Būvprojekta "Ostrovska ielas pārbūve posmā no Lielā ielas līdz Austrumu ielai un stāvlaukuma izbūve, Daugavpilī"  darbu apraksts

Būvprojekta "Ostrovska ielas pārbūve posmā no Lielā ielas līdz Austrumu ielai un stāvlaukuma izbūve, Daugavpilī" ietvaros paredzēts:

- brauktuves pārbūve, izbūvējot asfalta segumu 4.0m platumā un nesaistīto minerālmateriālu seguma nomales 0.75m platumā;

- pārbūvēt nobrauktuves pie nekustāmiem īpašumiem, izbūvējot  asfalta segumu un nesaistīto minerālmateriālu seguma nomales;

- stāvlaukuma izbūve ar 34 stāvvietām: 10 vietas ar parametriem 4.30 x 2.75 m un 24 vietas ar parametriem 5.0 x 2.75 m. Stāvlaukuma atdalīšanai no privātīpašumiem paredzēta krūmu stādīšana (dzīvžoga veidā), izmantojot Baltā Grimoņa (Cornus alba 'Sibirica') stādus;

- starp Lielā ielas brauktuvi un stāvlaukumu ierīkot autobusu pieturu ar pasažieru platformu 12.0 m garumā un 3.0 m platumā (ieskaitot ceļa apmales 2 x 0.15 m un stāvlaukuma parkarjoslu 0.70 m) ar asfalta segumu un taktīla bruģa joslu;

- koku nozāģēšana (skat. tabulā).

| Koku atrašanas vieta | Koku suga | Koku caurmērs, cm | Koku daudzums, gab. |
| --- | --- | --- | --- |
| Lielā ielā 268 (kadastra apzīmējums 05000182503) | Augļu koks | 10 | 1 |
| Ostrovska ielā blakus īpašumam Lielā ielā 268 (kadastra apzīmējums 05000182225) | Āra bērzs | 38 | 1 |
| Lielā ielā blakus īpašumam Lielā ielā 268 (kadastra apzīmējums 05000180519) | Parastā liepa | 18/70 | 2 |
|  | Parastā kļava | 48 | 1 |
|  | Parastā kļava | 42/32 | 2 |
|  | Parastā zirgkastaņa | 26 | 1 |
|  | Parastā liepa | 30/38/30 | 3 |
|  | Parastā kļava | 12 | 1 |
|  | Parastā kļava | 18 | 1 |
|  | Parastā kļava | 16 | 1 |
|  | Parastā kļava | 30 | 1 |
| Kopā: |  |  | 15 |