2012.gada 27.septembrī					Saistošie noteikumi Nr.20

APSTIPRINĀTI

Ar Daugavpils pilsētas domes

2012.gada 27. septembra

lēmumu Nr.433

(protokols Nr.19  21§ )

Nekustamā īpašuma “Krimuldas iela 43, Daugavpilī” detālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Izdoti pamatojoties uz  Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 76.1.apakšpunktu.

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka prasības un izmantošanas aprobežojumus  nekustamā  īpašuma  “Krimuldas  iela  43,  Daugavpilī”  ar  kadastra  Nr.0500 029 1406 un tam pieguļošo Līgatnes, Priedaines un Krimuldas ielu teritorijām. Detālplānojumā noteiktas prasības katram teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas veidam atbilstoši Daugavpils pilsētas teritorijas plānojumam. Šie noteikumi ir saistoši visiem detālplānojuma teritorijā esošo nekustamo īpašumu īpašniekiem, lietotājiem un nomniekiem.

2. Prasības un izmantošanas aprobežojumus, kas nav ietverti šajos noteikumos jāievēro saskaņā ar spēkā esošiem Daugavpils pilsētas domes 2009. gada 12. februāra saistošiem noteikumiem Nr. 5 “Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 2006.-2018. gadam”.

3. Noteikumi skatāmi kopā ar detālplānojuma paskaidrojuma rakstu un grafiskās daļas plāniem:

3.1.	topogrāfiskais plāns ar apakšzemes komunikācijām;

3.2.	teritorijas pašreizējās izmantošanas plāns;

3.3.	teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas plāns;

3.4.	esošās aizsargjoslas;

3.5.	sarkano līniju plāns;

3.6.	inženierkomunikāciju shēma;

3.7.	ielu šķērsprofili.

4. Detālplānojumā ietvertās teritorijas izmantošanā ir jāievēro visu veidu aizsargjoslas atbilstoši Aizsargjoslu likumam un, saskaņā ar grafiskās daļā noteiktajām aizsargjoslām.

5. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc lēmuma par detālplānojuma apstiprināšanu un noteikumu izdošanu publikācijas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

II. TERITORIJU IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI

6. Detālplānojuma teritorijas atļautā izmantošana:

6.1. mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (MDz) – zemes gabals, kur primārās zemes izmantošanas veids ir vienas ģimenes vai vairāku ģimeņu dzīvojamo māju apbūve, bet sekundārās – citas šajā teritorijā atļautās izmantošanas.

6.2. satiksmes infrastruktūras teritorijas (Sa) – teritorija, kur primārais izmantošanas veids ir iela, inženiertehniskās apgādes tīkli un ar tiem saistītās būves.

7. Detālplānojuma apbūves teritoriju, ievērojot noteikumus, atļauts izmantot ēku un citu būvju izvietošanai saskaņā ar noteikumos noteiktajiem attiecīgajā zemesgabala detalizētajiem  teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, kā arī:

7.1. apstādījumu ierīkošanai, teritorijas labiekārtošanai;

7.2.  inženiertehniskās apgādes tīklu un būvju izvietošanai, atbilstoši inženiertehniskās apgādes shēmai vai būvprojektam;

7.3. sekundārai izmantošanai (palīgizmantošanai), kas ir pakārtota zemesgabala galvenajai izmantošanai un papildina to, un izvietota vienā zemesgabalā, kur galvenā izmantošana un aizņem ne vairāk kā 40% no galvenās izmantošanas platības.

8. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (MDz):

8.1. nolūki, kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves uz zemes, teritorijā, kas plānota kā „Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija” (MDz),  plānotās zemes vienības Nr.1., Nr.2. un Nr.3., Nr.4., Nr.5., Nr.6. primārai izmantošanai ir:

8.1.1. savrupmāja (vienas vai divu ģimeņu dzīvojamā māja);

8.1.2. saimniecības ēka, palīgbūves;

8.1.3. inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti;

8.1.4. 40%  no kopējās zemes vienības platības var izmantot kā darījuma, ārstniecības vai izglītības objekta ierīkošanai.

8.2. nav atļauta zemesgabalu sadalīšana mazākās zemes vienībās par noteikto minimālo zemesgabala lielumu  - 1816 m2.

8.3. apbūvei transformējamajā  meža  zemes platībā, kura nedrīkst pārsniegt 25% no zemes gabala platības, ēkas drīkst aizņemt ne vairāk kā 20% zemes gabala platības.

8.4. zemesgabala minimālais brīvās teritorijas lielums ir noteikts 75%.

8.5. maksimālais stāvu skaits – 2 stāvi un bēniņu vai mansarda stāvs, ja tie tiek izmantoti primārai izmantošanai.

8.6. nosakot stāvu skaitu, pieņemts, ka viena stāva augstums ir ne lielāks 3,5 m.

8.7. apbūves augstums nevienā mājas punktā nedrīkst pārsniegt pusi (1/2) no attāluma starp šī punkta projekciju uz zemes un ielas ass līniju un pusotra (1,5) attāluma starp šī punkta projekciju uz zemes un robežu ar kaimiņa zemesgabalu.

8.8. dzīvojamo māju skaits zemesgabalā  -  1.

8.9. attālums starp dzīvojamām mājām, sānpagalms, priekšpagalms:

8.9.1. attālumus   starp   dzīvojamām  mājām  nosaka  sānpagalma  platums,   kā  arī  aizmugures pagalma platums.

8.9.2. priekšpagalma dziļums (būvlaide) nedrīkst būt mazāks par 6,0 m;

8.9.3. sānpagalma minimālais platums nedrīkst būt mazāks par 4,0 m;

8.9.4. aizmugures pagalma dziļums nedrīkst būt mazāks par 4,0 m;

8.9.5. viena zemesgabala pagalma daļu nedrīkst uzskatīt par otra zemesgabala pagalma daļu.

8.10. prasības saimniecības ēkām:

8.10.1. zemesgabalā  drīkst būvēt saimniecības ēku, garāžu, siltumnīcu, ja kopējais apbūves blīvums kopā ar dzīvojamo māju nepārsniedz  20 % no zemesgabala platības;

8.10.2. saimniecības ēku jāizvieto aizmugures pagalma teritorijā, ne mazāk kā 4 m no zemesgabala sānu vai aizmugures robežas;

8.10.3.  saimniecības ēku aizliegts būvēt priekšpagalmā;

8.10.4.  saimniecības   ēkai   pēc  arhitektoniskā apjoma  un apdares  ir jābūt  stilistiski saskaņotai ar dzīvojamās mājas arhitektūru;

8.10.5.  minimālais  attālums  no  dzīvojamo  telpu logiem līdz saimniecības ēkām savā zemesgabalā un/vai blakus zemesgabalos nedrīkst būt mazāks par 6 m.

8.11. prasības žogiem:

8.11.1.  žogiem jābūt saskanīgiem ar ēku un blakus zemes gabalu žogu arhitektūru;

8.11.2.  robežžogi  kaimiņiem  jāceļ  un  jāuztur kopīgi. Ja nav panākta vienošanās, tad katra zemes gabala īpašniekam jāceļ un jāuztur tā žoga puse, kas skatoties no ielas uz savu zemes gabalu  ir pa kreisi;

8.11.3. žogiem gar ielām, kā arī robežžogiem jābūt caurredzamiem (vismaz 30 %) un ne augstākiem par 1,80 m;

8.11.4.  žoga projektam ir jābūt izstrādātam ēkas projekta sastāvā.

8.12. meža zemes transformācija apbūves gabalos ir jāveic tikai zem ēkām, piebraucamajiem ceļiem, inženierkomunikāciju tīkliem un labiekārtojuma elementiem.

9. Satiksmes infrastruktūras teritorijas:

9.1. nolūki, kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves uz zemes, kas paredzēta satiksmes teritorijās (Sa), ir:

9.1.1. iela;

9.1.2. piebraucamais ceļš;

9.1.3. inženiertehniskās apgādes tīkli un būves.

9.2. ielas projektējamas un būvējamas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

9.3. inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti projektējami un būvējami atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

9.4.  zeme zem ielām, ceļiem un laukumiem ir publiska teritorija, kurā jānodrošina brīva iedzīvotāju un transporta līdzekļu pārvietošanās iespēja.  Nav pieļaujama brauktuves norobežošana ar barjerām vai citām būvēm, kas ierobežotu transporta un gājēju kustību.

III. PRASĪBAS JAUNAI SATIKSMES INFRASTRUKTŪRAI UN ESOŠĀS INFRASTRUKTŪRAS REKONSTRUKCIJAI

10. Piebrauktuves pieslēgums pie vietējās nozīmes ielas pieļaujams ne tuvāk par 20 m  no krustojuma.

11. Projektējot satiksmes infrastruktūras objektus, jāņem vērā standartu LVS 190-2:1999, LVS 190-3, LVS 190-3:1999, LVS 190-4:2001 prasības.

12. Piebraucamā ceļa izbūvei ir nepieciešama meža zemes transformācija.

13. Piebraucamais ceļš, plānotā zemes  vienība Nr.7 paredzēta, kā servitūtam paredzēta teritorija piekļūšanai pie plānotām zemes vienībām Nr.2 un Nr.3.

14. Tā kā plānotā zemes vienība Nr. 7. piebrauktuve veido strupceļu, tad brauktuves galā jāveido autotransporta apgriešanās laukums, kas nav izmantojams autostāvvietām.

15. Inženierkomunikāciju izbūvi ir jāveic atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 28.decembra noteikumiem Nr.1069 „Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās”.

IV. PRASĪBAS DETĀLPLĀNOJUMA REALIZĀCIJAI

16. Inženierkomunikāciju projektēšana un izbūve ir jāveic atbilstoši detālplānojuma paskaidrojošās daļas apakšnodaļā Inženiertehnisko tīklu risinājumi noteiktajam un, atbilstoši inženierapgādes shēmai un ielu profiliem, kas noteikti grafiskā daļā.

17. Pirms zemes gabalu sadales zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 029 1406 īpašniekam  par saviem līdzekļiem jādemontē teritorijā esošās inženierkomunikācijas, kas apgādā blakus esošo nekustamo īpašumu Krimuldas ielā 45A, Daugavpilī un jāizbūvē jaunas inženierkomunikācijas ielu teritorijās un plānoto piebraucamo ceļu (plānotā zemes vienība Nr.7), atbilstoši detālplānojuma risinājumiem.

18. Pirms gāzes apgādes tehniskā projekta izstrādes  ir jāsaņem  gāzes apgādes tehniskos noteikumus un, ņemot vērā esošo inženierkomunikāciju novietnes, precizēt projektējamo sadales gāzesvadu novietnes ielu sarkanās līnijās atbilstoši  Ministru kabineta 2004. gada 28. decembra noteikumiem Nr. 1069 „ Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās”.

19. Jaunveidojamo zemes gabalu īpašniekiem, par saviem līdzekļiem ir jānodrošina detālplānojumā plānoto piebrauktuvju un inženierkomunikāciju pievadu izbūvi sava zemes gabala robežās.

20. Pirms piebrauktuvju un ārējo inženierkomunikāciju tīklu izbūves sarkano līniju robežās  noslēdz vienošanos ar  zemes īpašnieku Daugavpils pilsētas pašvaldību.

21. Zemesgabalā esošās kokaudzes inventarizācijas plānu  jāiesniedz Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā kā pielikumu būvniecības pieteikumam.

22. Būvniecības darbu veikšanas gaitā (arī inženierkomunikāciju izbūves gaitā) nedrīkst pieļaut saglabājamo koku bojāšanu. Racionāli izmantot dabas resursus.

23. Zemesgabala teritorijas labiekārtošanas projekta prasības tiek noteiktas plānošanas un arhitektūras uzdevumā katram zemesgabalam atsevišķi.

24. Plānotās apbūves un piebraucamo ceļu novietnes ir jāparedz, ievērojot esošās kokaudzes saglabāšanas noteikumus.

25. Zemesgabalā saglabājamo koku uzskaitījums ir jāuzrāda teritorijas labiekārtošanas projektā, kas var tikt izstrādāts atsevišķi vai pievienots būvprojektam.

26. Pieaicināt sugu un biotopu aizsardzības jomas sertificētu ekspertu, kurš novērtē objektā augošo koku ekoloģisko, ainavisko un dendroloģisko nozīmi un nosaka bioloģiski nozīmīgos meža struktūras elementus.

27. Transformējamās meža zemes platības maksimāli izvietot esošajās plaucēs.

28. Maksimāli saglabāt augošos kokus, saglabāt augošos kokus ar ekoloģisko, ainavisko un dendroloģisko nozīmi, kā arī saglabāt bioloģiski nozīmīgos meža struktūras elementus.

29. Pēc detālplānojuma un tā sastāvā ietilpstošo saistošo noteikumu stāšanās spēkā, katram zemesgabala īpašniekam ir jāievēro esošās kokaudzes saglabāšanas prasības.

Domes priekšsēdētāja 						   		Ž.Kulakova