Valsts vides dienesta ______Daugavpils_________ reģionālajai vides pārvaldei

Iesniegums ietekmes uz vidi sākotnējam izvērtējumam

Atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumiem Nr.18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību”

20_15__. gada „_28__”___maijā___ 		                  _______Daugavpils________

/vieta/

- Ierosinātāja vārds, uzvārds, personas kods (juridiskajai personai – nosaukums un reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, publiskajai personai vai tās iestādei – nosaukums, adrese, fiziskai personai – deklarētās dzīvesvietas adrese vai dzīvesvietas adrese, kurā tā ir sasniedzama), tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese:

SIA KU „Omega Holding”, juridiskā adrese: Katrīnas dambis 14-105, Rīga, LV-1045, faktiskā: Jelgavas iela 2a, Daugavpils, LV-5404, tālr. 67508427, 65407612, e-pasts: office@daug.fuels.lv

- Ierosinātāja kontaktadrese (adrese un tālruņa numurs), juridiskai personai arī rekvizīti:

SIA KU „Omega Holding”, juridiskā adrese: Katrīnas dambis 14-105, Rīga, LV-1045, faktiskā: Jelgavas iela 2a, Daugavpils, LV-5404, tālr. 67508427, 65407612, e-pasts: office@daug.fuels.lv; kontaktpersonas e-pasts: inesa@fuels.lv

- Paredzētās darbības (objekta) nosaukums:

Sašķidrinātās gāzes noliktavas būvniecība naftas bāzē Jelgavas iela 2a, Daugavpilī.

- Informācija par paredzētās darbības fizisko pazīmju aprakstu, t.sk. informācija par apjomu, darbības sagatavošanu pirms paredzētās darbības uzsākšanas, nojaukšanas darbiem un to risinājumiem (ja paredzētā darbība tādus ietver), izmantojamo tehnoloģiju veidiem, nepieciešamajiem infrastruktūras objektiem (piem., pievedceļš, autostāvvieta, žogi, notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, ūdensapgāde, artēziskie urbumi, palīgēkas, labiekārtošana):

Apbūves laukuma platība – 700 m2, būvapjoms – 2500 m3. Naftas bāzes teritorijā vietā, kurā ir paredzēta gāzes noliktavas būvniecība 2012.gadā tika demontēti 16 virszemes degvielas uzglabāšanas rezervuāri ar kopējo tilpumu 2700 m3.

Objekts esošs, tāpēc jau ir nodrošināta visa nepieciešama infrastruktūra: pievedceļi, žogi, ūdensapgāde, notekūdeņu novadīšana.

Plānotājs sašķidrinātās gāzes apgrozījums 30 tūkst.m3/gadā. Sašķidrinātās gāzes uzglabāšana tiks veikta 5 pazemes tvertnēs ar tilpumu 100 m3 katra. Tvertņu uzstādīšana tiks veikta uz speciāli sagatavotas smilts pamatnes. Darba spiediens rezervuāros ir 16 atm.

Gāzes piegāde un realizācija tiks veikta ar dzelzceļa un autocisternām. Paredzēta autocisternu uzpildes – noliešanas estakādes uzbūve vienlaicīgai 1 cisternautomobiļa uzpildei – noliešanai. Gāzes noliešanai – uzpildei dzelzceļa cisternās tiks izmantota esošā dzelzceļa estakāde, paredzēts vienlaicīgi veikt 2 dzelzceļa cisternu uzpildi – noliešanu. Sašķidrinātās gāzes pārsūknēšana tiks veikta ar 2 kompresoriem ar jaudu 80 m3/h katrs, viens kompresors paredzēts dzelzceļa cisternu uzpildei – noliešanai, otrs – autocisternu uzpildei – noliešanai.

Dzelzceļa un autocisternu uzpildes – noliešanas vietās tiks ierīkota dzelzceļa un auto cisternu sprinkleru ūdens atdzesēšanas sistēma ugunsgrēka gadījumā. Projektējamā ūdens atdzesēšanas sistēma tiks pieslēgta esošai naftas bāzes ūdensapgādes sistēmai. Naftas bāzes ugunsdzēsības vajadzībām nepieciešamais ūdens tiek uzglabāts trīs esošajās mākslīgās slēgtās ugunsdzēsības ūdenskrātuvēs ar kopējo tilpumu 1300 m3.

- Informācija par paredzētās darbības iespējamām norises vietām (norāda adreses un, ja iespējams, zemes vienību kadastra apzīmējumus) un to raksturojumu, ņemot vērā norises vietu un tās iespējami ietekmētās teritorijas vides stāvokli un jutīgumu:

Darbības norises vieta SIA KU „Omega Holding” naftas bāzē Jelgavas iela 2a, Daugavpilī, LV-5404, zemes gabala kadastra numurs: 0500 020 0501. Atbilstoši Daugavpils pilsētas teritorijas plānojumam 2006 – 2018.g.g. darbības norises vieta atrodas ražošanas objektu un noliktavu apbūves zonā. Apkārt plānotājam objektam atrodas ražošanas objekti.

Objekts neatrodas Ministru kabineta noteiktajā jutīgajā teritorijā, kā arī neatrodas teritorijā, kurā gaisa kvalitātes novērtējums norāda, ka gaisu piesārņojošo vielu koncentrācija pārsniedz apakšējo piesārņojuma novērtēšanas slieksni.

Naftas bāzes apkārtne ģeoloģiski un ģeomorfoloģiski ietilpst Daugavas upes ielejā un izvietota uz III un II virspalu terases. Absolūtās atzīmes šeit svārstās no 95 līdz 103 m virs jūras līmeņa. II Daugavas virspalu terases nogulumi un veidojumi sagaidāmi līdz 97 m atzīmei, augstāk jau atsegsies III virspalu terases nogulumi. Doto terašu nogulumi pārsvarā sastāv no smalkām smiltīm, kuras varētu nomainīt slokšņu māli 5-10 metru dziļumā.

Pazemes ūdens horizontus no piesārņošanas pasargā dziļāk griezumā eksponētie limnoglaciālie (slokšņu māli) vai glaciālie (smilšmāla) nogulumi. Ir vairāki gruntsūdens hidroģeoloģiskie apakšbaseini:

Z – ziemeļu teritorijas daļas gruntsūdens apakšbaseins ar vāji izteiktu reljefa un gruntsūdens līmeņa slīpumu, jeb nenoteiktas noteces;

C – centrālās teritorijas daļas gruntsūdens apakšbaseins ar vāji izteiktu reljefu, bet labi izteiktu gruntsūdens slīpuma krituma virzienu;

A – austrumu teritorijas daļas gruntsūdens apakšbaseins ar izteiktu reljefa un gruntsūdens slīpuma krituma virzienu;

R – rietumu teritorijas daļas gruntsūdens apakšbaseins ar izteiktu reljefa un gruntsūdens slīpuma krituma virzienu.

- Ja paredzētā darbība ir izmaiņas esošajā darbībā, – esošās darbības raksturojumu, ietverot informāciju par tās apjomiem, tehnoloģiskajiem risinājumiem, galvenajām izejvielām un to uzglabāšanu, dabas resursu izmantošanu, emisijām, notekūdeņiem un atkritumu rašanos:

Pašlaik SIA KU “Omega Holding” Daugavpils naftas bāzē tiek veikti sekojoši darbi:

- degvielas saņemšana no dzelzceļa cisternām,

- degvielas pārsūknēšana uz uzglabāšanas rezervuāriem,

- degvielas un eļļas uzglabāšana rezervuāros,

- degvielas un eļļas realizācija vairumā, izmantojot cisternautomobiļus.

Degvielas lielākais apgrozījums par pēdējo trīs gadu laikā ir sekojošs: dīzeļdegviela – 68 tūkst.t/gadā; slānekļa eļļa – 572 t/gadā; benzīns – 49 t/gadā.

Degvielu naftas bāzē piegādā pa dzelzceļu, izved ar autotransportu. Degvielu un eļļu uzglabā virszemes uzglabāšanas tvertnēs.

Degvielas uzglabāšanas tvertnes ir regulāri pārbaudītas, tvertņu pārbaudi veic tehniskie eksperti. Rezervuāri ir aprīkoti ar zibens aizsardzības sistēmu, kā arī ar iezemēšanas ierīcēm, kuras ir pārbaudītas katru gadu.

Objektā tiek veikta bīstamo atkritumu uzglabāšana speciāli ierīkotas vietās, vietas ir aprīkotas tā, lai bīstamo atkritumu uzglabāšana neradītu apdraudējumu videi.

Objekta apkure tiek veikta ar lokālās katlu mājas palīdzību. Kurināmais marķēta dīzeļdegviela.

Objekts patērē 1800 m3/gadā ūdens. Ūdens ņemšana tiek veikta no pilsētas ūdensvada, pieslēguma vieta Jelgavas ielā. Ūdens patērēts darbinieku sadzīves vajadzībām, vakuuma sūkņa darbībai un ugunsdzēsības ūdenskrātuvju papildināšanai.

Pie maksimālās objekta noslodzes piesārņojošo vielu emisija gaisā no stacionārajiem avotiem varētu būt sekojošā: petroleja – 0,3919 t/gadā; sērūdeņradis – 0,0072 t/gadā; benzīns – 13,0715 t/gadā; benzols – 0,1347 t/gadā; toluols – 0,2021 t/gadā; ksilols – 0,0674 t/gadā; etanols – 0,6905 t/gadā; piesātinātie ogļūdeņraži – 0,00257 t/gadā; cietās daļiņas – 0,0125 t/gadā; oglekļa oksīds – 0,0312 t/gadā; slāpekļa oksīdi – 0,125 t/gadā; sēra anhidrīds – 0,0884 t/gadā; oglekļa dioksīds – 139 t/gadā.

Notekūdeņu novadīšana vidē netiek veikta, notekūdeņi, t.sk. arī lietus ūdeņi no naftas bāzes teritorijas pēc attīrīšanas lokālajās attīrīšanas iekārtās, tiek novadīti pilsētas saimnieciski-fekālā kanalizācijā, pieslēgšanas vieta Jelgavas ielā.

Objekta darbības rezultātā veidojās sekojoši atkritumi:

- Sadzīves atkritumi ar daudzumu 13,3 t/gadā;

- Naftas produktus saturošie cietie atkritumi, slaucīšanas materiāls ar daudzumu 5 t/gadā;

- Naftas produktu saturošie šķidrie atkritumi ar daudzumu 5 t/gadā.

- Nolietotās luminiscentās spuldzes 25 gab./gadā.

Sadzīves atkritumi tiek savākti speciālos konteineros, atkritumu izvešanu veic SIA „Clean R” saskaņā ar noslēgto līgumu.

Slaucīšanas materiāls tiek savākts speciālā konteinerā un tiek nodots SIA „EKO Sistem serviss” utilizācijai.

Naftas produktus saturošie cietie atkritumi tiek uzglabāti zem nojumes uz asfaltbetona seguma, mucās un konteinerā. Atkritumu uzglabāšanas vieta ir aprīkota tā, lai izslēgtu vides piesārņošanas briesmas.

Naftas produktus saturošie šķidrie atkritumi tiek uzglabāti 5 horizontālās virszemes tvertnēs ar tilpumu 75 m3 katra.

Nolietotās luminiscentās spuldzes tiek uzglabātas konteinerā zem nojumes uz asfaltbetona seguma.

- Attālums līdz tuvākai apdzīvotai vietai:

Darbība tiek veikta apdzīvota vietā – Daugavpils pilsētā.

- Informācija par paredzēto darbību, t.sk., darbības raksturs:

Sezonāls (periodiskums)__________________________________________________________

Nepārtraukts___paredzēta darbība ir nepārtraukta_____________________________

- Iekārtas tehniskais apraksts (parametri (piem., platība…), jauda, ražotājfirma, izgatavošanas gads…)*:

Satur ierobežotas pieejamības informāciju.

- Īss tehnoloģijas apraksts (pilno aprakstu un tehnoloģiskās shēmas pievienot pielikumā)*:

Sašķidrinātās gāzes uzglabāšana tiks veikta 5 pazemes tvertnēs ar tilpumu 100 m3 katra. Darba spiediens rezervuāros ir 16 atm. Gāzes piegāde un realizācija tiks veikta ar dzelzceļa un autocisternām. Paredzēta autocisternu uzpildes – noliešanas estakādes uzbūve vienlaicīgai 1 cisternautomobiļa uzpildei – noliešanai. Gāzes noliešanai – uzpildei dzelzceļa cisternās tiks izmantota esošā dzelzceļa estakāde, paredzēts vienlaicīgi veikt 2 dzelzceļa cisternu uzpildi – noliešanu. Sašķidrinātās gāzes pārsūknēšana tiks veikta ar 2 kompresoriem ar jaudu 80 m3/h katrs, kompresoru dzinēju jauda 18,5 kW, viens kompresors paredzēts dzelzceļa cisternu uzpildei – noliešanai, otrs – autocisternu uzpildei – noliešanai.

Sašķidrinātās gāzes apgrozījums 30 tūkst.m3/gadā.

Instalācijas klasifikācija:

1.grupa (bīstamās vielas) – propāns, butāns, propāns-butāns;

sašķidrinātā gāze;

drošības kategorija II;

pieļaujamais spiediens PS=16 bar;

minimālā pieļaujamā temperatūra Tn = -20°C;

temperatūras diapazons TS= -40°C/+40°C.

Cauruļvadu pretspiediena aizsardzība:

Hidrostatiskie vārsti ½” (atvēršanas spiediens 15,6 bar)

Ierīces, kuras novērš nekontrolētās gāzes noplūdi:

- Pārplūdes vārsti (aizveras pie plūsmas 375 l/min);

- Avārijas atslēgšanas vārsti, kuri atslēdzas elastīgo vadu pārmērīgas savilkšanas gadījumā.

- Avārijas atslēgšanas vārsti, sprādzienbīstamas koncentrācijas sasniegšanas gadījumā.

Tehnoloģiskie risinājumi:

- 5 gāzes uzglabāšanas rezervuāri uzstādīti uz smilts pamatnes un apbērti ar zemi. Rezervuāri ir nodrošināti ar kontroles – mērīšanas un drošības sistēmām (drošības vārstiem).

- Kompresori markas Tecnogas typ TIGHT 80, arī ir nodrošināti ar kontroles – mērīšanas un drošības sistēmām.

- Slēgšanas armatūra:

- Lodveida vārsti Batu;

- Pretvārsti Batu;

- Automātiskie pārplūdes vārsti Fisher vai Rego;

- Hidrostatiskie drošības vārsti;

- Lodveida vārsti ar elektropiedziņu AUMA;

- Avārijas atslēgšanas ierīces uzstādīti uzpildes sistēmā ARTA NTS-PI.

Armatūrai jābūt paredzētai sašķidrinātai gāzei, jāiztur spiedienu 2,5 – 4,0 MPa, temperatūru -20°C + 70°C.

- Šķidras un gāzes fāzes cauruļvadi ir izgatavoti no bezšuvju tērauda caurulēm P355NL/L360NB  EN 10253-2.

Pazemes cauruļvadi izolēti ar PE un pašvulkanizējošām lentēm.

Virszemes cauruļvadi nokrāsoti ar pretkorozijas krāsu.

Pazemes cauruļvadi ierīkoti 100 cm dziļumā uz 50 mm smilts pamatnes. Virs cauruļvada ierīko 25 – 35 cm biezu aizsargslāni.

Vietās, kur cauruļvadi šķērso ceļus, grāvjus cauruļvadi tiek ierīkoti ar drošības apvalku (cauruli).

Virszemes cauruļvadi tiks ierīkoti uz 2,5 m augstiem balstiem ar fundamentiem.

Cauruļu  savienojumi sametināti, armatūra savienota ar atloku savienojumiem rievotām tapām un skrūvēm.

Blīves starp atloku savienojumiem ar biezumu 2,0 mm atbilstoši EN-10204-2,2.

Atloku savienojumus savieno ar skrūvēm un ar elastīgām blīvēm.

Cauruļvadu izpildījumam jāatbilst direktīvas 97/23/EC prasībām (spiedieniekārtas).

Pēc montāžas darbu pabeigšanas jāveic cauruļvadu hidrauliskā pārbaude ar spiedienu PT = 1,43 x 16 bar = 22,88 bar.

Jāuztur 23 bar spiediens 1 stundas laikā.

Smilts pamatnes ierīkošana zem gāzes uzglabāšanas rezervuāriem

Kritēriji smilts izvēlei:

- Tīrs smilts

- Smilts daļiņu saturam ar izmēru līdz 0,063 mm jābūt līdz 10 % pēc svara

- Organiskiem piemaisījumiem jābūt līdz 3 % pēc svara

- Maksimālais daļiņu lielums 2 mm

- Netiks veikta jūras smilts izmantošana sakarā ar paaugstinātu sāls saturu

- Izvēlētais smilts tiks sablīvēts līdz > = 95 %

Smilts pamatnes izveidošana:

- Maksimālais smilts pamatnes biezums zem tvertnes dibena ir 0,8 – 1 m.

- Pamatne tiks veidota pakāpeniski ar 0,3 m kārtām līdz tiks sasniegts sanu daļas augstums 120°.

- Tiks kontrolēta katra slāņa blīvējuma un mitruma pakāpe.

- Pēc pamatnes veidošanas tiks veidota rezervuāru gultne, gultnes veidošana tiks veikta līdz būs sasniegts sanu daļas augstums 60°, gultne veidota rezervuāra uzstādīšanai ar rādiusu 1500 mm. Tvertnes uzstādīšanas slīpums būs no 0,5 % līdz 2 % drenāžas caurules virzienā.

- Pēc rezervuāra uzstādīšanas uz pamata tiks veidota rezervuāra gultne līdz sanu daļu augstumam 120° un veikta rezervuāra hidrauliskā pārbaude.

- Uzpildītam rezervuāram paliks pilns 48 stundu laikā. Hidrauliskās pārbaudes laikā tiks kontrolēts rezervuāra sarukums. Pēc rezervuāra hidrauliskās pārbaudes tiks veikta rezervuāra apbēršana. Virs rezervuāra augšējās daļas tiks veidots 500 mm biezs smilts slānis. Slāņa blīvuma pakāpe būs ap 90 %.

Elektroapgāde

Elektroapgāde paredzēta no esošā tikla ar spriegumu 3x380/230V 50 Hz. Pie esoša tikla tiks pieslēgta tehnoloģiskā sadale pie kuras tiks pieslēgti 2 kompresori, kompresoru un autocisternas noliešanas – uzpildes vietas apgaismošana un pretsprādziena un ugunsaizsardzības sistēma. Tiks izmantoti vara kabeļi ar polivinīla izolāciju līdz 1kV. Tiks ierīkoti pazemes kabeli 0,8 m dziļuma no zemes virsmas. Zem ceļiem un krustojuma vietās ar citam pazemes komunikācijām kabeli tiks ielikti PVC caurulēs vai AROT DVK (SRS) caurulēs.

Apgaismošanas sistēma

Projektējamais objekts tiks pieslēgts esošai apgaismošanas sistēmai. Autocisternu uzpildes – noliešanas vietas un kompresoru apgaismojums tiks veikts ar septiņiem 2 x 18W POLAR-REM apgaismošanas ķermeņiem Ex izpildījumā (5 gab. - kompresoriem, 2 gab. – autocisternām).

Apgaismošanas sistēmas ieslēgšana – izslēgšana tiks veikta elektrosadalē, kurā atrodas esošās transformatoru apakšstacijas ēkā. Apgaismošanas kabeli ir ierīkoti zem zemes ar izolāciju līdz 1kV. Visa apgaismošanas sistēma ir Ex (sprādziendrošā) izpildījumā.

Ugunsdrošība un darba aizsardzība

Tiks ierīkota ugunsdrošības sistēma un gāzes noplūdes kontroles sistēma.

Kompresoru ieslēgšanu – izslēgšanu būs iespējams veikt atrodoties pie kompresoriem, kā arī autocisternu un dzelzceļa cisternu uzpildes – noliešanas vietās.

Paredzēts uzstādīt papildus 3 avārijas atslēgšanas ierīces WA: 1 pie kompresoriem, 1 pie transformatoru apakšstacijas TP144, 1 – dzelzceļa estakādē, bez tam ugunsdrošības atslēgšanas ierīci WAP sadales ēkā. Atslēgšanas ierīču WA un WAP iedarbošanās gadījumā tiks atslēgtas tehnoloģiskās iekārtas (kompresori), tiks aizvērti elektroslēdži šķidras fāzes cauruļvados pie rezervuāriem un iedarbosies akustiskā signalizācija (sirēna H2).

Gāzes noplūdes kontroles sistēma

Paredzēts ierīkot gāzes noplūdes kontroles sistēmu Exgaz vai SAPEL.

Sistēma ietilpst centrāle, kura ir izvietota dežūrējošā personāla telpā, kā arī detektori Ex izpildījumā izvietoti pie tehnoloģiskiem objektiem.

Centrāle tiks ierīkota galvenā sadalē RT transformatoru apakšstacija TP144, detektori tiks ierīkoti pie tehnoloģiskiem objektiem (kopā 6 detektori: 2 gab. pie kompresoriem, 2 gab. pie autocisternām, 2 gab. – dzelzceļa estakādē) uz šķidras fāzes cauruļvadiem ir uzstādīti elektriskie slēdži, kuri nodrošina gāzes padeves pārtraukšanu kad gāzes koncentrācija sasniegs II sprādzienbīstamo līmeni.

Sprādzienbīstamas koncentrācijas līmeni:

- – 5 % no zemākas spradzienbīstamas koncentrācijas – brīdinošs gaismas signāls

- – 10 % no zemākas spradzienbīstamas koncentrācijas – brīdinošs skanas signāls un kompresoru atslēgšana, elektroaizbīdņu aizvēršana pie rezervuāriem.

Arī tiks uzstādīti atslēgšanas iekārtas ar rokas vadību, kuri tiks ierīkoti pie tehnoloģiskajām iekārtām un pie elektrosadales telpas, ar kuru palīdzību būs iespēja atslēgt iekārtas avāriju briesmu gadījumā.

Avārijas akustiski optiskā signalizācija tiks uzstādīta uz transformatoru apakšstacijas ēkas sienas.

Sazemēšanas un zibensaizsardzības ierīces

Apkārt gāzes uzglabāšanas rezervuāriem, kompresoriem, cisternu uzpildes – noliešanas iekārtām tiks ierīkots sazemēšanas kontūrs Fe Zn 30x4, kurš pievienots kabeļu trases kontūram.

Sazemēšanas iekārtām ir pieslēgtas visas virszemes konstrukcijas elementi, kā arī virszemes un pazemes tehnoloģiskās iekārtas. Cauruļu un tehnoloģisko iekārtu savienojumi pasargāti ar vara lenti ar šķērsgriezumu 35 mm2. Sazemēšanas tīkls tiks izveidots no Fe Zn kontūra 30 x 4, kurš ierīkots 0,6 m dziļumā. Sazemējums tiks ierīkots 1 m attālumā no fundamentiem.

Bez tam tiks ierīkotas sazemēšanas kontroles ierīces dzelzceļa un autocisternu uzpildes – noliešanas vietās. 2 vietas dzelzceļā estakādē, viena vieta autocisternu uzpildes – noliešanas vietā, iekārtu tips UKS-2000. Sistēma nepieļauj iedarbināt kompresorus un veikt cisternu uzpildi – noliešanu ja netiek pieslēgtas sazemēšanas ierīces, kā arī ja ir sazemējums ir neatbilstošs. Šīni gadījumā iedarbojas optiskā brīdināšanas sistēma, iedegas sarkana diode. Normālā sazemējuma vērtība ir < 10 Ω.

Ugunsdrošības sistēma

Dzelzceļa un autocisternu uzpildes – noliešanas vietās tiks ierīkota dzelzceļa un auto cisternu ūdens atdzesēšanas sistēma.

* Aizpilda, ja plānota jaunas ražošanas uzsākšanas

- Ķīmiskās vielas, ķīmiskie produkti un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami:

| Nr.p.k. vai kods | Ķīmiskā viela vai ķīmiskais produkts (vai to grupas) | Ķīmiskās vielas vai ķīmiskā produkta veids(1) | Izmantošanas veids | Uzglabājamais daudzums (tonnas), uzglabāšanas veids(2) | Izmantojamais daudzums gadā (tonnas) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nav |  |  |  |  |

Piezīmes.

(1) Izejmateriālu vai palīgmateriālu veidi: metāls, koks, plastmasa, māls, smilts, naftas produkti, organiskās vielas, neorganiskās vielas, augļi, dārzeņi, dzīvnieki, krāsas, kurās gaistošie organiskie savienojumi (turpmāk – GOS) ir mazāk nekā 5 %, mazgāšanas līdzekļi, filtru materiāli.

(2) Uzglabāšana: mucās, tvertnēs, zem zemes, ārpus telpām, iekštelpās un citās vietās.

Maksimālais un vidējais daudzums, kas tiek uzglabāts.

- Bīstamās ķīmiskās vielas un ķīmiskie produkti, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos:

| Nr. p.k. vai kods | Ķīmiskā viela vai ķīmiskais pro- dukts(1) (vai to grupas) | Ķīmiskās vielas vai produkta veids(2) | Izman- tošanas veids | CAS nu- murs(3) | Bīsta- mības klase(4) | Bīstamības apzīmējums ar burtu | Riska iedarbības raksturojums (R-frāze)4) | Drošības prasību apzīmējums (S-frāze)(4) | Max. uzglabājamais daudzums (tonnas), uzglabāšanas veids(5) | Izmantojamais daudzums (tonnas/gadā) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | propāns-butāns | naftas produkti | uzglabā-šana, realizācija | 106-97-8; 74-98-6; 75-08-1 | Uguns un sprā-dzien bīs-tams | GHS02 | H220 | P210, P381, P403 | 5 x 100 m3 pazemes uzglabāšanas tvertnes uzglabāšana līdz 240 t | 17000 |

Piezīmes.

(1) Ķīmiskās vielas uzskatāmas par bīstamām, ja tās saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 16.decembra Regulas Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 klasificējamas kādā no šajā regulā uzskaitītajām bīstamības klasēm.

(2) Izejmateriālu veids: naftas produkti, darvas produkti, neorganiskie savienojumi, organiskie savienojumi, krāsas ar vairāk nekā 5 % GOS saturu un citi.

(3) CAS numurs – vielu indekss ķīmijas referatīvajā žurnālā (Chemical Abstracts).

(4) Vielas iedarbības raksturojums (R–frāze) - riska frāze raksturo bīstamās ķīmiskās vielas iedarbību; drošības prasību apzīmējums (S–frāze) – drošības frāze raksturo nepieciešamos drošības pasākumu atbilstoši Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumiem Nr.107 "Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtība".

(5) Uzglabāšana mucās, tvertnēs (norāda tvertnes veidu), zem zemes, ārpus telpām, iekštelpās un citur.

Pielikumā pievienot drošības datu lapas (DDL)!

- Produkcija un tās daudzums (gadā):

Sašķidrinātās gāzes realizācija vairumā 30 000 m3/gadā.

- Dabas resursu ieguve un izmantošana (norādīt veidu un apjomu diennaktī, sezonā, gadā)

| Veids | Apjoms, m3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | diennaktī | sezonā | gadā |
| Plānotais ūdens patēriņš |  |  |  |
| Netiks veikta |  |  |  |

- Ūdensapgādes risinājums:

Paliek bez izmaiņām, ūdens ņemšana tiks veikta no pilsētas ūdensvada. Ūdens patēriņš paliek bez izmaiņām. Ugunsdzēsības vajadzībām tiks izmantota esošās ugunsdzēsības ūdenskrātuves, kuru kopējais tilpums (1300 m3) ir pietiekošs gan naftas bāzes, gan sašķidrinātās gāzes noliktavas ugunsdzēsības vajadzībām.

Ugunsdzēsības ūdens patēriņu viena ugunsgrēka dzēšanai Daugavpils naftas bāzē, degvielas ugunsgrēka dzēšanai:

putu šķīduma dzēšanai:

πD2 x 0,08           3,14 x 152 x 0,08

4             =                  4              = 14,13 l/s = 50,9 m3/h

degoša rezervuāra atdzesēšanai:

πD x 0,5 = 3,14 x 15 x 0,5 = 23,55 l/s = 84,8 m3/h

blakus rezervuāru atdzesēšanai:

2 x πD x 0,2           2 x 3,14 x 15 x 0,2

2               =                 2                  =   9,42 l/s = 33,9 m3/h

ūdens aizsega iekārtām:

1 l/s = 3,6 m3/h

Kopā:

50,9 + 84,8 + 33,9 + 3,6 = 173,2 m3/h

Platība ir mazāka par 100 ha vienlaicīgi ir iespējams viens ugunsgrēks vienlaicīgi.

Ugunsgrēka dzēšanas ilgums trīs stundas, tad kopējais ūdens patēriņš:

173,2 x 1x 3 = 519,6 m3

Sašķidrinātās gāzes noliktavas ugunsgrēka dzēšanai:

Ūdens patēriņš noliktavas ar pazemes rezervuāriem 15 l/s;

Platība ir mazāka par 100 ha vienlaicīgi ir iespējams viens ugunsgrēks vienlaicīgi.

Ugunsgrēka dzēšanas ilgums trīs stundas, tad kopējais ūdens patēriņš:

15 x 1 x 3,6 x 3 = 162 m3

Ūdens ieguves avots/veids:

X Esošs (pievieno dokumentāciju par urbumu/ņemšanas vietu,

kas iezīmēta robežu plānā, urbuma pase, aizsargjoslu aprēķins,)

__________________pilsētas ūdensvads__________________________________

 Plānots

________________________________________________________________

- Plānotais notekūdeņu (sadzīves, ražošanas, lietus) daudzums (m3 diennaktī, mēnesī vai gadā):

Ir/nav notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, (ja nav, tad kur tiks nodoti)

Papildus notekūdeņi sašķidrinātās gāzes noliktavā netiks radīti. Objekta notekūdeņi un lietus ūdeņi no objekta teritorijas pēc lokālās attīrīšanas tiks novadīti pilsētas sadzīves notekūdeņu kanalizācija.

Plānotais notekūdeņu attīrīšanas vai uzkrāšanas veids ___bez izmaiņām__________

Piesārņojošās vielas notekūdeņos pirms attīrīšanas ______bez izmaiņām_________

Piesārņojošās vielas notekūdeņos pēc attīrīšanas _______bez izmaiņām__________

Attīrīto notekūdeņu izplūdes vieta  __________________bez izmaiņām___________

- Siltumapgādes risinājums:

Siltumapgādes risinājums paliek bez izmaiņām.

Sadedzināšanas (apkures) iekārta, tās jauda (MGW vai kW):

Esošā ______0,305 MW________________________________________________

Plānotā ________________izmaiņas netiks plānotas___________________________

Paredzamā kurināmā veids un daudzums, tā uzglabāšana  __marķētā dīzeļdegviela

___44,2 t/gadā bez izmaiņām ______________________________________

- Piesārņojošo vielu emisijas gaisā (tehnoloģiskajām iekārtām – vielas, daudzumi):

Piesārņojošo vielu emisija atmosfērā notiek gāzes uzpildes un noliešanas procesos, kad atmosfērā izplūst noliešanas – uzpildes cauruļvadā palikušais gāzes daudzums. Gāzes uzglabāšanas rezervuāri ir augstspiediena rezervuāri, atbilstoši Eiropas Vides aģentūras atmosfēras emisiju krājuma CORINAIR emisiju faktoru datubāzes 1.B.2. sadaļu un Amerikas Savienoto Valstu Vides aizsardzības aģentūras gaisa piesārņojuma emisijas faktoru apkopojuma AP-42 7.1.1.6.p. piesārņojošo vielu emisijas no augstspiediena rezervuāriem nav.

Emisija, veicot gāzes uzpildi rezervuāros atbilstoši CORINAIR emisiju faktoru datubāzes:

E = AEF x EF x N , kg/gadā, kur:

E – emisija

AEF – aktivitātes radītājs, h, gāzes pārsūknēšanas laiks gadā AEF = 30000 : 80 = 375 h;

EF – emisijas faktors, EF = 0,0023 kg/h, skat. CORINAIR tabulu 3-10,

N – uzpildes cauruļvadu skaits N = 3 (2 dzelzceļa, 1 auto)

E = 375 x 0,0023 x 3 = 2,5875 kg/gadā = 0,002588 t/gadā

Emisija, veicot gāzes realizāciju atbilstoši CORINAIR emisiju faktoru datubāzes:

E = AEF x EF x N , kg/gadā, kur:

E – emisija

AEF – aktivitātes radītājs, h, gāzes pārsūknēšanas laiks gadā AEF = 30000 : 80 = 375 h;

EF – emisijas faktors, EF = 0,0023 kg/h, skat. CORINAIR tabulu 3-10,

N – uzpildes cauruļvadu skaits N = 3 (2 dzelzceļa, 1 auto)

E = 375 x 0,0023 x 3 = 2,5875 kg/gadā = 0,002588 t/gadā

Kopējā gada emisija: 0,002588 + 0,002588 = 0,005176 t/gadā

Maksimālā emisija, veicot gāzes rezervuāru uzpildi un gāzes realizāciju:

E = EF x N x 1000/3600 , g/s, kur:

EF – emisijas faktors, EF = 0,0023 kg/h, skat. CORINAIR tabulu 3-10,

N – uzpildes cauruļvadu skaits N = 3 (2 dzelzceļa, 1 auto)

E = 0,0023 x 3 x 1000/3600 = 0,001917 g/s

Piesārņojošo vielu emisija no sašķidrinātās gāzes noliktavas

| Noteikšanas parametrs | Produkts |  |
| --- | --- | --- |
|  | Sašķidrinātā gāze |  |
|  | Viela |  |
|  | propāns | butāns |
| Vielas kods | 041015 | 041002 |
| Saturs, % | 60 | 40 |
| Emisija, g/s | 0,001150 | 0,000767 |
| Emisija, t/gadā | 0,003106 | 0,002070 |

- Smakas (ražošanas objektos, intensīvās lauksaimniecības objekti):

Ievērojot tehnoloģiskā procesa prasība smakas avotu nav, jo visas iekārtas ir hermētiskās.

- Piesārņojošo vielu emisija augsnē (aizpilda ražošanas objektos, saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 25.oktobra noteikumiem Nr.804 „Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem”):

Sašķidrinātā gāze propāns – butāns neizraisa augsnes piesārņošanu. Propānam – butānam nav raksturīga bioakumulācija, jo tas ātri iztvaiko.

- Atkritumi. Paredzamā atkritumu apsaimniekošana:

Sadzīves atkritumu daudzums objektā nepalielināsies, jo netiks radītas papildus darba vietas.

Blakusprodukti, t.sk., kūtsmēsli ________netiks radīti__________________________

Izlietotais iepakojums (veids, daudzums, apsaimniekošana)__netiks radīti__________

Bīstamo atkritumu apsaimniekošana (saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu un Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”)

050103 – nogulsnes tvertņu dibenā, IESPĒJAMS, ka var rasties pēc 12 gadiem, veicot sašķidrinātās gāzes uzglabāšanas tvertņu pilno tehnisko pārbaudi.

- Fizikālās ietekmes (piemēram, elektromagnētiskais starojums, vibrācija, troksnis):

Elektromagnētiskā starojuma, trokšņa, vibrācijas, un citas fizikālās ietekmes avotu  nav.

- Apkārtējās ūdenstilpes (ūdensteces (norādīt attālumu līdz tām), ietekme uz zivju resursiem, ietekme un gruntsūdeņu līmeni, plūdu iespējamība (nepieciešamības gadījumā pievienot izziņu no LVĢMC):

75 metru attālumā no naftas bāzes atrodas pārpurvota teritorija ar 2 dīkiem. Attālums līdz Daugavai 500 metri. Ietekmes uz ūdenstilpēm un ūdenstecēm nebūs, jo papildus notekūdeņi netiks radīti, sadzīves notekūdeņi un lietus ūdeņi no objekta teritorijas tiks novadīti pilsētas sadzīves notekūdeņu kanalizācija.

Ietekmes uz zivju resursiem nebūs, jo plānotas darbības rezultātā notekūdeņi netiks radīti.

Gruntsūdeņu līmeņa pazemināšana netiks veikta.

Teritorija netiks ietekmēta plūdu gadījumos.

- Paredzamā ietekme uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, īpaši aizsargājamām sugām, īpaši aizsargājamiem biotopiem un mikroliegumiem:

Ietekmes uz īpaši aizsargājamam dabas teritorijām, īpaši aizsargājamām sugām, īpaši aizsargājamiem biotopiem un mikroliegumiem nebūs, jo iepriekš minētie objekti atrodas drošā attālumā no paredzētās darbības norises vietas.

Objekts atrodas___________________________________teritorijā

Ja neatrodas, norādīt attālumu (km) līdz:

Īpaši aizsargājamām dabas teritorijām

3,9 km attālumā uz austrumiem atrodas aizsargājamo ainavu apvidus „Augšdaugava”, tās galējā rietumu robeža.

Natura 2000 teritorijām

3,9 km attālumā uz austrumiem atrodas aizsargājamo ainavu apvidus „Augšdaugava”, tās galējā rietumu robeža.

Mikroliegumiem

Tuvākais mikroliegums „melnā stārķa ligzdošanas vieta” atrodas Ilūkstes novadā 20 km attālumā.

Īpaši aizsargājamām sugām

- Čakste, brūnā/Lanius collurio – 1,9 km attālumā,

- Saulrozīte, naudiņu/Helianthemumu nummularium – 0,7 km attālumā,

- Smiltenite, zāļlapu/Arenaria procera -0,7 km attālumā,

- Vienlape, puvāja/Malaxis monophyllos – 1,2 km attālumā,

- Gladiola, jumstiņu/Gladiolus imbricatus – 1,2 km attālumā,

- Airvabole, platā/Dytiscus latissimus – 1,3 km attālumā.

Īpaši aizsargājamiem biotopiem

- Sugām bagātas ganības un ganītas pļavas – 2,5 km attālumā;

- Palieņu zālāji – 2,3 km attālumā.

Vēsturiski, arheoloģiski un kultūrvēsturiski nozīmīgām vietām

2 km rādiusā no paredzētas darbības atrodas sekojoši kultūrvēsturiskie nozīmīgie objekti:

Valsts nozīmēs arhitektūras pieminekļi:

- Jaunavas Marijas katoļu baznīca A.Pumpura iela 11a;

- Daugavpils luterāņu baznīca 18.Novembra iela 68,

- 1.Vecticibnieku kopienas lūgšanas nams Puškina iela 16a;

- Sv.Borisa un Gļeba pareizticīgo baznīca Tautas iela 2.

Tuvākais valsts nozīmes kultūrvēsturiskais objekts – Jaunavas Marijas katoļu baznīca atrodas 1,5 km attālumā.

Vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļi:

- Pilsētas slimnīcas ēkas Lielā Dārza iela 60 un 62;

- Dzīvojamās ēkas 18.Novembra iela 90, 95, 96, 98 un 113;

- Administratīvā ēka Kauņas iela 25;

- Administratīvā ēka 18.Novembra iela 68;

- Sabiedriskā ēka Tautas iela 7;

- Sabiedriskā ēka Varšavas iela 43;

- Dzīvojamā ēka Varšavas iela 43;

- Cietums 18.Novembra iela 66;

- Preču stacijas pārvaldes ēka 1.Preču iela 30a;

- Sūkņu staciju un sūkņu stacijas personāla ēkas Ūdensvada iela 3;

- Sarkanā Krusta slimnīca Varšavas iela 43a.

Tuvākais vietējās nozīmes kultūrvēsturiskais objekts – Pilsētas slimnīcas ēkas Lielā Dārza iela 60 un 62 atrodas 0,9 km attālumā.

Pilsētas nozīmes kultūrvēsturiskie vērtīgie objekti:

- A.Pumpura dzīves vieta Miera iela 55;

- Arkveidīgs tilts par upīti Rugeļos;

- Pilsētas 9.vidusskolas ēka 18.Novembra iela 47;

- Skrošu fabrika Varšavas iela 28.

Tuvākais pilsētas nozīmes kultūrvēsturiskais objekts – Arkveidīgs tilts par upīti Rugeļos atrodas 0,8 km attālumā.

- Atbilstība teritoriālplānojumam (zemes izmantošanas mērķis):

1) ir vai nav teritorijas plānojums 		Jā X		Nē 

2) ir vai nav detālplānojums			Jā 		Nē X

3) atbilstība plānojumam (pašvaldības izziņa) izziņa ir pielikumā.

- Transformējamās zemes platība un iepriekšējais zemes lietošanas veids:

Zemes transformācija netiks veikta un iepriekšējais zemes lietošanas veids netiks mainīts, jo darbība ir paredzēta ražošanas objektu apbūves zonā.

- Paredzētās darbības ietekmes uz vidi apraksts, ietverot visu iespējamo būtisko ietekmju raksturojumu, ciktāl pieejama informācija par šo ietekmi, ko izraisa:

  - emisiju, atkritumu un blakusproduktu rašanās:

Ņemot vērā to, ka sašķidrinātās gāzes uzglabāšanas rezervuāri ir zem spiediena no gāzes uzglabāšanas rezervuāriem piesārņojošo vielu emisija netiks radīta, emisija atmosfērā tiks radīta gāzes uzpildes un noliešanas procesos, kad atmosfērā izplūst noliešanas – uzpildes cauruļvadā palikušais gāzes daudzums. Atmosfērā tiks novadīts propāns daudzumā 0,001150 g/s vai  0,003106 t/gadā un butāns  daudzumā 0,000767 g/s vai 0,002070 t/gadā. 03.11.2009. Ministru kabineta noteikumos Nr. 1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” gaisa kvalitātes normatīvi un raksturlielumi propānam un butānam nav noteikti. Pēc sašķidrinātas gāzes noliktavas uzbūves naftas bāzes teritorijā kopēja emisija gaisā palielināsies tikai par 0,003 %, tāpēc var secināt ka sašķidrinātās gāzes noliktavas ietekme uz gaisa kvalitāti nenozīmīga.

Emisija ūdenī netiks radīta, jo sašķidrinātās gāzes uzglabāšanas procesā notekūdeņi netiks radīti, pēc projekta realizācijas ūdens resursi netiks ietekmēti.

Sadzīves atkritumu daudzums pēc sašķidrinātās gāzes noliktavas būvniecības nepalielināsies, jo netiks radītas papildus darba vietas. Bīstami atkritumi 050103 – nogulsnes tvertņu dibenā var rasties tikai pēc 12 gadiem, veicot tvertņu pilno tehnisko pārbaudi. Blakus produkti sašķidrinātās gāzes uzglabāšanas un pārkraušanas procesā netiks radīti.

  - dabas resursu (īpaši augsnes, zemes platību, ūdens un bioloģiskās daudzveidības) izmantošana:

Noliktava tiks izvietota esošās naftas bāzes teritorijā, papildus teritorijas netiks izmantotas. Pazemes sašķidrinātās gāzes rezervuāru uzstādīšanai tiks veikti zemes rakšanas darbi. Rezervuāru pamatnes ierīkošanai tiks pievests grunts  no karjeriem ar atbilstošu granulometrisko sastāvu un atbilstošu kvalitāti, tas garantē, ka netiks pievests piesārņotais grunts. Naftas bāzē teritorijā esošais izraktais grunts tiks izmantots sašķidrinātās gāzes uzglabāšanas rezervuāru apberšanai un esošā rezervuāru parka apvaļņojuma atjaunošanai.

Sašķidrinātās gāzes būvniecības rezultātā augsnes kvalitāte netiks ietekmēta nedz būvniecības, nedz ekspluatācijas laikā, jo sašķidrinātā gāzes neizraisa augsnes piesārņojumu, jo tā ātri iztvaiko.

Ūdens resursi netiks ietekmēti. Objekta tuvumā nav virszemes ūdens objektu. Pazemes ūdeņu pazemināšanas darbi netiks veikti.

Bioloģiskie resursi arī netiks ietekmēti, jo objekts tiks ierīkots esošās naftas bāzes teritorijā (ražošanas objektu) teritorijā, attālums līdz īpaši aizsargājamam dabas teritorijām, īpaši aizsargājamām sugām, īpaši aizsargājamiem biotopiem un mikroliegumiem ir pietiekošs, lai neradītu negatīvo ietekmi.

  - savstarpējā un kopējā ietekme ar citām esošām vai akceptētām paredzētajām darbībām, kas ietekmē vienu un to pašu teritoriju:

160 metru attāluma no naftas bāzes teritorijas atrodas SIA „Latvijas propāna gāze” sašķidrinātās gāzes noliktava. Gan SIA KU „Omega Holding” gan SIA „Latvijas propāna gāze” ir SEVESO direktīvai pakļautie uzņēmumi. Lai novērtētu esošas naftas bāzes un projektējamās noliktavas rūpnieciskās avārijas risku ir pieaicināti SIA „Risks un audits” speciālisti. Iespējamā industriālā riska novērtējuma rezultāti ir 7.pielikumā. Pamatojoties uz riska novērtēšanas rezultātiem var secināt, ka modelējot objektā iespējamo avāriju seku iespējas izsaukt domino efekta avārijas citās tehnoloģijās, var secināt, ka gan pirms, gan pēc sašķidrinātās gāzes noliktavas izbūves, SIA KU „OMEGA HOLDING” teritorijā iespējamie, riska novērtējumā iekļautie avārijas scenāriji, nerada tādu siltumstarojuma potenciālu, kas varētu apdraudēt blakus esošu SEVESO objektu (SIA „Latvijas propāna gāze”) drošību.

- Apraksts ar plānotiem pasākumiem, kas paredzēti, lai nepieļautu vai novērstu apstākļus, kuri varētu radīt būtisku nelabvēlīgu ietekmi uz vidi:

Lai līdz minimumam samazinātu piesārņojošo vielu emisiju atmosfērā, ir nodrošināts visu tehnoloģisko iekārtu savienojumu hermētiskums.

Lai nerādītu rūpnieciskas avārijas risku, sašķidrinātās gāzes noplūdes rezultātā, lai novērstu iespējamo „domino efektu”, paredzēti sekojoši riska novēršanas pasākumi:

- Visas tehnoloģiskās iekārtas tiks regulāri pārbaudītas atbilstoši  24.09.1998. LR likuma „Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību” un 16.09.2003. Ministru kabineta noteikumu Nr. 518 „Spiedieniekārtu kompleksu tehniskās uzraudzības kārtība” prasībām.

- Ir nodrošinātas ierīces, kuras novērš nekontrolētās gāzes noplūdi: pārplūdes vārsti (aizveras pie plūsmas 375 l/min); avārijas atslēgšanas vārsti, kuri atslēdzas elastīgo vadu pārmērīgas savilkšanas gadījumā kā arī avārijas atslēgšanas vārsti, sprādzienbīstamas koncentrācijas sasniegšanas gadījumā.

- Tehnoloģiskiem cauruļvadiem ir nodrošināta pretspiediena aizsardzība ar hidrostatiskiem vārstiem.

- Apgaismošanai tiks izmantoti apgaismošanas ķermeni sprādziendrošā Ex izpildījumā.

- Tiks ierīkota ugunsdrošības sistēma un gāzes noplūdes un sprādzienbīstamas koncentrācijas kontroles sistēma.

- Tiks ierīkotas avārijas atslēgšanas ierīces.

- Ir paredzēta automatizēta procesu vadība un uzraudzība, kas palīdz savlaicīgi konstatēt un reaģēt uz kļūmēm un nepieļaut avārijas attīstību.

- Apkārt gāzes uzglabāšanas rezervuāriem, kompresoriem, cisternu uzpildes – noliešanas iekārtām tiks ierīkots sazemēšanas kontūrs, kurš pievienots kabeļu trases kontūram. 	Sazemēšanas iekārtām ir pieslēgtas visas virszemes konstrukcijas elementi, kā arī virszemes un pazemes tehnoloģiskās iekārtas. Bez tam tiks ierīkotas sazemēšanas kontroles ierīces dzelzceļa un autocisternu uzpildes – noliešanas vietās.

- Sašķidrinātās gāzes tvertnes ir ierīkotas zem zemes slāņa, kas pasargā tas no ārējā siltumstarojuma, blakus notiekoša ugunsgrēka gadījumā.

- Dzelzceļa un autocisternu uzpildes – noliešanas vietās tiks ierīkota dzelzceļa un auto cisternu ūdens atdzesēšanas sistēma ugunsgrēka gadījumā.

Bez plānotājiem drošības pasākumiem naftas bāzē jau ir realizēti sekojoši rūpnieciskās avārijas novēršanas pasākumi:

- Reizi gadā tiek veikta darbinieku apmācība rīcībai ārkārtējās situācijās, drošai darbu veikšanai sprādzienbīstamā darba vidē, bīstamo iekārtu drošai apkalpošanai, rīcībai ar ķīmiskajām vielām un maisījumiem, individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanai, zināšanu pārbaudes organizēšana.

- Katru gadu tiek veikta darbinieku praktiskā apmācība modelējot dažādas ārkārtējās situācijas un nevēlamos notikumus.

- Regulāri tiek veiktas darbinieku instruktāžas darba aizsardzībā un ugunsdrošībā, darbiniekiem, kas apkalpo bīstamās iekārtas – 2 reizes gadā, pārējiem darbiniekiem – reizi gadā.

- Regulāri tiek veikti naftas produktu koncentrācijas darba vides gaisā instrumentālie mērījumi un aroda ekspozīcijas noteikšana pieaicinot akreditēto laboratoriju.

- Reizi gadā tiek veikta ķīmiskā, sprādzienbīstamās vides radīta riska novērtēšana un darbinieku iepazīstināšana ar riska novērtēšanas rezultātiem.

- Regulāri tiek veikta darbinieku informēšana par ķīmisko vielu un ķīmisko produktu drošības datu lapās sniegto informāciju.

- Regulāri tiek veikts ventilācijas iekārtu savlaicīgs remonts un apkope, pieaicinot sertificēto skursteņslaucītāju.

- Personāls ir nodrošināts ar darba instrumentu, kas darba procesā nešķiļ dzirksteles.

- Paaugstinātās bīstamības un darbu ar uguni veikšana ir atļauta tikai pēc norīkojuma noformēšanas.

- Visa naftas bāzes teritorijā ir aizliegta smēķēšana un atklāta liesma.

- Darba vietas ir apzīmētas ar drošības zīmēm, darbinieku informēšanai par iespējamām briesmām.

- Regulāri veiktas bīstamo iekārtu tehniskās pārbaudes.

- Rezervuāri ar tilpumu, kas pārsniedz 1000 m3, ir aprīkoti ar pārplūdes signalizāciju.

- Regulāri tiek veiktas zemējuma un zibens aizsardzības iekārtu pārbaudes.

- Objekts ir nodrošināts ar ugunsdzēsības līdzekļiem.

- Rezervuāru parks ir ierīkots ar apvaļņojumu.

- Objektā ir izveidots Civilās aizsardzības formējums.

- Noslēgts līgums par informācijas apmaiņu ar SIA “Latvijas propāna gāze”.

- Izstrādāta rūpniecisko avāriju novēršanas programma un Civilas aizsardzības plāns, kuri regulāri aktualizēti.

Pašlaik SIA „Risks un audits”  veica SIA KU „Omega Holding” objekta Daugavpils naftas bāze industriālā riska novērtējumu ņemot vērā projektējamo sašķidrinātās gāzes noliktavas būvniecību naftas bāzes teritorijā, kas ir 7.pielikumā. Atbilstoši 19.07.2005. Ministru kabineta noteikumu Nr. 532 „Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem” 39.p. un 71.p. prasībām trīs mēnešus pirms sašķidrinātās gāzes noliktavas ekspluatācijas sākšanas Vides pārraudzības valsts birojā tiks izsniegts objekta drošības pārskats un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā tiks iesniegts objekta precizētais civilas aizsardzības plāns.

- Ja darbība paredzēta LR iekšējos ūdeņos, teritoriālajā jūrā vai ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā:

  - elipsoidālās (ģeogrāfiskās) koordinātas 1984.gada Pasaules Ģeodēziskajā sistēmā (WGS 84) (darbībām LR teritoriālajā jūrā, ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā):

Darbība nav paredzēta LR iekšējos ūdeņos, teritoriālajā jūrā vai ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā.

  - plaknes koordinātas Latvijas koordinātu sistēmā LKS-92 TM (darbībām LR iekšējos ūdeņos):

Darbība nav paredzēta LR iekšējos ūdeņos, teritoriālajā jūrā vai ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā.

- Iesniegumam pievienoti šādi dokumenti:

  - Zemes robežu plāna kopija, kurā attēlota darbības norises vieta – 1 lpp.;

  - Teritorijas karte (mērogs vismaz 1:10000) – 1 lpp.;

  - Zemes īpašuma apliecinošu dokumentu kopijas; (zemes grāmata) (ierobežotas pieejamības informācija) – 5 lpp.;

  - Ražošanas pilna tehnoloģiskā procesa (cikla) apraksts un tehnoloģiskās shēmas (ierobežotas pieejamības informācija) – 7 lpp.;

  - Sašķidrinātās gāzes noliktavas ģenerālplāna shēma (ierobežotas pieejamības informācija) – 1 lpp.;

  - Drošības datu lapas ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem – 16 lpp.;

  - Ekspertu atzinumi: SIA „Risks un audits” iespējamo rūpniecisko avāriju riska novērtējums – 57 lpp.

Iesniegumam pievienotā informācija uz __88__ lapām.

Iesniegumā uzrādītā informācija, iesniegumam pievienotie dokumenti un cita informācija ir patiesa un atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām:

Paraksts: _________________________		_________Andrejs Čencovs__________

Paraksta atšifrējums