2009.gada 11.jūnijā	Saistošie noteikumi Nr. 15

Daugavpilī

APSTIPRINĀTI

Daugavpils pilsētas domes

2009.gada 11.jūnija sēdē

(protokols Nr.12  20.§)

Daugavpils pilsētas Vidzemes ielā 134 A un tai pieguļošās teritorijas

detālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Izdoti saskaņā ar  Teritorijas plānošanas likuma 7.panta sestās daļas 1.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 1.punktu un Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 1.punktu, Daugavpils pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 5 „Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 2006. –2018. gadam”

I. Vispārīgie jautājumi

- Daugavpils pilsētas zemesgabalu „Artilērijas iela 26” (kadastra Nr.0500 008 2906), „Vidzemes iela 134A” (kadastra Nr.0500 008 2944), „Vidzemes iela 134A” (kadastra Nr.0500 008 2947), „Vidzemes iela 70D” (kadastra Nr.0500 008 2901) un Artilērijas ielas (kadastra Nr.0500 008 2631) daļas (saskaņā ar IV Grafisko daļu) Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (turpmāk – Apbūves noteikumi) ir Daugavpils pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 2006.–2018.g. precizējumi un nosaka detalizētas prasības teritorijas izmantošanai un apbūves veidošanai.

- Apbūves noteikumi ir spēkā zemesgabalu “Artilērijas iela 26” (kadastra Nr.0500 008 2906), „Vidzemes iela 134A” (kadastra Nr.0500 008 2944), „Vidzemes iela 134A” (kadastra Nr.0500 008 2947), „Vidzemes iela 70D” (kadastra Nr.0500 008 2901) un Artilērijas ielas (kadastra Nr.0500 008 2631) daļas (saskaņā ar Grafisko daļu) robežās.

- Detālplānojuma teritorijā ir spēkā Daugavpils pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 2006.–2018. tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar Apbūves noteikumos noteiktajām detalizētajām un precizējošajām prasībām teritorijas izmantošanai un apbūvei.

- Apbūves noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc lēmuma par detālplānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu publikācijas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

II. Vispārīgi teritorijas izmantošanas noteikumi

5. Detālplānojuma teritorijas atļautā izmantošana:

5.1. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (MDz) - zemesgabals, kur primārais zemes izmantošanas veids ir savrupmāju apbūve.

5.2. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (MDz1) - zemesgabals, kur primārais zemes izmantošanas veids ir dvīņu māju apbūve.

5.3. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (MDz2) - zemesgabals, kur primārais zemes izmantošanas veids ir savrupmāju un dvīņu māju apbūve.

5.4. Jauktas apbūves teritorijas (J) - zemesgabals, kur primārais zemes izmantošanas veids ir darījumu un sabiedrisko objektu vai mazstāvu dzīvojamā apbūve, bet sekundārais - vieglās ražošanas uzņēmums, kas rada tikai nebūtisku piesārņojumu.

5.5. Satiksmes infrastruktūras teritorija (Sa) - teritorija, kur primārais izmantošanas veids ir iela, inženiertehniskās apgādes tīkli un ar tiem saistītās būves.

5.6. Inženiertehniskās apgādes teritorija (T) - teritorija, kur primārais izmantošanas veids ir inženierkomunikāciju objekti.

6. Detālplānojuma teritoriju atļauts izmantot ēku un citu būvju izvietošanai saskaņā ar Apbūves noteikumos noteiktajiem attiecīgā zemesgabala detalizētajiem teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, kā arī:

6.1. apstādījumu ierīkošanai;

6.2. inženiertehniskās apgādes tīklu un būvju izvietošanai;

6.3. automašīnu (ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām) novietošanai, ja tas nenonāk pretrunā ar vides aizsardzības prasībām.

7. Nevienā zemesgabalā nav atļauts:

7.1. izvietot ēkas un būves aizsargjoslās, ja tas ir pretrunā ar Aizsargjoslu likumu;

7.2. novietot, savākt un glabāt pamestus, nelietojamus motorizētus satiksmes līdzekļus;

7.3. vākt, uzkrāt vai glabāt atkritumus, krāmus, lupatas, metāllūžņus un būvgružus;

7.4. pielietot Apbūves noteikumos atļautām izmantošanām kuģu, kravas mašīnu, autobusu, vagonu korpusus vai to daļas;

7.5. izmantot jebkādus ceļojumu treilerus un vagoniņus kā dzīvojamās telpas (arī ēdamtelpas un guļamtelpas), izņemot gadījumus, ja zemesgabalam ir būvlaukuma statuss;

7.6. veidot karjerus būvmateriālu un melnzemes iegūšanai.

8. Zemesgabalu robežu pārkārtošana veicama normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

9. Pirms būvniecības jāveic teritorijas rekultivācija vai sanācija.

III. Inženiertehniskais nodrošinājums

10. Dzīvojamās ēkas, sabiedriskās un darījumu ēkas jānodrošina ar ūdensapgādi, kanalizāciju, elektroapgādi, sakaru komunikācijām un citām inženierkomunikācijām saskaņā ar likumdošanā noteiktā kārtībā izstrādātiem tehniskajiem projektiem un būvprojektiem. Nepieciešamības gadījumā pieļaujama esošo inženierkomunikāciju demontāža vai pārbūve saskaņā ar normatīvo aktu un tehnisko projektu prasībām.

11. Ņemot vērā tehniski ekonomiskos apsvērumus, ūdensapgāde detālplānojuma teritorijā risināma vienā no apakšpunktiem minētajiem paņēmieniem:

11.1. katram zemesgabalam nodrošināma lokāli, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ierīkojot vietējos urbumus. To būvniecību jāsaskaņo ar Daugavpils reģionālo vides pārvaldi un Sabiedrības veselības aģentūru;

11.2. ierīkojot kopīgu ūdensapgādes sistēmu visai detālplānojuma teritorijai - vienu ūdensapgādes urbumu tehniskās apbūves teritorijā (parcelē nr.27);

11.3. izbūvējot centralizētu ūdensapgādes sistēmu ar pieslēgumu Daugavpils pilsētas maģistrālajiem ūdensvadu tīkliem Jaunforštadtes rajonā (Rēzeknes ielā).

12. Sadzīves notekūdeņu novadīšana detālplānojuma teritorijā risināma izbūvējot centralizētu notekūdeņu novadīšanas sistēmu ar pieslēgumu Daugavpils pilsētas maģistrālajiem kanalizācijas tīkliem Jaunforštadtes rajonā (Rēzeknes ielā). Līdz centralizēto kanalizācijas tīklu izbūvei pieļaujami individuāli risinājumi - hermētiski izolētu krājrezervuāru izbūve, saskaņojot ar Daugavpils reģionālo vides pārvaldi un Sabiedrības veselības aģentūru.

13. Elektroapgāde nodrošināma saskaņā ar izstrādātu tehnisko projektu. Izbūvējama transformatoru apakšstacija, 10 kV un 0,4 kV elektropārvades līnijas ielu sarkanajās līnijās.

14. Gāzes apgādes nodrošināma saskaņā ar izstrādātu tehnisko projektu. Izbūvējami vidēja spiediena sadales gāzes vadi ielu sarkanajās līnijās ar pievadu līdz katrai ēkai.

15. Telekomunikācijas nodrošināmas saskaņā ar izstrādātu tehnisko projektu. Izbūvējama kabeļu kanalizācija ielu sarkanajās līnijās ar ievadu līdz katrai ēkai, uzstādāmi sadales skapji.

16. Siltumapgāde katrā zemesgabalā risināma individuāli.

17. Ugunsdrošības nodrošināšanai izbūvējami ugunsdzēsības hidrantus uz sadalošā ūdensvada tīkla vai pazemes ūdens krājrezervuāri ielas sarkanajās līnijās, atkarībā no ūdensapgādes varianta.

18. Pirms ielu, inženierkomunikāciju un ēku būvniecības jāveic teritorijas inženiertehniskā sagatavošana - absolūto vidējo zemes virsas augstuma atzīmju izlīdzināšana.

19. Pirms ēku būvniecības jāizbūvē vietējas nozīmes ielas un inženierkomunikācijas atbilstoši V daļai „Detālplānojuma realizācijas kārtība”.

IV. Detalizēti jaunizveidoto zemesgabalu (parceļu) izmantošanas noteikumi

20. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (MDz):

20.1. Darbības lauks - parceles no Nr. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14.

20.2. Nolūki, kādos atļauts izmantot zemi, būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot ēkas un būves uz zemes, kas noteikta kā Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (MDz) ir:

20.2.1. savrupmāja;

20.2.2. pirmsskolas bērnu izglītības iestāde;

20.2.3. vietējas nozīmes inženierkomunikācijas;

20.2.4. piebraucamie ceļi;

20.2.5. labiekārtošanas elementi;

20.2.6. saimniecības ēka, palīgēka.

20.3. Zemesgabala maksimālais apbūves blīvums nedrīkst pārsniegt 30%.

20.4. Zemesgabala minimālā brīvā teritorija nedrīkst būt mazāka par 60%.

20.5. Uz zemesgabala atļauts izvietot vienu savrupmāju un vienu palīgēku.

20.6. Maksimālais stāvu skaits un maksimālais apbūves augstums:

20.6.1. savrupmājai - 2 stāvi un bēniņu vai mansardstāva izbūve, nepārsniedzot 12 m no teritorijas izbūvētās vai iekoptās virsmas vidējās augstuma atzīmes;

20.6.2. saimniecības ēkai, palīgbūvei - 1 stāvs, bet ne augstāk par 6 m no zemes virsmas līdz jumta korei.

20.7. Galvenās ēkas izvietojamas ar galvenajām fasādēm pret ielu (būvlaidi).

20.8. Minimālais priekšpagalma dziļums (būvlaide):

20.8.1. 6 (seši) metri no Artilērijas ielas sarkanajām līnijām;

20.8.2. 4 (četri) metri no vietējas nozīmes ielu sarkanajām līnijām un saskaņā ar Grafiskās daļas karti „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana”.

20.9. Minimālais sānpagalma platums - 4 (četri) metri no kaimiņu zemesgabala robežas, ko var samazināt vai būvēt uz robežas ar blakus zemesgabala īpašnieka rakstisku piekrišanu (paraksts uz Ģenplāna lapas).

20.10. Minimālais aizmugures pagalma dziļums - 4 (četri) metri no kaimiņu zemesgabala robežas, ko var samazināt vai būvēt uz robežas ar blakus zemesgabala īpašnieka rakstisku piekrišanu (paraksts uz Ģenplāna lapas).

20.11. Zemesgabalu atļauts iežogot:

20.11.1. ielas pusē - pa sarkano līniju;

20.11.2. stūra zemesgabalos - pa redzamības trijstūra līniju;

20.11.3. pārējos gadījumos pa zemesgabala robežām.

20.12. Žogiem jābūt ne augstākiem par 1,8 metriem un ne mazāk kā 30% caurredzamiem. Žogiem jābūt stilistiski saskaņotiem ar ēku un blakus zemesgabalu žogu arhitektūru.

20.13. Minimālais attālums no dzīvojamo telpu logiem līdz saimniecības ēkām blakus zemesgabalos nedrīkst būt mazāks par 6 m.

20.14. Palīgēkas nav atļauts izvietot priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā.

20.15. Visas autostāvvietas jāizvieto zemesgabalā uz piebraucamā ceļa (priekšpagalmā), kā arī sānu vai aizmugures pagalmā ar noteikumu, ka:

20.15.1. autostāvvietu platība priekšpagalmā (uz piebraucamā ceļa) nepārsniedz 25% no priekšpagalma platības;

20.15.2. piebraucamā ceļa platums nepārsniedz 5 m.

20.16.	Teritorijas apbūve veicama pēc individuāli izstrādātiem būvprojektiem, respektējot vides īpatnības un veidojot vienotu arhitektonisko veidolu gan iekšējā detālplānojuma teritorijā, gan ar apkārtējo apbūvi.

20.17. Zemesgabali nav dalāmi.

20.18. Parcele nr.1 ir apbūvējama tikai pēc apvienošanas ar blakus esošo zemes īpašumu „Vidzemes iela 134 M” (kad. Nr. 0500 008 2951).

21. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (MDz1):

21.1. Darbības lauks - parceles no Nr. 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26.

21.2. Nolūki, kādos atļauts izmantot zemi, būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot ēkas un būves uz zemes, kas noteikta kā Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (MDz1) ir:

21.2.1. dvīņu māja;

21.2.2. pirmsskolas bērnu izglītības iestāde;

21.2.3. vietējas nozīmes inženierkomunikācijas;

21.2.4. piebraucamie ceļi;

21.2.5. labiekārtošanas elementi;

21.2.6. saimniecības ēka, palīgēka.

21.3. Zemesgabala maksimālais apbūves blīvums nedrīkst pārsniegt 30%.

21.4. Zemesgabala minimālā brīvā teritorija nedrīkst būt mazāka par 60%.

21.5. Uz zemesgabala atļauts izvietot vienu dvīņu mājas daļu un vienu palīgēku.

21.6. Maksimālais stāvu skaits un maksimālais apbūves augstums:

21.6.1. dvīņu mājai - 2 stāvi un bēniņu vai mansardstāva izbūve, nepārsniedzot 12 m no teritorijas izbūvētās vai iekoptās virsmas vidējās augstuma atzīmes;

21.6.2. saimniecības ēkai, palīgbūvei - 1 stāvs, bet ne augstāk par 6 m no zemes virsmas līdz jumta korei.

21.7. Galvenās ēkas izvietojamas ar galvenajām fasādēm pret ielu (būvlaidi).

21.8. Minimālais priekšpagalma dziļums (būvlaide):

21.8.1. 6 (seši) metri no Artilērijas ielas sarkanajām līnijām;

21.8.2. 4 (četri) metri no vietējas nozīmes ielas sarkanajām līnijām.

21.9. Minimālais sānpagalma platums - 4 (četri) metri no kaimiņu zemesgabala robežas, ko var samazināt vai būvēt uz robežas ar blakus zemesgabala īpašnieka rakstisku piekrišanu (paraksts uz Ģenplāna lapas).

21.10. Minimālais aizmugures pagalma dziļums - 4 (četri) metri no kaimiņu zemesgabala robežas, ko var samazināt vai būvēt uz robežas ar blakus zemesgabala īpašnieka rakstisku piekrišanu (paraksts uz Ģenplāna lapas).

21.11. Zemesgabalu atļauts iežogot:

21.11.1. ielas pusē - pa sarkano līniju;

21.11.2. stūra zemesgabalos - pa redzamības trijstūra līniju;

21.11.3. pa elektropārvades kabeļu līnijas aizsargjoslu;

21.11.4. pārējos gadījumos pa zemesgabala robežām.

21.12. Žogiem jābūt ne augstākiem par 1,8 metriem un ne mazāk kā 30% caurredzamiem. Žogiem jābūt stilistiski saskaņotiem ar ēku un blakus zemesgabalu žogu arhitektūru.

21.13. Minimālais attālums no dzīvojamo telpu logiem līdz saimniecības ēkām blakus zemesgabalos nedrīkst būt mazāks par 6 m.

21.14. Palīgēkas nav atļauts izvietot priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā.

21.15. Visas autostāvvietas jāizvieto zemesgabalā uz piebraucamā ceļa (priekšpagalmā), kā arī sānu vai aizmugures pagalmā ar noteikumu, ka:

21.15.1. autostāvvietu platība priekšpagalmā (uz piebraucamā ceļa) nepārsniedz 25% no priekšpagalma platības;

21.15.2. piebraucamā ceļa platums nepārsniedz 5 m.

21.16. Teritorijas apbūve veicama pēc individuāli izstrādātiem būvprojektiem, respektējot vides īpatnības un veidojot vienotu arhitektonisko veidolu gan iekšējā detālplānojuma teritorijā, gan ar apkārtējo apbūvi.

21.17.  Zemesgabali nav dalāmi.

21.18. Gadījumā, ja tiek apvienotas divas blakusesošas parceles, uz apvienoto zemes vienību attiecināmi 20. punktā noteiktie izmantošanas noteikumi.

22. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (MDz2):

22.1. Darbības lauks - parceles no Nr. 12, 13.

22.2. Nolūki, kādos atļauts izmantot zemi, būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot ēkas un būves uz zemes, kas noteikta kā Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (MDz2) ir:

22.2.1. savrupmāja;

22.2.2. dvīņu māja;

22.2.3. pirmsskolas bērnu izglītības iestāde;

22.2.4. vietējas nozīmes inženierkomunikācijas;

22.2.5. piebraucamie ceļi;

22.2.6. labiekārtošanas elementi;

22.2.7. saimniecības ēka, palīgēka.

22.3. Zemesgabala maksimālais apbūves blīvums nedrīkst pārsniegt 30%.

22.4. Zemesgabala minimālā brīvā teritorija nedrīkst būt mazāka par 60%.

22.5. Uz zemesgabala atļauts izvietot vienu savrupmāju un vienu palīgēku vai vienu dvīņu māju un divas palīgēkas.

22.6. Maksimālais stāvu skaits un maksimālais apbūves augstums:

22.6.1. savrupmājai un dvīņu mājai - 2 stāvi un bēniņu vai mansardstāva izbūve, nepārsniedzot 12 m no teritorijas izbūvētās vai iekoptās virsmas vidējās augstuma atzīmes;

22.6.2. saimniecības ēkai, palīgbūvei - 1 stāvs, bet ne augstāk par 6 m no zemes virsmas līdz jumta korei.

22.7. Galvenās ēkas izvietojamas ar galvenajām fasādēm pret ielu (būvlaidi).

22.8. Minimālais priekšpagalma dziļums (būvlaide) - 4 (četri) metri no vietējas nozīmes ielas sarkanajām līnijām.

22.9. Minimālais sānpagalma platums - 4 (četri) metri no kaimiņu zemesgabala robežas, ko var samazināt vai būvēt uz robežas ar blakus zemesgabala īpašnieka rakstisku piekrišanu (paraksts uz Ģenplāna lapas).

22.10. Minimālais aizmugures pagalma dziļums - 4 (četri) metri no kaimiņu zemesgabala robežas, ko var samazināt vai būvēt uz robežas ar blakus zemesgabala īpašnieka rakstisku piekrišanu (paraksts uz Ģenplāna lapas).

22.11. Zemesgabalu atļauts iežogot:

22.11.1. ielas pusē - pa sarkano līniju;

22.11.2. stūra zemesgabalos - pa redzamības trijstūra līniju;

22.11.3. pārējos gadījumos pa zemesgabala robežām.

22.12. Žogiem jābūt ne augstākiem par 1,8 metriem un ne mazāk kā 30% caurredzamiem. Žogiem jābūt stilistiski saskaņotiem ar ēku un blakus zemesgabalu žogu arhitektūru.

22.13. Minimālais attālums no dzīvojamo telpu logiem līdz saimniecības ēkām blakus zemesgabalos nedrīkst būt mazāks par 6 m.

22.14. Palīgēkas nav atļauts izvietot priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā.

22.15. Visas autostāvvietas jāizvieto zemesgabalā uz piebraucamā ceļa (priekšpagalmā), kā arī sānu vai aizmugures pagalmā ar noteikumu, ka:

22.15.1. autostāvvietu platība priekšpagalmā (uz piebraucamā ceļa) nepārsniedz 25% no priekšpagalma platības;

22.15.2. piebraucamā ceļa platums nepārsniedz 5 m.

22.16. Teritorijas apbūve veicama pēc individuāli izstrādātiem būvprojektiem, respektējot vides īpatnības un veidojot vienotu arhitektonisko veidolu gan iekšējā detālplānojuma teritorijā, gan ar apkārtējo apbūvi.

22.17. Dvīņu māju apbūves gadījumā atļauta zemesgabalu sadalīšana. Katrai mājas pusei piesaistāmā zemesgabala platībai jābūt vismaz 600 m2 un uz to attiecināmi 21. punktā noteiktie izmantošanas noteikumi.

23. Jauktas apbūves teritorija (J):

23.1. Darbības lauks - parceles no Nr. 2, 18, 19, 20.

23.2. Nolūki, kādos atļauts izmantot zemi, būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot ēkas un būves uz zemes, kas noteikta kā Jauktas apbūves teritorija (J) ir:

23.2.1. savrupmāja;

23.2.2. dvīņu māja;

23.2.3. darījuma iestāde;

23.2.4. sabiedriska iestāde;

23.2.5. tirdzniecības un/vai pakalpojuma objekts;

23.2.6. vieglās ražošanas uzņēmums;

23.2.7. pirmsskolas bērnu izglītības iestāde;

23.2.8. vietējas nozīmes inženierkomunikācijas;

23.2.9. piebraucamie ceļi;

23.2.10. labiekārtošanas elementi;

23.2.11. saimniecības ēka, palīgēka.

23.3. Zemesgabala maksimālais apbūves intensitāte darījumu un sabiedriskajiem objektiem un vieglās ražošanas uzņēmumiem nedrīkst pārsniegt 110%.

23.4. Zemesgabala minimālā brīvā teritorija:

23.4.1. darījumu un sabiedriskajiem objektiem un vieglās ražošanas uzņēmumiem nedrīkst būt mazāka par 25%;

23.4.2. pirmsskolas bērnu izglītības iestādēm ne mazāka par šīs iestādes stāvu platību.

23.5. Uz zemesgabala atļauts izvietot 23.2. punktā atļautās ēkas un būves nepārsniedzot 23.3. un 23.4. punktā noteiktos apbūves rādītājus.

23.6. Maksimālais stāvu skaits un maksimālais apbūves augstums darījumu un sabiedriskajiem objektiem - 2 stāvi un bēniņu vai mansardstāva izbūve, nepārsniedzot 12 m no teritorijas izbūvētās vai iekoptās virsmas vidējās augstuma atzīmes.

23.7. Galvenās ēkas izvietojamas ar galvenajām fasādēm pret ielu (būvlaidi).

23.8. Minimālais priekšpagalma dziļums (būvlaide):

23.8.1. 6 (seši) metri no Artilērijas ielas sarkanajām līnijām;

23.8.2. 4 (četri) metri no vietējas nozīmes ielas sarkanajām līnijām un saskaņā ar Grafisko daļu.

23.9. Minimālais sānpagalma platums - 4 (četri) metri no kaimiņu zemesgabala robežas, ko var samazināt vai būvēt uz robežas ar blakus zemesgabala īpašnieka rakstisku piekrišanu (paraksts uz Ģenplāna lapas).

23.10. Minimālais aizmugures pagalma dziļums - 4 (četri) metri no kaimiņu zemesgabala robežas, ko var samazināt vai būvēt uz robežas ar blakus zemesgabala īpašnieka rakstisku piekrišanu (paraksts uz Ģenplāna lapas).

23.11. Zemesgabalu atļauts iežogot:

23.11.1. ielas pusē - pa sarkano līniju;

23.11.2. stūra zemesgabalos - pa redzamības trijstūra līniju;

23.11.3. pa elektropārvades kabeļu līnijas aizsargjoslu;

23.11.4. pārējos gadījumos pa zemesgabala robežām.

23.12. Žogiem jābūt ne augstākiem par 1,8 metriem un ne mazāk kā 30% caurredzamiem. Žogiem jābūt stilistiski saskaņotiem ar ēku un blakus zemesgabalu žogu arhitektūru.

23.13. autostāvvietas jāizvieto:

23.13.1. parcelēs nr.2 un 20 - zemesgabalā uz piebraucamā ceļa (priekšpagalmā), kā arī sānu vai aizmugures pagalmā;

23.13.2. parcelēs nr.18 un 19 - zemesgabalā uz piebraucamā ceļa (priekšpagalmā), kā arī sānu vai aizmugures pagalmā un parcelē nr.30 parceles (Sa) autostāvvietām paredzētajā teritorijā.

23.14. Teritorijas apbūve veicama pēc individuāli izstrādātiem būvprojektiem, respektējot vides īpatnības un veidojot vienotu arhitektonisko veidolu gan iekšējā detālplānojuma teritorijā, gan ar apkārtējo apbūvi.

23.15. Pieļaujama tikai tādu vieglās ražošanas uzņēmumu izvietošana, kas rada nebūtisku piesārņojumu un saskaņojot ar blakus esošā zemesgabala īpašnieku, ja tas robežojas ar dzīvojamās apbūves teritoriju.

23.16. Ierīkojot savrupmājas vai dvīņu mājas jāievēro Apbūves noteikumu 22.punktā noteiktais.

24. Inženiertehniskās apgādes objektu teritorijas (T):

24.1. Darbības lauks - parcele Nr.27.

24.2. Nolūki, kādos atļauts izmantot zemi, būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot ēkas vai būves uz zemes, kas paredzēta līnijbūvju teritorijai (T) ir:

24.2.1. inženiertehniskās apgādes tīkli un būves;

24.2.2. ūdensapgādes urbums;

24.2.3. piebraucamais ceļš.

24.3. Apbūves rādītāji jānosaka ar plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

24.4. Inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti projektējami un būvējami atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

25. Satiksmes infrastruktūras teritorijas (Sa):

25.1. Darbības lauks - parcele Nr.28, 29, 30.

25.2. Nolūki, kādos atļauts izmantot zemi, būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot ēkas vai būves uz zemes, kas paredzēta līnijbūvju teritorijai (Sa) ir:

25.2.1. iela;

25.2.2. autostāvvieta;

25.2.3. piebraucamais ceļš;

25.2.4. inženiertehniskās apgādes tīkli un būves.

25.3. Ielas projektējamas un būvējamas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

25.4. Ielu un piebrauktuvju, autostāvvietu, kā arī laukumu un ietvju klātnēm jābūt ar cietu segumu.

  - Inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti projektējami un būvējami atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

  - Zeme zem ielām ir publiska teritorija, kurā jānodrošina brīva pārvietošanās iespēja. Nav pieļaujama to norobežošana ar barjerām vai citām būvēm, kas ierobežotu kustību.

  - Zeme zem satiksmes infrastruktūras apbūves teritorijām var tikt sadalīta tikai domājamās daļās, kā visu gruntsgabalu īpašnieku kopīpašums vai arī nodota Daugavpils pilsētas pašvaldībai.

V. Aizsargjoslas un citi apgrūtinājumi

26. Detālplānojuma teritorijā, saskaņā ar Aizsargjoslu likumu tiek noteiktas vides un dabas resursu aizsargjoslas un ekspluatācijas aizsargjoslas, kā arī citi apgrūtinājumi.

27. Detālplānojuma teritorijā iestiepjas ūdensgūtnes „Vingri” ķīmiskā aizsargjosla (apgrūtinājums - ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu, apgrūtinājuma kods 010909) (ūdensgūtne atrodas Līksnas pagastā, aizsargjosla noteikta saskaņā ar detālplānojumam saistošo Daugavpils pilsētas teritorijas plānojums 2006-2018.gadam ar grozījumiem (Daugavpils pilsētas saistošie noteikumi Nr.5 „Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 2006.-2018. gadam”). Tiek noteikta saskaņā ar Grafiskās daļas karti „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana un aizsargjoslas”. Ķīmiskās aizsargjoslas teritorijā pirms objektu būvniecības jāveic ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums.

28. Tiek noteikta 10 m stingra režīma aizsargjosla (apgrūtinājums - stingra režīma aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu, apgrūtinājuma kods 010907) ap plānoto ūdens ņemšanas vietu parcelē nr.27 (T) (saistoša pie ūdensapgādes risinājumu varianta nr.2), kas ir obligāti iežogojama. Stingra režīma aizsargjoslā aizliegta jebkāda saimnieciskā darbība, tajā skaitā apbūves izvietošana. Pie tehniskā projekta izstrādes, precizējot pazemes ūdens ņemšanas vietu, var tikt precizēta arī aizsargjosla.

29. Detālplānojuma teritorijā tiek noteiktas ielu sarkanās līnijas (apgrūtinājums – aizsargjoslas teritorija gar ielu - sarkanā līnija, apgrūtinājuma kods 020301) un būvlaides (apgrūtinājums – aizsargjoslas teritorija gar ielu - būvlaide, apgrūtinājuma kods 020302)- saskaņā ar Grafisko daļas karti „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana un aizsargjoslas”.

30. Detālplānojuma teritorijā tiek noteiktas ekspluatācijas aizsargjoslas esošajām 10 kV un 0,4 kV elektropārvades kabeļu līnijām (apgrūtinājums – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju, apgrūtinājuma kods 020502) - zemesgabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas kabeļu līnijas katrā pusē 1 m attālumā no kabeļu līnijas ass. Gadījumā, ja elektropārvades kabeļu līnijas tiek demontētas, likvidējas arī noteiktā aizsargjosla.

31. Detālplānojuma teritorijā tiek noteiktas ekspluatācijas aizsargjoslas esošajām 0,4 kV gaisvadu elektropārvades līnijām (apgrūtinājums – aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līnijām pilsētās un ciemos, apgrūtinājuma kods 02050601) - 2,5 m attālumā no līnijas ass. Gadījumā, ja gaisvadu līnijas tiek demontētas, likvidējas arī noteiktā aizsargjosla.

32. Aizsargjoslas attēlotas Grafiskās daļā kartē „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana un aizsargjoslas”. Aprobežojumus aizsargjoslā nosaka Aizsargjoslu likums un citi normatīvie akti.

33. Ekspluatācijas aizsargjoslas gar esošo elektronisko sakaru līniju likvidējamas likumdošanā noteiktajā kārtībā pēc to pārkārtošanas vai demontāžas.

34. Aizsargjoslas gar plānotajām inženierkomunikācijām un citām būvēm – elektronisko sakaru tīkliem, elektriskajiem tīkliem, ap ūdens ņemšanas vietām, gāzes apgādes iekārtām un citām būvēm, kurām saskaņā ar Aizsargjoslu likumu nosakāmas aizsargjoslas, tās nosakāmas pēc inženierkomunikāciju un citu būvju būvniecības likumdošanā noteiktajā kārtībā.

35. Detālplānojuma teritorija neatrodas meža aizsargjoslā ap pilsētu (saskaņā ar Daugavpils pilsētas teritorijas plānojums 2006.-2018.gadam ar grozījumiem (Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.5 „Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 2006.-2018. gadam”.

Domes priekšsēdētāja	R.Strode