Projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī III kārta.

Maģistrālo kanalizācijas sistēmas kolektoru rekonstrukcija (D.K-15)" darbu apraksts

Projekts ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu "Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī III kārta. Maģistrālo kanalizācijas sistēmas kolektoru rekonstrukcija (D.K-15)" paredz veikt sliktā tehniskajā stāvoklī esošu maģistrālo Daugavpils pilsētas kopsistēmas kanalizācijas kolektoru rekonstrukciju (nomaiņu), kā arī izbūvēt notekūdens uzkrāšanas rezervuāru, lai novērstu avārijas situācijas kanalizācijas tīklā un samazinātu tīklu, ielu, pagalmu u.c. teritoriju applūšanas biežumu intensīvu lietusgāžu laikā.

Projekta ietvaros plānots rekonstruēt sliktā stāvoklī esošo pašteces kolektoru DN1000, kā arī izbūvēt notekūdens uzkrāšanas rezervuāru Centrālajā parkā. Veicot rezervuāra vietas izvēli, veikta esošo koku stādījumu analīze un secināts, ka rezervuāra izvietošanai nepieciešams nozāģēt divus kokus. Citus būvdarbu zonā esošos kokus paredzēts aizsargāt.

Alejas ielā posmā starp Lāčplēša un Saules ielu starp brauktuvēm esošajam kanalizācijas kolektoram (diametrs – 1000mm) tiešā tuvumā  - abās kolektora pusēs – iestādītas vairākas liepas. Veicot sliktā stāvoklī esošā kolektora nomaiņu nav iespējams veikt rakšanas darbus, vienlaikus saglabājot abās pusēs esošos kokus. Projektā paredzēts veikt septiņu (7) vienā pusē esošo liepu nociršanu, kas absolūti nepieciešams, lai varētu veikt jebkādus būvdarbus. Pēc būvdarbu pabeigšanas paredzēts veikt jaunu koku stādīšanu tieši nocirsto koku vietā iestādot nocirstajiem kokiem identiskus – 7 gab. liepas.

Esošais dzelzsbetona kolektors Kandavas ielā pie krustojuma ar Vienības ielu ir sliktā tehniskā stāvoklī  un ir paredzēts veikt esošā d1200mm  kolektora pārlikšanu, palielinot tā diametru līdz 1500mm, izmantojot polietilēna (PE) cauruļvadu. Rekonstrukcijas gaitā nav iespējams saglabāt sešus kokus, jo koki ir uzauguši tieši uz esošā kolektora un līdz ar to nav iespējams veikt jebkādus rakšanas darbus kolektora nomaiņai, tādēļ nepieciešams veikt koku nociršanu.

Projekta ietvaros plānots nocirsts šādus kokus:

| Koku atrašanās vieta | Koku sugu nosaukums | Koku caurmērs, cm | Koku daudzums, gab. |
| --- | --- | --- | --- |
| Centrālais parks | Parastā liepa | 40 | 2 |
| Alejas iela | Holandes liepa | 12 | 2 |
|  | Holandes liepa | 22 | 1 |
|  | Holandes liepa | 24 | 2 |
|  | Holandes liepa | 26 | 1 |
|  | Holandes liepa | 30 | 1 |
| Kandavas iela | Parastā zirgkastaņa | 30 | 1 |
|  | Parastā zirgkastaņa | 34 | 1 |
|  | Parastā zirgkastaņa | 38 | 1 |
|  | Parastā zirgkastaņa | 44 | 1 |
|  | Parastā zirgkastaņa | 48 | 1 |
|  | Parastā zirgkastaņa | 54 | 1 |
| Kopā: |  |  | 15 |