# I Paskaidrojuma raksts

# Ievads

Detālplānojums Daugavpils pilsētas zemes gabaliem ar kad. Nr. 0500 030 1908, 0500 030 1904, daļai no zemes gabala ar kad. Nr. 0500 030 2003, tai skaitā nomājamajiem zemes gabaliem ar kad. Nr. 0500 030 2003 8001, 0500 030 1904 8001, 0500 030 1904 8002 un pieguļošajai teritorijai (kad. Nr. 0500 030 1903 un kad.Nr. 0500 030 1906), Dzintaru ielas rajonā, tika izstrādāts pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 13. decembra lēmumu Nr.1104 (sēdes protokola izraksts Nr.23. 65&) „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma apstiprināšanu zemes gabaliem Daugavpilī Dzintaru ielas rajonā” (turpmāk – lēmums).

Detālplānojuma projekts izstrādāts pēc SIA „Ekobūvniecība” pasūtījuma un saskaņā ar 2007.gada 17.decembrī noslēgto līgumu par detālplānojuma izstrādi Nr.1-8/17 starp SIA Projektēšanas birojs „Trešā dimensija” un pasūtītāju SIA „Ekobūvniecība”.

Detālplānojuma risinājumi izstrādāti pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes  lēmumu un tā pielikumu Nr.1 „Darba uzdevums detālplānojuma izstrādei zemes gabaliem  Daugavpilī Dzintaru ielas rajonā un tiem pieguļošajai Dzintaru ielas un brauktuvju teritorijai”, kā arī valsts un pašvaldības institūciju nosacījumiem un ņemot vērā Daugavpils pilsētas teritorijas plānojumu 2006-2018. gadam.

Projekts izstrādāts saskaņā ar LR MK 19.10.2004. noteikumiem Nr. 883 „Vietējas pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”.

# Detālplānojuma teritorijas attīstības mērķis un uzdevumi

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir izveidot labiekārtotu tūrisma, sporta un rekreācijas teritoriju Dzintaru ielas rajonā, Lielā Stropu ezera tuvumā, precizējot pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktās atļautās izmantošanas realizācijas iespējas.

Detālplānojums ir izstrādāts, lai:

- nodrošinātu teritorijas kvalitatīvu izmantošanu, veicinātu līdzsvarotu ekonomisko attīstību un saglabātu vidi atbilstoši pašvaldības ilgtermiņa prioritātēm un attīstības plāniem;

- nodrošinātu kvalitatīvu dzīves vidi cilvēkam un sabiedrībai kopumā;

- garantētu zemes īpašnieku un lietotāju tiesības izmantot un attīstīt savu īpašumu vai lietošanā nodoto zemi saskaņā ar detālplānojuma nosacījumiem.

Detālplānojuma izstrādes gaitā sabiedrībai ir nodrošinātas iespējas iegūt informāciju un izteikt savu viedokli.

Lai nodrošinātu teritorijas mērķtiecīgu izmantošanu atbilstoši Daugavpils pilsētas  teritorijas plānojumam 2006.-2018.g. un veidotu jaunas kvalitatīvas atpūtas, sporta un rekreācijas teritorijas, detālplānojuma izstrādāšanas uzdevumi ir:

- izstrādāt Dzintaru ielas rajonā zemes gabaliem ar kadastra Nr. 0500 030 1904, 0500 030 1908, daļai no zemes gabala ar kad. Nr. 0500 030 2003, tai skaitā nomājamajiem zemes gabaliem ar kad. Nr. 0500 030 1904 8001, 0500 030 2003 8001, 0500 030 8002 detalizētu teritorijas atļauto izmantošanu, kā arī piedāvāt plānojuma risinājumus pieguļošajai teritorijai saskaņā ar spēkā esošo Daugavpils pilsētas teritorijas plānojumu un apbūves noteikumiem;

- paredzēt dabas teritorijas, tūrisma un rekreācijas teritorijas, inženiertehniskās apgādes objektu teritorijas un noteikt jaunizveidojamos zemes gabalu adresāciju;

- plānojuma aptvertajā teritorijā atspoguļot apgrūtinājumus un zemes gabalu izmantošanas ierobežojumus: inženierkomunikācijas un to aizsargjoslas, servitūta ceļus;

- paredzēt plānojamajai teritorijai visu nepieciešamo infrastruktūru un inženierkomunikācijas;

- noteikt maksimāli pieļaujamo apbūves intensitāti, blīvumu un brīvās teritorijas rādītājus;

- izstrādāt apbūves noteikumus, nosakot teritorijas atļauto izmantošanu, apbūves augstumu un stāvu skaitu, ēku būvlaides, ceļu un ielu sarkanās līnijas, šķērsprofilus, apzaļumojamās teritorijas utt;

- piedāvāt pieguļošās teritorijas plānojuma risinājumus , kas nepieciešami plānoto zemes gabalu plānoto funkciju nodrošināšanai.

# Teritorijas pašreizējās izmantošanas apraksts un attīstības nosacījumi

2.1. Detālplānojuma teritorijas raksturojums

2.1.1.Detālplānojuma atrašanās vieta un dabas apstākļi

Novietojums un robežas

Plānojamās teritorijas atrodas Daugavpils pilsētas ziemeļrietumu daļā, pilsētas lielākās ūdenskrātuves, Lielā Stropu ezera tuvumā un sastāv no divām atsevišķām teritorijām, kas robežojas ar meža masīvu ziemeļrietumos, mazdārziņu teritoriju ziemeļos un austrumos, dienvidaustrumos ar Lielo Stropu ezera krasta līniju. Plānojamo teritoriju sadala esošā Dzintaru iela.

Plānojamā teritorija orientēta ar gareno asi ziemeļu- dienvidu virzienā gar Lielo Stropu ezeru.

1. attēls „Detālplānojuma teritorijas atrašanās vieta”

Detālplānojumā iekļauto zemes gabalu kopējā platība ir 3,03ha

Detālplānojuma robežas veido zemes gabali ar sekojošiem  kadastra numuriem:

- robeža gar pieguļošo Dzintaru ielu (kad Nr.0500 030 1903) un zemes gabaliem ar kad. Nr. 0500 030 1904, tai skaitā nomājamos zemes gabalus ar kad. Nr. 0500 030 1904 8001, 0500 030 1904 8002 un zemes gabalu ar kad. Nr.0500 030 1908;

- robeža starp zemes gabaliem ar kad. Nr. 0500 030 1904 un 0500 030 1908 un pieguļošo zemes gabalu ar kad Nr. 0500 030 1906;

- robeža starp zemes gabalu ar kad. Nr. 0500 030 1904, kad. Nr. 0500 030 1904 8001  un Lielo Stropu ezeru ar kad. Nr. 0500 031 2255;

- robeža gar pieguļošo Dzintaru ielu (kad Nr.0500 030 1903) un zemes gabaliem ar kad. Nr. 0500 030 2003 8001 un kad. Nr. 0500 030 2003;

- robeža starp nomājamo zemes gabalu ar kad. Nr. 0500 030 2003 8001 un zemes gabala daļu ar kad. Nr.0500 030 2003.

Reljefs un dabas apstākļi

Detālplānojuma teritorija atrodas paugurainā apvidū, ar lēzenu pieeju ezera krastam. Pludmales teritorijai ir viena metra līmeņa starpība starp ezera ūdens klajuma absolūto augstuma atzīmi, kas sastāda 110,54 m virs jūras līmeņa. Augstākās vietas absolūtā atzīme sastāda apmēram 122,01 m. Vidējais teritorijas augstuma līmenis ir apmēram 112-113m virs jūras līmeņa. Teritorijā plūdi nav novēroti.

Plānojamajā teritorija ir blīvi apaugusi ar skuju kokiem rietumu, dienvidrietumu daļā. No ezera puses krasta tauvas josla un teritorija līdz esošajam ceļam ir apaugusi ar mazvērtīgiem krūmājiem un kokiem (melnalksni). Gar krastu ūdens klajums noaudzis ar niedrēm. Nav iespējas brīvi pieiet ūdens klajumam. Ezera krasts ir dūņains un daļēji piegružots ar sadzīves atkritumiem. Teritorijas dienvidos, labiekārtotas pludmales krasta tuvumā, ezera gultnes tīrīšanas rezultātā ir izveidots uzbērums, ko veido izņemtā ezera grunts.

Starp plānotajām teritorijām virzienā no ziemeļiem uz dienvidiem izveidota brauktuve, (Dzintaru iela) kas ir sliktā tehniskā stāvoklī.

2.1.2.Detālplānojuma teritorijas un tai pieguļošo teritoriju esošā izmantošana un noteiktā plānotā (atļautā) izmantošana

Detālplānojuma teritorija saskaņā ar esošo izmantošanas veidu ir meža teritorija ar kopējo platību  3,03 ha.

Daugavpils pilsētas teritorijas plānojumā 2006.-2018. gadiem kā plānotā (atļautā) detālplānojuma teritorijas izmantošana ir noteikta kā teritorija, kurā pieļaujama meža transformācija sabiedrisko objektu apbūvei. Arī plānojamajai teritorijai pieguļošo zemes īpašumu, perspektīvā (atļautā) izmantošana ir līdzīga, t.i. teritorijas, kurās pieļaujama meža transformācija tūrisma un rekreācijas objektu apbūvei.

Pieguļošās teritorijas izmantošana projektā paredzēta atbilstoši spēkā esošajam Daugavpils pilsētas teritorijas plānojumam, apbūves noteikumiem un LR normatīvo aktu prasībām.

2.1.3. Zemes īpašuma piederība un aprobežojumi

Detālplānojuma izstrādes teritorijā atrodas sekojoši nekustamie īpašumi:

(1) zemes gabals ar kadastra Nr. 0500 030 1904 (tai skaitā iznomātās zemes gabala daļas ar kad. Nr. 0500 030 1904 8001, 0500 030 1904 8002)- Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašums, kuram ir sekojoši apgrūtinājumi:

| a) | aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju līdz 20kV | -161 kv.m; |
| --- | --- | --- |
| b) | aizsargjoslas teritorija gar ūdensvadu | - 249 kv.m; |
| c) | Lielā Stropu ezera aizsargjosla | - 21035 kv.m; |
| d) | Lielā Stropu ezera tauvas joslas teritorija | - 2499 kv.m. |

(2) zemes gabals ar kadastra Nr. 0500 030 1908 - Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašums, kuram ir sekojoši apgrūtinājumi:

| a) | ēkas, kas ierakstītas zemesgrāmatas nodalījumā 100000254828 (ēku īpašnieki Dārzkopības kooperatīvā sabiedrība „Sapnis D” (½ daļa) un Daugavpils pilsētas kooperatīvā (dārzkopības) biedrība „Ķīmiķis D” (½ daļa); |  |
| --- | --- | --- |
| b) | aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līnijām līdz 20kV | - 47 kv.m; |
| c) | Lielā Stropu ezera aizsargjosla | - 387 kv.m. |

(3) zemes gabala daļa no zemes gabala ar kadastra Nr. 0500 030 2003 (tai skaitā iznomātais zemes gabals ar kadastra Nr. 0500 030 2003 8001) – Daugavpils pilsētas domes īpašums, kuram ir sekojoši apgrūtinājumi:

| a) | 0,4 kV elektrisko tīklu gaisvadu līnijas aizsargjosla | -271 kv.m; |
| --- | --- | --- |
| b) | 0,4 kV elektrisko tīklu gaisvadu līnijas aizsargjosla | - 166 kv.m; |
| c) | 0,4 kV elektrisko tīklu gaisvadu līnijas aizsargjosla | - 246 kv.m. |

(4) pieguļošā teritorija- zemes gabals ar kadastra Nr. 0500 030 1903- Dzintaru ielas turpinājums un zemes gabals ar kad Nr. 0500 030 1906 atrodas Daugavpils pilsētas pašvaldības rīcībā

Apkopojot esošo informāciju var secināt, ka šobrīd detālplānojuma izstrādes teritorija atrodas izdevīgā vietā ģeogrāfiskā izvietojuma ziņa, taču tās attīstībai traucē zināmā mērā nesakoptā vide un infrastruktūra ko veiksmīgi varētu uzlabot izstrādājot detālplānojumu un labiekārtojot minēto teritoriju.

# Detālplānojuma risinājumu apraksts un pamatojums

3.1. Detālplānojuma projekta priekšlikumi

Detālplānojuma izstrādes rezultātā plānojumam pakļautajā teritorijā ir paredzēts izveidot sekojošas teritorijas:

- dabas teritoriju (DT),

- tūrisma un rekreācijas teritorijas (TR),

- inženiertehniskās apgādes objektu  teritorija (T);

- bez minētā detālplānojuma izstrādes teritorija robežojas ar Lielo Stropu ezeru, ūdeņu teritoriju (ŪT) un pieguļošo Dzintaru ielu- satiksmes teritoriju (Sa). Skatīt Grafiskajā daļā plānu M 1:1000 „”Teritorijas pašreizējās un plānotās (atļautās) izmantošanas plāns”.

Tā kā detālplānojums tiek izstrādāts Daugavpils pilsētas teritorijai, kas ir vēsturiski izveidojusies kā pilsētas iedzīvotāju un tūristu atpūtas vieta un atrodas lielākās pilsētas ūdens krātuves, Lielā Stropu ezera tuvumā un robežojas ar to, projekts piedāvā izveidot labiekārtotu vidi atpūtai, tūrismam un sportam. Detālplānojums piedāvā radīt iespēju izveidot labiekārtotas pludmales un peldvietas. Tūristu un pilsētas iedzīvotāju vajadzībām ieplānots iekārtot labiekārtotas naktsmāju vietas, ko veido gan telts vietas (kempingi), gan īslaicīgās apmešanās mājas. Projekts piedāvā rezervēt teritoriju lielāka objekta būvniecībai nākotnē. Detālplānojums piedāvā uzlabot satiksmes infrastruktūru izveidojot braucamo daļu autotransportam, gājēju un velosipēdistu celiņus pieguļošajā Dzintaru ielā. Atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām ielas sarkanajās līnijās rezervēta vieta inženiertīklu perspektīvajām trasēm. Projekts piedāvā iespēju veikt ezera krasta līnijas tīrīšanu un labiekārtošanu ievērojot MK noteikumu Nr. 475 „Virszemes ūdensobjektu un ostu akvatoriju tīrīšanas un padziļināšanas kārtība” prasības.

3.1.1. Plānojuma struktūra

Detālplānojums paredz izveidot vairākus zemes gabalus ar atšķirīgu izmantošanas mērķi, kas dotu iespēju veidot konkrētajai videi draudzīgu un atbilstošu apbūvi, labiekārtotas peldvietas, sporta un atpūtas zonas.

Meža teritorijā un teritorijā gar ezeru detālplānojuma risinājums paredz veidot dabas teritoriju (DT) un tūrisma un rekreācijas teritorijas (TR), tādējādi nodrošinot esošās vides un apstādījumu saglabāšanu. Dabas teritorijās ir paredzams veidot gājēju un veloceliņus, kā arī atsevišķas konstruktīvas būves, piemēram – skatu torni.

Detālplānojuma teritorijas garenvirzienā robežojas ar esošo Dzintaru ielu. Lai neveidotu atsevišķus stāvlaukumus meža vai krasta teritorijā, auto stāvvietas projekts piedāvā izvietot pieguļošās Dzintaru ielas sarkanajās līnijās, gar braucamo daļu, paredzot šo ielu galvenokārt gājējiem un velosipēdistiem. Attālums starp ielas sarkanajām līnijām sastāda 18m.

Tāpat projekts piedāvā, ievērojot MK noteikumu Nr.475 „Virszemes ūdensobjektu un ostu akvatoriju tīrīšanas un padziļināšanas kārtība”, veikt krasta līnijas attīrīšanu no mazvērtīgās augu sekas un dūņu slāņa un izveidot labiekārtotu smilšainu pludmali, atbilstoši noteikumiem izstrādājot tehnisko dokumentāciju.

Tauvas josla gar Lielo Stropu ezeru tiek veidota kā publiski pieejama, labiekārtota teritorija.

3.1.2. Ainavas un zemes transformācija

Detālplānojums paredz maksimāli saglabāt dabas teritoriju ar tai raksturīgo ainavu, bet transformēt tūrisma un rekreācijas un inženiertehniskās apgādes objektu teritoriju daļas, kur tas ir pamatoti nepieciešams izstrādājot tehniskos projektus.

No ainaviskā viedokļa detālplānojuma risinājums paredz teritoriju veidot stilistiski vienotā apbūvē, kas harmoniski iekļautos apkārtējā ainavā, veidojot augstvērtīgu telpisko vidi. Ēku fasādēm, žogiem un citām būvēm jābūt vizuāli augstvērtīgiem.

Meža izmantojamās zemes transformācija veicama saskaņā ar 28.09.2004. MK noteikumiem Nr.806 „Meža zemes transformācijas noteikumi”, pēc detālplānojuma apstiprināšanas pašvaldībā.

3.1.3. Teritorijas bilance un adresācija

Jaunizveidoto zemes parceļu teritorijas bilance, galvenie rādītāji un aprobežojumi sniegti 3.1. tabulā.

3.1. tabula. Teritorijas bilance

| Parceles Nr. | Zemes lietošanas mērķis | Kopējā platība (m2) | Izmantojamā platība (m2) | Apgrūtinājumu, aprobežojumu platība (m2), aizsargj. kods | Maksimālais apbūves blīvums (%) | Maksimālā apbūves intensitāte(%) | Minimālā brīvā teritorija (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | TR | 4479 | 1982.0 | 1282 - kods 020302 1347.9- kods 02010101 484.3 – kods 020103 577.3 – kods 020401 435.7 – kods 020502 Apgrūt.kopā- 2497.2m2 | 30 | 15 | 80 |
| 2. | TR | 3850 | 2652 | 1198- kods 020302 125,0- kods 020401 45.2- kods 020502 41,3- kods 02010101 Apgrūt.kopā- 1198m2 | 30 | 15 | 80 |
| 3. | T | 540 | 540 | - | - | 40 | 20 |
| 4. | TR | 2624 | 2624 | - | - | - | 80 |
| 5. | DT | 4055 | 1844.3 | 1926- kods 010503 235,2- kods 020401 205.3 –kods 020502 123,0 – kods 02010101 Kopā- 2210,7 m2 | - | - | - |
| 6. | TR | 5722 | 3810.4 | 1911,6 aizsargjoslas kods 010503 | 20 | 10 | 80 |
| 7. | TR | 8718 | 5209 | 153,3- kods 02050601 491,8-kods 02010101 1489,1- kods 020302 2015,9- kods 010503 Kopā- 3509m2 | 20 | 30 | 60 |
| 8. | T | 349 | 167 | 16,9-kods 02010101, 38,9- kods 02050601 128.3- kods 020302 Kopā- 182m2 | - | 40 | 20 |
| Kopā |  | 30337 | 18828.7 | 11508.3 | - | - | - |

Atbilstoši izstrādātajam plānojumam zemes gabaliem projekts piedāvā apstiprināt sekojošu numerāciju, kas jāprecizē pirms pašvaldības lēmuma pieņemšanas:

| Zemes gabala parceles Nr. | Piešķiramā adrese |
| --- | --- |
| 1. | Dzintaru iela 73 |
| 2. | Dzintaru iela 75 |
| 3. | Dzintaru iela 77 |
| 4. | Dzintaru iela 79 |
| 5. | Dzintaru iela 104 |
| 6. | Dzintaru iela 106 |
| 7. | Dzintaru iela 108 |
| 8. | Dzintaru iela 110 (esošā adrese) |

3.2. Inženiertehniskais nodrošinājums

Plānojamo teritoriju paredzēts nodrošināt ar sekojošiem inženiertehniskajiem tīkliem - elektroapgādes, siltumapgādes, ūdensapgādes, kanalizācijas, gāzes apgādes, telekomunikācijas un ielu apgaismojums.

Inženiertīklu trasēm rezervētas teritorijas Dzintaru ielas sarkanajās līnijās.

Inženiertehnisko komunikāciju sistēmas izbūvējamas pēc tehnisko projektu izstrādes.

Inženiertehnisko tīklu izvietojums norādīts Grafiskajā daļā plānā M 1: 1000 „Projektējamo komunikāciju un satiksmes infrastruktūras plāns”

3.2.1. Ūdensapgāde, kanalizācija un lietus ūdens novadīšana

Teritorijas ūdensapgādes un kanalizācijas risinājumi ir veidoti pamatojoties uz pašvaldības un valsts institūciju izdotajiem tehniskajiem noteikumiem detālplānojuma izstrādei.

Detālplānojuma risinājums paredz nodrošināt visus zemes gabalus, kuru izmantošanas mērķis ir  tūrisma un rekreācijas teritorijas (TR) ar centralizētajiem ūdens apgādes un kanalizācijas inženiertīkliem ar tuvāko pieslēgšanās vietu Turaidas un Līgatnes ielu krustojuma tuvumā. Kanalizācijas pazemes tipa sūkņu staciju ir piedāvāts izvietot zemes gabalā ar kadastra Nr. 0500 030 2003, Kokneses ielas tuvumā, ārpus detālplānojuma robežas, precīzu vietu nosakot tehniskā projekta izstrādes stadijā.

Pirms visas teritorijas plānotās ieceres realizācijas tajos ir iespējams atsevišķus objektus nodrošināt ar lokālām kanalizācijas ietaisēm, izsmeļamajiem septiķiem. Tehniskā ūdens apgādei projekts piedāvā veidot urbumu zemes gabalā ar parceles Nr. T 3.

Lietus ūdeņu novadīšanai no ceļiem un ielām, gar projektējamo ceļu un ielu malām paredzēts izbūvēt vietējo lietus kanalizācijas sistēmu.

Virszemes ūdeņu novadīšana no katra gruntsgabala ir risināma katrā konkrētā gadījumā, izstrādājot būvprojektus un teritorijas labiekārtošanas projektus.

3.2.2. Elektroapgāde

Detālplānojuma teritorijas elektroapgādes konceptuālā shēma ir izstrādāta pamatojoties uz A/S „Sadales tīkli” Austrumu reģiona izdotajiem tehniskajiem noteikumiem Nr. 30R1A1-01.01/511 detālplānojuma izstrādei teritorijai Dzintaru ielas rajonā .

Plānojamās teritorijas elektroapgādes nodrošināšanai ielu sarkanajās līnijās ir paredzēta vieta jauna transformatora apakšstacijas būvniecībai un  20 kV un 0,4 kV pazemes kabeļlīniju izbūvei.

Transformatoru apakšstaciju paredzēts izvietot parcelē pieguļošajā Dzintaru ielas teritorijā (satiksmes teritorijas aizsargjoslā). Jaunizveidoto zemes gabalu elektroapgādei ir paredzētas zemsprieguma 0,4 kV kabeļlīnijas izbūve, kas izvietojama projektējamo ielu sarkanajās līnijās. Perspektīvo būvju pieslēgšanai ir paredzētas uzskaites UAKS tipa (cilpu) kastes.

Detālplānojums piedāvā Dzintaru ielas un trotuāra apgaismojumu veidot izbūvējot pazemes kabeli un pielietojot apgaismes energoefektīvos apgaismes elementus uz metāla stabiem.

Perspektīvās kabeļu zonas, pa kurām tiks guldīti kabeļi objektu elektroapgādei un saišu veidošanai starp apakšstacijām, rekomendēts izvietot zem ietvēm. Kabeļi zemē noguldāmi 0,7 m dziļumā no ietves virsmas. Zem brauktuvēm un piebraucamajiem ceļiem, kur ir paredzētas kabeļu līnijas, kabeļi ir jāgulda aizsargcaurulēs, obligāti paredzot arī rezerves cauruļu noguldīšanu. Virs kabeļiem, kas nav aizsargcaurulēs, 0,25 m no zemes virsmas noguldāma signāllente.

Elektrotīklu tehniskais projekts izstrādājams atsevišķi, saskaņā ar VAS „Latvenergo” Sadales tīkli projektēšanas uzdevumu.

3.2.3. Gāzes apgāde

Saskaņā ar A/S „Latvijas Gāze” 12.02.2008. tehniskajiem noteikumiem Nr. 14-2/606  pieguļošajā satiksmes teritorijā ir rezervēta vieta perspektīvā SGRP (gāzes regulēšanas punkta) novietošanai. Ielu sarkanajās līnijās tiek rezervēts koridors vidējā spiediena gāzes vada būvniecībai ar iespēju pieslēgt gāzes apgādes tīkliem jaunbūvējamās ēkas pēc pasūtītāja ieskatiem.

3.2.4. Sakaru komunikācijas

Saskaņā ar SIA „Lattelecom 04.02.2008. izdotajiem tehniskajiem noteikumiem Nr.1318-1 detālplānojuma teritorija ir nodrošināma ar telekomunikāciju sakariem:

- jaunas kabeļu kanalizācijas izbūvi no tuvākās sakaru līnijas līdz detālplānojuma teritorijai,

- kabeļu kanalizācijas izbūvi pa projektējamo Dzintaru ielu,

- kabeļu kanalizācijas ievadu izbūvi līdz katrai telefonizējamai ēkai,

- sadales skapju uzstādīšanu jaunizveidoto līnijapbūves teritoriju sarkanajās līnijās.

Augstāk minēto pasākumu izpildei nepieciešama tehniskā projekta izstrāde. Projektēšanas un izbūves darbi veicami saskaņā ar SIA „Lattelekom” tehniskajiem standartiem. Ēku iekšējie telekomunikāciju tīkli izbūvējami atbilstoši Eiropas standarta EN 50173 „Information technology - Generic cabling systems” prasībām.

3.2.5. Ugunsdrošības nodrošinājums

Detālplānojuma zemesgabalu izvietojums un satiksmes struktūra ugunsdzēsības transporta vieglu piekļūšanu visām perspektīvajām būvēm un teritorijām.

Skatīt Grafiskajā daļā plānu M 1:1000 „”Projektējamās teritorijas izmantošana un apgrūtinājumi”.

Detālplānojums paredz ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietu nodrošināt zemes gabalos ar parceles Nr. DT 5 un TR 7 , kas nodrošinās 200 m ugunsdzēsības rādiusu no ūdens ņemšanas vietām  līdz ēkām un būvēm.

Detālplānojums paredz iespēju pēc centralizēto ūdens apgādes tīklu izbūves nodrošināt ugunsdzēsības ūdens ņemšanu no hidrantiem, kuri tiks izvietoti ielas sarkanās līnijās atbilstoši izstrādātajam tehniskajam projektam.

Izstrādājot inženierinfrastruktūras tīklu un objektu tehniskos projektus un projektējot būvju izvietojumu, ir jāievēro LBN 201-07, LBN 222-99 un Civilās aizsardzības likuma prasības.

3.2.6. Siltumapgāde

Detālplānojums paredz tūrisma un rekreācijas teritorijas(TR)būves nodrošināt ar autonomo centrālo apkuri, kā siltuma avotu izmantojot atbilstošas jaudas katlu ar cieto, šķidro vai sašķidrinātās gāzes kurināmo, kura parametri tiek noteikti ēkas tehniskā projekta ietvaros. Perspektīvā iespējams siltumapgādi nodrošināt pieslēdzoties vidējā spiediena dabas gāzes vadam, ja tas tiks izbūvēts.

3.3. Transporta organizācija

Piedāvājot pieguļošās Dzintaru ielas rekonstrukcijas risinājumu, tika ievēroti VA „Latvijas Valsts ceļi” Latgales reģiona Daugavpils nodaļas izsniegtie nosacījumi Nr.4.6.6/13 (23.01.2008.) detālplānojuma izstrādei, nemainot kaimiņos esošo zemes gabalu nobrauktuvju novietojumu un parametrus.

Piebraukšana detālplānojuma teritorijai ir paredzēta pa esošo Dzintaru ielu, gar kuru  izvietoti plānotie zemes gabali.

Attālums starp ielas sarkanajām līnijām pieņemts attiecīgi 18m. Lai nodrošinātu kustību  autotransportam, kas netraucētu gan gājējiem gan riteņbraucējiem, ir priekšlikums piebraukšanu veidot Dzintaru ielā no plānojamās teritorijas dienvidiem un ziemeļiem, kur būtu izvietotas arī autostāvvietu „kabatas”. Dzintaru ielas vidusdaļa tiktu veidota kā gājēju iela. Paralēli ielai visā tās garumā ir piedāvāts izvietot trotuāru 3m platumā gājēju un riteņbraucēju ērtībām.

Projekta grafiskajos materiālos ir doti ielu šķērsprofilu risinājumi ar sarkanajām līnijām, un inženiertehnisko komunikāciju izvietojumu. Dzintaru ielas brauktuves, trotuāra un nobrauktuvju parametri precizējami ielas sarkano līniju ietvaros izstrādājot tehniskos projektus.

Detālplānojuma teritorijām pieguļošajā teritorijā:

Ievērojot Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma 2006-2018. gadam un Apbūves noteikumu prasības, kā arī ievērojot LR normatīvo aktu prasības, projekts piedāvā:

1) Dzintaru iela - ar ielas koridora platumu sarkanajās līnijās 18m (brauktuves platums – 4m ar stāvvietu kabatām, kuru dziļums 5m, ietves platums – 3 m), kas nodrošinās gājēju un transporta piekļuvi ēkām un citiem objektiem detālplānojuma teritorijās.

Gājējiem un riteņbraucējiem paredzēta ietve gar vienu ielas pusi. Ietvju platums ir pietiekams apvienotas gājēju un velosipēdistu satiksmes nodrošināšanai.

2)piebraucamie ceļi ar ceļa koridora platumu 3,5m, kas nodrošina piekļūšanu katrai jaunizveidotajai zemes parcelei no Dzintaru ielas.

3) zemes gabals ar kad Nr. 0500 030 1906- saglabāt esošo dabas teritoriju

Komunikāciju izvietojumu skatīt Skatīt Grafiskajā daļā ”Projektējamo komunikāciju un satiksmes infrastruktūras plāns M 1: 1000”.

3.4. Aizsargjoslas un apgrūtinājumi

Detālplānojuma teritorijā, saskaņā ar Aizsargjoslu likumu un Daugavpils pilsētas teritorijas plānojumu ir noteiktas: vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas un ekspluatācijas aizsargjoslas.

    - Vides un dabas resursu aizsargjoslas un apgrūtinājumi

Vides un dabas resursu aizsargjoslas un apgrūtinājumi tiek noteiktas, lai samazinātu negatīvo ietekmi uz ekosistēmām un tai raksturīgo ainavu, un detālplānojuma teritorijā  darbojas sekojošas aizsargjoslas:

- Aizsargjosla ap Lielo Stropu ezeru (kods 01020206) – 50m un ar to tiek apgrūtinātas parceles Nr. 5,6,7,8, un pieguļošās teritorijas (kad. Nr. 0500 030 1903, 0500 030 1906);

- Lielā Stropu ezera tauvas josla (kods 010503) - 10m un ar to tiek apgrūtinātas parceles Nr. 5,6,7 un tā ir uzskatāma par brīvu, neapbūvējamu un neierobežotu teritoriju, kas paredzēta ar zveju vai kuģošanu saistītām darbībām un kājāmgājējiem;

- Meža aizsargjosla (kods 0312) noteikta saskaņā ar grafisko daļu un apgrūtina  parceles Nr. 1,2,3,4.

    - Ekspluatācijas aizsargjoslas

Ekspluatācijas aizsargjoslas tiek noteiktas saskaņā ar LR „Aizsargjoslu likumu” gar transporta, inženierkomunikāciju līnijām un objektiem, lai nodrošinātu to efektīvu un drošu ekspluatāciju un attīstības iespējas.

Inženiertehniskās apgādes komunikāciju maģistrāles tiek paredzēts iezvietot teritorijai pieguļošajā Dzintaru ielas aizsargjoslā (sarkanās līnijas). Izstrādājot inženiertīklu projektus un ir jāievēro minimālo attālumu prasības starp cauruļvadiem un kabeļiem saskaņā ar likumdošanu.

Projektā tiek noteiktas sekojošas aizsarjoslas:

- Aizsargjoslas gar ielu (sarkanā līnija, kods 020301 un būvlaide kods 020302).

- Projekts piedāvā detālplānojumam pieguļošajai Dzintaru ielai noteikt platumu

sarkanajās līnijas 18 m.

-     Projektējamās būvlaides attālums no ielas sarkanās līnijas nosakāms 6m.

- Aizsargjoslas gar elektronisko sakaru tīkliem (kods 020401).

- Pieguļošajā teritorijā projektējamie kabeļu kanalizācijas vadi ir izvietojami

Dzintaru ielas sarkanajās līnijās, kur tiek nodrošināta šo komunikāciju ekspluatācija un drošība, tāpēc papildus aizsargjoslas netiek noteiktas.

-    Aizsargjoslas platums noteikts 2.5m no komunikāciju līnijas ass uz katru pusi..

- Aizsargjoslas ap elektriskajiem kabeļu tīkliem (kods 020502).

-	Projektējamās 20kV un 0,4kV pazemes elektropārvades kabeļu līnijas un transformatoru apakšstaciju paredzēts izvietot Dzintaru ielas sarkanajās līnijās, kur tiek nodrošināta komunikāciju ekspluatācija un drošība.

-	Aizsargjoslas platums noteikts 1m uz katru pusi no pazemes elektrisko līniju ass.

- Aizsargjoslas ap ūdensvada (kods 02010101) un kanalizācijas tīkliem (kods 02010201, kods 020103) .

-	Projektējamie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli ir izvietojami plānojamo teritoriju pieguļošās Dzintaru ielas sarkanajās līnijās. Atbilstoši LR likumdošanai tā noteikta 3m uz katru pusi no komunikāciju malējās caurules.

-	Pazemes kanalizācijas sūkņu stacijas izvietojums precizējams tehniskā

projekta ietvaros zemes gabalā ar kad.Nr. 0500 030 2003, Kokneses ielas

rajonā, ar aizsargjoslu 5m rādiusā.

5)  Ūdens ņemšanas vieta tehniskām vajadzībām tiek ieplānota parcelē Nr. T 3, līdz brīdim, kad tiek izbūvēti centralizētie pilsētas ūdens apgādes tīkli un inženierbūves. Ap ieplānoto urbumu nosakāma stingrā režīma aizsargjosla (kods 010907) 10m rādiusā.

-     Dzeramā ūdens apgāde tiks nodrošināta no pilsētas centralizētajiem tīkliem.

6)   Zemes gabalos ar parceles Nr. TR1, TR2, TR6, TR7 ir pieļaujama izsmeļamo

septiķu uzstādīšana sadzīves kanalizācijas uztveršanai, līdz brīdim, kad tiek

izbūvēti  centralizētie pilsētas kanalizācijas tīkli un inženierbūves.

7)   Aizsargjoslas ap gāzesvadiem un gāzes regulēšanas stacijām (kods020201).

-     Projektējamie vidējā spiediena gāzes vadu tīkli (līdz 0.4 megapaskāliem) un

iekārtas ir izvietojami detalplānojuma teritorijai pieguļošās Dzintaru ielas sarkanajās līnijās. Atbilstoši LR likumdošanai aizsargjosla noteikta 1m uz katru pusi no gāzes vada ass vai 1m no SGRP pa perimetru uz katru pusi.

Kopējo esošo un plānoto aizsargjoslu izvietojumu un apgrūtinājumu platības katram jaunizveidotajam zemes gabalam skatīt Grafiskajā daļā plānu M 1:750 ”Apgrūtinājumu un aizsargjoslu plāns”.

3.5. Grafiskais materiāls

3.5.1. Topogrāfiskais plāns  M 1:500.