| 2010.gada 9.decembrī Daugavpilī | Saistošie noteikumi Nr. 47 APSTIPRINĀTI Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 9.decembra sēdē (protokols Nr.26 50.§ ) |
| --- | --- |

Nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.0500 037 1828,

Daugavpilī, Ventas un Robežu ielas rajonā  detālplānojuma grafiskā daļa

un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

|  | Izdoti saskaņā ar Teritorijas un plānošanas likuma 7.panta sestās daļas 2.punktu, LR MK 2009. gada 6. oktobra noteikumu Nr. 1148 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 76.1. apakšpunktu, Daugavpils pilsētas domes 2009.gada 12. februāra saistošiem noteikumiem Nr.5 „Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 2006. – 2018.gadam” |
| --- | --- |

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka prasības un izmantošanas aprobežojumus nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.0500 037 1828 (divi zemes gabali ar kadastra apzīmējumiem 0500 037 1828 un 0500 037 1829) Ventas un Robežu ielas rajonā, Daugavpilī  un tam pieguļošajām Ventas, Robežu un Sēņu ielas teritorijām detālplānojumā katram noteiktajam teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas veidam atbilstoši Daugavpils pilsētas teritorijas plānojumam.

2. Prasības un izmantošanas aprobežojumus, kas nav atrunāti šajos saistošajos noteikumos jāievēro saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes  spēkā esošiem Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un grafisko daļu.

3. Detālplānojuma grafiskā daļa ir šo noteikumu neatņemama sastāvdaļa. Grafiskajā daļā ietilpst sekojošas kartes un shēmas:

3.1. Teritorijas topogrāfiskais plāns. M1:500;

3.2. Teritorijas pašreizējās izmantošanas plāns. Teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas plāns ar topogrāfijas elementiem. M1:500;

3.3. Apgrūtinājumu un aizsargjoslu plāns. M1:500;

3.4. Projektējamo komunikāciju plāns un satiksmes organizācijas shēma. M1:500.

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc lēmuma par detālplānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu publikācijas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

II.  Prasības  inženiertehniskam nodrošinājumam

5. Pirms ēku būvniecības uzsākšanas ir jāizbūvē inženierkomunikācijas, piebraucamo ielu tīkls un lietus ūdens novadīšanas sistēmas.

6. Dzīvojamās ēkas jānodrošina ar ūdensapgādi, kanalizāciju, elektroapgādi, sakaru komunikācijām un citām inženierkomunikācijām saskaņā ar likumdošanā noteiktā kārtībā izstrādātiem tehniskajiem projektiem un būvprojektiem. Nepieciešamības gadījumā pieļaujama esošo inženierkomunikāciju demontāža vai pārbūve saskaņā ar normatīvo aktu un tehnisko projektu prasībām.

7. Ūdensapgādi katram zemesgabalam nodrošināma, ierīkojot lokālās ūdensapgādes sistēmas  normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Pēc pilsētas maģistrālo tīklu izbūves iespējama pieslēgšanās pilsētas inženiertīkliem.

8. Sadzīves notekūdeņu novadīšana detālplānojuma teritorijā katram zemesgabalam nodrošināma lokāli izbūvējot hermētiski izolētus krājrezervuārus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Pēc pilsētas maģistrālo tīklu izbūves iespējama pieslēgšanās pilsētas inženiertīkliem.

9. Elektroapgādes nodrošināšanai ielu sarkanajās līnijās ir paredzēta vieta 20 kV un 0,4 kV pazemes elektroapgādes līniju izbūvei ar ievadu līdz katrai ēkai saskaņā ar izstrādātu tehnisko projektu.

10. Gāzesapgāde nodrošināma saskaņā ar izstrādātu tehnisko projektu. Izbūvējami vidēja spiediena sadales gāzes vadi ielu sarkanajās līnijās ar pievadu līdz katrai ēkai.

11. Telekomunikācijas nodrošināmas saskaņā ar izstrādātu tehnisko projektu. Izbūvējama kabeļu kanalizācija ielu sarkanajās līnijās ar ievadu līdz katrai ēkai, uzstādāmi sadales skapji.

12. Siltumapgāde katrā zemesgabalā risināma individuāli.

III. Noteikumi detālplānojuma teritorijas izmantošanai un apbūvei

13. Detālplānojuma teritorijas atļautā izmantošana:

13.1. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (MDz) – zemes gabals, kur primārais zemes izmantošanas veids ir vienas ģimenes vai vairāku ģimeņu  dzīvojamo māju apbūve.

13.2. Satiksmes infrastruktūras teritorijas (Sa) – teritorija, kur primārais izmantošanas veids ir iela, inženiertehniskās apgādes tīkli un ar tiem saistītās būves.

14. Detālplānojuma apbūves teritoriju, ievērojot noteikumus, atļauts izmantot ēku un citu būvju izvietošanai saskaņā ar noteikumos noteiktajiem attiecīgajā zemesgabala detalizētajiem  teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, kā arī:

14.1. apstādījumu ierīkošanai, teritorijas labiekārtošanai;

14.2.	inženiertehniskās apgādes tīklu un būvju izvietošanai, atbilstoši inženiertehniskās apgādes shēmai vai būvprojektam;

14.3. sekundārai izmantošanai (palīgizmantošanai), kas ir pakārtota zemesgabala galvenajai izmantošanai un papildina to, un izvietota vienā zemesgabalā, kur galvenā izmantošana un aizņem ne vairāk kā 40% no  galvenās izmantošanas platības.

15. Zemesgabalu robežu pārkārtošana veicama normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

16.  Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (parceles Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.)

16.1. Nolūki, kādos atļauts izmantot zemi, būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot ēkas un būves uz zemes, kas noteikta kā mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija, ir:

16.1.1. kā primārās izmantošanas veids – savrupmāja, daudzdzīvokļu 1-2 stāvu māja, rindu māja, dvīņu māja, vasarnīca, dārza māja (sezonāli izmantojamas dzīvojamās teritorijas);

16.1.2. kā sekundārās izmantošanas veids – mazumtirdzniecības objekti, pakalpojumu objekti, pirmsskolas bērnu iestāde.

16.2. Uz zemesgabala atļauts izvietot vienu ēku un palīgēkas, ja to kopējais laukums nepārsniedz maksimālos apbūves blīvuma rādītājus.

16.3. Zemesgabala maksimālais apbūves blīvums: 15% no zemes gabala platības.

16.4. Zemes gabala maksimālā meža transformējamā platība 25% no zemes gabala meža platības.

16.5. Zemes gabala maksimālā intensitāte: 30%.

16.6. Zemesgabala minimālā brīvā teritorija: 75% no zemes gabala platības.

16.7. Maksimālais stāvu skaits un augstums:

16.7.1 ēkai: 2 stāvi un mansarda stāvs, nepārsniedzot 11,5 m no teritorijas izbūvētās vai iekoptās virsmas vidējās augstuma atzīmes;

16.7.2. palīgēkai: 1,5 stāvs, nepārsniedzot 4,5 m no teritorijas izbūvētās vai iekoptās virsmas vidējās augstuma atzīmes.

16.8. Maksimālais garāžu skaits ēkā – 2.

16.9. Būvlaide (priekšpagalma minimālais dziļums): 6 m parcelei Nr. 1 un 4 m parcelēm Nr.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ievērojot esošo zemesgabalu reljefu.

16.10. Sānpagalma minimālais dziļums (attālums līdz kaimiņu zemes gabala robežai) : 4 m.

16.11. Palīgēkas attālums no zemesgabala robežas ar blakuszemesgabalu  - ne mazāk kā 4 m.

16.12. Ēkas un būves jāizvieto atbilstoši pieņemtajai būvlaidei. Pret zemes gabala sānu un gala  robežu pavērstā ēkas jebkura fasāde nedrīkst atrasties tuvāk par 4,0 m šai robežai.

16.13. Ēku fasādēm jābūt vizuāli izteiksmīgām un harmoniski iestrādātām ainavā.

16.14. Palīgēkas nav atļauts izvietot priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā.

16.15. Zemes gabalu atļauts iežogot:

16.15.1. ielas pusē - pa ielas sarkano līniju;

16.15.2. stūra zemesgabalos - pa redzamības trijstūra līniju;

16.15.3. pārējos gadījumos - pa zemes gabala robežām.

16.16. Žogiem jābūt ne augstakiem par 1,8m un ne mazāk ka 30% caurredzamiem. Žogiem jābūt stilistiski saskaņotiem ar ēku un blakus zemes gabalu žogu arhitektūru.

16.17. Robežžogi kaimiņiem jāizbūvē un jāuztur kopīgi. Ja netiek panākta vienošanās par kopīgu žogu izbūvi, tad katra zemesgabala īpašnieks izbūvē un uztur to žoga pusi, kas, skatoties no ielas uz īpašnieka zemesgabalu, ir pa kreisi.

16.18. Aizliegta dzeloņdrāšu, metāla lokšņu, blīvo žogu būvēšana un citu mazvērtīgu un nekvalitatīvu materiālu izmantošana ielas frontes nožogošanai.

16.19. Žogu stabu atbalstus nav atļauts izvietot ceļu vai ielu sarkano līniju koridoros.

16.20. Izstrādājot teritorijas apbūves būvprojektus, tajos iekļaujams žoga projekts.

16.21.	Teritorijas apbūve, veicama pēc individuāli izstrādātiem būvprojektiem, respektējot vides īpatnības un veidojot vienotu arhitektonisko veidolu gan iekšējā detālplānojuma teritorijā, gan ar apkārtējo apbūvi.

16.22. Zemes vienības nav dalāmas.

17. Satiksmes infrastruktūras teritorijas (parcele Nr.10.)

17.1. Nolūki, kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves uz zemes, kas paredzēta satiksmes teritorijās (Sa), ir:

17.1.1. iela;

17.1.2. piebraucamais ceļš;

17.1.3. inženiertehniskās apgādes tīkli un būves.

17.2. Ielas projektējamas un būvējamas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

17.3. Ielu un piebrauktuvju, kā arī laukumu un ietvju klātnēm jābūt ar cietu segumu.

17.4. Inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti projektējami un būvējami atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

17.5. Zeme zem ielām, ceļiem un laukumiem ir publiska teritorija, kurā jānodrošina brīva iedzīvotāju un transporta līdzekļu pārvietošanās iespēja. Nav pieļaujama brauktuves norobežošana ar barjerām vai citām būvēm, kas ierobežotu transporta un gājēju kustību.

17.6. Zeme zem satiksmes infrastruktūras apbūves teritorijām var tikt sadalīta tikai domājamās daļās, kā visu gruntsgabalu īpašnieku kopīpašums vai arī nodota Daugavpils pilsētas pašvaldībai.

IV. Citi izmantošanas aprobežojumi (aizsargjoslas)

18. Detālplānojuma teritorijā saskaņā ar Aizsargjoslu likumu tiek nodrošinātas aizsargjoslas inženiertehniskajiem apgādes tīkliem/objektiem.

19. Ekspluatācijas aizsargjoslas noteiktas sekojoši:

19.1. Aizsargjoslas gar ielām un autoceļiem - noteiktas, lai samazinātu ielu un autoceļu negatīvo ietekmi uz vidi, nodrošinātu transporta maģistrāļu ekspluatāciju un drošību, kā arī izveidotu no apbūves brīvu joslu, kas nepieciešama ielu un autoceļu rekonstrukcijai, kā arī inženierkomunikāciju izvietošanai:

19.1.1. aizsargjoslas gar ielām atzīmētas kā sarkanās līnijas (projektēto ceļu robežas) un būvlaides (līnijas, kas nosaka attālumu no sarkanās līnijas līdz apbūvei);

19.1.2. aizsargjoslā aizliegts izvietot apbūvi, izņemot ar inženiertīklu ekspluatāciju saistītas būves.

19.2. Aizsargjoslas gar pazemes elektronisko sakaru līnijām - tiek noteiktas, lai nodrošinātu to maksimālo aizsardzību no cilvēka, dabas vai citu faktoru nevēlamas ietekmes:

19.2.1.  aizsargjoslas minimālais platums - 1m uz katru pusi no pazemes līnijas ass vai kabeļu kanalizācijas caurules ārējās malas;

19.2.2. detālplānojuma teritorijā projektējamie kabeļu kanalizācijas vadi ir izvietojami  Ventas, Robežu un Sēņu ielas sarkanajās līnijās, kur tiek nodrošināta šo komunikāciju ekspluatācija un drošība, tāpēc papildus aizsargjoslas netiek noteiktas.

19.3. Aizsargjoslas gar elektrisko tīklu kabeļu līnijām - tiek noteiktas, lai nodrošinātu elektrisko tīklu, to iekārtu un būvju ekspluatāciju un drošību:

19.3.1. aizsargjoslas platums – zemesgabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas kabeļu līnijas katrā pusē 1m attālumā no kabeļu līnijas ass;

19.3.2. projektējamās 20kV un 0,4kV elektrisko tīklu kabeļu līnijas izvietot projektējamās Robežu un Sēņu ielas sarkanajās līnijās, inženierkomunikāciju  koridoros, atbilstoši grafiskajam materiālam “ Projektējamo komunikāciju plāns un satiksmes kustības shēma  M 1: 500”.

19.4. Aizsargjoslas ap ūdensvada un kanalizācijas tīkliem - noteiktas, lai nodrošinātu šo tīklu ekspluatāciju un drošību:

19.4.1. aizsargjoslas platums – 3-5m uz katru pusi no cauruļvada ārējās malas;

19.4.2. detālplānojuma teritorijā perspektīvie projektējamie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli ir izvietojami  Robežu un Sēņu ielas sarkanajās līnijās.

19.5. Aizsargjoslas gar vidējā spiediena (P<0,4 Mpa) sadales gāzesvadiem - noteiktas, lai nodrošinātu šo tīklu ekspluatāciju un drošību:

19.5.1. aizsargjoslas platums – 1m uz katru pusi no gāzesvada ass;

19.5.2. projektējamie vidējā spiediena gāzes vadu tīkli (P<0,4 Mpa) un iekārtas ir izvietojami detalplānojuma teritorijai pieguļošās Robežu un Sēņu ielas sarkanajās līnijās.

20. Aizsargjoslu izvietojumu un apgrūtinājumu platības katram jaunizveidotajam zemes gabalam noteikt atbilstoši noteikumu grafiskajā daļā ”Apgrūtinājumu un aizsargjoslu plāns  M 1: 500”.

Domes priekšsēdētājs 	J.Lāčplēsis