Apvienotais

DARBA UZDEVUMS

Būvniecības dokumentācijas sagatavošanai un būvdarbu izpildei

Telpu grupas vienkāršotās atjaunošanas kartes tehniskās dokumentācijas izstrādei, būvdarbu veikšanai Daugavpils Stropu pamatskolas - attīstības centra guļamkorpusa nr.2 ēkā

Objekta nosaukums: Telpu grupas atjaunošana, piemērojot to riteņkrēslu lietotājiem, Daugavpils Stropu pamatskolas- attīstības centra guļamkorpusa Nr.2 ēkā

Objekta adrese: Abavas ielā 1, Daugavpils, LV-5417

Būves kadastra apzīmējums: 0500 029 3602 014

Būves lietošanas veids: 1212 – Citas īslaicīgas apmešanās ēkas

Kapitalitātes grupa: III

Virszemes stāvu skaits: 2

Pazemes stāvu skaits: 1

Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 1958

Apliecinājuma karti ēkas vai telpu grupas vienkāršotās atjaunošanas karti izstrādāt pamatojoties uz projektēšanas uzdevumu, kā arī vadoties pēc Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Nr.529 „Ēku būvnoteikumi, LBN 208-15 “Publiskas ēkas un būves”, LBN 221-15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija", LBN 261-15 „Ēku iekšējā elektroinstalācija” ievērojot citus pastāvošos Latvijas būvnormatīvus LBN, tehniskos normatīvus un standartus. Atbilstoši izstrādātās apliecinājuma kartes risinājumiem, Pretendents sagatavos detalizētu būvizmaksu tāmi atbilstoši MK noteikumu Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”, kas turpmāk būs kā neatņemams pielikums būvdarbu līgumam par ēkas iekštelpu apdares atjaunošanas būvdarbu izpildi. Izpildītājs veiks apliecinājuma kartes saskaņošanu ar pasūtītāju, citām iesaistītām institūcijām pēc nepieciešamības, sagatavos dokumentu paketi iesniegšanai Daugavpils pilsētas Būvvaldē, ieceres akcepta saņemšanai.

Apliecinājuma kartes sastāvā paredzēt:

1. Pacēlāja uzstādīšanu riteņkrēslu lietotājiem, lai nodrošinātu nokļuvi no ēkas kāpņu telpas (telpa Nr.2) uz ēkas 1. stāva koridoru (telpa Nr.7). Pati pacēlāja platforma nedrīkst būt šaurāka par 90 cm un īsāka par 1 m. Pacēlājam jābūt pielāgotam ar margām, lai tā kustības laikā būtu kur pieturēties. Jāizvēlas iespējami kompakts pacēlāja modelis, lai tā gabarīti saliktā stāvoklī neierobežotu cilvēku evakuāciju ugunsgrēka vai citas nepieciešamības gadījumā. Kāpņu pirmo un pēdējo pakāpienu marķē ar spilgtu kontrastējošu (dzeltenu vai uz gaiša fona – tumšu) ne mazāk kā 5 cm platu svītru visā kāpņu platumā. Ja evakuācijas ceļos grīdas līmeņu starpība pārsniedz 20 mm, bet durvju sliekšņiem – 25 mm, grīdas līmeņa izmaiņas vietās izbūvē slīpni, kura slīpums nav lielāks par 1:20 (5%). Pievērst uzmanību līmeņa starpībai starp telpām Nr.2 un Nr.7; nepieciešamības gadījumā paredzēt durvju bloka līmeņa nolaišanu un slīpnes izbūvi telpas Nr.7 (koridors) pusē, marķēt slīpnes perimetru ar spilgtu kontrastējošu (dzeltenu vai uz gaiša fona – tumšu) ne mazāk kā 5 cm platu svītru. Elektromontāžas darbi pēc nepieciešamības, lai nodrošinātu strāvas padevi iekārtas akumulatora uzlādēšanai, elektroinstalāciju iestrādājot rievās un ligzdās. Apmetuma atjaunošana pēc nepieciešamības.

2. Starpsienas izbūve med. bloka atdalīšanai (blokā ietilpst telpas Nr.13; 14; 15; 17; 18; 19; 20) Telpu pārplānošanas apjomos ir jāparedz starpsienas izbūvi koridorā (telpa Nr.7); jaunizbūvējamo starpsienu piestiprināt pie kolonām (blakus durvīm telpā Nr.12). Jaunizbūvējamā starpsienā ierīkot durvju bloku ar ailas brīvo platumu ≥ 900 mm. Nepieciešamības gadījuma palielināt durvju (starp telpām 13-15, 14-15, 7-15, 7-18, 18-19, 18-20) gabarītus ar ailas brīvo platumu ≥ 900 mm,  uzstādot jaunu durvju ailas pārsedzi, durvju vērtnē iebūvējot resti gaisa pieplūdei. Pārejas durvju blokus med. telpās (starp telpām 15-16, 15-17) mainīt uz jaunām, saglabājot esošo ailu platumu. Veikt apmetuma atjaunošana pēc durvju bloku nomaiņas.

3. Sanitārā mezgla telpu bloka (blokā ietilpst telpas Nr.21; 24; 25; 26) pārbūve, to piemērojot cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Lai iekārtotu sanitārā mezgla telpas atbilstoši būvnormatīva LBN 208-15 “Publiskas būves”, jāparedz:

3.1.Telpu pārplānošana sekojošā apjomā:

Jādemontē esošo starpsienu kopā ar durvju bloku starp telpām Nr.25- Nr.26, un jāizbūvē jauno starpsienu, ievērojot riteņkrēslu lietotājiem paredzēto tualetes telpas minimālo platumu (1,60m) tādejādi izveidojot jaunu sanitāro mezgla telpu (pieliekamā Nr.26 vietā) ar tajā uzstādītu klozetpodu un roku mazgātni lietotājiem ar īpašam vajadzībām. Jaunizbūvējamā starpsienā ierīkot durvju bloku ar ailas brīvo platumu ≥ 900 mm. Nepieciešamības gadījuma palielināt durvju (starp telpām 7-25) gabarītus ar ailas brīvo platumu ≥ 900 mm, uzstādot jaunu durvju ailas pārsedzi. Pārejas durvju blokus san. telpās (starp telpām 24-25, 21-25, 21-22, 21-23) mainīt uz jaunām, saglabājot esošo ailu platumu. Grīdas seguma un pamatnes izlaušana telpu Nr.25, 26 zonā, dubultās hidroizolācijas ierīkošana, pamatnes un grīdas seguma atjaunošana. Telpu (Nr.24; 25; 26) sienu apmetuma atjaunošana; jauno kabīņu (telpā Nr.24) izbūve.

3.2. Inženierkomunikācijas:

Ūdens apgādes un kanalizācijas cauruļvadu sistēmas kopā ar veidgabaliem un noslēgarmatūru izveide, t.sk. zemgrīdas un cokolstāva daļā, lai nodrošinātu jaunuzstādīto santehnisko ierīču invalīdu tualetē (klozetpods, roku mazgātne) funkcionēšanu.

3.3. Elektroinstalācija:

Esošās elektroinstalācijas demontāža, veicot starpsienu nojaukšanu. Jaunas elektroinstalācijas uzstādīšana, to iestrādājot rievās un ligzdās. Riteņkrēslu lietotājiem paredzētajā tualetes telpā paredz uzstādīt:

- Divus gaismekļus ar aizsardzības klasi IP 44;

- Vilkmes ventilatoru ar aizsardzības klasi IP 44 uzstādīšana, ievadīšana ventilācijas šahtā caur lokanajiem vai skārda gaisa vadiem, kas saistīts ar daļēju griestu apdares demontāžu- atpakaļ uzstādīšanu;

- Elektriskā roku žāvētāja uzstādīšana.

- Palīdzības pogu (1,20 m augstumā no grīdas līmeņa), ar izsaukuma signalizācijas sistēmas izvadu uz personāla pastāvīgo atrašanas vietu (precizēt uz vietas, ar atbildīgo personu).

Prasības invalīdu tualetes ierīkošanai:

- Invalīdu tualetes durvīm jābūt marķētām ar specialu marķējumu 1,60 m augstumā. Marķējuma minimālais izmērs 150 x 150 mm.

- Riteņkrēslu lietotājiem paredzētās tualetes telpas minimālais platums ir 1,6 m, bet minimālais garums – 2,2 m.

- Durvju vērtnes platumu projektē vismaz 0,9 m. Jānodrošina viegla durvju atvēršana vismaz 90o leņķī. Visā durvju platumā jābūt speciālam rokturim. Durvju vērtņu vai durvju aplodu krāsām jābūt kontrastējošā krāsā.

- Durvīm, kas atveramas mehāniski, jānodrošina rokturis pēc universālā dizaina principiem un roktura uzspiediena spēks nedrīkst būt lielāks par 1 kg.

- Invalīdu tualetei nedrīkst būt sliekšņi.

- Grīdas segumam ir jābūt gludam un neslīdošam.

- Ap visām santehniskajām iekārtām jābūt uzstādītām 2 savā starpā savienotām atbalstmargām, t.i. margām 2 līmeņos.

- Tualetes telpās klozetpodu izvieto tā, lai vienā vai abās pusēs 0,80 m platumā būtu brīva piekļuve riteņkrēslu lietotājam. Klozetpoda priekšā paredz brīvu manevrēšanas laukumu 1,50m diametrā.

- Ja invalīdu tualetes pods pieejams no vienas puses, tad sienas malā ir jābūt stacionārai atbalsta margai un paceļamai margai no otras puses 0,65-0,70 m augstumā; poda attālums no sienas ir 0,2 m

- Ja invalīdu tualetes pods ir pieejams no abām pusēm, tam jābūt aprīkotam ar paceļamām atbalsta margām 0,65-0,70 m augstumā abās pusēs podam.

- Invalīdu tualetes poda augšējās malas augstumam (bez vāka) ir jābūt 0,45-0,47 m.

- Elektrības un ūdens slēdžiem ir jābūt kontrastējošā krāsā, viegli saskatāmiem un izmantojamiem, 900 mm augstumā no grīdas līmeņa.

- Izlietnes augšmalas augstumam ir jābūt 0,80-0,85 m.

- Zem izlietnes nedrīkst atrasties skapīši un citi šķēršļi; zem izlietnes ir brīva vieta vismaz 0,7m no grīdas.

- Margai, kas atrodas aiz klozetpoda, minimālajam garumam ir jābūt 90 cm. Izlietnei ir jābūt aprīkotai ar atbalsta margām 0,75 m augstumā ap izlietnes perimetru vai izlietnes abās malās.

- Spogulim invalīdu tualetē ir jābūt vertikāli regulējam dažādos leņķos un jāatrodas 1 m augstumā.

- Invalīdu tualetē visa veida aprīkojuma krāsām jābūt kontrastējošām.

Iesniedzamās dokumentācijas kopsavilkums:

- Apliecinājuma karte ēkas vai telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai bez lietošanas veida maiņas (5. pielikums MK noteikumiem Nr.529 “Ēku būvnoteikumi”, kuras sastāvā tiks iekļautas apliecinājuma karte telpu elektroinstalācijas nomaiņai (4. pielikums MK noteikumiem Nr.573 “Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi” un apliecinājuma karte telpu iekšējo inženiertīklu nomaiņai (3. pielikums MK noteikumiem Nr.253 „Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”);

- Būvizmaksu tāme - pielikums būvdarbu līgumam;

- Darbu organizēšanas projekts.

Tehniskā dokumentācija jāsagatavo 3 (trīs) eksemplāros un 1 (viens) eksemplārs pasūtītājam CD diskā DWG un PDF formātā.

Piezīmes:

- Atjaunošanas darbi jāveic saskaņotā laikā ar pasūtītāju un būvuzņēmēju, kurš izpilda būvdarbus “ Telpu grupas atjaunošana, piemērojot to riteņkrēslu lietotājiem, Daugavpils Stropu pamatskolas- attīstības centra guļamkorpusa Nr.2 ēkā”

- Pēc pasūtītāja pieprasījuma, Pretendentam jāsniedz informācija par remontdarbos

pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs, atbilstības apliecinājums, atbilstoši MK noteikumu Nr.156 “Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” prasībām.

- Gaismekļu tehniskie parametri var tikt koriģēti, projekta dokumentācijas izstrādes laikā, veicot saskaņošanu ar Pasūtītāju.

Sastādīja:

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes būvinženieris                  _________________ V.Kalniņš

(personiskais paraksts)