IEPIRKUMA

„Jaunas lokālās katlumājas „Cēsu”, Cēsu ielā 22B, Daugavpilī būvniecība”

NOLIKUMS

1. Vispārīgā informācija un iepirkuma priekšmets

  - Pasūtītājs - pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli”                                      (turpmāk – PAS „Daugavpils siltumtīkli”), reģistrācijas Nr.41503002945, juridiskā         adrese: 18.novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401.

  - Kontaktpersonas:

- jautājumos par tehniskās specifikācijas prasībām - PAS „Daugavpils siltumtīkli” tehniskā direktora vietnieks, tel. 20044461;

- jautājumos par iepirkuma nolikumu - PAS „Daugavpils siltumtīkli” iepirkumu speciāliste, tel. 26673754.

1.3. Iepirkuma priekšmets: „Jaunas lokālās katlumājas „Cēsu”, Cēsu ielā 22B, Daugavpilī būvniecība”.

1.4. Iepirkuma identifikācijas numurs – DS/2020/1.

1.5. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, publicējot tos tīmekļvietnēs www.dsiltumtikli.lv un www.daugavpils.lv.

1.6. Pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām, piedāvājuma atbilstības pārbaudi un izvēli veiks PAS „Daugavpils siltumtīkli” Iepirkumu komisija (turpmāk - Komisija).

2. Piedāvājuma noformēšana

2.1. Piedāvājums ir jānoformē un jāiesniedz atbilstoši šā Nolikuma 2.2. - 2.9.punktu nosacījumiem.

2.2. Piedāvājumu paraksta persona ar pārstāvības tiesībām vai tās pilnvarota persona. Ja piedāvājumu parakstījusi pilnvarotā persona, piedāvājumam pievienojams pilnvaras oriģināls.

2.3. Pretendenta piedāvājumā ietilpst:

2.3.1. Licenču un/vai sertifikātu kopijas komercdarbības veikšanai Latvijas Republikā, kas atbilstoši normatīvo aktu prasībām ir nepieciešami šajā Iepirkumā noteiktās darbības veikšanai. Dokumentiem ir jābūt juridiski spēkā esošiem, atbilstoši likumam „Dokumentu juridiskā spēka likums”;

2.3.2. Pretendenta parakstītais pieteikums iepirkumam (1.pielikums);

2.3.3. Pretendenta parakstīta tehniskā specifikācija iepirkumam (2.pielikums);

2.3.4. Pretendenta parakstītais finanšu piedāvājums iepirkumam (3.pielikums);

2.3.5. Kvalifikācijas veidlapas (“Pretendenta sniegto būvniecības pakalpojumu saraksts pēdējo 5 (piecu) gadu laikā”, „Apakšuzņēmēju saraksts” un “Galvenā personāla saraksts”) (5.pielikums);

2.3.6. Apliecinājuma kartes un tāmes (8.pielikums);

2.3.7. Detalizēts piedāvāto iekārtu un izstrādājumu apraksts, norādot tajā galvenos tehniskos parametrus;

2.3.8. Darbu izpildes grafiks, skaidri norādot aktivitāšu sākuma un beigu termiņus;

2.3.9. Detalizēts piedāvāto iekārtu un izstrādājumu apraksts, norādot tajā galvenos tehniskos parametrus;

2.3.10. Pieejamo tehnisko, cilvēku, u.c resursu apraksts;

2.3.11. Vismaz 1 (viena) atsauksme par katlumājas ar jaudu vismaz 200 kW būvniecības, kā arī siltumtīklu, kanalizācijas un ūdensvada trašu (ar garumu vismaz 150 m katra) būvniecības vai pārlikšanas (rekonstrukcijas) darbiem pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (2015., 2016., 2017., 2018., 2019.gadā), kuri ir nodoti ekspluatācijā;

2.3.12. Ja Pretendents ir reģistrēts ārvalstī (ārvalstī atrodas pastāvīga                          dzīvesvieta) -  attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņas, kas apliecina, ka tam ārvalstī nav nodokļu parādu (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu), kas kopsummā pārsniedz 150,00 EUR, kā arī par to, ka Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process, tas neatrodas likvidācijas stadijā un tā saimnieciskā darbība nav apturēta;

2.3.13. Pretendenta rakstisks apliecinājums par to, ka Pretendents, tā darbinieki vai Pretendenta piedāvājumā norādītās personas nav piedalījušās kādā no iepriekšējiem šī iepirkuma posmiem, iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā un būvprojekta „Jaunas lokālās katlumājas „Cēsu”, Cēsu ielā 22B, Daugavpilī  būvniecības projekts” izstrādē;

2.3.14. Pretendenta piedāvājuma nodrošinājums 6 711,80 EUR (seši tūkstoši septiņi simti vienpadsmit eiro astoņdesmit centi) apmērā. Piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības, kurām saskaņā ar attiecīgo jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem ir tiesības nodrošināt šāda pakalpojuma sniegšanu Latvijas teritorijā. Piedāvājuma nodrošinājuma saturam ir jāatbilst Piedāvājuma nodrošinājuma paraugam (6.pielikums). Pasūtītājs vērtēs tikai Piedāvājuma nodrošinājuma atbilstību izvirzītajām prasībām.

2.3.14.1. Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

1) līdz piedāvājuma derīguma termiņam vai piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumam, kuru Pasūtītājam rakstveidā paziņojis Pretendents un Piedāvājuma nodrošinājuma izsniedzējs;

2) līdz dienai, kad Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma Līgumu saskaņā ar iepirkuma Līguma noteikumiem, iesniedz Līguma izpildes garantiju;

3)  līdz iepirkuma Līguma noslēgšanai.

2.3.14.2. Piedāvājuma nodrošinājumu Pasūtītājs atdod Pretendentiem sekojošā

kārtībā:

1) Pretendentam, ar kuru Pasūtītājs ir noslēdzis iepirkuma Līgumu - pēc

iepirkuma Līguma izpildes garantijas iesniegšanas;

2) Pārējiem Pretendentiem - pēc iepirkuma beigām;

3) Pretendentam, kurš nepiekrīt sava piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanai - pēc piedāvājuma derīguma termiņa beigām.

2.3.14.3. Piedāvājuma nodrošinājums netiek atgriezts, ja:

1) Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma  nodrošinājums;

2) Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma Līgumā paredzēto līguma nodrošinājumu;

3) Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta iepirkuma Līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

2.4. Visiem dokumentiem jābūt latviešu valodā. Gadījumā, ja piedāvājumā iekļautais dokuments ir svešvalodā, tam jāpievieno tulkojums valsts valodā, saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”, pretējā gadījumā Komisijai ir tiesības uzskatīt, ka attiecīgais dokuments nav iesniegts.

2.5.	Piedāvājuma dokumentu lapām jābūt numurētām un caurauklotām, pievienotam satura rādītājam.

2.6. Pretendents var iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu.

2.7. Visām piedāvājumā iekļautajām dokumentu kopijām jābūt apliecinātām Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

2.8. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar Iepirkuma priekšmetu, piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. Pretendentam nav tiesību pēc lēmuma par Iepirkuma uzvarētāju pieņemšanas norādīt papildus izmaksas.

2.9. Iepirkumu komisijai ir tiesības pieprasīt papildus informāciju, lai precizētu datus par iesniegtajiem Pretendentu dokumentiem un piedāvājumiem, kā arī pieprasīt Pretendentiem uzrādīt iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus.

2.10. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ Pretendentiem.

3. Prasības pretendentiem dalībai iepirkuma procedūrā

3.1. Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī apakšuzņēmēji (ja pretendents Pakalpojuma sniegšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) ir reģistrēti, licencēti vai sertificēti atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām, kā arī ir veikta profesionālā riska apdrošināšana.

3.2. Noslēdzot Iepirkuma līgumu, Pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi”. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus), kas veiks būvdarbus vai sniegs pakalpojumus, kuriem nepieciešama reģistrācija Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.

3.3. Pretendentam iepriekšējos 5 (piecos) gados (2015., 2016., 2017., 2018., 2019.gadā) ir pieredze būvdarbu veikšanā: vismaz 1 (vienas) katlumājas ar jaudu vismaz 200 kW būvniecībā, kā arī siltumtīklu, kanalizācijas un ūdensvada trašu (ar garumu vismaz 150 m katra) būvniecībā vai pārlikšanā (rekonstrukcijā). Līgumiem uz piedāvājuma iesniegšanas dienu ir jābūt izpildītiem. Lai apliecinātu pieredzi, Pretendentam jāiesniedz darbu izpildes apliecinošus dokumentus un/vai atsauksmes par svarīgāko darbu izpildi.

4. Piedāvājumu iesniegšanas vieta un termiņš

4.1. Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu līdz 2020.gada 5.marta           plkst. 10:00.

4.2. Piedāvājuma iesniegšana:

4.2.1. iesniegšanai personīgi:

18.novembra ielā 4, Daugavpilī, sekretariātā (9.kab.) darba dienās: pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 17:00,                   pārtraukums - no plkst. 12:00 līdz plkst. 12:45, piektdienās no plkst. 8:00 līdz  plkst. 16:00, pārtraukums - no plkst. 12:00 līdz plkst. 13:00,

4.2.2. pasta adrese:

PAS „Daugavpils siltumtīkli”, 18.novembra ielā 4, Daugavpilī, LV-5401.

4.3. Piedāvājums jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi Iepirkums: „Jaunas lokālās katlumājas „Cēsu”, Cēsu ielā 22B, Daugavpilī būvniecība”, neatvērt līdz 2020.gada 5.marta       plkst. 10:00. Uz aploksnes jānorāda Pretendenta nosaukums, adrese, e-pasta adrese, tālruņa un faksa numuri.

4.4. Piedāvājumi, kuri tiks iesniegti pēc 2020.gada 5.marta plkst. 10:00 netiks atvērti un tiks nosūtīti Pretendentiem atpakaļ.

4.5. Piedāvājumam jābūt spēkā ne mazāk kā 120 (viens simts divdesmit) kalendārās dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

- Finanšu piedāvājums

  - Finanšu piedāvājums ir jāsagatavo saskaņā ar šā Nolikuma 3.pielikumu „Pretendenta finanšu piedāvājums”.

  - Visām cenām jābūt norādītām eiro (EUR).

  - Finanšu piedāvājums jāparaksta šā Nolikuma 2.2.punktā paredzētajā kārtībā.

- Līguma izpildes nodrošinājums

6.1. Izpildītājam līdz Līguma izpildes uzsākšanai 10 (desmit) dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas, atbilstoši Iepirkuma nolikuma prasībām jāiesniedz Pasūtītājam Līguma izpildes nodrošinājumu  (7.pielikums) 10 (desmit) % apmērā no kopējās Līguma summas bez PVN saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (3.pielikums) un Tehnisko specifikāciju (2.pielikums).

6.2.   Līguma izpildes nodrošinājumam ir jābūt bankas garantijas vai apdrošināšanas polises oriģinālam saskaņā ar Iepirkuma nolikumā noteikto paraugu. Līguma izpildes nodrošinājumam ir jābūt saskaņotam ar Pasūtītāju un jāsatur garantētāja saistība segt līgumsodu un Pasūtītājam nodarītos zaudējumus Līguma neizpildes gadījumā.

6.3. Līguma izpildes nodrošinājums ir spēkā no tā izdošanas datuma līdz Līguma darbības termiņa beigām.

- Piedāvājumu atvēršana, vērtēšana un lēmuma pieņemšana

  - Piedāvājumu atvēršana ir atklāta. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē, kura notiks 2020.gada 5.martā plkst. 10:00 18.novembra ielā 4, Daugavpilī, PAS “Daugavpils siltumtīkli” konferenču zālē, drīkst piedalīties jebkurš interesents.

  - Attiecībā uz Pretendentu, kuram atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām un piedāvājuma izvēles kritērijiem būtu piešķiramas tiesības slēgt Līgumu, Pasūtītājs pirms lēmuma pieņemšanas par Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu šim Pretendentam, iegūstot informāciju no publiskām datubāzēm, kompetentām institūcijām, kā arī pieprasot Pretendentam iesniegt attiecīgas izziņas, pārliecinās par to, ka attiecīgais Pretendents atbilst Iepirkuma dalības nosacījumiem.

  - Pasūtītājs var izslēgt Pretendentu no turpmākās dalības Iepirkumā, ja netiek izpildītas Nolikuma prasības.

  - Par Iepirkuma uzvarētāju tiks atzīts Pretendents, kas piedāvās zemāko cenu ar nosacījumu, ka tiks izpildītas iepirkuma Nolikuma prasības.

  - Ja piedāvājumu Pasūtītājs uzskata par nepamatoti lētu, Pasūtītājs rakstveidā var pieprasīt no Pretendenta detalizētu paskaidrojumu par būtiskiem piedāvājuma nosacījumiem. Pretendentam ir pienākums sniegt skaidrojumu pieprasījumā norādītajā termiņā. Ja skaidrojums netiek iesniegts noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības Pretendentu izslēgt no turpmākās dalības Iepirkumā.

  - Ar Iepirkuma uzvarētāju tiks slēgts Līgums atbilstoši šā Nolikuma prasībām un Pretendenta piedāvājumam.

  - Pēc lēmuma pieņemšanas 3 (trīs) darba dienu laikā Iepirkumu komisija informēs visus Pretendentus par Komisijas pieņemto lēmumu rakstveidā, nododot paziņojumu Pretendentam pret parakstu vai nosūtot to pa pastu, vai arī nosūtot to elektroniski uz Pretendenta e-pasta adresi parakstītu ar drošu elektronisku parakstu.

  - Piedāvājumi, kas iesniegti pēc šajā Nolikumā norādītā termiņa, netiks atvērti un neatvērtā veidā tiks atdoti vai nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

  - Gadījumā, ja Iepirkumam tiks iesniegts tikai 1 (viens) piedāvājums, kas pilnībā atbilst Nolikuma prasībām, Pretendents, kas iesniedzis šo piedāvājumu, var tikt atzīts par Iepirkuma uzvarētāju.

  - Iepirkumu komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents rakstiski precizē vai izskaidro informāciju par savu piedāvājumu (tiktāl, lai netiktu mainīts piedāvājums un tajā ietvertā informācija pēc būtības).

  - Ja par Iepirkuma uzvarētāju atzītais Pretendents 1 (vienas) nedēļas laikā no dienas, kad tiks paziņots uzvarētājs, nenoslēgs ar Pasūtītāju līgumu, Pasūtītājs ir tiesīgs par uzvarētāju atzīt Nolikuma nosacījumiem atbilstošu cita Pretendenta piedāvājumu ar nākamo zemāko cenu un slēgt ar viņu Līgumu.

  - Gadījumā, ja piedāvājumu novērtējums būs vienāds 2 (diviem) piedāvājumiem, tad par izšķirošo piedāvājuma izvēles kritēriju būs tāds kritērijs, kas raksturo piegādātāja atbilstību sociālās aizsardzības prasībām, tai skaitā to, ka izraudzīto piedāvājumu iesniedzis piegādātājs, kas ir nacionāla līmeņa darba devēju organizācijas biedrs un ir noslēdzis koplīgumu ar arodbiedrību, kas ir nacionāla līmeņa arodbiedrības biedre (ja piedāvājumu iesniegusi personālsabiedrība vai personu apvienība, koplīgumam jābūt noslēgtam ar katru personālsabiedrības biedru un katru personu apvienības dalībnieku).

  - Būvdarbu veikšanas Līgums ar Iepirkuma uzvarētāju tiks noslēgts piedāvājuma derīguma termiņā pēc Komisijas lēmuma pieņemšanas par iepirkuma procedūras rezultātiem un akcionāru sapulces piekrišanas. Līgums tiks noslēgts, izmantojot Nolikumam pievienoto Līguma projektu (4.pielikums).

- Lēmums par iepirkuma izbeigšanu bez līguma noslēgšanas

8.1. Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par Iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu no    piedāvājumiem.

- Cita informācija

  - Saziņa (informācijas apmaiņa) starp Pasūtītāju vai Komisiju un Pretendentiem iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā rakstveidā, nododot korespondenci pret parakstu, nosūtot korespondenci pa pastu ar pasta sūtījumu vai elektroniski, parakstot to ar drošu elektronisku parakstu. Gadījumā, ja saziņas dokuments tiek nosūtīts pa faksu, to vienlaicīgi jānosūta arī pa pastu. Mutiski sniegtā informācija iepirkuma procedūras ietvaros tās dalībniekiem nav saistoša.

  - Saziņas dokumentu ar atbildi uz Pretendenta jautājumiem Pasūtītājs publicē savā mājaslapā www.dsiltumtikli.lv un pilsētas domes mājaslapā www.daugavpils.lv un tas uzskatāms par saņemtu publicēšanas brīdī.

  - Papildus informāciju ieinteresētais Pretendents var pieprasīt ne vēlāk kā 8 (astoņas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Pretendents saziņas dokumentus nosūta uz Pasūtītāja e-pasta                                                adresi: dsiltumtikli@apollo.lv vai Pasūtītāja pasta adresi: PAS „Daugavpils siltumtīkli”, 18.novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401. Faksa numurs: 654 07555.

  - Saziņas dokumentā jānorāda iepirkuma nosaukumu un identifikācijas numuru.

  - Ja Pasūtītājs veic grozījumus iepirkuma dokumentos, tas ievieto informāciju par grozījumiem savā mājaslapā www.dsiltumtikli.lv un pilsētas domes mājaslapā www.daugavpils.lv, kurā ir pieejami šie dokumenti.

  - Pasūtītājs publicē Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā Paziņojumu par iepirkumu, Paziņojumu par grozījumiem iepirkumā (ja tādi ir veikti), Paziņojumu par rezultātiem iepirkumā.

1.pielikums

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„Jaunas lokālās katlumājas „Cēsu”, Cēsu ielā 22B, Daugavpilī  būvniecība”

- Pretendents:

  - Pretendenta nosaukums.

  - Rekvizīti.

- Kontaktpersona

| Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Tālrunis, fakss |  |
| Adrese |  |
| e-pasts |  |

- Ar šī piedāvājuma iesniegšanu       ___________________:

Pretendenta nosaukums

  - piesakās piedalīties iepirkumā „Jaunas lokālās katlumājas „Cēsu”, Cēsu ielā 22B, Daugavpilī  būvniecība”;

  - apliecina, ka uz Pretendentu neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma (turpmāk - SPSIL) 48.panta pirmās daļas 2. un 3.punktā  noteiktie izslēgšanas nosacījumi;

  - apliecina to, ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas;

  - apņemas ievērot Iepirkuma nosacījumus;

  - apliecina to, ka nodrošinās garantijas termiņu cauruļvadiem un cauruļvadu elementiem, kā arī veiktajiem darbiem 60 (sešdesmit) mēneši, bet iekārtām – 24 (divdesmit četri) mēneši;

  - apliecina to, ka ir iepazinušies ar Iepirkuma nolikumu un ka piedāvātā cena ir galīga un netiks grozīta Līguma izpildes laikā;

  - apliecina to, ka piekrīt slēgt Līgumu iepirkuma nolikuma 4.pielikumā noteiktajā redakcijā;

  - apliecina, ka Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā būs pietiekoši finanšu līdzekļi Līguma izpildei un priekšapmaksa nebūs nepieciešama.

- Ja mūsu piedāvājums tiks pieņemts, mēs apņemamies Līguma izpildi uzsākt ar Līguma noslēgšanas brīdi un veikt tā izpildi līdz tā izpildes nosacījumos noteiktam termiņam.

Vārds, uzvārds, amats	____________________________________

Paraksts			____________________________________

Datums			____________________________________

*Paraksta pretendenta paraksta tiesīgā persona vai pretendenta pilnvarotā persona

2.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA IEPIRKUMAM

„Jaunas lokālās katlumājas „Cēsu”, Cēsu ielā 22B, Daugavpilī  būvniecība”

| 1. | Tehniskā uzdevuma priekšmets |
| --- | --- |
| 1.1. | Veikt visus moduļa katlumājas izgatavošanas, iekārtu ierīču piegādes, uzstādīšanas, tehnoloģisko pieslēgumu un iekārtu apsaites darbus, kā arī nepieciešamos būvdarbus, t.sk. siltumtrases, ūdensvada, kanalizācijas tīklu būvniecību, saskaņā ar būvprojektu: ,,Jaunās lokālās katlumājas ,,Cēsu”, Cēsu ielā 22B, Daugavpilī, būvniecības projekts’’. |
| 1.1.1. | - Būvprojektā: ,,Jaunās lokālās katlumājas ,,Cēsu”, Cēsu ielā 22B, Daugavpilī, būvniecības projekts’’ sadaļā GAT (Gāzes apgāds ārējie tīkli) paredzētie darbi, t.i. dabas gāzes sadales un pievada gāzes vada būvniecība, tiks veikti atsevišķā gāzes vadu būvniecības projektā. |
| 1.1.2. | - Realizējot būvprojektu: ,,Jaunās lokālās katlumājas ,,Cēsu”, Cēsu ielā 22B, Daugavpilī, būvniecības projekts’’, saistībā ar gāzes apgādi, pretendentam ir jāparedz iekšējā gāzes vada izbūve, drošības, noslēgvārstu un dabasgāzes komercskaitītāja uzstādīšana, pieslēgšana pie gāzes pievadvada un nodošana ekspluatācijā. |
| 1.2. | Saskaņā ar esošo būvprojektu: ,,Jaunās lokālās katlumājas ,,Cēsu”, Cēsu ielā 22B, Daugavpilī, būvniecības projekts”, sagatavot un iesniegt Daugavpils būvvalde nepieciešamos dokumentus būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei un tikai tad veikt nepieciešamos būvdarbus. |
| 1.3. | Pirms konteinera izgatavošanas, iekārtu, ierīču iegādes un uzstādīšanas obligāti saskaņot ar Pasūtītāju visas piedāvātās (t.sk. analogiskās) iekārtas, iesniedzot Pasūtītājam nepieciešamo tehnisko dokumentāciju valsts valodā. |
| 1.4. | Veikt katlumājas iekārtu, ierīču un siltumtīklu, ūdensvada tīklu cauruļvadu hidraulisko pārbaudi, metroloģisko pārbaudi, veikt nepieciešamo avārijas signalizācijas, apsardzes signalizācijas un videonovērošanas sistēmu montāžu un izmēģinājumu. |
| 1.5. | Paredzēt katlumājas pilnu automatizāciju un dispečerizāciju, ieskaitot attālinātu vadību no PAS “Daugavpils siltumtīkli” dispečervadības telpas 18.novembra ielā 2, Daugavpilī. |
| 1.6. | Temperatūru grafiks turpgaitas un atgaitas siltumtīklu cauruļvados uz PAS „Daugavpils siltumtīkli” piederības robežas (Pielikums Nr.1). |
| 1.7. | Veikt cauruļvadu viengabalainuma avārijas signalizācijas sistēmas montāžu un izmēģinājumu. |
| 1.8. | Veikt samontēto cauruļvadu hidrauliskās pārbaudes saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem. |
| 1.9. | Veikt jauno cauruļvadu šķērssalaides metināto savienojumu ultraskaņas vai radiografisko kontroli 100% apjomā. |
| 1.10. | Pēc celtniecības-montāžas darbu pabeigšanas veikt blakusesošās teritorijas labiekārtošanu saskaņā ar tehnisko projektu nosacījumiem. |
| 1.11. | Savlaicīgi pirms siltumtrases izbūves darbu veikšanas un pieslēgšanās patērētājiem Pretendents sniedz rakstisku informāciju dzīvojamo māju apsaimniekotājam SIA ,,Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmumam” par nepieciešamo spiediena regulatoru uzstādīšanu, norādot to marku un rekomendējamo to uzstādīšanas vietu, kas nodrošinās siltumtīklu tehniski pareizu ekspluataciju. |
| 1.12. | Celtniecības, montāžas, izmēģinājumu atsevišķu posmu sākumu un nobeigumus saskaņot ar PAS “Daugavpils siltumtīkli” atbildīgajiem dienestiem. |
| 2. | Speciālie nosacījumi |
| 2.1. | Gadījumā, ja tehniskie projekti paredz konkrētā ražotāja materiālus vai iekārtas, Pretendents var piedāvāt cita ražotāja ekvivalentas preces, materiālus vai iekārtas, ja to tehniskā specifikācija ir ekvivalenta. |
| 2.2. | Pretendentam kopā ar savu piedāvājumu ir jāiesniedz plānoto darbu izpildes darba grafiks, piedāvāto iekārtu aprakstu un tehniskās specifikācijas, pieejamo tehnisko, cilvēku u.c. resursu aprakstu. Sagatavojot darbu izpildes grafiku, skaidri norādīt aktivitāšu sākuma un beigu termiņus. |
| 2.3. | Uzņēmējs sagatavo un nodod Pasūtītājam izpilddokumentāciju: - Divus oriģinālus eksemplārus un vienu oriģināla kopiju papīra veidā; - Vienu eksemplāru ierakstītu uz elektroniska datu nesēja USB atmiņu kartē. Izpilddokumentācijas USB atmiņu kartē jāiekļauj: - visi.dwg (AutoCad), .doc (Word), .pdf (Adobe Reader) vai citas izpilddokumentācijas izstradē izmantotās programmatūras dokumenti; - visi rasējumi (AutoCad vai cita izmantotā programmnodrošinājuma) .pdf (Adobe Reader) formātā. Elektroniskos dokumentus sagatavot tā, lai tos būtu iespējams importēt bez papildus apstrādes uz SAP PM moduli ar mērķi izmantot to datorizētā apkopes vadības sistēmā (CMMS). Izpilddokumentācijā iekļaut veikto darbu aprakstu, kurā norādīts faktiski veikto darbu apjoms, to izpildes laiks, kā arī dokumentācijas iesniegšanas datums. Veikto darbu aprakstā jāiekļauj sertificēta darbu veicēja un visu Pasūtītāja atbildīgo personu, autoruzrauga un būvuzrauga saskaņojumus. |
| 2.4. | Pēc katlumājas iekārtu montāžas un ieregulēšanas darbu pabeigšanas veikt režīmu izmēģinājumu darbus ar atskaites sagatavošanu un režīmu kartes izstrādāšanu; |
| 2.5. | Nodrošināt siltumtrases izpilddokumentāciju sekojošā apjomā: - Pamatiekārtu un palīgiekārtu pases; - Katlumājas pieņemšanas-nodošanas akts; - Katlumājas tehnoloģiskā shēma; - Katlumājas elektriskās principiālās shēmas; - Pamatiekārtu un palīgiekārtu aizsardzību un signalizāciju nostādņu kartes; - Pamatiekārtu režīmu kartes; - Pamatiekārtu un palīgiekārtu ekspluatācijas instrukcijas valsts valodā; - Sertifikāti un izmantoto iekārtu, ierīču un materiālu atbilstības deklarāciju kopijas oriģinālvalodā.; - Izpilddokumentācijas pilnu komplektu saskaņot ar Pasūtītāju un nodot termiņā, kas norādīts darbu izpildes laika grafikā. |
| 2.6. | Izpildītājs nodrošina Pasūtītāja personāla apmācību, iesniedz visas tehniskās ekspluatācijas instrukcijas tulkotas valsts valodā, sagatavo un iesniedz visu nepieciešamo iekārtu ekspluatācijas dokumentāciju, shēmas, aprakstus. |
| 2.7. | Nodrošināt siltumtrases izpilddokumentāciju sekojošā apjomā: - Siltumtrases pase; - Siltumtrases pieņemšanas-nodošanas akts; - Siltumtrases ģenerālplāns; - Siltumtrases garenprofils, siltumtrases griezumi; - Metināšanas šuvju shēma; - Uzraudzības signalizācijas shēma, avārijas signalizācijas montāžas kvalitātes pārbaudes akts, uzraudzības signalizācijas pieņemšanas akts; - Siltumkameru, mezglu shēmas un griezumi; - Metinātāju sertifikātu kopijas; - Segto darbu akti; - Sertifikāti un izmantoto materiālu atbilstības deklarāciju kopijas oriģinālvalodā. - Izpilddokumentācijas pilnu komplektu saskaņot ar Pasūtītāju un nodot termiņā, kas norādīts darbu izpildes laika grafikā. |
| 3. | Citi nosacījumi |
| 3.1. | Iekārtām jābūt СЄ sertifikātam. Piedāvājumā pievienot iekārtu atbilstības novērtēšanas dokumentus: ES apstiprinājuma sertifikāta kopiju un atbilstības deklarācijas kopiju. |
| 3.2. | Materiāli, izstrādājumi un iekārtu siltumizolācijas konstrukcijas nedrīkst saturēt azbestu. Cauruļvadiem un gāzejām jābūt metāla apvalkā. |
| 3.3. | Visiem galvenajiem tehniskajiem risinājumiem jābūt rakstiski saskaņotiem ar PAS "Daugavpils siltumtīkli". |
| 3.4. | Saskaņot Darbu veikšanas projektu ar visiem ieinteresētajiem dienestiem, zemes un ēku īpašniekiem. Saskaņot ceļu, piebrauktuvju slēgšanas laiku un materiālu izkraušanas vietas. Saskaņoto Darbu veikšanas projektu iesniegt Pasūtītājam. |
| 3.5. | Pretendents saviem spēkiem nodrošina visu nepieciešamo saskaņošanu ar visām organizācijām, kā arī objekta nodošanu ekspluatācijā. |
| 3.6. | Darbu izpildes termiņš: Katlumājas uzstādīšanas, komunikāciju pieslēgšanai , t.sk. siltumtrases, ūdensvada, kanalizācijas montāžas darbiem un paterētāju pieslēgšanai jābūt pabeigtai līdz 2020.gada 1.augustam. Katlumājas palaišanas-ieregulēšanas darbus un Objekta nodošanu ekspluatācijā veikt līdz 2020.gada 15.oktobrim. |
| 3.7. | Pretendentam savā Piedāvājumā jāiekļauj detalizēts piedāvāto iekārtu un izstrādājumu apraksts, norādot tajā galvenos tehniskos parametrus, kas ļautu izvērtēt piedāvājuma atbilstību būvprojektam un tehniskās specifikācijas prasībām. |
| 3.8. | Iesniedzamā piedāvājuma derīguma termiņš: 120 kalendāra dienas. |
| 3.9. | Kopā ar piedāvājumu Pretendents iesniedz vismaz 1 (vienu) atsauksmi par katlumājas ar jaudu vismaz 200 kW būvniecības, kā arī siltumtīklu, kanalizācijas un ūdensvada trašu (ar garumu vismaz 150m katra) būvniecības vai pārlikšanas (rekonstrukcijas) darbiem pēdējo 5 gadu laikā (2015., 2016., 2017., 2018.g., 2019.g.), kuri ir nodoti ekspluatācijā. |
| 3.10. | Minimālais garantijas termiņš iekārtām ir 24 (divdesmit četri) mēneši un cauruļvadiem un cauruļvadu elementiem, kā arī veiktajiem būvdarbiem ir 60 (sešdesmit) mēneši no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža. |
| 3.11. | Veikt visu būvgružu, t.sk. demontēto elementu, izvešanu un utilizāciju. |

Tehniskās specifikācijas Pielikums Nr.1

Vārds, uzvārds, amats	____________________________________

Paraksts			____________________________________

Datums			____________________________________

*Paraksta pretendenta paraksta tiesīgā persona vai pretendenta pilnvarotā persona

3.pielikums

Pretendenta finanŠu piedāvājums

IEPIRKUMAM

„Jaunas lokālās katlumājas „Cēsu”, Cēsu ielā 22B, Daugavpilī būvniecība”

| Nosaukums | Cena EUR bez PVN |
| --- | --- |
| Jaunas lokālās katlumājas „Cēsu”, Cēsu ielā 22B, Daugavpilī būvniecība |  |

Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 120 (viens simts divdesmit) dienas no datuma, kas ir noteikts kā Iepirkuma procedūras piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš.

Mēs saprotam, ka Jums nav pienākums pieņemt lētāko piedāvājumu vai vispār kādu no piedāvājumiem, kuru Jūs saņemsiet.

Vārds, uzvārds, amats	____________________________________

Paraksts			____________________________________

Datums			____________________________________

*Paraksta pretendenta persona ar pārstāvības tiesībām vai pretendenta pilnvarotā persona

4.pielikums

Līgums Nr. ____________

(projekts)

Daugavpilī,                                                                        2020.gada ___.__________

Pašvaldības akciju sabiedrība “Daugavpils siltumtīkli”, vienotais reģistrācijas             Nr. 41503002945, tās valdes locekļa/les _________________________ personā, kurš/a rīkojas uz Statūtu  pamata, turpmāk – PASŪTĪTĀJS, no vienas puses, un

__________________________________________, vienotais reģistrācijas                   Nr. ___________, tās ____________________ personā, kura/š rīkojas uz __________ pamata, turpmāk – IZPILDĪTĀJS, no otras puses, bet abi kopā tekstā PUSES, pamatojoties uz iepirkuma „Jaunas lokālās katlumājas „Cēsu”, Cēsu ielā 22B, Daugavpilī būvniecība”,       ID Nr. DS/2020/1, rezultātiem, noslēdza šo Līgumu par sekojošo:

1.  Līguma priekšmets

  - IZPILDĪTĀJS apņemas veikt lokālās katlumājas „Cēsu”, Cēsu ielā 22B, Daugavpilī  būvniecību saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums), bet PASŪTĪTĀJS apņemas apmaksāt norādītos darbus (turpmāk – DARBI vai BŪVDARBI) saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (2.pielikums).

  - BŪVDARBI sevī ietver visus šajā Līgumā un Tehniskajā specifikācijā (1.pielikums) noteiktos būvdarbus, būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamo materiālu un iekārtu iegādi, piegādi, ieregulēšanu, palaišanu un nodošanu PASŪTĪTĀJAM, izpilddokumentācijas un citas dokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kuras izriet no šī Līguma un normatīvo aktu prasībām.

  - Attiecībā uz papildu darbiem, kas sākotnēji iepirkuma dokumentācijā nebija paredzēti, nepieciešamības gadījumā, atbilstoši to līgumcenai, tiks veikts iepirkums vai tirgus izpēte.

  - Iepirkuma Līguma grozījumi ir pieļaujami, ja iepirkuma Līguma grozījumu vērtība, ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu, vienlaikus nesasniedz                                15 (piecpadsmit) procentus no sākotnējās iepirkuma Līguma līgumcenas BŪVDARBU Līguma gadījumā.

2. Darbu izpildes termiņi

2.1.  BŪVDARBU izpildes termiņš (saskaņā ar DARBU izpildes grafiku, kurš ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa (3.pielikums)):

- katlumājas uzstādīšanai, komunikāciju pieslēgšanai, tajā skaitā siltumtrases, ūdensvada, kanalizācijas montāžas darbiem un patērētāju pieslēgšanai, jābūt pabeigtai līdz 2020.gada 1.augustam;

- katlumājas palaišanas-ieregulēšanas darbus un Objekta nodošanu ekspluatācijā jāveic līdz 2020.gada 15.oktobrim.

2.2. Pirms DARBU uzsākšanas IZPILDĪTĀJAM jāsaņem no PASŪTĪTĀJA rakstiska atļauja uzsākt DARBUS.

2.3. Līguma izpildes laikā, PUSĒM vienojoties, ir iespējams tehnoloģiskais pārtraukums gadījumā, ja veicot BŪVDARBUS būs nepieciešams veikt papildus darbus vai būs nepieciešams laiks iekārtu ieregulēšanai. Šādā gadījumā Līguma izpildes termiņš tiek pagarināts par attiecīgo dienu skaitu, kad ir iestājušies un pastāvējuši apstākļi, kuru dēļ ir iestājies tehnoloģiskais pārtraukums. Tehnoloģiskais pārtraukums iestājas tikai tādā gadījumā, kad tas ir nepieciešams šī Līguma izpildei tā izpildes laikā.

2.4. Gadījumā, ja BŪVDARBU veikšanas laikā rodas neparedzamie un no PUSĒM neatkarīgi apstākļi vai tiek konstatēti būtiskie šķēršļi, kuri kavē BŪVDARBU izpildi, pēc PUŠU savstarpējas vienošanās BŪVDARBU izpildes termiņi var tikt pagarināti. Līguma izpildes termiņa pagarinājumu aprēķina tikai un vienīgi uz to laika posmu, kurā eksistē iepriekšminētie apstākļi vai šķēršļi.

2.5. Pats par sevi termiņa pagarinājums nemaina citus Līguma nosacījumus un jebkurā gadījumā IZPILDĪTĀJAM ir pienākums pildīt visas tās Līguma saistības, kas kavējošam apstāklim pastāvot ir iespējamas un ciktāl tās ir iespējamas. BŪVDARBU veicēja izdevumu (apdrošināšana, būvobjekta uzturēšana u.c.) nasta sakarā ar termiņa pagarinājumu gulstas uz IZPILDĪTĀJU.

3. Līguma summa un norēķinu kārtība

3.1. Kopējā Līguma summa sastāda ______,____ EUR (_________________ eiro ___ centi) bez PVN (PVN piemērojams saskaņā ar normatīvajiem aktiem) saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (2.pielikums), kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.

3.2. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības līdz katra mēneša 5. (piektajam) datumam iesniegt PASŪTĪTĀJAM rēķinu par iepriekšējā mēnesī faktiski veiktajiem DARBIEM.

  - PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJA rēķinā norādīto summu par DARBU veikšanu pārskaita uz IZPILDĪTĀJA šajā Līgumā norādīto bankas norēķinu kontu 20 (divdesmit) dienu laikā, ja ir iestājušies visi zemāk minētie nosacījumi:

    - PUSES ir parakstījušas aktu par izpildīto DARBU apjomu;

    - IZPILDĪTĀJS ir iesniedzis PASŪTĪTĀJAM rēķinu.

  - Gala norēķins par IZPILDĪTĀJA izpildītiem DARBIEM paredzēts 20 (divdesmit) bankas darba dienu laikā, skaitot no datuma, kad Būvvaldē parakstīts akts par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā, un rēķina iesniegšanas.

  - Nekvalitatīvi vai Līguma pielikumiem neatbilstoši veiktie DARBI netiek akceptēti un apmaksāti līdz defektu novēršanai.

4. Pasūtītāja pienākumi

  - Līdz DARBU uzsākšanai PASŪTĪTĀJS apņemas veikt pasākumus, kas nepieciešami IZPILDĪTĀJAM DARBU veikšanai, nodrošināt IZPILDĪTĀJA personālam savlaicīgu un brīvu piekļūšanu šajā Līgumā paredzēto DARBU veikšanas zonā, savlaicīgi likvidēt avārijas ārpus IZPILDĪTĀJA darbības zonas, kuras liedz normāli izpildīt DARBUS. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības atteikties no DARBU uzsākšanas vai apturēt to izpildi, ja DARBU izpildei nepieciešamie nosacījumi neatbilst IZPILDĪTĀJA prasībām.

  - Gadījumā, ja DARBI tiek apturēti PASŪTĪTĀJA vainas dēļ, PASŪTĪTĀJS uzņemas pilnu atbildību par DARBU apturēšanas iemesliem. Šajā gadījumā PASŪTĪTĀJS apņemas veikt visus pasākumus, kas nepieciešami DARBU atsākšanai saskaņā ar šī Līguma noteikumiem. Tādā gadījumā IZPILDĪTĀJAM ir tiesības pagarināt DARBU izpildes termiņu uz laiku, kas būs nepieciešams DARBU apturošo problēmu novēršanai.

  - Laikā, kad IZPILDĪTĀJS veic DARBUS, PASŪTĪTĀJS apņemas pēc IZPILDĪTĀJA pieprasījuma sniegt IZPILDĪTĀJAM nepieciešamo informāciju un dokumentāciju, kura nepieciešama šajā Līgumā noteikto DARBU veikšanai.

  - PASŪTĪTĀJS šajā Līgumā noteiktajā kārtībā apņemas pieņemt no IZPILDĪTĀJA izpildītos DARBUS un apmaksāt tos Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā.

  - Ja Līgums tiek priekšlaicīgi lauzts pēc PASŪTĪTĀJA iniciatīvas, PASŪTĪTĀJS norēķinās ar izpildītāju par faktiski izpildītajiem DARBIEM.

  - PASŪTĪTĀJS apņemas nodrošināt IZPILDĪTĀJA izmantojamo iekārtu, instrumentu un DARBU veikšanai paredzēto materiālu pagaidu glabāšanu telpās.

  - PASŪTĪTĀJA nozīmēts pārstāvis veic pastāvīgu IZPILDĪTĀJA veikto DARBU kvalitātes kontroli.

  - PASŪTĪTĀJS apņemas izskatīt visus IZPILDĪTĀJA iesniegumus un priekšlikumus, pieņemt lēmumus, darot tos zināmus IZPILDĪTĀJAM.

  - Pēc BŪVDARBU pieņemšanas PASŪTĪTĀJS pilnā apjomā uzņemas atbildību par iekārtu saglabāšanu, kā arī par Objekta ekspluatācijas noteikumu ievērošanu.

- 5. IZPILDĪTĀJA pienākumi

  - Veikt BŪVDARBUS kvalitatīvi, ievērojot Tehniskajā specifikācijā (1.pielikums) minētās prasības un apjomus, saskaņot BŪVDARBU veikšanas grafiku.

  - IZPILDĪTĀJS apņemas šajā Līgumā noteiktā termiņā veikt DARBUS pilnā apjomā un pienācīgā kvalitātē, kā arī bez papildus apmaksas novērst DARBU veikšanas laikā pieļautos  trūkumus un defektus, kurus konstatē PASŪTĪTĀJS.

  - IZPILDĪTĀJAM, veicot DARBUS PASŪTĪTĀJA objektā, ir pienākums ievērot drošības tehnikas, darba drošības, ugunsdrošības noteikumus, kā arī citus Latvijas Republikas un PASŪTĪTĀJA objektā darbojošos normatīvos aktus, kuri reglamentē šādu DARBU veikšanu.

  - IZPILDĪTĀJS ir pilnā mērā materiāli atbildīgs par PASŪTĪTĀJAM vai trešajai personai nodarītajiem zaudējumiem sakarā ar to, ka nav savlaicīgi un pienācīgā kvalitātē veicis DARBUS, kā arī pieļāvis trūkumus un defektus, kā arī saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem apņemas novērst pieļautos trūkumus un defektus par saviem līdzekļiem.

  - IZPILDĪTĀJS nav tiesīgs bez saskaņošanas ar PASŪTĪTĀJU veikt piedāvājumā norādītā personāla un/vai apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus vai papildus personālu iepirkuma Līguma izpildē. Piedāvājumā norādītā personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņa pieļaujama, ja piedāvātais personāls atbilst iepirkuma procedūras dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam ir vismaz tāda pati kvalifikācija un pieredze kā personālam, kas tika vērtēts piedāvājumā. Gadījumā, ja šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem, PASŪTĪTĀJS nepiekrīt jauna personāla un/vai apakšuzņēmēja piesaistei.

  - PASŪTĪTĀJS pieņem lēmumu atļaut vai atteikt IZPILDĪTĀJA personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju piesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

  - IZPILDĪTĀJS veic BŪVDARBUS ar savu (īpašumā vai lietošanā esošu) aprīkojumu, transportu, materiāliem vai citiem nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem.

  - IZPILDĪTĀJS uztur terminētus dokumentus (nodrošinājumi, apdrošināšanas utt.) spēkā visā Līguma darbības laikā. Ja dokumenta derīguma termiņš beidzas Līguma darbības laikā, IZPILDĪTĀJS 5 (piecas) dienas pirms dokumenta derīguma termiņa beigu datuma, iesniedz PASŪTĪTĀJAM dokumentu ar pagarināto derīguma termiņu.

  - Uz sava rēķina nodrošināt būvmateriālu, būvizstrādājumu, aprīkojuma un izpildīto darbu apsardzi visā Līguma darbības laikā, uzņemoties pilnu materiālo atbildību par Objektā un tam pieguļošajā teritorijā esošajām materiālajām vērtībām līdz Objekta nodošanai ekspluatācijā.

  - Ne vēlāk kā BŪVDARBU pabeigšanas dienā veikt visu būvgružu izvešanu un teritorijas sakārtošanu, tajā skaitā atbrīvojot to no IZPILDĪTĀJAM un apakšuzņēmējam piederošiem darba rīkiem un inventāra.

  - Rakstveidā nekavējoties informēt PASŪTĪTĀJU, Projekta vadītāju un Projekta Būvuzraugu par visiem apstākļiem, kas atklājušies BŪVDARBU izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt BŪVDARBU izpildi.

  - IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs izbeigt DARBU veikšanu, ja PASŪTĪTĀJS nepilda savus pienākumus atbilstoši šī Līguma nosacījumiem, 3 (trīs) darba dienas iepriekš brīdinot par to PASŪTĪTĀJU.

  - IZPILDĪTĀJS apņemas pirms DARBU uzsākšanas iespējami īsākā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā iesniegt PASŪTĪTĀJAM Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi par IZPILDĪTĀJA civiltiesisko atbildību, kuru IZPILDĪTĀJS apņemas uzturēt spēkā visā Līguma darbības laikā. Ja IZPILDĪTĀJS noteiktajā termiņā neiesniegs PASŪTĪTĀJAM Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi, Līgums automātiski zaudē spēku, it kā tas nebūtu noslēgts IZPILDĪTĀJA vainas dēļ.

6. Līguma izpildes nodrošinājums

6.1. IZPILDĪTĀJAM 10 (desmit) dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas atbilstoši Iepirkuma nolikuma prasībām jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM Līguma izpildes nodrošinājumu 10 % (desmit procentu) apmērā no kopējās Līguma summas bez PVN saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (2.pielikums).

6.2.  Līguma izpildes nodrošinājumam ir jābūt bankas garantijas vai apdrošināšanas polises oriģināla veidā saskaņā ar Iepirkuma nolikumā noteikto paraugu. Līguma izpildes nodrošinājumam ir jābūt saskaņotam ar PASŪTĪTĀJU un jāsatur garantētāja saistība segt līgumsodu un PASŪTĪTĀJAM nodarītos zaudējumus Līguma neizpildes gadījumā.

6.3. Līguma izpildes nodrošinājums ir spēkā no tā izdošanas datuma un līdz Līguma darbības termiņa beigām.

6.4. Ja IZPILDĪTĀJS 2 (divu) nedēļu laikā no Līguma noslēgšanas dienas neiesniedz Līguma izpildes nodrošinājumu, Līgums automātiski zaudē spēku, it kā tas nebūtu noslēgts IZPILDĪTĀJA vainas dēļ.

- 7. DARBU nodošanas – pieņemšanas kārtība un Objekta nodošana ekspluatācijā

  - Izpildītie DARBI tiek nodoti PASŪTĪTĀJAM ar nodošanas - pieņemšanas aktu, kas tiek sastādīts 2 (divos) eksemplāros un iesniegts PASŪTĪTĀJAM parakstīšanai.

  - Pēc katra nozīmīga konstrukcijas elementa vai segto darbu pabeigšanas saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas būvnormatīviem, IZPILDĪTĀJS veic to uzrādīšanu un nodošanu PASŪTĪTĀJAM, par ko tiek sastādīts segto darbu akts.

  - Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJS ir konstatējis nozīmīga konstrukcijas elementa vai segto darbu neatbilstību tehniskajai specifikācijai, kā arī, ja IZPILDĪTĀJS nav pieaicinājis PASŪTĪTĀJU šādu darbu pārbaudē, visus izdevumus sakarā ar neatbilstības novēršanu sedz IZPILDĪTĀJS.

  - PASŪTĪTĀJAM ir tiesības atteikties no BŪVDARBU pieņemšanas, ja BŪVDARBU pieņemšanas procesā tiek konstatēti kvalitātes trūkumi, paveikto BŪVDARBU neatbilstība šī Līguma noteikumiem vai Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Pēc attiecīgo trūkumu novēršanas IZPILDĪTĀJS atkārtoti veic BŪVDARBU nodošanu PASŪTĪTĀJAM. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darba dienu laikā pēc akta par izpildītajiem BŪVDARBIEM saņemšanas pārbauda izpildīto BŪVDARBU apjomu un kvalitāti, kā arī BŪVDARBU izpildes dokumentāciju un paraksta aktu vai noformē rakstveida motivētu atteikumu BŪVDARBUS pieņemt, uzrādot tajā BŪVDARBUS, kas jāizpilda līdz galam vai novēršamos izpildīto BŪVDARBU trūkumus, norādot to izpildes/novēršanas termiņus.

  - BŪVDARBU pieņemšanas laikā konstatēto defektu novēršana neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no atbildības par BŪVDARBU kalendārā grafika neievērošanu.

  - Paveikto BŪVDARBU nodošanai PUSES izveido Darba komisiju, kuras sastāvā ietilpst Projekta vadītājs, Projekta būvinženieris, IZPILDĪTĀJA pārstāvis, Būvuzraugs, Autoruzraugs. Darba komisija pārbauda izpildīto BŪVDARBU apjomu un kvalitāti un sastāda nodošanas – pieņemšanas aktu, ko paraksta visi Darba komisijas locekļi un apstiprina PASŪTĪTĀJS. Jebkurš no Darba komisijas locekļiem ir tiesīgs neparakstīt                            nodošanas – pieņemšanas aktu, tam pievienojot rakstisku motivētu atteikšanos no BŪVDARBU pieņemšanas.

  - Nepieciešamības gadījumā PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs noteikt jebkura risinājuma ekspertīzi, pieaicinot neatkarīgus ekspertus. Ekspertīzes izdevumus sedz PASŪTĪTĀJS, izņemot gadījumus, kad ekspertīzes rezultātā tiek konstatēti trūkumi vai nepilnības, kas radušies IZPILDĪTĀJA vainas, nolaidības vai neuzmanības dēļ. Šādā gadījumā ekspertīzes izdevumus sedz IZPILDĪTĀJS.

  - Objekts no IZPILDĪTĀJA ir pieņemts ar brīdi, kad ir parakstīts akts par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā, kas kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Ja Objekts kopumā netiek pieņemts ekspluatācijā, tad IZPILDĪTĀJS par saviem līdzekļiem un ar saviem spēkiem novērš konstatētos trūkumus vai defektus, sastādot un parakstot aktu ar PASŪTĪTĀJU par trūkumu vai defektu novēršanas termiņiem. Pēc trūkumu novēršanas tiek veikta atkārtota Objekta nodošana ekspluatācijā.

  - DARBU pirmstermiņa izpildes gadījumā PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs pieņemt izpildītos DARBUS un apmaksāt tos saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.

8. Garantijas

8.1. Garantijas termiņš cauruļvadiem un cauruļvadu elementiem, kā arī IZPILDĪTĀJA veiktajiem DARBIEM ir 60 (sešdesmit) mēneši, bet iekārtām – 24 (divdesmit četri) mēneši, skaitot no izpildīto DARBU nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, ar nosacījumu, ka PASŪTĪTĀJS ievēro ekspluatācijas noteikumus.

8.2. Ja IZPILDĪTĀJS garantijas termiņā atsakās novērst konstatētos defektus vai nenovērš tos noteiktajā termiņā, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības šo darbu veikšanu uz IZPILDĪTĀJA rēķina uzdot trešajai personai.

8.3. Pēc DARBU pabeigšanas IZPILDĪTĀJS iesniedz izpildīto DARBU garantijas laika nodrošinājumu/apdrošinājumu 10 (desmit) % apmērā no līgumcenas.

9. Force Majeure

9.1.  PUSES nav pakļautas zaudējumu atlīdzībai vai Līguma atcēlumam saistību neizpildes gadījumā tieši tādā apjomā, kādā Līguma izpilde ir nokavēta Force Majeure gadījumā. Šī panta noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad Force Majeure ir radušies jau pēc tam, kad attiecīgā PUSE ir nokavējusi saistību izpildi.

9.2.  Šajā pantā Force Majeure nozīmē nekontrolējamu notikumu, ko attiecīgā PUSE nevar iespaidot un kas nav saistīts ar tās kvalifikāciju, vainu vai nolaidību. Par šādiem notikumiem tiek uzskatīti tādi, kas ietekmē PUŠU iespēju veikt Līguma izpildi: kari, revolūcijas, ugunsgrēki, plūdi, epidēmijas, karantīnas ierobežojumi, preču pārvadājumu embargo, u.c.

9.3.  Par Force Majeure apstākļu iestāšanos 3 (triju) dienu laikā rakstiski jāinformē otra PUSE. Paziņojumā jāraksturo apstākļi, kā arī to ietekmes vērtējums attiecībā uz pienākumu izpildi saskaņā ar šo Līgumu un izpildes termiņu. Paziņojumā jānorāda provizorisks termiņš, kad būs iespējams turpināt šajā Līgumā paredzēto pienākumu izpildi.

9.4. PUSES var vienpusēji izbeigt šo Līgumu, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 2 (diviem) kalendārajiem mēnešiem. Šajā gadījumā neviena no PUSĒM nav tiesīga prasīt tādējādi radušos zaudējumu atlīdzību. Ja Līgums tiek izbeigts nepārvaramas varas apstākļu dēļ, PASŪTĪTĀJS veic norēķinus par faktiski izpildītajiem BŪVDARBIEM.

- 10. PUŠU atbildība un strīdu risināšana

10.1. Strīdus, kas rodas starp PUSĒM Līguma izpildes laikā, PUSES risina savstarpēju pārrunu ceļā, savukārt, ja strīdu nav iespējams atrisināt savstarpēju pārrunu ceļā, strīdus izšķir tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

10.2. Līguma saistību neizpildes, pārkāpšanas gadījumā vai gadījumā, ja tiek radīti zaudējumi     	otrai PUSEI, vainīgā PUSE atlīdzina otrai PUSEI radušos zaudējumus pilnā apmērā.

10.3. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par DARBU izpildes kvalitāti un termiņiem, kas tam uzdoti saskaņā ar šo Līgumu. Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS savas vainas dēļ nokavē DARBU izpildes termiņu, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs pieprasīt līgumsodu 0,1 (nulle komats viens) % apmērā no kopējās Līguma summas (bez PVN) par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 (desmit) % no kopējās Līguma summas.

10.4. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJS nokavē DARBU apmaksas termiņu, bet ir pieņēmis DARBUS, IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs pieprasīt līgumsodu 0,1 (nulle komats viens) % apmērā no neapmaksātās summas (bez PVN) par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā                       10 (desmit) % no Līguma summas. Par līgumsodu IZPILDĪTĀJS izraksta atsevišķu rēķinu.

10.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo PUSES no uzņemto saistību izpildes.

10.6. Būvuzraudzība un autoruzraudzība neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no atbildības par būvdarbu kvalitāti, atbilstību būvprojektam, Latvijas būvnormatīviem un citiem Latvijas Republikas/Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem.

  - IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs un sedz visus zaudējumus PASŪTĪTĀJAM gadījumā, ja ar kompetentas institūcijas lēmumu tiek apturēta BŪVDARBU veikšana sakarā ar IZPILDĪTĀJA pieļautiem šī Līguma noteikumu pārkāpumiem.

- Līguma darbības termiņš, tā grozīšana, apturēšana un laušana

  - Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas datumā un ir spēkā līdz PUŠU saistību izpildei. Līguma darbības termiņš iekļauj sevī garantijas termiņu uz veiktajiem DARBIEM un uzstādītajām iekārtām, ierīcēm.

  - Pirms termiņa vienpusējā kārtībā šo Līgumu viena no PUSĒM var lauzt tikai gadījumos, kuri paredzēti šajā Līgumā un Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos.

  - Šis Līgums var tikt grozīts vai papildināts pēc PUŠU vienošanās rakstiskā formā, pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

  - Parakstītais Līgums pilnībā apliecina PUŠU vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi netiks uzskatīti par šī Līguma noteikumiem. Jebkuri šī Līguma grozījumi un papildinājumi ir jānoformē rakstveidā, tie ir jāparaksta līgumslēdzējām PUSĒM, jāpievieno šim Līgumam, un tie ir uzskatāmi par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

11.6. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu, paziņojot par to IZPILDĪTĀJAM rakstveidā 5 (piecas) kalendārās dienas iepriekš, šādos gadījumos:

    - ja IZPILDĪTĀJS pēc PASŪTĪTĀJA rakstveida brīdinājuma par Līguma laušanu saņemšanas un tajā norādīto pārkāpumu novēršanas atkārtoti ir pieļāvis brīdinājumā minētos Līguma noteikumu pārkāpumus un/vai ignorē PASŪTĪTĀJA brīdinājumu un prasību par pārkāpumu novēršanu;

    - ja pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma neatkarīga būvtehniskā ekspertīze ir konstatējusi, ka IZPILDĪTĀJS BŪVDARBUS veic nekvalitatīvi vai neatbilstoši tehniskajai specifikācijai vai Latvijas Republikas/Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām, kas būtiski varētu ietekmēt Objekta tālāko ekspluatāciju;

    - IZPILDĪTĀJS pārkāpj kādu no šī Līguma noteikumiem, un šāds pārkāpums pēc PASŪTĪTĀJA viedokļa var būtiski ietekmēt IZPILDĪTĀJA spējas pildīt savas saistības saskaņā ar šo Līgumu;

    - Ja Līguma izpildes laikā IZPILDĪTĀJS pārtrauc BŪVDARBU izpildi Objektā uz 5 (piecām) darba dienām vai tā izpilde nenotiek paredzēto darbu apjomā, bet esošajā BŪVDARBU izpildes grafikā šāds pārtraukums nav paredzēts un šo pārtraukumu nav apstiprinājis PASŪTĪTĀJS;

    - IZPILDĪTĀJA atzīšanas par maksātnespējīgu gadījumā;

    - Ja tiek veiktas piespiedu darbības no trešo personu puses, kā rezultātā tiek apķīlāta (aprakstīta) IZPILDĪTĀJA manta, uzlikts liegums rīcībai ar banku kontiem, uzlikts liegums kustamām mantām un nekustamajam īpašumam valsts publiskajos reģistros.

  - Jebkura no PUSĒM var izbeigt šī Līguma darbību 30 (trīsdesmit) dienas pēc rakstveida brīdinājuma iesniegšanas otrai PUSEI, ja otra PUSE nav pildījusi savus pienākumus un nav novērsusi savu Līguma noteikumu pārkāpumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā kopš rakstiska brīdinājuma saņemšanas.

  - Līguma izbeigšanas gadījumā vainīgajai PUSEI ir pienākums atlīdzināt otrai PUSEI ieguldītos līdzekļus un izdevumus, kas radušies sakarā ar to, ka vainīgā PUSE nav pildījusi Līgumā noteiktos pienākumus.

  - Līguma pārtraukšanas gadījumā IZPILDĪTĀJAM bez kavēšanās un pienācīgā veidā jāpārtrauc BŪVDARBU veikšanu un jādara viss iespējamais, lai līdz minimumam samazinātu izdevumus. Pēc BŪVDRABU pārtraukšanas IZPILDĪTĀJAM jāatstāj Objekts 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā, paņemot savas mantas, izvedot būvgružus un atstājot Objektu sakārtotā veidā.

  - Līguma pārtraukšanas gadījumā, ja tas nenotika IZPILDĪTĀJA vainas dēļ, IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs saņemt atlīdzību par tādiem Līgumā paredzētiem BŪVDARBIEM, kuri pilnībā pabeigti un nodoti ar aktu pirms Līguma pārtraukšanas dienas.

  - Līguma slēdzējpušu reorganizācija, kā arī to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai.

  - Pēc abu līgumslēdzēju PUŠU vienošanās Līguma darbība var tikt apturēta, ja šī Līguma nosacījumu izpildes laikā iestājas no PUSĒM neatkarīgi apstākļi.

  - PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā minētajos gadījumos.

- 12. Beigu nosacījumi

- 12.1. Visi šī Līguma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas.

- 12.2. Līgumā un tā pielikumos minētā informācija bez atsevišķas PUŠU rakstiskas vienošanās par informācijas atklātumu nevar būt nodota jebkādā veidā trešajām personām.

12.3. Ja kāds no Līguma punktiem neparedzētu apstākļu dēļ tiek atzīts par spēkā neesošu vai likumam neatbilstošu, tas neietekmē citu Līgumā noteikto saistību izpildi, kuras netiek skartas sakarā ar šīm izmaiņām.

12.4. PUSES nav tiesīgas šajā Līgumā noteiktās saistības nodot izpildei trešajām personām bez otras PUSES rakstiskas piekrišanas.

12.5. Tās Līguma attiecības, kuras nav atrunātas šī Līguma tekstā, tiek regulētas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

12.6. Šī Līguma noteikumi ir saistoši PUSĒM un pilnā apmērā pāriet uz PUŠU tiesību un saistību pārņēmējiem.

12.7. Nevienai no PUSĒM nav tiesību nodot šajā Līgumā noteiktās saistības trešajai personai bez otras PUSES rakstiskas piekrišanas. PASŪTĪTĀJS, Līguma izpildes laikā rodoties attiecīgai situācijai, izvērtēs, vai Līguma izpildes tiesību nodošana trešajai personai ir tiesiski pieļaujama.

12.8. PUSES piekrīt visiem šī Līguma punktiem, ko apstiprina, parakstot to.

12.9. Šis Līgums ir sastādīts latviešu valodā uz ___ (_____) lapām 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, pa 1 (vienam) eksemplāram katrai PUSEI.

13. PUŠU rekvizīti, paraksti

| PASŪTĪTĀJS: Pašvaldības akciju sabiedrība “Daugavpils siltumtīkli” Vienotais reģistrācijas Nr.41503002945 18.novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401, Latvija Norēķinu konts: Luminor Bank AS Latvijas filiāle bankas kods NDEALV2X Nr. LV87NDEA0000082040907 Tālr. 654 07533, fakss 654 07555 e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv ________________ (V.Uzvārds) (paraksts) _________________ (datums) | IZPILDĪTĀJS: ________________ (V.Uzvārds) (paraksts) _________________ (datums) |
| --- | --- |

5.pielikums

PRETENDENTA SNIEGTO BŪVNIECĪBAS PAKALPOJUMU SARAKSTS

pēdējo 5 (PIECU) gadu laikā

| Būvdarbi |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona un saziņas līdzekļi) | Līguma nosaukums | Līguma ietvaros veikto būvdarbu detalizēts apraksts | Būvdarbu izmaksas (EUR bez PVN) | Līguma izpildes laiks (uzsākšanas, pabeigšanas gads, mēnesis) |

Pielikumā: darbu izpildes apliecinošu dokumentu un/vai atsauksmju par svarīgāko darbu izpildi kopijas.

2020.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

GALVENĀ PERSONĀLA SARAKSTS

(personālam jābūt aktīvam sertifikātam zemāk uzskaitītajās jomās)

| Nr. p. k. | Darbības sfēra līguma izpildē | Vārds, uzvārds | Sertifikāta nosaukums, Nr. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Atbildīgais būvdarbu vadītājs |  |  |
| 2. | Ēku būvdarbu vadītājs |  |  |
| 3. | Darba aizsardzības speciālists |  |  |
| 4. | Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšana |  |  |
| 5. | Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšana, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas |  |  |
| 6. | Sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu būvdarbu vadīšana |  |  |
| 7. | Elektroietaišu izbūves darbu vadīšana (līdz 1 kV) |  |  |

2020.gada ___._____________

________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums

APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS

(ja tiek piesaistīti)

| Nr.p.k. | Apakšuzņēmējs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, pārstāvēttiesīga persona un saziņas līdzekļi) | Veicamā Darba daļa (10% vai lielāka) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Darba nosaukums | Apjoms (EUR) | % no piedāvātās līguma summas |
| Kopā: |  |  |  |  |

Pielikumā: katra apakšuzņēmēja apliecinājums (oriģināls) par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu visas kopā uz ___________ lp.

2020.gada ___._____________

6.pielikums

Piedāvājuma nodrošinājuma paraugs

Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas paraugs *

<Pasūtītāja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS

Iepirkums “Jaunas lokālās katlumājas „Cēsu”, Cēsu ielā 22B, Daugavpilī būvniecība”  (ID Nr. DS/2020/1)

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Ievērojot to, ka <Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds> (turpmāk - Pretendents) <reģistrācijas numurs> iesniedz savu piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk - Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras “Jaunas lokālās katlumājas „Cēsu”, Cēsu ielā 22B, Daugavpilī būvniecība” ietvaros, kā arī to, ka iepirkuma procedūras nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu, mēs, <Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies 15 (piecpadsmit) dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka:

a.	Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenoslēdz iepirkuma līgumu;

b.	Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz līguma izpildes garantiju;

c. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums.

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasījumu, izmaksāt Pasūtītājam 6 711,80 EUR (seši tūkstoši septiņi simti vienpadsmit eiro astoņdesmit centi), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu.

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis> un ir spēkā līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis>. Pasūtītāja pieprasījums jānosūta mums uz iepriekš norādīto adresi ne vēlāk kā minētajā datumā.

Šai garantijai ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

< Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības zīmoga nospiedums>

* Veidnei ir rekomendējošs raksturs, tā var mainīties (ar nosacījumu, ka netiks veikti būtiski grozījumi), izmaiņas saskaņojot ar Pasūtītāju.

7.pielikums

Līguma izpildes garantijas paraugs

Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas paraugs*

<Pasūtītāja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

Līguma izpildes garantija

"<Līguma nosaukums>" (<līguma identifikācijas numurs>, <Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> )

Ievērojot to, ka 20__.gada ___.__________________ starp PAS „Daugavpils siltumtīkli” un <Izpildītāja nosaukums vai vārds un uzvārds > <reģistrācijas numurs > (turpmāk - Izpildītājs)

noslēgts līgums par jaunas lokālās katlumājas „Cēsu”, Cēsu ielā 22B, Daugavpilī būvniecību un to, ka iepirkuma procedūras nolikums un līguma nosacījumi paredz līguma izpildes garantijas iesniegšanu,

mēs, <Bankas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies 15 (piecpadsmit) dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka Izpildītājs nav izpildījis savas saistības saskaņā ar augstāk minēto līgumu,

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasījumu, izmaksāt Pasūtītājam 10 (desmit) % no līguma summas EUR (___________eiro ___ eiro centi), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu.

Līguma izpildes garantija ir spēkā līdz  <gads>.gada <datums>.<mēnesis> . Pasūtītāja pieprasījums jānosūta mums uz iepriekš norādīto adresi ne vēlāk kā minētajā datumā.

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka.

Šai garantijai ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar Līguma izpildes nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

< Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības zīmoga nospiedums>

* Veidnei ir rekomendējošs raksturs, tā var mainīties (ar nosacījumu, ka netiks veikti būtiski grozījumi), izmaiņas saskaņojot ar Pasūtītāju.

8.pielikums

Būvprojektu un tāmes skatīt elektroniskā veidā pie iepirkuma dokumentācijas Daugavpils pilsētas domes mājas lapā www.daugavpils.lv un PAS „Daugavpils siltumtīkli” mājas lapā www.dsiltumtikli.lv, https://failiem.lv/u/zdqr9wt9 vai PAS “Daugavpils siltumtīkli”  18.novembra ielā 4, Daugavpilī, LV-5401, darba dienās: pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 17:00, pārtraukums - no plkst. 12:00 līdz plkst. 12:45, piektdienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 16:00, pārtraukums - no plkst. 12:00 līdz plkst. 13:00, tālr. 654 07560.

Glabāšanas termiņš: 5 gadi