Pielikums Nr.1

Iepirkuma dokumentācijai

Identifikācijas Nr. SIADS/2024/48

Tehniskā specifikācija

Iepirkumam “Videonovērošanas sistēmas piegāde, uzstādīšana un pielāgošana tramvaju vagonos”, identifikācijas Nr. SIADS/2024/48

Iepirkuma priekšmets ir videonovērošanas sistēmas piegāde, uzstādīšana, konfigurēšana un pielāgošana SIA “Daugavpils satiksme” tramvaju 71 - 623 - 02 modeļos (2014.gada izlaidums) un 71 - 631 modeļos (2014.gada izlaidums) saskaņā ar iepirkuma dokumentācijas prasībām.

- Minimālās prasības video reģistratoram

| Sistēma | Operētājsistēma | Linux4.9 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Vadības režīms | CP4, mouse, EasyCheck, network (3G/4G/WIFI) |  |
| Video | Ieeja | 4 channels AHD + 16 channels IPC |  |
|  | izeja | 1 channel CVBS, 1 channel VGA (1080P, downward compatibility of 720P supported) |  |
|  | Izšķirtspēja | PAL: 4*1080P@25fps + 16*1080P@30fps NTSC: 4*1080P@30fps + 16*1080P@30fps |  |
| Audio | Ieeja | 20 channels (AHD*4 + IPC*16) |  |
|  | izeja | 2 channels |  |
| Displejs | Sadalīt | 1/4/9 split screen display |  |
|  | Displejs | Positioning information, alarms, license plate numbers, driving speed, time, etc. |  |
|  | Darbības interfeiss | GUI |  |
| Video ierakstīšana | Audio/video | Video Kodēšana (Videoplūsmas) | H.265/H.264 |
|  |  | Audio | ADPCM, G.711U |
|  | Izšķirtspēja | PAL: 1080P, 720P, WD1(928X576), WHD1(928X288), WCIF(464X288), D1(704X576), HD1(704x288), CIF(352x288); NTSC: 1080P, 720P, WD1(928X480), WHD1(928X240), WCIF(464X240), D1(704x480), HD1(704x240), CIF(352x240); Digital:1080P(1920X1080), 720P(1280X720). |  |
|  | Attēla kvalitāte | Level 1-8 adjustable (preferably Level 1) |  |
|  | Video ierakstīšana režīms | Startup/Timing/Alarm event recording |  |
| Video ierakstīšana | Trauksmes signāla iepriekšēja ierakstīšana | 0-60min |  |
|  | Trauksmes ieraksta aizkave | 0-30min |  |
| Atskaņošana | Atskaņošanas kanāls | LC | 1/4/9 channels supported (single-channel main code stream, multi-channel subcode stream) |
|  |  | WEB | 1/4/9 channels for synchronous playback supported |
|  | Pārlūkošanas režīms | Time, channel, event |  |
| Tīkls | Vadu savienojums | LAN | 1000M/100M/10M (RJ45 without light) |
|  |  | WAN | 1000M/100M/10M (RJ45 without light) |
|  | Bezvadu savienojums (pēc izvēles) | WIFI | 802.11a/b/g/n/ac supported |
|  |  | 3G/4G | One supported (remote wake-up supported) |
| Pozicionēšana | GPS | Positioning, speed detection and time synchronization supported |  |
| Attēla devējs (Matrica) | G-Attēla devējs (Matrica) | Built-in 6-axis inertial Attēla devējs (Matrica) |  |
| Uzglabāšana | HDD | 1 x 3.5"SATA HDD Thickness of 20-26.1 mm, supporting hard disk heating |  |
|  | SD | SDXC 32GB/64GB/128GB/256GB supported, hot-pluggable |  |
| Interfeisi | USB | 1 x USB2.0 (Type-A) + 1 x USB2.0 (Type-B) |  |
|  | eSATA | 1 x eSATA |  |
|  | SD | 1 x SD card slot |  |
|  | SIM | 1 x PUSH-PUSH SIM card slot |  |
|  | Serial port | 2 x RS232, 2 x RS485 |  |
|  | CAN | 2 x CAN |  |
|  | IO | 8-channel input and 2-channel output |  |
|  | Intercom | 1 MIC interface (CP4) |  |
| Jauda | Ieeja | DC 8~36V |  |
|  | izeja | 5V@500mA & 12V@500mA |  |
|  | Enerģijas patēriņš | 85W |  |
|  | Gaidīšanas režīma jaudas patēriņš | ≈0W |  |
| Vide | Darbības temperatūra | -40°C to +70°C (heated, without hard disk) |  |
|  | Darba mitrums | 8%-90% (no condensation) |  |

- Minimālās prasības salona kamerām

| Attēla devējs (Matrica) | 1/2.9" 2 M Pixel CMOS | 1/3" 1.3 M Pixel CMOS |
| --- | --- | --- |
| Izšķirtspēja | 1920(H)x1080(V) | 1280(H)x960(V) |
| Minimālais apgaismojums krāsu režīmā | 0.1Lux(Color Illumination ), F1.2 | 0.05 Lux(Color Illumination ), F1.2 |
| Slēdža ātrums | 1/30 Second -1/10000 Second | 1/30 Second -1/10000 Second |
| Melnās gaismas kompensācija | Support |  |
| S/N | ≥45dB | ≥48dB |
| IR apgaismojuma attālums | 5-8m | 5-8m |
| Objektīvs | 2.6mm,2.8mm, 4mm, M12 Fixed aperture F1.8 | 2.6mm,2.8mm, 4mm, M12 Fixed aperture F1.8 |
| FOV | 2.6mm=H*V 116*61°2.8mm=H*V 104*55° 4mm= H*V 78*42° | 2.6mm=H*V 104*78°2.8mm=H*V 90*69° 4mm= H*V 71*53° |
| Video Kodēšana (Videoplūsmas) | H.264, H.265 |  |
| Datu pārsūtīšanas ātrums(Bit Rate) | 512Kbps-8Mbps | 512Kbps-6Mbps |
| Izšķirtspēja | Main Stream:1080P(720P optional) @ 30fps | Main Stream: 960P(720P optional) @ 30fps |
|  | Sub Stream1:VGA/WD1/D1/QVGA/CIF @30FPS |  |
|  | Network stream: dynamic (adjustable) |  |
| CBR/VBR | Support |  |
| Audio standarts | ADPCM, G.711A, G.711U. G.726 |  |
| Tīkls | 10M/100M adaptive Ethernet port |  |
| Protokolu atbalsts | TCP/IP, HTTP, DHCP, RTSP, NTP, FTP |  |
| N9M | Support |  |
| ONVIF | Support |  |
| WEB | Built-in WEB server; Support IE browser |  |
| Temperatūra | -40℃＋70℃ |  |
| Mitrums | 0% - 90% |  |
| Barošanas avots | DC 12V(PON)/POE(802.3af) |  |
| Ūdensizturības klase | IP66(Without audio) |  |
| Enerģijas patēriņš | PON<2w(day)<3.5w(night) POE<3w(day)<4.5w(night) |  |
| Dimensija (mm) | 101.5mm(L)*96mm(W)*52.6mm(H) |  |

- Minimālās prasības durvju kamerām

| Attēla devējs (Matrica) | 1/2.8” back illuminated 2M pixels CMOS |
| --- | --- |
| Izšķirtspēja | 1920(H)*1080(V) |
| Minimālais apgaismojums krāsu režīmā | 0.05Lux (color illumination), 0Lux (infrared on), F1.2 |
| Slēdža ātrums | 1/30 Second -1/10000 Second |
| Melnās gaismas kompensācija | Support |
| S/N | ≥50dB |
| IR | 15-20m |
| Objektīvs | 2.8mm,4mm,6mm,8mm M12, fixed aperture F1.8 |
| FOV | 2.8mm= H*V 106*58°/ 4mm= H*V 82*45° 6mm= H*V 56*31°/ 8mm= H*V 42*24° |
| Video Kodēšana (Videoplūsmas) | H.264/H.265 |
| Datu pārsūtīšanas ātrums(Bit Rate) | 512Kbps-12Mbps, Default 8Mbps, Support fixed rate or rate dynamic adjustment |
| Izšķirtspēja | Main Stream: 1080P(optional 720P) 30fps default bit rate is 8Mbps Sub Stream: VGA 30fps ( optional CIF, D1) default bit rate is 1.5Mbps Network stream: dynamic (adjustable) |
| CBR/VBR | Support |
| Tīkls | 10M/100M adjustable Ethernet network port |
| Protokolu atbalsts | TCP/IP, HT TP, DHCP, RTSP, NTP, FTP |
| N9M | Support |
| ONVIF | Support |
| WEB | Built-in WEB server; Support IE browser |
| Temperatūra | -40℃--＋70℃ |
| Mitrums | 0% - 90% |
| Barošanas avots | DC 12V(PON) |
| Ūdensizturības klase | Water-proof grade IP67, explosion-proof grade IK08 |

- Minimālās prasības priekšējā skata un atpakaļ skata kamerām

| Attēla devējs (Matrica) | 1/2.8" 2M Pixel CMOS |
| --- | --- |
| Izšķirtspēja | 1920(H)x1080(V) |
| Minimālais apgaismojums krāsu režīmā | 0.5Lux(Color Illumination ), F1.2 |
| Slēdža ātrums | 1/30 Second -1/10000 Second |
| Melnās gaismas kompensācija | Support |
| S/N | ≥48db |
| Objektīvs | 2.8mm,4mm ,8MM M12, fixed aperture F1.8 |
| FOV(2.8mm) | H*V 106*57° |
| FOV(4mm) | H*V 84*46° |
| FOV(8mm) | H*V 36*20 |
| Video Kodēšana (Videoplūsmas) | H.264,H.265 |
| Datu pārsūtīšanas ātrums(Bit Rate) | 512Kbps-8Mbps |
| Izšķirtspēja | Main Stream:1080p (720P optional) @ 30fps |
|  | Sub Stream 1:VGA/WD1/D1/QVGA/CIF @ 30FPS |
|  | Network stream:dynamic(adjustable) |
| CBR/VBR | Support |
| Audio standarts | ADPCM,G.711A,G.711U,G.726 |
| Tīkls | 10M/100M adjustable Ethernet network port |
| Protokolu atbalsts | TCP/IP,HTTP,DHCP,RTSP,NTP,FTP |
| N9M | Support |
| ONVIF | Support |
| WEB | Built-in WEB server; Support IE browser |
| Temperatūra | -40℃--＋70℃ |
| Mitrums | 0% - 90% |
| Barošanas avots | DC 12V(PON), POE(802.3af) |
| Jauda | PON<2.5W,POE<3.5W |

- Minimālās prasības pasažieru skaitītājam

| Attēla devējs (Matrica) | 1/2.8〃2M pixel CMOS |
| --- | --- |
| S/N | ≥50db |
| Minimālais apgaismojums krāsu režīmā | Color: 0.05Lux/F1.2; white/black: 0Lux(IR LED on) |
| Objektīvs | M122.7mm |
| Leņķis | FOV: 120° VFOV: 62.5° |
| Slēdža ātrums | 1/60s-1/5000s |
| WDR | 2F DWRdynamic range≥80db |
| IR | 3m |
| Video Kodēšana (Videoplūsmas) | H.264 (the default) & H.265 |
| Datu pārsūtīšanas ātrums(Bit Rate) | 512Kbps-10Mbps |
| Izšķirtspēja | Main stream: 1080p @ 30fps Sub-stream 1: VGA/QVGA/CIF @ 15FPS or D1@15FPS Sub-stream 2: CIF @ 10FPS/self-adaptive |
| CBR/VBR | Supported (the default is VBR) |
| Maksimālais attēla izmērs | 1920x1080 |
| Tīkls | 10M/100M self-adaptive Ethernet interface (6PIN aviation connector female) |
| WEB | Internal WEB server. Support IE browser access |
| Barošanas avots | PON (DC12V). Voltage range supported: 8-16V |
| Enerģijas patēriņš | ＜5W |
| Darba temperatūra | -30℃-＋70℃ |
| Mitrums | 0% - 90% |

- Minimālās prasības maršrutētājam

| Mobilais tīkls | 4G (LTE) – Cat 4 DL up to 150 Mbps, UL up to 50 Mbps; DC-HSPA+; UMTS; TD-SCDMA; EDGE; GPRS |
| --- | --- |
| CPU | Atheros Wasp, MIPS 74Kc, 550 MHz |
| Atmiņa | 16 MBytes Flash, 128 MBytes DDR2 RAM |
| Tīkls | 4 x 10/100 Ethernet ports: 1 x WAN (configurable as LAN), 3 x LAN ports |
| Barošanas avots | 9 – 30 VDC, 4 pin DC connector |
| PoE (pasīvs) | Passive PoE over spare pairs. Possibility to power up through LAN port, not compatible with IEEE802.3af and 802.3at standards |
| Ieejas | 3 x Inputs (Digital, Digital galvanically isolated, Analog) + 1 Digital Input on power connector |
| Izejas | 2 x Outputs (30 V, 250 mA digital open collector output / 24 V, 4 A SPST relay output) + 1 Digital O.C. Output on power connector |
| Savienotāji | 1 x 4 pin DC, 4 x Ethernet, 2 x Mobile SMA, 2 x WiFi RP-SMA , 1 x GPS SMA, 1 x RS232, 1 x 6 pin RS485, 1 x 10 pin I/O, USB 2.0 |
| Atmiņas karte | microSD, Hinge Type slot |
| SIM | 2 x external SIM holders |
| LED | 1 x bi-color connection status, 5 x connection strength, 4 x LAN status, 1x Power |
| Darba temperatūra | -40 °C to 75 °C |
| Operētājsistēma | RutOS (OpenWrt based Linux OS) |
| SIM switch | 2 SIM cards, auto-switch cases: weak signal, data limit, SMS limit, roaming, no network, network denied, data connection fail |
| Multiple PDN | Possibility to use different PDNs for multiple network access and services |
| Tīkla protokoli | TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, SSL v3, TLS, ARP, PPPoE, UPNP, SSH, Telnet, SNMP |
| Tīkla funkcijas | NAT, Static/Dynamic routing, Firewall, OpenVPN, IPsec, H.323 and SIP-alg protocol NAT helpers, allowing proper routing of VoIP packets |
| Tīkla funkcijas | VLAN, Load balancing, Mobile quota control, WEB Filter, Load Balancing, Network Backup, Auto Failover |
| Autentifikācijā | Pre-shared key, digital certificates, X.509 certificates |
| WEB | WEB UI, SSH, SMS, SNMP, JSON-RPC, FOTA, RMS |

- Minimālās prasības vadītāja monitoram

| Izmērs | 7 Inches |
| --- | --- |
| Izšķirtspēja | 800*480 |
| Malu attiecība | 16:9 |
| Barošanas avots | 12V |
| Ūdensizturības klase | IP53 |
| Darba temperatūra | -20℃~+70℃ |
| Mitrums | 8%~90% |

8. Videonovērošanas sistēmas prasības:

8.1. Kustības virzienā uz priekšu aprīkota ar video reģistratoru ar arhivēšanas funkciju, jābūt iespēja vadīt un veikt ierakstus reālā laikā;

8.2. GPS attēlo sabiedrisko transportu uz kartes reāllaikā, komplektācijā ir iekļauta arī programmatūra (programmatūras licence, atjauninājumi un atbalsts) datu pārraide un uzglabāšana, kā arī piekļuve datiem un to apstrādei par noteikto periodu (saskaņots ar pasūtītāju);

8.3. Salonā, ārpusē un aizmugurē novērošanas sistēma aprīkota ar videokamerām  ar arhivēšanas funkciju;

8.4. Paredz ierakstu glabāšanu vismaz 14 dienas;

8.5. Videokameru skaits:

Videokameru skaits vienā  tramvaja 71 - 623 - 02 modelī ne mazāk par 12 gab.:

| 71 - 623 – 02 (4 tramvaji) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Nosaukums | Gab. vienam tramvajam | Kopā: |
| 1 | Videonovērošanas kameras (salonā) | 5 | 20 |
| 2 | Pasažieru skaitītājs | 4 | 16 |
| 3 | Atpakaļ skata kamera | 1 | 4 |
| 4 | Priekšējā skata kamera | 1 | 4 |
| 5 | Videonovērošanas kamera (bortā) | 4 | 16 |
| 6 | Pantogrāfa kamera | 1 | 4 |
| 7 | Video reģistrators | 1 | 4 |
| 8 | Wi – Fi/GPRS Router | 1 | 4 |
| 9 | Vadītāja monitors | 1 | 4 |

Videokameru skaits vienā  tramvaja  modelī 71 - 631 modelī  ne mazāk par 15 gab.:

| 71 – 631 (2 tramvaji) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Nosaukums | Gab. vienam tramvajam | Kopā: |
| 1 | Videonovērošanas kameras (salonā) | 6 | 12 |
| 2 | Pasažieru skaitītājs | 6 | 12 |
| 3 | Atpakaļ skata kamera | 1 | 2 |
| 4 | Priekšējā skata kamera | 1 | 2 |
| 5 | Videonovērošanas kamera (bortā) | 6 | 12 |
| 6 | Pantogrāfa kamera | 1 | 2 |
| 7 | Video reģistrators | 1 | 2 |
| 8 | Wi – Fi/GPRS Router | 1 | 2 |
| 9 | Vadītāja monitors | 1 | 1 |

8.6. Videonovērošanas monitors uzstādīts vadītāja kabīnē ērtā pārlūkošanas vietā;

8.7. Automātiskā pasažieru skaitīšanas sistēma (APSS)  sāk darboties automātiski, ieslēdzot tramvaju. APSS precīzi darbojas jebkurā apgaismojumā (saulainā laikā, mākoņainā laikā, lietainā vai tumšā diennakts laikā). APSS nodrošina pasažieru plūsmas (iekāpjošie un izkāpjošie pasažieri), veic uzskaiti katrā maršrutā un sadala pa pieturām. Pieturu identifikācija ar GPS. Sistēmas darbības precizitāte ir ne mazāka kā 98%. APSS komplektācijā ir iekļauta arī programmatūra (programmatūras licence, atjauninājumi un atbalsts), datu pārraide un uzglabāšana, kā arī piekļuve datiem un to apstrādei par noteikto periodu (saskaņots ar pasūtītāju).

8.8. Pretendentam jānodrošina esošā videonovērošanas aprīkojuma demontāžu.

8.9. Garantijas termiņš vismaz 24 (divdesmit četri) mēneši.

8.10. Piedāvātajam aprīkojumam jābūt savienojamam ar SIA “Daugavpils satiksme” lietošanā esošo aparatūru vai piedāvājot analogu sistēmas risinājumu.

9. Esošo SIA “Daugavpils satiksme” videonovērošanas sistēmu apraksts:

Esošais SIA “Daugavpils satiksme” sabiedriskais transports ir aprīkots ar videonovērošanas sistēmu Streamax, kas ļauj reāllaikā apskatīt videokameras un saglabāt uzņēmumam nepieciešamos video ierakstus.

Izmantojot iebūvēto GPS sistēmu reāllaikā parāda arī autobusa pašreizējo atrašanās vietu. Iebūvētā GPS sistēma ļauj veikt dažādas analītiskas analīzes.

Iebūvētā pasažieru skaitītāju sistēma reāllaikā nosūta datus uz serveri. Datus par pasažieru plūsmu var iegūt .csv un .pdf formātā.

Pielikumā:

1. Video kameru izvietošanas plāns 71 - 631 modelim.

2. Video kameru izvietošanas plāns 71 - 623 - 02 modelim.

Sagatavoja:

SIA “Daugavpils satiksme”

datorsistēmu un datortīklu administrators

Aleksandrs Vačiļa

08.08.2024.

Pielikums Nr.1

Video kameru izvietošanas plāns 71 - 631 modelim

Pielikums Nr.2

Video kameru izvietošanas plāns 71 - 623 - 02 modelim