# APSTIPRINU:

DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde”

vadītājs Aivars Pudāns

________personiskais paraksts___________________

2019.gada 26.martā

# Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālas saimniecības pārvalde”

# uzaicina potenciālos pretendentus uz līguma piešķiršanas tiesībām:

Būvuzraudzības veikšana objektā “Caurbraucamo pagalmu atjaunošana Piekrastes ielā 29,31,33 un 35, Daugavpilī”

ID Nr.DPPI KSP 2019/18N

## Uzaicinājuma pamatojums: Publisko iepirkumu likuma 11.panta sestā daļa, ja  kopējā paredzamā līgumcena ir mazāka par 20 000 euro publiskiem būvdarbu līgumiem un mazāka par  10 000 euro publiskiem pakalpojumu līgumiem, tad pasūtītājs ir tiesīgs nepiemērot šo likumu. Sludinājums tiek publicēts pēc brīvprātības principa izpildot likuma “Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” prasības.

## Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” |  |
| --- | --- | --- |
| Adrese | Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401 |  |
| Reģ.Nr. | 90009547852 |  |
| Kontaktpersona tehniskajos jautājumos | Ceļu būvinženieris Dmitrijs Dubins, tālrunis 65476405, e-pasts: dmitrijs.dubins@daugavpils.lv |  |
| Kontaktpersona juridiskajos jautājumos | Jurists Ārija Pupiņa – tālrunis 65476474, mob.20026963, e-pasts arija.pupina@daugavpils.lv |  |
| Faksa Nr. | 65476318 |  |
| Darba laiks | Pirmdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00 |
|  | Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 |
|  | Piektdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 |

- Paredzamā līgumcena: līdz EUR 9 910,00 bez PVN 21%.

- Tehniskā specifikācija: (pielikums Nr.2).

- Līguma izpildes termiņš: No būvdarbu uzsākšanas dienas līdz būvdarbu pabeigšanai, būvdarbu paredzamais termiņš -3 /trīs/ mēneši no līguma noslēgšanas dienas.

- Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā:

6.1.Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:

1) pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek

piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā

darbība vai pretendents  tiek likvidēts;

2) pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

3) nav iesniegti kādi no 7.punktā pieprasītiem dokumentiem.

- Piedāvājumā jāiekļauj:

  - Pretendenta pieteikums dalībai aptaujā, kas sagatavots atbilstoši 1. pielikumā norādītajai formai.

- 7.2. Dokuments, tā kopija vai Uzņēmumu reģistra izziņa par Pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojumu  parakstīt iesniegto piedāvājumu un slēgt iepirkumu līgumu. Ja iepirkumu līgumu parakstīs cita persona, jāpievieno attiecīgs šīs personas pilnvarojums.

- 7.3.Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī izsniegtas reģistrācijas

- apliecība vai izziņa, kas apliecina, ka Pretendents reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā (kopija). Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad visu uzrādīto apvienības dalībnieku komersanta reģistrācijas apliecību kopijas. Par Latvijā reģistrētu pretendentu informācijas tiks iegūta no Latvijas Republikas Uznēmumu reģistra.

- 7.4.Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā Tehniskajā specifikācijā minēto darbu veikšanai saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstī, ja reģistrācija paredzēta. Par Latvijā reģistrētu pretendentu informācijas tiks iegūta no Būvniecības Informācijas Sistēmas (BIS).

- 7.5. Pretendentam (personu apvienībai) iepriekšējo trīs gadu laikā (2016. – 2018.gadā ieskaitot 2019.gada periodu) jābūt pieredzei iepirkuma priekšmetā un tehniskajā specifikācijā minēto līdzīgo darbu veikšanā. Lai apliecinātu pieredzi, tabulā norādīt informāciju par līgumiem, kas atbilst iepriekš minētajām prasībām:

| N.p. k. | Objekta nosaukums, adrese | Līguma izpildes termiņš | Darbu apraksts līgumā, kas raksturo prasīto pieredzi | Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis | Līgumcena (EUR, bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pieredze apliecināma ar pabeigtiem objektiem uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad visu personas apvienības dalībnieku pieredze uzrādāma kopā.

- 7.6.  Informācija par pretendenta, personu grupas dalībnieku, uzrādīto apakšuzņēmēju personālu, kurš paredzēts attiecīgo darbu veikšanai(pievienot speciālista spēkā esošu profesionālās kvalifikācijas apliecinoša  sertifikāta –kopiju, CV(sk.pielikumu Nr.4)):

| Speciālisti (norādīt piesaisti līgumā paredzamajiem darbiem) | Vārds Uzvārds | kvalifikācijas apliecinoši dokumenti | Pieredze objektos (gados) | Darba vieta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. (n) |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |

7.6.1. Minimālās speciālistu slodzes būvobjektā:

-Ceļu būvuzraugs: 1

-Elektroietaišu izbūves būvuzraugs: 0,5

-Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzība: 0,5

Būvuzraugam objektā jābūt vismaz trīs reizes nedēļā.

  - Pretendenta piedāvātā atbildīgā būvuzrauga  spēkā esošs profesionālās kvalifikācijas apliecinošs  sertifikāts ceļu būvdarbu būvuzraudzībā (kopija), (pievienot CV- sk.pielikumu Nr.4).

  - Pretendenta piedāvāto būvuzraugu spēkā esoši profesionālās kvalifikācijas apliecinoši  sertifikāti: elektroietaišu izbūves darbu būvuzraudzībā(kopija), (pievienot CV- sk.pielikumu Nr.4); ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzībā(kopija), ( pievienot CV- sk.pielikumu Nr.4).

- 7.8.Apliecinājums, ka Pretendentam ir pieejams personāls, instrumenti, iekārtas un tehniskais aprīkojums, kas pretendentam būs nepieciešams iepirkuma līguma izpildei atbilstoši visām tehniskās specifikācijās minētajām prasībām.

7.9. Finanšu piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši  3. pielikumā norādītajai formai. Papildus „Finanšu piedāvājumam” piestādīt Tāmi, kas sagatavota ievērojot 2.pielikumu ″Tehniskā specifikācija″.

8.Piedāvājums jāievieto slēgtā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā (kastē vai tml.) tā, lai tajā iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.

8.1. Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda:

8.1.1. Pretendenta nosaukums un adrese;

8.1.2.Pasūtītāja nosaukums un adrese, Uzaicinājuma identifikācijas numurs ID Nr.DPPI KSP 2019/18N.

8.1.3.norāde „Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes”.

9.Piedāvājuma izvērtēšanas kritēriji – piedāvājums ar viszemāko cenu. Pasūtītājs no atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu un attiecīgo Pretendentu atzīst par uzvarētāju.

10.Pasūtītājs 2 (divu) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas ievieto lēmumu Daugavpils pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv.

11.Piedāvājums iesniedzams līdz 2019.gada 29.martam plkst.11.00 pēc adreses Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī,  2.stāvā, 223.kab.(juristei).

12.Pielikumi:

Pielikums Nr.1. Pieteikums.

Pielikums Nr.2. Tehniskā specifikācija.

Pielikums Nr.3. Finanšu piedāvājuma veidne.

Pielikums Nr.4  CV

1.pielikums PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”,

Saules iela 5A, Daugavpils

PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ

Būvuzraudzības veikšana objektā “Caurbraucamo pagalmu atjaunošana Piekrastes ielā 29,31,33 un 35, Daugavpilī”

ID Nr.DPPI KSP 2019/18N

Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ. Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā [personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu:

- Piesakās piedalīties aptaujā;

- Apņemas ievērot aptaujas prasības;

- Apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus;

- Apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju;

| Pretendents |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona |  |
| Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts |  |
| Bankas nosaukums, filiāle |  |
| Bankas kods |  |
| Norēķinu konts |  |
| Vārds, uzvārds* |  |
| Amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |
| Zīmogs |  |

* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds

2.pielikums Tehniskā specifikācija

Tehniskā specifikācija

būvuzraudzības veikšanai objektā “Caurbraucamo pagalmu atjaunošana Piekrastes ielā 29, 31, 33 un 35, Daugavpilī”

- BŪVDARBU APRAKSTS

  - Veicamie būvdarbi saskaņā ar izstrādāto apliecinājuma karti „Caurbraucamo pagalmu atjaunošana Piekrastes ielā 29, 31, 33 un 35, Daugavpilī” (turpmāk – Būvprojekts).

  - Būvuzraugam jānodrošina nepārtraukta (tas ir Būvdarbu uzraudzība jāveic, kad vien norit būvdarbi, arī ārpus normālā darba laika un brīvdienās) būvniecības procesa uzraudzība.

  - Atbildīgais būvuzraugs un/vai citi būvuzraudzības līguma norīkotie būvuzraugi, ar attiecīgiem būvuzraudzības sertifikātiem (ja līgumu slēdz ar juridisko personu) nodrošina nepārtrauktu uzraudzību, viens no tiem tiek noteikts par būvuzraudzības grupas vadītāju.

  - Būvuzraugam obligāti jāpiedalās pie segto darbu izpildes.

  - Būvuzraugam jānodrošina pietiekamā skaitā kvalificēts personāls būvdarbu līgumā paredzēto būvdarbu uzraudzības (turpmāk - Uzraudzība) veikšanai.

  - Būvuzraugam jānodrošina un jāseko, lai:

1.6.1. būvdarbi tiktu veikti atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, plānotajā laikā un termiņā saskaņā ar līgumu,

1.6.2. paveikto būvdarbu kvalitāte un apjomi tiktu pienācīgi pārbaudīti un dokumentēti,

1.6.3. būvdarbu veikšanai tiktu piesaistīti pietiekami resursi.

  - Būvuzraugs iknedēļas ražošanas apspriedēs informē par būvdarbu gaitu, kā arī pēc būvniecības ierosinātāja pieprasījuma sniedz rakstisku informāciju par saviem lēmumiem un būvdarbu gaitu.

  - Būvuzraugam jāatskaitās saskaņā ar 4. apakšpunktu „Atskaites”, kā arī pēc būvniecības ierosinātāja pārstāvja pieprasījuma jāziņo un jāsniedz papildus informāciju par saviem lēmumiem un būvdarbu gaitu.

  - Būvuzraugam nekavējoties jābrīdina būvdarbu vadītājs un būvniecības ierosinātāja pārstāvis, ja būvdarbu veikšanai nepieciešama būvniecības ierosinātāja rīcība. Ja būvdarbu laikā rodas situācijas, kas apdraud būvdarbu kvalitāti, termiņus, izmaksas vai pārkāpj normatīvo aktu prasības, būvuzraugam ir jāpieņem lēmums par apdraudējuma novēršanu.

  - Būvuzraugs nodrošina būvmateriālu kvalitātes ekspertīžu veikšanu.

- Prasības personālam:

  - Būvuzraugam jābūt sertificētam atbilstoši darbu apjomam, ko Pretendents apņēmies veikt.

  - Darbinieki nedrīkst būt interešu konfliktā savu pienākumu ietvaros.

- BŪVUZRAUDZĪBA, BŪVUZRAUGA SAISTĪBAS BŪVES BŪVDARBU, TĀS NODOŠANAS EKSPLUATĀCIJĀ POSMĀ UN GARANTIJAS POSMĀ

  - Būvniecības posms sākas ar brīdi, kad būvniecības ierosinātājs ir saņēmis atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā un būves vietas pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas.

  - Būvuzraugs veic sekojošus vispārīgos pienākumus:

3.2.1.  	pēc būvniecības ierosinātāja norādījumiem katru nedēļu organizē un vada būvdarbu gaitas apspriešanas sapulces, un veic to protokolēšanu, sapulcēs piedalās būvuzrauga, būvniecības ierosinātāja, autoruzrauga (ja tiek veikta autoruzraudzība), būvuzņēmēja un citu pieaicināto būvniecības dalībnieku pārstāvji, parakstītie sapulču protokoli ir saistoši visiem būvniecības dalībniekiem;

    - sniedz iespējamo problēmu risinājumus, nesaskaņu vai neskaidrību gadījumos starp būvniecības ierosinātāju, galveno būvuzņēmēju un Būvprojekta autoru – Autoruzraugu (ja tiek veikta autoruzraudzība);

    - analizē galvenā būvuzņēmēja iesniegtās tāmes, darbu veikšanas projektus, darbu veikšanas kalendāros grafikus, un citus ar būvniecību saistītos dokumentus, seko līdzi autoruzraudzības procesam (ja tiek veikta autoruzraudzība), piedalās neparedzēto būvdarbu, projekta risinājumu izmaiņu izvērtēšanā un sagatavo par šiem jautājumiem ieteikumus un komentārus, informē un konsultē būvniecības ierosinātāju.

3.3. 	Atbildīgais būvuzraugs un/vai citi būvuzraudzības līguma norīkotie būvuzraugi (ja līgumu slēdz ar juridisko personu) veic būves būvdarbu būvuzraudzību saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 125. punkta prasībām un veic sekojošo:

- pirms būvdarbu uzsākšanas izstrādāt būvuzraudzības plānu;

- pārbaudīt, vai būvdarbu veicēja rīcībā ir būvdarbu veikšanai nepieciešamā dokumentācija;

- nepieļaut atkāpes no būvniecības ieceres dokumentācijas;

- iepazīties ar būvniecības ierosinātāja un būvdarbu veicēja, kā arī ar būvdarbu veicēja un atsevišķu būvdarbu veicēju (ja tādi ir iesaistīti būvdarbu veikšanā) līguma nosacījumiem attiecībā uz būvdarbu apjomu un izpildi;

- rakstiski informēt būvniecības ierosinātāju par visiem atsevišķu būvdarbu veicējiem, kas piesaistīti konkrētā objekta realizācijai;

- pārbaudīt, vai pirms būvdarbu uzsākšanas ir izpildīti būvdarbu sagatavošanas nosacījumi;

- pārbaudīt būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību būvprojektam, darbu veikšanas projektam, kā arī būvniecību, darba aizsardzību, vides aizsardzību un ugunsdrošību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;

- pārbaudīt būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu atbilstību apliecinošos dokumentus, kā arī būvizstrādājumu atbilstību būvprojektam;

- pārbaudīt veikto būvdarbu apjomus;

- pārbaudīt objektu, kā arī izbūvēto konstrukciju un inženiersistēmu atbilstību būvprojekta risinājumiem;

- izdarīt ierakstus būvdarbu žurnālā, tai skaitā par objekta pārbaudēs konstatētiem trūkumiem un būvdarbu vadītāja prombūtni;

- vizuāli fiksēt (piemēram, fotogrāfijā) būvuzraudzības plānā noteikto būvdarbu posmu pabeigšanu;

- ierasties būvlaukumā pēc autoruzrauga, būvdarbu veicēja, būvinspektora vai citas būvvaldes amatpersonas pirmā uzaicinājuma;

- piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā; tai skaitā kontrolēt darbu izpildes kvalitāti;

- pieņemt tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši būvprojektam un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām

- kontrolēt būvdarbu žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi;

- ziņot būvniecības ierosinātājam un atbildīgajām institūcijām par būvdarbu vadītāja prombūtni būvdarbu laikā, būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem būvdarbu sagatavošanas un būvdarbu laikā, kā arī par atkāpēm no būvprojekta;

- nekavējoties izziņot strādājošo evakuāciju no būvlaukuma, ja būvlaukumā konstatētas bīstamas konstrukciju deformācijas, sabrukšanas pazīmes vai tieši ugunsgrēka izcelšanās vai eksplozijas draudi, un paziņot par to būvniecības ierosinātājam, būvvaldei, kā arī, ja nepieciešams, izsaukt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un citu speciālo dienestu pārstāvjus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būvuzraugs rīkojumus un darbības koordinē ar atbildīgo būvdarbu vadītāju;

- sagatavot un iesniegt būvvaldē nepieciešamos dokumentus saskaņā ar speciālajiem būvnoteikumiem;

- piedalīties būves pieņemšanā ekspluatācijā;

- informēt attiecīgo būvvaldi vai biroju, ja objekta ekspluatācija ir uzsākta patvaļīgi;

- nodrošināt dalītu laika uzskaiti par savu darbu katrā objektā un par to informēt būvniecības ierosinātāju un attiecīgo būvvaldi vai institūciju, kura veic būvdarbu kontroli, un pēc būvinspektora pieprasījuma sniegt uzskaiti pamatojošo dokumentāciju;

- parakstīt apliecinājumu par būves gatavību ekspluatācijai, ja objekts ir realizēts atbilstoši būvprojektam un ir izpildīti šo noteikumu 125.9. apakšpunktā noteiktajā kārtībā izteiktie būvuzrauga norādījumi.

3.4.  Būvuzraugs, veicot būvuzraudzību. papildus Vispārīgos būvnoteikumu XI. apakšnodaļā prasībām veic sekojošo:

- apseko būvi un veic attiecīgus ierakstus būvdarbu žurnālā par būves pārbaudēs konstatētiem trūkumiem;

- pārbauda un izvērtē no būvuzņēmēja saņemtos veikto būvdarbu izpildes aktus, akceptējot tos vai pamatoti rakstveidā noraida turpmāko 5 (piecu) darba dienu laikā no saņemšanas brīža, un par savu lēmumu nekavējoties informē būvniecības ierosinātāju;

- kontrolē būvdarbu izmaksu atbilstību būvniecības ierosinātāja apstiprinātajām izmaksu tāmēm;

- piedalās konstatēto defektu fiksācijā, noformējot to rakstiski un parakstot attiecīgi sastādītu aktu;

- īpašu uzmanību pievērš un regulāri veic pārbaudi veicamo būvdarbu un pielietojamo izstrādājumu, iekārtu un materiālu kvalitātes nodrošināšanai, kurai jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo būvnormatīvu prasībām vai citām, ja tādas definētas līgumā, kas noslēgts ar būvuzņēmēju, par to iepriekš rakstiski vienojoties ar būvniecības ierosinātāju, organizē nepieciešamās kvalitātes pārbaudes sertificētās laboratorijās, sagatavo atskaites un prezentē testu rezultātus būvniecības ierosinātājam ;

- uzrauga, lai būvē būvdarbi tiktu veikti, nebojājot iebūvējamās iekārtas un materiālus, veicot nepieciešamos maskēšanas un nosegšanas darbus un netraucējot būvniecības procesu;

- izpilda būvniecības ierosinātāja norādījumus un ieteikumus ar nosacījumu, ka tie nav pretrunā ar Būvprojektu un Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem;

- pieprasa no būvuzņēmēja būvuzraudzības procesā atklāto defektu, pārkāpumu vai atkāpju no Būvprojekta, būvdarbu tāmes un spēkā esošajiem Latvijas būvnormatīviem novēršanu un uzrauga atklāto defektu novēršanas izpildi;

- kontrolē un uzrauga būvdarbu veikšanas un finanšu grafikus, uzrauga, lai visi ar Būvobjekta būvniecību saistītie būvdarbi tiktu izpildīti atbilstoši noslēgtajam būvuzņēmēja līgumam, būvniecības ierosinātāja vai tā atbildīgo pārstāvju organizētajās sapulcēs ziņo par grafiku progresu;

- kontrolē būvdarbu apjomu faktisko izpildi atbilstoši būvuzņēmēja sagatavotiem ikmēneša būvdarbu izpildes pieņemšanas - nodošanas aktiem un apstiprina tos atbilstoši padarītajam būvdarbu apjomam;

- Atbildīgais būvuzraugs un/vai citi būvuzraudzības līguma norīkotie būvuzraugi (ja līgumu slēdz ar juridisko personu) veic nepārtrauktu būves būvdarbu uzraudzību, apmeklējot būvi katru darba dienu visā būvdarbu veikšanas laikā un veicot būvlaukumā konstatēto pārkāpumu foto fiksācijas;

- pārbauda būvobjektā piegādāto būvizstrādājumu atbilstību apliecinošu dokumentāciju un nodrošina tikai Būvprojektā noteiktu, kā arī tādu būvizstrādājumu iebūvēšanu būvē, kuriem ir atbilstību apliecinoša dokumentācija un par kuriem nav informācijas, ka tie neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām būvniecības jomā vai deklarētajām ekspluatācijas īpašībām;

- seko, lai būvuzņēmējs sagatavotu un iesniegtu būvniecības ierosinātājm saskaņošanai izvērstu kvalitātes kontroles plānu būvdarbu veikšanai, izstrādātu un iesniegtu saskaņošanai darbu veikšanas projektu atbilstošiem veicamajiem būvdarbiem;

- kontrolē, lai būvuzņēmējs sagatavotu būvē iebūvēto inženieriekārtu ražotāju ekspluatācijas instrukcijas, uzrauga, lai būvuzņēmējs veiktu būvniecības ierosinātāja  darbinieku, kas veiks būvju tālāko ekspluatāciju, apmācības un to gaitu, ja tāda nepieciešama;

- veic būvē veicamo būvdarbu kvalitātes kontroli, atbilstoši Vispārīgos būvnoteikumu XI. apakšnodaļā prasībām, Uzņēmuma līgumam, Būvprojektam un ar būvniecību saistītajai dokumentācijai;

- divas nedēļas pirms plānotās būves nodošanas ekspluatācijā sagatavo informāciju par būves gatavības statusu un sastāda nepabeigto būvdarbu sarakstu, to izpildes grafiku un veic tā kontroli līdz pilnīgai būvdarbu pabeigšanai un pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanai starp būvuzņēmēju un būvniecības ierosinātāju;

- veic citas darbības, kas pēc būtības un atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir būvuzrauga pienākums.

3.5. Veicot būvuzraudzību, būvuzraugam ir tiesības:

- pieprasīt no būvniecības ierosinātāja un būvdarbu veicēja jebkurus būvprojekta dokumentus, lai iegūtu precīzu pārskatu par būvdarbu gaitu un būvdarbu izpildi atbilstoši būvprojektam un, ja nepieciešams, par būvdarbu izpildītāju kvalifikāciju ;

- pieprasīt uzbūvēto konstrukciju un segto darbu atsegšanu, ja turpmākā darbu izpildes procesā rodas pamatotas šaubas par kāda darba izpildes kvalitāti un atbilstību Būvprojektam;

- ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvprojekta vai netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvos vai darba aizsardzību, vides aizsardzību un ugunsdrošību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības, pārtraukt būvdarbus uz laiku, kamēr tiek novērsti konstatētie trūkumi, vai iesniegt attiecīgi būvniecības ierosinātājam, būvvaldei, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam vai Valsts darba inspekcijai motivētu rakstisku pieprasījumu apturēt būvdarbus;

- ierosināt atbildīgā būvdarbu vadītāja, kā arī atsevišķo darbu būvdarbu vadītāju būvprakses sertifikāta apturēšanu vai anulēšanu, ja būvdarbos atkārtoti tiek pieļautas profesionālas kļūdas vai normatīvo aktu pārkāpumi ;

- vienpusēji atkāpties no būvuzraudzības līguma vai atteikties no pienākuma pildīšanas (ja būvuzraugs ir norīkots) un rakstiski informēt par to attiecīgo būvvaldi vai biroju, ja būvniecības ierosinātājs pieprasa veikt darbības, kas ir pretrunā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;

- Pieprasīt izstrādāt detalizētos rasējumus, ja tādi nepieciešami, un saskaņot ar būvniecības ierosinātāju pirms attiecīgā būvdarba uzsākšanas;

- informēt būvniecības ierosinātāju, autoruzraugu un būvvaldi vai institūciju, kas pilda būvvaldes funkcijas, iesniedzot detalizētus aprēķinus, ja būvuzraugam ir radušās pamatotas šaubas par būvprojektā ietvertajiem tehniskajiem risinājumiem.

3.6.	Veicot būvuzraudzību, būvuzraugs ir atbildīgs par:

- būvdarbu norises uzraudzību kopumā atbilstoši Vispārīgos būvnoteikumu XI. apakšnodaļā noteiktajām prasībām un noslēgtā būvuzraudzības līguma prasībām;

- būvdarbu uzsākšanu atbilstoši Vispārīgo būvnoteikumu VIII apakšnodaļā noteiktajām prasībām;

- būvprojekta īstenošanu atbilstoši Vispārīgos būvnoteikumu XI. apakšnodaļā un citu normatīvo aktu prasībām;

- to, lai būvdarbos tiktu izmantoti kvalitatīvi un Būvprojektam atbilstoši būvizstrādājumi;

- neplānotiem būvdarbu pārtraukumiem, ja tie radušies būvuzrauga vainas dēļ;

- Būvniecības ierosinātājam vai būvuzņēmējam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies būvuzrauga bezdarbības vai vainas dēļ.

- Pēc Būvobjekta būvdarbu pabeigšanas, bet pirms Būvobjekta pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas, būvuzraugs:

- apsekojot būvi, veic iespējamo defektu un nepilnību uzskaitījumu, par to sastādot attiecīgu aktu, kā arī veic nepilnību un defektu iemeslu un cēloņu noskaidrošanu, to novēršanas plāna un termiņu pieprasīšanu, nepilnību un defektu novēršanu no būvuzņēmēja puses līdz nodošanai ekspluatācijā;

- ja nepieciešams, ierosina būvniecības ierosinātājam attiecīgu līgumsodu uzlikšanu būvuzņēmējam par līguma saistību nepildīšanu.

- Līdz būves nodošanai ekspluatācijā būvuzraugs iesniedz būvniecības ierosinātājam pilnu atskaiti par faktiski padarīto būvdarba apjomu un faktiski izlietoto naudas līdzekļu apjomu, pamatojot atskaitē minētos rādītājus ar esošo dokumentāciju (darbu izpildes akti,
pavadzīmes, rēķini, vienošanās un citu), kā arī nodod būvniecības ierosinātājam visus būvuzraudzības laikā saņemtos dokumentus.

  - Būvuzraugs savlaicīgi brīdina būvniecības ierosinātāju par iespējamām problēmām un riskiem, sniedzot to iespējamos risinājumus.

  - Būvuzraugs pirms būves nodošanas ekspluatācijā iesniedz būvniecības ierosinātājam un būvvaldei pārskatu par būvuzraudzības plānā norādīto pasākumu savlaicīgu izpildi un apliecina, ka būve ir uzbūvēta atbilstoši būvdarbu kvalitātes prasībām un normatīvajiem aktiem

  - Būvuzraugs piedalās konstatēto defektu aktu sastādīšanā būvdarbu garantijas periodā.

  - Būvuzraugs ir materiāli atbildīgs par pieņemto darbu patiesumu un atbilstību. Neatbilstības gadījuma būvniecības ierosinātājs  var pieļautas kļūdas un tas radušos zaudējumus ieturēt no Būvuzraudzības samaksas.

- Atskaites:

4.1. Būvuzraugs sagatavo un rakstiski iesniedz būvniecības ierosinātājam šādas būvdarbu un būvuzraudzības izpildes atskaites, formātu iepriekš saskaņojot ar būvniecības ierosinātāju:

4.1.1. Ikmēneša atskaiti  jāiesniedz katra nākamā mēneša pirmajā nedēļā. Atskaite tiek iesniegta būvniecības ierosinātāja norādītajai personai aktīvā būvdarbu periodā, ziņojot par būvdarbu gaitu, objektā paveiktajiem darbiem iepriekšējā mēnesī.

4.1.2. Pabeigšanas atskaiti iesniedz 15 dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas un tajā ietilpst:

4.1.2.1. atskaite par Būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un pavisam kopā veiktajiem būvdarbiem;

4.1.2.2. faktiskais būvdarbu izpildes un naudas plūsmas grafiks;

4.1.2.3. faktiskais Uzraudzības izpildes un naudas plūsmas grafiks;

4.1.2.4. būvprojekta un būvdarbu veicēja novērtējums;

4.1.2.3. akts par būvobjekta izpilddokumentacijas pieņemšanu;

4.1.2.4. akts par paveikto būvuzraudzību un rēķins.

Atskaites jāiesniedz 2 eksemplāros papīra formātā, iesietas un elektroniski MSOffice formātā.

4.2. Būvniecības darbu veikšanas laikā Būvuzraugam ir jāievēro Dabas aizsardzības prasības, Darba drošības noteikumi.

- Minimālās speciālistu slodzes būvobjektā

Ceļu būvuzraugs: 1

Inženiertīklu būvuzraugs: 2

Būvuzraugam objektā jābūt vismaz trīs reizes nedēļā

Provizoriskais būvdarbu izpildes termiņš: 3 mēneši.

Piezīme:

Ja būvuzraudzības līgumu slēdz ar juridisko personu, līgumā norāda konkrētās fiziskās personas, kuras veiks būvuzraudzību, kā arī norāda atbildīgo būvuzraugu – ceļu uzraugu.

- Darbu apjomi

| N. p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Dažādi darbi |  |  |
| 1.1 | Trases izspraušana un nostiprināšana dabā | m | 374,24 |
| 1.2 | Augļu koka ciršana, celmu laušana un transportēšana uz būvdarbu veicēja atbērtni | gb | 1 |
| 1.3 | Krūmu rindas ciršana, celmu laušana un transportēšana uz būvdarbu veicēja atbērtni | m | 15 |
| 1.4 | Soliņa demontāža un transportēšana uz būvdarbu veicēja atbērtni | gb | 6 |
| 1.5 | Soliņa pārvietošana | gb | 1 |
| 1.6 | Basketbola grozu metāla konstrukcijas ar pamatiem demontāža un transportēšana uz būvdarbu veicēja atbērtni | gb | 2 |
| 1.7 | Metāla vārtu konstrukcijas ar pamatiem demontāža un transportēšana uz būvdarbu veicēja atbērtni | gb | 1 |
| 1.8 | Asfalta seguma savienojumu frēzēšana vidēji 4cm biezumā un transportēšana uz būvdarbu veicēja atbērtni | m2 | 100 |
| 1.9 | Asfalta seguma nofrēzēšana vai demontāža brauktuvei vidēji 6cm biezumā un transportēšana uz būvdarbu veicēja atbērtni | m2 | 3011 |
| 1.10 | Asfalta seguma demontāža ietvei un laukumiem vidēji 4cm biezumā un transportēšana uz būvdarbu veicēja atbērtni | m2 | 1354 |
| 1.11 | Brauktuves betona apmaļu demontāža un transportēšana uz būvdarbu veicēja atbērtni | m | 687 |
| 1.12 | Ietves betona apmaļu demontāža un transportēšana uz būvdarbu veicēja atbērtni | m | 473 |
| 1.13 | Ūdensvada akas pārbūve projektētā seguma līmenī (nepieciešamības gadījumā izbūvējot jaunu akas grodu, pārsedzi, lūku un betona gredzenus) | gb | 1 |
| 1.14 | Ūdensvada hidranta akas pārbūve projektētā seguma līmenī (nepieciešamības gadījumā izbūvējot jaunu akas grodu, pārsedzi, lūku un betona gredzenus) | gb | 1 |
| 1.15 | Lietus ūdens kanalizācijas akas pārbūve projektētā seguma līmenī (nepieciešamības gadījumā izbūvējot jaunu akas grodu, pārsedzi, lūku un betona gredzenus) | gb | 16 |
| 1.16 | Sadzīves kanalizācijas akas pārbūve projektētā seguma līmenī (nepieciešamības gadījumā izbūvējot jaunu akas grodu, pārsedzi, lūku un betona gredzenus) | gb | 14 |
| 1.17 | Gāzesvada kapju nomaiņa pret "peldošā" tipa kapēm un regulēšana projektētā seguma līmenī (materiāli saskaņojami ar GASO Daugavpils iecirkņa pārstāvjiem) | gb | 5 |
| 1.18 | Dalītās polimēru aizsargcaurules Ø110mm izbūve elektronisko sakaru kanalizācijai | m | 21 |
| 1.19 | Satiksmes organizācija būvdarbu laikā | kpl | 1 |
| 2 | Zemes klātne |  |  |
| 2.1 | Augu zemes noņemšana vidēji 20cm biezumā un transportēšana uz būvdarbu veicēja atbērtni | m3 | 392 |
| 2.2 | Zemes klātnes ierakuma būvniecība (t.sk. liekās grunts transportēšana uz būvdarbu veicēja atbērtni) | m3 | 1300 |
| 2.3 | Zemes klātnes uzbēruma būvniecība | m3 | 275 |
| 2.4 | Teritorijas apzaļumošana ar augu zemi 10cm biezumā un apsējot ar daudzgadīga zāliena sēklām | m2 | 1602 |
| 3 | Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas |  |  |
| 3.1 | Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas 0/56 būvniecība ielas betona apmalēm 20cm biezumā (N-IV klase) | m2 | 518 |
| 3.2 | Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās apakškārtas 0/56 būvniecība 14cm biezumā (N-IV klase) | m2 | 3505 |
| 3.3 | Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās virskārtas 0/45 būvniecība 12cm biezumā (N-IV klase) | m2 | 3505 |
| 3.4 | Nesaistītu minerālmateriālu pamata 0/45 būvniecība ietves betona apmalēm 10cm biezumā (N-IV klase) | m2 | 205 |
| 3.5 | Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas 0/45 būvniecība 15cm biezumā (N-IV klase) ietvei | m2 | 1185 |
| 3.6 | Nesaistītu minerālmateriālu izlīdzinošās kārtas 2/5 būvniecība 3cm biezumā | m2 | 1009 |
| 3.7 | Betona bruģa (PRIZMA 200x100x60, sarkans) joslas izbūve 6cm biezumā | m2 | 5 |
| 3.8 | Taktila bruģa (dzeltens) brīdinošas joslas izbūve 6cm biezumā | m2 | 14 |
| 3.9 | Taktila bruģa vadlīnijas izbūve 6cm biezumā | m2 | 3 |
| 3.10 | Betona bruģa (TAVR 200x162x80, balts) stāvvietu apzīmējuma būvniecība 8cm biezumā | m2 | 30 |
| 3.11 | Betona bruģa (TAVR 200x162x80, sarkans)) seguma būvniecība 8cm biezumā | m2 | 957 |
| 3.12 | Esošā betona bruģa un plātņu seguma pārlimeņošana, t.sk., pamatnes profilēšana un nesaistītu minerālmateriālu izlīdzinošās kārtas izbūve | m2 | 30 |
| 4 | Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas |  |  |
| 4.1 | Karstā asfalta apakškārtas AC 16 base būvniecība 4cm biezumā (S-IV klase) | m2 | 2535 |
| 4.2 | Karstā asfalta dilumkārtas AC 11 surf būvniecība 4cm biezumā (S-III klase) | m2 | 2616 |
| 4.3 | Karstā asfalta dilumkārta AC 8 surf būvniecība 4cm biezumā (S-III) klase | m2 | 1195 |
| 4.4 | Ietves pamata (nesaistītu minerālmateriālu 0/45 maisījums vidēji 10cm biezumā) un seguma (karstā asfalta dilumkārtu AC 8 surf 4cm biezumā) atjaunošana pēc betona apmales uzstādīšanas | m2 | 45 |
| 5 | Satiksmes aprīkojums |  |  |
| 5.1 | Betona apmales 100.30.15 uz betona C30/37 pamata uzstādīšana | m | 630 |
| 5.2 | Betona apmales 100.30/22.15 K. uz betona C30/37 pamata uzstādīšana | m | 12 |
| 5.3 | Betona apmales 100.30/22.15 L uz betona C30/37 pamata uzstādīšana | m | 11 |
| 5.4 | Betona apmales 100.22.15 uz betona C30/37 pamata uzstādīšana | m | 283 |
| 5.5 | Betona apmales 100.20.08 uz betona C30/37 pamata uzstādīšana | m | 540 |
| 5.6 | Ceļa horizontālā apzīmējuma Nr.920 uzklāšana (b=0.10m, krāsa) | m2 | 11 |
| 5.7 | Ceļa horizontālā apzīmējuma Nr.922 uzklāšana (b=0.10m, krāsa) | m2 | 2 |
| 5.8 | Ceļa horizontālā apzīmējuma Nr.923 uzklāšana (b=0.10m, krāsa) | m2 | 18 |
| 5.9 | Ceļa horizontālā apzīmējuma Nr.930 uzklāšana (b=0.40m, krāsa) | m2 | 5 |
| 5.10 | Ceļa zīmes Nr. 206 uzstādīšana | gb | 3 |
| 5.11 | Ceļa zīmes Nr. 326 uzstādīšana | gb | 2 |
| 5.12 | Ceļa zīmes Nr. 537 uzstādīšana | gb | 6 |
| 5.13 | Ceļa zīmes Nr. 538 uzstādīšana | gb | 6 |
| 5.14 | Ceļa zīmes Nr. 835 uzstādīšana | gb | 6 |
| 5.15 | Ceļa zīmju metāla stabu uzstādīšana | gb | 9 |
| 6 | Labiekārtojums |  |  |
| 6.1 | Sijāta auglīga augsne, ielabota ar organisko un mineralo mēslojumu koku stādīšanai. Auglīgās augsnes slāņa biezums -60cm (42m2) | m3 | 25,2 |
| 6.2 | Sijāta auglīga augsne, ielabota ar organisko un mineralo mēslojumu krūmu stādīšanai. Auglīgās augsnes slāņa biezums -40cm (209m2) | m3 | 83,6 |
| 6.3 | Sijāta auglīga augsne, ielabota ar organisko un mineralo mēslojumu ziemciešu stādīšanai. Auglīgās augsnes slāņa biezums -30cm (50m2) | m3 | 15 |
| 6.4 | Priežu mizas mulča fr.0-5mm ziemciešu stādījumiem, slāņa biezums 3-4cm (66m2) | m3 | 2,3 |
| 6.5 | Priežu mizas mulča fr.5-30mm koku un krūmu stādījumiem, slāņa biezums 4-6cm (235m2) | m3 | 11,8 |
| 6.6 | Atsaites mieti diam.50mm, h-1,5m (3 gb. vienam kokam) | gb | 33 |
| 6.7 | Niedru stumbru aizsargi pret saules ietekmi | gb | 11 |
| 6.8 | Atsaites lentas | kpl | 11 |
| 6.9 | Kalnu priede šķ. (Pinus mugo var. Pumilio) h-0,3m, d-40cm | gb | 30 |
| 6.10 | Sarkanā kļava (Acer rubrum "Red Sunset") h-2,2-2,4m (C20) | gb | 2 |
| 6.11 | Krasta kļava (Acer ginnala) h-1,4-1,6m (C15) | gb | 4 |
| 6.12 | Purpura ābele šķ. (Malus purpurea "Royalty") h-3m (C25) | gb | 5 |
| 6.13 | Niponas spireja (Spiraea nipponica) h-0,4m (C5) | gb | 16 |
| 6.14 | Japānas spireja šķ. (Spiraea japonica "Goldflame") h-0,3m (C5) | gb | 80 |
| 6.15 | Japānas spireja šķ. (Spiraea japonica "Froebelii") h-0,3m (C5) | gb | 100 |
| 6.16 | Fasēna kaķumētra (Nepeta x faassenii) | gb | 100 |
| 6.17 | Birztalu (izcilā) salvija (Salvia nemorosa "May Night" "Mainacht") | gb | 98 |
| 6.18 | Izskatīgais laimiņš(Sedum spectabile "Brilliant") | gb | 92 |
| 6.19 | Gotjē auzene (Gautieri (scoparia) cinerea) | gb | 93 |
| 6.20 | Atkritumu konteineru nojumes uzstādīšana | kpl | 1 |
| 6.21 | Atkritumu urnas uzstādīšana | gb | 10 |
| 6.22 | Soliņa uzstādīšana | gb | 10 |
| 7 | Lietus ūdens kanalizācija K2 |  |  |
| 7.1 | PP monolītsienu caurules, uzmavu tipa, D250mm SN8 montāža tranšejā | m | 106,7 |
| 7.2 | Teleskopiskas nosēdakas DN400 h=0.50-0.99m ar nosēddaļām h=0.6m, ķeta rāmis un kvadrātveida reste, D400 klase | gb | 3 |
| 7.3 | Teleskopiskas nosēdakas DN400 h=1.00-1.49m ar nosēddaļām h=0.6m, ķeta rāmis un kvadrātveida reste D400 | gb | 6 |
| 7.4 | Teleskopiskas nosēdakas DN400 h=1.50-1.99m ar nosēddaļām h=0.6m, ķeta rāmis un kvadrātveida reste, D400 klase | gb | 5 |
| 7.5 | Teleskopiskas nosēdakas DN400 h=2.00-2.49m ar nosēddaļām h=0.6m, ķeta rāmis un kvadrātveida reste, D400 klase | gb | 2 |
| 7.6 | Pieslēguma pāreja-uzmava D250, pieslēgumiem pie plastmasas skatakām | gb | 20 |
| 7.7 | Iebetonējama uzmava (aizsargčaula) D250, pieslēgumiem pie dz.bet. aku grodiem | gb | 12 |
| 7.8 | Krītcaurules mezgls OD250mm caurulei ar montāžu dzelzsbetona elementu skatakā, h=1.56m | kpl | 1 |
| 7.9 | Palīgmateriāli K2 sistēmas montāžai | kpl | 1 |
| 7.10 | Caurules skalošana | m | 106,7 |
| 8 | Demontāžas darbi projektēto K2 tīklu izbūves zonā |  |  |
| 8.1 | Asfaltseguma demontāža LKT tīklu izbūves zonā ārpus projekta realizācijas zonas | m2 | 12 |
| 8.2 | Esošo dzelzsbetona gūliju demontāža un utilizācija | kpl | 8 |
| 8.3 | Esošo LK cauruļvadu demontāža būvdarbu zonā D200-250mm | m | 68 |
| 9 | Seguma atjaunošana projektēto K2 tīklu izbūves zonā |  |  |
| 9.1 | Asfalta seguma un minerālmateriālu pamata atjaunošana LKT tīklu izbūves zonā ārpus projekta realizācijas zonas | m2 | 12 |
| 10 | K2 Pārējie darbi |  |  |
| 10.1 | Precizēt esošo komunikācijas šķērsošanas vietās, atrokot pirms būvdarbu uzsākšanas | gab | 20 |
| 10.2 | Lietus ūdens kanalizācijas tīklu trasējuma uzmērīšana pirms būvdarbu uzsākšanas | kpl | 1 |
| 10.3 | Esošo, turpmāk neekspluatējamo tehnoloģisko caurumu aizdarīšana esošajās skatakās, izmantojamais betons ar klasi ne zemāku par B30, ūdenscaurlaidības marku W10, sala izturību F200 un ķīmisko noturību intervālā no pH3 līdz pH11 | kpl | 6 |
| 10.4 | Lietus kanalizācijas tīklu Izpilddokumentāciju veikšana | kpl | 1 |
| 11 | K2 tīklu izbūves būvniecības darbi (zemes darbi) |  |  |
| 11.1 | Tranšejas rakšana, (hvid=1.50m) projektēto cauruļvadu montāžai, liekās grunts transports uz atbērtni. | m3 | 240,1 |
| 11.2 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem h=0.15m | m3 | 24 |
| 11.3 | Tranšejas aizbēršana ar atgūtu smilšu grunti līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai | m3 | 216,1 |
| 11.4 | Tranšejas sieniņu nostiprināšana ar rievsienām vai metāla vairogiem (h>1.5m) | m | 45 |
| 11.5 | Grunts ūdens līmeņa pazemināšana rakšanas zonā (nepieciešamības gadījumā) | m | 45 |
| 12 | Apgaismojuma izbūve, darbu izmaksas |  |  |
| 12.1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā | m | 463 |
| 12.2 | Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 429 |
| 12.3 | Dalītas aizsargcaurules montāža esošām kabelim | m | 53 |
| 12.4 | Ielu (brauktuvju) asfaltbetona seguma demontāža | m2 | 34 |
| 12.5 | Caurules līdz d=110mm guldīšana ar urbšanas metodi | m | 10 |
| 12.6 | Apgaismojuma kabeļā līdz 35mm2 montāža PVC caurulē. | m | 439 |
| 12.7 | Apgaismojuma kabeļā līdz 35mm2 montāža stabā/sadalnē | m | 96 |
| 12.8 | Apgaismojuma kabeļā līdz 1,5mm2 montāža stabā/sadalnē | m | 192 |
| 12.9 | Bridinājuma lentes "Uzmanību kabelis" montāža. | m | 482 |
| 12.10 | Bedres rakšana/aizbēršana apgaismes balsta pamatam | gb | 16 |
| 12.11 | Cinkota apgaismojuma staba līdz 10m ar gaismekli, L-konsoli un betona pamati montāža. | kpl | 16 |
| 12.12 | Automātslēdža montāža 1f līdz 16A | gb | 16 |
| 12.13 | Kabeļu gala apdares montāža 5-dzīslu līdz 120mm² Al | gb | 35 |
| 12.14 | Kabeļu spailes montāža līdz 35mm² Cu | kpl | 16 |
| 12.15 | Beltona apgaismes balstu demontāža | gb | 12 |
| 12.16 | Izpilddokumentācijas izgatāvošana | kpl | 1 |
| 12.17 | ZS kabeļa demontāža | m | 463 |
| 12.18 | Cita rakstura Darbi kas nav iekļauti sarakstā | c.st. | 32 |
| 12.19 | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana | objekts | 1 |
| 12.20 | EPL digitālā uzmērīšana | objekts | 1 |
| 12.21 | Ražošanas izmaksas par darba organizāciju un pielaišanu pie darba | objekts | 1 |
| 12.22 | Rakšanas atļaujas saņemšana | objekts | 1 |

Ar Būvprojektu var iepazīties Daugavpils, Saules ielā 5A, darba dienās no plkst., 8:00 līdz plkst., 17:00, iepriekš saskaņojot ar D.Dubinu tālr.: 654 07405

Sagatavoja:

DPPI “KSP”

Ceļu būvinženieris                                   			         		         D.Dubins

Saskaņoja:

DPPI “KSP”

Vadītāja vietnieks

A. Džeriņš

Tehniskās specifikācijas Pielikums Nr.1.

| Būvuzrauga atskaite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pārskata periods: no ___,________ līdz ____, _________, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Būvdarbu veicējs: |  |  |  |
| Objekta nosaukums: |  |  |  |  |  | Būvdarbu līguma Nr, |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Būvuzraugs: |  |  |  |
| Projekta sadaļa |  |  |  |  |  | Būvuzraudzības līguma Nr,: |  |  |  |
| Datums | Darbu veids | Mērāmais parametrs |  | Mērvienība | Mērījuma vieta |  | Projektētais lielums | Mērījuma rezultāts | Komentārs |
|  |  |  |  |  | Pk | Attiecībā pret ceļa asi |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Piezīme: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atzīme par konstatēto pārkāpumu un pārkāpuma novēršanai nepieciešamās darbības un novēršanas termiņu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Konstatēts: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Būvuzraugs: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datums: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inženieris: |  |  |  |  | Pasūtītāja pārstāvis: |  |  |  |  |

3. pielikums FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Kam: | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpils, LV-5401, Latvija |
| --- | --- |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība: |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība Bankas rekvizīti: |  |

Piedāvājam veikt būvuzraudzību objektā “Caurbraucamo pagalmu atjaunošana Piekrastes ielā 29, 31, 33 un 35, Daugavpilī”, saskaņā ar 2019.gada 26.marta uzaicinājuma nosacījumiem par piedāvājuma cenu:

Cena EUR bez PVN (cipariem un vārdiem)

Mēs apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar uzaicinājuma” Būvuzraudzības veikšana objektā “Caurbraucamo pagalmu atjaunošana Piekrastes ielā 29, 31, 33 un 35, Daugavpilī”  ID Nr.DPPI KSP 2019/18N prasībām un tam pievienoto dokumentāciju, mēs garantējam sniegto ziņu patiesīgumu un precizitāti.

Apņemamies (ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu) slēgt iepirkuma līgumu un izpildīt visus līguma nosacījumus.

Mēs piekrītam visām uzaicinājumā nolikumā izvirzītajām prasībām.

| Pretendenta pārstāvis: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

4.pielikums CV VEIDNE

### CURRICULUM VITAE

Līguma nosaukums:	______________________________

Piedāvātais pozīcija projektā:	_______________

|  | Uzvārds: Vārds: Dzimšanas datums: Izglītība: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mācību iestāde: |  |  |  |  |
| Datums: no / līdz |  |  |  |  |
| Iegūtais grāds un vai diploms: |  |  |  |  |

Valodas: (zināšanu līmenis no 1 - brīvi līdz 5 - pamatzināšanās)

| Valoda | Lasītprasme | Runāt prasme | Rakstītprasme |
| --- | --- | --- | --- |
| Latviešu |  |  |  |
| Angļu |  |  |  |
| Vācu |  |  |  |
| Krievu |  |  |  |

| 1. | Piederība pie profesionālajām organizācijām: |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Citas iemaņas: |  |
| 3. | Patreizējais amats: |  |
| 4. | Specializācija: |  |

5.    Darba pieredze:

| Kompānijas nosaukums: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adrese: |  |  |  |
| Datums no / līdz |  |  |  |
| Amats: |  |  |  |
| Darba apraksts: |  |  |  |

6. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie darbi un projekti:

| Darba izpildes gads | Valsts, kompānija | Amats | Klients, darba apraksts |
| --- | --- | --- | --- |

7. Cita saistīta informācija:	-

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.

Ar šo es apņemos

| No | Līdz |
| --- | --- |
| * | * |

* provizoriskie dati

# kā _______________________ strādāt pie līguma „______________” izpildes, gadījumā, ja Pretendentam, tiks piešķirtas tiesības slēgt līgumu.

| Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Ar šo apliecinām, ka nepastāv šķēršļi kādēļ <vārds un uzvārds> nevarētu piedalīties <iepirkuma priekšmeta raksturojums> iepriekš minētajos laika posmos, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

<Darba devēja nosaukums>

<Reģistrācijas numurs>

<Adrese>

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Parkasttiesīgās personas paraksts>