TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Ūdens paraugu ņemšana Daugavpils pilsētas peldvietās un avotos ar mērķi noskaidrot to atbilstību peldūdens un dzeramā ūdens kvalitātes parametriem

1.  Uzdevumi:

1)Veikt peldvietu ūdens paraugu ņemšanu un to analizēšanu;

2) Veikt avotu ūdens paraugu ņemšanu un to analizēšanu.

2. Paraugu ņemšanas vietas un regularitāte:

| Nr.p.k. | Paraugu ņemšanas vieta | Paraugu ņemšanas biežums |
| --- | --- | --- |
| 1. | Lielā Stropu ezera centrālā peldvieta | Reizi mēnesī pēc Pasūtītāja norādījumiem (maijs, jūnijs, jūlijs, augusts, septembris) |
| 2. | Lielā Stropu ezera peldvieta “Stropu Vilnis” | Reizi mēnesī pēc Pasūtītāja norādījumiem (maijs, jūnijs, jūlijs, augusts, septembris) |
| 3. | Ruģeļu ūdenskrātuves peldvieta | Reizi mēnesī pēc Pasūtītāja norādījumiem (maijs, jūnijs, jūlijs, augusts, septembris) |
| 4. | Stropaka ezera peldvieta | Reizi mēnesī pēc Pasūtītāja norādījumiem (maijs, jūnijs, jūlijs, augusts, septembris) |
| 5. | Šūņu ezera peldvieta aiz bijušās 7.pamatskolas ēkas | Reizi mēnesī pēc Pasūtītāja norādījumiem (maijs, jūnijs, jūlijs, augusts, septembris) |
| 6. | Porohovkas ezera peldvieta | Reizi mēnesī pēc Pasūtītāja norādījumiem (maijs, jūnijs, jūlijs, augusts, septembris) |
| 7. | Mazā Stropu ezera peldvieta | Reizi mēnesī pēc Pasūtītāja norādījumiem (maijs, jūnijs, jūlijs, augusts, septembris) |
| 8. | Esplanādes ūdenskrātuves peldvieta | Reizi mēnesī pēc Pasūtītāja norādījumiem (maijs, jūnijs, jūlijs, augusts, septembris) |
| 9. | Plotičku ezera peldvieta | Reizi mēnesī pēc Pasūtītāja norādījumiem (maijs, jūnijs, jūlijs, augusts, septembris) |
| 10. | Zirgezera peldvieta | Reizi mēnesī pēc Pasūtītāja norādījumiem (maijs, jūnijs, jūlijs, augusts, septembris) |
| 11. | Gubiščes ezera peldvieta | Reizi mēnesī pēc Pasūtītāja norādījumiem (maijs, jūnijs, jūlijs, augusts, septembris) |
| 12. | Lielā Trijkārtu ezera peldvieta | Reizi mēnesī pēc Pasūtītāja norādījumiem (maijs, jūnijs, jūlijs, augusts, septembris) |
| 13. | Avots Avotiņa parka teritorijā | Reizi jūlijā pēc Pasūtītāja norādījumiem |
| 14. | Avots Mežciema mikrorajonā | Reizi jūlijā pēc Pasūtītāja norādījumiem |
| 15. | Avots Čerepovas mikrorajonā | Reizi jūlijā pēc Pasūtītāja norādījumiem |

3.Prasības pretendentam:

1) Ūdens paraugu ņemšanu veic Izpildītāja pārstāvis Pasūtītāja pārstāvja klātbūtnē, kurš norāda konkrētu paraugu ņemšanas vietu ūdenstilpnē;

2) Pasūtītājs nodrošina Izpildītāja pārstāvja nogādāšanu līdz paraugu ņemšanas vietai ar savu transportu;

3) Peldūdens paraugu ņemšana jāveic saskaņā ar LVS ISO 5667-4:2016 standartā noteiktajām prasībām un paraugiem jānosaka šādi rādītāji:

| Nr.p.k. | Rādītājs | Analīzes standartmetode |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zarnu enterokoki (KVV/100 ml) | LVS EN ISO 7899-2:2006 |
| 2. | Escherichia coli (KVV/100 ml) | LVS EN ISO 9308-2:2014 |
| 3. | Zilaļģu un citu fitoplanktona aļģu ziedēšana | Vizuāla pārbaude |
| 4. | Naftasprodukti | Organoleptiska un vizuāla pārbaude |
| 5. | Virsmas aktīvās vielas | Vizuāla pārbaude |
| 6. | Piesārņojums ar peldošiem un citiem atkritumiem | Vizuāla pārbaude |
| 7. | Caurspīdība | Vēlams - BIOR-T-012-076-2006/2 |
| 8. | Izšķīdušais skābeklis | Vēlams - LVS EN ISO 5814:2013 |
| 9. | Krāsainība | Vēlams - LVS EN ISO 7887:2012 C metode |

4)  Avotu ūdens paraugu ņemšana jāveic saskaņā ar LVS EN ISO 19458:2006 (m/b) un LVS ISO 5667-5:2007 standartos noteiktajām prasībām un paraugiem jānosaka šādi rādītāji:

| Nr.p.k. | Rādītājs | Analīzes standartmetode |
| --- | --- | --- |
| 1. | Koliformu un Escherichia coli skaits | LVS EN ISO 9308-1:2014+A1:2017 |
| 2. | Duļķainība | Vēlams - LVS EN ISO 7027-1:2016 |
| 3. | Kopējā dzelzs | Vēlams - LVS ISO 17294-2:2016 |
| 4. | Krāsainība | Vēlams - LVS EN ISO 7887:2012 C metode |
| 6. | Amonija joni | Vēlams - LVS ISO 7150-1:1984 |
| 7. | pH | Vēlams - LVS EN ISO 10523:2012 |
| 8. | Smaržas, garšas intensitāte | Vēlams - LVS EN 1622:2006 C daļa |
| 9. | Elektrovadītspēja | Vēlams - LVS EN 27888:1993 |
| 10. | Summārais kalcijs un magnijs | Vēlams - LVS ISO 6059:1984 |

4. Īpašie noteikumi:

- Peldvietu ūdens paraugus ir tiesīgas testēt laboratorijas, kuras ir akreditētas nacionālajā akreditācijas institūcijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību.

- Paraugu ņemšanas izmaksas tāmē ir jāatspoguļo kā atsevišķa pozīcija;

- Atzinumā par peldvietas ūdens kvalitāti obligāti jānorāda rekomendācijas par ierobežojumiem peldēties, ja iegūtie analīžu rezultāti parāda paaugstinātu zarnu enterokoku vai Escherichia coli baktēriju daudzumu, kas pārsniedz drošai peldēšanai noteiktos robežlielumus;

- Traukiem, kuros tiek veikta analīžu paraugu ņemšana un pārvadāšana, jābūt steriliem, caurspīdīgiem un no bezkrāsaina materiāla (stikls / plastmasa – polietilēns vai polipropilēns);

- Paraugu transportēšana jāveic termosomās, kurās jāglabā paraugus tumsā un 40C ± 30C temperatūrā;

- Ūdens paraugu analīzēm jābūt uzsāktiem tajā dienā, kad tie tiek noņemti.

5. Darbu izpildes termiņš:

No 2019. gada 1.maija līdz 2019. gada 30.septembrim

Sastādīja:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

„Komunālās saimniecības pārvalde” vides inženieris                                                                K.Laizāns

Saskaņoja:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

„Komunālās saimniecības pārvalde” tehniskais direktors                                                          T.Binders