2.pielikums

- Būvdarbu apjomu saraksts

Ārējie apdares darbi

(Būvdarba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

| Objekta nosaukums: | Cokola atjaunošana Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra ēkai |
| --- | --- |
| Būves nosaukums: | Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības centrs |
| Objekta adrese: | Abavas iela 1, Daugavpils |
| Pasūtījuma numurs: |  |

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz ____ daļas rasējumiem

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cokola bojāto vietu sagatavošana (špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana) | m2 | 120.00 |
| 2 | Cokola apmetuma atjaunošana | m2 | 120.0 |
| 3 | Cokola krāsošana (tonēšana) | m2 | 120.0 |
| 4 | Cokola skārda elementu montāža b=70 mm, iefrēzējot sienā , salaidums ar pārfalci. PURAL, krāsa pelēka | m | 210.0 |
| 5 | Bojāto kāpņu demontāža | m3 | 1.7 |
| 6 | Armatūras sieta montāža 6 mm | m2 | 5.5 |
| 7 | Finiera veidņu ierīkošana 22mm | m2 | 10.0 |
| 8 | Kāpņu betonēšana /Penetron ADMIKS, vai analogs | m3 | 1.7 |
| 9 | Pakāpienu un lieveņu virsmu sagatavošana | m2 | 12.0 |
| 10 | Ūdensizturīgā finiera veidņu b= 22 mm montāža betonēšanas darbiem | m2 | 2.3 |
| 11 | Pakāpienu betonēšana /Penetron ADMIKS, vai analogs | m2 | 2.3 |
| 12 | Veidņu demontāža | m2 | 12.3 |
| 13 | Būvgružu savākšana, iekraušana, konteinera noma | m3 | 6.7 |

Piezīmes:

- Līguma izpildes termiņš – 30 kalendārās dienas.

- Samaksa par izpildītajiem būvdarbiem tiks veikta līdz 31.12.2019.

- Būvdarbu izpilde jāveic ar ēkas lietotāju saskaņotā laikā.

- Būvizmaksu tāmes jāsagatavo atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"” prasībām. Tāmju komplekta sastāvs: Lokālā tāme (5. pielikums Latvijas būvnormatīvam LBN 501-17). Lokālās tāmes beigās pievieno virsizdevumu daļu un peļņu.

- Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie papildus darbi, materiāli, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.

- Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāsniedz informācija par remontdarbos pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs, atbilstības apliecinājums, atbilstoši MK noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” prasībām.,

- Ja remontdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

Sastādīja: 	____________________________________________________________________

(paraksts un tā atšifrējums, datums)