# APSTIPRINU:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

„Komunālās saimniecības pārvalde”

Nereglamentēto iepirkumu procedūru

komisijas priekšsēdētājs Teodors Binders

__________________

2019.gada 05.novembrī

# Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālas saimniecības pārvalde”

# uzaicina potenciālos pretendentus uz līguma piešķiršanas tiesībām:

„ Daugavpils pilsētas pašvaldības infrastruktūras objektu izgaismošanas pakalpojumu sniegšana”, ID Nr.DPPI KSP 2019/93N

## Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” |  |
| --- | --- | --- |
| Adrese | Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401 |  |
| Reģ. Nr | 90009547852 |  |
| Kontaktpersona | Alevtina Viktoroviča |  |
| Tālruņa Nr. | 654763406 (Tehniskajos jautājumos), juridiskos 65476324 |  |
| Darba laiks | Pirmdien | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00 |
|  | Otrdien, Trešdien, Ceturtdien | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 |
|  | Piektdien | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 |

- Paredzamā līgumcena: Pasūtītājs nepiemēro Publisko iepirkumu likumā noteiktās iepirkuma procedūras, jo paredzamā līgumcena ir līdz EUR 6000.00 bez PVN;

- Tehniskā specifikācija: (pielikums Nr.2)

- Līguma izpildes termiņš:

1. no 2019. gada 08. novembra līdz 2019. gada 25. novembrim

2. no 2019. gada 06. decembra līdz 2020. gada 17. janvārim

- Piedāvājuma izvēles kritēriji – piedāvājums ar viszemāko cenu.

- Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā

  - Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:

1) pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

2) pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

3) nav iesniegti kādi no 7.punktā pieprasītiem dokumentiem.

- Piedāvājumā jāiekļauj:

  - Dokuments, tā kopija vai Uzņēmumu reģistra izziņa par Pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojumu  parakstīt iesniegto piedāvājumu un slēgt iepirkumu līgumu. Ja iepirkumu līgumu parakstīs cita persona, jāpievieno attiecīgs šīs personas pilnvarojums.

  - Pretendenta pieteikums dalībai aptaujā, kas sagatavots atbilstoši 1. pielikumā norādītajai formai;

  - Finanšu piedāvājums (izmaksu Tāme), kas sagatavots atbilstoši 3. pielikumā norādītajai formai;

  - Pretendenta vai tā pilnvarotās personas parakstīts apliecinājums (sk.4.pielikumu) uz Pretendenta veidlapas, ka Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālas apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro (oriģināls).

  - Informācija par pretendenta galveno personālu (darbu vadītāja, utt.), kurš paredzēts attiecīgo darbu veikšanai. Un kuram ir iepriekšējo triju gadu laikā pieredze uzaicinājuma priekšmetā līdzīgu objektu vadīšanā.

| Speciālisti (norādīt piesaisti līgumā paredzamajiem darbiem) | Vārds Uzvārds | kvalifikācijas apliecinoši dokumenti (sertifikāta nr.) | Pieredze objektos (gados) | Darba vieta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. (n) |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |

  - Attiecīgā tehniskā nodrošinājuma apliecinājums (Pretendenta rīcībā jābūt nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem uzaicinājuma un tehniskajās specifikācijās norādīto darbu veikšanai (mašīnām, iekārtām, mehānismiem,utt.). Sk. 5.pielikumu.

  - Apliecinājums, ka Pretendentam ir pieejams personāls, instrumenti, iekārtas un tehniskais aprīkojums, kas pretendentam būs nepieciešams iepirkuma līguma izpildei atbilstoši visām tehniskās specifikācijās minētajām prasībām.

- Pasūtītājs 2 (divu) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas ievieto lēmumu Daugavpils pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv un skanētu lēmumu nosūta pretendentiem uz e-pastu.

- Piedāvājums iesniedzams līdz 2019.gada 06.novembrim plkst.13.30 pēc adreses Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, 221.kab. (pie juristes), Daugavpilī, LV-5401. Piedāvājums jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi ”Piedāvājums Uzaicinājumam Nr.____________” un Pretendenta nosaukums vai elektroniski uz e-pastu evita.zuromska@daugavpils.lv elektroniskajam piedāvājumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisku parakstu kas satur laika zīmogu. Gadījumā, ja iesniegtais elektroniskais dokuments neatbildīs Elektronisko dokumentu likuma prasībām, tas netiks pieņemts, un tiks noraidīts.

1.pielikums PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”,

Saules iela 5A, Daugavpils

PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ

- „ Daugavpils pilsētas pašvaldības infrastruktūras objektu izgaismošanas pakalpojumu sniegšana”, ID Nr.DPPI KSP 2019/93N

Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ. Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā [personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu:

- Piesakās piedalīties aptaujā;

- Apņemas ievērot aptaujas prasības;

- Apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus;

- Apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju;

| Pretendents |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona |  |
| Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts |  |
| Bankas nosaukums, filiāle |  |
| Bankas kods |  |
| Norēķinu konts |  |
| Vārds, uzvārds* |  |
| Amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |
| Zīmogs |  |

* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

Tehniskā specifikācija

Daugavpils pilsētas pašvaldības infrastruktūras objektu izgaismošanas pakalpojumu sniegšana

1. Darba uzdevums

Veikt Vienības nama fasādes izgaismošanu Latvijas Republikas neatkarības proklamēšanas dienā un Daugavpils pilsētas pašvaldības infrastruktūras objektu izgaismošanu Ziemassvētkos

  - Darba apjoms

| Nr.p.k. | Pakalpojums | Mērv. | Daudz. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vienības nama fasādes mākslinieciska izgaismošana Latvijas Republikas neatkarības proklamēšanas dienā (ar 8 gab. LED sistēmu prožektoru palīdzību) | dienas | 17 |

    - Pakalpojuma prasības:

Vienības nama fasādes mākslinieciska izgaismošana ar 8 gab. LED sistēmas prožektoru palīdzību. Instalācijas objekts Vienības nams – ir Valsts nozīmes kultūras piemineklis – urbšana, caurumu veidošana un tam līdzīgas darbības ir aizliegtas.

| 1 | LED sistēmas prožektors - 18 x 8 W Ultra High Power QUAD RGBW LEDs, Operated via DMX, Rugged compact aluminum housing, Refresh rate - 1100Hz, Dispersion - 25°, DMX input - XLR 3-pin male, DMX output - XLR 3-pin female, DMX mode - 7-channel, 4-channel, 3-channel, 2-channel, Operating voltage - 110 V AC - 250 V AC. , Power consumption – 180W, Power connector - Power cord with safety plug (Type E / CEE 7/7), Cabinet colour – black, Cooling – fan. | gab. | 8 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Aizargvāks – obligāti jāizmanto drošs aizsargvāks, kas ir uztaisīts no caurspīdīga plastikāta, vai polikarbonāta plāksnes, kas netraucē gaismas staram un nesamazina gaismas stara spilgtumu. Aizsargvāks domāts prožektora aizsardzībai no vēja, lietus vai sniega iedarbības | gab. | 8 |
| 3 | Komutācija – ES standartiem atbilstoša strāvas un DMX vadības sistēma, kas ir paredzēta lietošanai āra apstākļos (izturīga un droša pret dabas apstākļiem - lietus, vējš, sniegs, saules stari utt.) | kompl. | 1 |
| 4 | Vadības sistēma – jānodrošina dmx vadības sistēma (vadības gaismas pultis, spliteri), kas ļauj programmēt prožektoru darbību pēc pasūtītāja prasībām, t.i. krāsu maiņu, spilgtumu utt. | kompl. | 1 |
| 5 | Stiprināšanas sistēma – jānodrošina droša stiprināšanas sistēma, kas ir izturīga pret dabas apstākļiem - lietus, vējš, sniegs, saules stari utt. | kompl. | 1 |

  - Darba apjoms

| Nr.p.k. | Pakalpojums | Mērv. | Daudz. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vienības nama fasādes mākslinieciska izgaismošana Ziemassvētkos (ar 8 gab. LED sistēmu prožektoru palīdzību) | dienas | 43 |
| 2 | Vienības laukuma (egļu) mākslinieciska izgaismošana Ziemassvētkos (ar 16 gab. LED prožektoru palīdzību) | dienas | 43 |
| 3 | Vienības laukuma (no slidotavas puses) mākslinieciska izgaismošana Ziemassvētkos (ar 6 gab. prožektoru palīdzību) | dienas | 43 |
| 4 | A.Pumpura skvēra (pie baznīcas) mākslinieciska izgaismošana Ziemassvētkos (ar 8 gab. LED sistēmas prožektoru un 4 gab. prožektoru palīdzību) | dienas | 43 |
| 5 | Sv.Pētera baznīcas ēkas siena ar Daugavpils logotipu Rīgas ielā mākslinieciska izgaismošana Ziemassvētkos (ar 2 gabalu LED sistēmas prožektoru palīdzību) | dienas | 43 |

    - Pakalpojuma prasības:

Vienības nama fasādes mākslinieciska izgaismošana ar 8 gab. LED sistēmas prožektoru palīdzību. Instalācijas objekts Vienības nams – ir Valsts nozīmes kultūras piemineklis – urbšana, caurumu veidošana un tam līdzīgas darbības ir aizliegtas.

| 1 | LED sistēmas prožektors - 18 x 8 W Ultra High Power QUAD RGBW LEDs, Operated via DMX, Rugged compact aluminum housing, Refresh rate - 1100Hz, Dispersion - 25°, DMX input - XLR 3-pin male, DMX output - XLR 3-pin female, DMX mode - 7-channel, 4-channel, 3-channel, 2-channel, Operating voltage - 110 V AC - 250 V AC. , Power consumption – 180W, Power connector - Power cord with safety plug (Type E / CEE 7/7), Cabinet colour – black, Cooling – fan. | gab. | 8 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Aizargvāks – obligāti jāizmanto drošs aizsargvāks, kas ir uztaisīts no caurspīdīga plastikāta, vai polikarbonāta plāksnes, kas netraucē gaismas staram un nesamazina gaismas stara spilgtumu. Aizsargvāks domāts prožektora aizsardzībai no vēja, lietus vai sniega iedarbības. | gab. | 8 |
| 3 | Komutācija – ES standartiem atbilstoša strāvas un DMX vadības sistēma, kas ir paredzēta lietošanai āra apstākļos (izturīga un droša pret dabas apstākļiem – lietus, vējš, sniegs, saules stari utt.) | kompl. | 1 |
| 4 | Vadības sistēma – jānodrošina dmx vadības sistēma (vadības gaismas pultis, spliteri), kas ļauj programmēt prožektoru darbību pēc pasūtītāja prasībām, t.i. krāsu maiņu, spilgtumu utt. | kompl. | 1 |
| 5 | Stiprināšanas sistēma – jānodrošina droša stiprināšanas sistēma, kas ir izturīga pret dabas apstākļiem - lietus, vējš, sniegs, saules stari utt. | kompl. | 1 |

Vienības laukuma (egļu) mākslinieciska izgaismošana ar 16 gab. LED sistēmas prožektoru palīdzību.

| 1 | LED sistēmas prožektors - 24 high brightness RGBW power LEDs unit Continuously variable light intensity ,0-100% electronic dimming facility. RDM function. Pre-set selectable colour sequences and blends Master-Slave function for multi-unit synchronisation 4-5-6 channels of DMX 512 protocol (RGBW standard version) Programming software with USB compatible download IP65 box (ordering code AL4118) . Power supply: standard 100-240V / 50-60Hz. Power consumption: 0.3A @ 230V / 58W . Meets CE safety standards ,CSA certificate of compliance. IP67 protection rating. EXTERNAL OPERATING LIMITS - -30°C to 50°C | gab. | 16 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Komutācija – ES standartiem atbilstoša strāvas un DMX vadības sistēma, kas ir paredzēta lietošanai āra apstākļos (izturīga un droša pret dabas apstākļiem - lietus, vējš, sniegs, saules stari utt.) | kompl. | 1 |
| 3 | Vadības sistēma – jānodrošina dmx vadības sistēma (vadības gaismas pultis, spliteri), kas ļauj programmēt prožektoru darbību pēc pasūtītāja prasībām, t.i. krāsu maiņu, spilgtumu utt. | kompl. | 1 |
| 4 | Prožektoru stiprināšanas konstrukcija – prožektoriem jābūt piestiprinātiem uz konstrukcijas min. 2 metru augstumā virs zemes pa 4 prožektoriem uz vienas konstrukcijas | gab. | 4 |
| 5 | Aizargapvalks – obligāti jāizmanto aizsargapvalks, kas ir uztaisīts no caurspīdīga plastikāta, vai polikarbonāta plāksnes, kas netraucē gaismas staram un nesamazina gaismas stara spilgtumu. Aizsargapvaks domāts prožektora aizsardzībai no vēja, lietus vai sniega iedarbības | gab. | 4 |

Vienības laukuma (no slidotavas puses) mākslinieciska izgaismošana ar 6 gab. prožektoru palīdzību.

| 1 | Prožektors – Metālhalīda tipa prožektors. Jauda 168W. IP aizsardzība IP65. Gaismas krāsu temperatūra – 4200K. Obligāti jāizmanto gaismas filtri krāsas maiņai pēc pasūtītāja ieceres. (pēc LEE kataloga gaismas krāsa –Nr.”174”) | gab. | 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | komutācija – ES standartiem atbilstoša strāvas un vadības sistēma, kas ir paredzēta lietošanai āra apstākļos (izturīga un droša pret dabas apstākļiem - lietus, vējš, sniegs, saules stari utt.) | kompl. | 1 |

A.Pumpura skvēra (pie baznīcas) mākslinieciska izgaismošana ar 8 gab. LED sistēmas prožektoru un 4 gab. prožektoru palīdzību.

| 1 | LED sistēmas prožektors - 24 high brightness RGBW power LEDs unit Continuously variable light intensity ,0-100% electronic dimming facility. RDM function. Pre-set selectable colour sequences and blends Master-Slave function for multi-unit synchronisation 4-5-6 channels of DMX 512 protocol (RGBW standard version) Programming software with USB compatible download IP65 box (ordering code AL4118) . Power supply: standard 100-240V / 50-60Hz. Power consumption: 0.3A @ 230V / 58W . Meets CE safety standards ,CSA certificate of compliance. IP67 protection rating. EXTERNAL OPERATING LIMITS - -30°C to 50°C . | gab. | 8 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | komutācija – ES standartiem atbilstoša strāvas un DMX vadības sistēma, kas ir paredzēta lietošanai āra apstākļos (izturīga un droša pret dabas apstākļiem - lietus, vējš, sniegs, saules stari utt.) | kompl. | 8 |
| 3 | Vadības sistēma – jānodrošina dmx vadības sistēma (vadības gaismas pultis, spliteri), kas ļauj programmēt prožektoru darbību pēc pasūtītāja prasībām, t.i. krāsu maiņu, spilgtumu utt. | kompl. | 1 |
| 4 | Prožektors – Metālhalīda tipa prožektors. Jauda 168W. IP aizsardzība IP65. Gaismas krāsu temperatūra – 4200K. Prožektora darbības virziens ir no zemes uz objektu. Jānodrošina drošs stiprinājums pie pamatnes. Obligāti jāizmanto gaismas filtri krāsas maiņai pēc pasūtītāja ieceres. (pēc LEE kataloga gaismas krāsa –Nr.”174”) | gab. | 4 |

Sv.Pētera baznīcas ēkas siena ar Daugavpils logotipu Rīgas ielā mākslinieciska izgaismošana ar 2 gab. LED sistēmas prožektoru palīdzību.

| 1 | LED sistēmas prožektors - Programmable Functions: Colour: 4 colours – red, green, blue and white; Effects- parametrical control: variable pixel length, movement speed and direction, distance between pixels, strobe rate and duration. CREE MC-E LEDs Light sources 12 Pixels per fixture 3 Beam Spread 16°, 22°, 36°, 47°, 140° * Colours RGBW Average red wavelenght 625 nm Average green wavelenght 530 nm Average blue wavelenght 460 nm White colour temperature >5700K Refresh rate 1200HZ Colour Dimming control 8/16 bit Control DMX 512A DMX Channels 3-66 Cooling Active IP rating IP67 Operating tº -20º - +40ºC AC Power 100-240V, 48-62 Hz Power consumption W 200 DMX connectors: In/Out XLR5 M/F Power connectors: In/Out powerCON 20A | gab. | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | komutācija – ES standartiem atbilstoša strāvas un DMX vadības sistēma, kas ir paredzēta lietošanai āra apstākļos (izturīga un droša pret dabas apstākļiem - lietus, vējš, sniegs, saules stari utt.) | kompl. | 1 |
| 3 | Vadības sistēma – jānodrošina dmx vadības sistēma (vadības gaismas pultis, spliteri), kas ļauj programmēt prožektoru darbību pēc pasūtītāja prasībām, t.i. krāsu maiņu, spilgtumu utt. | kompl. | 1 |
| 4 | Aizargvāks – obligāti jāizmanto aizsargvāks, kas ir uztaisīts no caurspīdīga plastikāta, vai polikarbonāta plāksnes, kas netraucē gaismas staram un nesamazina gaismas stara spilgtumu. Aizsargvāks domāts prožektora aizsardzībai no vēja, lietus vai sniega iedarbības | gab. | 2 |
| 5 | Prožektoru stiprināšanas konstrukcija – prožektoriem jābūt piestiprinātiem uz konstrukcijas min. 1 metru augstumā virs zemes | gab. | 1 |

  - Īpašie noteikumi:

- darba uzdevumā norādītais apjoms ir maksimāls;

- samaksa – pēc faktiski izpildītiem darbiem;

- noformējumu un to izvietojuma māksliniecisko/vizuālo risinājumu (gaismas krāsu, virzienu, leņķi un tml.)  saskaņot ar Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta Pilsētvides nodaļas speciālistiem;

- elektrisko pieslēgumu saskaņot ar DPPI “KSP” elektroinženieri.

  - . Darbu izpildes termiņš:

Vienības nama fasādes izgaismošana Latvijas Republikas neatkarības proklamēšanas dienā –

no 2019.gada 08.novembra līdz 2019.gada 24.novembrim (ieskaitot) saskaņā ar ielu apgaismošanas darbības grafiku.

Daugavpils pilsētas pašvaldības infrastruktūras objektu izgaismošana Ziemassvētkos –

no 2019.gada 06.decembra līdz 2020.gada 17.janvārim (ieskaitot) saskaņā ar ielu apgaismošanas darbības grafiku.

3. pielikums FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Kam: | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpils, LV-5401, Latvija |
| --- | --- |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība: |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība Bankas rekvizīti: |  |

# Piedāvājam veikt darbu, saskaņā ar 2019.gada 05.novembrī uzaicinājuma nolikuma nosacījumiem par piedāvājuma cenu:

Cena EUR bez PVN (cipariem un vārdiem)

Mēs apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

- Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar uzaicinājuma „ Daugavpils pilsētas pašvaldības infrastruktūras objektu izgaismošanas pakalpojumu sniegšana”, ID Nr.DPPI KSP 2019/93N”, nolikumu un tam pievienoto dokumentāciju, mēs garantējam sniegto ziņu patiesīgumu un precizitāti.

Apņemamies (ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu) slēgt iepirkuma līgumu un izpildīt visus līguma nosacījumus.

Mēs piekrītam visām uzaicinājumā nolikumā izvirzītajām prasībām.

| Pretendenta pārstāvis: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

TĀME

Daugavpils pilsētas pašvaldības infrastruktūras objektu izgaismošanas pakalpojumu sniegšana”, ID Nr.DPPI KSP 2019/93N

| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības cena, EUR | Kopā (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopā: |  |  |  |  |  |
| PVN 21% |  |  |  |  |  |
| Kopā ar PVN 21% |  |  |  |  |  |

| Pretendenta pārstāvis: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

4.pielikums APLIECINĀJUMA VEIDNE

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”,

Saules iela 5A, Daugavpils,

LV-5401, Latvija

APLIECINĀJUMS

UZAICINĀJUMĀ

“Daugavpils pilsētas pašvaldības infrastruktūras objektu izgaismošanas pakalpojumu sniegšana”, ID Nr.DPPI KSP 2019/93N

Ar šo apliecinām, ka attiecībā uz ________________________ nepastāv šādi nosacījumi:

pretendenta nosaukums

- pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;

- tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro.

Datums______________

|  |  | Paraksts |  |
| --- | --- | --- | --- |

*Piezīme: pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā veidnē vai jāizmanto to kā apliecinājuma paraugs.

5.pielikums

PRETENDENTA MATERIĀLĀ BĀZES NODROŠINĀJUMS UN TEHNISKĀS IESPĒJAS

Daugavpils pilsētas pašvaldības infrastruktūras objektu izgaismošanas pakalpojumu sniegšana”, ID Nr.DPPI KSP 2019/93N

| Tehnikas nosaukums, tehniskie parametri | Daudzums /gab./ | Pretendenta rīcībā esošās tehnikas/iekārtas nosaukums, tehniskie parametri | Ražotājvalsts, izgatavošanas gads | Tehniskais stāvoklis | Piederība (īpašums vai noma/) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n |  |  |  |  |  |
| N+1 |  |  |  |  |  |