SKAIDROJOŠS APRAKSTS

Būvprojekts    objektam „ Jumta nesošo konstrukciju pastiprināšana valsts ģimnāzijas dienesta viesnīcas ēkā" Saules ielā 24,Daugavpilī" izstrādāts pamatojoties uz sekojošiem dokumentiem:

- Tehnisko specifikāciju ( Projektēšanas uzdevums) ID  Nr.2019/62.

- Būvniecības likums.

- MK noteikumi Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi".

- MK noteikumi Nr.529 "Ēku būvnoteikumi".

- Latvijas būvnormatīvs LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība".

- Latvijas būvnormatīvs  LBN208-15 "Publiskas ēkas".

- Latvijas būvnormatīvs  LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēsana".

Pasūtītājs.DAUGAVPILS PILSĒTAS IGLĪTĪBAS PĀRVALDE . Reģ.nr..90009737220, Saules ielā 24, Daugavpils.

ĪSS ĒKAS UN NOVIETNES APRAKSTS

Ēka izvietota  Saules ielā 24, Daugavpilī. Zemes gabalā  ar kadastra Nr. 05000014310.

Daugavpils Valsts ģimnāzijas dienesta viesnīcas ēka atrodas pilsētas centrā .Pagalmā piebūvēts gimnāzijas sporta komplekss un galvenā mācību ēka. Saules ielā izvietotas dzīvojamās mājas ar veikaliem pirmajos stāvos.

Teritorijas piebraucamā ceļa un iekšējā laukumu segums-asfaltbetons.Gar ēku-gājēju celiņš ar betona bruģakmens segumu.

Dienesta viesnīcas ēka ir vienkāršas taisnstūra  konfigurācijas Trīs stāvu būve ar pagrabu, četrslīpju  jumtu.

ĒKAS  TEHNISKI EKONOMISKIE DATI:

1. Ēkas kadastra  apzīmējums                                    05000014305003-02

2. Ēkas klasifikacija pēc CC klasifikatora                          1263 (skolas)

3. Ēkas grupa  saskaņā ar Vispārīgiem būvnoteikumiem    II.

5. Ēkas lietošanas veids  (pēc LBN 201-15)                        II

6. Ēkas ugunsnoturības pakāpe			        U2a

7. Ēkas stāvu skaits                                                              3

8. Ēkas apbūves laukums				        537.7 m2

9. Ēkas būvtilpums                                                             5028.0 m2

10. Ēkas kopēja platība                                                      1605.3 m2

ARHITEKTŪRAS RISINĀJUMI

Sasakņā ar Tehnisko specifikāciju (projektēšanas uzdevumu)  ēkā paredzēts pastiprināt jumta nesošo konstrukciju.  Tiek saglabāts jumta segums, jumta  logi. Projekts paredz jumta logos ierīkot no iekšpuses atveramas restes.

Saglabāta ārējā lietus ūdens novadīšanas sistēma t.i. tekne, notekcaurules.

Bēniņu plānojums saglabāts bez izmaiņām.

Esošā bēniņu lūka un metāla kapnes tiks demontētas. Projekts  paredz jaunu siltinātu  lūku no kāpņu telpas uz bēniņiem ar šķērveida kāpnēm. Lūkas ugunsuzturibas klase EI60.

Bēniņos ap lūku paredzētas norobezojošas margas ekspluatācijas drošībai.

Esošām ventkamerām tiek nodršināta ugunsizturība EI60. Esošās koka durvis tiks demontētas.  Projektējamās durvis paredzētas ar uguns izturības klasi EI30

Esošās metāla loksnes, koka latojums zem loksnem tiks demontēts. Esošo griestu gipškartonu paredzēts demontēt, saglabājot nesošās koka sijas. Koka sijas apstrādāt ar antipirēniem. No telpu iekšpuses paredzēts jauns koka latojums divu kartu ģipškartona stiprināšanai no apakšas (KNAUF FIREBOARD ), kas nodrošina uguns izturību EI60.Starp esosām koka brusām -aizpildījums  ar akmensvati PAROC eXstra (uguns reakc.kl. A1),kas paredzēts kā siltinājums napkurināmos bēniņos. Uz koka sijām stiprināms jauns koka latojums ar tvaika barjeras plēvi un tērauda loksnes-,kas pasargā konstrukcijas un būvi no netīrumiem. iekštelpās paredzēts jauns sienu un griestu krāsojums. Esošas betona grīdas tiks izlīdzinātas ar remontjavu. Bloku sienas no ārtekpas tiks apmestas un krāsotas.

Jumta pastiprināšanas risinājumus skatīt sadaļā BK.

Stāvu plānojums tiek saglabāts bez izmaiņām.

Vides pieejamība ēkā ir nodrošināta.Gala fasādē ierīkots panduss riteņkrēsla lietotājiem.  Durvju platums nav mazāks par 0.9 m.Tās atveramas 90º leņķī. Durvju sliekšņa augstums nav lielāks par 1.5 cm.

Teritorijas labiekārtošana un inženiertīkli nav paredzēti.

Arhitekte Biruta Pūcīte