# Apstiprinu
Daugavpils pilsētas  pašvaldības iestādes

“ Komunālās saimniecības pārvalde”

Nereglamentēto iepirkumu procedūru

komisijas priekšsēdētājs Teodors Binders

_______personiskais paraksts_____________

2020.gada 05.martā

# Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”

# uzaicina potenciālos pretendentus uz sešu līgumu piešķiršanas tiesībām

Daugavpils pilsētas esošās videonovērošanas sistēmas aprīkojuma nomaiņa ar piegādi

ID Nr.DPPI KSP 2020/12N

## Uzaicinājuma pamatojums: Publisko iepirkumu likuma 11.panta sestā daļa, ja  kopējā paredzamā līgumcena ir mazāka par 20 000 euro publiskiem būvdarbu līgumiem un mazāka par  10 000 euro publiskiem pakalpojumu līgumiem, tad pasūtītājs ir tiesīgs nepiemērot šo likumu. Sludinājums tiek publicēts pēc brīvprātības principa izpildot likuma “Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” prasības.

## Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” |  |
| --- | --- | --- |
| Adrese | Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401 |  |
| Reģ.Nr. | 90009547852 |  |
| Kontaktpersona | Snežana Afanasjeva |  |
| Tālruņa Nr. | 65476325, Mob.29297901 (Tehniskajos jautājumos), juridiskos 65476474 |  |
| Faksa Nr. | ----------- |  |
| Darba laiks | Pirmdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00 |
|  | Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 |
|  | Piektdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 |

3.Iepirkuma priekšmets sadalīts 6(sešās) daļās:

3.1.iepirkuma priekšmeta 1.daļa- „Videonovērošanas sistēmas 13.Mezgls, 28.Mezgls, 5.Mezgls”;

3.2.iepirkuma priekšmeta 2.daļa- „Videonovērošanas sistēmas1.Mezgls”;

3.3.iepirkuma priekšmeta 3.daļa- ” Videonovērošanas sistēmas 34.Mezgls; 29.Mezgls”;

3.4.iepirkuma priekšmeta 4.daļa- ” Videonovērošanas sistēmas 10.Mezgls;7.Mezgls; 16.Mezgls; 36.Mezgls;

40.Mezgls;

3.5.iepirkuma priekšmeta 5.daļa- ” Videonovērošanas sistēmas 2.Mezgls;

3.6. iepirkuma priekšmeta 6.daļa- ” Videonovērošanas sistēmas 2.Mezgls.

4.Paredzamā kopējā līgumcena: līdz EUR 3355,00 bez PVN:

4.1.iepirkuma priekšmeta 1.daļā – līdz EUR 525,00 bez PVN;

4.2. iepirkuma priekšmeta 2.daļā – līdz EUR 540,00 bez PVN;

4.3. iepirkuma priekšmeta 3.daļā – līdz EUR 1460,00 bez PVN;

4.4. iepirkuma priekšmeta 4.daļā – līdz EUR 190,00 bez PVN;

4.5. iepirkuma priekšmeta 5.daļā – līdz EUR 350,00 bez PVN;

4.6.iepirkuma priekšmeta 6.daļā – līdz EUR 290,00 bez PVN.

5.Tehniskā specifikācija: 2.pielikums un tā pielikumi Nr.1.;2.;3.

6.Līguma izpildes termiņš:

6.1. iepirkuma priekšmeta 1.daļā;2.daļā,4.daļā; 6.daļā- 1(viens) mēnesis no līguma noslēgšanas dienas;

6.2.iepirkuma priekšmeta 3.daļā;5.daļā - 2(divi) mēneši no līguma noslēgšanas dienas.

7. Piedāvājumu var iesniegt uz katru (vienu, vairākām vai visām) iepirkuma priekšmeta daļām atsevišķi.

8. Ņemot vērā to, ka iepirkuma priekšmets ir sadalīts sešās daļās, Pasūtītājs pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu par katru daļu atsevišķi. Līgumi ir noslēdzami par katru daļu atsevišķi.

9.Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā:

9.1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:

1) pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek

piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā

darbība vai pretendents  tiek likvidēts;

2) pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu

parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm

pārsniedz 150 euro;

3)nav iesniegti kādi no 10.punktā pieprasītiem dokumentiem.

- 10. Pretendenta iesniedzamie dokumenti:

- 10.1.Pretendenta pieteikums dalībai aptaujā, kas sagatavots atbilstoši 1. pielikumā norādītajai formai.

- 10.2.Dokuments, tā kopija vai Uzņēmumu reģistra izziņa par Pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojumu  parakstīt iesniegto piedāvājumu un slēgt iepirkumu līgumu. Ja iepirkumu līgumu parakstīs cita persona, jāpievieno attiecīgs šīs personas pilnvarojums.

- 10.3.Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī izsniegtas reģistrācijas

- apliecība vai izziņa, kas apliecina, ka Pretendents reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā (kopija). Ja

- piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad visu uzrādīto apvienības dalībnieku komersanta

- reģistrācijas apliecību kopijas. Par Latvijā reģistrētu pretendentu informācijas tiks iegūta no Latvijas

- Republikas Uznēmumu reģistra.

- 10.4. Finanšu piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši 3. pielikumā norādītajai formai. Papildus pretendents pievieno izmaksu tāmi, kas sagatavota ievērojot Tehnisko specifikāciju, iekļaujot tajā visas saistītās izmaksas.

11.Piedāvājums jāievieto slēgtā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā (kastē vai tml.) tā, lai tajā iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.

Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda:

11.1. Pretendenta nosaukums un adrese;

11.2.Pasūtītāja nosaukums un adrese, Uzaicinājuma identifikācijas numurs ID Nr.DPPI KSP 2020/12N.

11.3.norāde „Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes”.

12.Piedāvājuma izvērtēšanas kritēriji – piedāvājums ar viszemāko cenu. Pasūtītājs no atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu un attiecīgo Pretendentu atzīst par uzvarētāju.

13.Pasūtītājs 2 (divu) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas ievieto lēmumu Daugavpils pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv.

14.Piedāvājums iesniedzams līdz 2019.gada 23.oktobrim plkst.11.00 pēc adreses Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī,  2.stāvā, 223.kab.(juristei).

15.Pielikumi:

Pielikums Nr.1. Pieteikums.

Pielikums Nr.2. Tehniskā specifikācija un pielikumi Nr.1;2.;3.

Pielikums Nr.3. Finanšu piedāvājuma veidne.

Pielikums nr.1

PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”,

Saules iela 5A, Daugavpils

Daugavpils pilsētas esošās videonovērošanas sistēmas aprīkojuma nomaiņa ar piegādi

ID Nr.DPPI KSP 2020/12N

Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ. Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā [personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu:

1.piesakās piedalīties aptaujā;

2.apņemas ievērot uzaicinājuma  prasības;

3.apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus;

4.apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju.

| Pretendents |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona |  |
| Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts |  |
| Bankas nosaukums, filiāle |  |
| Bankas kods |  |
| Norēķinu konts |  |
| Vārds, uzvārds* |  |
| Amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |
| Zīmogs |  |

* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds

Pielikums nr.2

# TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Tehniskā specifikācija

Par Daugavpils pilsētas esošas videonovērošanas sistēmas

aprīkojuma nomaiņu ar piegādi

- Uzdevums

Nodrošināt Daugavpils pilsētas esošas videonovērošanas sistēmas

aprīkojuma nomaiņu ar piegādi

- Darbu apjomi

| Nr. p.k. | ## Darbu nosaukums | Mērv. | Daudz. | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## 1.daļa |  |  |  |
|  | 13. Mezgls.; 18. Novembra un Viestura ielu krustojums ielu krustojums, apgaismojuma stabs |  |  |  |
| 1 | Stacionāra Videokamera HIKVISION DS-2CD2T46G1-4I (tehniskas prasības pielikums Nr.1) Staba kronšteini kamerai DS-1275ZJ Barošanas bloks kamerai 2A | Kompl. | 1 |  |
|  | ## 28. Mezgls; Valkas un 18. Novembra ielu krustojums, apgaismojuma stabi | Kompl. | 1 |  |
| 2 | Stacionāra Videokamera HIKVISION DS-2CD2T46G1-4I Staba kronšteini kamerai DS-1275ZJ Barošanas bloks kamerai 2A | Kompl. | 1 |  |
|  | ## 5. Mezgls; Rīgas un Cietokšņa ielu krustojums, Rīgas ielā 34 | Kompl. | 1 |  |
| 3 | Stacionāra Videokamera HIKVISION DS-2CD2T46G1-4I Staba kronšteini kamerai DS-1275ZJ Barošanas bloks kamerai 2A | Kompl. | 1 |  |
|  | ## 2.daļa |  |  |  |
|  | 1. Mezgls; Muzeja iela 6 / Servera telpa |  |  |  |
| 1 | Cietais disks 6 TB; diski SEAGATE, SkyHawk, 6 TB, 256MB, 7200 rpm, 3,5”, ST6000VX0023 | gab. | 4 |  |
|  | ## 3.daļa |  |  |  |
|  | Mezgls Nr.34; Imantas/ Vienības ielu krustojums; |  |  |  |
| 1 | Dahua PTZ videokamera DH-SD65F230F-HNI (tehniskas prasības pielikums Nr.2) | gab. | 1 |  |
|  | Mezgls Nr.29.; Viestura un Saules ielu krustojums ielu krustojums, apgaismojuma stabs |  |  |  |
| 2 | Dahua PTZ videokamera DH-SD65F230F-HNI (tehniskas prasības pielikums Nr.2) | gab. | 1 |  |
|  | ## 4.daļa |  |  |  |
|  | Mezgls Nr.10 Viestura un Lāčplieša ielu krustojums; Viestura iela 27 |  |  |  |
| 1 | ###### Nepārtrauktas barošanas bloks Back UPS 500VA | gab. | 1 |  |
|  | ###### Mezgls Nr.16 Alejas un Raiņa ielu krustojums; Raiņa iela 28 |  |  |  |
| 2 | ###### Nepārtrauktas barošanas bloks Back UPS 500VA | gab. | 1 |  |
|  | ###### Mezgls Nr.36; Rīgas iela 59; |  |  |  |
| 3 | ###### Nepārtrauktas barošanas bloks Back UPS 500VA |  |  |  |
|  | ###### Mezgls Nr.40; Saules/Ģimnāzijas ielu krustojums; |  |  |  |
| 4 | ###### Nepārtrauktas barošanas bloks Back UPS 500VA | gab. | ###### 1 |  |
|  | ## 5.daļa |  |  |  |
|  | ## Mezgls Nr.2;Operatora telpa, Saules 5a; |  |  |  |
| 1 | ###### Tīkla vadības klaviatūra NKB 1000 (tehniskas prasības pielikums Nr.3) | Gab. | ###### 2 |  |
|  | ## 6.daļa |  |  |  |
| 1 | ###### Mezgls Nr.2;Operatora telpa, Saules 5a; |  |  |  |
|  | Servera „Macroscop” Intel Xeon X99, Core i7-5820K, pamatplate ASUS X99-E Pamatplate ASUS X99-E Galvienie parametri: - Ligzda (socket): LGA 2011-3 - Mikroshēmu kopne (chipset): Intel X99 - Plates izmērs: ATX - Atmiņas kopne: DDR4 2133 (OC 3300) - Integrēta videokarte: Nav - SATA 3 Porti: 8 - USB3.0 (3.1 Gen1) Porti: 8 | Gab. | ###### 1 |  |

- Prasības  piedāvājuma sagatavošanā ir sekojošas:

3.1 Pretendents var iesniegt prasībām atbilstošus ekvivalentus materiālus un iekārtas – pretendents norāda ražotāju un marku. Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas tehniskajā dokumentācijā, liecina tikai par šo izstrādājumu tehnisko, estētisko kvalitāti, ekspluatācijas īpašībām un apkalpošanas līmeni. Norādīto materiālu un izstrādājumu nomaiņa ir iespējama ar citiem materiāliem un izstrādājumiem, kuru kvalitātes rādītāji ir līdzvērtīgi vai labākie par tehniskajā dokumentācijā minētiem, kā arī atbilst tehniskajai dokumentācijai, ja netiek pazemināta tehniskajā dokumentācijā paredzētā tehnisko un estētisko risinājumu kvalitāte, paaugstināta energoietilpība, netiek sadārdzināts būvniecības process, būves un inženiertehniskā aprīkojuma ekspluatācijas izdevumi.

3.2.Piedāvāto izstrādājumu nomaiņa pēc piedāvājuma iesniegšanas vai līguma darbības laikā nav atļauta.

4. Precēm un materiāliem, kas tiks piedāvāti jābūt jauniem un nelietotiem, kā arī

tiem   jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

- Darbu izpildes termiņš:

- Daļa: 1 (viena) mēneša laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas.

- Daļa: 1 (viena) mēneša laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas.

- Daļa: 2 (divu) mēnešu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas.

- Daļa: 1 (viena) mēneša laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas.

- Daļa: 2 (divu) mēnešu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas.

- Daļa: 1 (viena) mēneša laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas.

- Garantijas termiņš:

- Daļa: 2 (divi) gadi no preces nodošanas – pieņemšanas

akta abpusējas parakstīšanas dienas.

- Daļa: 2 (divi) gadi no preces nodošanas – pieņemšanas

akta abpusējas parakstīšanas dienas.

- Daļa: 2 (divi) gadi no preces nodošanas – pieņemšanas

akta abpusējas parakstīšanas dienas.

- Daļa: 2 (divi) gadi no preces nodošanas – pieņemšanas

akta abpusējas parakstīšanas dienas.

- Daļa: 2 (divi) gadi no preces nodošanas – pieņemšanas

akta abpusējas parakstīšanas dienas.

- Daļa: 2 (divi) gadi no preces nodošanas – pieņemšanas

akta abpusējas parakstīšanas dienas.

DPPI  “Komunālās saimniecības pārvalde”

elektroinženiere							S. Afanasjeva

Pielikums Nr.1

Tehniskā specifikācija

| KAMERA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Attēla devējs(Matrica) |  | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
| Sensora minimālā jutība |  | 0.007 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.012 Lux @ (F1.6, AGC ON) |
| Slēdža ātrums: |  | 1/3 s to 1/100,000 s |
| Lēns aizlaidnis |  | Yes |
| Objektīvs |  | 2.8 mm |
| Fokuss |  | Fiksetais |
| Dienas un nakts režīms |  | Ir infrasarkanais filters |
| DNR Atbalsts( DNR -Digitāla trokšņa redukcija) |  | 3D DNR |
| WDR atbalsts paplašināts dinamiskais diapazons (WDR); |  | 120dB |
| 3-Ašu koriģēšana |  | Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 90°, rotate: 0° to 360° |
| Kompresijas standarts |  |  |
| Video Kodēšana(Videoplūsmas): |  | Main stream (Galvenā plūsma): H.265/H.264 Sub stream (Papildplūsma): H.265/H.264/MJPEG |
| Attēls; Videoattēla iestatījumi |  |  |
| Maksimala izšķirtspēja |  | 2688 × 1520 |
| Main Stream (Galvenā plūsma) |  | 50Hz: 25fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
| Sub Stream (Papildplūsma) |  | 50Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz: 30fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) |
| Attēlu uzlabošanas funkcijas |  | BLC (BLC - atpakaļgaismas kompensācijas Iespēja) 3D DNR (3D-DNR - Digitāla trokšņa redukcija) |
| Attēlu iestatījumi | Iesātinājums, spilgtums, kontrasts, asums, AGC, baltas krāsas balanss, ko var regulēt ar klienta programmatūru vai tīmekļa pārlūkprogrammu |  |
| ROI (Region of Interest) ROI – izvēlēto attēla fragmentu kvalitātes uzlabošana | Atbalsta 1 atsevišķi fiksētu reģionu galvenajai plūsmai un papildplūsmai |  |
| Dienas / nakts režīms | diena/nakts/Auto/pēc saraksta |  |
| Tīkls |  |  |
| Atmiņas kartes atbalsts | Atbalsta micro SD/SDHC/SDXC atmiņas karti (128G) iespējams lokālais ieraksts, NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR |  |
| Trauksmes indikators | Tampering alarm, network disconnected, IP address conflict, illegal login, HDD full, HDD error |  |
| Protokolu atbalsts: | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour |  |
| Vispārīgā funkcija | One-key reset, anti-filter |  |
| Programmatūras versija | V5.5.61 |  |
| API (Piekļuves interfeiss) | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI |  |
| Vienlaicīga online piekļuve | līdz 6 kanaliem |  |
| Lietotāji | līdz 32 liet. 3 līmeni: Administrators, Operators un Lietotājs |  |
| Klients | iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200, iVMS-4500 |  |
| Web pārlūks | IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+ |  |
| Interface / Saskarne |  |  |
| Komunikācijas interfeiss | 1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port |  |
| Pārstartēšanas poga | jā |  |
| Videokodešana | H.265 / H.264 kodešanas atbalsts |  |
| Smart funkcija |  |  |
| Uzvedības analīze(analitiskās funkcijas) | Līnijas šķērsošanas noteikšana, ielaušanās atklāšana, reģiona ieejas noteikšana, reģiona izejas noteikšana, viltus trauksmes filtrs pēc mērķa klasifikācijas |  |
| Vispārīgi |  |  |
| Darba temperatūra | -30 °C to +50 °C (-22 °F to +122 °F), mitrums 95% |  |
| Barošanas atbalsts | 12 V DC ± 25%, 5.5 mm coaxial power plug PoE (802.3at, class 4) |  |
| Patērējāma jauda | 12 VDC, 1.2 A, Max: 14 W PoE: (802.3at, 42.5 V to 57 V), 0.4A to 0.1A, Max: 17 W |  |
| Infrasarkano staru apgaismes uztveršanas zona | līdz 80 m |  |
| Viļņu garums | 850 nm |  |
| Aizsardzības klase | IP67 |  |
| Korpuss | metal |  |
| Izmēri | Kamera: Φ105 × 289.5 mm (Φ4.1″ × 11.4″) |  |
| Svars | Kamera: 1100 g (2.4 lb.) |  |

Pielikums Nr.2

Tehniskās prasības:

1	Prasības jaunām vadāmām "PTZ int." videokamerām:

1.1	Videonovērošanas sistēmas ar intelektuālām funkcijām komplekta daļa

1.2	Matrica:			1/1.9” Exmor CMOS “Starlight”

1.3	Izšķirtspēja:			1920(H) x 1080(V), 2 Megapikseļi

1.4	Jūtīgums:			Krāsas režīmā: 0.002Lux@F1.6,

Melnbaltā rezīmā: 0.0002Lux@F1.6

Īpaši zema apgaismojuma “Star-light” kamera

1.5	Kodēšana:			H.264 & MJPEG trīs plūsmu kodešāna

1.6	Joslas platums:			H.264: 56K ~ 8192Kb/s,

MJPEG: 56K ~ 20480Kb/s

1.7	Ātrums:			Maks. 60kadri/s@720P

un 30kadri/s@1080P izšķirtspēja

1.8	Tīkla mijiedarbība:		Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS

1.9	PTZ parametri:

30 x optiskā tālummaiņa

Panorāmas/Slīpuma diapozons - Panorāma: no 0° līdz 360° bezgalīgs; Slīpums: no -20° līdz 90°, ar automātisku pārmetienu 180°

Rokas ātruma regulēšana - Panorāma: no 0.1°/s līdz 300°/s; Slīpums: no 0.1°/s līdz 150°/s

Automātiskā režīma ātrums - Panorāma: 600°/s; Slīpums: 500°/s

PTZ režīms līdz 300 priekšiestatījumiem, automātiska skenēšana, 8 tūres, 5 vadīklas modeļi, automātisks slīpums

Protokoli - Pelco-P/D (Automātiska atpazīšana) un DH-SD

1.10	Iebūvētās ieejas/izejas:	7/2 trauksmes

1.11	Atbalsts:

ONVIF, PSIA, CGI.

Automātiska sekošana un viedā video sistēma

Viedā telpiskā pozicionēšana ar DH-SD protokolu

Pretaizsvīšana,

Plašs dinamiskais diapozons,

Diena/Nakts(Infra sarkanais filtrs),

Digitāla traucējumu pazemināšana (2D un 3D),

Elektroniska attēla stabilizācija,

Automātiska varavīksne,

Automātisks fokuss,

Funkcijas ROI, AWB, AGC, BLC, POE+

1.12	Papildus atmiņa:		MicroSD atmiņa, Maks. 128GB

1.13	Darba temperatūra:		-40ºC ~ 70ºC / mitrums zem 90%

1.14	Aizsardzības klase:		IP67, IK 10

Pielikums Nr.3

Tehniskās prasības tīkla tastatūrai NKB 1000:

| Parametri | Vērtības |
| --- | --- |
| Tastatūras panelis | Elektromehaniska |
| Relatīvs mitrums | 10 ~ 90% |
| PTZ kontrole | Joystick (3-Axis twist zoom) |
| LCD ekrāns | 75.2mm×33.85mm |
| Protokols | DVR protokols: DH2; Protokols kontrolē kamera: DH-SD / Pelco D / Pelco-P / Pelco-D1 / Pelco-P et al. |
| Konektors | RJ-45, RS232, RS485, RS422, USB |
| Barošana | DC12V/1000mA |
| Darbības temperatūra, (°C Min/Max) | -10/+55 |
| Masa, kg | 2.5 |
| Izmērs, mm | 330.0×160.0×37.5 |

Pielikums nr.3

###### FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Kam: | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpils, LV-5401, Latvija |
| --- | --- |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība: |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība Bankas rekvizīti: |  |

Piedāvājam veikt Daugavpils pilsētas esošās videonovērošanas sistēmas aprīkojuma nomaiņu ar piegādi  saskaņā ar 2020.gada 05.marta  Uzaicinājuma nosacījumiem par piedāvājuma cenu:

Cena EUR bez PVN (cipariem un vārdiem)

1.iepirkuma priekšmeta 1.daļā _______________ ; 2. iepirkuma priekšmeta 2.daļā ________________; 3. iepirkuma priekšmeta 3.daļā ________________; 4. iepirkuma priekšmeta 4.daļā ________________; 5. iepirkuma priekšmeta 5.daļā ________________; 6.iepirkuma priekšmeta 6.daļā __________________.

Mēs apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar Uzaicinājuma „ Daugavpils pilsētas esošās videonovērošanas sistēmas aprīkojuma nomaiņa ar piegādi „ ID Nr.DPPI KSP 2020/12N nosacījumiem un tam pievienoto dokumentāciju, mēs garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Apņemamies (ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu) slēgt iepirkuma līgumu un izpildīt visus līguma nosacījumus.

# Mēs piekrītam visām uzaicinājumā izvirzītajām prasībām.

| Pretendenta pārstāvis: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |