Apsekotājs: SIA ”REM PRO” reģ. 41503041904, juridiskā adrese 18.Novembra iela 37A, Daugavpils, LV-5401, tālr./fax. 65421398, e-mail: info@rem.lv

# Tehniskās apsekošanas atzinums

| Būves nosaukums | Daugavpils pilsētas 13. pirmsskolas izglītības iestāde 18. Novembra iela 85, Daugavpils Būves kadastra apzīmējums 0500 004 1104 001 |
| --- | --- |
| Pasūtītājs | Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde Reģ.Nr. 90009737220 |
| Līgums | 25.06.2019. b/n |

Apsekošanas uzdevums 2019.g. jūnijs

SIA “REM PRO” būvinženiere Ludmila Antonova, sertifikāts Nr. 3-01957 SIA “REM PRO” būvinženiere Svetlana Naumenkova

Atzinums izsniegts 2019.gada jūlijā

## 1.	Vispārīgas ziņas par būvi

| 1.1. | Skolas, universitātes un zinātniskās pētniecības ēkas | 1263 |
| --- | --- | --- |
| 1.2. | apbūves laukums (m2) | 565,6 |
| 1.3. | būvtilpums (m3) | 4200 |
| 1.4. | kopējā platība (m2) | 1052,5 |
| 1.5. | stāvu skaits virszemes: pazemes: | 3 1 |
| 1.6. | zemesgabala kadastra numurs | 0500 004 1104 |
| 1.7. | zemesgabala platība (m2 - pilsētās, ha - lauku teritorijās) | 3114 |
| 1.8. | būves iepriekšējais īpašnieks | Daugavpils pilsētas dome |
| 1.9. | būves pašreizējais īpašnieks | Daugavpils pilsētas dome |
| 1.10. | būvprojekta autors | – |
| 1.11. | būvprojekta nosaukums, akceptēšanas gads un datums | – |
| 1.12. | būves nodošana ekspluatācijā (gads un datums) piebūves korpuss | 1975 |
| 1.13. | būves konservācijas gads un datums | – |
| 1.14. | būves atjaunošanas, pārbūves vai restaurācijas gads | – |
| 1.15. | būves inventarizācijas plāns: numurs, izsniegšanas gads un datums | Būves kadastrālās uzmērīšanas lieta 05000041104001-01, 12.05.2009.g. |

## 2. Situācija

| 2.1. | zemesgabala izmantošanas atbilstība teritorijas plānojumam |
| --- | --- |
| Saskaņā ar Daugavpils pilsētas teritorijas plānojumu (2006. – 2018.g.) bērnudārza ēka atrodas sabiedriskās nozīmes apbūves teritorijā. Zemesgabala faktiskā izmantošana atbilst teritorijas plānojumā (2006. – 2018.g.) atļautajai. |  |
| 2.2. | būves izvietojums zemesgabalā |
| Zemesgabalu, uz kura atrodas apsekojamā ēka, no ziemeļaustrumiem norobežo Kauņas iela, no dienvidaustrumiem – 18.Novembra iela, no ziemeļrietumiem – Tautas iela. Zemesgabala dienvidrietumos atrodas dzīvojamās mājas un baznīca. Ēkas galvenā fasāde vērsta uz ziemeļaustrumiem. Bērnudārza ēkas izvietojums zemesgabalā un kadastrālais numurs 05000041104001 parādīts 2.2.1.attēlā. Zemes gabala apgrūtinājumi – telekomunikācijas, siltumtīkli, elektroapgāde, ūdensapgāde, kanalizācija. 2.2.1.att. |  |
| 2.3. | būves plānojums |
| Saskaņā ar brīvi pieejamo informāciju Daugavpils pilsētas 13.pirmsskolas izglītības iestādes pirmreizējās ekspluatācijā pieņemšanas gads ir 1975.gads. (sk. 2.3.1.att.). Ēka renovēta 2009.gadā. Uz apsekošanas brīdi ēkas telpas izmantotas atbilstoši paredzētajam lietošanas veidam. |  |
| 2.3.1.att. |  |

## 3.	Teritorijas labiekārtojums

| Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums. Īss konstatēto bojājumu un to cēloņu apraksts, tehniskā stāvokļa novērtējums atsevišķiem būves elementiem, konstrukciju veidiem, būves daļām. Atbilstība normatīvo aktu prasībām |  | Tehniskais nolietojums (%) |
| --- | --- | --- |
| 3.1. | brauktuves, ietves, celiņi un saimniecības laukumi | - |
| Netiek apsekots. |  |  |
| 3.2. | bērnu rotaļlaukumi, atpūtas laukumi un sporta laukumi | - |
| Netiek apsekots. |  |  |
| 3.3. | apstādījumi un mazās arhitektūras formas | - |
| Netiek apsekots. |  |  |
| 3.4. | nožogojums un atbalsta sienas | - |
| Netiek apsekots. |  |  |

## 4.	Būves daļas

| Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums. Īss konstatēto bojājumu un to cēloņu apraksts, tehniskā stāvokļa novērtējums atsevišķiem būves elementiem, konstrukciju veidiem, būves daļām. Atbilstība normatīvo aktu prasībām |  |  | Tehniskais nolietojums (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | pamati un pamatne |  | 10 |
| Saskaņā ar tehniskās inventarizācijas lietu Nr. 05000041104001-01 un veikto apsekošanu ēkai ir betona/dzelzsbetona pamati. Apsekošanas gaitā pamatu atsegšana nav veikta. Pamati iekšpusē apsekoti no pagraba puses, ārpusē – no cokola puses. Nesošo virszemes konstrukciju vizuālās apskates gaitā konstatēts, ka pamatu konstrukcijas stāvoklis apmierinošs. Pagraba apsekošanas laikā plaisas un ūdens migrācija nav konstatēta. (sk. 4.1.1.att.). Pamatu un pamatnes stāvoklis uz doto brīdi ir apmierinošs. Pagraba telpās konstatēti griestu apdares bojājumi (sk. 4.1.2. un 4.6.1.att.). |  |  |  |
| 4.1.1.att. |  | 4.1.2.att. |  |
| 4.2. | nesošās sienas, ailu sijas un pārsedzes |  | - |
| Ēkas nesošās sienas – no ķieģeļiem 640mm, 510mm, 380mm biezumā. Pēc ēkas renovācijas 2009.gadā ēkas fasādes tika nosiltinātas (sk. 4.2.1. ÷ 4.2.4.att.). Ārsienu biezums kopā ar siltinājumu un apdari vietām sastāda līdz 840mm. (sk. 4.2.4.att.). |  |  |  |
| 4.2.1.att. |  | 4.2.2.att. |  |
| 4.2.3.att. |  | 4.2.4.att. |  |
| 4.2.5.att. |  | 4.2.6.att. |  |
| Kāpņu telpā no galvenās ieejas kreisajā pusē, 2.un 3.stāvā iekšējās sienās ir nenozīmīgie plaisas (sk. 4.2.7. ÷ 4.2.8.att). Vēlams veikt plaisu monitoringu (noņemt apmetumu, uzstādīt ģipša markas un regulāri apsekot ēku). Ja pēc monitoringa noteikts, ka plaisām nav dinamikas, tad var veikt kosmētisko remontu. Ja tiks konstatēta plaisu dinamika, jāveic padziļināta ēkas nesošo konstrukciju apsekošana, tajā skaitā pamatu, kā arī izstrādāt pasākumus ēkas pamatu pastiprināšanai. Ailu pārsedzes no saliekamā dzelzsbetona. Nesošo sienu ailu pārsedžu stāvoklis ir apmierinošs. |  |  |  |
| 4.2.7.att. |  | 4.2.8.att. |  |
| 4.3. | karkasa elementi: kolonnas, rīģeļi un sijas |  | - |
| 4.4. | pašnesošās sienas |  | - |
| Sk. punktu 4.11. “starpsienas”. |  |  |  |
| 4.5. | šuvju hermetizācija, hidroizolācija un siltumizolācija |  | - |
| Ārējo sienu apsekošanas laikā bojājumi nav konstatēti, hidroizolācijas stāvoklis apmierinošs. Apsekošanas gaitā pagrabstāva ārējās hidroizolācijas bojājumi nav konstatēti (nav mitruma migrācijas). Pagrabstāva telpu stāvoklis ir apmierinošs (sk. 4.5.1 ÷ 4.5.2.att.). |  |  |  |
| 4.5.1.att. |  | 4.5.2.att. |  |
| 4.6. | pagraba, starpstāvu, bēniņu pārsegumi |  | 10 |
| Pārsegumi dzelzsbetona. Apskates laikā nav konstatētas pārmērīgas plaisāšanas un deformāciju pazīmes. Tehniskais stāvoklis labs. Dažās vietās tika novēroti nenozīmīgi apdares bojājumi (sk. 4.6.1. ÷ 4.6.4.att). Gaitenī Nr.4 (skat. būves kadastrālās uzmērīšanas lietu) pārseguma plātnē, vietā, kur ierīkota lūka izejai uz bēniņiem, konstatētas plaisas. Plaisas jāaizdara, bet pārseguma plātni atbalsta vietā jāpastiprina (sk. 4.6.5, 4.6.6.att.) Kopumā pārsegumu stāvoklis ir apmierinošs, ievērojamas deformācijas, bojājumi un plaisas nav novērojamas. |  |  |  |
| 4.6.1.att. |  | 4.6.2.att. |  |
| 4.6.3.att. |  | 4.6.4.att. |  |
| 4.6.5.att. |  | 4.6.6.att. |  |
| 4.7. | būves telpiskās noturības elementi |  | - |
| Ēkas vertikālo noturību nodrošina nesošās ķieģeļu mūra sienas. Horizontālo stabilitāti nodrošina pārsegumi. Ēkas telpiskais stingums ir nodrošināts. |  |  |  |
| 4.8. | jumta elementi: nesošā konstrukcija, jumta klājs, jumta segums, lietusūdens novadsistēma |  | - |
| Ēkai ir divslīpju koka konstrukciju jumts: koka spāres, mūrlata, statņi. Jumta segums – profilēto metāla lokšņu segums.(sk.4.8.1÷ 4.8.4.att.). Jumta nesošo konstrukciju un seguma stāvoklis ir apmierinošs, nav konstatētas ievērojamas deformāciju, bojājumu un plaisāšanas pazīmes. Lietus ūdens notekcaurules un teknes ir atjaunotas un labā tehniskā stāvoklī. Taču ēkas iekšpusē no ieejas puses novēroti ūdens notecējumi no jumta pēc spēcīgām lietusgāzēm un sniega kušanas laikā. Spēcīgu lietusgāžu laikā jumta teknes nespēj savākt visu ūdeni. Tas tek uz ēkas lieveni, tādējādi to bojājot (sk.4.8.5÷ 4.8.6.att.). Jāapseko jumta ūdens noteces sistēmu un jānoskaidro ūdens tecēšanas iemeslus. |  |  |  |
| 4.8.1.att. |  | 4.8.2.att. |  |
| 4.8.3.att. |  | 4.8.4.att. |  |
| 4.8.5.att. |  | 4.8.6.att. |  |
| 4.9. | balkoni, lodžijas, lieveņi, jumtiņi |  | 10 |
| Balkonu un lodžiju nav. Ēkas lievenis no spēļu nojumes puses ūdens tecēšanas rezultātā ir bojāts (stipru lietusgāžu un sniega kušanas laikā) (sk.4.8.5÷ 4.8.6.att.). Lievenis ēkas kreisajā spārnā (no fasādes) nenozīmīgi bojāts. Daļēji bojāts keramikas flīžu klājums un bojāta kāpņu laida pamatne (sk.4.9.1÷ 4.9.4.att.). |  |  |  |
| 4.9.1.att. |  | 4.9.2.att. |  |
| 4.9.3.att. |  | 4.9.4.att. |  |
| 4.10. | kāpnes un pandusi |  | 10 |
| Kāpnes no dzelzsbetona. Kāpnes no pirmā uz otro stāvu remontētas 2009.gada renovācijas laikā, veicot keramikas flīžu apdari (sk.4.10.1÷ 4.10.2.att.). Kāpnes no otrā uz trešo stāvu no monolīta dzelzsbetona, krāsotas. Kāpņu laukumiem keramikas flīžu apdare. Norobežojuma konstrukcijas tērauda, rokturi koka, piestiprināti pie sienas (sk.4.10.3÷ 4.10.4.att.). Kāpņu nesošo konstrukciju stāvoklis ir apmierinošs. Pandusu nav. |  |  |  |
| 4.10.1.att. |  | 4.10.2.att. |  |
| 4.10.3.att. |  | 4.10.4.att. |  |
| 4.11. | starpsienas |  | 10 |
| Ēkas starpsienas ir ķieģeļu mūra sienas 120, 250, 380 [mm] biezumā ar apdari (apmestas un krāsotas). Telpu sienas apdare – tapetes vai krāsa. Sanitārajās telpās, tualetēs un virtuvē – keramikas flīzes (sk.4.11.1÷ 4.11.4.att.). Vizuāli apskatot starpsienas, konstatēts, ka sienu apdares slāņos (apmetums, krāsojums) nav novērojamas pārmērīgas plaisāšanas un deformāciju pazīmes. Kopumā starpsienu tehniskais stāvoklis ir apmierinošs. |  |  |  |
| 4.11.1.att. |  | 4.11.2.att. |  |
| 4.11.3.att. |  | 4.11.4.att. |  |
| 4.12. | grīdas |  | - |
| Ēkas 1. un 3. stāvā ir linoleja grīdas segums un sanitārajos mezglos – keramikas flīžu segums. 3.stāvā aktu zālē – lamināts. (sk.4.12.1÷ 4.12.6.att.). Virtuvē – keramikas flīzes (sk.4.12.4.att.). Ēkas pagrabstāvā ir betona grīda. Kopumā grīdu segumu stāvoklis ir apmierinošs. |  |  |  |
| 4.12.1.att. |  | 4.12.2.att. |  |
| 4.12.3.att. |  | 4.12.4.att. |  |
| 4.12.5.att. |  | 4.12.6.att. |  |
| 4.13. | ailu aizpildījumi: vārti, ārdurvis, iekšdurvis, logi, lūkas |  | - |
| Ārdurvis, durvis gaitenī un logi – plastikāta stikla pakešu logi. Iekšdurvis – koka. |  |  |  |
| 4.14. | apkures krāsnis, virtuves pavardi, dūmeņi |  | - |
| Nav. |  |  |  |
| 4.15. | konstrukciju un materiālu ugunsizturība |  | - |
| Konstrukcijas atbilst spēkā esošo ugunsaizsardzības normatīvo aktu prasībām. |  |  |  |
| 4.16. | ventilācijas šahtas un kanāli |  | - |
| Netiek apsekots. |  |  |  |
| 4.17. | liftu šahtas |  | - |
| Nav. |  |  |  |
| 4.18. | iekšējā apdare un arhitektūras detaļas |  | 10 |
| Iekšējo sienu apdare – apmetums un krāsojums, dažviet tapetes, sanitārajos mezglos – flīzes. Piekārtie griesti – labā stāvoklī. Sanitārajos mezglos griestu apdare – apmetums un krāsojums. Sienu apdarei lokāli ir nelieli bojājumi (sk. 4.18.1. ÷ 4.18.4. att.). Iekšējā apdare ir apmierinošā tehniskā stāvoklī. |  |  |  |
| 4.18.1.att. |  | 4.18.2.att. |  |
| 4.18.3.att. |  | 4.18.4.att. |  |
| 4.19. | ārējā apdare un arhitektūras detaļas |  | - |
| Netiek apsekots. |  |  |  |
| 4.20. | citas būves daļas |  | - |

## 5.	Iekšējie inženiertīkli un iekārtas

(Ietver tikai tos iekšējos inženiertīklus un iekārtas, kas apsekotas atbilstoši apsekošanas uzdevumam)

| Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums. Īss konstatēto bojājumu un to cēloņu apraksts, tehniskā stāvokļa novērtējums atsevišķiem būves elementiem, konstrukciju veidiem un būves daļām. Atbilstība normatīvo aktu prasībām |  | Tehniskais nolietojums (%) |
| --- | --- | --- |
| 5.1. | aukstā ūdens un kanalizācijas cauruļvadi, ventiļi, krāni, sanitārtehniskā iekārta, ūdens patēriņa skaitītāji | - |
| Netiek apsekots. |  |  |
| 5.2. | karstā ūdens cauruļvadi, to izolācija, ventiļi, krāni, ūdensmaisītāji, žāvētāji, ar cieto kurināmo apkurināmie ūdens sildītāji, ūdens patēriņa un siltumenerģijas patēriņa skaitītāji un citi elementi | - |
| Netiek apsekots. |  |  |
| 5.3. | ugunsdzēsības ūdensvads, automātiskās sistēmas un pretdūmu aizsardzības sistēmas | - |
| Netiek apsekots. |  |  |
| 5.4. | apkures sistēma, tās cauruļvadi, stāvvadi, ventiļi, cauruļvadu izolācija, apkures katli, siltummaiņi, mēraparāti, automātika un citi elementi | - |
| Netiek apsekots. |  |  |
| 5.5. | centrālapkures radiatori, kaloriferi, konvektori un to pievadi, siltuma regulatori | - |
| Netiek apsekots. |  |  |
| 5.6. | ventilācijas un gaisa kondicionēšanas iekārta | - |
| Netiek apsekots. |  |  |
| 5.7. | atkritumu vadi un kameras | - |
| Netiek apsekots. |  |  |
| 5.8. | gāzesvadi un iekārtas, gāzes ūdenssildītāji, gāzes apkures katli, gāzes patēriņa skaitītāji | - |
| Netiek apsekots. |  |  |
| 5.9. | elektroapgādes sistēma un elektrotehniskās ietaises | - |
| Netiek apsekots. |  |  |
| 5.10. | apsardzes, signalizācijas, saziņas un citas iekārtas | - |
| Netiek apsekots. |  |  |
| 5.11. | vājstrāvas tīkli un ietaises | - |
| Netiek apsekots. |  |  |
| 5.12. | lifta iekārta | - |
| Netiek apsekots. |  |  |
| 5.13. | citas ietaises un iekārtas | - |
| Netiek apsekots. |  |  |

## 6.	Ārējie inženiertīkli

(Ietver tikai tos ārējos inženiertīklus, kas apsekoti atbilstoši apsekošanas uzdevumam)

| Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums. Īss konstatēto bojājumu un to cēloņu apraksts, tehniskā stāvokļa novērtējums atsevišķiem būves elementiem, konstrukciju veidiem, būves daļām. Atbilstība normatīvo aktu prasībām |  | Tehniskais nolietojums (%) |
| --- | --- | --- |
| 6.1. | ūdensapgāde | - |
| Netiek apsekots. |  |  |
| 6.2. | kanalizācija | - |
| Netiek apsekots. |  |  |
| 6.3. | drenāžas sistēmas | - |
| Netiek apsekots. |  |  |
| 6.4. | siltumapgāde | - |
| Netiek apsekots. |  |  |
| 6.5. | gāzes apgāde | - |
| Netiek apsekots. |  |  |
| 6.6. | zibensaizsardzība | - |
| Netiek apsekots. |  |  |
| 6.7. | citas sistēmas | - |
| Netiek apsekots. |  |  |

## 7. Kopsavilkums

| 7.1. | būves tehniskais nolietojums |
| --- | --- |
| Būves tehnisko rādītāju un ar tiem saistīto citu ekspluatācijas rādītāju stāvokļa pasliktināšanās pakāpe noteiktā laika momentā attiecībā pret jaunu būvi dabas, klimatisko un laika faktoru ietekmē, kā arī cilvēku darbības dēļ. Noteiktā lieluma (procentos) pamatojums. Konstrukcijas vai to elementi, kas ir avārijas un pirms avārijas stāvoklī. Izpētes materiālu analīzē konstatētais galveno nesošo konstrukciju tehniskais stāvoklis kopumā, piemērotība vai nepieciešamie priekšnoteikumi to turpmākajai ekspluatācijai. Būves plānojuma un iekārtojuma, kā arī izmantošanas apstākļu atbilstība mūsdienu labiekārtojuma prasībām |  |
| Apsekošanas laikā tika veikta precīza kopējās situācijas, atsevišķu fragmentu, konstrukciju, elementu un detaļu foto fiksācija. Konstrukciju apsekošana tika veikta vizuāli. Ņemot vērā konstrukciju fizisko nodilumu, klimatisko apstākļu iedarbību, ekspluatācijas faktorus un ekspluatācijas ilgumu, var secināt, ka kopējais ēkas pamatkonstrukciju fiziskais nodilums sastāda apmēram 20 %. Ēkas galvenie konstruktīvie elementi – pamati, pārsegumi, ķieģeļu mūrējamas sienas un kāpnes kopumā ir apmierinošā tehniskā stāvoklī. |  |
| 7.2. | secinājumi un ieteikumi |
| Apstākļi, kuriem pievēršama īpaša vērība būvprojektēšanā vai renovācijas, rekonstrukcijas vai restaurācijas darbu veikšanā. Nepieciešamie pasākumi (renovācija, rekonstrukcija, restaurācija) būves turpmākās ekspluatācijas nodrošināšanai, galvenie veicamie darbi |  |
| - Neatliekami veicamie darbi: - Kāpņu telpā no galvenās ieejas kreisajā pusē, no 2. līdz 3.stāvam iekšējās sienās ir plaisas (sk. 4.2.9. ÷ 4.2.10.att). Vēlams veikt plaisu monitoringu (noņemt apmetumu, uzstādīt ģipša markas un regulāri apsekot ēkas). Ja pēc monitoringa noteikts, ka plaisām nav dinamikas, tad var veikt kosmētisko remontu. Ja tiks konstatēta plaisu dinamika, jāveic padziļināta ēkas nesošo konstrukciju apsekošana, tajā skaitā pamatu, kā arī jāizstrādā pasākumus ēkas pamatu pastiprināšanai. - Gaitenī Nr.4 pārseguma plātnē plaisas jāaizdara, bet pārseguma plātni atbalsta vietā jāpastiprina - Ēkas ekspluatācijas rādītāju pasliktināšanās novēršanai jāveic sekojoši pasākumi: - Veikt jumta ūdens novadīšanas sistēmas apsekošanu, lai noteiktu ūdens tecēšanas iemeslus. Veikt bojājumu remontu (ja tādi ir). - Veikt ēkas divu lieveņu remontu. - Veikt apdares lokālu remontu (kur nepieciešams). - Ēkas turpmākas ekspluatācijas efektīvai nodrošināšanai jāpievērš uzmanība sekojošiem darbiem: - Jumta koka konstrukcijas ieteicams apstrādāt ar antiseptiķiem, lai palielinātu konstrukciju ilgmūžību. - Ieteicams veikt regulāru fasādes apkopi. Visus darbus veikt atbilstoši projektēšanas uzdevumam un izstrādātajam būvprojektam. Ēka kopumā ir apmierinošā stāvoklī un piemērota turpmākai ekspluatācijai |  |
| Apsekoja: SIA “REM PRO” būvinženiere Ludmila Antonova, sertifikāts Nr. 3-01957 SIA “REM PRO” būvinženiere Svetlana Naumenkova |  |

Tehniskās apsekošanas atzinums izsniegts 2019.gada 23. jūlijā un ir spēkā 1 gadu no izsniegšanas brīža.