# APSTIPRINU:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

„Komunālās saimniecības pārvalde”

Nereglamentēto iepirkumu procedūru

komisijas priekšsēdētājs Teodors Binders

______personiskais paraksts____________

2020.gada 17.jūlijā

# Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālas saimniecības pārvalde”

# uzaicina potenciālos pretendentus uz līguma piešķiršanas tiesībām:

„Daugavpils pilsētas esošās videonovērošanas sistēmas aprīkojuma nomaiņu ar piegādi”,

ID Nr.DPPI KSP 2020/56N

## Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” |  |
| --- | --- | --- |
| Adrese | Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401 |  |
| Reģ. Nr | 90009547852 |  |
| Kontaktpersona | Sņežana Afanasjeva |  |
| Tālruņa Nr. | 65476325(Tehniskajos jautājumos), juridiskos 65476324 |  |
| Darba laiks | Pirmdien | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00 |
|  | Otrdien, Trešdien, Ceturtdien | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 |
|  | Piektdien | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 |

- Iepirkuma priekšmets sadalīts 4(četrās) daļās:

- Paredzamā kopējā līgumcena: līdz EUR 3430.00 bez PVN

3.1. 1.Daļa: līdz EUR 680.00 bez PVN;

3.2. 2.Daļa: līdz EUR 1800.00 bez PVN;

3.3. 3.Daļa: līdz EUR 440.00 bez PVN;

3.4. 4.Daļa: līdz EUR 510.00 bez PVN;

- Tehniskā specifikācija: (pielikums Nr.2)

- Līguma izpildes termiņš:

4.1. 1.Daļa: 1(viena) mēneša laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas.

4.2. 2.Daļa: 2(divu) mēneša laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas.

4.3. 3.Daļa: 1(viena) mēneša laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas.

4.4. 4.Daļa: 1(viena) mēneša laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas.

- Piedāvājuma izvēles kritēriji – piedāvājums ar viszemāko cenu.

- Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā

  - Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:

1) pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

2) pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

3) nav iesniegti kādi no 7.punktā pieprasītiem dokumentiem.

- Piedāvājumā jāiekļauj:

  - Dokuments, tā kopija vai Uzņēmumu reģistra izziņa par Pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojumu  parakstīt iesniegto piedāvājumu un slēgt iepirkumu līgumu. Ja iepirkumu līgumu parakstīs cita persona, jāpievieno attiecīgs šīs personas pilnvarojums.

  - Pretendenta pieteikums dalībai aptaujā, kas sagatavots atbilstoši 1. pielikumā norādītajai formai;

  - Finanšu piedāvājums (izmaksu Tāme), kas sagatavots atbilstoši 3. pielikumā norādītajai formai;

  - Tehniskais piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši 4.pielikuma norādītajai formai;

  - Pretendenta vai tā pilnvarotās personas parakstīts apliecinājums (sk.5.pielikumu) uz Pretendenta veidlapas, ka Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālas apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro (oriģināls).

  - Apliecinājums, ka Pretendentam ir pieejams personāls, instrumenti, iekārtas un tehniskais aprīkojums, kas pretendentam būs nepieciešams iepirkuma līguma izpildei atbilstoši visām tehniskās specifikācijās minētajām prasībām.

  - Apliecinājums, ka Pretendents var nodrošināt Preces piegādi un uzstādīšanu Pasūtītāja norādītajā laikā, kvalitātē un apjomā atbilstoši Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām.

  - Ražotāja vai izplatītāja izsniegtā izziņa, vai līguma kopija, par to, ka iepirkuma procedūras  dalībniekam ir autorizētas tiesības pārdot ražotāja produkciju, vai apliecinājums, ka pārdotā prece ir Pretendenta īpašums.

  - Informācija par pretendenta, personu grupas dalībnieku, uzrādīto apakšuzņēmēju personālu, kurš paredzēts attiecīgo darbu veikšanai.

| Speciālisti (norādīt piesaisti līgumā paredzamajiem darbiem) | Vārds Uzvārds, kontakttālrunis, e-pasts | kvalifikācijas apliecinoši dokumenti | Pieredze objektos (gados) | Darba vieta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. (n) |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |

    - Pretendentam ir jānodrošina, ka līguma izpildē piedalās atbildīgais speciālists, kuram ir tā profesionālo kvalifikāciju apliecinošs dokuments – elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšanā (pievienot kopijas).

  - Pretendents pieredzes apraksts:

    - Pretendentam (personu apvienībai) iepriekšējo trīs gadu laikā (2017. – 2019.gadā ieskaitot 2020.gada periodu) jābūt pieredzei iepirkuma priekšmetā līdzīgo preču piegādē. Lai apliecinātu pieredzi, tabulā norādīt informāciju par līgumiem, kas atbilst iepriekš minētajām prasībām (pieredzei jābūt vismaz 1 līguma izpildē):

| N.p. k. | Objekta nosaukums, adrese | Līguma izpildes termiņš | Darbu apraksts līgumā, kas raksturo prasīto pieredzi | Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis | Līgumcena (EUR, bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

    - Pieredze apliecināma ar pabeigtiem objektiem uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad visu personas apvienības dalībnieku pieredze uzrādāma kopā.

    - Ir jāiesniedz 1 pozitīvu atsauksmi no pasūtītājiem.

- Pasūtītājs 2 (divu) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas ievieto lēmumu Daugavpils pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv un skanētu lēmumu nosūta pretendentiem uz e-pastu.

- Piedāvājums iesniedzams līdz 2020.gada 22.jūlijam plkst.10.00 pēc adreses Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, 221.kab. (pie jurista palīga), Daugavpilī, LV-5401. Piedāvājums jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi ”Piedāvājums Uzaicinājumam Nr.____________” un Pretendenta nosaukums vai elektroniski uz e-pastu irina.juhno@daugavpils.lv elektroniskajam piedāvājumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisku parakstu kas satur laika zīmogu. Gadījumā, ja iesniegtais elektroniskais dokuments neatbildīs Elektronisko dokumentu likuma prasībām, tas netiks pieņemts, un tiks noraidīts.

1.pielikums PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”,

Saules iela 5A, Daugavpils

PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ

„Daugavpils pilsētas esošās videonovērošanas sistēmas aprīkojuma nomaiņu ar piegādi”,

ID Nr.DPPI KSP 2020/56N

Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ. Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā [personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu:

- Piesakās piedalīties aptaujā;

- Apņemas ievērot aptaujas prasības;

- Apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus;

- Apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju;

| Pretendents |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona |  |
| Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts |  |
| Bankas nosaukums, filiāle |  |
| Bankas kods |  |
| Norēķinu konts |  |
| Vārds, uzvārds* |  |
| Amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |
| Zīmogs |  |

* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds

2.pielikums

- TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Tehniskā specifikācija

Par Daugavpils pilsētas esošas videonovērošanas sistēmas

aprīkojuma nomaiņu ar piegādi

- Uzdevums

Nodrošināt Daugavpils pilsētas esošas videonovērošanas sistēmas aprīkojuma nomaiņu ar piegādi

- Darbu apjomi

| Nr. p.k. | ## Darbu nosaukums | Mērv. | Daudz. | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## 1.daļa |  |  |  |
|  | 1. Mezgls; Muzeja iela 6 / Servera telpa |  |  |  |
| 1 | Cietais disks 6 TB: diski SEAGATE, SkyHawk, 6 TB vai Cietais disks Western Digital Purple 6Tb | gab. | 4 |  |
|  | ## 2.daļa |  |  |  |
|  | Mezgls Nr.38; Slavas skvērs(bērnu rotāļu laukums) |  |  |  |
| 1 | Dahua PTZ videokamera DH-SD65F230F-HNI (tehniskas prasības pielikums Nr.1) | gab. | 1 |  |
|  | Mezgls Nr.14 Bērnu rotaļu laukums Centrālājā parkā; |  |  |  |
| 2 | Dahua PTZ videokamera DH-SD65F230F-HNI (tehniskas prasības pielikums Nr.1) | gab. | 1 |  |
|  | ## 3.daļa |  |  |  |
|  | Mezgls Nr.3.;Dubrovina skvērs Strūklaka un gājeju celiņi Parādes 7 |  |  |  |
| 1 | UPS | gab. | 1 |  |
|  | Mezgls Nr.45 ”uz gaisa tilta Stasijas ielā” apgaismojuma stabs |  |  |  |
| 2 | UPS | gab. | 1 |  |
|  | Mezgls Nr.13.; 18. Novembra/ Viestūra ielu krustojums; |  |  |  |
| 3 | Maršrutētājs mikrotik RB2011iL-IN (10 porti) | gab. | 1 |  |
|  | Mezgls Nr.53.; Imperatora/ Konstantīna ielu krustojums |  |  |  |
| 4 | Maršrutētājs 5 portu mikrotik RB960PGS | gab. | 1 |  |
|  | Mezgls Nr.42 Vienības tilts Daugavas ielā Muzeja iela 3; |  |  |  |
| 5 | Transformators STM100 230vac/230vac | gab. | 1 |  |
|  | Mezgls Nr.44 Kandavas un Cietokšņa ielu krustojums |  |  |  |
| 6 | Transformators STM100 230vac/230vac | gab. | 1 |  |
|  | Mezgls Nr.19.; Arodu 15 |  |  |  |
| 7 | Maršrutētājs 5 portu mikrotik RB960PGS | gab. | 1 |  |
|  | ## 4.daļa |  |  |  |
|  | Mezgls Nr.2.;Operatora telpa, Saules iela 5a |  |  |  |
| 1 | Monitors LCD27’’ 2 ms FullHD (vismaz 1920px1080p), HDMI, DVI, D-SUB LED; skates leņķis 178x178 grādi; usb(vismaz 2.0) | gab. | 3 |  |

- Prasības  piedāvājuma sagatavošanā ir sekojošas:

3.1 Pretendents var iesniegt prasībām atbilstošus ekvivalentus materiālus un iekārtas – pretendents norāda ražotāju un marku. Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas tehniskajā dokumentācijā, liecinatikai par šo izstrādājumu tehnisko, estētisko kvalitāti, ekspluatācijas īpašībām un apkalpošanas līmeni. Norādīto materiālu un izstrādājumu nomaiņa ir iespējama ar citiem materiāliem un izstrādājumiem, kuru kvalitātes rādītāji ir līdzvērtīgi vai labākie par tehniskajā dokumentācijā minētiem, kā arī atbilst tehniskajai dokumentācijai, ja netiek pazemināta tehniskajā dokumentācijā paredzētā tehnisko un estētisko risinājumu kvalitāte, paaugstināta energoietilpība, netiek sadārdzināts būvniecības process, būves un inženiertehniskā aprīkojuma ekspluatācijas izdevumi.

3.2.Piedāvāto izstrādājumu nomaiņa pēc piedāvājuma iesniegšanas vai līguma darbības laikā nav atļauta.

4. 	     Precēm un materiāliem, kas tiks piedāvāti jābūt jauniem un nelietotiem, kā arī

tiem   jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

- Darbu izpildes termiņš:

1. Daļa: 1 (viena) mēneša laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas.

2. Daļa: 2 (divu) mēnešu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas.

3. Daļa: 1 (viena) mēneša laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas.

4. Daļa: 1 (viena) mēneša laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas.

- Garantijas termiņš:

1. Daļa: 2 (divi) gadi no preces nodošanas – pieņemšanas

akta abpusējas parakstīšanas dienas.

2. Daļa: 2 (divi) gadi no preces nodošanas – pieņemšanas

akta abpusējas parakstīšanas dienas.

3. Daļa: 2 (divi) gadi no preces nodošanas – pieņemšanas

akta abpusējas parakstīšanas dienas.

4. Daļa: 2 (divi) gadi no preces nodošanas – pieņemšanas

akta abpusējas parakstīšanas dienas.

Tehniskās specifikācijas Pielikums Nr.1

Tehniskās prasības vadāmāi  PTZ videokamerai DH-SD65F230F-HNI

1.1	Videonovērošanas sistēmas ar intelektuālām funkcijām komplekta daļa

1.2	Matrica:			1/1.9” Exmor CMOS “Starlight”

1.3	Izšķirtspēja:			1920(H) x 1080(V), 2 Megapikseļi

1.4	Jūtīgums:			Krāsas režīmā: 0.002Lux@F1.6,

Melnbaltā rezīmā: 0.0002Lux@F1.6

Īpaši zema apgaismojuma “Star-light” kamera

1.5	Kodēšana:			H.264 & MJPEG trīs plūsmu kodešāna

1.6	Joslas platums:			H.264: 56K ~ 8192Kb/s,

MJPEG: 56K ~ 20480Kb/s

1.7	Ātrums:			Maks. 60kadri/s@720P

un 30kadri/s@1080P izšķirtspēja

1.8	Tīkla mijiedarbība:		Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS

1.9	PTZ parametri:

- 30 x optiskā tālummaiņa

- Panorāmas/Slīpuma diapozons - Panorāma: no 0° līdz 360° bezgalīgs; Slīpums: no -20° līdz 90°, ar automātisku pārmetienu 180°

- Rokas ātruma regulēšana - Panorāma: no 0.1°/s līdz 300°/s; Slīpums: no 0.1°/s līdz 150°/s

- Automātiskā režīma ātrums - Panorāma: 600°/s; Slīpums: 500°/s

- PTZ režīms līdz 300 priekšiestatījumiem, automātiska skenēšana, 8 tūres, 5 vadīklas modeļi, automātisks slīpums

- Protokoli - Pelco-P/D (Automātiska atpazīšana) un DH-SD

1.10	Iebūvētās ieejas/izejas:	7/2 trauksmes

1.11	Atbalsts:

- ONVIF, PSIA, CGI.

- Automātiska sekošana un viedā video sistēma

- Viedā telpiskā pozicionēšana ar DH-SD protokolu

- Pretaizsvīšana,

- Plašs dinamiskais diapozons,

- Diena/Nakts(Infra sarkanais filtrs),

- Digitāla traucējumu pazemināšana (2D un 3D),

- Elektroniska attēla stabilizācija,

- Automātiska varavīksne,

- Automātisks fokuss,

- Funkcijas ROI, AWB, AGC, BLC, POE+

1.12	Papildus atmiņa:		MicroSD atmiņa, Maks. 128GB

1.13	Darba temperatūra:		-40ºC ~ 70ºC / mitrums zem 95%

1.14	Aizsardzības klase:		IP67, IK 10

1.15 	Barošanas atbalsts:		AC24V/3A(±25%), PoE+(802.3at)

1.16 	Patērējāma jauda:		13W, 20W (Heater on)

3. pielikums FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Kam: | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpils, LV-5401, Latvija |
| --- | --- |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība: |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība Bankas rekvizīti: |  |

# Piedāvājam veikt darbu, saskaņā ar 2020.gada 17.jūlija uzaicinājuma nolikuma nosacījumiem par piedāvājuma cenu:

Cena EUR bez PVN (cipariem un vārdiem)

Mēs apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar uzaicinājuma „Daugavpils pilsētas esošās videonovērošanas sistēmas aprīkojuma nomaiņu ar piegādi”, ID Nr.DPPI KSP 2020/56N”, nolikumu un tam pievienoto dokumentāciju, mēs garantējam sniegto ziņu patiesīgumu un precizitāti.

Apņemamies (ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu) slēgt iepirkuma līgumu un izpildīt visus līguma nosacījumus.

Mēs piekrītam visām uzaicinājumā nolikumā izvirzītajām prasībām.

| Pretendenta pārstāvis: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

TĀME

„Daugavpils pilsētas esošās videonovērošanas sistēmas aprīkojuma nomaiņu ar piegādi”, ID Nr.DPPI KSP 2020/56N

| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības cena, EUR | Kopā (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopā: |  |  |  |  |  |
| PVN 21%: |  |  |  |  |  |
| Pavisam kopā: |  |  |  |  |  |

| Pretendenta pārstāvis: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

# 4.pielikums Tehniskā piedāvājuma veidne

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Iepirkuma procedūras “<Iepirkuma procedūras nosaukums>” “<Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs>” ietvaros

- <Vispārīgs preču apraksts>.

- Preču detalizēts apraksts

| Nr.p.k. | Nosaukums | Tehniskie/funkcionālie parametri | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | <Preces nosaukums> | <Parametri, kas raksturo preces spējas veikt noteiktas funkcijas > | <skaits un vienības nosaukums> |
| <…> | <Preces nosaukums> | <Parametri, kas raksturo preces spējas veikt noteiktas funkcijas > | <skaits un vienības nosaukums> |

- [Papildu aprīkojums

Precei Nr.<Preces numurs un nosaukums> [<papildus aprīkojuma apraksts>] [un]/[vai] <izejvielu apraksts> tās normālai ekspluatācijai <gadu skaits> gadus.]

- [Atbilstība standartiem

[Prece Nr.<Preces numurs un nosaukums>]/[Piegādātās preces] atbildīs šādiem standartiem: <kvalitātes, ekoloģiskie, drošības vai citi standarti>.]

- Laika grafiks

Preces tiks piegādātas un ar preču piegādi saistītie pakalpojumi tiks sniegti šādos termiņos:

| Preces numurs | Ar Preču piegādi saistītie pakalpojumi | Preču piegādes un ar preču piegādi saistīto pakalpojumu sniegšanas termiņš |
| --- | --- | --- |
| <…> | <…> | <…> |

| Pretendenta pārstāvis: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

5.pielikums APLIECINĀJUMA VEIDNE

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”,

Saules iela 5A, Daugavpils,

LV-5401, Latvija

APLIECINĀJUMS

UZAICINĀJUMĀ

„Daugavpils pilsētas esošās videonovērošanas sistēmas aprīkojuma nomaiņu ar piegādi”, ID Nr.DPPI KSP 2020/56N

Ar šo apliecinām, ka attiecībā uz ________________________ nepastāv šādi nosacījumi:

pretendenta nosaukums

- pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;

- tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro.

Datums______________

|  |  | Paraksts |  |
| --- | --- | --- | --- |

*Piezīme: pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā veidnē vai jāizmanto to kā apliecinājuma paraugs.

Pierādīt, ka piedāvājums ir ekvivalents konkrētajam standartam vai tehniskajai specifikācijai Pretendents var ar ražotāja tehnisko dokumentāciju (nevis jebkuru ražotāja dokumentāciju, piemēram, atbilstības deklarāciju) vai kompetentas institūcijas izsniegtu apliecinājumu. Ražotāja tehniskās dokumentācijas vispārīgs apraksts atrodams Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 9.jūlija Lēmuma Nr.768/2008/EK par produktu tirdzniecības vienotu sistēmu un ar ko atceļ Padomes Lēmumu 93/465/EEK 2.pielikumā