DARBA UZDEVUMS

Būvdarbu izpilde „Vasaras verandu konservācija Daugavpils pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādē”

Objekta nosaukums: Vasaras verandu konservācija Daugavpils pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā.

Objekta adrese: Stāvā ielā 41, Daugavpils

Būvju kadastra apzīmējumi: 0500 008 1010 006, 0500 008 1010 007

Būves lietošanas veids: 1201 – Nedzīvojamo ēku palīgēkas

Būvdarbus veikt, pamatojoties uz izstrādāto tehnisko dokumentāciju „Vasaras verandu konservācija Daugavpils 5.pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā”, darba uzdevumu, kā arī vadoties pēc Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Nr.529 „Ēku būvnoteikumi, Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”, Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi”, ievērojot citus pastāvošos Latvijas būvnormatīvus LBN, tehniskos normatīvus un standartus. Pretendents iesniegs būvizmaksu tāmi atbilstoši MK noteikumu Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. Izpildītājs veiks būvdarbus ar ēkas lietotāju saskaņotos laika periodos.

Būvdarbu sastāvā paredzēt:

Konservācijas darbi. Būvdarbus veikt atbilstoši SIA „ADMIRA” izstrādāta paskaidrojuma raksta „Vasaras verandu konservācija Daugavpils 5.pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā” tehniskiem risinājumiem. Veikt izdrūpošo un bojāto ķieģeļu demontāžu no parapetu augšējām rindām. Paredzēt parapetu nosegšanu ar skārda elementiem (izveidojot 100mm izvirzījumu gar perimetru, nodrošināt lokšņu nostiprināšanu un pārklāšanās). Veikt tukšumu aizpildīšanu ar dobajiem māla ķieģeļiem vai cementa javu. Paredzēt ķieģeļu sienu aizsegšanu ar fasādes sietu. Vietās, kur konstatēts spāru izliekums, paredzēt šķērssiju un balstu stabu uzstādīšanu. Veikt konservējamām verandām pieguļošās teritorijas norobežošanu, atbilstoši projekta DOP sadaļas norādījumiem, uzstādīt aizlieguma zīmes.

Piezīmes:

- Būvdarbus veikt ēkas lietotāju saskaņotā laikā.

- Būvuzņēmējs ir atbildīgs par ēkas lietotājam piederošo iekārtu aizsardzību pret bojājumiem un nosmērēšanu būvdarbu izpildes laikā, nepieciešamības gadījumā tos nosedzot ar aizsargplēvi, veicot citus pasākumus pēc nepieciešamības.

- Ja būvdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

Sastādīja:

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes būvinženieris                  _________________ V.Kalniņš

(personiskais paraksts)