2.pielikums

DPIP2020/69N

- Būvdarbu apjomu saraksts

Sanitāro mezglu telpu atjaunošana

(Būvdarba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

| Objekta nosaukums: | Sanitāro mezglu atjaunošana Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra skolas ēkā Vaiņodes ielā 4, Daugavpilī |
| --- | --- |
| Būves nosaukums: | Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra ēka |
| Objekta adrese: | Vaiņodes ielā 4, Daugavpils |
| Pasūtījuma numurs: |  |

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz ____ daļas rasējumiem

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Demontāžas darbi |  |  |
| 1 | Tualetes podu demontāža | gb. | 8.00 |
| 2 | Izlietnes demontāža | gb. | 8.00 |
| 3 | Izlietnes jaucējkrānu demontāža | gb. | 8.00 |
| 4 | Ūdensvada cauruļu ar veidgabaliem demontāža | m | 45.00 |
| 5 | Ķeta kanalizācijas cauruļvadu ar veidgabaliem demontāža | m | 43.50 |
| 6 | Caurumu kalšana pārseguma un starpsienu konstrukcijās caurules D50-100 nomaiņai | gb. | 8.00 |
| 7 | Gaismekļu demontāža | gb. | 8.00 |
| 8 | Sienu krāsojuma noņemšana | m2 | 115.08 |
| 9 | Cementa javas grīdlīstes demontāža | m | 56.98 |
| 10 | Grīdas flīžu demontāža | m2 | 30.30 |
| 11 | Grīdas demontāža kanalizācijas pieslēgšanai | m2 | 2.25 |
| 12 | Ventilācijas restes demontāža | gb. | 8.00 |
| 13 | Durvju bloku demontāža | gb. | 5.00 |
| 14 | Būvgružu izvākšana no telpām un iekraušana atkritumu konteinerā | m3 | 12.00 |
| 15 | Būvgrūžu transportēšana uz izgāztuvi un utilizācija | gb. | 2.50 |
|  | Iekšējie apdares darbi |  |  |
| 1 | Virsmu apstrāde ar dziļumgrunti („Tiefgrunt”, vai analogs) | m2 | 163.86 |
| 2 | Virsmu apstrāde ar gruntēšanas sastāvu („Betonkontakt”, vai analogs) | m2 | 115.08 |
| 3 | Rievu kalšana/ aizdarīšana sienās | m | 20.00 |
| 4 | Sienu ģipškartona apšuvuma izbūve („Knauf” sistēma, vai analogs) | m2 | 49.64 |
| 5 | Durvju bloka montāža | gb. | 5.00 |
| 6 | Sienu virsmu izlīdzināšana | m2 | 115.08 |
| 7 | Sienu krāsošana ar mitrumizturīgu krāsu, ieskaitot virsmas sagatavošanu | m2 | 156.66 |
| 8 | Sienu flīzēšana | m2 | 7.20 |
| 9 | Piekārto griestu (AMF tipa, vai analoga) montāža | m2 | 30.30 |
| 10 | Grīdas detonēšana pēc kanalizācijas pieslēgšanas | m2 | 2.25 |
| 11 | Grīdas hidroizolācijas izbūve | m2 | 30.30 |
| 12 | Grīdas izlīdzināšana ar cementa javu | m2 | 30.30 |
| 13 | Grīdas flīzēšana (akmens masas flīzes) | m2 | 30.30 |
| 14 | Flīžu materiāla grīdlīstu izbūve | m | 56.98 |
| 15 | Palīgmateriāli | kpl. | 1.00 |
|  | Iekšējais ūdensvads |  |  |
| 1 | Ūdensvada izbūve (PPR caurules D20, PN16, SDR-7.4) | m | 30.00 |
| 2 | Lodveida ventiļu (Dn15, ar saskrūvi) montāža | gb. | 16.00 |
| 3 | Lodveida ventiļu (Dn15) montāža | gb. | 26.00 |
| 4 | Pārejas PE–metāls, DN15 | gb. | 16.00 |
| 5 | Pretkondensāta izolācijas izbūve ūdensapgādes caurulēm Dn15–20 (grūti degošā, pašnodziestošā slēgtu poru polietilēna izolācija, b=9mm) | m | 54.00 |
| 6 | Pieslēgums esošiem cauruļvadiem | gb. | 16.00 |
| 7 | Ūdensvada sistēmu pārbaude un skalošana | kpl. | 8.00 |
| 8 | Boilera demontāža uz būvdarbu laiku, to atpakaļ montāža | kpl. | 1.00 |
| 9 | Palīgmateriāli | kpl. | 1.00 |
|  | Iekšējie kanalizācijas vadi un to aprīkojums |  |  |
| 1 | PVC kanalizācijas cauruļvada Dn110 izbūve | m | 34.50 |
| 2 | PVC kanalizācijas cauruļvada Dn50 izbūve | m | 20.00 |
| 3 | PVC fasondetaļu montāža | kpl. | 8.00 |
| 4 | PVC revīzijas d100 montāža | gb. | 8.00 |
| 5 | Pieslēgumi esošam kanalizācijas cauruļvadam Dn50...100 | gb. | 4.00 |
| 6 | Ugunsdrošības cauruļu lentas D75-125 montāža un hermetizēšana | gb. | 8.00 |
| 7 | Jaunu keramisko izlietņu komplektā ar sifonu un stiprinājuma elementiem montāža | gb. | 8.00 |
| 8 | Jaucējkrāna montāža keramiskai izlietnei | gb. | 8.00 |
| 9 | Ūdens izlaišanas krāna uzstādīšana | gb. | 8.00 |
| 10 | Klozetpoda ar horizontālo izlaidi (komplektā ar skalojamo kasti, stiprinājumiem un sēdriņķi) uzstādīšana | gb. | 8.00 |
| 11 | Palīgmateriāli | kpl. | 1.00 |
|  | Iekšējie elektrotehniskie darbi |  |  |
| 1 | El. kabeļa 3x1.5 mm2 montāža | m | 50.00 |
| 2 | Jauno gaismekļu uzstādīšana | gb. | 8.00 |
| 3 | El. slēdžu nomaiņa | gb. | 2.00 |
| 4 | El. rozešu nomaiņa | gb. | 1.00 |
| 5 | Palīgmateriāli | kpl. | 1.00 |
|  | Ventilācija |  |  |
| 1 | Ventilatoru montāža | gb. | 8.00 |
| 2 | El. kabeļa 3x1.5 mm2 montāža ventilatoru pieslēgšanai el. tīkliem | m | 20.00 |
| 3 | Palīgmateriāli | kpl. | 1.00 |
|  | Dažādi darbi |  |  |
| 1 | Apkalpošanās lūkas uzstādīšana | gb. | 16.00 |
| 2 | Logu, durvju, inženiertīklu, iekārtu noklāšana ar plēvi pasargāšanai no celtniecības putekļiem | objekts | 1.00 |
| 3 | Izpilddokumentācijas sagatavošana | objekts | 1.00 |

Piezīmes:

- Līguma izpildes termiņš – 60 kalendārās dienas.

- Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie papildus darbi, materiāli, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.

- Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāsniedz informācija par remontdarbos pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs, atbilstības apliecinājums, atbilstoši MK noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” prasībām.

- Ja remontdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

- Būvdarbu garantijas termiņš – 5 kalendārie gadi.

Sastādīja: 	____________________________________________________________________

(paraksts un tā atšifrējums, datums)