PRECIZĒTS

- Būvdarbu apjomu saraksts

Ārējā apgaismojuma remontdarbi

(Būvdarba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

| Objekta nosaukums: | Ārēja apgaismojuma remontdarbi Daugavpils 7.pirmsskolas izglītības iestādē |
| --- | --- |
| Būves nosaukums: | Daugavpils 7.pirmsskolas izglītības iestāde |
| Objekta adrese: | Tartu iela 8, Daugavpils |
| Pasūtījuma numurs: |  |

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz ____ daļas rasējumiem

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Teritorijas apgaismojums |  |  |
| 1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 1 līdz 2 kabelim | m | 146 |
| 2 | Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana | m | 146 |
| 3 | Esošā kabeļa atrakšana/ atšurfēšana | vieta | 6 |
| 4 | ZS kabeļa AXPK-5x16 mm2 montāža sadalnēs, balstos, guldīšana tranšejā | m | 168 |
| 5 | Bedres rakšana un aizbēršana balsta pamatam | gb. | 6 |
| 6 | Apgaismojuma balsta pamata montāža gatavā bedrē | gb. | 6 |
| 7 | Apgaismojuma balsta 6.5m montāža | gb. | 6 |
| 8 | T veida konsoles (H=2,0m; L=1,5m), leņķis 15 grādi | gb. | 6 |
| 9 | Gumijas blīve 3-6m parka stabam | gb. | 6 |
| 10 | Nozarošanas spaiļu SV15 uzstādīšana balstā | gb. | 6 |
| 11 | ZS sausā kabeļa līdz 35mm2 gala apdares montāža | gb. | 12 |
| 12 | ZS kabeļa pievienošana apgaismojuma balstam/ sadalnēm | gb. | 6 |
| 13 | Gaismekļa LED 83W 11000LM montāža uz balsta | gb. | 12 |
| 14 | ZS kabeļa NYY-J 3x1.5 mm2 montāža sienās, griestos un apgaismojuma balstā | m | 252 |
| 15 | 1-pol."C"gr. 6A automātslēdža uzstādīšana balsta nišā | gb. | 6 |
| 16 | 3-pol."C"gr. 10A automātslēdža uzstādīšana balsta nišā | gb. | 1 |
| 17 | Krēslas slēdža ar sensoru montāža | gb. | 1 |
| 18 | Esošā sadalnē komutācijas darbi | gb. | 6 |
| 19 | Plastmasas caurules d=20mm guldīšana sienās, griestos | m | 9 |
| 20 | Pārējie montāžas izstrādājumi | kpl. | 1 |
| 21 | Izolācijas pretestības mērījumi | objekts | 1 |
| 22 | Stabu demontāžas darbi | gb. | 14 |
| 23 | Dokumentācijas sagatavošana | objekts | 1 |
|  | Vasaras nojumju apgaismojums |  |  |
| 1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 1 kabelim | m | 323 |
| 2 | Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana | m | 323 |
| 3 | ZS kabeļa AXPK-5x16mm2 guldīšana tranšejā | m | 368 |
| 4 | ZS kabeļa pievienošana apgaismojuma gaismeklim/ sadalnēm | gb. | 24 |
| 5 | Apgaismojuma v/a sadalnes IP 65 montāža | gb. | 12 |
| 6 | Autom. slēdzis 1P B10 | gb. | 12 |
| 7 | Autom. slēdzis 3P B10 | gb. | 12 |
| 8 | Nozarkārbas v/a IP 65 montāža | gb. | 12 |
| 9 | Gaismekļa v/a ar LED spuldzi 13W E27 IP65 montāža | gb. | 24 |
| 10 | ZS kabeļa CYKY 3x1.5 mm2 montāža sienās, griestos | m | 168 |
| 11 | Plastmasas caurules d=20mm guldīšana sienās, griestos | m | 168 |
| 12 | Turētājskava caurulei d=20mm | kpl. | 2 |
| 13 | Divu taustiņu slēdža v/a, IP44 montāža | gb. | 12 |
| 14 | Stipinājums KE-61 | gb. | 60 |
| 15 | Pārējie montāžas izstrādājumi | kpl. | 1 |
| 16 | Izolācijas pretestības mērījumi | objekts | 1 |
| 17 | Dokumentācijas sagatavošana | objekts | 1 |

Piezīmes:

- Līguma izpildes termiņš – 30 kalendārās dienas.

- Būvdarbi jāveic pasūtītāja un ēkas lietotāja saskaņotā laikā, nepārtraucot iestādes funkcionēšanu un saimniecisko darbību (produktu pievešana, atkritumu izvešana, glābšanas dienestu transporta piebraukšana).

- Jāparedz visi nepieciešamie drošības pasākumi, atbilstoši MK noteikumu Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”, MK noteikumu Nr.359 „Darba aizsardzības prasības darba vietās” u.c. saistošu normatīvo aktu prasībām.

- Nepieļaut iestādes bērnu un personāla kustību mehānismu bīstamu zonu robežās to darbības laikā.

- Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie papildus darbi, materiāli, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.

- Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāsniedz informācija par remontdarbos pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs, atbilstības apliecinājums, atbilstoši MK noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” prasībām.

- Ja remontdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

- Būvdarbu garantijas termiņš – 5 kalendārie gadi.

Sastādīja: 	____________________________________________________________________

(paraksts un tā atšifrējums, datums)