3.pielikums

Tehniskā specifikācija

- Izpildītājs Preces piegādi veic ar savu darbaspēku, inventāru, transportu un tehnisko nodrošinājumu.

- Preces piegādes apjoms tiek pasūtīts pēc nepieciešamības.

- Preces piegādes vieta saskaņā ar 2.pielikumu.

- Minimālais viena tehniskā sāls pasūtījuma apjoms ir 25 kg. Precei jābūt safasētai polipropilēna 25 kg maisos. Iepakojums nedrīkst būt bojāts un tam jānodrošina Preces granulometrisko un ķīmisko īpašību saglabāšanos garantijas laikā.

- Preces garantijas termiņš, ne mazāks par 5 gadiem.

- Pārdevējam jāuzrāda Preces izgatavotāja sertifikāts, kurš satur informāciju par: sāls granulometrisko sastāvu, Preces tehnisko un ķīmisko sastāvu u.c.

- Preces tehniskais apraksts:

9.1. sastāvam jābūt ar pievienotu pretsalipes vielu, kas nodrošina sāls nesacietēšanu;

9.2. materiālam ir jānodrošina ceļu atledošana, temperatūras diapazonā līdz -20°C.

10. Preces raksturojums:

| Ķīmiskais sastāvs: | Pieļaujama norma, % |
| --- | --- |
| NaCl natrija hlorīda masas daļa pārrēķinot uz sausu vielu | 97.00 – 99.80 |
| Kālcija - jonu masas daļa pārrēķinot uz sausu vielu* | 0.17 – 0.65 |
| Magnija - jonu masas daļa pārrēķinot uz sausu vielu* | 0.02 – 0.25 |
| Sulfāta - jonu masas daļa pārrēķinot uz sausu vielu | 0.07 – 1.50 |
| Kālija - jonu masas daļa pārrēķinot uz sausu vielu | 0.05 - 0.20 |
| Ūdenī neizšķīstošas vielas %, ne vairāk kā | 1 |
| Mitrums %, ne vairāk | 0.70 |

*Ja analīzēs Ca un Mg joni nav norādīti, kā atsevišķa pozīcija, tad Ca + Mg masas daļai pārrēķinot uz sausu vielu, jābūt 0.22 – 0.35% robežās

Tehniskās sāls (1., 2. malums) granulometriskais sastāvs:

1. sāls graudiņu izmērs nedrīkst pārsniegt 6 mm diametrā;

2. optimāls graudiņu lielums ir 1.2 mm - 4.0 mm;

3. graudiņu īpatsvars, kas ir lielāks par optimālo frakcijas lielumu < 7%;

4. graudiņu īpatsvars, kas ir mazāks par optimālo frakcijas lielumu < 60%.

Vizuālais apraksts:

balts, kristālisks, birstošs produkts ar pelēkas vai melnas krāsas minerāliem.

Pretendents, sagatavojot tehnisko un finanšu piedāvājumu, iesniedz 1 vienības (iepakojums 25 kg) cenu bez PVN.

Sastādīja:    B.Višņevska

4.pielikums

_____________________________

(Uzņēmuma nosaukums un rekvizīti)

| Finanšu piedāvājums PIL nereglamentētajam iepirkumam „ Tehniskās sāls piegāde Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes un tās padotības iestāžu vajadzībām”, identifikācijas numurs DPIP2021/2N. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Nosaukums | Mērv. |  | Daudz. |  | Cena par 1 iepak. (25 kg) euro bez PVN |  |  |
| 1. | Tehniskā sāls (NaCl) | Iepak. |  | 1 |  |  |  |  |
| Pasūtījuma izpildes termiņš |  |  | maksimāli 2 darba dienas |  |  |  |  |  |
| Apmaksas noteikumi |  |  | 30 kalendāro dienu laikā pēc preces saņemšanas |  |  |  |  |  |
| Piegādes noteikumi |  |  | Iegāde notiek atsevišķās partijās. Piegāde līdz pasūtītāja norādītajai adresei (1.pielikums) – bezmaksas, neatkarīgi no pasūtītā apjoma. |  |  |  |  |  |
|  | _____________________________ _________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (vieta) (datums) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | _______________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (amats, paraksts, v. uzvārds) |  |  |  |  |  |  |  |