2.pielikums

Uzaicinājumam „ Interaktīvo ekrānu piegāde

Daugavpils Saskaņas pamatskolas vajadzībām”

id. Nr. DSP2021/2N

| Nr. p.k. | Nosaukums | Tehniskā specifikācija | Cena par vienību ar PVN | Dau-dzums | Summa ar PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 86" interaktīvais skārienjūtīgs ekrāns 4K UHD | Displeja izmērs: ne mazāk kā 86 collas Displeja tehnoloģija: LCD Izšķirtspēja: ne mazāk kā 3840x2160 4K UHD Jānodrošina infrasarkano vai ekvivalentu skārienjutīgo tehnoloģiju. Skārienu jūtībai jābūt ne mazāk kā 20 punktu vienlaicīgu pieskārienu atbalsts. Malu attiecība: 16:9 Spilgtums (cd / m²): ne mazāk kā 370 Krāsu kontrasta attiecība: ne mazāk kā 4000: 1 Darbības mūžs ne mazāk kā 30 000 stundas Redzes leņķim jābūt ne mazākam kā 178 grādiem Jānodrošina pret atspīduma un pret pirkstu nospiedumu virsma. Operētājsistēmu atbalsts: vismaz Windows, Android Jābūt pieslēgumiem: HDMI 1.4 (4K@30Hz) x 1, USB-A 2.0 (Touch) x 1, USB 2.0 (Dynamic) x 2, MIC x 1 HDMI 2.0 (4K@60Hz) x 2, DP 1.2 (4K@60Hz) x 1, VGA (2K@60Hz) x 1; PC Audio x 1, USB-A 2.0 (Touch) x 4, USB-A 2.0 (Dynamic) x 1, USB-A 3.0 (Dynamic) x 1, USB-A 2.0 (Android) x 1, RS232 x 1, RJ45 in x 1 HDMI 2.0 out (4K@60Hz, 2K@60Hz, 720x480@60Hz) x 1, Earphone x 1, SPDIF out x 1; Line Out x 1, RJ45 out x 1, DC 5V-2A out. Jābūt iebūvētiem skaļruņiem vismaz 2 x 15W, 8Ω Skaļruņu frekveņču diapazons: ne mazāks kā 180Hz-20kHz Ekrāna iebūvētā atmiņa datu glabāšanai ne mazāk kā 16 GB + 32GB Flash Memory. Ekrāna operatīvā atmiņa ne mazāk kā 3 GB. Ekrānam jābūt bezvadu tīkla pieslēgumam 802,11 a/b/g/n/ac USB 3.1 vai ekvivalentam. Jānodrošina ar iebūvētu Android 8.0 programmatūru. Jānodrošina VESA stiprinājums 800x400 mm Komplektācija: • Jāparedz atbilstošs un saderīgs sienas stiprinājums • Tālvadības pults • Jābūt ekrāna tīrīšanas komplektam • Jābūt magnētiskai pildspalvai • HDMI 2.0 vads – ne mazāk kā 10m • HDMI 2.0 vads – ne mazāk kā 3m • Active USB 2.0 vads – ne mazāk kā 10m • HDMI + USB sienas pieslēguma kārba • USB 2.0 vads – ne mazāk kā 3m • USB 2.0 vads – ne mazāk kā 1m Komplektā jāiekļauj prezentācijas digitālais rādītājs: Rādītajam jābūt trīs virzīšanas režīmiem, kas darbojas dažādās prezentāciju vidēs: projektori, TV ekrāni, videokonferences un iestatījumiem ar vairākiem ekrāniem. Jābūt digitālajam lāzeram. Jābūt iespējai pietuvināt detaļas. Darbības diapazonam jābūt ne mazāk kā līdz 30m. Jābūt iespējai izmantot Spotlight Windows® un macOS platformās; Powerpoint®, Keynote®, Acrobat®, Google ™ Slide un Prezi ™ prezentācijās; kā arī Zoom®, Microsoft Teams® un Blue Jeans videokonferenču lietotnēs. Jābūt iespējai pieslēgt caur USB+ vai Bluetooth. Jābūīt saderībai ar Windows un Mac. Jābūt ātrai uzlādei - 1 min uzlāde = ne mazāk kā 3h lietošanas laiks. Uzstādīšana un pieslēgšana: Jānodrošina interaktīvo skārienjūtīgo ekrānu piegāde, uzstādīšana (stiprināšana pie sienas) un pieslēgšana. Jāparedz visu montāžas palīgmateriālu izmaksas. Ekrānu uzstādīšanas un stiprināšanas vietu jāsaskaņo ar Pasūtītāju. |  | 2 gab. |  |
| Kopā EUR ar PVN |  |  |  |  |  |