- Būvdarbu apjomu saraksts

Cokola remontdarbi

(Būvdarba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

| Objekta nosaukums: | Hidroizolācijas remonts Daugavpils Saskaņas pamatskolas ēkai |
| --- | --- |
| Būves nosaukums: | Daugavpils Saskaņas pamatskola |
| Objekta adrese: | Parādes iela 7, Daugavpils |
| Pasūtījuma numurs: |  |

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz ____ daļas rasējumiem

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Betona bruģakmens seguma posma saudzīgā demontāža | m2 | 24.00 |
| 2 | Tranšejas rakšana posmos, roku darbā gar ēkas pamatiem (dziļums 0,6m, platums 1m) | m3 | 14.50 |
| 3 | Pamatu virsmas sagatavošana, attīrīšana | m2 | 17.00 |
| 4 | Virsmu apstrāde ar pretpelējuma un pretsēnīšu sastāvu. „Fungi”, vai analogs | m2 | 17.00 |
| 5 | Virsmu apstrāde ar remonta maisījumu. | m2 | 17.00 |
| 6 | Hidroizolācijas uzklāšana uz pamatu virsmas (telpiskā ģeomembrāna) | m2 | 17.00 |
| 7 | Tranšejas aizrakšana, ar pakāpenisko slāņu blietēšanu | m3 | 14.50 |
| 8 | Šķembu – grants maisījuma izlīdzinošās kārtas ierīkošana, h~10cm | m2 | 24.00 |
| 9 | Ģeotekstila ieklāšana | m2 | 24.00 |
| 10 | Cementa – smilts maisījuma kārtas ierīkošana, h~5cm | m2 | 24.00 |
| 11 | Betona bruģakmens seguma atpakaļ montāža, nomainot bojātus elementus (aptuveni 5% no apjoma) | m2 | 24.00 |
| 12 | Skārda lāseņu montāža uz cokola virs membrānas, veicot tās iefrēzēšanu | m | 24.00 |
| 13 | Būvgružu un liekas grunts ar min. piemaisījumiem savākšana un transportēšana utilizācijai | objekts | 1 |
| 14 | Cokola stāva logu noklāšana ar plēvi pasargāšanai no celtniecības putekļiem | objekts | 1 |
| 15 | Palīgmateriāli | kpl. | 1.00 |

Piezīmes:

- Līguma izpildes termiņš – 30 kalendārās dienas.

- Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie papildus darbi, materiāli, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.

- Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāsniedz informācija par remontdarbos pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs, atbilstības apliecinājums, atbilstoši MK noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” prasībām.

- Ja remontdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

- Būvdarbu garantijas termiņš – 5 kalendārie gadi.

Sastādīja: 	____________________________________________________________________

(paraksts un tā atšifrējums, datums)