- Būvdarbu apjomu saraksts

Iekšējas apdares remontdarbi

(Būvdarba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

| Objekta nosaukums: | Iekšējās apdares remontdarbi ēkas Saules ielā 7 telpās |
| --- | --- |
| Būves nosaukums: | Daugavpils pilsētas bērnu un jauniešu centrs „Jaunība” |
| Objekta adrese: | Saules iela 7, Daugavpils |
| Pasūtījuma numurs: |  |

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz ____ daļas rasējumiem

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Skaņu izolācijas ierīkošana |  |  |
| 1 | Sienu skaņu izolācijas ierīkošana (starp 3.stāva telpām Nr.84, 85, 86) | m2 | 29.00 |
|  | Metāla karkasa starpsienas konstrukcija CW 100mm profils ar soli 600mm, pildījums minerālvates loksnes, piem. Ecose® tehnoloģiju (papildus pievieno ap 6-8dB), vai analogs | m2 | 29.00 |
|  | Dubultais ģipškartona apšuvums, 25mm | m2 | 29.00 |
| 2 | PVC grīdlīstes montāža, kopā ar komplektējošām detaļām | m | 9.50 |
| 3 | Elektrisko rozešu un slēdžu demontāža, atpakaļ uzstādīšana | objekts | 1.00 |
|  | Starpsienu izbūve 1.stāva telpā Nr.10 |  |  |
| 1 | Starpsienas izbūve |  |  |
|  | Ģipškartona apšuvums, 12.5mm | m2 | 11.50 |
|  | Metāla karkasa starpsienas konstrukcija CW 75mm profils ar soli 600mm, pildījums minerālvates loksnes, piem. Paroc 75mm, vai analogs | m2 | 11.50 |
|  | Ģipškartona apšuvums, 12.5mm | m2 | 11.50 |
| 2 | PVC grīdlīstes montāža, kopā ar komplektējošām detaļām | m | 10.00 |
| 3 | Ugunsdrošības sensora pārnese, pieaicinot pakalpojuma sniedzēju | kpl. | 1.00 |
| 4 | Papildus apsardzes signalizācijas sensora uzstādīšana, pieaicinot pakalpojuma sniedzēju | kpl. | 1.00 |
|  | Starpsienu izbūve 1.stāva telpā Nr.26 |  |  |
| 1 | Starpsienas ar durvju ailu izbūve |  |  |
|  | Ģipškartona apšuvums, 12.5mm | m2 | 14.50 |
|  | Metāla karkasa starpsienas konstrukcija CW 75mm profils ar soli 600mm, pildījums minerālvates loksnes, piem. Paroc 75mm, vai analogs | m2 | 14.50 |
|  | Ģipškartona apšuvums, 12.5mm | m2 | 14.50 |
| 2 | PVC grīdlīstes montāža, kopā ar komplektējošām detaļām | m | 8.50 |
| 3 | Iekšdurvju uzstādīšana MDF, 900x2100mm, Komplektā atslēga u.c. furnitūra, durvju atdures. 3 eņģes, t.sk. aplodas | kpl. | 1.00 |
| 4 | Papildus ugunsdrošības sensora uzstādīšana, pieaicinot pakalpojuma sniedzēju | kpl. | 1.00 |
| 5 | Papildus apsardzes signalizācijas sensora uzstādīšana, pieaicinot pakalpojuma sniedzēju | kpl. | 1.00 |
| 6 | Būvdarbiem traucējošu gaismekļu saudzīgā demontāža, atpakaļ uzstādīšana | kpl. | 2.00 |
|  | Starpsienu izbūve 3.stāva telpā Nr.82 |  |  |
| 1 | Starpsienas ar durvju ailu izbūve |  |  |
|  | Ģipškartona apšuvums, 12.5mm | m2 | 14.50 |
|  | Metāla karkasa starpsienas konstrukcija CW 75mm profils ar soli 600mm, pildījums minerālvates loksnes, piem. Paroc 75mm, vai analogs | m2 | 14.50 |
|  | Ģipškartona apšuvums, 12.5mm | m2 | 14.50 |
| 2 | PVC grīdlīstes montāža, kopā ar komplektējošām detaļām | m | 8.50 |
| 3 | Iekšdurvju uzstādīšana MDF, 900x2100mm, Komplektā atslēga u.c. furnitūra, durvju atdures. 3 eņģes, t.sk. aplodas | kpl. | 1.00 |
| 4 | Papildus ugunsdrošības sensora uzstādīšana, pieaicinot pakalpojuma sniedzēju | kpl. | 1.00 |
| 5 | Būvdarbiem traucējošu gaismekļu saudzīgā demontāža, atpakaļ uzstādīšana | kpl. | 2.00 |
|  | Iekšējo telpu apdare |  |  |
| 1 | Sienu gruntēšana | m2 | 108.50 |
| 2 | Sienu špaktelēšana un slīpēšana | m2 | 108.50 |
| 3 | Sienu krāsošana ar matētu krāsu, 2 kārtas | m2 | 108.50 |
|  | Pārējie darbi |  |  |
| 1 | Logu, durvju, inženiertīklu u.c. iestādes īpašuma noklāšana ar plēvi pasargāšanai no celtniecības putekļiem | objekts | 1 |
| 2 | Palīgmateriāli | kpl. | 1.00 |
| 3 | Demontēto elementu un būvgružu savākšana un transportēšana utilizācijai | objekts | 1 |

Piezīmes:

- Līguma izpildes termiņš – 30 kalendārās dienas.

- Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie papildus darbi, materiāli, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.

- Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāsniedz informācija par remontdarbos pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs, atbilstības apliecinājums, atbilstoši MK noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” prasībām.

- Ja remontdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

- Būvdarbu garantijas termiņš – 5 kalendārie gadi.

Sastādīja: 	____________________________________________________________________

(paraksts un tā atšifrējums, datums)