2.pielikums

- Būvdarbu apjomu saraksts

Cokola hidroizolācijas remontdarbi

(Būvdarba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

| Objekta nosaukums: | Cokola hidroizolācijas remontdarbi Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolas - liceja ēkā Tautas ielā 59 |
| --- | --- |
| Būves nosaukums: | Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola - licejs |
| Objekta adrese: | Tautas iela 59, Daugavpils |
| Pasūtījuma numurs: |  |

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz ____ daļas rasējumiem

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Asfalta seguma fragmenta demontāža | m2 | 20.10 |
| 2 | Betona bruģakmens seguma fragmenta demontāža | m2 | 8.50 |
| 3 | Ēkas betona aizsargapmales fragmenta demontāža | m2 | 6.80 |
| 4 | Betona bortakmens demontāža | m | 8.00 |
| 5 | Būvbedres rakšana pie esošās ēkas pamatiem posmos roku darbā | m3 | 56.20 |
| 6 | Bojātās putupolistirola siltumizolācijas demontāža un utilizācija | m2 | 41.50 |
| 7 | Atslāņojušās bitumena hidroizolācijas noņemšana un utilizācija | m2 | 41.50 |
| 8 | Cokola virsmas attīrīšana ar augstspiediena strūklu | m2 | 41.50 |
| 9 | Cokola virsmas izlīdzināšana, šuvju aizpildīšana | m2 | 41.50 |
| 10 | Vertikālas hidroizolācijas ierīkošana ar bituma mastiku (vairākas kārtās, sasniedzot 3mm biezumu) | m2 | 41.50 |
| 11 | Pamatu un cokolu no ārpuses siltināšana ar ekstrudēto putupolisterolu (XPS) 100mm biezumā stiprinot ar līmjavu | m2 | 41.50 |
| 12 | Cokola papildus hidroizolācijas ieklāšana („KOSTER Waterstop”, vai analogs) | m2 | 41.50 |
| 13 | Sieta stiprināšana un izlīdzināšana ar līmjavu cokola nosiltinātām sienām | m2 | 41.50 |
| 14 | Cokola sienas gruntēšana un apmešana ar faktūrapmetumu | m2 | 41.50 |
| 15 | Apmesto cokola sienu krāsošana divās kārtās ar tonēto minerālo krāsu | m2 | 41.50 |
| 16 | Pamata bedres aizbēršana pa posmiem pie esošās ēkas pamatiem ar esošo grunti un blietēšana roku darbā | m3 | 56.20 |
| 17 | Asfalta seguma fragmentu atjaunošana | m2 | 20.10 |
| 18 | Betona bruģakmens seguma fragmenta atjaunošana | m2 | 5.50 |
| 19 | Ēkas betona aizsargapmales fragmenta atjaunošana | m2 | 6.80 |
| 20 | Betona bortakmens montāža | m | 8.00 |
| 21 | Betona bruģakmens piezāģēšana pēc nepieciešamības | kpl. | 1 |
| 22 | Lietus ūdens novadīšanas kanāls ar režģi („ACO Euroline”, vai analogs), ieskaitot montāžu | kpl. | 1 |
| 23 | Pasākumi zibensaizsardzības kontūra pazemes daļas aizsardzībai būvdarbu laikā, pretestības mērījumu veikšana | objekts | 1 |
| 24 | Demontēto elementu un būvgružu savākšana un transportēšana utilizācijai, ieskaitot bīstamo atkritumu utilizāciju | objekts | 1 |

Piezīmes:

- Līguma izpildes termiņš – 60 kalendārās dienas, kopš būvvietas pieņemšanas-nodošanas akta sastādīšanas.

- Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie papildus darbi, materiāli, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.

- Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāsniedz informācija par remontdarbos pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs, atbilstības apliecinājums, atbilstoši MK noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” prasībām.

- Būvdarbu, kas ir saistīti ar paaugstināto trokšņa līmeni, veikšanas laiku saskaņot ar ēkas lietotāju.

- Ja remontdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

- Būvdarbu garantijas termiņš – 5 kalendārie gadi, kopš P/N akta sastādīšanas.

Sastādīja: 	____________________________________________________________________

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Saskaņots: 	____________________________________________________________________

(paraksts un tā atšifrējums, datums)