- Apstiprinu
Daugavpils pilsētas  pašvaldības iestādes

“ Komunālās saimniecības pārvalde”

Nereglamentēto iepirkumu procedūru

komisijas priekšsēdētājs Teodors Binders

____personiskais paraksts_______________

2022.gada 25.martā

# Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālas saimniecības pārvalde”

# uzaicina potenciālos pretendentus uz līguma piešķiršanas tiesībām:

„Daugavpils pilsētas futbola laukumu uzturēšanas darbi 2022.gadā”

ID Nr.DPPI KSP 2022/18N

## Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” |  |
| --- | --- | --- |
| Adrese | Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401 |  |
| Reģ. Nr | 90009547852 |  |
| Kontaktpersona | Oksana Grigorjeva |  |
| Tālruņa Nr. | 65476321(Tehniskajos jautājumos), juridiskos 65476474 |  |
| Darba laiks | Pirmdien | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00 |
|  | Otrdien, Trešdien, Ceturtdien | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 |
|  | Piektdien | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 |

- Paredzamā līgumcena: Pasūtītājs nepiemēro Publisko iepirkumu likumā noteiktās iepirkuma procedūras, jo paredzamā līgumcena ir līdz EUR 9999.99 bez PVN;

- Tehniskā specifikācija: (pielikums Nr.2)

- Līguma izpildes termiņš: no 2022.gada 15.aprīļa līdz 2022.gada 30.novembrim.

- Piedāvājuma izvēles kritēriji – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar viszemāko cenu.

- Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā:

  - Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:

1) pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

2) pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

3) nav iesniegti kādi no 7.punktā pieprasītiem dokumentiem.

  - Pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.

- Piedāvājumā jāiekļauj:

  - Dokuments, tā kopija vai Uzņēmumu reģistra izziņa par Pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojumu  parakstīt iesniegto piedāvājumu un slēgt iepirkumu līgumu. Ja iepirkumu līgumu parakstīs cita persona, jāpievieno attiecīgs šīs personas pilnvarojums.

  - Pretendenta pieteikums dalībai aptaujā, kas sagatavots atbilstoši 1. pielikumā norādītajai formai;

  - Finanšu piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši 3. pielikumā norādītajai formai.  Papildus pretendents pievieno izmaksu tāmi.

  - Tehniskais piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši 4.pielikuma norādītajai formai;

  - Informācija par pretendenta, personu grupas dalībnieku, uzrādīto apakšuzņēmēju personālu, kurš paredzēts attiecīgo darbu veikšanai.

| Speciālisti (norādīt piesaisti līgumā paredzamajiem darbiem) | Vārds Uzvārds | kvalifikācijas apliecinoši dokumenti | Pieredze objektos (gados) | Darba vieta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. (n) |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |

  - Pretendents pieredzes apraksts: Pretendentam (personu apvienībai) iepriekšējo triju gadu laikā (2019. – 2021.gadā ieskaitot 2022.gada periodu) jābūt pieredzei vismaz viena futbola laukuma uzturēšanā. Lai apliecinātu pieredzi, tabulā norādīt informāciju par līgumiem, kas atbilst iepriekš minētajām prasībām:

| N.p. k. | Objekta nosaukums, adrese | Līguma izpildes termiņš | Darbu apraksts līgumā, kas raksturo prasīto pieredzi | Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis | Līgumcena (EUR, bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

    - Pieredze apliecināma ar pabeigtiem objektiem uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad visu personas apvienības dalībnieku pieredze uzrādāma kopā.

  - Apliecinājums, ka Pretendentam ir pieejams personāls, instrumenti, iekārtas un tehniskais aprīkojums, kas pretendentam būs nepieciešams iepirkuma līguma izpildei atbilstoši visām tehniskās specifikācijās minētajām prasībām.

- Pasūtītājs 2 (divu) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas ievieto lēmumu Daugavpils pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv.

- Piedāvājums iesniedzams līdz 2022.gada 30.martam plkst.11.00 pēc adreses Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, LV-5401. Piedāvājums jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi ”Piedāvājums Uzaicinājumam Nr.____________” un Pretendenta nosaukums vai elektroniski uz e-pastu arija.pupina@daugavpils.lv elektroniskajam piedāvājumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisku parakstu kas satur laika zīmogu. Gadījumā, ja iesniegtais elektroniskais dokuments

10.Pielikumi:

1.pielikums PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ

2.pielikums TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

3. pielikums FINANŠU PIEDĀVĀJUMS + TĀME

# 4.pielikums Tehniskā piedāvājuma veidne

1.pielikums PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”,

Saules iela 5A, Daugavpils

PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ

„Daugavpils pilsētas futbola laukumu uzturēšanas darbi 2022.gadā”,

ID Nr.DPPI KSP 2022/18N

Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ. Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā [personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu:

- Piesakās piedalīties aptaujā;

- Apņemas ievērot aptaujas prasības;

- Apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus;

- Apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju;

| Pretendents |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona |  |
| Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts |  |
| Bankas nosaukums, filiāle |  |
| Bankas kods |  |
| Norēķinu konts |  |
| Vārds, uzvārds* |  |
| Amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |
| Zīmogs |  |

* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds

2.pielikums TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Daugavpils pilsētas futbola laukumu uzturēšanas darbi 2022.gadā

- Uzdevums:

Veikt Daugavpils pilsētas futbola laukumu uzturēšanas darbus Varšavas ielā 1B, Ruģeļu mikrorajonā (zemes gabals ar kad. apz. 0 500 021 0903), dzīvojamo māju Viršu ielā 46 un Poligona ielā 58 tuvumā un dzīvojamo māju Strādnieku ielā 87, 83 un Tukuma ielā 24 tuvumā.

- Darba aprakts:

| Nr.p.k. | Nosaukums | Izpildes periodiskums | Mērv. | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Futbola laukums Varšavas ielā 1B |  |  |  |  |
| 1.1. | Apstrāde ar rotējošo birsti, padziļināta tīrīšana Ar birstes palīdzību laukums jāiztīra līdz zemākiem slāņiem, gumijas granulas jāatdala no atkritumiem un jāatgriež atpakaļ laukumā, kā arī jāpaceļ laukuma šķiedras vertikālā stāvoklī. | 3 reizes līguma darbības laikā | m2 | 5225.0 |
| 1.2. | Gumijas granulu pildījuma papildināšana Pēc tīrīšanas segums jāpapildina ar gumijas granulu pildījumu. Segumu papildināt ar to pašu granulu veidu, kā laukuma ieklāšanas procesā, pretējā gadījumā var rasties neparedzētas ķīmiskas reakcijas starp dažādajiem materiāliem. | 1 reizes līguma darbības laikā | m2 | 5225.0 |
| 2.Futbola laukums Ruģeļu mikrorajonā (zemes gabals ar kad. apz. 0 500 021 0903) |  |  |  |  |
| 2.1. | Apstrāde ar rotējošo birsti, padziļināta tīrīšana Ar birstes palīdzību laukums jāiztīra līdz zemākiem slāņiem, gumijas granulas jāatdala no atkritumiem un jāatgriež atpakaļ laukumā, kā arī jāpaceļ laukuma šķiedras vertikālā stāvoklī. | 2 reizes līguma darbības laikā | m2 | 2752.0 |
| 2.2. | Gumijas granulu pildījuma papildināšana Pēc tīrīšanas segums jāpapildina ar gumijas granulu pildījumu. Segumu papildināt ar to pašu granulu veidu, kā laukuma ieklāšanas procesā, pretējā gadījumā var rasties neparedzētas ķīmiskas reakcijas starp dažādajiem materiāliem. | 2 reizes līguma darbības laikā | m2 | 2752.0 |
| 2.3. | Apstrāde ar birsti, lai uzturētu seguma šķiedras vertikālā stāvoklī Ar izlīdzinošo birsti un gružu savācēju, lai novērstu to, ka laukums kļūst netīrs, sablietēts un, lai uzturētu seguma šķiedras vertikālā stāvoklī. | 6 reizes līguma darbības laikā | m2 | 2752.0 |
| 2.4. | Apstrāde ar granulu irdinošo grābekli Ar birsti un granulu irdinošo grābekli. Irdinātāju adatas jānoregulē tā, lai tā adatas neiegrimtu granulās vairāk par 10mm. Izmantot ierīci ar precīzu adatu augstuma regulēšanas skalu. Maksimālais adatu garums apstrādes laikā nedrīkst pārsniegt 10mm, biezums 3 mm. Granulu irdināšanu veikt tikai sausos laika apstākļos. Laukumu jākopj sablīvēto gumijas granulu irdināšanai. Irdināšanas posmā izmantot magnētiskās plāksnes, kas piesaista jebkādus metāliskus priekšmetus no seguma virsmas tā apstrādes laikā, lai nepasliktinātu laukuma stāvokli. | 3 reizes līguma darbības laikā | m2 | 2752.0 |
| 3. Mini futbola laukums dzīvojamo māju Viršu ielā 46 un Poligona ielā 58 tuvumā |  |  |  |  |
| 3.1. | Apstrāde ar rotējošo birsti, padziļināta tīrīšana Ar birstes palīdzību laukums jāiztīra līdz zemākiem slāņiem, gumijas granulas jāatdala no atkritumiem un jāatgriež atpakaļ laukumā, kā arī jāpaceļ laukuma šķiedras vertikālā stāvoklī. | 3 reizes līguma darbības laikā | m2 | 218.0 |
| 3.2. | Apstrāde ar birsti, lai uzturētu seguma šķiedras vertikālā stāvoklī Ar izlīdzinošo birsti un gružu savācēju, lai novērstu to, ka laukums kļūst netīrs, sablietēts un, lai uzturētu seguma šķiedras vertikālā stāvoklī. | 6 reizes līguma darbības laikā | m2 | 218.0 |
| 3.3. | Apstrāde ar irdinošo grābekli Ar birsti un irdinošo grābekli. Irdinātāju adatas jānoregulē tā, lai tā adatas neiegrimtu vairāk par 10mm. Izmantot ierīci ar precīzu adatu augstuma regulēšanas skalu. Maksimālais adatu garums apstrādes laikā nedrīkst pārsniegt 10mm, biezums 3 mm. Granulu irdināšanu veikt tikai sausos laika apstākļos. Laukumu jākopj sablīvēto smilts irdināšanai. Irdināšanas posmā izmantot magnētiskās plāksnes, kas piesaista jebkādus metāliskus priekšmetus no seguma virsmas tā apstrādes laikā, lai nepasliktinātu laukuma stāvokli | 3 reizes līguma darbības laikā | m2 | 218.0 |
| 4.Mini futbola laukums dzīvojamo māju Strādnieku ielā 87, 83 un Tukuma ielā 24 tuvumā |  |  |  |  |
| 4.1. | Apstrāde ar birsti, lai uzturētu seguma šķiedras vertikālā stāvoklī Ar izlīdzinošo birsti un gružu savācēju, lai novērstu to, ka laukums kļūst netīrs, sablietēts un, lai uzturētu seguma šķiedras vertikālā stāvoklī. | 6 reizes līguma darbības laikā | m2 | 60.0 |
| 4.2. | Apstrāde ar irdinošo grābekli Ar birsti un irdinošo grābekli. Irdinātāju adatas jānoregulē tā, lai tā adatas neiegrimtu vairāk par 10mm. Izmantot ierīci ar precīzu adatu augstuma regulēšanas skalu. Maksimālais adatu garums apstrādes laikā nedrīkst pārsniegt 10mm, biezums 3 mm. Granulu irdināšanu veikt tikai sausos laika apstākļos. Laukumu jākopj sablīvēto smilts irdināšanai. Irdināšanas posmā izmantot magnētiskās plāksnes, kas piesaista jebkādus metāliskus priekšmetus no seguma virsmas tā apstrādes laikā, lai nepasliktinātu laukuma stāvokli. | 3 reizes līguma darbības laikā | m2 | 60.0 |

3. Pretendentam jābūt pieejamas (īpašumā, valdījumā, lietošanā) sekojošas laukumu kopšanas mašīnas un iekārtas:

|  | 1. Rotējošā birste ar atkritumu savākšanu. Rotējošā birste lietojama, veicot laukuma padziļināto tīrīšanu. Ar birstes palīdzību laukums tiek iztīrīts līdz zemākiem slāņiem gumijas granulas tiek atdalītas no atkritumiem un tiek atgrieztas atpakaļ laukumā, kā arī paceļ laukuma šķiedras vertikālā stāvoklī. |
| --- | --- |
|  | 2. Tvertne granulu piebēršanai. Tvertne tiek izmantota vienmērīgai gumijas granulu piebēršanai laukuma problemātiskajās vietās – 11 m soda sitienu, stūra sitienu un soda laukumā. Kā arī pārējā laukumā kur nepieciešams. |
|  | 3. Rokas rotējošā birste. Iekārta mazu laukumu kopšanai kuriem nav iespējams piekļūt ar lielāku tehniku, vārtu u.c. citu ierobežojumu dēļ. |

Kopējais mašīnas un iekārtu svars nedrīkst pārsniegt 5 metriskās tonnas. Maksimālā riteņa slodze nedrīkst pārsniegt 2 tonnas uz riteņa. Mašīnām ir jābūt ar pneimatiskām riepām, kas nodrošina slodzes sadalījumu.

4. Pretendentam cenā jāiekļauj visas izmaksas: apkopes izmaksas, transporta izdevumi, granulu iegāde, mobilizācijas darbi u.c., bez kuriem nebūtu iespējama tehnoloģiski pareiza darbu izpilde.

5. Samaksa tiek veikta tikai par faktiski izpildītajiem darbiem.

6.Darba izpildes termiņi: darbs veicams no 2022.gada 15.aprīļa līdz 2022.gada 30.novembrim.

Sastādīja:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

“Komunālās saimniecības pārvalde”

Tehniskās nodaļas vadītāja                   	/personiskais paraksts/		                            O.Grigorjeva

3. pielikums FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Kam: | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpils, LV-5401, Latvija |
| --- | --- |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība: |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība Bankas rekvizīti: |  |

# Piedāvājam veikt darbu, saskaņā ar 2022.gada 25.marta uzaicinājuma nolikuma nosacījumiem par piedāvājuma cenu:

Cena EUR bez PVN (cipariem un vārdiem)

Mēs apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar uzaicinājuma „Daugavpils pilsētas futbola laukumu uzturēšanas darbi 2022.gadā ”, ID Nr.DPPI KSP 2022/18N”, nolikumu un tam pievienoto dokumentāciju, mēs garantējam sniegto ziņu patiesīgumu un precizitāti.

Apņemamies (ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu) slēgt iepirkuma līgumu un izpildīt visus līguma nosacījumus.

Mēs piekrītam visām uzaicinājumā nolikumā izvirzītajām prasībām.

| Pretendenta pārstāvis: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

TĀME

Daugavpils pilsētas futbola laukumu uzturēšanas darbi 2022.gadā”, ID Nr.DPPI KSP 2022/18N

| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības cena, EUR | Kopā (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopā: |  |  |  |  |  |
| PVN 21%: |  |  |  |  |  |
| Pavisam kopā: |  |  |  |  |  |

| Pretendenta pārstāvis: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

# 4.pielikums Tehniskā piedāvājuma veidne

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Iepirkuma procedūras “<Iepirkuma procedūras nosaukums>” “<Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs>” ietvaros

- <Vispārīgs darbu apraksts>.

Pretendents norāda tehniskajā specifikācijā norādīto darbu plānoto darba organizāciju, aprakstu noformējot brīvā formā.

- Atkritumu apsaimniekošanas apraksts

Pretendents norāda tehniskajā specifikācijā norādīto darbu laikā radīto atkritumu šķirošanas, reģenerēšanas vai pārstrādes organizāciju, aprakstu noformējot brīvā formā.

Pretendents apliecina, ka darbu laikā veiks atbilstošus apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, lai samazinātu un reģenerētu atkritumus, kas radušies jaunas vai renovētas apgaismojuma sistēmas uzstādīšanas laikā. Visas izlietotās lampas, apgaismes iekārtas un apgaismes vadības ierīces tiks sašķirotas un nosūtītas reģenerēšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 8.jūlija noteikumiem Nr.388 "Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas un marķēšanas prasības un šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasības un kārtība".

- Organizatoriskā struktūrshēma

Pretendents norāda tehniskajā specifikācijā norādīto darbu izpildē iesaistāmos būvuzņēmējus, būtiskākos piegādātājus (rūpnīcas, būvizstrādājumu piegādātāji, karjeri u.c.), apakšuzņēmējus, kvalitātes kontroles laboratorijas un to atbildīgo personu (kontaktpersonu) vārdus, uzvārdus, struktūrshēmu noformējot brīvā formā.

- Darbu izpildes kalendārais grafiks

Pretendents norāda kopējo nepieciešamo laiku tehniskajā specifikācijā norādīto darbu veikšanai, norādot termiņus katrai tehniskajā specifikācijā noteiktajai darbu veidu pozīcijai un ņemot vērā tehniskajā specifikācijā noteikto darbu izpildes termiņu:

| Nr.p.k. | Darbu veids | Dienas |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | … | … | … |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pretendenta pārstāvis: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |