- Būvdarbu apjomu saraksts

Ailas izbūves darbi

(Būvdarba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

| Objekta nosaukums: | Ailas izbūve kartinga kluba Šaurā ielā 21A, Daugavpilī |
| --- | --- |
| Būves nosaukums: | Kartinga klubs |
| Objekta adrese: | Šaurā iela 21A, Daugavpils |
| Pasūtījuma numurs: |  |

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz _AR, BK_ daļu rasējumiem

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Demontāžas darbi |  |  |
| 1 | Ķieģeļu ārsienas demontāža | m3 | 1.50 |
| 2 | PVC loga demontāža | gb. | 1.00 |
| 3 | Ķieģeļu palodzes demontāža | gb. | 1.00 |
| 4 | Metāla palodzes demontāža | gb. | 1.00 |
| 5 | Kopējais būvgružu apjoms | objekts | 1.00 |
|  | Vispārceltnieciskie darbi |  |  |
|  | Durvis |  |  |
| 6 | Divviru metāla ārdurvis ar minerālvates pildījumu. Tonis - gaiši pelēks (RAL7035), ražotājs - ABWEHR STEEL DOORS EXPERT vai ekvivalents |  |  |
|  | aila 1880x2050(h)mm, D1, kreisā vērtne - pasīva | gb. | 1.00 |
| 7 | Montāžas un palīgmateriāli, stiprinājumi, durvju furnitūra u.c. nepieciešamie materiāli atbilstoši ražotāja tehnoloģijai | kpl. | 1.00 |
|  | Cits |  |  |
| 8 | Siltumizolācija akmens vate PAROC WAS 35 vai ekv. iestrāde pa durvju perimetru | m2 | 0.60 |
| 9 | Ailes siltinājums ar Rockwool Fasrock, vai analogu, 20mm biezums | m | 6.20 |
| 10 | Perforētais stūra profils | m | 6.20 |
| 11 | Elastīga starplika ar siltumizolējošām īpašībām, t=10mm | m | 2.00 |
| 12 | Zemapmetuma stūra profils ar lāseni un sietu | m | 2.00 |
| 13 | Difūzijai atvērta ārēja membrāna Pro Clima Contega EXO 120mm, vai analogs | m | 2.00 |
| 14 | Blīvējums, silikons | kpl. | 1.00 |
| 15 | Montāžas un palīgmateriāli, stiprinājumi, u.c. nepieciešamie materiāli atbilstoši ražotāja tehnoloģijai | kpl. | 1.00 |
| 16 | Ailas izlīdzināt ar remontjavu, pēc durvju ailes izveides bojātās virsmas pārklāt ar Sakret grunti BG pirms dekoratīvā apmetuma uzklāšanas, Minerālo dek. apmetumu Sakret MRP-E, vai ekvivalentu | m2 | 1.00 |
| 17 | Pārsedzes uzstādīšana | kpl. | 1.00 |
|  | 2UPN120 | m | 5.10 |
|  | Savelkošā bultskrūve M16 8.8kl | gb. | 8.00 |
|  | Celtniecības siets | kpl. | 1.00 |
|  | Uzlikas 4x40 | kpl. | 1.00 |
|  | Koka ķīļi, s250 | m | 5.10 |
| 18 | Betona apmales atjaunošana | m2 | 1.50 |
| 19 | Bruģakmens seguma ieklāšana, ieskaitot pamatnes ieklāšanu | m2 | 12.60 |
| 20 | Apkures caurules demontāža un virs durvīm montāža, pieaicinot pakalpojuma sniedzēju | m | 6.80 |

Piezīmes:

- Līguma izpildes termiņš – 45 kalendārās dienas, kopš būvvietas pieņemšanas-nodošanas akta sastādīšanas.

- Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie papildus darbi, materiāli, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.

- Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāsniedz informācija par remontdarbos pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs, atbilstības apliecinājums, atbilstoši MK noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” prasībām.

- Būvdarbu veikšanas laiku saskaņot ar ēkas lietotāju.

- Ja būvdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

- Būvdarbu garantijas termiņš – 5 kalendārie gadi, kopš atzīmes par būvdarbu pabeigšanu saņemšanas BIS.

Norēķins pilnā apjomā tiks veikts pēc atzīmes par būvdarbu pabeigšanu saņemšanas BIS.

Sastādīja: 	____________________________________________________________________

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Saskaņots: 	____________________________________________________________________

(paraksts un tā atšifrējums, datums)