APVIENOTAIS DARBU UZDEVUMS

Tehniskās dokumentācijas izstrādei un būvdarbu izpildei „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu avārijas remontdarbi Daugavpils Centra vidusskolas ēkas Stadiona ielā 6 sanitārā mezglā”

Objekta nosaukums: Daugavpils Centra vidusskolas ēka Stadiona ielā 6

Objekta adrese: Stadiona iela 6, Daugavpils

Būves kadastra apzīmējums: 0500 001 0405 001

Būves lietošanas veids: 1263 Skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas

Tehnisko dokumentāciju izstrādāt pamatojoties uz projektēšanas uzdevumu, vadoties pēc Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”, LBN 221-15 “Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija”, ievērojot citus pastāvošos Latvijas būvnormatīvus LBN, tehniskos normatīvus un standartus.

Atbilstoši izstrādātajiem tehniskajiem risinājumiem Pretendents sagatavos detalizētu būvizmaksu tāmi atbilstoši MK noteikumu Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”, kas turpmāk būs kā neatņemama būvdarbu līguma sastāvdaļa. Izpildītājs veiks dokumentācijas saskaņošanu ar pasūtītāju, ēkas lietotāju, veiks dokumentācijas iesniegšanu Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).

1. Tehniskās dokumentācijas izstrādes sastāvā paredzēt:

1.1. Objekta apskati. Veikt objekta apskati nepieciešamā apjomā, precizēt inženiertīklu izvietojumu un tehnisko stāvokli remontdarbu zonā.

1.2. Demontāžas darbi. Paredzēt bojāto ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu demontāžu (t. sk. zemgrīdas, starpstāvu pārseguma daļās), novecojušā sanitārtehniskā aprīkojuma (2.stāva telpās Nr.64, Nr.65) demontāžu. Veikt starpsienas starp telpām Nr.64 un Nr.65 demontāžu. Paredzēt iekšējās telpu apdares noņemšanu, virsmu attīrīšanu un sagatavošanu.

1.3. Sanitārtehniskie darbi. Kanalizācijas un ūdensvada cauruļu kopā ar veidgabaliem, noslēgarmatūru nomaiņa, t. sk. zemgrīdas, starpstāvu pārseguma daļās, to pieslēgšana 1.stāva telpā Nr.44 esošiem stāvvadiem. Ugunsdrošo manžetu uzstādīšana ap cauruļvadiem starpstāvu pārseguma zonā. Veikt telpās Nr.64 un Nr.65 esošo roku mazgātņu demontāžu, jaunu roku mazgātņu uzstādīšanu, ierīkojot 2 bērnu un 1 pieaugušo roku mazgātni kopā ar jaucējkrāniem, sifoniem, noslēgarmatūru. Paredzēt telpās Nr.64 un Nr.65 esošo klozetpodu demontāža, jauno (2 gb., bērnu izmērs) uzstādīšana. Paredzēt dušas vāceles nomaiņu, uzstādot uz putu polistirola pamatnes, apdare ar keramiskajām flīzēm. Tehniskās lūkas izveidošana pamatnes sienā. Papildus roktura montāža blakus dušas vāceles. Termostatiskā ūdens jaucējvārsta uzstādīšana. Paredzēt elektriskā n/t dvieļu kaltētāja ar jaudu ~0,75 kW uzstādīšanu atjaunojamā sanitārajā mezglā. Saskaņojot sanitārtehnisko iekārtu modeļus un uzstādīšanas vietas ar ēkas lietotāju.

1.4. Apkure. Centrālapkures radiatoru tīrīšana no vecās krāsas, krāsošana ar alkīda sastāva krāsu. Jauno, dekoratīvu aizsargrežģu (koks ar lakojumu) uzstādīšana.

1.5. Ventilācija. Veikt esošo veco skārda ventilācijas kanālu demontāžu. Uzstādīt atjaunojamā sanitārajā mezglā kanāla ventilatoru ar aizsardzības klasi IP44, pieslēdzot to caur atsevišķo slēdzi.

1.6. Iekšējā apdare. Griestiem paredzēt virsmas attīrīšanu, izlīdzināšanu, apstrādāšanu ar gruntējošu sastāvu, špaktelēšanu, sagatavošanu krāsošanai, krāsošana ar akrila jeb cita sastāva krāsu.

Sienu remonts (flīžu nokalšana, vecās apdares notīrīšana, sienu izlīdzinošais apmetums, gruntēšana, špaktelēšana). Sienu flīzēšana h= 1,5m ar šuvju aizpildīšanu. Krāsošana ar akrila sastāva vai citu nodilumizturīgu, viegli tīrāmu un kopjamu krāsas sastāvu. Paredzēt logu ailsānu pārkrāsošanu. Ap cauruļvadiem paredzēt apšuvuma kārbu no gluda, viegli mazgājama plātņu materiāla uzstādīšanu, metāla kontrollūku iebūvi.

Sanitārā mezgla grīdas konstrukcijai paredzēt esošo flīžu noņemšana. Grīdas pamatnes izlīdzināšana ar nivelējošo sastāvu, hidroizolācijas ierīkošana, flīžu ieklāšana, grieztu flīžu materiāla grīdlīstu uzstādīšana. Flīžu šuvošanu veikt ar ķīmiski noturīgu, viegli mazgājamu sastāvu, šuvju platums b= 2mm.

Durvju bloka starp telpām Nr.65 un Nr.66 nomaiņa. Durvju konstrukcija- rorskaidu plātne, koka perimetrs, HDF virsma.

1.7. Elektromontāžas darbi. Tehnisko dokumentāciju izstrādāt atbilstoši būvnormatīva LBN 261-15 "Ēku iekšējā elektroinstalācija" spēkā esošām un pielietojamām Latvijas Elektrotehniskās komisijas (LEK) energostandartu prasībām. Slēdžu, elektroinstalācijas nomaiņa, dvieļu kaltētāja pieslēgšana. Paredzēt esošo novecojušo gaismekļu demontāžu un utilizāciju. Paredzēt jaunu energoefektīvo LED gaismekļu montāžu. Telpu apgaismojuma līmeni un gaismekļu, rozešu, slēdžu aizsardzības klasi IP, skaitu un to izvietojumu izvēlēties atbilstoši normatīviem. Spēka un apgaismošanas grupu tīklus paredzēt ar vara kabeļiem (RZ1-K(AS), vai analogu), zem apmetuma (kur tas ir iespējams), montāžas kanālos. Paredzēt elektroinstalācijas pretestības mērījumu veikšanu.

1.8. Santehniskās kabīnes. Telpās Nr.64-65 paredzēt jaunu santehnisko kabīņu ar durvīm, 2 nodalījumiem uzstādīšana, izmantojot viegli mazgājamu, mitrumizturīgu, veselībai nekaitīgu plātņu materiālu krāsaina metāla AL karkasā. Vēlamais kabīņu garums- 1,4 m, platums- 0,8 m, augstums 1,2 m. Kabīņu izmēri var tikt koriģēti, saskaņojot izmērus ar pasūtītāju.

Iesniedzamās dokumentācijas kopsavilkums:

- Paskaidrojuma raksts kopā ar grafisko daļu;

- Būvizmaksu tāme;

Tehniskā dokumentācija jāiesniedz BIS, papildus jāsagatavo 1 (viens) eksemplārs pasūtītājam papīra formātā.

2. Būvdarbi. Jāveic būvdarbi atbilstoši tehniskajā dokumentācijā izstrādātiem risinājumiem, ievērojot MK noteikumu Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”, MK noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” u.c. spēkā esošo būvnormatīvu prasības. Demontāžas darbus veikt paredzot nepieciešamus pasākumus iestādes īpašuma pasargāšanai, nepieciešamības gadījumā bojāto elementu atjaunošanu. Būvdarbu izpildes laiku un secību saskaņot ar ēkas lietotāju un pasūtītāju.

3. Izpilddokumentācija. Paredzēt izpilddokumentācijas sagatavošanu nepieciešamā apjomā. Izpilddokumentācija jāiesniedz BIS, papildus jāsagatavo 2 (divi) eksemplāri pasūtītājam papīra un kopija elektroniskā (DWG un PDF) veidā.

Garantijas termiņš veiktajiem būvdarbiem un būvizstrādājumiem – 5 gadi kopš atzīmes par būvdarbu pabeigšanu saņemšanas BIS.

Norēķins pilnā apjomā tiks veikts pēc atzīmes par būvdarbu pabeigšanas saņemšanas BIS.

Sastādīja:

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes būvinženieris          _________________ V.Kalniņš

(personiskais paraksts)