2. pielikums

iepirkuma nolikumam

„Žalūziju izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Daugavpils pilsētas 26.pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām”,

identifikācijas D26.PII2023/2

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

| N | Žalūziju veids/papildus prasības | Žalūziju kopējā platība m2 | Logu skaits/ vērtņu skaits | Piedāvātā cena EUR ar PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rullo kasešu žalūzijas plastikāta logiem (pavisam 4 logi (katram logam 3 vērtnes); viena loga izmēri: platums 2,11-2,17 m; garums 1,78 m) Vadības mehānisms – krāsots, ekstrudēts alumīnijs ar mehānismu auduma fiksēšanai jebkurā stāvoklī. Vadības ķēde - plastmasas. Mehānisms – ekstrudēta alumīnija cauruļveida ass. Mehānisma noslēgmateriāls – pulverkrāsots alumīnijs, balts. Sānu vadotnes – PVC, platumā 35 mm. Žalūziju stiprināšanas veids pie loga rāmja. Žalūziju audums atbilstošs Oeko-Tex Standard 100 standartam vai ekvivalentam (100% poliesters, neuzliesmojošs, antistatisks, impregnēts pret mitrumu, vienkrāsains, bez faktūras). Auduma svars: 180-220 g/m2. Auduma biezums: ne mazāk par 0,35 mm (+/- 0,05 mm). Krāsa – gaiši toņi (jāsaskaņo). Sauli atstarojošs pārklājums 100 %. | 15,30 m2 | 4/12 |  |
| 2. | Rullo kasešu žalūzijas plastikāta logiem (pavisam 4 logi (katram logam 2 vērtnes); viena loga izmēri: platums 1,49 m; garums 1,66 m) Vadības mehānisms – krāsots, ekstrudēts alumīnijs ar mehānismu auduma fiksēšanai jebkurā stāvoklī. Vadības ķēde - plastmasas. Mehānisms – ekstrudēta alumīnija cauruļveida ass. Mehānisma noslēgmateriāls – pulverkrāsots alumīnijs, balts. Sānu vadotnes – PVC, platumā 35 mm. Žalūziju stiprināšanas veids pie loga rāmja. Žalūziju audums atbilstošs Oeko-Tex Standard 100 standartam vai ekvivalentam (100% poliesters, neuzliesmojošs, antistatisks, impregnēts pret mitrumu, vienkrāsains, bez faktūras). Auduma svars: 180-220 g/m2. Auduma biezums: ne mazāk par 0,35 mm (+/- 0,05 mm). Krāsa – gaiši toņi (jāsaskaņo). Sauli atstarojošs pārklājums 100 %. | 10 m2 | 4/8 |  |
| Kopā Eur ar PVN |  |  |  |  |

Sagatavoja: Daugavpils pilsētas 26.PII vadītāja A.Jukša

07.02.2023.