TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Dekoratīvā apgaismojuma nodrošināšana 2023.gada Ziemassvētku noformējumam

1. Darba uzdevums:

Nodrošināt pilsētvides objektu – “Vienības nams”, “Sv. A. Ņevska pareizticīga kapela”, “Siena ar Daugavpils logo”,“A.Pumpura skvērs’’ māksliniecisku apgaismojumu Daugavpils  pilsētas Ziemassvētku noformējumam.

2. Darba apjomi:

| Nr.p.k. | Pakalpojums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vienības nama fasādes mākslinieciska izgaismošana (ar 8 gab. LED sistēmu prožektoru palīdzību) | dienas | 38 |
| 2. | Koku grupas mākslinieciska izgaismošana pie Sv. A.Ņevska pareizticīgo kapelas (A.Pumpura skvērs pie Saules ielas) (ar 8 gab. LED sistēmas prožektoru un 4 gab. prožektoru palīdzību) | dienas | 38 |
| 3. | Sv.Pētera ķēdēs Romas katoļu baznīcas ēkas sienas ar Daugavpils logo Rīgas ielā mākslinieciska izgaismošana (ar 2 gab. LED sistēmu prožektoru palīdzību) | dienas | 38 |
| 4. | A.Pumpura skvēra mākslinieciska gaismas kompozīcija“Pasaku mežs” (ar 12 gab. LED sistēmu prožektoru palīdzību) | dienas | 38 |

3. Pakalpojumu prasības:

| N.p.k. | Prasības | Daudzums |
| --- | --- | --- |
| 3.1. Vienības nama fasādes mākslinieciska izgaismošana |  |  |
| 1 | LED sistēmas prožektors - 18 x 8 W Ultra High Power QUAD RGBW LEDs, Operated via DMX, Rugged compact aluminum housing, Refresh rate - 1100Hz, Dispersion - 25°, DMX input - XLR 3-pin male, DMX output - XLR 3-pin female, DMX mode - 7-channel, 4-channel, 3-channel, 2-channel. Operating voltage - 110 V AC - 250 V AC. Power consumption – 180W. Power connector - Power cord with safety plug (Type E / CEE 7/7). Cabinet colour – black. Cooling – fan. | 8 gab. |
| 2 | Aizsargvāks – obligāti jāizmanto drošs aizsargvāks, kas ir uztaisīts no caurspīdīga plastikāta, vai polikarbonāta plāksnes, kas netraucē gaismas staram un nesamazina gaismas stara spilgtumu. Aizsargvāks domāts prožektora aizsardzībai no vēja, lietus vai sniega iedarbības. | 8 gab. |
| 3 | Kommutācija – ES standartiem atbilstoša strāvas un DMX vadības sistēma,kas ir paredzēta lietošanai āra apstākļos (izturīga un droša pret dabas apstākļiem - lietus, vējš, sniegs, saules stari utt.) | 1 kompl. |
| 4 | Stiprināšanas sistēma – jānodrošina droša stiprināšanas sistēma, kas ir izturīga pret dabas apstākļiem - lietus, vējš, sniegs, saules stari utt. Instalācijas objekts Vienības nams – ir Valsts nozīmes kultūras piemineklis – urbšana, caurumu veidošana un tam līdzīgas darbības ir aizliegtas! | 1 kompl. |
| 3.2. Koku grupas mākslinieciska izgaismošana pie Sv. A.Ņevska pareizticīgo kapelas (A.Pumpura skvērs pie Saules ielas) |  |  |
| 1 | LED sistēmas prožektors - 18 x 8 W Ultra High Power QUAD RGBW LEDs, Operated via DMX, Rugged compact aluminum housing, Refresh rate - 1100Hz, Dispersion - 25°, DMX input - XLR 3-pin male, DMX output - XLR 3-pin female, DMX mode - 7-channel, 4-channel, 3-channel, 2-channel, Operating voltage - 110 V AC - 250 V AC. , Power consumption – 180W, Power connector - Power cord with safety plug (Type E / CEE 7/7), Cabinet colour – black, Cooling – fan. | 8 gab. |
| 2 | Kommutācija – ES standartiem atbilstoša strāvas un DMX vadības sistēma,kas ir paredzēta lietošanai āra apstākļos (izturīga un droša pret dabas apstākļiem - lietus, vējš, sniegs, saules stari utt.) | 1 kompl. |
| 3 | Prožektors – metalhalida tipa prožektors. Jauda 168W. IP aizsardzība IP65. Gaismas krāsu temperatūra – 4200K. Prožektora darbības virziens ir no zemes uz objektu. Jānodrošina drošs stiprinājums pie pamatnes. Obligāti jāizmanto gaismas filtri krāsas maiņai pēc pasūtītāja ieceres. (pēc LEE kataloga gaismas krāsa –Nr.”174”) | 4 gab. |
| 4 | *Konstrukcijas izvietojumam un izskatam jābūt saskaņotam ar Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta Pilsētvides nodaļu |  |
| 3.3. Sv.Pētera ķēdēs baznīcas ēkas sienas ar Daugavpils logo Rīgas ielā mākslinieciska izgaismošana |  |  |
| 1 | LED sistēmas prožektors - Programmable Functions: Colour: 4 colours – red, green, blue and white; Effects- parametrical control: variable pixel length, movement speed and direction, distance between pixels, strobe rate and duration. CREE MC-E LEDs Light sources 12.Pixels per fixture 3. Beam Spread 16°, 22°, 36°, 47°, 140° *. Colours RGBW. Average red wavelenght 625 nm. Average green wavelenght 530 nm. Average blue wavelenght 460 nm. White colour temperature >5700K. Refresh rate 1200HZ. Colour Dimming control 8/16 bit. Control DMX 512A. DMX Channels 3-66. Cooling Active. IP rating IP67. Operating tº -20º - +40ºC. AC Power 100-240V, 48-62 Hz. Power consumption W 200. DMX connectors: In/Out XLR5 M/F. Power connectors: In/Out powerCON 20A | 2 gab. |
| 2 | Aizsargvāks – obligāti jāizmanto aizsargvāks, kas ir uztaisīts no caurspīdīga plastikāta, vai polikarbonāta plāksnes, kas netraucē gaismas staram un nesamazina gaismas stara spilgtumu. Aizsargvāks domāts prožektora aizsardzībai no vēja, lietus vai sniega iedarbības. | 2 gab. |
| 3 | Kommutācija – ES standartiem atbilstoša strāvas un DMX vadības sistēma, kas ir paredzēta lietošanai āra apstākļos (izturīga un droša pret dabas apstākļiem - lietus, vējš, sniegs, saules stari utt.) | 1 kompl. |
| 4 | Prožektoru stiprināšanas konstrukcija – prožektoriem jābūt piestiprinātiem uz konstrukcijas min. 1 metru augstumā virs zemes *Konstrukcijai izvietojumam un izskatam jābūt saskaņotam ar Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta Pilsētvides nodaļu | 1 kompl. |
| 3.4. A.Pumpura skvēra mākslinieciska gaismas kompozīcija “Pasaku mežs” |  |  |
| 1 | LED sistēmas prožektors - LED sistēmas (NA Quatrostar M HO3 tipa) prožektors - Programmable Functions: Colour: 4 colours – red, green, blue and white; Effects- parametrical control: variable pixel length, movement speed and direction, distance between pixels, strobe rate and duration. CREE MC-E LEDs Light sources 12. Pixels per fixture 3. Beam Spread 16°, 22°, 36°, 47°, 140° *. Colours RGBW. Average red wavelenght 625 nm. Average green wavelenght 530 nm. Average blue wavelenght 460 nm. White colour temperature >5700K. Refresh rate 1200HZ. Colour Dimming control 8/16 bit. Control DMX 512A. DMX Channels 3-66. Cooling Active. IP rating IP67. Operating tº -20º - +40ºC. AC Power 100-240V, 48-62 Hz. Power consumption W 200. DMX connectors: In/Out XLR5. | 12 gab. |
| 2 | Aizargapvalks – obligāti jāizmanto aizsargapvalks, kas ir uztaisīts no caurspīdīga plastikāta, vai polikarbonāta plāksnes, kas netraucē gaismas staram un nesamazina gaismas stara spilgtumu. Aizsargapaks domāts prožektora aizsardzībai no vēja, lietus vai sniega iedarbības | 12 gab. |
| 3 | Kommutācija – ES standartiem atbilstoša strāvas un DMX vadības sistēma, kas ir paredzēta lietošanai āra apstākļos (izturīga un droša pret dabas apstākļiem - lietus, vējš, sniegs, saules stari utt.) | 1 kompl. |
| 4 | Prožektoru stiprināšanas konstrukcija – prožektoriem jābūt piestiprinātiem uz konstrukcijas min. 2,5 metru augstumā virs zemes pa 1 prožektoriem uz vienas konstrukcijas. *Konstrukcijas izvietojumam un izskatam jābūt saskaņotam ar Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta pilsētvides nodaļu | 1 kompl. |

- Montējot prožektorus objektos, to izvietojuma māksliniecisko/vizuālo risinājumu (gaismas krāsu, virzienu, leņķi, gaismas staru un tml.)  saskaņot ar Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta Pilsētvides nodaļas speciālistiem.

- Piedāvājuma tāmē iekļaut nepieciešamus darbus, materiālus, demontāžas darbus, elektroiekārtas nepieciešamo remontu (t.sk materiālus) un tā apkalpošanu norādītajā periodā.

- Darba uzdevumā norādītais apjoms ir maksimāls.

- Samaksa – pēc faktiski izpildītiem darbiem.

- Elektrisko pieslēgumu saskaņot ar DPPI “KSP” elektroinženieri.

4. Darbu izpildes termiņš: 02.12.2023. – 08.01.2024.(ieskaitot)  Kopā 38 dienas.

- 02.12.2023. – 31.12.2023. - 30 dienas.

- 01.01.2024. – 08.01.2024. - 8 dienas.

Sastādīja:

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes

„Komunālās saimniecības pārvalde” vides speciāliste  			                 T.Livčāne