2. pielikums

publisko iepirkumu likumā nereglamentētajam iepirkumam  „Žalūziju izgatavošana,

piegāde un uzstādīšana Ķīmijas apkaimes pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām”

Iepirkuma identifikācijas Nr. DKIM.APK.PII2024/1N

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

| N | Žalūziju veids/papildus prasības | Iestādes adrese | Žalūziju kopējā platība m2 | Logu skaits/ vērtņu skaits | Piedāvātā cena EUR ar PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rullo kasešu žalūzijas plastikāta logiem ( logam 3 vērtnes); viena loga izmēri: platums 2,64 m; garums 1,85 m Vadības mehānisms – krāsots, ekstrudēts alumīnijs ar mehānismu auduma fiksēšanai jebkurā stāvoklī. Vadības ķēde - plastmasas. Mehānisms – ekstrudēta alumīnija cauruļveida ass. Mehānisma noslēgmateriāls – pulverkrāsots alumīnijs, balts. Sānu vadotnes – PVC, platumā 35 mm. Žalūziju stiprināšanas veids - pie loga rāmja. Žalūziju audums atbilstošs Oeko-Tex Standard 100 standartam vai ekvivalentam (100% poliesters, neuzliesmojošs, antistatisks, impregnēts pret mitrumu, vienkrāsains, bez faktūras). Auduma svars: 180-220 g/m2. Auduma biezums: ne mazāk par 0,35 mm (+/- 0,05 mm). Krāsa – gaiši toņi (jāsaskaņo līguma noslēgšanas laikā). Sauli atstarojošs pārklājums 100 %. | Šaurā iela 20 | 19,54 | 4/12 |  |
|  |  | Smilšu iela 100 | 19,52 | 4/12 |  |
| 2. | Rullo kasešu žalūzijas plastikāta logiem (logam 2 vērtnes); viena loga izmēri: platums 1,68 m; garums 1,85 m) Vadības mehānisms – krāsots, ekstrudēts alumīnijs ar mehānismu auduma fiksēšanai jebkurā stāvoklī. Vadības ķēde - plastmasas. Mehānisms – ekstrudēta alumīnija cauruļveida ass. Mehānisma noslēgmateriāls – pulverkrāsots alumīnijs, balts. Sānu vadotnes – PVC, platumā 35 mm. Žalūziju stiprināšanas veids - pie loga rāmja. Žalūziju audums atbilstošs Oeko-Tex Standard 100 standartam vai ekvivalentam (100% poliesters, neuzliesmojošs, antistatisks, impregnēts pret mitrumu, vienkrāsains, bez faktūras). Auduma svars: 180-220 g/m2. Auduma biezums: ne mazāk par 0,35 mm (+/- 0,05 mm). Krāsa – gaiši toņi (jāsaskaņo līguma noslēgšanas laikā ). Sauli atstarojošs pārklājums 100 %. | Šaurā iela 20 | 40,40 | 13/26 |  |
|  |  | Smilšu iela 100 | 6,22 | 2/4 |  |
| 3. | Vertikālās žalūzijas (logam 3 vērtnes); viena loga izmēri: platums 2,65 m; garums 1,95 m Žalūziju vadība: metāla ķēde auduma lameļu pagriešanai, lai regulētu dienas gaismas intensitāti telpā; poliestera aukla ar atsvaru žalūziju atvēršanai/aizvēršanai. Žalūziju stiprināšanas veids - loga ailē. Žalūziju vēršanās veids - uz vienu malu. Žalūziju audums atbilstošs Oeko-Tex Standard 100 standartam vai ekvivalentam. Žalūziju materiāls audums: 100% poliesters, neuzliesmojošs, antistatisks, impregnēts pret mitrumu, vienkrāsains, bez faktūras. Saules gaismas atstarojumam jābūt aptuveni 50%. Auduma svars: 180-220 g/m2. Auduma biezums: ne mazāk par 0,35 mm (+/- 0,05 mm). Lameļu platums – 12,5 cm . Krāsa – gaiši toņi (jāsaskaņo līguma noslēgšanas laikā ). | Inženieru iela 16 | 10,34 | 2/6 |  |
| 4. | Vertikālās žalūzijas ( logam 2 vērtnes); viena loga izmēri: platums 1,90 m; garums 1,86 m Žalūziju vadība: metāla ķēde auduma lameļu pagriešanai, lai regulētu dienas gaismas intensitāti telpā; poliestera aukla ar atsvaru žalūziju atvēršanai/aizvēršanai. Žalūziju stiprināšanas veids - loga ailē. Žalūziju vēršanās veids - uz vienu malu. Žalūziju audums atbilstošs Oeko-Tex Standard 100 standartam vai ekvivalentam. Žalūziju materiāls audums: 100% poliesters, neuzliesmojošs, antistatisks, impregnēts pret mitrumu, vienkrāsains, bez faktūras. Saules gaismas atstarojumam jābūt aptuveni 50%. Auduma svars: 180-220 g/m2. Auduma biezums: ne mazāk par 0,35 mm (+/- 0,05 mm). Lameļu platums – 12,5 cm. Krāsa – gaiši toņi (jāsaskaņo līguma noslēgšanas laikā ). | Inženieru iela 16 | 10,60 | 3/6 |  |
|  |  | Smilšu iela 100 | 14,14 | 4/8 |  |
| Kopā Eur ar PVN |  |  |  |  |  |

Sagatavoja:  ___________________________________________________________

Datums ______________________