Tehniskā specifikācija –darba uzdevums

Vasaras spēļu nojumju būvkonstrukciju tehniskā apsekošana

Daugavpils 5. pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā

Būves nosaukums: Daugavpils 5. pirmsskolas izglītības iestāde

Objekta adrese: Stāvā iela 41, Daugavpils

Zemes vienības kadastra apzīmējums: 0500 008 1010

Ēku kadastra apzīmējumi: 0500 008 1010 002; 003; 004; 005; 006; 007

Būvju lietošanas veids: 1201 Nedzīvojamo ēku palīgēkas

Tehniskai apsekošanai jānotiek atbilstoši 01.07.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr.337 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana”” prasībām. Būvi apseko attiecīgajā jomā sertificēta fiziskā persona vai licencēta juridiskā persona, kas ir atbildīga par apsekošanas kvalitatīvu izpildi.

- Tehniskās apsekošanas ietvaros jāvērtē būvju tehniskais stāvoklis, mehāniskā stiprība un stabilitāte, būves lietošanas drošība ekspluatācijas laikā, lai nepieļautu apdraudējuma iestāšanos;

- Jāveic būvkonstrukciju apskate, kuras laikā fiksē un novērtē redzamos būvju bojājumus. Nepieciešamības gadījumā jāveic konstrukciju atsegšana/ atsegumu aizdarīšana, saistītos izdevumus iekļaujot finanšu piedāvājumā;

- Apsekošanas laikā īpaša uzmanība jāpievērš vasaras spēļu nojumju sienu ķieģeļu mūrim, jāizvērtē tā drupšanas pakāpe un cēloņi, kā arī jāizvērtē jumta konstrukcijas tehniskais stāvoklis, mehāniskā stiprība un stabilitāte;

- Apsekošanas rezultātus apsekotājs apkopo tehniskās apsekošanas atzinumā (pielikums Latvijas būvnormatīvam LBN 405-15 "Būvju tehniskā apsekošana") sagatavo ēkas bojājumu kartogrammas (foto fiksācija ar kartogrammu, kurā uzrādītas uzņēmumu vietas) un sagatavo priekšlikumus par konstatēto nepilnību novēršanu (būvju nojaukšana/ atsevišķu būvkonstrukciju nomaiņa/ pastiprināšana, jeb citādi);

- Apsekošanas darbi jāveic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienas laikā no līguma parakstīšanas dienas;

- Tehniskas apsekošanas atzinuma eksemplāru skaits- 3 oriģināli papīra formātā+ 1 CD formātā.

Sastādīja:

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes būvinženieris                                                                  V. Kalniņš

Saskaņots: