Pielikums Nr.5

iepirkuma nolikumam

ar identifikācijas Nr. DPD 2012/42

| Vispārceltniecības darbi 13.vidusskolas ēka |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (darba veids vai konstruktīvā nosaukums) |  |  |  |  |  |  |
| Būves nosaukums: "Daugavpils 13.un 15. vidusskolas ēkas fasāžu un jumtu rekonstrukcija,energoefektivitātes paaugstināšana un teritorijas labiekārtošana" |  |  |  |  |  |  |
| Objekta nosaukums: "Daugavpils 13.un 15. vidusskolas ēkas fasāžu un jumtu rekonstrukcija,energoefektivitātes paaugstināšana un teritorijas labiekārtošana" |  |  |  |  |  |  |
| Būves adrese: Daugavpils, Valkas iela 4, Valkas iela 4a |  |  |  |  |  |  |
| Komentārs : Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā ja darbu apjomi nesakrīt, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi. |  |  |  |  |  |  |

| N.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas (Ls) | Summa (Ls) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Sagatavošanas un demontāžas darbi |  |  |  |  |
| 1 |  | Esošo logu un durvju bloku demontāža | m² | 7,90 |  |  |
| 2 |  | Jumta parapeta skārda nosegprofila demontāža | m | 150,00 |  |  |
| 3 |  | Esošā jumta ruļļu seguma demontāža | m² | 1216,8 |  |  |
| 4 |  | Esošā jumta siltumizolācijas kārtas ~ 300mm demontāža | m² | 1216,8 |  |  |
| 5 |  | Esošā mūra vēdināšanas kanālu un dzegas demontāža līdz pārsegumam | m³ | 19,90 |  |  |
| 6 |  | Jumta ventilācijas škārda izvadu demontāža | kpl | 6,00 |  |  |
| 7 |  | Siltuma izolācijas, apmetuma demontāža, fasādes (t. sk. sporta zāles piebūvei) tirīšana un sagatavošana apdarei | m² | 404,00 |  |  |
| 8 |  | Būvgružu savākšana un aizvešana uz izgāztuvi | m³ | 534,69 |  |  |
| 9 |  | Konteineru 9m3 īre | gab | 60,00 |  |  |
|  |  | Pārseguma pastiprināšana |  |  |  |  |
| 10 |  | Pagaidu koka brusas balstu izgatavošana un montāža esošo paneļu balstišanai | kpl | 1 |  |  |
| 11 |  | Ligzdu izsišana esošā ķieģeļu mūra sienā | vieta | 6 |  |  |
| 12 |  | Sijas monolītā betona atbalstspilvena veidņu uzstādīšana un noņemšana | m2 | 1,60 |  |  |
| 13 |  | Koka un saplākšņa vairogu veidņi | m2 | 1,60 |  |  |
| 14 |  | Monolītā betona atbalstspilveņa armēšana | t | 0,02 |  |  |
| 15 |  | Armatūras D8 AIII | t | 0,02 |  |  |
|  |  | Ieliekamas detaļas MD1 (7,1kg) montāža | gab | 6,0 |  |  |
| 16 |  | Monolītā betona atbalstspilveņa betonēšana ar betonu B20, ieskaitot betonu piegādi un pārsūknēšanu | m3 | 0,2 |  |  |
|  |  | Betons B 20 | m3 | 0,20 |  |  |
| 17 |  | Tērauda sijas montāža esošajā sienā | t | 1 |  |  |
|  |  | Dubult T profils 24 Σ=38,4 m | t | 1,21 |  |  |
|  |  | Elektrodi | kg | 5 |  |  |
| 18 |  | Rievas griešana pārseguma plātnē atverot caurumu | m | 234 |  |  |
| 19 |  | Armatūras ielikšana caurumos | t | 1 |  |  |
|  |  | Armatūras D12 AIII Σ=1100 m | t | 1 |  |  |
| 20 |  | Caurumu aizbetonēšana ar betonu B20, ieskaitot betonu piegādi un pārsūknēšanu | m3 | 6,4 |  |  |
|  |  | Betons B 20 | m3 | 6,70 |  |  |
| 21 |  | Pagaidu koka brusas balstu demontāža pēc pārseguma pastiprināšanas darbu pabeigšanas | kompl | 1,00 |  |  |
|  |  | Ārsienas piemūrēšana |  |  |  |  |
| 22 |  | Ārsienu piemūrēšana ar FIBO blokiem, ieskaitot saenkurošanu ar esošo pārsegumu | m3 | 71,00 |  |  |
|  |  | FIBO 3MPa keramzītbetona bloki 300x490x185mm (pasūtītāja materiāls - 26,9+1,63+0,93=29,46m3) | m3 | 41,54 |  |  |
|  |  | Enkurs M12 l=300mm (solis 500mm) | kompl. | 1,00 |  |  |
| 23 |  | Cementa javas sagatavošana betona maisītājā būvlaukumā | m3 | 13,00 |  |  |
|  |  | Cements M500 | kg | 3250 |  |  |
|  |  | Smiltis ar piegādi | m3 | 14 |  |  |
|  |  | Vēdināšanas kanāli un dūmvadi |  |  |  |  |
| 24 |  | Vēdināšanas kanālu un dūmvadu mūrēšana no mala ķieģeļiem līdz 1,0m virs jumta kores, ieskaitot pastatnes montāžu, pārcelšanu darba gaitā, demontāžu | m3 | 48,70 |  |  |
|  |  | Pilnie māla ķieģeļi dūmvadiem, 250*120*65mm (pasūtītāja materiāls - 3052gab) | gab | 12532,00 |  |  |
| 25 |  | Māla javas sagatavošana betona maisītājā būvlaukumā | m3 | 11,2 |  |  |
|  |  | Mals mūrēšanai | kg | 2800,00 |  |  |
|  |  | Smiltis ar piegādi | m3 | 11,6 |  |  |
| 26 |  | Vēdināšanas kanālu un dūmvadu virsmu gruntēšana un cementa javas apmetuma izveide | m2 | 348,00 |  |  |
|  |  | Betonkontakts 90 (vai ekvivalents) | kg | 52,20 |  |  |
| 27 |  | Cementa javas sagatavošana betona maisītājā būvlaukumā | m3 | 8 |  |  |
|  |  | Cements M500 | kg | 2000 |  |  |
|  |  | Smiltis ar piegādi | m3 | 8,3 |  |  |
| 28 |  | Vēdināšanas kanālu un dūmvadu virsmu gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana | m2 | 348 |  |  |
|  |  | Betonkontakts 90 (vai ekvivalents) | kg | 52,2 |  |  |
|  |  | Ct Capalith Fassaden-Feinspachtel P (vai ekvivalents) 25kg Špaktele | maiss | 17 |  |  |
| 29 |  | Vēdināšanas kanālu un dūmvadu virsmu krāsošana divās kārtās ar CAPAROL (vai ekvivalents) tonēto minerālo krāsu | m2 | 348 |  |  |
|  |  | Grunts | kg | 52,2 |  |  |
|  |  | Fasādes krāsa | kg | 121,8 |  |  |
| 30 |  | Vēdināšanas kanālu un dūmvadu jumtiņu izgatavošana no cinkotā krāsotā skārda, montāža | kompl | 15,00 |  |  |
|  |  | Cinktā krāsotā skārda jumtiņš 700x1200mm ar tērauda lokšņu stiprinājumiem | kompl | 7,00 |  |  |
|  |  | Tas pats, 700x1000mm | kompl | 8,00 |  |  |
|  |  | Jumta konstrukciju un seguma nomaiņa skolas ēkai kopā: |  |  |  |  |
|  |  | Jumta koka konstrukcijas izbūve |  |  |  |  |
| 31 |  | Monolītā betona atbalsta joslas veidņu uzstādīšana un noņemšana | m2 | 164,30 |  |  |
|  |  | Koka un saplākšņa vairogu veidņi | m2 | 164,30 |  |  |
| 32 |  | Monolītā betona atbalsta joslas armēšana | t | 0,99 |  |  |
|  |  | Armatūras D8 AIII | t | 1,14 |  |  |
|  |  | Enkurs M12 l=300mm (solis 500mm) | gab | 403,07 |  |  |
| 33 |  | Monolītā betona atbalsta joslas betonēšana ar betonu B20, ieskaitot betonu piegādi un pārsūknēšanu | m3 | 25,20 |  |  |
|  |  | Betons B 20 | m3 | 26,45 |  |  |
| 34 |  | Jumta koka konstrukciju montāža | m3 | 42,50 |  |  |
|  |  | Antiseptētas un apstrādātie ar antipirēnu koka brusas | m3 | 46,80 |  |  |
|  |  | Stiprinājuma elementi, enkurbultas, ruberoīds | kompl | 1 |  |  |
|  |  | Ventilācijas skārda šahtas izbūve |  |  |  |  |
| 35 |  | Ventilācijas šahtas koka konstrukciju montāža | m3 | 0,40 |  |  |
|  |  | Antiseptētas un apstrādātie ar antipirēnu koka brusas | m3 | 0,40 |  |  |
|  |  | Stiprinājuma elementi un enkurbultas | kompl | 1 |  |  |
| 36 |  | Ventilācijas šahtas apšūšana ar mitrumizturīgā riģipša loksnēm no abām pusēm vienā kārtā, ieskaitot siltumizolācijas kārtas montāžu 50mm biezumā | m2 | 37,20 |  |  |
|  |  | GKBI ģipškartona loksnes 12,5mm | m2 | 89,30 |  |  |
|  |  | PAROC UNS 37 (vai ekvivalents) 50mm biezumā | m2 | 38,30 |  |  |
| 37 |  | Ventilācijas šahtas apšūšana ar skārda profila loksnēm no abām pusēm | m2 | 37,20 |  |  |
|  |  | RANNILA (vai ekvivalents) tērauda profils cinkots 0,6mm ar PURAL pārklājumu | m2 | 40,90 |  |  |
|  |  | Cinkots skārds 0,5mm | m2 | 40,90 |  |  |
|  |  | Papildmateriāli tērauda loksnes montāžai | kompl | 1 |  |  |
| 38 |  | Ventilācijas šahtas jumtiņu izgatavošana no cinkotā krāsotā skārda, montāža | kompl | 5 |  |  |
|  |  | Tas pats, 800x800mm | kompl | 5 |  |  |
| 39 |  | Ventilācijas caurules PP d250 SN4 ar veidgabaliem montāža | m | 14,00 |  |  |
| 40 |  | WC ventilācijas krāsotā cinkotā skārda tornīšu montāža | gab | 7 |  |  |
|  |  | Skārda jumts |  |  |  |  |
| 41 |  | Difūzijas antikondensāta plēves stiprināšana ar koka latam pie spārēm | m2 | 1 527,00 |  |  |
|  |  | Difūzijas antikondensāta plēve Primadach 120 | m2 | 1756,10 |  |  |
|  |  | Antiseptētas un apstrādātie ar antipirēnu koka latas 40x50 mm | m3 | 6,70 |  |  |
|  |  | skrūves | gab | 6 108 |  |  |
| 42 |  | Koka šķerlatas 32(h)x100mm ar soli 300mm montāža | m2 | 1527,00 |  |  |
|  |  | Antiseptētas un apstrādātie ar antipirēnu koka brusas 32x100 mm | m3 | 17,87 |  |  |
|  |  | skrūves | gab | 7 635 |  |  |
| 43 |  | RANNILA (vai ekvivalents) tērauda profila montāža, ieskaitot pieslēgumu un palīgelementu montāžu ar jumta teknēm | m2 | 1527,00 |  |  |
|  |  | RANNILA (vai ekvivalents) tērauda profils VINTAGE SR35-475B 0,5 mm PUREX RR-32 (pasūtītāja materiāls - 1343.76m2) | m2 | 335,94 |  |  |
|  |  | Papildmateriāli tērauda loksnes montāžai | kompl | 1 |  |  |
| 44 |  | Drošības stieņu uzstādīšana jumta korēs | m | 107 |  |  |
|  |  | Drošības stieņi | m | 107 |  |  |
|  |  | Stiprinājumi | m | 107 |  |  |
| 45 |  | Jumta lūka montāža | kompl | 4 |  |  |
|  |  | Jumta lūka KERAPLAST(vai ekvivalents) 800x800mm | gab | 4 |  |  |
|  |  | Jumta lūkas pieslēgums un stiprinājumi | gab | 4 |  |  |
| 46 |  | Rotējošo vēdināšanas deflektoru (d230mm) montāža | gab | 6,00 |  |  |
|  |  | rotējošs vēdināšanas deflektors | gab | 6,00 |  |  |
|  |  | Jumta karnīze |  |  |  |  |
| 47 |  | Jumts karnīžu apšūšana ar koka apdares dēļiem pa izveidoto koka karkasu | m2 | 184,3 |  |  |
|  |  | Antiseptētas koka brusas 50x50 mm | m3 | 0,43 |  |  |
|  |  | Stiprinājuma ļeņķis 50x50x40x2 | gab | 149 |  |  |
|  |  | Koka apdares dēļi 25mm biezumā | m2 | 205,3 |  |  |
|  |  | Skrūves | gab | 1708 |  |  |
| 48 |  | Dēlīšu apšuvuma gruntēšana un krāsošana | m2 | 184,3 |  |  |
|  |  | CAPAROL(vai ekvivalents) grund | lit | 25,6 |  |  |
|  |  | CAPAROL(vai ekvivalents) krāsa | lit | 42,7 |  |  |
| 49 |  | Skārda nosegelementu līdz 250mm platumā montāža | m | 138,00 |  |  |
|  |  | Cinkotā skārda profils ar PURAL pārklājumu | m | 151,8 |  |  |
|  |  | Ruļļu segums virs palīgtelpām un ieejas nojumei |  |  |  |  |
| 50 |  | Skārda maliņas līdz 200mm platumā iestrāde ēkas siena pieslēguma vietās (iefrēzē) | m | 273,50 |  |  |
|  |  | Cinkotā skārda lāsenis ar polimērpārklājumu | m | 300,85 |  |  |
|  |  | Hermetizējošā mastika | gab | 27 |  |  |
| 51 |  | Jumta ventilācijas tornīšu - deflektoru montāža | gab | 7 |  |  |
| 52 |  | Vējmalas apstrāde ar cinkotā krāsota RANNILA (vai ekvivalents) skārdu | m | 45,60 |  |  |
|  |  | Cinkotā krāsota RANNILA (vai ekvivalents) skārda nosegelements | m | 45,60 |  |  |
|  |  | Stiprinājumi | gab | 91 |  |  |
|  |  | Lietus ūdens novadīšanas sistēma |  |  |  |  |
| 53 |  | Lietus notekcauruļu ar stiprinājumiem, piltuves montāža | m | 214,60 |  |  |
|  |  | Cinkotā skārda notekcaurules 100x100mm ar PURAL pārklājumu | m | 214,60 |  |  |
|  |  | Piltuves | gab | 26 |  |  |
|  |  | Līkums | gab | 26 |  |  |
|  |  | Lejasgals | gab | 26 |  |  |
|  |  | Cauruļu stiprinājums | gab | 215 |  |  |
|  |  | Logu un ārējo palodžu montāža |  |  |  |  |
| 54 |  | Ailu aizmūrēšana ar stikla blokiem L1-L3 | m2 | 7,90 |  |  |
|  |  | Stikla bloki 3240/DT VETROARREDO (vai ekvivalents) 190x190x8mm | gab | 198 |  |  |
|  |  | Līmjava | kg | 39,50 |  |  |
| 55 |  | Ārējo skārda palodžu līdz 300mm platumā montāža | m | 134,00 |  |  |
|  |  | Skārda palodzes 300mm platumā ar PURAL pārklājumu | m | 147,4 |  |  |
|  |  | Stiprināšanas elementi | m | 134,00 |  |  |
|  |  | Fasādes apdare skolas ēkai |  |  |  |  |
| 56 |  | Plēves stiprināšana logu nosegšanai | m2 | 40,7 |  |  |
|  |  | Polietilēna plēve | m2 | 48,9 |  |  |
|  |  | Stiprinājuma elementi | kompl | 1 |  |  |
| 57 |  | Sienu attīrīšana, sagatovojot virsmu apdarei, ievērojot tehnoloģisko procesu (izlīdzināšana , gruntēšana un t.t.) | m2 | 247,1 |  |  |
|  |  | Logu un durvju ailes |  |  |  |  |
| 58 |  | Loga un durvju aiļu malas siltināšana līmējot akmens vates plāksnes 20mm biezumā ar līmjavu | m | 83,2 |  |  |
|  |  | Līmjava SERPO 410(vai ekvivalents) | kg | 104,0 |  |  |
|  |  | akmens vate ( δ=20 mm (Pasutītāja materiāls - akmens vate 20mm – 85,7m2) | m2 |  |  |  |
| 59 |  | Loga un durvju aiļu malas nostiprināšana ar zemapmetuma līstītem ar sietu | m | 83,2 |  |  |
|  |  | Līmjava SERPO 410(vai ekvivalents) | kg | 20,8 |  |  |
|  |  | Stūra līstes | m | 91,5 |  |  |
| 60 |  | Sieta stiprināšana un izlīdzināšana ar līmjavu logu un durvju aiļu sānu malām | m | 83,2 |  |  |
|  |  | Līmjava SERPO 410(vai ekvivalents) | kg | 104,00 |  |  |
|  |  | Stikla auduma siets Valmieras SŠR(vai ekvivalents) | m2 | 22,9 |  |  |
| 61 |  | Logu un durvju aiļu malas līdz 250mm platumā apmēšana ar faktūrapmetumu | m | 84,0 |  |  |
|  |  | Grunts SERPO 425(vai ekvivalents) | kg | 3,1 |  |  |
|  |  | Vidēji smalks fakturēts minerālapmetums | kg | 73,5 |  |  |
|  |  | Fasādes sienas virsma ar siltumizolāciju |  |  |  |  |
| 62 |  | Sporta zāles piebūves ārsienā izdrupušo silikātkieģeļu nomaiņa | gb | 200 |  |  |
|  |  | Baltie silikātkiģeļi | gb | 200 |  |  |
|  |  | Cementa java | m3 | 0,14 |  |  |
| 63 |  | Fasādes, apakškarnīzes daļas, uz fasādes nostiprināto cauruļvadu siltināšana līmējot akmens vates plāksnes dāžadā biezumā ar līmjavu izveidojot gropes 20mm dzīļumā un 100mm platumā | m2 | 247,1 |  |  |
|  |  | Līmjava SERPO 410(vai ekvivalents) | kg | 1976,8 |  |  |
|  |  | Paroc(vai ekvivalents) akmens vate (FAS 3) δ=100 mm (pasūtītāja materiāls – 254,5m2) | m2 |  |  |  |
|  |  | Dībeļi | gab | 1850 |  |  |
| 64 |  | Cokola līstes montāža |  | 78,5 |  |  |
|  |  | Cokola līste |  | 86 |  |  |
|  |  | Stiprinājumi |  | 172 |  |  |
| 65 |  | Sienu gruntēšana un apmešana ar faktūrapmetumu | m2 | 247,1 |  |  |
|  |  | Grunts (pasūtītāja materiāls - 37kg) | kg |  |  |  |
|  |  | Vidēji smalks fakturēts minerālapmetums | kg | 1482,6 |  |  |
|  |  | Bēniņu siltināšana (galvenā ēka) |  |  |  |  |
| 66 |  | Polietilēna plēves ieklāšana 1kārtā | m2 | 1 216,80 |  |  |
|  |  | Polietilēna plēve | m2 | 1 399,30 |  |  |
| 67 |  | Siltumizolācijas kārtas 200mm biezumā ierīkošana no akmens vates | m2 | 1216,80 |  |  |
|  |  | beramā vate 100mm(vai ekvivalents) (pasūtītāja materiāls – beramā vate”ISOVER” BLOWING WOOL – 268 iep.x23kg=428,8m2) | m2 | 2004,80 |  |  |
| 68 |  | Pretvēja izolācijas ieklāšana | m2 | 1 216,80 |  |  |
|  |  | Pretvēja akmens vates loksne PAROC WAS35 30mm (vai ekvivalents) | m2 | 1 253,30 |  |  |
| 69 |  | Apkalpes laipas 280(h)x50mm ar soli 600mm montāža | m2 | 100,00 |  |  |
|  |  | antiseptētas koka brusas 100x50 mm | m3 | 1,90 |  |  |
|  |  | antiseptētas koka brusas 80x50 mm | m3 | 0,80 |  |  |
|  |  | koka deli 30mm | m3 | 3,00 |  |  |
|  |  | Stipājuma ļeņķis | gab | 400 |  |  |
|  |  | skrūves | gab | 2 462 |  |  |
|  |  | Dažādi darbi |  |  |  |  |
| 70 |  | Ugunsdrošas bēniņu lūkas ar minimālo izmēru 0,6 x 0,8 metri ēkas dzelzbetona pārseguma daļā un stacionāri piestiprinātu sienas kāpņu uzstādīšana (projekta risinājums autoruzraudzibas kārtībā) | k-ts | 1 |  |  |
|  |  | Autopacēlāja noma | m/m | 24 |  |  |
|  |  | Autoceltņa noma | m/m | 14 |  |  |
|  |  | Kopā : | Ls |  |  |  |