# APSTIPRINU:

_______________________________

_______________________________

2015. gada.______________________

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

Līguma Nr. _____________

Pirms šī būvprojekta (turpmāk – Projekts) izstrādāšanas jāsagatavo būvniecības ieceres realizācijai nepieciešamos dokumentus būvatļaujas saņemšanai.

Projektu izstrādāt pamatojoties uz projektēšanas uzdevumu, būvatļaujā iekļautajiem projektēšanas nosacījumiem, institūciju izdotajiem tehniskajiem un īpašajiem noteikumiem, arhitektu biroja SIA “Rem Pro” sagatavoto energoaudita pārskatu, Būvniecības likumu, kā arī vadoties pēc Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”, LBN 208-08 „Publiskās ēkas un būves”, LBN 002-01 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”, LBN 201-10 „Būvju ugunsdrošība”, LBN 221-98 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija", LBN 231-03 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”, LBN 006-00 „Būtiskās prasības būvēm”, LBN 007-10 “Nekaitīguma prasības būvēm”, ievērojot citus pastāvošos Latvijas būvnormatīvus LBN, tehniskos normatīvus un standartus. Projekts jāizstrādā pilnā komplektācijā atbilstoši LBN 202-01 „Būvprojekta saturs un noformēšana” prasībām un tādā detalizācijas pakāpē, lai pēc tā varētu nepārprotami izpildīt būvdarbus.

Projektēšanas gaitā ar Pasūtītāju saskaņot konkrētas izvēlētās iekārtas, materiālus un tehniskos risinājumus. Ieprojektēto iekārtu, mehānismu un materiālu (arī rūpnīcas-izgatavotājas galvenie tehniskie rādītāji) apraksts ir jāpievieno tehniskajam projektam.

Izpildītājs veiks Projekta saskaņošanu ar pasūtītāju, ēkas izmantotāju, institūcijām, kuras izdevušas tehniskos un īpašos nosacījumus, Daugavpils pilsētas galveno arhitekti, pilsētas galveno mākslinieku. Saņemot negatīvu ekspertīzes atzinumu, pasūtītājs nodod būvprojektu būvprojekta izstrādātājam neatbilstību novēršanai.

Pasūtītāja būvniecības koptāmes sastāvā paredzēt arī autoruzraudzības, būvuzraudzības, jaunas, aktualizētas, kadastrālās uzmērīšanas lietas dokumentācijas sagatavošanas izmaksas. Piedāvātajai autoruzraudzības izmaksu pozīcijai jābūt fiksētai un to nedrīkst pārrēķināt. Par autoruzraudzības veikšanu objektā tiks noslēgts atsevišķi pēc tam, kad pasūtītājs būs veicis iepirkumu par būvniecību, izvēlējies iepirkuma uzvarētāju un precizējis būvdarbu izpildes termiņus.

| 1. | BŪVPROJEKTA NOSAUKUMS | Daugavpils 32. pirmsskolas izglītības iestādes energoefektivitātes paaugstināšana un fasāžu apdarei Malu ielā 7, Daugavpilī |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | BŪVPROJEKTS PA BŪVES KĀRTĀM | 1 kārta |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | BŪVPROJEKTA KĀRTAS NOSAUKUMS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | OBJEKTA ADRESE | Malu iela 7, Daugavpils, būves kadastra apzīmējums 0500 009 0713 001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | BŪVES VEIDS | JAUNBŪVE | ATJAUNOŠANA | PĀRBŪVE | RESTAURĀCIJA | NOJAUKŠANA | CITI |  |  |
|  |  |  | JĀ |  |  |  |  |  |  |
| 7. | BŪVES GRUPA | III grupas ēka |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | OBJEKTA FUNKCIJA UN PARAMETRI | Izglītības iestāde, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu (kods 1263) Parametri: Zemes gabala platība: 9085 m2 Ēkas apbūves laukums: 1405,8 Ēkas platība: 3333,1 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | PASŪTĪTĀJS | Daugavpils pilsētas dome |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | PASŪTĪTĀJA ATBILDĪGAIS PĀRSTĀVIS | Olga Galančuka, Daugavpils pilsētas domes projektu tehniskais vadītājs, tālr.: 654 76063, olga.galancuka@daugavpils.lv Vitālijs Kalniņš, Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes būvinženieris, tālr.: 654 40576, dipceltnieks@ inbox.lv |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | BŪVPROJEKTĒŠANAS STADIJA | Būvprojekts minimālā sastāvā, būvprojekts izstrādes stadijā ir obligāti jākonsultējas ar Pasūtītāju, Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes inženiertehniskajiem darbiniekiem, Daugavpils 32. pirmsskolas izglītības iestādes administrāciju |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | TIPVEIDA RISINĀJUMA PIELIETOJUMS | NĒ |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | INDIVIDUĀLĀ RISINĀJUMA IZSTRĀDĀŠANA | Fasādes apdares risinājumiem jābūt savā starpā saistītiem ar pārējiem apbūves objektiem iestādes tuvumā. Fasādes krāsu risinājumi jāsaskaņo ar pasūtītāju, pilsētas galveno arhitekti, pilsētas galveno mākslinieku |  |  |  |  |  |  |  |

| 14. | ###### PRASĪBAS IZSTRĀDĀT: |  |
| --- | --- | --- |
| 14.1. | BŪVPROJEKTA RISINĀJUMA VARIANTU | Norādījumi par ēkas konstrukciju projektēšanu: Pamati – Veicot pamatu tehnisko apsekošanu, jānoskaidro grunts pamatnes kopā ar ēkas betona aizsargapmali sēšanās iemesli, jāizstrādā tehniskie risinājumi šī procesa novēršanai. Ēkas cokola un pagrabstāva daļā- vertikālās hidroizolācijas atjaunošana, siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu. Siltumizolācijas materiālu virsmas apmetums, krāsojums. Ēkas betona apmales demontāža- jaunas uzstādīšana, izmantojot betona bruģakmeni vai citu materiālu, kā arī paredzot ģeorežģa un ģeotekstila slāņu ieklāšanu. Ārsienas- Veicot ārsienu tehnisko apsekošanu. Daļēji izdrupušo vai citādi bojāto ķieģeļu nomaiņa jeb bojāto vietu aizdarīšana ar remontjavas sastāvu. Ārsienu virsmu sagatavošana siltināšanai, siltināšana ar siltuma izolācijas plāksnēm A1 ugunsdrošības klases, vieglais apmetums, krāsojums. Siltumizolācijas biezums- saskaņā ar būvnormatīvu LBN 002- 01 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”. Metāla kāpņu demontāža- jaunu uzstādīšana, jeb esošo kāpņu renovācija, ja to pieļauj ugunsdrošības normatīvu prasības. Jāizstrādā raksturīgie ēkas griezumi un mezgli, t.sk. ailsānu apdares mezgli. Projekta autors var piedāvāt savu ārsienu siltināšanas risinājumu, taču konstrukcijām un materiāliem jābūt racionāliem, tehniski- ekonomiski pamatotiem. Pagrabstāvs- Ēkas 1. stāva pārseguma konstrukcijas siltināšana un apdare, stiprinot akmens vates vai citu materiālu no ēkas pagrabstāva daļas, nepieciešamības gadījumā veicot ūdensapgādes/ apkures/ kanalizācijas/ elektroinstalācijas inženierkomunikāciju demontāžu- uzstādīšanu līmenī zem siltumizolācijas slāņa, kā arī jaunu, funkcionāli nepieciešamu gaismekļu ar aizsardzības klasi IP44 uzstādīšanu. Pārsegums- jumts: Esošā savietotā jumta siltināšana ar cietajām akmens vates plātnēm ar vēdināšanas rievām vai analoģisku materiālu, jauna bitumena ruļļu materiāla jumta seguma ieklāšana, skārda parapetu u.c. skārda elementu nomaiņa. Pieļaujama esošās jumta siltumizolācijas - bitumena ruļļu seguma konstrukcijas saglabāšana, ja nestspējas aprēķins ļauj siltināt jumtu bez veco seguma demontāžas. Ja iepriekš minētā konstrukcija tiks demontēta, DOP projekta sadaļā jāparedz pasākumi, lai novērstu iekštelpu appludināšanu ar nokrišņu ūdeni, kā arī starppaneļu šuvju aizpildījuma atjaunošanu un telpu kosmētisko remontu pēc nepieciešamības, pēc iespējamām konstrukciju deformācijām, veicot to atslogošanu un darbojoties ar triecieninstrumentiem. Esošo ķieģeļu ventilācijas šahtu remonts un pārbūve. Lietus ūdens uztveres piltuvju un cauruļvadu, ventilējamo kanalizācijas stāvvadu cauruļvadu nomaiņa virs jumta daļā, 2. stāva pārseguma daļā un, daļēji, 2. stāva iekštelpu daļā, kas saistīts ar caurumu izsišanu- aizdarīšanu dzelzsbetona pārseguma daļā un iekštelpu kosmētisko remontu pēc nepieciešamības. Jāizstrādā jumta plāns un mezgli, t.sk. kanalizācijas stāvvadu iebūves mezgli un parapeta ieseguma konstrukcijas risinājums. Projekta autors var piedāvāt savu jumta siltināšanas risinājumu, taču konstrukcijām un materiāliem jābūt racionāliem, tehniski- ekonomiski pamatotiem. Ieejas mezgli: Esošo ieejas mezglu demontāža - jaunu ieejas kāpņu un nojumju uzstādīšanu. Ne mazāk kā vienai ieejai jābūt ar pandusu, lai nodrošinātu vides pieejamību cilvēkiem ar kustības traucējumiem. Projekta autors var piedāvāt savu jumta siltināšanas risinājumu, taču konstrukcijām un materiāliem jābūt racionāliem, tehniski- ekonomiski pamatotiem. Ieejas mezgli: Esošo ieejas mezglu demontāža - jaunu ieejas kāpņu un nojumju uzstādīšanu. Ne mazāk kā vienai ieejai jābūt ar pandusu, lai nodrošinātu vides pieejamību cilvēkiem ar kustības traucējumiem. Ailas: Paredzēt logu/ durvju bloku nomaiņu pēc nepieciešamības. Logu/ durvju bloku konstrukcija - atkarībā no ugunsdrošības normatīvu prasībām un atsevišķo telpu funkcijām. Pielietojamām konstrukcijām un materiāliem jābūt racionāliem, tehniski - ekonomiski pamatotiem. Izvēlētās konstrukcijas un materiāli jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Tehniskā projekta sastāvā norādīt sekojošu informāciju: 1. Logu/ durvju montāžas, ailsānu apdares tehnisko specifikāciju (būvdarbu apjomus), norādot to skaitu, izmērus, dalījuma un vēršanās virziena shēmu, krāsu, ārējo un iekšējo palodžu izmērus, moskītu sietu un mikroventilācijas elementu skaitu; 2. Logu, durvju un palodžu montāžas mezglu konstrukciju, ar paliktņu montāžas enkuru izvietojuma attālumiem, montāžas šuves aizpildījumu, tvaika izolāciju no telpas puses un hidroizolāciju no ārpuses ar speciālām lentām vai citādi, ailsānu apdares shēmu, montāžas būvdarbu tehnoloģisko operāciju secību; 3. Galvenos logu, durvju veiktspējas raksturlielumus, kurus nosaka LVS EN 14351-1: 3.1. Siltumcaurlaidības koeficentu; 3.2. Vēja slodžu izturību; 3.3. Gaisa caurlaidību; 3.4. Ūdens necaurlaidību; 3.5. Akustiskās īpašības (skaņas izolācija); 3.6. Mehānisko stiprību. Ventilācija: Jāparedz funkcionāli nevajadzīgo ventilācijas iekārtu demontāžu un izvākšanu no telpām, jumta, pagrabstāva, kā arī ķieģeļu ventilācijas šahtas, kura izvietota pret ēkas fasādi nojaukšanu. Telpās uzstādīt autonomu mehāniskās pieplūdes/nosūces ventilācijas sistēmu, izmantojot gaisa apstrādes agregātus ar rekuperāciju. Kā siltumnesējs jāizmanto etilēnglikols jeb cits nesasalstošs šķidrums. Nerūsējošā tērauda materiāla tvaika nosūcējiem, kuri tiks uzstādīti virs virtuves iekārtām (elektriskā plīts, cepeškrāsns, panna, vārkatls), jabūt nokomplektētiem ar tauku filtriem, elektroapgaismojumu. Pieļaujama esošo tvaika nosūcēju turpmāka izmantošana, ja tehniskās apsekošanas rezultātā to tehniskie parametri tiek atzīti par atbilstošiem projektējamās iekārtas komplektācijai. Iekārtas ir jānodrošina ar visiem automātikas un regulēšanas elementiem. Gaisa vados, kuri šķērso ugunsdrošās sienas, ir jāparedz ugunsdrošie vārsti, kuri nodrošina tādu pašu uguns noturību kā šķērsojamā siena. Lai novērstu kondensācijas procesa veidošanos, jāveic cauruļvadu izolācija, t.sk. vietās kur tie šķērso ēkas sienas, pārseguma konstrukcijas.Visos gaisa vados ir jāparedz tīrīšanas iespēja visā gaisa vadu garumā, uzstādot tīrīšanas lūkas. Tīrīšanas lūkas jāuzstāda vietās, kuras nodrošina iespēju iztīrīt gaisa vadus 8-10 m attālumā uz katru pusi. Uz gaisa vadiem ir jāparedz trokšņu slāpētāji. Sanitārajos mezglos pieļaujamas autonomas nosūces ventilācijas sistēmas ar mehāniskajiem ventilatoriem. Esošās ventilācijas šahtas pārbaude un, nepieciešamības gadījumā, šahtas hermetizācija. Lai nodrošinātu jaunuzstādītās ventilācijas sistēmas darbību, jāveic elektroinstalācijas (kabeļi, slēdži, rozetes, sadales, automātika u.c.) nomaiņa. Telpu kosmētiskais remonts pēc nepieciešamības. Siltumapgāde: Esošā siltummezgla modernizācija, paredzot automatizētu siltuma padevi, sakaņā ar SIA „Daugavpils Siltumtīkli” izdotajiem tehniskajiem noteikumiem, atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajām projektēšanas, montāžas un ekspluatācijas normatīvo dokumentu prasībām. Siltummezgla telpas remonts. Centrālapkures sistēmas sildelementu, paredzot to regulēšanas iespējas, kopā ar cauruļvadiem nomaiņa, ap cauruļvadiem uzstādot plākšņu materiāla kārbas ar kontrollūkām. Telpu kosmētiskais remonts pēc nepieciešamības. Ūdensapgāde, kanalizācija: Teritorijas laistāmo krānu nomaiņa. Lietus ūdens kanalizācijas izvadu nomaiņa. Kanalizācijas cauruļvada posmā no ēkas pamatiem līdz kontrolakai nomaiņa, atbilstoši būvnormatīva LBN 223-99 "Kanalizācijas ārējie tīkli un būves" prasībām, asfalta seguma atjaunošana. Paredzēt esošo, fiziski un morāli novecojušo drēbju kaltēšanas skapīšu demontāžu, jaunu skapīšu uzstādīšanu, jauna cauruļvadu kontūra uzstādīšanu, kā siltumnesēju izmantojot ūdeni no siltā ūdens apgādes sistēmas. Nodrošināt iespēju pieslēgt/ atslēgt siltā ūdens cirkulāciju skapīšos pēc nepieciešamības. Veicot ūdensapgādes sistēmas inženierkomunikāciju tehnisko apsekošanu, jānoskaidro siltā ūdens padeves nepietiekamības iemesli pa ēkas telpām. Jāparedz ūdensapgādes sistēmas nomaiņa, nepieciešamības gadījumā- sistēmas pārbūve. Ugunsdrošība: Paredzēt automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas, kā arī evakuācijas avārijapgaismes, pieslēgtas diviem neatkarīgiem elektroapgādes avotiem ierīkošanu. US panelim jāparedz vēdināšanas sistēmas atslēgšana un dūmu nosūces sistēmas ieslēgšanu ugunsgrēka trauksmes laikā, izejas signāla pieslēgšana VUGD centrālajai signalizācijas pultij. Nodrošināt būvnormatīva LBN 201-10 „Būvju ugunsdrošība” u.c. ugunsdrošības normatīvo aktu prasību izpildi (piemēram, paredzēt ugunsdrošo jumta lūku kopā ar stacionārām kāpnēm uzstādīšanu, evakuācijas izeju durvju bloku ailu palielināšanu līdz brīvajam platumam 900 mm, ugunsdrošo durvju bloku uzstādīšanu pirms evakuācijas izejām kā arī starp ēkas ugunsdrošajiem nodalījumiem, koka konstrukciju apstrādi ar pretuguns sastāvu, ugunsdzēsības ūdensapgādes inženierkomunikāciju renovāciju, ugunsdrošo durvju/ logu bloku uzstādīšanu evakuācijas kāpņu tuvumā, ugunsdzēšanas kāpņu uzstādīšana uz ēkas fasādes u.c. būvdarbu veikšanu pēc nepieciešamības) Zibens aizsardzība: Zibensaizsardzības un pārsprieguma aizsardzības sistēmas uzstādīšana saskaņā ar ugunsdrošības normām. Elektroapgāde: Projekta sadaļu izstrādāt atbilstoši būvnormatīva LBN 261-07 "Ēku iekšējo elektroinstalāciju izbūve" prasībām. Elektroinstalācijas un gaismekļu nomaiņa, paredzot enerģiju taupošu gaismekļu uzstādīšanu. Spēka un apgaismošanas grupu tīklus paredzēt ar vara kabeļiem zem apmetuma (kur tas ir iespējams) montāžas kanālos. Telpu apgaismojuma līmeni un gaismekļu, rozešu, slēdžu aizsardzības klasi IP, izvēlēties, atbilstoši normatīviem, atkarībā no telpas izmantošanas veida un funkcijām. Gaismekļa nomaiņa uz fasādes virs ieejas durvīm. Uz ēkas fasādes stiprinātā strāvas padeves kabeļa demontāža- jauna kabeļa uzstādīšana, jeb esošā kabeļa nosegšana ar siltumizolācijas plātnēm, saskaņā ar A/S „Sadales Tīkls” izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem. Funkcionāli nevajadzīgo, uz ēkas fasādes izvietoto kabeļu atvienošana, demontāža. Visu tehnoloģisko iekārtu korpusi, apgaismošanas armatūru korpusi, montāžas plaukti un kanāli, vēdināšanas kanāli un elektrosadaļņu korpusi jāsazemē. Gadījumā, ja nepieciešams tīklu jaudas palielinājums jaunās ventilācijas sistēmas pieslēgšanai, izpildītājs paredz iekļaut šos darbus tehniskā projekta sastāvā jeb izstrādāt atsevišķu projektu, saskaņā ar A/S „Sadales Tīkls” izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem jaudas palielināšanai, esošās projekta izstrādes līgumcenas ietvaros. Vājstravas tīkli: Uz fasādes esošo vājstrāvas kabeļu („Lattelekom”, „Dautkom” u.c.) apdare vai to nomaiņa, saskaņā ar SIA „Lattelekom” izdotajiem tehniskajiem noteikumiem vai kabeļa īpašnieka rekomendācijām. Uz ēkas fasādes nostiprināto, fiziski un morāli novecojušo signalizācijas elementu demontāža. Darbu organizācijas projekts: Projektā jāietver sekojošas sadaļas: 1. Paskaidrojuma raksts; 2. Būves ģeogrāfiskais novietojums; 3. Būvlaukuma organizācija; 4. Būvdarbu veikšanas vietu norobežošana; 5. Pagaidu ēkas un būves, ja nepieciešams; 6. Satiksmes organizācija būvlaukumā; 7. Apsardzes sistēmas izveide, ja nepieciešams; 8. Būvdarbu veikšanas secība; 9. Būvniecības sagatavošanas darbi; 10. Teritorijas sakopšana un labiekārtošana; 11. Būvdarbu veikšanas dokumentācija; 12. Būvdarbu kvalitātes kontrole; 13. Vides aizsardzības prasības būvdarbu laikā; 14. Darba aizsardzības un ugunsdrošības pasākumi; 15. Objektā izvietojamas darba aizsardzības un evakuācijas zīmes; 16. Ja darbi plānojami iestādes darbības laikā, nepārtraucot bērnu aprūpes procesu, tas jāapraksta, norādot darbu organizācijas metodes, darbu zonas norobežošanu, trokšņa līmeni, un citus parametrus, kas ir būtiski bērnu uzturēšanās procesa nodrošināšanai. Tehniskajā dokumentācijā obligāti iekļaut sekojošus mezglus: 1. jumta pārseguma siltinājuma griezumus; 2. jumta vēdināšanas izvada (aeratora) uzstādīšanas mezgls; 3. sienas siltinājuma mezglus; 4. sienas ārējā stūra siltinājuma mezglus; 5. sienas iekšējā stūra siltinājuma mezglus; 6. sienas siltinājuma mezglus ap ieejas mezgliem; 7. sienas un jumta konstrukcijas savienojuma mezglus; 8. parapeta mezgls; 9. sienas un pamatu siltinājuma savienojuma mezglus; 10. logu un durvju ailu siltinājuma mezglus; 11. pagrabstāva pārseguma siltumizolācijas mezgls; 12. cokola/ pamatu siltinājuma mezgls; 13. cokola/ pamatu ārējā stūra siltinājuma mezgls; 14. cokola/ pamatu iekšējā stūra siltinājuma mezgls; 15. izstrādāt mezglus uzjumteņu atjaunošanai virs ieejām, sienas un uzjumteņu savienojuma mezglus; 16. pandusa ierīkošanas mezglus pietiekamā detalizācijas pakāpē. |
|  |  | Ieejas mezgli: Centrālā ieejas mezgla kopā ar betona kāpņu laukumu un ķieģeļu mūra kolonnām, kā arī pārējo ieejas mezglu demontāža - jaunu ieejas mezglu izbūve. Ne mazāk kā vienai ieejai jābūt ar pandusu, lai nodrošinātu vides pieejamību cilvēkiem ar kustības traucējumiem. Ailas: Paredzēt logu/ durvju bloku nomaiņu pēc nepieciešamības. Esošas logu ailsānu apdares, fiziski un funkcionāli novecojušā hermetizācijas materiāla demontāža, ailsānu hermetizācija, pielietojot tvaika izolācijas un hidroizolācijas lentas, apdares darbi. Logu/ durvju vērtņu blīvgumiju, furnitūras nomaiņa pēc nepieciešamības. Moskītu tīklu, mikroventilācijas elementu uzstādīšana nepieciešamā daudzumā. Logu/ durvju bloku konstrukcija - atkarībā no ugunsdrošības normatīvu prasībām un atsevišķo telpu funkcijām. Pielietojamām konstrukcijām un materiāliem jābūt racionāliem, tehniski - ekonomiski pamatotiem. Izvēlētās konstrukcijas un materiāli jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Kodu atslēgu uzstādīšana ieejas durvīm. Jaunu durvju bloka ar brīvo ailas platumu 0,9 m uzstādīšana ratiņkrēslu lietotāju iekļuvei ēkā, nodrošinot būvnormatīva LBN 208-08 "Publiskas ēkas un būves"" 4.nodaļa, 66.punkts prasību izpildi. Tehniskā projekta sastāvā norādīt sekojošu informāciju: 1. Logu/ durvju montāžas, ailsānu apdares tehnisko specifikāciju (būvdarbu apjomus), norādot to skaitu, izmērus, dalījuma un vēršanās virziena shēmu, krāsu, ārējo un iekšējo palodžu izmērus, moskītu sietu un mikroventilācijas elementu skaitu; 2. Logu, durvju un palodžu montāžas mezglu konstrukciju, ar paliktņu montāžas enkuru izvietojuma attālumiem, montāžas šuves aizpildījumu, tvaika izolāciju no telpas puses un hidroizolāciju no ārpuses ar speciālām lentām vai citādi, ailsānu apdares shēmu, montāžas būvdarbu tehnoloģisko operāciju secību; 3. Galvenos logu, durvju veiktspējas raksturlielumus, kurus nosaka LVS EN 14351-1: 3.1. Siltumcaurlaidības koeficentu; 3.2. Vēja slodžu izturību; 3.3. Gaisa caurlaidību; 3.4. Ūdens necaurlaidību; 3.5. Akustiskās īpašības (skaņas izolācija); 3.6. Mehānisko stiprību. Ventilācija: Jāparedz funkcionāli nevajadzīgo ventilācijas iekārtu demontāžu un izvākšanu no telpām, jumta, pagrabstāva, kā arī ķieģeļu ventilācijas šahtas, kura izvietota pret ēkas fasādi nojaukšanu. Telpās uzstādīt autonomu mehāniskās pieplūdes/nosūces ventilācijas sistēmu, izmantojot gaisa apstrādes agregātus ar rekuperāciju. Kā siltumnesējs jāizmanto etilēnglikols jeb cits nesasalstošs šķidrums. Nerūsējošā tērauda materiāla tvaika nosūcējiem, kuri tiks uzstādīti virs virtuves iekārtām (elektriskā plīts, cepeškrāsns, panna, vārkatls), jābūt nokomplektētiem ar tauku filtriem, elektroapgaismojumu. |
|  |  | Iekārtas ir jānodrošina ar visiem automātikas un regulēšanas elementiem. Gaisa vados, kuri šķērso ugunsdrošās sienas, ir jāparedz ugunsdrošie vārsti, kuri nodrošina tādu pašu uguns noturību kā šķērsojamā siena. Lai novērstu kondensācijas procesa veidošanos, jāveic cauruļvadu izolācija, t.sk. vietās kur tie šķērso ēkas sienas, pārseguma konstrukcijas. Visos gaisa vados ir jāparedz tīrīšanas iespēja visā gaisa vadu garumā, uzstādot tīrīšanas lūkas. Tīrīšanas lūkas jāuzstāda vietās, kuras nodrošina iespēju iztīrīt gaisa vadus 8-10 m attālumā uz katru pusi. Uz gaisa vadiem ir jāparedz trokšņu slāpētāji. Sanitārajos mezglos pieļaujamas autonomas nosūces ventilācijas sistēmas ar mehāniskajiem ventilatoriem. Esošās ventilācijas šahtas pārbaude un, nepieciešamības gadījumā, šahtas hermetizācija. Lai nodrošinātu jaunuzstādītās ventilācijas sistēmas darbību, jāveic elektroinstalācijas (kabeļi, slēdži, rozetes, sadales, automātika u.c.) nomaiņa. Telpu kosmētiskais remonts pēc nepieciešamības. Siltumapgāde: Esošā siltummezgla modernizācija, paredzot automatizētu siltuma padevi, saskaņā ar SIA „Daugavpils Siltumtīkli” izdotajiem tehniskajiem noteikumiem, atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajām projektēšanas, montāžas un ekspluatācijas normatīvo dokumentu prasībām. Siltummezgla telpas remonts. Centrālapkures sistēmas sildelementu, paredzot to regulēšanas iespējas, kopā ar cauruļvadiem nomaiņa, ap cauruļvadiem uzstādot plākšņu materiāla kārbas ar kontrollūkām. Telpu kosmētiskais remonts pēc nepieciešamības. Ūdensapgāde, kanalizācija: Teritorijas laistāmo krānu nomaiņa. Lietus ūdens kanalizācijas stāvvadu un izvadu nomaiņa. Kanalizācijas cauruļvada posmā no ēkas pamatiem līdz kontrolakai nomaiņa, atbilstoši būvnormatīva LBN 223-99 "Kanalizācijas ārējie tīkli un būves" prasībām, asfalta seguma atjaunošana. Paredzēt esošo, fiziski un morāli novecojušo drēbju kaltēšanas skapīšu demontāžu, jaunu skapīšu uzstādīšanu, jauna cauruļvadu kontūra uzstādīšanu, kā siltumnesēju izmantojot ūdeni no siltā ūdens apgādes sistēmas. Nodrošināt iespēju pieslēgt/ atslēgt siltā ūdens cirkulāciju skapīšos pēc nepieciešamības. Pieļaujama jaunu skapīšu ar elektroapsildi, ar jaudu ≤1,5 kW, ar diviem darbības režīmiem, ar automātisku atslēgšanos, pieslēgtiem caur noplūdstrāvas aizsargslēdžiem uzstādīšana. Fiziski novecojušo santehnisko ierīču (klozetpodi, roku mazgātnes, dušas vāceles) kopā ar cauruļvadiem, veidgabaliem, jaucējkrāniem, noslēgarmatūru demontāža- jaunu uzstādīšana nepieciešamā skaitā, nodrošinot MK noteikumu Nr. 890 “Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu” prasību izpildi. Tualetēs, kas paredzēta bērniem, vecākiem par trim gadiem, ierīkot atsevišķas kabīnes meitenēm un zēniem. Santehnisko kabīņu izmēri, atbilstoši būvnormatīva LBN 208-08 "Publiskās ēkas un būves" prasībām. Tualetēs, kas paredzēta bērniem, jaunākiem par trim gadiem jāuzstāda dušas ar lokanu vadu, atsevišķu sanitāri tehnisko ierīci ar ūdens pievadu un noteku sēdpodu mazgāšanai, vienu bērnu klozetpodu, kuru norobežo ar plātņu materiāla norobežojošām sienām, h = 1,2 m. Sanitāro mezglu telpu kosmētiskais remonts. Darbu apjomi precizējami, veicot tehnisko apsekošanu.. Jāparedz ēkas ūdensapgādes sistēmas nomaiņa. |
|  |  | Ugunsdrošība: Paredzēt automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas, kā arī evakuācijas avārijapgaismes, pieslēgtas diviem neatkarīgiem elektroapgādes avotiem ierīkošanu. US panelim jāparedz vēdināšanas sistēmas atslēgšana un dūmu nosūces sistēmas ieslēgšanu ugunsgrēka trauksmes laikā, izejas signāla pieslēgšana VUGD centrālajai signalizācijas pultij. Nodrošināt būvnormatīva LBN 201-10 „Būvju ugunsdrošība” u.c. ugunsdrošības normatīvo aktu prasību izpildi (piemēram, paredzēt ugunsdrošo jumta lūku kopā ar stacionārām kāpnēm uzstādīšanu, evakuācijas izeju durvju bloku ailu palielināšanu līdz brīvajam platumam 900 mm, ugunsdrošo durvju bloku uzstādīšanu pirms evakuācijas izejām kā arī starp ēkas ugunsdrošajiem nodalījumiem, koka konstrukciju apstrādi ar pretuguns sastāvu, ugunsdzēsības ūdensapgādes inženierkomunikāciju renovāciju, ugunsdrošo durvju/ logu bloku uzstādīšanu evakuācijas kāpņu tuvumā, ugunsdzēšanas kāpņu uzstādīšana uz ēkas fasādes u.c. būvdarbu veikšanu pēc nepieciešamības) Zibens aizsardzība: Zibensaizsardzības un pārsprieguma aizsardzības sistēmas uzstādīšana saskaņā ar ugunsdrošības normām. Elektroapgāde: Projekta sadaļu izstrādāt atbilstoši būvnormatīva LBN 261-07 "Ēku iekšējo elektroinstalāciju izbūve" prasībām. Elektroinstalācijas, sadales skapju un gaismekļu nomaiņa, paredzot enerģiju taupošu gaismekļu uzstādīšanu. Spēka un apgaismošanas grupu tīklus paredzēt ar vara kabeļiem zem apmetuma (kur tas ir iespējams) montāžas kanālos. Telpu apgaismojuma līmeni un gaismekļu, rozešu, slēdžu aizsardzības klasi IP, izvēlēties, atbilstoši normatīviem, atkarībā no telpas izmantošanas veida un funkcijām. Uz ēkas fasādes nostiprināto gaismekļu virs ieejas durvīm. Jaunu teritorijas apgaismes prožektoru kopā ar elektroinstalāciju uzstādīšana uz ēkas fasādes nepieciešamā apjomā. Uz ēkas fasādes stiprinātā strāvas padeves kabeļa demontāža- jauna kabeļa uzstādīšana, jeb esošā kabeļa nosegšana ar siltumizolācijas plātnēm, saskaņā ar A/S „Sadales Tīkls” izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem. Funkcionāli nevajadzīgo, uz ēkas fasādes izvietoto kabeļu atvienošana, demontāža. Visu tehnoloģisko iekārtu korpusi, apgaismošanas armatūru korpusi, montāžas plaukti un kanāli, vēdināšanas kanāli un elektrosadaļņu korpusi jāsazemē. Gadījumā, ja nepieciešams tīklu jaudas palielinājums jaunās ventilācijas sistēmas un drēbju kaltēšanas skapīšu pieslēgšanai, izpildītājs paredz iekļaut šos darbus tehniskā projekta sastāvā jeb izstrādāt atsevišķu projektu, saskaņā ar A/S „Sadales Tīkls” izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem jaudas palielināšanai, esošās projekta izstrādes līgumcenas ietvaros. |
|  |  | Vājstravas tīkli: Uz fasādes esošo vājstrāvas kabeļu apdare vai to nomaiņa, saskaņā ar SIA „Aircom” izdotajiem tehniskajiem noteikumiem vai kabeļa īpašnieka rekomendācijām. Uz ēkas fasādes nostiprināto, fiziski un morāli novecojušo signalizācijas elementu demontāža. Darbu organizācijas projekts: Projektā jāietver sekojošas sadaļas: 1. Paskaidrojuma raksts; 2. Būves ģeogrāfiskais novietojums; 3. Būvlaukuma organizācija; 4. Būvdarbu veikšanas vietu norobežošana; 5. Pagaidu ēkas un būves, ja nepieciešams; 6. Satiksmes organizācija būvlaukumā; 7. Apsardzes sistēmas izveide, ja nepieciešams; 8. Būvdarbu veikšanas secība; 9. Būvniecības sagatavošanas darbi; 10. Teritorijas sakopšana un labiekārtošana; 11. Būvdarbu veikšanas dokumentācija; 12. Būvdarbu kvalitātes kontrole; 13. Vides aizsardzības prasības būvdarbu laikā; 14. Darba aizsardzības un ugunsdrošības pasākumi; 15. Objektā izvietojamas darba aizsardzības un evakuācijas zīmes; 16. Ja darbi plānojami iestādes darbības laikā, nepārtraucot bērnu aprūpes procesu, tas jāapraksta, norādot darbu organizācijas metodes, darbu zonas norobežošanu, trokšņa līmeni, un citus parametrus, kas ir būtiski bērnu uzturēšanās procesa nodrošināšanai. Tehniskajā dokumentācijā obligāti iekļaut sekojošus mezglus: 1. jumta pārseguma siltinājuma griezumus; 2. jumta vēdināšanas izvada (aeratora) uzstādīšanas mezgls; 3. sienas siltinājuma mezglus; 4. sienas ārējā stūra siltinājuma mezglus; 5. sienas iekšējā stūra siltinājuma mezglus; 6. sienas siltinājuma mezglus ap ieejas mezgliem; 7. sienas un jumta konstrukcijas savienojuma mezglus; |
|  |  | 8. parapeta mezgls; 9. sienas un pamatu siltinājuma savienojuma mezglus; 10. logu un durvju ailu siltinājuma mezglus; 11. pagrabstāva pārseguma siltumizolācijas mezgls; 12. cokola/ pamatu siltinājuma mezgls; 13. cokola/ pamatu ārējā stūra siltinājuma mezgls; 14. cokola/ pamatu iekšējā stūra siltinājuma mezgls; 15. izstrādāt mezglus uzjumteņu atjaunošanai virs ieejām, sienas un uzjumteņu savienojuma mezglus; 16. pandusa ierīkošanas mezglus pietiekamā detalizācijas pakāpē. |
| 14.2. | PIRMS BŪVPROJEKTA DARBUS, SAGATAVOT IZEJMATERIĀLUS | Jāveic būves un inženiertīklu tehniskā apsekošana |
| 14.3. | IZPĒTES DARBI | Būves un inženiertīklu tehniskā apsekošana |
| 14.4. | TEHNOLOĢISKO IEKĀRTU PROJEKTU | JĀ |
| 15. | BŪVPROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI: |  |
| 15.1. | BŪVNIECĪBAS IESNIEGUMS | Sagatavo pasūtītājs kopā ar būvprojekta izstrādātāju |
| 15.2. | BŪVATĻAUJA | Sagatavo pasūtītājs |
| 15.3. | ZEMES GABALA DOKUMENTI | Sagatavo pasūtītājs |
| 15.4. | ZEMES GABALA TOPOGRĀFISKAIS PLĀNS | Sagatavo projektētājs, nepieciešamā, saskaņotā ar pasūtītāju apjomā |
| 15.5. | SITUĀCIJAS PLĀNS | Sagatavo projektētājs |
| 15.6. | BŪVES INVENTARIZĀCIJAS MATERIĀLI | Sagatavo pasūtītājs |
| 15.7. | BŪVES TEHNISKĀS APSEKOŠANAS DATI | Sagatavo projektētājs |
| 15.8. | SANITĀRI HIGIĒNISKAIS UZDEVUMS | Pieprasa projektētājs |
| 15.9. | UGUNSDZĒSĪBAS UN GLĀBŠANAS DIENESTA TEHNISKIE NOTEIKUMI | Pieprasa projektētājs |
| 15.10. | BŪVPROJEKTA EKSPERTĪZE | JĀ (veic pasūtītājs) |
| 16. | ##### PIEVIENOTIE TEHNISKIE NOTEIKUMI (Tehnisko noteikumu derīguma termiņa pagarināšanu veic projektētājs): |  |
| 16.1. | ŪDENSAPGĀDEI | Pieprasa projektētājs |
| 16.2. | KANALIZĀCIJAI | Pieprasa projektētājs |
| 16.3. | SILTUMAPGĀDEI | Pieprasa projektētājs |
| 16.4. | GĀZES APGĀDEI | NĒ |
| 16.5. | ELEKTROAPGĀDEI | Pieprasa projektētājs |
| 16.6. | VĀJSTRĀVAS TĪKLI: |  |
| 16.6.1. | SIA “LATTELECOM” | Pieprasa projektētājs |
| 16.6.2. | SIA “AIRCOM” | Pieprasa projektētājs |
| 16.6.3. | ### SIA „LATVIJAS MOBILAIS TELEFONS” | NĒ |
| 16.7. | IELAS UN CEĻI: |  |
| 16.7.1 | ### VAS "LATVIJAS VALSTS CEĻI" | NĒ |
| 16.7.2 | DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDE „KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS PĀRVALDE” | Pieprasa projektētājs |
| 16.8. | LIETUSŪDENS KANALIZĀCIJA | Pieprasa projektētājs |
| 16.9. | APGAISMOJUMS | Pieprasa projektētājs |
| 16.10. | VAS „LATVIJAS DZELZCEĻŠ” | NĒ |
| 17. | PROJEKTA SASKAŅOŠANA | Ar visiem minētajiem inženierkomunikāciju turētajiem, tehnisko noteikumu izsniedzējiem, Daugavpils pilsētas domes Pilsētbūvniecības un plānošanas departamentu u.c. veic projektētājs |
| 18. | BŪVPROJEKTA EKSEMPLĀRU SKAITS | 5 ORIĢINĀLI + 2 DIGITĀLĀ VEIDĀ (PDF; DWG) |

20. BŪVPROJEKTA MINIMĀLĀ SASTĀVA sastāvdaļas:

1. Skaidrojošs apraksts par plānoto būvniecības ieceri, tai skaitā par vides pieejamības risinājumiem, ja ēkai atbilstoši normatīvajiem aktiem nodrošināma vides pieejamība; 2. Būvprojekta ģenerālplāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz derīga topogrāfiskā plāna; 3. Ēkas stāvu un jumta plāni ar telpu vai telpu grupu eksplikāciju (otrās grupas viena vai divu dzīvokļu dzīvojamām ēkām un palīgēkām – bez telpu vai telpu grupu eksplikācijas); 4. Ēkas fasādes ar augstuma atzīmēm; 5. Raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm; 6. Citi dokumenti atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā, lokālplānojumā vai detālplānojumā (ja tāds ir izstrādāts) noteiktajam; 7. Saskaņojumi ar: 7.1. institūcijām, kuras izdevušas tehniskos vai īpašos noteikumus; 7.2. pasūtītāju; 7.3. pilsētas galveno arhitekti un galveno mākslinieku; 8. Citi dokumenti vai atļaujas, ja to nosaka normatīvie akti.

21. BŪVPROJEKTAM IR ŠĀDAS sastāvdaļas:

1. VISPĀRĪGĀ DAĻA:

1.1. Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti; 1.2. Zemes gabala inženierizpētes dokumenti vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajos gadījumos; 1.3. Skaidrojošs apraksts, kurā norādīta vispārīga informācija par inženierbūves tehniskajiem rādītājiem un lietošanas veidu atbilstoši būvju klasifikācijai (norādot klasifikācijas četrciparu kodu), kā arī norādīta vispārīga informācija par vides pieejamību publiskām inženierbūvēm; 1.4. Tehniskie vai īpašie noteikumi; 1.5. Atļaujas un saskaņojumi; 1.6. Vispārīgo rādītāju lapa; 1.7. Būvprojekta ģenerālplāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz topogrāfiskā plāna;

2. arhitektūras daļa:

2.1. vispārīgie rādītāji; 2.2. teritorijas sadaļa: 2.2.1. būvprojekta ģenerālplāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz topogrāfiskā plāna; 2.3. arhitektūras sadaļa: 2.3.1. ēkas jumta un stāvu plāni ar telpu izmēriem; 2.3.2. ēkas fasādes ar augstuma atzīmēm; 2.3.3. raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm; 2.3.4. tehnisko iekārtu izvietojums; 2.3.5. būvizstrādājumu specifikācijas.

3. inženierrisinājumu daļa:

3.1. būvkonstrukcijas (pamati, pārsegumi, jumts un citas slodzi nesošas konstrukcijas); 3.2. ēkai nepieciešamie inženiertīkli (ūdensapgāde un kanalizācija, apkure, vēdināšana un gaisa kondicionēšana, elektroapgāde, drošības sistēmas) un to risinājumi (pieslēguma shēmas, specifikācijas, griezumi); 3.3. citi inženierrisinājumi, ja tādi nepieciešami; 3.4. vides aizsardzības pasākumi; 3.5. būvizstrādājumu specifikācijas.

4. darbu organizēšanas projekts

5. UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMU PĀRSKATS

6. Ēkas energoefektivitātes novērtējums aprēķinātajai energoefektivitātei, ja to nosaka ēku energoefektivitātes likums

7. REKOMENDĀCIJAS UN NORĀDĪJUMI BŪVES UZTURĒŠANAI.

8. PIELIKUMI:

8.1. Būvprojekta ekspertīzes atzinums (t.sk. ekonomikas daļai) – sagatavo pasūtītājs 8.2. Topogrāfiskās izpētes atskaite.

8. EKONOMISKĀ DAĻA

9.1. iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums; 92. būvdarbu apjoms; 9.3. izmaksu aprēķins (tāme).

Būvvaldes būvprojekta minimālā sastāvā, būvprojekta eksemplārus sagatavot atbilstoši arhivēšanas prasībām.

Būvprojektu izstrādāt, ievērojot spēkā esošo būvniecības regulējumu, Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta priekšlikumus, pastāvošos LBN, LVS, noteikumus un normas. Būvprojekta minimālā sastāvā, būvprojekta noformēšana jāveic ievērojot MK noteikumus Nr. 370 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-01 „Būvprojekta saturs un noformēšana””.

Būvprojekta izstrādē ievērot horizontālās prioritātes ,,Vienlīdzīgas iespējas” prasības

22. IZSTRĀDES TERMIŅI:

1. būvprojekta minimālā sastāvā iesniegšanas termiņš: 2 mēneši no līguma noslēgšanas dienas

2. starpziņojuma iesniegšanas termiņš: 4 mēneši no līguma noslēgšanas dienas (2. starpziņojumā jāiesniedz būvprojekta galveno sastāvdaļu – ģenerālplānu, raksturīgos griezumus ar augstuma atzīmēm, darba daudzumu sarakstu)

Būvprojekta izstrādes kopējais termiņš: 6 mēneši no līguma noslēgšanas dienas