- TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - DARBA UZDEVUMS

Daugavpils 5. pirmsskolas izglītības iestādes energoefektivitātes paaugstināšanai un fasāžu renovācijai

- Stāvā ielā 41, Daugavpilī

Tehnisko projektu izstrādāt pamatojoties uz Plānošanas – arhitektūras uzdevumu 
Nr.8.3-2.1/213, izdotu 2014. gada 15.jūlijā Daugavpils pilsētas pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, pamatojoties uz institūciju izdotajiem tehniskajiem un īpašajiem noteikumiem, ņemot vērā arhitektu biroja SIA „Rem Pro” izstrādātā ēkas energoaudita pārskatā iekļauto informāciju, ievērojot pastāvošos Latvijas būvnormatīvus LBN, tehniskos normatīvus un standartus. Būvprojekts jāizstrādā pilnā komplektācijā atbilstoši Vispārīgo būvnoteikumu, LBN 202-01 prasībām un tādā detalizācijas pakāpē, lai pēc tā varētu nepārprotami izpildīt būvdarbus.

Projektēšanas gaitā ar Pasūtītāju saskaņot konkrētas izvēlētās iekārtas, materiālus un tehniskos risinājumus. Ieprojektēto iekārtu, mehānismu un materiālu (arī rūpnīcas-izgatavotājas galvenie tehniskie rādītāji) apraksts ir jāpievieno tehniskajam projektam.

Izpildītājs veiks arī teritorijas topogrāfiskā plāna sagatavošanu, ēkas tehnisko apsekošanu, veiks tehnisko noteikumu saņemšanu PAU norādītajām institūcijām, tehniskā projekta saskaņošanu ar iepriekš minētajām institūcijām, ar nekustamā īpašuma īpašniekiem, ja tiek skartas viņu intereses un Daugavpils pilsētas Būvvaldē saņems „būvprojekta akceptu”.

Tehniskās apsekošanas atzinums (pēc LBN 405-01) sagatavojams atbilstoši projekta mērķim. Atbildīgajam projektētājam jānodrošina visi tehniskajam slēdzienam nepieciešamie sertificētu inženieru slēdzieni par katru daļu tādā apjomā, lai fiksētu ēkas nepilnības, un sagatavotu detalizētu tehnisko dokumentāciju. Būvprojekta izmaksās, nepieciešamības gadījumā, jāiekļauj konstrukciju atsegumi.

Attiecībā uz jebkuru tehniskās dokumentācijas stadiju ir spēkā Ministru kabineta 01.04.1997. noteikumu Nr. 112„Vispārīgie būvnoteikumi” 69. punkts: „Būvprojekta vadītājs ir atbildīgs par projektēšanas darbu koordinēšanu, atsevišķo projekta daļu savstarpējo atbilstību un būvprojekta saturu kopumā, kā arī par būvprojekta atbilstību Būvniecības likumam, Latvijas būvnormatīviem un šiem noteikumiem”.

Tehniskā projekta sastāvā, rekonstrukcijas darbu izpildei paredzēt sertificētus produktus vai produktu sistēmas. Veicot jaunu inženierkomunikāciju sistēmu uzstādīšanu vai nomaiņu, jāparedz arī telpu kosmētiskā remonta būvdarbi.

Piedāvātajām projektēšanas darbu un autoruzraudzības izmaksu pozīcijām jābūt fiksētām uz visu Līgumu izpildes laiku, un tās nedrīkst pārrēķināt, izņemot Līgumā paredzētos gadījumos. Par autoruzraudzības veikšanu objektā tiks noslēgts atsevišķi pēc tam, kad pasūtītājs būs veicis iepirkumu par būvniecību, izvēlējies iepirkuma uzvarētāju un precizējis būvdarbu izpildes termiņus.

Darba rasējumi jāiesniedz 5 eksemplāros, parakstīti un noformēti atbilstoši LBN 202-01 „Būvprojekta saturs un noformēšana” prasībām, sašūti sējumos, kā arī 2 CD ar darba rasējumiem, ierakstītiem digitālā formātā (dokumenti - MS Word, Excel; rasējumi – DWG (AutoCad) un PDF formātā.

Norādījumi par ēkas konstrukciju projektēšanu:

Pamati – Veicot pamatu tehnisko apsekošanu, jānoskaidro grunts pamatnes kopā ar ēkas betona aizsargapmali sēšanās iemesli, jāizstrādā tehniskie risinājumi šī procesa novēršanai. Betona atbalstsienas un kāpņu renovācija pirms ieejas pagrabtelpā. Ēkas cokola un pagrabstāva daļā- vertikālās hidroizolācijas atjaunošana, siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu. Siltumizolācijas materiālu virsmas apmetums, krāsojums. Ēkas betona apmales demontāža- jaunas uzstādīšana, izmantojot betona bruģakmeni vai citu materiālu, kā arī paredzot ģeorežģa un ģeotekstila slāņu ieklāšanu.

Ārsienas- Daļēji izdrupušo vai citādi bojāto ķieģeļu nomaiņa jeb bojāto vietu aizdarīšana ar remontjavas sastāvu. Izdrupušo starppaneļu šuvju hermetizācija. Ārsienu virsmu sagatavošana siltināšanai, siltināšana ar siltuma izolācijas plāksnēm A1 ugunsdrošības klases, vieglais apmetums, krāsojums. Siltumizolācijas biezums- saskaņā ar būvnormatīvu LBN 002- 01 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”. Metāla evakuācijas kāpņu demontāža- jaunu uzstādīšana, jeb esošo kāpņu renovācija, atbilstoši būvnormatīva LBN 201-10 „Būvju ugunsdrošība” prasībām. Jāizstrādā raksturīgie ēkas griezumi un mezgli, t.sk. ailsānu apdares mezgli. Projekta autors var piedāvāt savu ārsienu siltināšanas risinājumu, taču konstrukcijām un materiāliem jābūt racionāliem, tehniski- ekonomiski pamatotiem.

Pagrabstāvs- Ēkas 1. stāva pārseguma konstrukcijas siltināšana un apdare, stiprinot akmens vates vai citu materiālu no ēkas pagrabstāva daļas, nepieciešamības gadījumā veicot ūdensapgādes/ apkures/ kanalizācijas/ elektroinstalācijas inženierkomunikāciju demontāžu- uzstādīšanu līmenī zem siltumizolācijas slāņa, kā arī jaunu, funkcionāli nepieciešamu gaismekļu ar aizsardzības klasi IP44 uzstādīšanu.

Pārsegums- jumts: Esošā savietotā jumta siltināšana ar cietajām akmens vates plātnēm ar vēdināšanas rievām vai analoģisku materiālu, jauna bitumena ruļļu materiāla jumta seguma ieklāšana, skārda parapetu u.c. skārda elementu nomaiņa. Pieļaujama esošās jumta siltumizolācijas - bitumena ruļļu seguma konstrukcijas saglabāšana, ja nestspējas aprēķins ļauj siltināt jumtu bez veco seguma demontāžas. Ja iepriekš minētā konstrukcija tiks demontēta, DOP projekta sadaļā jāparedz pasākumi, lai novērstu iekštelpu appludināšanau ar nokrišņu ūdeni, kā arī starppaneļu šuvju aizpildījuma atjaunošanu un telpu kosmētisko remontu pēc nepieciešamības, pēc iespējamām konstrukciju deformācijām, veicot to atslogošanu un darbojoties ar triecieninstrumentiem. Esošo ķieģeļu ventilācijas šahtu remonts un pārbūve. Lietus ūdens uztveres piltuvju un cauruļvadu, ventilējamo kanalizacijas stāvvadu cauruļvadu nomaiņa virs jumta daļā, 2. stāva pārseguma daļā un, daļēji, 2. stāva iekštelpu daļā, kas saistīts ar caurumu izsišanu- aizdarīšanu dzelzsbetona pārseguma daļā un iekštelpu kosmētisko remontu pēc nepieciešamības. Metāla nožogojošo elementu uzstādīšana. Jāizstrādā jumta plāns un mezgli, t.sk. kanalizācijas stāvvadu iebūves mezgli un parapeta ieseguma konstrukcijas risinājums.

Projekta autors var piedāvāt savu jumta siltināšanas risinājumu, taču konstrukcijām un materiāliem jābūt racionāliem, tehniski- ekonomiski pamatotiem.

Ieejas mezgli: Esošo ieejas mezglu demontāža - jaunu ieejas kāpņu un nojumju uzstādīšanu. Ne mazāk kā vienai ieejai jābūt ar pandusu, lai nodrošinātu vides pieejamību cilvēkiem ar kustības traucējumiem.

Ailas: Paredzēt logu/ durvju bloku nomaiņu pēc nepieciešamības. Logu/ durvju bloku konstrukcija - atkarībā no ugunsdrošības normatīvu prasībām un atsevišķo telpu funkcijām. Jāparedz pagrabstāva logu bedru un tehniskās lūkas renovācija. Pielietojamām konstrukcijām un materiāliem jābūt racionāliem, tehniski - ekonomiski pamatotiem. Izvēlētās konstrukcijas un materiāli jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Tehniskā projekta sastāvā norādīt sekojošu informāciju:

1. Logu/ durvju montāžas, ailsānu apdares tehnisko specifikāciju (būvdarbu apjomus), norādot to skaitu, izmērus, dalījuma un vēršanās virziena shēmu, krāsu, ārējo un iekšējo palodžu izmērus, moskītu sietu un mikroventilācijas elementu skaitu;

2. Logu, durvju un palodžu montāžas mezglu konstrukciju, ar paliktņu montāžas enkuru izvietojuma attālumiem, montāžas šuves aizpildījumu, tvaika izolāciju no telpas puses un hidroizolāciju no ārpuses ar speciālām lentām vai citādi, ailsānu apdares shēmu, montāžas būvdarbu tehnoloģisko operāciju secību;

3. Galvenos logu, durvju veiktspējas raksturlielumus, kurus nosaka LVS EN 14351-1:

3.1. Siltumcaurlaidības koeficentu;

3.2. Vēja slodžu izturību;

3.3. Gaisa caurlaidību;

3.4. Ūdens necaurlaidību;

3.5. Akustiskās īpašības (skaņas izolācija);

3.6. Mehānisko stiprību.

Ventilācija: Jāparedz funkcionāli nevajadzīgo ventilācijas iekārtu demontāžu, izvākšanu no telpām, jumta, pagrabstāva. Telpās uzstādīt autonomu mehāniskās pieplūdes/nosūces ventilācijas sistēmu, izmantojot gaisa apstrādes agregātus ar rekuperāciju. Kā siltumnesējs jāizmanto etilēnglikols jeb cits nesasalstošs šķidrums. Nerūsējošā tērauda materiāla tvaika nosūcējiem, kuri tiks uzstādīti virs virtuves iekārtām (elektriskā plīts, cepeškrāsns, panna, vārkatls), jabūt nokomplektētiem ar tauku filtriem, elektroapgaismojumu. Iekārtas ir jānodrošina ar visiem automātikas un regulēšanas elementiem.

Gaisa vados, kuri šķērso ugunsdrošās sienas, ir jāparedz ugunsdrošie vārsti, kuri nodrošina tādu pašu uguns noturību kā šķērsojamā siena. Lai novērstu kondensācijas procesa veidošanos, jāveic cauruļvadu izolācija, t.sk. vietās kur tie šķērso ēkas sienas, pārseguma konstrukcijas. Visos gaisa vados ir jāparedz tīrīšanas iespēja visā gaisa vadu garumā, uzstādot tīrīšanas lūkas. Tīrīšanas lūkas jāuzstāda vietās, kuras nodrošina iespēju iztīrīt gaisa vadus 8-10 m attālumā uz katru pusi. Uz gaisa vadiem ir jāparedz trokšņu slāpētāji. Sanitārajos mezglos pieļaujamas autonomas nosūces ventilācijas sistēmas ar mehāniskajiem ventilatoriem. Esošās ventilācijas šahtas pārbaude un, nepieciešamības gadījumā, šahtas hermetizācija. Lai nodrošinātu jaunuzstādītās ventilācijas sistēmas darbību, jāveic elektroinstalācijas (kabeļi, slēdži, rozetes, sadales, automātika u.c.) nomaiņa. Telpu kosmētiskais remonts pēc nepieciešamības.

Siltumapgāde: Esošā siltummezgla modernizācija, paredzot automatizētu siltuma padevi, sakaņā ar SIA „Daugavpils Siltumtīkli” izdotajiem tehniskajiem noteikumiem, atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajām projektēšanas, montāžas un ekspluatācijas normatīvo dokumentu prasībām. Siltummezgla telpas remonts. Centrālapkures sistēmas sildelementu, paredzot to regulēšanas iespējas, kopā ar cauruļvadiem nomaiņa, ap cauruļvadiem uzstādot plākšņu materiāla kārbas ar kontrollūkām. Telpu kosmētiskais remonts pēc nepieciešamības.

Ūdensapgāde, kanalizācija: Teritorijas laistāmo krānu nomaiņa. Lietus ūdens kanalizācijas izvadu nomaiņa. Kanalizācijas cauruļvada posmā no ēkas pamatiem līdz kontrolakai nomaiņa, atbilstoši būvnormatīva LBN 223-99 "Kanalizācijas ārējie tīkli un būves" prasībām, asfalta seguma atjaunošana. Paredzēt esošo, fiziski un morāli novecojušo drēbju kaltēšanas skapīšu demontāžu, jaunu skapīšu uzstādīšanu, jauna cauruļvadu kontūra uzstādīšanu, kā siltumnesēju izmantojot ūdeni no siltā ūdens apgādes sistēmas. Nodrošināt iespēju pieslēgt/ atslēgt siltā ūdens cirkulāciju skapīšos pēc nepieciešamības. Veicot ūdensapgādes sistēmas inženierkomunikāciju tehnisko apsekošanu, jānoskaidro siltā ūdens padeves nepietiekamības iemesli pa ēkas telpām. Jāparedz ūdensapgādes sistēmas nomaiņa, nepieciešamības gadījumā- sistēmas pārbūve.

Ugunsdrošība: Paredzēt automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas, kā arī evakuācijas avārijapgaismes, pieslēgtas diviem neatkarīgiem elektroapgādes avotiem ierīkošanu. US panelim jāparedz vēdināšanas sistēmas atslēgšana un dūmu nosūces sistēmas ieslēgšanu ugunsgrēka trauksmes laikā, izejas signāla pieslēgšana VUGD centrālajai signalizācijas pultij. Nodrošināt būvnormatīva LBN 201-10 „Būvju ugunsdrošība” u.c. ugunsdrošības normatīvo aktu prasību izpildi (piemēram, paredzēt ugunsdrošo jumta lūku kopā ar stacionārām kāpnēm uzstādīšanu, evakuācijas izeju durvju bloku ailu palielināšanu līdz brīvajam platumam 900 mm, ugunsdrošo durvju bloku uzstādīšanu pirms evakuācijas izejām kā arī starp ēkas ugunsdrošajiem nodalījumiem, koka konstrukciju apstrādi ar pretuguns sastāvu, ugunsdzēsības ūdensapgādes inženierkomunikāciju renovāciju, ugunsdrošo durvju/ logu bloku uzstādīšanu evakuācijas kāpņu tuvumā u.c. būvdarbu veikšanu pēc nepieciešamības)

Zibens aizsardzība: Zibensaizsardzības un pārsprieguma aizsardzības sistēmas uzstādīšana saskaņā ar ugunsdrošības normām.

Elektroapgāde: Projekta sadaļu izstrādāt atbilstoši būvnormatīva LBN 261-07 "Ēku iekšējo elektroinstalāciju izbūve" prasībām. Elektroinstalācijas un gaismekļu nomaiņa, paredzot enerģiju taupošu gaismekļu uzstādīšanu. Spēka un apgaismošanas grupu tīklus paredzēt ar vara kabeļiem zem apmetuma (kur tas ir iespējams) montāžas kanālos. Telpu apgaismojuma līmeni un gaismekļu, rozešu, slēdžu aizsardzības klasi IP, izvēlēties, atbilstoši normatīviem, atkarībā no telpas izmantošanas veida un funkcijām. Gaismekļa nomaiņa uz fasādes virs ieejas durvīm. Uz ēkas fasādes stiprinātā strāvas padeves kabeļa demontāža- jauna kabeļa uzstādīšana, jeb esošā kabeļa nosegšana ar siltumizolācijas plātnēm, saskaņā ar A/S „Sadales Tīkls” izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem. Funkcionāli nevajadzīgo, uz ēkas fasādes izvietoto kabeļu atvienošana, demontāža. Visu tehnoloģisko iekārtu korpusi, apgaismošanas armatūru korpusi, montāžas plaukti un kanāli, vēdināšanas kanāli un elektrosadaļņu korpusi jāsazemē.

Gadījumā, ja nepieciešams tīklu jaudas palielinājums jaunās ventilācijas sistēmas pieslēgšanai, izpildītājs paredz iekļaut šos darbus tehniskā projekta sastāvā jeb izstrādāt atsevišķu projektu, saskaņā ar A/S „Sadales Tīkls” izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem jaudas palielināšanai, esošās projekta izstrādes līgumcenas ietvaros.

Vājstravas tīkli: Uz fasādes esošo vājstrāvas kabeļu („Lattelekom”, „Dautkom” u.c.) apdare vai to nomaiņa, saskaņā ar SIA „Lattelekom” izdotajiem tehniskajiem noteikumiem vai kabeļa īpašnieka rekomendācijām. Uz ēkas fasādes nostiprināto, fiziski un morāli novecojušo signalizācijas elementu demontāža.

Darbu organizācijas projekts: Projektā jāietver sekojošas sadaļas:

1. Paskaidrojuma raksts;

2. Būves ģeogrāfiskais novietojums;

3. Būvlaukuma organizācija;

4. Būvdarbu veikšanas vietu norobežošana;

5. Pagaidu ēkas un būves, ja nepieciešams;

6. Satiksmes organizācija būvlaukumā;

7. Apsardzes sistēmas izveide, ja nepieciešams;

8. Būvdarbu veikšanas secība;

9. Būvniecības sagatavošanas darbi;

10. Teritorijas sakopšana un labiekārtošana;

11. Būvdarbu veikšanas dokumentācija;

12. Būvdarbu kvalitātes kontrole;

13. Vides aizsardzības prasības būvdarbu laikā;

14. Darba aizsardzības un ugunsdrošības pasākumi;

15. Objektā izvietojamas darba aizsardzības un evakuācijas zīmes;

16. Ja darbi plānojami iestādes darbības laikā, nepārtraucot bērnu aprūpes procesu, tas

jāapraksta, norādot darbu organizācijas metodes, darbu zonas norobežošanu,

trokšņa līmeni, un citus parametrus, kas ir būtiski bērnu uzturēšanās procesa

nodrošināšanai.

Tehniskajā dokumentācijā obligāti iekļaut sekojošus mezglus:

1. jumta pārseguma siltinājuma griezumus;

2. jumta vēdināšanas izvada (aeratora) uzstādīšanas mezgls;

3. sienas siltinājuma mezglus;

4. sienas ārējā stūra siltinājuma mezglus;

5. sienas iekšējā stūra siltinājuma mezglus;

6. sienas siltinājuma mezglus ap ieejas mezgliem;

7. sienas un jumta konstrukcijas savienojuma mezglus;

8. parapeta mezgls;

9. sienas un pamatu siltinājuma savienojuma mezglus;

10. logu un durvju ailu siltinājuma mezglus;

11. pagrabstāva pārseguma siltumizolācijas mezgls;

12. cokola/ pamatu siltinājuma mezgls;

13. cokola/ pamatu ārējā stūra siltinājuma mezgls;

14. cokola/ pamatu iekšējā stūra siltinājuma mezgls;

15. izstrādāt mezglus uzjumteņu atjaunošanai virs ieejām, sienas un uzjumteņu

savienojuma mezglus;

16. pandusa ierīkošanas mezglus pietiekamā detalizācijas pakāpē.

Sastādīja:

- Daugavpils pilsētas

Izglītības pārvaldes būvinženieris                                                                                    V. Kalniņš

Saskaņots: