Paskaidrojuma raksts.

Daugavpils pilsētas  domes Sociālo lietu pārvaldes Sociālās/Nakts  patversmes ēkas daļas Šaurā ielā 23, Daugavpilī  vienkāršotās rekonstrukcijas dokumentācija izstrādāta pamatojoties uz pasūtītāja  pieteikumu un  iepriekš  21.05.2008. gadā   akceptētā  projekta  “Ēkas  rekonstrukcija par  sociālo un  nakts  patversmi  Šaurā  ielā 23,  Daugavpilī“ (pasūtījums nr.07-34-037) risinājumiem  un citiem izejas materiāliem.

Zemes gabals ar ēku,  kur paredzēta ēkas  daļas vienkāršotā rekonstrukcija atrodas Daugavpilī Jaunbūves dzīvojamā  rajonā,  Šaurā  ielā  23.  Esoša  ēka   ir  piecstāvīga,  ar  četrslīpo jumtu  ar  profilētā  metāla   lokšņu jumta segumu pa  koka   spāru  nesošo  konstrukciju.

Saskaņa  ar  pasūtītāja  uzdevumu vienkāršotās rekonstrukcijas dokumen- tācijā paredzēta ēkas daļas dažu pagraba telpu rekonstrukcija Daugavpils pilsētas Sociālās  pārvaldes  sociālās   patversmes vajadzībām, pamatojoties uz 21.05.2008. gadā akceptētā projekta risinājumiem.

Rekonstruējamās ēkas pagraba daļas telpu iekšējais pārplānojums izstrādāts,  ievērojot  pasūtītāja  uzdevumu, LBN  un  MK  noteikumu  prasības. Vienkāršotās rekonstrukcijas dokumentācijā   paredzēts  rekonstruējamā daļa  nojaukt   esošās   starpsienas,  santehniskās  ierīces,  esošas  grīdas,  saskaņā   ar  nojaucamo  konstrukciju plānu  (sk.BK-2),  izkalt  dažas  durvju  ailas  ar tērauda pārsedžu iebūvi  un  uzbūvēt  jaunas ķieģeļu mūra starpsienas jaunu telpu izveidošanai  (sk.BK-3).

Pagrabstāvā rekonstruējamās daļas vienkāršotās rekonstrukcijas dokumen- tācijā paredzētas sekojošās  sociālās  patversmes telpas (sk.BK-3):

-   dušas  telpas , t.sk. cilvēkiem  ar  kustību traucējumiem;

-   vannas telpas;

-   ģērbtuves (pie dušu telpām);

-   tualetes pie dušu telpām,  t.sk. cilvēkiem  ar  kustību traucējumiem;

-  veļas  mazgāšanas,  žāvēšanas  un  glabāšanas  telpas;

-   tualete personālām;

-   palīgtelpas  apkopes  inventāram.

Iemītnieku ar kustību  traucējumiem  piekļūšanu dušas telpās pagraba stāvā pasūtītājs  nodrošinās  ar  patversmes  darbinieku  pašu  spēkiem.

Esošās  ēkas pagraba  daļas vienkāršotās rekonstrukcijas dokumentācijā  ir  saglabāta esošā  konstruktīvā shēma – pamati  esošie  betona, esošās nesošās ķieģeļu mūra ārējās un iekšējās garensienas, dzelzbetona  plātņu pārsegumi,  esošā  jumta  konstrukcija.

Starpsienas -  projektējamās  ķieģeļu  mūra  120 mm biezumā  (sk.BK-3). Dušas  kabīņu  starpsienas  dušās  telpās  nr. 028  un  nr. 035  mūrēt   h=2.10 m.

Loģi  –  dokumentācijā  paredzētas dalēji vēramās, stikla paketes PVC rāmjos,  (sk. logu specifikāciju BK-4 lapā).

Durvis –  sk. durvju specifikāciju BK-4 lapā.   Kāpņu  telpa, saskaņā  ar LBN 201-10, atdalīta  no  koridora  ar  ugunsdrošām  durvim  ar EI 30  ugunsizturību. Dušas kabīnēs dušas  telpās nr.028 un nr.035 uzstādīt duškabīņu matētas polistirola  vēramās durvis ar augstumu nezemāk  par 1900 mm.

Grīdas nomainīt pret jaunas konstrukcijas grīdām saskaņā ar grīdu  apdares  plānu  BK-5  lapā.

Iekšējā apdare – saskaņā ar apdares darbu tabulām (sk. BK-7).

Ārējā apdare –  nav paredzēta.

Vienkaršotās rekonstrukcijas  gaitā arī  paredzēta esošās apkures un  ventilācijas sistēmu, elektroinstalācijas, ūdens un kanalizācijas sistēmu ēkas  paraba  daļas  rekonstrukcija (saskaņā  ar  atbilstošo   daļu risinājumiem).

Darbu veikšanas  gaitā  nodrošīnāt  esošo  SIA  “Lattelecom”  komunikāciju  saglabāšanu  -  kabeļu  kanalizācijas  ievads ar  instalētiem  sakaru  kabeļiem  ēkā, kabeļi  TPP 10x2x0.5  un  sadales  kastītes  ēkas  stāvos  (pagrabstāvā).

Izpildot būvdarbus, stingri ievērot darba  aizsardzības  prasības, drošības  tehnikas  un  ugunsdrošības  noteikumus.

Sastādīja:                                                T.Ivenkova

Pārbaudīja:                                             T.Šestakovska

Sert. Nr.20-4146