Tehniskā specifikācija

4.DAĻA: Sintētiskā seguma ieklāšana un bērnu rotaļu iekārtu piegāde

un uzstādīšana rotaļu laukumā Slavas skvērā, Daugavpilī

1.Uzdevums:

Izbūvēt pamatni un ieklāt sintētisko segumu rotaļu laukuma teritorijā, kā arī piegādāt un uzstādīt rotaļu iekārtas esošajā bērnu rotaļu laukumā Slavas skvērā.

2.Garantijas laiks:

2.1. divi gadi pēc objekta nodošanas ekspluatācijā uz visām iekārtām, segumu un veiktajiem darbiem;

2.2. garantijas apkalpošana - tekošais garantijas remonts divas reizes gadā (maijs, 	septembris) uz visām iekārtām, segumu un veiktajiem darbiem.

3.Nosacījumi pamatnes izbūvei un sintētiskā seguma ieklāšanai:

3.1.Piegādātajam segumam jāatbilst LVS EN 1177 par „Triecienus slāpējošā spēļu laukumu virsmas”. Piedāvājumam pievienot pretendentam izsniegto neatkarīgās sertificēšanas institūcijas sertifikātu par piegādātā gumijotā seguma atbilstību LVS EN 1177 par „Triecienus slāpējošā spēļu laukumu virsmas”, kurā jābūt norādīti sertificētā seguma parametri un biezums.

3.2.Sertifikātam jābūt tulkotam latviešu valodā un attiecīgi apliecinātam.

3.3.Piedāvājumam jāpievieno sintētiskā seguma detalizēts apraksts, ražošanas tehnoloģiju, izmantojamo materiālu un krāsu apraksts, kā arī ieklātā seguma parauga krāsains detalizēts attēls A4 formātā.

3.4. Piedāvājumā ir jāiekļauj visi būvdarbi un palīgdarbi bez kuriem nebūtu iespējama darbu tehnoloģiski pareiza izpilde.

3.5.Par pielietoto materiālu un izpildīto darbu kvalitāti atbild pretendents. Pasūtītājam ir tiesības veikt kontroles pārbaudes un uzmērījumus, kā arī kontrolēt pretendenta darbu  izpildi;

3.6.Objekta apsardze un materiālu saglabāšana darbu izpildes gaitā  ir Pretendenta pienākums, kas jāparedz piedāvājuma cenā.

3.7. Rotaļu laukuma sintētiskā seguma biezums sastāda - 40mm, kuru veido SBR granulu flīzes ar izmēru 0.5m x 0.5m. Iekārtu drošības zonās seguma biezumam jāatbilst attiecīgās iekārtas krišanas augstuma prasībām (skatīt darba apjomu tabulu), kas tiek sasniedzams ar gumijotā seguma nepieciešamo sabiezinājumu uz leju.

3.8. Ieklātajam segumam jābūt viendabīgam un līdzenam jebkurā seguma virsmas vietā. Sabiezinājuma vietās seguma kārtām jābūt saistītām.

3.9. Seguma krāsa- zaļa.

3.8. Darbu apjoms:

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
|  | Pamatnes izbūve sintētiskajam segumam |  |  |
| 1. | Salizturīgas kārtas būvniecība sintētiskajam segumam 15cm biezumā, ieskaitot blietēšanu ar mehānismiem | m2 | 832.5 |
| 2. | Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamata kārtas būvniecība sintētiskajam segumam 15cm biezumā, ieskaitot blietēšanu ar mehānismiem | m2 | 832.5 |
| 3. | Betona apmaļu BR100.20.8 uzstādīšana uz 0/45 šķembu pamata, nostiprinot ar betonu C30/37 | m | 180.5 |
|  | Sintētiskā seguma ieklāšana |  |  |
| 4. | Gumijotā SBR seguma ieklāšana (flīzes 0.5m x 0.5m, biezums- 4cm) | m2 | 835.5 |
|  | Sintētiskā seguma sabiezinājums zem sekojošām iekārtām atbilstoši krišanas augstuma prasībām |  |  |
| 5. | Vingrošanas iekārta (krišanas augstums -2.0m), iekārtas drošības zona 5.6m x 4.5m | m2 | 25.2 |
| 6. | 2 dubultās šūpoles (krišanas augstums -2.0m), iekārtas drošības zona 7.3m x 3.9m | m2 | 56.94 |
| 7. | Rotaļu pilsētiņa (krišanas augstums -2.0m), iekārtas drošības zona 8.7m x 8.2m | m2 | 71.34 |

3.9. Sintētiskā seguma ieklāšanas skice:

4.Nosacījumi bērnu iekārtu piegādei un uzstādīšanai:

4.1.Piegādāt un uzstādīt esošajā rotaļu laukumā Slavas skvērā rotaļu iekārtu “Rotējoša piramīda” un karuseli bērniem ar īpašām vajadzībām.

4.2. Piegādātām rotaļu iekārtām jāatbilst LVS EN 1176 par “Spēļu laukumu aprīkojumu drošību”. Piedāvājumam pievienot pretendentam izsniegto neatkarīgās sertificēšanas institūcijas sertifikātu (TÜV sertifikāts vai ekvivalents) par piegādāto rotaļu iekārtu atbilstību LVS EN 1176 par “Spēļu laukumu aprīkojumu drošību”, kurā jābūt norādītam sertificētās rotaļu iekārtas kodam un nosaukumam.

4.3. Rotaļu iekārtas “Rotējoša piramīda” tehniskie parametri:

4.3.1	iekārtas maksimālais krišanas augstums - 1.5m;

4.3.2.	iekārtas lietotāju vecuma kategorija - no 3 (trīs) līdz 14 (četrpadsmit) gadiem.

4.3.3.	iekārtas augstums -2.1m. Izmēru pieļaujamā deviācija tikai uz izmēru palielinājumu -0.5m)

4.3.4.	iekārtas drošības zonas parametri: aplis ar diametru - 6.0m (drošības zonas parametru pieļaujamā deviācija-1.0m).

4.3.5.	iekārta sastāv no šādiem funkcionāliem elementiem: iekārtas vertikālais balsts, 	iekārtas tīkli ar sēdvietām un rotējošais mehānisms.

4.3.6.	iekārtas vertikālais balsts – nerūsējošais tērauds, cinkots metāls vai pulverkrāsots metāls.

4.3.7.	iekārtas troses un tīkli – armēti, trošu diametrs-ne mazāk par 16mm;

4.3.8.	iekārtas skrūvju vietām un savienojumiem jābūt nosegtiem;

4.3.9.	iekārtas skice:

4.4. Rotaļu iekārtas “Karuselis bērniem ar īpašām vajadzībām” tehniskie parametri:

Attēls Nr.1: Iekārtas skice.                          Attēls Nr.2: Iekārtas augstums un iekārtas drošības zonas gabarīti

4.4.1. iekārtas maksimālais krišanas augstums – līdz 0.8m;

4.4.2. iekārtas lietotāju vecuma kategorija - no 3 (trīs) gadu vecuma.

4.4.3.iekārtas augstums – līdz 0.8m.

4.4.4. iekārtas drošības zonas parametri: aplis ar diametru - 6.5m (drošības zonas 		parametru pieļaujamā deviācija-1.0m).

4.4.5.iekārta sastāv no šādiem funkcionāliem elementiem: iekārtas rotējošā 	platforma, sēdvietas, rokturi un invalīda krēsla fiksācijas mehānismi.

4.4.6. iekārtas rotējošā platforma – cinkots metāls, sēdvietas- mitrumizturīgs 		saplāksnis, HDPE vai HPL plāksnes, rokturi un pārējie elementi – nerusējošais tērauds, 	cinkots metāls vai pulverkrāsots metāls.

4.4.7.iekārtas skrūvju vietām un savienojumiem jābūt nosegtiem;

4.4.8. iekārtas skice:

Attēls Nr.1: Iekārtas skice.                          Attēls Nr.2: Iekārtas drošības zonas gabarīti un iekārtas augstums.

4.5. Sertifikātiem jābūt tulkotiem latviešu valodā un attiecīgi apliecinātiem.

4.6. Piedāvājumam jāpievieno katras iekārtas tehniskais zīmējums A4 formātā, kur skaidri redzami visi iekārtas parametri, kā arī katras iekārtas krāsains attēls A4 formātā.

4.7. Katrai iekārtai pievienot iekārtas tehniskās pases kopiju ar iekārtas nosaukumu un kodu;

4.8. Piedāvājumam pievienot iekārtu ražošanas tehnoloģiju, izmantojamo materiālu un krāsu aprakstu.

4.9. Piedāvājumā ir jāiekļauj visi būvdarbi un palīgdarbi, bez kuriem nebūtu iespējama darbu tehnoloģiski pareiza izpilde.

4.10.Par pielietoto materiālu, izpildīto darbu kvalitāti atbild pretendents. Pasūtītājam ir tiesības veikt kontroles pārbaudes un uzmērījumus, kā arī kontrolēt pretendenta darbu  izpildi;

5.Darbu izpilde:

5.1.Pirms būvdarbu uzsākšanas objektā uzņēmējam ir jāsaskaņo sava rīcība ar pazemes tīklu un komunikāciju īpašniekiem.

5.2.Veicot zemes darbus betona pamatņu ierīkošanai saglabāt esošos pazemes inženiertīklus. Ja nepieciešams, izsaukt DPPI KSP pārstāvi un attiecīgo dienestu pārstāvi.

5.3.Objektā pastāvīgi jānodrošina kārtība un tīrība. Pēc pirmā aizrādījuma 3 (trīs) stundu laikā ir jālikvidē trūkumi.

5.4.Aizliegts bojāt esošos piebraucamos ceļus, ietves un/vai pieguļošo teritoriju;

5.5.Pēc būvdarbu pabeigšanas objektā būvobjektam pieguļošo teritoriju atjaunot sākotnējā vai labākā stāvoklī.

6.Darbu izpildes termiņš: iespējami īsā termiņā, bet ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc līguma noslēgšanas dienas.

7.Izpildīto darbu pieņemšana:

7.1. Pēc darbu pabeigšanas Izpildītājs nodod darbus Pasūtītājam;

7.2.Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam sagatavoto izpilddokumentāciju trijos oriģinālos eksemplāros saskaņā ar LR likumdošanas prasībām, obligāti pievienojot:

7.2.1. apliecinošie dokumenti (sertifikāti) par piegādāto rotaļu iekārtu atbilstību LVS EN 1176 “Spēļu laukumu aprīkojumu drošību” prasībām, kur jābūt norādīts katras rotaļu iekārtas kods; apliecinošie dokumenti (sertifikāti) par piegādātā sintētiskā seguma atbilstību LVS EN 1177 par „Triecienus slāpējošā spēļu laukumu virsmas” prasībām, kur jābūt norādītam ieklātā seguma biezums.

7.2.2.iekārtu tehniskās pases;

7.2.3.iekārtu tehniskie zīmējumi un krāsaini attēli;

7.2.4.parakstīta instruktāža par uzstādīto iekārtu lietošanu un apkopi;

7.2.5.aprīkojuma un seguma lietošanas un apkopes instrukcija;

7.3. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam pieņemšanas nodošanas aktu divos eksemplāros un aktu par izpildītajiem darbiem divos eksemplāros, kurā tiek norādīts faktiski paveiktais darba apjoms.

7.4. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam apliecinājumu par garantijas saistību pildīšanu pēc objekta nodošanas ekspluatācijā uz visām iekārtām un veiktajiem darbiem.

7.5. Abpusēji parakstīts pieņemšanas nodošanas akts ir pamats rēķina izrakstīšanai. Samaksa tiek veikta par faktiski izpildītajiem darbiem.

Sastādīja:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

“Komunālās saimniecības pārvalde”

komunālinženiere O.Grigorjeva, tālr. 29800308.