PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

Tehnisko dokumentāciju izstrādāt, pamatojoties uz darba uzdevumu, Būvniecības likumu, kā arī vadoties pēc Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”, LBN 221-15 “Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija”, LBN 208-15 “Publiskas būves”, LBN 261-15 „Ēku iekšējā elektroinstalācija”, ievērojot citus pastāvošos Latvijas būvnormatīvus LBN, tehniskos normatīvus un standartus. Izpildītājs savu pilnvaru un atbildības robežās sagatavos apliecinājuma kartes tehnisko dokumentāciju, MK noteikumu Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” izpratnē, iesniegs izskatīšanai Daugavpils pilsētas būvvaldē, ieceres akcepta saņemšanai. Izpildītājs veiks dokumentācijas saskaņošanu ar Pasūtītāju, ēkas izmantotāju, citām iesaistītajām institūcijām pēc nepieciešamības.

Dokumentācijas sastāvā jāiekļauj “Darbu apjomu saraksts” atbilstoši MK noteikumu Nr.330 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"” prasībām, pietiekamā detalizācijas pakāpē, lai būvuzņēmējs varētu sagatavot izmaksu aprēķinu, kurā iekļauti visi nepieciešamie tāmes izmaksu elementi.

Tehniskās dokumentācijas autora penākumos ietilps atbilžu sagatavošana par ieceres tehniskajiem risinajumiem (nepieciešamības gadījumā) pretendentiem, kuri gatavos būvizmaksu tāmes, būvniecības iepirkuma/ konkursa norises gaitā.

Būvdarbu izpilde paredzēta sekojošās pirmsskolas izglītības iestāžu ēkās:

Būves nosukums: Daugavpils 27. pirmsskolas izglītības iestāde

Objekta adrese: Bauskas iela 104A, Daugavpils, LV-5417

Būves kadastra apzīmējums: 0500 003 1003 001

Būves lietošanas veids: 1263 Skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas

Kapitalitātes grupa: II

Virszemes stāvu skaits: 2

Pazemes stāvu skaits: 1

Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 1973

Kopējā platība: 1835,3 m2

Jāsagatavo apliecinājuma karte telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai bez lietošanas veida maiņas (5.pielikums Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumiem Nr.529). Ūdensapgādes, kanalizācijas inženiertīklu atjaunošana, iekšējo apdares darbu izpilde jāparedz sanitārā mezgla telpās Nr.20, Nr.21.

Sienas: Starpsienas starp telpām Nr.20- 21 kopā ar durvju bloku, ka arī norobežojošo starpsienu starp klozetpodiem demontāža. Sienu remonts (flīžu nokalšana, vecās apdares notīrīšana, sienu izlīdzinošais apmetums, gruntēšana, špaktelēšana). Sienu flīzēšana h= 1,5m ar šuvju aizpildīšanu. Krāsošana ar alkīda sastāva vai citu nodilumizturīgu, viegli tīrāmu un kopjamu krāsas sastāvu. Ap kanalizācijas cauruļvadiem paredzēt apšuvuma kārbu no gluda, viegli mazgājama plātņu (piemēram, ClicWall MDF plātnēm) materiāla uzstādīšanu, kontrollūku iebūvi.

Grīdas: Esošo flīžu noņemšana. Grīdas pamatnes izlīdzināšana ar nivelējošo sastāvu, hidroizolācijas ierīkošana, flīžu ieklāšana, grieztu flīžu materiāla grīdlīstu uzstādīšana. Flīžu šuvošanu veikt ar ķīmiski noturīgu, viegli mazgājamu sastāvu, šuvju platums b= 2mm. Grīdas ierīkošanu paredzēt ar slīpumu virzienā uz kanalizācijas trapu.

Griesti: Virsmas attīrīšana, izlīdzināšana, apstrādāšana ar gruntējošu sastāvu, špaktelēšana, sagatavošana krāsošanai, krāsošana ar akrila jeb cita sastāva krāsu.

Ailas: Logu/ durvju ailsānu apdares atjaunošana.

Sanitārtehniskie darbi:  Kanalizācijas un ūdensvada cauruļu kopā ar veidgabaliem, fasondaļām, noslēgarmatūru nomaiņa, t. sk. zemgrīdas,  starpstāvu pārseguma daļās, kas saistīts ar kanālu, caurumu izsišanu- aizdarīšanu, kosmētisko remontu pēc nepieciešamības. 4 bērnu rokas mazgātņu demontāža, 3 jaunu bērnu un 1 pieaugušo mazgātņu kopā ar jaucējkrāniem, sifoniem, noslēgarmatūru  uzstādīšana. Dvieļu kaltēšanas caurules nomaiņa. Kanalizācijas trapa nomaiņa. Dušas vāceles demontāžā, jauna komplekta 900x 900 mm kopā ar lokano pievadu un jaucējkrānu montāža, to uzstādot uz putu polistirola pamatnes, apdari veicot ar keramiskajām flīzēm. Tehniskās lūkas izveidošana pamatnes sienā. 3 bērnu klozetpodu komplektu demontāža- jaunu uzstādīšana. Pieļaujama sasntehnisko ierīču uzstādīšana jaunās, ar pasūtītāju saskaņotās vietās.

Elektromontāžas darbi: Gaismekļu, slēdžu nomaiņa, elektroinstalācijas nomaiņa pēc nepieciešamības.

Ventilācija: Kanāla ventilatora ar aizsardzibas klasi IP44 uzstādīšana, pieslēgšana caur atsevišķu slēdzi.

Santehniskās kabīnes: Jaunu santehnisko kabīņu ar durvīm, 3 nodalījumiem uzstādīšana, izmantojot viegli mazgājamu, mitrumizturīgu, veselībai nekaitīgu plātņu materiālu krāsaina metāl AL karkasā. Kabīņu garums- 1,5 m, augstums 1,2 m. Kabīņu izmēri var tikt koriģēti, saskaņojot izmērus ar  pasūtītāju.

Aprīkojums: Individuālo plauktiņu 24 bērnu mutes higiēnas piederumu novietošanai, ar pakaramajiem un nodalošām starpsienām roku/ kāju dvieļu glabāšanai, izgatavošana, uzstādīšana. Skapja personāla apģērbu novietošanai un skapja saimniecisko/ mazgāšanas līdzekļu uzglabāšanai komplektā ar furnitūru un slēdzenēm izgatavošana, uzstādīšana. Mēbeļu izgatavošanai jāizmanto viegli mazgājamu, mitrumizturīgu, veselībai nekaitīgu plātņu materiālu.

Iesniedzamās dokumentacijas kopsavilkums:

- Apliecinājuma karte (5. pielikums Mk noteikumiem Nr.529 “Ēku būvnoteikumi”);

- Santehnisko iekārtu izvietojuma tehniskā shēma;

- Darbu apjomu saraksts;

- Iekārtu, konstrukciju, būvizstrādājumu kopsavilkums.

Tehniskā dokumentācija jāsagatavo 4 (četros) eksemplāros un 1 (viens) eksemplārs pasūtītājam CD diskā DWG un PDF formātā.

Sastādīja:

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes būvinženieris                                                    V. Kalniņš