Profila shēma

Daugavpils, Gajeks

| Profila Nr. | Ielas klase | Uzstādīšanas augstums (1), m | Kronšteina garums (2+4), m | Uzstādīšanas leņķis* (3), grādi | Attālums no gaismekļa līdz ielas malai (4)*, m | Ielas platums (5), m | Vidējais stabu attālums (6), m | Ielas, kas atbilst profila shēmai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ME5 | 9 | 1,5 | 0 | 1 | 7 | 38 | Centrāla iela |
| 2 | ME5 | 8 | 1,5 | 0 | 1 | 4,5 | 27 | Februāra iela |
| 3 | ME5 | 9 | 1,5 | 0 | 1,5 | 7 | 20 | Dzelzceļa iela (pirmais posms) |
| 4 | ME5 | 9 | 1,5 | 0 | 1 | 7 | 37 | Dzelzceļa iela (otrais posms) |
| 5 | ME5 | 8 | 1,5 | 0 | 1 | 5 | 32 | Dzelzceļa iela (trešais posms) |
| 6 | ME5 | 10 | 1,5 | 0 | 2 | 4 | 33 | Podnieku iela |
| 7 | ME5 | 8 | 1,5 | 0 | 2 | 5 | 33 | Fabrikas iela (pirmais posms) |
| 8 | ME5 | 7 | 1,5 | 0 | 2 | 4,5 | 34 | Fabrikas iela (otrais posms) |
| 9 | ME5 | 8 | 1,5 | 0 | 1,5 | 3 | 29 | Kalēju iela |
| 10 | ME5 | 8 | 1,5 | 0 | 1,5 | 5 | 31 | Jaunā iela |
| 11 | ME5 | 8 | 1,5 | 10 | 4 | 5 | 24 | Tirgus iela |
| 12 | ME5 | 9 | 1,5 | 5 | 1 | 6,5 | 29 | Dzirnavu iela |
| 13 | ME5 | 8 | 1,5 | 0 | 1 | 5 | 37 | Vidus iela (pirmais posms) |
| 14 | ME5 | 8 | 1,5 | 0 | 1 | 5 | 26 | Vidus iela (otrais posms) |
| 15 | ME5 | 8 | 1,5 | 0 | 1 | 4,5 | 32 | Burtnieku iela |
| 16 | ME4b | 9 | 1,5 | 0 | 1,5 | 7 | 35 | Nometņu iela (pirmais posms) |

| Profila Nr. | Ielas klase | Uzstādīšanas augstums (1), m | Kronšteina garums (2+4), m | Uzstādīšanas leņķis* (3), grādi | Attālums no gaismekļa līdz ielas malai (4)*, m | Ielas platums (5), m | Vidējais stabu attālums (6), m | Ielas, kas atbilst profila shēmai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | ME4b | 11 | 1,5 | 5 | 2 | 8 | 27 | Nometņu iela (otrais posms) |
| 18 | ME4b | 8 | 1,5 | 0 | 2 | 8 | 35 | Nometņu iela (trešais posms) |
| 19 | ME5 | 8 | 1,5 | 0 | 1,5 | 5 | 36 | Ūdensvada iela |
| 20 | ME5 | 8 | 1,5 | 0 | 1,5 | 5 | 35 | Laivu iela |

Šī tabula ir pielikums ielu vai publiskās teritorijas profila shēmām. Tabulā uzradīti (ja attiecināms): attālumi starp esošajiem balstiem, trošu izvietojums un garums, gaismekļu stiprinājumi ēku sienās, to augstumi un savstarpējie attālumi.

* Uzstādīšanas leņķis un kronšteina garums ir mainīgie parametri, ko var precizēt dabā.

Iela apgaismojuma klases izvēle saskaņā ar LVS CEN/TR 13201-1:2004 standartu „Ceļu apgaisme. 1. daļa: Apgaismes klases izvēle”.