APSTIPRINĀTS:

Daugavpils pilsētas domes

iepirkuma komisijas sēdē

2017.gada 20.janvārī

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja

(personiskais paraksts) J.Kornutjaka

#### IEPIRKUMA

“Bērnu rotaļu laukumu izbūve Daugavpils pilsētā”

identifikācijas Nr.DPD 2016/202

- nolikums

- Daugavpils, 2017

1. 	Pasūtītājs

  - Pasūtītājs, kurš veic iepirkumu cita pasūtītāja vajadzībām – Daugavpils pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000077325, Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.

  - Pasūtītājs, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”, reģistrācijas Nr.90009547852, Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401.

2. 	Kontaktpersona

Daugavpils pilsētas domes Centralizēto iepirkumu nodaļas jurists Jānis Artekovs, tālrunis 65404329, fakss 65421941, e-pasts janis.artekovs@daugavpils.lv.

3. 	Informācija par iepirkuma priekšmetu

  - Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 4 (četrās) daļās:

| Nr.p.k. | Iepirkuma priekšmeta daļas nosaukums | Būvdarbu izpildes termiņš | Būvdarbu garantijas termiņš |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.daļa | Bērnu rotaļu laukuma izbūve Akmens parkā, Daugavpilī | Līdz 2017.gada 15.maijam | 3 (trīs) gadi no darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas |
| 2.daļa | Bērnu rotaļu iekārtu piegāde un uzstādīšana Baznīcas ielu rajonā (kad.Nr.05000172520), Daugavpilī |  |  |
| 3.daļa | Bērnu rotaļu laukuma izbūve zemes gabalā ar kadastra Nr.05000160505 (Ķieģeļu iela 19 mājas tuvumā), Daugavpilī |  |  |
| 4.daļa | Bērnu rotaļu laukuma izbūve pie Ruģeļu ūdenskrātuves (kad.Nr.05000220018), Daugavpilī |  |  |

  - Būvdarbus ir jāveic saskaņā ar tehniskajām specifikācijām (nolikuma 1.pielikums) un tehnisko dokumentāciju (nolikuma 13.pielikums).

  - Būvdarbu apraksts un apjoms ir noteikts nolikuma tehniskajās specifikācijās.

  - Katrā iepirkuma priekšmeta daļā tiek noslēgts atsevišķs līgums.

  - Iepirkuma priekšmetā minētie būvdarbi tiek finansēti no pašvaldības budžeta.

  - CPV kodi:

    - galvenais CPV kods – 45000000-7 (celtniecības darbi);

    - papildkods – 37535200-9 (spēļu laukumu aprīkojums).

4. 	Iepirkuma veids un identifikācijas Nr.

- Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantā noteikto kārtību.

- Iepirkuma identifikācijas Nr.DPD 2016/202.

5. 	Informācijas apmaiņas kārtība

  - Informāciju par iepirkumu Pasūtītājs publicē savā mājas lapā internetā www.daugavpils.lv.

  - Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot mājas lapā publicētajai informācijai.

  - Rakstisku skaidrojumu pieprasījumu par nolikumu ieinteresētā persona var nosūtīt pa e-pastu vai faksu (vienlaicīgi nosūtot pa pastu), pastu, adresējot iepirkuma komisijai.

  - Skaidrojumi par nolikumā noteiktajām prasībām uz rakstiski saņemta pieprasījuma pamata, kas saņemts ne vēlāk kā 2 (divas) darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, tiek sniegti rakstveidā, nosūtot tos pa e-pastu ar drošu elektronisko parakstu un ievietoti pasūtītāja mājas lapā internetā www.daugavpils.lv.

- Piedāvājumu iesniegšana

  - Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – līdz 2017.gada 31.janvāra plkst.10:00.

  - Piedāvājumi jāiesniedz personīgi vai nosūtot pa pastu.

  - Piedāvājumu iesniegšanas vieta – Daugavpils pilsētas domē, 308.kabinetā, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, LV-5401.

  - Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai pasta sūtījums jānogādā nolikuma 6.3.punktā norādītajā adresē līdz nolikuma 6.1.punktā noteiktajam termiņam un par to ir atbildīgs iesniedzējs.

  - Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, pēc rakstiska iesniedzēja pieprasījuma neatvērts tiks atdots vai nosūtīts atpakaļ.

  - Iesniegtie piedāvājumi, izņemot nolikuma 6.5.punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

  - Piedāvājumi ir iesniedzami uz katru (vienu vai vairākām) iepirkuma priekšmeta daļām atsevišķi vienā variantā.

  - Piedāvājumu atklāta atvēršana notiks 2017.gada 31.janvārī plkst.10:00 Daugavpils pilsētas domē, 306.kabinetā, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.

- Piedāvājumu noformēšana un piedāvājuma nodrošinājums

  - Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē/iepakojumā, uz kuras jānorāda:

    - pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;

    - pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs;

    - atzīme: „Piedāvājums iepirkumā “Bērnu rotaļu laukumu izbūve Daugavpils pilsētā”, identifikācijas Nr.DPD 2016/202, iepirkuma priekšmeta (daļas numurs).daļā. Neatvērt līdz 2017.gada 31.janvāra plkst.10:00”.

  - Piedāvājuma eksemplārs sastāv no sekojošām kopīgi sašūtām daļām:

    - pretendenta sagatavots pieteikums dalībai iepirkumā saskaņā ar nolikuma 2.pielikumu (oriģināls);

    - atlases dokumenti;

    - finanšu piedāvājums;

    - tehniskais piedāvājums;

    - papildus tehniskais piedāvājums, finanšu piedāvājums, lokālā tāme, kā arī apakšuzņēmēju saraksts jāiesniedz elektroniskā formā (tehniskais piedāvājums, finanšu piedāvājums, apakšuzņēmēju saraksts Microsoft Word formātā vai citā formātā, lokālā tāme Microsoft Excel formātā). Elektroniskajam datu nesējam, kas satur iepriekšminētos dokumentus elektroniskā veidā, jābūt ievietotam nolikuma 7.1.punktā minētajā piedāvājuma aploksnē/iepakojumā.

  - Katru piedāvājuma eksemplāra daļu jānoformē ar attiecīgu uzrakstu „Atlases dokumenti”, “Tehniskais  piedāvājums”, “Finanšu piedāvājums”.

  - Dokumentiem jābūt cauršūtiem tā, lai nebūtu iespējams nomainīt lapas, nesabojājot cauršuvuma nostiprinājumu. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamo auklu jānostiprina ar pārlīmētu lapu, uz kuras norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu apliecina paraksttiesīgā persona vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvarojuma dokumenta oriģinālu.

  - Piedāvājums iesniedzams 1 (vienā) eksemplārā (viens eksemplārs – oriģināls) un uz piedāvājuma titullapas (pirmās lapas) augšā, labajā pusē jābūt uzrakstam “ORIĢINĀLS”.

  - Piedāvājuma sākumā jāpievieno satura rādītājs. Piedāvājuma lapām ir jābūt secīgi sanumurētām un to numuriem jāatbilst pievienotajam satura rādītājam.

  - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem vai dzēsumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Ja ir izdarīti labojumi, tiem jābūt apstiprinātiem ar pretendenta pilnvarotās personas parakstu. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.

  - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem un to noformējumam jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam un Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

  - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā, kam jāatbilst Ministru kabineta 2000.gada 21.augusta noteikumiem Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”.

  - Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta pretendenta paraksttiesīgā persona vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvarojuma dokumentu (apliecinātu kopiju).

  - Ja pretendents vēlas piedalīties vairākās vai visās iepirkuma priekšmeta daļās, tad pretendents ir tiesīgs iesniegt vienotu piedāvājumu iesniedzamajās iepirkuma priekšmeta daļās.

  - Pretendents ar piedāvājumu iesniedz attiecīgās kredītiestādes vai apdrošinātāja izdotu piedāvājuma nodrošinājumu (bankas garantija vai apdrošināšanas polise) saskaņā ar nolikuma prasībām vai piedāvājuma nodrošinājuma summu iemaksā līdz 6.8.punktā noteiktajam termiņam Daugavpils pilsētas domes AS “Swedbank” bankas norēķinu kontā LV69HABA0001402041250, kods HABALV22, ar atzīmi – piedāvājuma nodrošinājums iepirkumā „Bērnu rotaļu laukumu izbūve Daugavpils pilsētā”, DPD 2016/202, iepirkuma priekšmeta (daļas numurs).daļā, iesniedzot maksājuma uzdevumu kopā ar piedāvājumu.

  - Piedāvājuma nodrošinājuma apmērs:

    - iepirkuma priekšmeta 1.daļā – 1000 EUR;

    - iepirkuma priekšmeta 2.daļā – 500 EUR;

    - iepirkuma priekšmeta 3.daļā – 800 EUR;

    - iepirkuma priekšmeta 4.daļā – 1000 EUR.

  - Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā īsākajā no šādiem termiņiem:

- 60 (sešdesmit) dienas skaitot no nolikuma 6.8.punktā minētās piedāvājumu atvēršanas dienas;

- līdz iepirkuma līguma noslēgšanai;

- attiecībā uz pretendentu, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, piedāvājuma nodrošinājums spēkā līdz dienai, kad izraudzītais pretendents iesniedz līguma saistību izpildes nodrošinājumu pēc līguma noslēgšanas.

  - Piedāvājuma nodrošinājumā paredzēto summu kredītiestāde vai apdrošinātājs izmaksā pasūtītājam, ja:

- pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

- pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā;

- pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, pasūtītāja noteiktā termiņā neiesniedz iepirkuma nolikumā noteikto līguma saistību izpildes nodrošinājumu.

  - Bez piedāvājuma nodrošinājuma piedāvājums netiek izskatīts un tiek noraidīts.

  - Ja pretendents iesniedz piedāvājumus vairākās iepirkuma priekšmeta daļās, tad pretendents ir tiesīgs iesniegt vienotu piedāvājuma nodrošinājumu iesniedzamajās iepirkuma priekšmeta daļās un tā oriģināls ir iesniedzams tik eksemplāros, cik iepirkuma priekšmeta daļās pretendents iesniedz piedāvājumus. Vienotajā piedāvājuma nodrošinājumā pretendents papildus norāda iepirkuma priekšmetu kārtas numurus, iepirkuma priekšmetu nosaukumus, iepirkuma priekšmetu summu apmērus katrai iesniedzamajai iepirkuma priekšmeta daļai atsevišķi, kā arī to, ka piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņš katrai daļai tiek noteikts atsevišķi.

  - Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls iesniedzams kopā ar piedāvājumu kā atsevišķs necauršūts dokuments, ievietojot to nolikuma 7.1.punktā minētajā piedāvājuma aploksnē/iepakojumā, bet piedāvājuma nodrošinājuma vai maksājuma uzdevuma kopiju iešuj piedāvājumā.

  - Pēc rakstiska pieprasījuma piedāvājuma nodrošinājums tiek atgriezts 10 (desmit) darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas. Iemaksātā piedāvājuma nodrošinājuma summa tiek atmaksāta mēneša laikā no līguma parakstīšanas dienas.

8. 	Pretendentiem izvirzītās prasības (katrā iepirkuma priekšmeta daļā, ja nav noteikts citādāk)

  - Attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, nepastāv Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktos noteiktie pretendentu izslēgšanas nosacījumi.

  - Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus).

  - Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, ja reģistrācija paredzēta. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus), kas izpildīs būvdarbus vai sniegs pakalpojumus, kuru veikšanai nepieciešama reģistrācija Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.

  - Pretendentam iepriekšējos piecos gados (2012., 2013., 2014., 2015., 2016.gadā un 2017.gada periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir pieredze bērnu rotaļu laukumu aprīkojuma būvdarbu izpildē, t. i. pretendents ir kvalitatīvi un atbilstoši pasūtītāja prasībām izpildījis vismaz 1 (vienu) bērnu rotaļu laukuma aprīkojuma izbūves vai pārbūves būvdarbu līgumu. Līgumam uz piedāvājuma iesniegšanas dienu ir jābūt izpildītam.

  - Pretendentam ir jānodrošina, ka līguma izpildē piedalās atbildīgais būvdarbu vadītājs, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ceļu vai ēku būvdarbu vadīšanā.

  - Pretendentam ir jānodrošina, ka līguma izpildē tiek ievērotas darba aizsardzības un ugunsdrošības prasības saskaņā ar 2003.gada 25.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus”, 2016.gada 19.aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” un citas prasības saskaņā ar citiem būvdarbus regulējošajiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Pretendents garantē, ka uzvaras gadījumā uz visu būvdarbu laiku veiks sava atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”  attiecīgā iestādē, kurai Finanšu un kapitāla tirgus komisija izsniegusi licenci civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanas jomā, uz sekojošiem noteikumiem:

- atbildības limits – 10 % (desmit procenti) no būvdarbu kopējām būvizmaksām, bet ne mazāk par 15000 EUR (piecpadsmit tūkstoši euro 00 centi);

- apdrošināmais objekts – atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālā civiltiesiskā atbildība par iepirkuma nolikumā paredzētajiem būvdarbiem;

- apdrošinātie riski – atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par tā darbības vai bezdarbības rezultātā radītiem zaudējumiem un kaitējumiem (citiem būvniecības dalībniekiem, trešajai personai, tajā skaitā arī pasūtītājam, sakarā ar kaitējumu tās veselībai, dzīvībai vai mantai, kā arī videi nodarītais kaitējums), polises segtajā teritorijā un polises darbības laikā;

- apdrošināšanas periods – no būvdarbu uzsākšanas līdz būvdarbu garantijas termiņa beigām. Apdrošināšanas polise jāuztur spēkā visu būvdarbu un garantijas laiku.

Apdrošināšanas polises un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu, kopijas, uzrādot minēto dokumentu oriģinālus, pretendents iesniedz pasūtītājam, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums, 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas dienas.

  - Pretendentam uzvaras gadījumā jānodrošina iepirkuma līguma saistību izpildes garantija 10 % (desmit procentu) apmērā no līguma summas.

  - Pretendentam uzvaras gadījumā jānodrošina iepirkuma līguma būvdarbu garantijas laika garantija 5 % (piecu procentu) apmērā no izpildīto būvdarbu kopsummas.

  - Pretendents var balstīties uz trešo personu, tai skaitā apakšuzņēmēju, iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Ja pretendents balstās uz trešo personu, tai skaitā apakšuzņēmēju iespējām, tad pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs attiecīgie resursi, norādot visus tos apakšuzņēmējus, kuru katra veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, kā arī katram apakšuzņēmējam izpildei nododamo būvdarbu vai pakalpojumu līguma daļu.

- Iesniedzamie dokumenti (katrā iepirkuma priekšmeta daļā, ja nav noteikts citādāk)

- Lai pārbaudītu nolikuma 8.1.punkta izpildi, par Latvijas Republikā reģistrētu pretendentu Iepirkuma komisija pārbaudīs Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā https://www.eis.gov.lv. Ārvalstī reģistrētam pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktos noteiktie izslēgšanas nosacījumi.

- Lai pārbaudītu nolikuma 8.2.punkta izpildi par Latvijas Republikā reģistrētu pretendentu reģistrāciju Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā atbilstoši normatīvo aktu prasībām, iepirkuma komisija pārbaudīs publiski pieejamā datubāzē www.ur.gov.lv. Ārvalstī reģistrētam pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām.

- Lai pārbaudītu nolikuma 8.3.punkta izpildi, par Latvijas Republikā reģistrētu pretendentu reģistrāciju Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā atbilstoši normatīvo aktu prasībām, iepirkuma komisija pārbaudīs būvniecības informācijas sistēmas publiski pieejamā datubāzē www.bis.gov.lv. Gadījumā, ja Latvijas Republikā reģistrēts pretendents vai ārvalstī reģistrēts pretendents nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, tad jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja tas tiks atzīts par uzvarētāju, tas 10 (desmit) dienu laikā no dienas, kad stājies spēkā iepirkuma komisijas lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.

- Lai apliecinātu nolikuma 8.4.punkta izpildi, pretendentam jāiesniedz:

    - pretendenta sagatavots pretendenta pieredzes saraksts (oriģināls) saskaņā ar nolikuma 3.pielikumu;

    - viena pasūtītāja pozitīva atsauksme (kopija) par izpildīto būvdarbu līgumu, kurš uz piedāvājuma iesniegšanas dienu ir pabeigts.

- Lai apliecinātu nolikuma 8.5.punkta izpildi, pretendentam ir jāiesniedz pretendenta piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja apliecinājums (oriģināls) saskaņā ar nolikuma 4.pielikumu  un galvenā būvdarbu personāla saraksts (oriģināls) saskaņā ar nolikuma 5.pielikumu. Lai pārbaudītu nolikuma 8.5.punkta izpildi, par Latvijas Republikā reģistrētu būvspeciālistu būvprakses sertifikātu piešķiršanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Iepirkuma komisija pārbaudīs būvniecības informācijas sistēmas publiski pieejamā datubāzē www.bis.gov.lv. Ja pretendenta speciālists profesionālo kvalifikāciju ir ieguvis ārvalstīs, tad speciālista profesionālas kvalifikācijas apliecinošs dokuments (sertifikāts) ir jāpievieno piedāvājumam, bet kompetences pārbaudes iestādes lēmums par iegūtas profesionālas kvalifikācijas atzīšanu ārvalstīs iegūtajiem dokumentiem, ja pasūtītājs pieprasīs, ir jāiesniedz tikai tam pretendentam, kurš tiks uzaicināts slēgt iepirkuma līgumu.

- Lai apliecinātu nolikuma 8.6.punkta izpildi, pretendentam ir jāiesniedz pretendenta sagatavots apliecinājums (oriģināls) par to, ka līguma izpildē tiks ievērotas darba aizsardzības un ugunsdrošības prasības saskaņā ar 2003.gada 25.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus”, 2016.gada 19.aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” un citas prasības saskaņā ar citiem būvdarbus regulējošajiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

- Lai apliecinātu nolikuma 8.7.punkta izpildi, pretendentam ir jāiesniedz pretendenta sagatavots apliecinājums (oriģināls) par to, ka uzvaras gadījumā apņemas 3 (trīs) darba dienu laikā no rakstiska pasūtītāja, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums, pieprasījuma par būvdarbu uzsākšanu saņemšanas dienas iesniegt pasūtītājam, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums, apdrošināšanas polisi (kopija) un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu (kopija), saskaņā ar nolikuma 8.8.punkta nosacījumiem.

- Lai apliecinātu nolikuma 8.8.punkta izpildi, pretendentam ir jāiesniedz pretendenta sagatavots apliecinājums (oriģināls) par to, ka 5 (piecu) darba dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas pretendents iesniegs bankas, kas ir tiesīga veikt kredītiestādes darbību Latvijas Republikā, vai apdrošināšanas sabiedrības līguma saistību izpildes garantiju 10 % (desmit procentu) apmērā no līguma summas saskaņā ar nolikuma 12.sadaļas nosacījumiem un ievērojot nolikuma 6.pielikuma prasības.

- Lai apliecinātu nolikuma 8.9.punkta izpildi, pretendentam ir jāiesniedz pretendenta sagatavots apliecinājums (oriģināls) par to, ka būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienā iesniegs bankas, kas ir tiesīga veikt kredītiestādes darbību Latvijas Republikā, vai apdrošināšanas sabiedrības līguma būvdarbu garantijas laika garantiju 5 % (piecu procentu) apmērā no izpildīto būvdarbu kopsummas saskaņā ar nolikuma 12.sadaļas nosacījumiem un ievērojot nolikuma 7.pielikuma prasības.

- Lai apliecinātu nolikuma 8.10.punkta izpildi, pretendentam jāiesniedz:

- pretendenta piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts (oriģināls) saskaņā ar nolikuma 8.pielikumu. Apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtību;

- pretendenta katra piesaistītā apakšuzņēmēja apliecinājums (oriģināls), kurā norādīts paredzamā nododamā līguma izpildes daļa procentos un naudas izteiksmē, nododamie resursi un personāls, kā arī konkrēti veicamie uzdevumi vai piesaistīto apakšuzņēmēju vienošanās ar pretendentu (oriģināls) par sadarbību konkrētā līguma izpildei, kurā norādīta paredzamā nododamā līguma izpildes daļa procentos un naudas izteiksmē, nododamie resursi un personāls, kā arī konkrēti veicamie uzdevumi;

- ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad piedāvājumā jāiesniedz personu apvienības dalībnieku starpā noslēgtā vienošanās (kopija), kas parakstīta tā, ka vienošanās ir juridiski saistoša visiem apvienības dalībniekiem. Līgumā (vienošanās) jāiekļauj šāda informācija: piegādātāju apvienības dibināšanas mērķis un līguma darbības (spēkā esamības) termiņš; apliecinājums, ka visi dalībnieki ir solidāri atbildīgi par līguma izpildi gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības; informācija par personu apvienības vadošo dalībnieku; pilnvarojumu dalībniekam, kurš tiesīgs rīkoties visu personas dalībnieku vārdā un to vietā, norādot dalībnieka pilnvarotās personas ieņemamo amatu, vārdu un uzvārdu; apliecinājumu, ja personu apvienībai tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, ka tā līdz līguma noslēgšanai izveidosies un tiks reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

- Tehniskais piedāvājums, kas sastāv no sekojošiem dokumentiem:

- tehniskais piedāvājums (oriģināls) saskaņā ar nolikuma 9.pielikumu;

- katrai piedāvātajai rotaļu iekārtai:

      - akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegts sertifikāts vai citi tās izsniegti ekvivalenti dokumenti (oriģināli/kopijas) par iekārtu atbilstību standartam LVS EN 1176 par “Spēļu laukumu aprīkojumu drošību”;

      - tehnisko zīmējumu un krāsaino attēlu (oriģināli/kopijas) A4 formātā, kur skaidri redzami visi iekārtas parametri;

      - iekārtu ražošanas tehnoloģiju, izmantojamo materiālu un krāsu aprakstu (oriģināli/kopijas).

- piedāvātajam gumijas flīžu segumam akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegts sertifikāts vai citi tās izsniegti ekvivalenti dokumenti (oriģināli/kopijas) par seguma atbilstību standartam LVS EN 1177 par „Triecienus slāpējošā spēļu laukumu virsmas” un kurā jābūt norādītiem sertificētā seguma parametriem un biezumam (tikai iepirkuma priekšmeta 3.daļā);

- līguma izpildē veicamo būvdarbu izpildes kalendārais grafiks (oriģināls) saskaņā ar nolikuma 10.pielikumu.

- Finanšu piedāvājums, kas sastāv no sekojošiem dokumentiem:

- finanšu piedāvājums (oriģināls) saskaņā ar nolikuma 11.pielikumu, kurā summu norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa. Summas norāda ar precizitāti divi cipari aiz komata. Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas rodas pretendentam, lai pilnīgi un pienācīgā kvalitātē veiktu tehniskajā specifikācijā minētos būvdarbus;

- lokālā tāme (oriģināls), kas sagatavota saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.330 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” – (pielikumiem Nr.5.), ņemot vērā attiecīgās iepirkuma priekšmeta daļas tehniskajā specifikācijā norādītos būvdarbu un iekārtu apjomus. Lokālās tāmes beigās pievienot virsizdevumu daļu. Summas norāda ar precizitāti divi cipari aiz komata. Tāmē pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas rodas pretendentam, lai pilnīgi un pienācīgā kvalitātē veiktu tehniskajā specifikācijā minētos būvdarbus. Pretendents, sagatavojot lokālo tāmi, pārbauda un pārliecinās, ka kopējā vienības izcenojuma un darba veida apjoma reizinājums katrā pozīcijā ir vienāds ar pozīcijas kopsummu, kas iegūta saskaitot darbu algas izmaksas visam darba apjomam, materiālu izmaksas visam darbu apjomam un mehānismu izmaksas visam darbu apjomam (darba apjoms * kopējais vienības izcenojums = darba algas izmaksas par visu apjomu + materiālu izmaksas par visu apjomu + mehānismu izmaksas par visu apjomu).

- papildus pretendents tiesīgs iesniegt pretendenta pārstāvja apliecinātu izdruku no VID elektroniskās deklarēšanās sistēmas (EDS) (oriģināls) par to, ka pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā – 2017.gada 20.janvārī – nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.

- Piedāvājumu vērtēšana un izvēle, lēmuma pieņemšana

  - Iepirkuma komisija var izslēgt pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā un tā piedāvājumu tālāk nevērtēt, ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši nolikuma 7.punkta prasībām.

  - Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanas laikā pārbauda pretendenta atbilstību nolikuma 8.punktā noteiktajām prasībām pēc nolikuma 9.1.-9.10.punktos noteiktajiem un pretendenta iesniegtajiem dokumentiem, no publiskajām datu bāzēm iegūtās informācijas.

  - Iepirkuma komisija publiski pieejamā datubāzē pārbaudīs, vai pretendents ir reģistrēts Uzņēmumu reģistrā. Ja nepieciešams, iepirkuma komisija publiski pieejamā datubāzē var pārbaudīt arī citus pretendenta piedāvājumā minētās personas.

  - Iepirkuma komisija publiski pieejamā datubāzē pārbaudīs, vai pretendents ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi”. Ja nepieciešams, iepirkuma komisija publiski pieejamā datubāzē var pārbaudīt arī citus pretendenta piedāvājumā minētās personas.

  - Iepirkuma komisija publiski pieejamā datubāzē pārbaudīs, vai pretendenta norādītajiem Latvijas Republikā reģistrētiem būvspeciālistiem būvprakses sertifikāts ir piešķirts atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Ja nepieciešams, iepirkuma komisija publiski pieejamā datubāzē var pārbaudīt arī citus pretendenta piedāvājumā minētās personas.

  - Ja kvalifikācija neatbilst nolikuma 8.punktā noteiktajām prasībām vai nav iesniegts kāds no 9.1.-9.10.punktos noteiktajiem kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, Iepirkuma komisija lemj par piedāvājuma noraidīšanu.

  - Ja pretendents Tehnisko piedāvājumu nav sagatavojis vai tā saturs neatbilst nolikuma 9.12.punkta prasībām, iepirkuma komisija šo pretendenta piedāvājumu noraida un tālāk neizskata.

  - Ja pretendents Finanšu piedāvājumu nav sagatavojis vai tās saturs neatbilst nolikuma 9.13.punkta prasībām, iepirkuma komisija šo pretendenta piedāvājumu noraida un tālāk neizskata.

  - Piedāvājumu vērtēšanas laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumos nav pieļautas aritmētiskās kļūdas. Ja aritmētiskās kļūdas tiek konstatētas, iepirkuma komisija tās izlabo un par to informē attiecīgo pretendentu.

  - Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkuma komisija pārbauda, vai pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, nav izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā minēto apstākļu dēļ.

  - Ja pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā norādītajiem apstākļiem un neiesniedz Publisko iepirkumu likumā noteiktos dokumentus, Iepirkuma komisija piedāvājumu noraida.

  - Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu, kas pilnībā atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko piedāvāto cenu.

- Iepirkuma līgums

- Pasūtītājs, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums, slēgs iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu katrā iepirkuma priekšmeta daļā atsevišķi, pamatojoties uz pretendenta iesniegto piedāvājumu un saskaņā ar nolikumā noteiktajām prasībām, un iepirkuma līguma projektu saskaņā ar nolikuma 12.pielikumu. Iepirkuma līguma pamatnosacījumi netiks mainīti.

- Izraudzītais pretendents paraksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienu laikā pēc pasūtītāja pretendentam nosūtītā paziņojuma par iepirkuma rezultātiem, kurš sagatavots apstākļos, kad vairs nepastāv tiesiski šķēršļi iepirkuma līguma noslēgšanai.

- Ja izraudzītais pretendents neparaksta līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā izraudzītā pretendenta vainas dēļ, iepirkuma komisija lemj par izraudzītā pretendenta piedāvājuma noraidīšanu.

- Līguma saistību izpildes garantija un būvdarbu garantijas laika garantija

- Pretendentam, ar kuru tiks slēgts iepirkuma līgums, 5 (piecu) darba dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas Pasūtītājam (šajā sadaļā tiek domāta līgumslēdzējpuse – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”) jāiesniedz līguma saistību izpildes garantija (oriģināls) no kredītiestādes vai apdrošinātāja 10 % (desmit procentu) apmērā no attiecīgās līguma summas un par gatavību izmaksāt līguma saistību izpildes garantijā noteikto summu pēc pirmā Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma

- Pretendentam, ar kuru tiks slēgts iepirkuma līgums, būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akta  parakstīšanas dienā ir jāiesniedz Pasūtītājam būvdarbu garantijas laika garantija no kredītiestādes vai apdrošinātāja, 5 % (piecu procentu) apmērā no izpildīto būvdarbu kopsummas un par gatavību izmaksāt būvdarbu garantijas laika garantijā noteikto summu pēc pirmā Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma.

- Visas izmaksas par pretendenta iesniedzamām līgumu saistību izpildes garantiju un būvdarbu garantijas laika garantiju pretendents sedz par saviem līdzekļiem.

- Pretendenta iesniedzamajām līguma saistību izpildes garantijai un būvdarbu garantijas laika garantijai ir jāatbilst nolikuma 6. vai 7.pielikuma prasībām.

- Pretendenta pienākumi un tiesības

  - Iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju.

  - Segt visas un jebkuras izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no iepirkuma rezultāta.

  - Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

  - Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā iepirkuma komisijas lēmumu Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

  - Citas pretendenta tiesības, kas noteiktas Publisko iepirkumu likumā un citos Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos.

- Iepirkuma komisijas pienākumi un tiesības

- Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

- Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, kā arī lūgt, lai pretendents izskaidro dokumentus, kas iesniegti iepirkuma komisijai.

- Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta piedāvājumā, informējot par to pretendentu.

- Pieaicināt atzinumu sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām.

- Pārtraukt iepirkumu un apturēt iepirkuma līguma slēgšanu, ja tam ir objektīvs pamatojums – nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst iepirkuma nolikuma vai tā pielikumos noteiktajām prasībām, ja pasūtītājam nav pietiekami finanšu resursi, vai zudusi nepieciešamība pēc pakalpojumu saņemšanas, kā arī citos gadījumos saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

- Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, izvēlēties nākamo piedāvājumu, kurš atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar nākamo zemāko cenu.

- Citas iepirkuma komisijas tiesības, kas noteiktas Publisko iepirkumu likumā un citos Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos.

Pielikumā:

1.pielikums – Tehniskās specifikācijas

2.pielikums – Pieteikums dalībai iepirkumā (veidne)

3.pielikums – Pretendenta pieredzes saraksts (veidne)

4.pielikums – Atbildīgā būvdarbu vadītāja apliecinājums (veidne)

5.pielikums – Galvenā personāla saraksts (veidne)

6.pielikums – Līguma saistību izpildes garantijas noteikumi

7.pielikums – Garantijas laika garantijas noteikumi

8.pielikums – Apakšuzņēmēju saraksts (veidne)

9.pielikums – Tehniskais piedāvājums (veidne)

10.pielikums – Būvdarbu izpildes kalendārais grafiks (veidne)

11.pielikums – Finanšu piedāvājums (veidne)

12.pielikums – Līgums (projekts)

13.pielikums – Tehniskā dokumentācija – http://www.daugavpils.lv/lv/27

1.pielikums

nolikumam “Bērnu rotaļu laukumu izbūve

Daugavpils pilsētā”

identifikācijas Nr.DPD 2016/202

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Bērnu rotaļu laukuma izbūve Akmens parkā, Daugavpilī

- (iepirkuma priekšmeta 1.daļā)

1.IEVADS

Šis uzdevums sniedz Pasūtītāja nosacījumus bērnu rotaļu laukuma izbūvei Akmens parkā, Daugavpilī”.

Zemes gabals ar kadastra Nr.05000010501 pieder Daugavpils pilsētas pašvaldībai. Uz doto brīdi teritorija ir labiekārtota ar iekoptu zālienu un atsevišķiem dekoratīviem kokiem un krūmiem. Reljefs gandrīz līdzens ar nelielu kritumu. Laukuma teritoriju ierobežo gājēju celiņi ar betona bruģa iesegumu.

Saskaņā ar darba uzdevumu esošajā teritorijā ir nepieciešams izveidot priežu mulčas segumu rotaļu laukuma zonā, piegādāt un uzstādīt rotaļu aprīkojumu un labiekārtojuma elementus.

2.UZDEVUMS

2.1.Izveidot priežu mulčas segumu bērnu rotaļu laukuma zonā.

2.1.1.Darbu apjoms.

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Demontāžas darbi |  |  |
| 1.1. | Esošā parka aprīkojuma demontāža | obj. | 1.00 |
| 1.2. | Esošo teritorijas segumu noņemšana un transportēšana uz "Pasūtītāja" norādīto atbērtni attāluma līdz 10 km | m2 | 1940.00 |
| 2. | Labiekārtošanas darbi |  |  |
| 2.1. | Sagatavošanas darbi |  |  |
| 2.1.1. | Teritorijas vertikālā planēšana noņemot grunti līdz projekta atzīmēm | 100 m2 | 10.49 |
| 2.1.2. | Bortakmens Br.100.20.8 montāža uz betona pamatnes | m | 78.20 |
| 2.1.3. | Antiseptizētas koka apmales 1000x50x200mm montāža ar koka tapu stiprināšanu gruntī | m | 156.00 |
| 2.2. | Betona bruģa segums |  |  |
| 2.2.1. | Vidēji rupjas smilts pamatnes izveidošana 150 mm biezumā, ieskaitot blietēšanu ar mehānismiem | m3 | 10.65 |
| 2.2.2. | Betona bruģakmens seguma ierīkošana (b=100mm) (bruģa parametrus un zīmējumu iepriekš saskaņot ar KPS) | m2 | 71.00 |
| 2.3. | Smalkas mulčas iesegums |  |  |
| 2.3.1. | Vidēji rupjas smilts seguma izveidošana 200 mm biezumā, ieskaitot blietēšanu ar mehānismiem | m3 | 140.20 |
| 2.3.2. | Ģeotekstila ieklāšana | m2 | 771.00 |
| 2.3.3 | Smalkas mulčas iesegums (b=300 mm), mulčas frakcija 20-80mm | m2 | 701.00 |
| 2.4. | Zālāja ierīkošana |  |  |
| 2.4.1. | Augsnes sagatavošana zālājiem ar 15 cm biezu melnzemes kārtas iestrādi, melnzemi ņemot no atbērtnes (noņemtā augsnes virskārta) | 100m2 | 1.97 |
| 2.4.2 | Zālāju sēšana | m2 | 197.00 |
| 3. | Dažādi darbi |  |  |
| 3.1. | Būvgruži |  |  |
| 3.1.1 | Būvgružu savākšana un iekraušana atkritumu konteinerā | m3 | 3.50 |
| 3.1.2. | Būvgružu transportēšana uz izgāztuvi un utilizācija (8 m3 konteiners) | kont. | 1.00 |

2.2.Piegādāt un uzstādīt bērnu rotaļu iekārtas un labiekārtojuma elementus rotaļu laukuma teritorijā, ievērojot iekārtu drošības zonas parametrus un rotaļu laukuma vecuma zonējumu.

2.2.1.Pretendentam, veicot darbus, jānodrošina izmantoto materiālu un darbu garantijas atbilstoši tehniskajai specifikācijai un pastāvošiem ES un Latvijas nacionāliem standartiem. Piegādātām rotaļu iekārtām, elementiem un detaļām jāatbilst standartam LVS EN 1176 par “Spēļu laukumu aprīkojumu drošību”. Piedāvājumam pievienot akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegtu sertifikātu vai citus tās izsniegtus ekvivalentus dokumentus par iekārtu atbilstību standartam LVS EN 1176 par “Spēļu laukumu aprīkojumu drošība”.

2.2.2.Sertifikātiem vai ekvivalentiem dokumentiem jābūt tulkotiem latviešu valodā un attiecīgi apliecinātiem.

2.2.3.Piegādātām rotaļu iekārtām jāizskatās vienotā stilā pēc krāsām un pēc ražošanas tehnoloģijas, veidojot viendabīgu tēlu krāsu un formu ziņā.

2.2.4.Piedāvājumam jāpievieno katras iekārtas tehniskais zīmējums A4 formātā, kur skaidri redzami visi iekārtas parametri, kā arī katras iekārtas krāsains attēls A4 formātā.

2.2.5.Piedāvājumam pievienot iekārtu ražošanas tehnoloģiju, izmantojamo materiālu un krāsu aprakstu teksta veidā.

2.2.6.Aprīkojuma parametru pieļaujamā deviācija sastāda 10%.

2.2.7.Bērnu laukuma aprīkojuma tehniskais apraksts un darba apjomi:

| Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums un darba apraksts | Iekārtas skice un tehniskais raksturojums | Iekārtas elementu minimālais skaits | Iekārtas drošības zonas maksimālie gabarīti | Iekārtas vecuma grupa (no…gadiem-līdz…gadiem) | Iekārtas maksimālais krišanas augstums (m) | Iekārtu daudzums (gab.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Attīstošā spēle “Māja”: -iekārtas piegāde; -betona pamatnes izbūve iekārtas pamatkonstrukcijas stiprināšanai; -iekārtas montāža. Visām detaļām ir jābūt iepriekš rūpnieciski izgatavotām un apstrādātām, nav pieļaujama bērnu rotaļu laukuma aprīkojuma metināšana vai izgatavošana uz vietas objektā. | Pamatkonstrukcija- nerūsējošais tērauds, cinkots metāls vai pulverkrāsots metāls. Interaktīvā plāksne - augsta blīvuma polietilēns vai mitrumizturīgs saplāksnis. | Iekārta sastāv no elementiem: 1.metāla pamatkonstrukcija; 2.mitrumizturīga interaktīvā plāksne; un citi elementi. Kopējais elementu skaits-ne mazāks par 2 elementiem. |  | 0+ | - | 1.0 |
| 2. | Attīstošā spēle “Labirints”: -iekārtas piegāde; -betona pamatnes izbūve iekārtas pamatkonstrukcijas stiprināšanai; -iekārtas montāža. Visām detaļām ir jābūt iepriekš rūpnieciski izgatavotām un apstrādātām, nav pieļaujama bērnu rotaļu laukuma aprīkojuma metināšana vai izgatavošana uz vietas objektā. | Pamatkonstrukcija- nerūsējošais tērauds, cinkots metāls vai pulverkrāsots metāls. Interaktīvā plāksne - augsta blīvuma polietilēns vai mitrumizturīgs saplāksnis. | Iekārta sastāv no elementiem: 1.metāla pamatkonstrukcija; 2.mitrumizturīga interaktīvā plāksne; un citi elementi. Kopējais elementu skaits-ne mazāks par 2 elementiem. |  | 0+ | - | 1.0 |
| 3. | Slīdkalniņš: -iekārtas piegāde; -betona pamatnes izbūve iekārtas pamatkonstrukcijas stiprināšanai; -iekārtas montāža. Visām detaļām ir jābūt iepriekš rūpnieciski izgatavotām un apstrādātām, nav pieļaujama bērnu rotaļu laukuma aprīkojuma metināšana vai izgatavošana uz vietas objektā. | Slīdvirsma - nerūsējošais tērauds; sānu paneļi, kāpnes ar margām, platforma -augsta blīvuma polietilēns vai mitrumizturīgs saplāksnis. | Iekārta sastāv no elementiem: 1.Slīdkalniņš-1.gab.; 2.Platforma-1.gab.; 3.Kāpnes ar margām-1.gab.; 4.Rokturis-1.gab.; 5.Tematiskie sānu paneļi-2.gab; un citi elementi. Kopējais rotaļu elementu skaits-ne mazāks par 6 elementiem. |  | 0-5 | 0.6 | 2.0 |
| 4. | Dubultā smilšu kaste ar dažādu formu spēļu virsmām: -iekārtas piegāde; -betona pamatnes izbūve iekārtas pamatkonstrukcijas stiprināšanai; -iekārtas montāža. Visām detaļām ir jābūt iepriekš rūpnieciski izgatavotām un apstrādātām, nav pieļaujama bērnu rotaļu laukuma aprīkojuma metināšana vai izgatavošana uz vietas objektā. | Sānu paneļi un spēļu virsmas– augsta blīvuma polietilēns, mitrumizturīgs saplāksnis vai krāsota koksne. | Iekārta sastāv no elementiem: 1. Smilšu kaste-2.gab. 2. Rotaļu virsmas-10.gab. un citi elementi. Kopējais rotaļu elementu skaits-ne mazāks par 12 elementiem. |  | 0-5 | 0.2 | 1.0 |
| 5. | Rotaļu iekārta “Dino 1”: -iekārtas piegāde; -betona pamatnes izbūve iekārtas pamatkonstrukcijas stiprināšanai; -iekārtas montāža. Visām detaļām ir jābūt iepriekš rūpnieciski izgatavotām un apstrādātām, nav pieļaujama bērnu rotaļu laukuma aprīkojuma metināšana vai izgatavošana uz vietas objektā. | Pamatkonstrukcija- nerūsējošais tērauds, cinkots metāls vai pulverkrāsots metāls. Sānu paneļi, platforma -augsta blīvuma polietilēns vai mitrumizturīgs saplāksnis. Skatlogs-caurspīdīga plastika. | Iekārta sastāv no elementiem: 1.Platforma-1.gab.; 2.Tematiskie sānu paneļi-2.gab; 3.Skatlogs-1.gab.; 4.Interaktīvā spēle-1.gab., 5.Auguma metrs-1.gab.; un citi elementi. Kopējais rotaļu elementu skaits-ne mazāks par 6 elementiem. |  | 0-5 | 0.2 | 1.0 |
| 6. | Rotaļu iekārta “Dino 2”: -iekārtas piegāde; -betona pamatnes izbūve iekārtas pamatkonstrukcijas stiprināšanai; -iekārtas montāža. Visām detaļām ir jābūt iepriekš rūpnieciski izgatavotām un apstrādātām, nav pieļaujama bērnu rotaļu laukuma aprīkojuma metināšana vai izgatavošana uz vietas objektā. | Pamatkonstrukcija- nerūsējošais tērauds, cinkots metāls vai pulverkrāsots metāls. Sānu paneļi, platforma -augsta blīvuma polietilēns vai mitrumizturīgs saplāksnis. Skatlogs-caurspīdīga plastika. | Iekārta sastāv no elementiem: 1.Platforma-1.gab.; 2.Tematiskie sānu paneļi-2.gab; 3.Skatlogs-1.gab.; 4.Taktīlās virsmas-2.gab., un citi elementi. Kopējais rotaļu elementu skaits-ne mazāks par 6 elementiem. |  | 0-5 | 0.2 | 1.0 |
| 7. | Rotaļu komplekss “Dino”: -iekārtas piegāde; -betona pamatnes izbūve iekārtas pamatkonstrukcijas stiprināšanai; -iekārtas montāža. Visām detaļām ir jābūt iepriekš rūpnieciski izgatavotām un apstrādātām, nav pieļaujama bērnu rotaļu laukuma aprīkojuma metināšana vai izgatavošana uz vietas objektā. | Pamatkonstrukcija- nerūsējošais tērauds, cinkots metāls vai pulverkrāsots metāls. Sānu paneļi, rotaļu virsmas -augsta blīvuma polietilēns vai mitrumizturīgs saplāksnis. Caurule-plastika. | Iekārta sastāv no elementiem: 1.Caurule-1.gab.; 2.Sānu paneļi-3.gab; 3.Spēļu virsma-1.gab.; 4.Attīstošā spēle-1.gab. un citi elementi. Kopējais rotaļu elementu skaits-ne mazāks par 6 elementiem. |  | 0-3 | 0.45 | 1.0 |
| 8. | Soliņš bez atzveltes (tematisks): -iekārtas piegāde; -betona pamatnes izbūve iekārtas pamatkonstrukcijas stiprināšanai; -iekārtas montāža. Visām detaļām ir jābūt iepriekš rūpnieciski izgatavotām un apstrādātām, nav pieļaujama bērnu rotaļu laukuma aprīkojuma metināšana vai izgatavošana uz vietas objektā. | Pamatkonstrukcija- nerūsējošais tērauds, cinkots metāls vai pulverkrāsots metāls. Sānu paneļi -augsta blīvuma polietilēns vai mitrumizturīgs saplāksnis. Sēdvirsma - impregnētā, divreiz nokrāsota koksne. | Iekārta sastāv no elementiem: 1.Pamatkonstrukcija-1.gab.; 2.Sēdvirsma-1.gab.; 3.Sānu paneļi-2.gab., Kopējais iekārtas elementu skaits- ne mazāks par 4 elementiem. |  | - | 0.5 | 7.0 |
| 9. | Soliņš bez atzveltes(parastais): -iekārtas piegāde; -betona pamatnes izbūve iekārtas pamatkonstrukcijas stiprināšanai; -iekārtas montāža. Visām detaļām ir jābūt iepriekš rūpnieciski izgatavotām un apstrādātām, nav pieļaujama bērnu rotaļu laukuma aprīkojuma metināšana vai izgatavošana uz vietas objektā. | Pamatkonstrukcija- nerūsējošais tērauds, cinkots metāls vai pulverkrāsots metāls. Sēdvirsma - impregnētā, divreiz nokrāsota koksne. | Iekārta sastāv no elementiem: 1.Pamatkonstrukcija-1.gab.; 2.Sēdvirsma-1.gab.; Kopējais iekārtas elementu skaits- ne mazāks par 2 elementiem |  | - | 0.5 | 6.0 |
| 10. | Šūpoles-balansieris: -iekārtas piegāde; -betona pamatnes izbūve iekārtas pamatkonstrukcijas stiprināšanai; -iekārtas montāža. Visām detaļām ir jābūt iepriekš rūpnieciski izgatavotām un apstrādātām, nav pieļaujama bērnu rotaļu laukuma aprīkojuma metināšana vai izgatavošana uz vietas objektā. | Atspere- nerūsējošais tērauds, cinkots metāls vai pulverkrāsots metāls, pamatkonstrukcija- impregnētā, divreiz nokrāsota koksne, sēdekli- augsta blīvuma polietilēns vai mitrumizturīgs saplāksnis; prettrieciena elementi-gumija. | Iekārta sastāv no elementiem: 1.Pamatkonstrukcija-1.gab.; 2.Sēdekļa konstrukcija ar rokturiem un kāju atbalstiem-2.gab.; 3.prettrieciena elementi-2.gab.; 4.atspere-1.gab., un citi elementi. Kopējais elementu skaits-ne mazāks par 6 elementiem. |  | 1-5 | 0.5 | 1.0 |
| 11. | Atsperšūpoles “Dino 2”: -iekārtas piegāde; -betona pamatnes izbūve iekārtas pamatkonstrukcijas stiprināšanai; -iekārtas montāža. Visām detaļām ir jābūt iepriekš rūpnieciski izgatavotām un apstrādātām, nav pieļaujama bērnu rotaļu laukuma aprīkojuma metināšana vai izgatavošana uz vietas objektā. | Atspere– nerūsējošais tērauds, krāsots vai cinkots metāls. Sēdeklis un sānu paneļi - augsta blīvuma polietilēns vai mitrumizturīgs saplāksnis. Rokturi, kāju atbalsts un sēdeklis-ar plastikas apdari. | Iekārta sastāv no elementiem: 1.Atspere- 1.gab.; 2.Sēdeklis-1.gab.; 3.Rokturis-1.gab; 4.Kāju atbalsts-1.gab; 5.Sānu paneļi-2.gab.; un/vai citi elementi. Kopējais elementu skaits-ne mazāks par 6 elementiem. |  | 1-5 | 0.5 | 1.0 |
| 12. | Atsperšūpoles “Dino 1”: -iekārtas piegāde; -betona pamatnes izbūve iekārtas pamatkonstrukcijas stiprināšanai; -iekārtas montāža. Visām detaļām ir jābūt iepriekš rūpnieciski izgatavotām un apstrādātām, nav pieļaujama bērnu rotaļu laukuma aprīkojuma metināšana vai izgatavošana uz vietas objektā. | Atspere– nerūsējošais tērauds, krāsots vai cinkots metāls. Sēdeklis un sānu paneļi - augsta blīvuma polietilēns vai mitrumizturīgs saplāksnis. Rokturi, kāju atbalsts un sēdeklis-ar plastikas apdari. | Iekārta sastāv no elementiem: 1.Atspere- 1.gab.; 2.Sēdeklis-1.gab.; 3.Rokturis-1.gab; 4.Kāju atbalsts-1.gab; 5.Sānu paneļi-2.gab.; un/vai citi elementi. Kopējais elementu skaits-ne mazāks par 6 elementiem. |  | 1-5 | 0.5 | 1.0 |
| 13. | Rotaļu komplekss: -iekārtas piegāde; -betona pamatnes izbūve iekārtas pamatkonstrukcijas stiprināšanai; -iekārtas montāža. Visām detaļām ir jābūt iepriekš rūpnieciski izgatavotām un apstrādātām, nav pieļaujama bērnu rotaļu laukuma aprīkojuma metināšana vai izgatavošana uz vietas objektā. | Slīdvirsma - nerūsējošais tērauds; sānu paneļi, kāpnes, platformas, jumtiņš-augsta blīvuma polietilēns vai mitrumizturīgs saplāksnis; vertikālie balsti, rokturi- nerūsējošais tērauds, cinkots metāls vai pulverkrāsots metāls. | Iekārta sastāv no elementiem: 1.Slīdkalniņš-1.gab.; 2.Platforma-2.gab.; 3.Kāpnes ar margām-1.gab.; 4.Liāna-1.gab.; 5.Vert.trepes.-1.gab.; 6.Jumtiņš-1.gab.; 7.Pievilkšanas stienis-2.gab.; 8.Vert.tīkls-1.kompl.; 9.Rokturi-1.komp.; un citi elementi. Kopējais rotaļu elementu skaits-ne mazāks par 11 elementiem. |  | 5+ | 2.5 | 1.0 |
| 14. | Šūpoļu komplekts: -iekārtas piegāde; -betona pamatnes izbūve iekārtas pamatkonstrukcijas stiprināšanai; -iekārtas montāža. Visām detaļām ir jābūt iepriekš rūpnieciski izgatavotām un apstrādātām, nav pieļaujama bērnu rotaļu laukuma aprīkojuma metināšana vai izgatavošana uz vietas objektā. | Statnes un nesošais stienis- nerūsējošais tērauds, cinkots metāls vai pulverkrāsots metāls, piekares- metāla ķēdes, sēdekli- gumija, polietilēns. | Iekārta sastāv no elementiem: 1.Statnes-1.kompl.; 2.Nesošais stienis-2.gab.; 3.Gumijas parastais sēdeklis uz elastīgās piekares ( ķēde)-1.gab.; 4.Gumijas sēdeklis-grozs uz elastīgās piekares (ķēde) -1.gab.; 5.Dubultais sēdeklis-1.kompl. Kopējais elementu skaits-ne mazāks par 6 elementiem. |  | 1-12 | 1.5 | 1.0 |
| 15. | Pretvandālisma atkritumu urna: -iekārtas piegāde; -betona pamatnes izbūve iekārtas pamatkonstrukcijas stiprināšanai; -iekārtas montāža. Visām detaļām ir jābūt iepriekš rūpnieciski izgatavotām un apstrādātām, nav pieļaujama bērnu rotaļu laukuma aprīkojuma metināšana vai izgatavošana uz vietas objektā. | Pamatkonstrukcija un ieliktnis-nerūsējošais tērauds, cinkots metāls vai pulverkrāsots metāls. (3.gab-zilā krāsa, 4.gab.-zaļā krāsa). | Iekārta sastāv no elementiem: 1.Metāla pamatkonstrukcija-1.gab.; 2.Metāla ieliktnis-1.gab.; |  | - | - | 7.0 |
| 16. | Informācijas stends ar pretvandālisma risinājumiem: -iekārtas piegāde; -betona pamatnes izbūve iekārtas pamatkonstrukcijas stiprināšanai; -iekārtas montāža. Visām detaļām ir jābūt iepriekš rūpnieciski izgatavotām un apstrādātām, nav pieļaujama bērnu rotaļu laukuma aprīkojuma metināšana vai izgatavošana uz vietas objektā. | Pamatkonstrukcija un plāksne-nerūsējošais tērauds, cinkots metāls vai pulverkrāsots metāls. Maksimālais stenda augstums-1.5m. (1.gab-zilā krāsa;1.gab.-zaļā krāsa). | Iekārta sastāv no elementiem: 1.Pamatkonstrukcija-1.gab.; 2.Informācijas plāksne-1.gab.; |  | - | - | 2.0 |

2.3.Pretendentam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā, t.sk. sagatavošanas  un objekta mobilizācijas darbi. Piedāvājumā ir jāiekļauj visi būvdarbi un palīgdarbi bez kuriem nebūtu iespējama darbu tehnoloģiski pareiza izpilde.

3.DARBU IZPILDE

3.1.Pirms darbu uzsākšanas objektā uzņēmējam ir jāsaskaņo sava rīcība ar pazemes tīklu un komunikāciju īpašniekiem.

3.2.Pirms darbu uzsākšanas Izpildītājam ir pienākums precizēt iekārtu izvietojumu esošajā teritorijā.

3.3.Veicot zemes darbus betona pamatņu ierīkošanai saglabāt esošos pazemes inženiertīklus. Ja nepieciešams, izsaukt Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes komunālās saimniecības pārvaldes pārstāvi un attiecīgo dienestu pārstāvi.

3.4.Objektā pastāvīgi jānodrošina kārtība un tīrība. Pēc pirmā aizrādījuma 3 (triju) stundu laikā ir jālikvidē trūkumi.

3.5.Aizliegts bojāt esošos piebraucamos ceļus, ietves un/vai pieguļošo teritoriju;

3.6.Pēc būvdarbu pabeigšanas objektā būvobjektam pieguļošo teritoriju atjaunot sākotnējā vai labākā stāvoklī.

3.7.Par pielietoto materiālu, izpildīto darbu kvalitāti atbild pretendents. Pasūtītājam ir tiesības veikt kontroles pārbaudes un uzmērījumus, kā arī kontrolēt pretendenta darbu  izpildi;

3.8.Objekta apsardze un materiālu drošība darbu izpildes gaitā  ir Pretendenta pienākums, kas jāparedz piedāvājuma cenā.

4.GARANTIJAS LAIKS

4.1.Trīs gadi uz visu aprīkojumu un veiktajiem darbiem;

4.2.Garantijas apkalpošana – trīs gadu laikā tekošais garantijas remonts divas reizes gadā (aprīlis un augusts vai pēc nepieciešamības) uz iekārtām un veiktajiem darbiem.

5.DARBU IZPILDES TERMIŅŠ

5.1.Pilnībā izpildītus darbus jānodod Pasūtītājam ar nodošanas – pieņemšanas aktu iespējami īsā termiņā, bet ne vēlāk kā līdz 2017.gada 15.maijam.

6.IZPILDĪTO DARBU PIEŅEMŠANA

6.1.Pēc darbu pabeigšanas Izpildītājs nodod darbus Pasūtītājam;

6.2.Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam sagatavoto izpilddokumentāciju trijos oriģinālos eksemplāros saskaņā ar LR likumdošanas prasībām, obligāti pievienojot:

6.2.1.apliecinošie dokumenti par piegādāto rotaļu iekārtas atbilstību LVS EN 1176 “Spēļu laukumu aprīkojumu drošību” prasībām;

6.2.2.iekārtu tehniskās pases;

6.2.3.iekārtu tehniskie zīmējumi un krāsaini attēli;

6.2.4.parakstīta instruktāža par uzstādīto iekārtu lietošanu un apkopi;

6.2.5.aprīkojuma lietošanas un apkopes instrukcija;

6.2.6.būvmateriālu ekspluatācijas īpašību deklarācijas;

6.2.7.segto darbu akti;

6.2.8.izpilduzmērijumi;

6.3.Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam pieņemšanas nodošanas aktu divos eksemplāros un aktu par izpildītajiem darbiem divos eksemplāros, kurā tiek norādīts faktiski paveiktais darba apjoms.

6.4.Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam apliecinājumu par garantijas saistību pildīšanu pēc darbu pabeigšanas uz visām iekārtām un veiktajiem darbiem.

6.5.Abpusēji parakstīts pieņemšanas nodošanas akts ir pamats rēķina izrakstīšanai. Samaksa tiek veikta par faktiski izpildītajiem darbiem.

- Sagatavoja:

- Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

- „Komunālās saimniecības pārvalde” komunālinženiere            (personiskais paraksts) O.Grigorjeva

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Bērnu rotaļu iekārtu piegāde un uzstādīšana Baznīcas ielu rajonā (kad.Nr.05000172520), Daugavpilī

- (iepirkuma priekšmeta 2.daļā)

1.IEVADS

- Šis uzdevums sniedz Pasūtītāja nosacījumus teritorijas labiekārtošanai un bērnu rotaļu iekārtu piegādei un uzstādīšanai Baznīcas ielu rajonā (kad.Nr.05000172520), Daugavpilī.

Zemes gabals ar kadastra Nr.05000172520 pieder Daugavpils pilsētas pašvaldībai. Uz doto brīdi teritorija ir aizaugusi un tajā atrodas būvgruži.

Saskaņā ar darba uzdevumu esošo teritoriju ir nepieciešams labiekārtot un izveidot bērnu rotaļu laukumu.

2.UZDEVUMS

2.1.Labiekārtot esošo teritoriju un izveidot smilts segumu bērnu rotaļu laukuma zonā.

2.1.1.Darbu apjoms.

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
|  | I. Teritorijas labiekārtošana |  |  |
| 1. | Betona konstrukcijas demontāža un utilizācija | m3 | 9.0 |
| 2. | Būvgrūžu demontāža un utilizācija | m3 | 5.0 |
| 3. | Celmu izraušana | gab. | 16.0 |
| 4. | Zālāja ierīkošana (augu zemes kārtas biezumam jābūt vismaz 10 cm, zālāju sēklu izlietojumam jābūt vismaz 40 g/m2. Zālāja sēklas sēšanas laikā ir jāiestrādā augsnē līdz 1 cm dziļumā, un augsnes kārta nekavējoties ir jāpieblīvē). | m2 | 160.0 |
| 5. | Paneļu žoga uzstādīšana ar vārtiem (augstums-1.2m, paneļu platums-2.5, vārtu platums- vismaz 1.2m) | m | 80 ieskaitot vārtus |
|  | II. Rotaļu laukuma seguma izbūve |  |  |
| 6. | Teritorijas uzmērīšana un nospraušana | m2 | 560.0 |
| 7. | Augu zemes kārtas noņemšana h=30cm un transportēšana uz "Pasūtītāja" norādīto atbērtni attālumā līdz 10km | m2 | 560.0 |
| 8. | Teritorijas vertikālā planēšana | m2 | 560.0 |
| 9. | Smilts maisījuma 0.2/2 seguma izveidošana 30 cm biezumā, ieskaitot blietēšanu ar mehānismiem | m2 | 400.0 |
|  | III. Pievedceļiņa izbūve |  |  |
| 10. | Salizturīgas kārtas būvniecība 15cm biezumā, ieskaitot blietēšanu ar mehānismiem | m2 | 18.0 |
| 11. | Pievedceļiņa (platums-1.2m, garums-15.0m) izbūve no 2/8 grants-smilts maisījuma 15cm biezumā, ieskaitot blietēšanu ar mehānismiem | m2 | 18.0 |

2.2.Piegādāt un uzstādīt bērnu rotaļu iekārtas rotaļu laukuma teritorijā, ievērojot katras iekārtas drošības zonas parametrus un rotaļu laukuma zonējumu.

2.2.1.Pretendentam, veicot darbus, jānodrošina izmantoto materiālu un darbu garantijas atbilstoši tehniskajai specifikācijai un pastāvošiem ES un Latvijas nacionāliem standartiem. Piegādātām rotaļu iekārtām, elementiem un detaļām jāatbilst standartam LVS EN 1176 par “Spēļu laukumu aprīkojumu drošību”. Piedāvājumam pievienot akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegtu sertifikātu vai citus tās izsniegtus ekvivalentus dokumentus par iekārtu atbilstību standartam LVS EN 1176 par “Spēļu laukumu aprīkojumu drošība”.

2.2.2.Sertifikātiem vai ekvivalentiem dokumentiem jābūt tulkotiem latviešu valodā un attiecīgi apliecinātiem.

2.2.3.Piegādātām rotaļu iekārtām jāizskatās vienotā stilā pēc krāsām un pēc ražošanas tehnoloģijas, veidojot viendabīgu tēlu krāsu un formu ziņā.

2.2.4.Piedāvājumam pievienot rotaļu laukuma skici ar rotaļu aprīkojuma un citu elementu izvietojumu, ievērojot aprīkojuma drošības zonas un rotaļu laukuma vecuma zonējumu;

2.2.5..Piedāvājumam jāpievieno katras iekārtas tehniskais zīmējums A4 formātā, kur skaidri redzami visi iekārtas parametri, kā arī katras iekārtas krāsains attēls A4 formātā.

2.2.6.Piedāvājumam pievienot iekārtu ražošanas tehnoloģiju, izmantojamo materiālu un krāsu aprakstu teksta veidā.

2.2.7.Aprīkojuma parametru pieļaujamā deviācija sastāda 10%.

2.2.8.Bērnu laukuma aprīkojuma tehniskais apraksts un darba apjomi:

| Nr. p.k. | Iekārtas nosaukums un darba apraksts | Iekārtas skice un tehniskais raksturojums | Iekārtas elementu minimālais skaits | Iekārtas drošības zonas maksimālie gabarīti (m2) | Iekārtas vecuma grupa (no…gadiem-līdz…gadiem) | Iekārtas maksimālais krišanas augstums (m) | Iekārtu daudzums (gab.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Slīdkalniņš: -iekārtas piegāde; -betona pamatnes izbūve iekārtas pamatkonstrukcijas stiprināšanai; -iekārtas montāža. Visām detaļām ir jābūt iepriekš rūpnieciski izgatavotām un apstrādātām, nav pieļaujama bērnu rotaļu laukuma aprīkojuma metināšana vai izgatavošana uz vietas objektā. | Slīdvirsma - nerūsējošais tērauds; sānu paneļi, kāpnes ar margām -augsta blīvuma polietilēns vai mitrumizturīgs saplāksnis. | Iekārta sastāv no elementiem: 1.Slīdkalniņš-1.gab.; 2.Platforma-1.gab.; 3.Kāpnes ar margām-1.gab.; 4.Rokturis-1.gab.; un citi elementi. Kopējais rotaļu elementu skaits-ne mazāks par 4 elementiem. | 23.0 | 1-8 | 0.9 | 1.0 |
| 2 | Karuselis ar sēdvietām: -iekārtas piegāde; -betona pamatnes izbūve iekārtas pamatkonstrukcijas stiprināšanai; -iekārtas montāža. Visām detaļām ir jābūt iepriekš rūpnieciski izgatavotām un apstrādātām, nav pieļaujama bērnu rotaļu laukuma aprīkojuma metināšana vai izgatavošana uz vietas objektā. | Pamatkonstrukcija- nerūsējošais tērauds, cinkots metāls vai pulverkrāsots metāls. Platforma- cinkots metāls, augsta blīvuma polietilēns vai mitrumizturīgs saplāksnis, sēdekli- augsta blīvuma polietilēns vai mitrumizturīgs saplāksnis. | Iekārta sastāv no elementiem: -metāla pamatkonstrukcija; -mitruma izturīga rotējoša platforma; -sēdeklis un citi elementi. Kopējais elementu skaits-ne mazāks par 3 elementiem. | 24.0 | 3-12 | 0.7 | 1.0 |
| 3 | Šūpoles-balansieris: -iekārtas piegāde; -betona pamatnes izbūve iekārtas pamatkonstrukcijas stiprināšanai; -iekārtas montāža. Visām detaļām ir jābūt iepriekš rūpnieciski izgatavotām un apstrādātām, nav pieļaujama bērnu rotaļu laukuma aprīkojuma metināšana vai izgatavošana uz vietas objektā. | Pamatkonstrukcija- nerūsējošais tērauds, cinkots metāls vai pulverkrāsots metāls, sēdekli- augsta blīvuma polietilēns vai mitrumizturīgs saplāksnis; prettrieciena elementi-gumija. | Iekārta sastāv no elementiem: -karkass; -sēdekļa konstrukcija ar rokturiem; un atzveltnēm; -prettrieciena elementi un citi elementi. Kopējais elementu skaits-ne mazāks par 3 elementiem. | 12.0 | 3-12 | 1.0 | 1.0 |
| 4 | Dubultās šūpoles: -iekārtas piegāde; -betona pamatnes izbūve iekārtas pamatkonstrukcijas stiprināšanai; -iekārtas montāža. Visām detaļām ir jābūt iepriekš rūpnieciski izgatavotām un apstrādātām, nav pieļaujama bērnu rotaļu laukuma aprīkojuma metināšana vai izgatavošana uz vietas objektā. | Statnes un nesošais stienis- nerūsējošais tērauds, cinkots metāls vai pulverkrāsots metāls, piekares- metāla ķēdes, sēdekli- gumija, polietilēns. | Iekārta sastāv no elementiem: -statnes; -nesošais stienis; -gumijas parastais sēdeklis uz elastīgās piekares ( ķēde); -gumijas sēdeklis-grozs uz elastīgās piekares (ķēde) un citi elementi. Kopējais elementu skaits-ne mazāks par 4 elementiem. | 18.0 | 3-13 | 1.5 | 1.0 |
| 5 | Šūpoles ar sēdekli ligzda: -iekārtas piegāde; -betona pamatnes izbūve iekārtas pamatkonstrukcijas stiprināšanai; -iekārtas montāža. Visām detaļām ir jābūt iepriekš rūpnieciski izgatavotām un apstrādātām, nav pieļaujama bērnu rotaļu laukuma aprīkojuma metināšana vai izgatavošana uz vietas objektā. | Statnes un nesošais stienis- nerūsējošais tērauds, cinkots metāls vai pulverkrāsots metāls, piekares- metāla ķēdes, sēdeklis- gumija, polietilēns, troses- armētas. | Iekārta sastāv no elementiem: -statnes; -nesošais stienis; - sēdeklis ligzda uz elastīgās piekares ( ķēde) un citi elementi. Kopējais elementu skaits-ne mazāks par 3 elementiem. | 22.0 | 3-14 | 1.5 | 1.0 |
| 6 | Atsperšūpoles: -iekārtas piegāde; -betona pamatnes izbūve iekārtas pamatkonstrukcijas stiprināšanai; -iekārtas montāža. Visām detaļām ir jābūt iepriekš rūpnieciski izgatavotām un apstrādātām, nav pieļaujama bērnu rotaļu laukuma aprīkojuma metināšana vai izgatavošana uz vietas objektā. | Atspere un pamatkonstrukcija –nerūsējošais tērauds, krāsots vai cinkots metāls. Sēdeklis - augsta blīvuma polietilēns vai mitrumizturīgs saplāksnis. | Iekārta sastāv no elementiem: 1.Atspere- 1.gab.; 2.Sēdeklis-1.gab.; 3.Rokturis-1.gab; 4.Kāju atbalsts-1.gab; un/vai citi elementi. Kopējais elementu skaits-ne mazāks par 4 elementiem. | 4.00 | 1-8 | 0.5 | 1.0 |
| 7 | Smilšu kaste: -iekārtas piegāde; -betona pamatnes izbūve iekārtas pamatkonstrukcijas stiprināšanai; -iekārtas montāža. Visām detaļām ir jābūt iepriekš rūpnieciski izgatavotām un apstrādātām, nav pieļaujama bērnu rotaļu laukuma aprīkojuma metināšana vai izgatavošana uz vietas objektā. | Sānu paneļi– augsta blīvuma polietilēna plāksnes, mitrumizturīgs saplāksnis vai krāsota koksne. | Iekārta sastāv no elementiem: 1. Pamatkonstrukcija-1.gab. 2. Rotaļu virsmas-1.kompl. | 33.0 | 1-7 | 0.4 | 1.0 |
| 8. | Rotaļu komplekss: -iekārtas piegāde; -betona pamatnes izbūve iekārtas pamatkonstrukcijas stiprināšanai; -iekārtas montāža. Visām detaļām ir jābūt iepriekš rūpnieciski izgatavotām un apstrādātām, nav pieļaujama bērnu rotaļu laukuma aprīkojuma metināšana vai izgatavošana uz vietas objektā. | Slīdvirsmas - nerūsējošais tērauds; sānu paneļi, tiltiņš, kāpnes ar margām, platformas, jumtiņš-augsta blīvuma polietilēns, mitrumizturīgs saplāksnis vai apstrādātā un divreiz krāsota koksne; vertikālie balsti, rokturi- nerūsējošais tērauds, cinkots metāls vai pulverkrāsots metāls. | Iekārta sastāv no elementiem: 1.Slīdkalniņš-2.gab.; 2.Platforma-5.gab.; 3.Kāpnes ar margām-1.gab.; 4.Tiltiņš ar margām-1.gab.; 5.Caurspīdīgs skatlogs-1.gab.; 6.Jumtiņš-2.gab.; 7.Caurule-1.gab; 8.Vert.trepes-1.gab.; 9.Ugunsdzēsēju stienis-1.gab.; 10.Attīstošā spēle-1.kompl.; 11.Spēle “telefons”-1.kompl.; 12.Papildplatforma-1.gab.; un citi elementi. Kopējais rotaļu elementu skaits-ne mazāks par 18 elementiem. | 84.0 | 3-12 | 1.5 | 1.0 |
| 9. | Rotējošā tīklu iekārta: -iekārtas piegāde; -betona pamatnes izbūve iekārtas pamatkonstrukcijas stiprināšanai; -iekārtas montāža. Visām detaļām ir jābūt iepriekš rūpnieciski izgatavotām un apstrādātām, nav pieļaujama bērnu rotaļu laukuma aprīkojuma metināšana vai izgatavošana uz vietas objektā. | Rotējošā pamatkonstrukcija-nerūsējošais tērauds, cinkots metāls vai pulverkrāsots metāls. Tīkli-armēti. | Iekārta sastāv no elementiem: 1.rotējošā pamatkonstrukcija-1.kompl.; 2.armēti tikli-1.kompl.; un citi elementi. Kopējais elementu skaits-ne mazāks par 2 elementiem. | 27.0 | 3-14 | 2.5 | 1.0 |
| 10. | Vingrošanas komplekss: -iekārtas piegāde; -betona pamatnes izbūve iekārtas pamatkonstrukcijas stiprināšanai; -iekārtas montāža. Visām detaļām ir jābūt iepriekš rūpnieciski izgatavotām un apstrādātām, nav pieļaujama bērnu rotaļu laukuma aprīkojuma metināšana vai izgatavošana uz vietas objektā. | Vertikālie balsti, horizontālie stieņi, rokturi- nerūsējošais tērauds, cinkots metāls vai pulverkrāsots metāls. | Iekārta sastāv no elementiem: 1.Vertikālie pamatbalsti-1.kompl; 2.Trīslimeņu pievilkšanas stieņis-1.kompl.; 3.Rokruti-1.kompl.; 4.Zviedru siena-1.kompl.; 5. Slīps trīslimeņu rāmis-1.kompl.; 6. Slīps divlimeņu rāmis ar 4 šķērsbalstiem-1.kompl.; Kopējais elementu komplektu skaits-ne mazāks par 6 komplektiem. | 20.0 | 10+ | 2.7 | 1.0 |
| 11. | Pretvandālisma āra tenisa galds: -iekārtas piegāde; -betona pamatnes izbūve iekārtas pamatkonstrukcijas stiprināšanai; -iekārtas montāža. Visām detaļām ir jābūt iepriekš rūpnieciski izgatavotām un apstrādātām, nav pieļaujama bērnu rotaļu laukuma aprīkojuma metināšana vai izgatavošana uz vietas objektā. | Pretvandālisma āra tenisa galda materiāls- betons. Galda virsma- slīpēta. Tīkls- metāls. | Iekārta sastāv no elementiem: 1.Galda virsma ar apzīmējumu-1.gab.; 2.Tīkls-1.gab.; 3.Galda stiprinājumi-1.kompl. Kopējais iekārtas elementu skaits- ne mazāks par 3 elementiem. | 48.0 | 10+ | 0.8 | 1.0 |
| 12. | Soliņš ar atzveltni ar pretvandālisma risinājumiem: -iekārtas piegāde; -betona pamatnes izbūve iekārtas pamatkonstrukcijas stiprināšanai; -iekārtas montāža. Visām detaļām ir jābūt iepriekš rūpnieciski izgatavotām un apstrādātām, nav pieļaujama bērnu rotaļu laukuma aprīkojuma metināšana vai izgatavošana uz vietas objektā. | Pamatkonstrukcija-nerūsējošais tērauds, cinkots metāls vai pulverkrāsots metāls. Sēdvirmai- koksnes apdare. Sēdvirsmas izmēri: 120cmx60cm. | Iekārta sastāv no elementiem: 1.Pamatkonstrukcija-1.gab.; 2.Sēdvirsma-1.gab.; 3.Atzveltne-1gab.; Kopējais iekārtas elementu skaits- ne mazāks par 3 elementiem. | 1.5 | 0+ | 0.5 | 2.0 |
| 13. | Informācijas stends ar pretvandālisma risinājumiem: -iekārtas piegāde; -betona pamatnes izbūve iekārtas pamatkonstrukcijas stiprināšanai; -iekārtas montāža. Visām detaļām ir jābūt iepriekš rūpnieciski izgatavotām un apstrādātām, nav pieļaujama bērnu rotaļu laukuma aprīkojuma metināšana vai izgatavošana uz vietas objektā. | Pamatkonstrukcija un plāksne-nerūsējošais tērauds, cinkots metāls vai pulverkrāsots metāls. Informācijas plāksnes izmēri ≈ 80cmx60cm. | Iekārta sastāv no elementiem: 1.Pamatkonstrukcija-1.gab.; 2.Informācijas plāksne-1.gab.; Kopējais iekārtas elementu skaits- ne mazāks par 2 elementiem. | 1.0 | 0+ | - | 1.0 |
| 14. | Atkritumu urna ar pretvandālisma risinājumiem: -iekārtas piegāde; -betona pamatnes izbūve iekārtas pamatkonstrukcijas stiprināšanai; -iekārtas montāža. Visām detaļām ir jābūt iepriekš rūpnieciski izgatavotām un apstrādātām, nav pieļaujama bērnu rotaļu laukuma aprīkojuma metināšana vai izgatavošana uz vietas objektā. | Pamatkonstrukcija-betons, ieliktnis- cinkots metāls. Urnas apjoms ≈25L. | Iekārta sastāv no elementiem: 1.Pamtkonsktrukcija-1.gab.; 2.Ieliktnis- 1.gab. | 1.0 | - | - | 2.0 |

2.3.Pretendentam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā, t.sk. sagatavošanas  un objekta mobilizācijas darbi. Piedāvājumā ir jāiekļauj visi būvdarbi un palīgdarbi bez kuriem nebūtu iespējama darbu tehnoloģiski pareiza izpilde.

3.DARBU IZPILDE

3.1.Pirms darbu uzsākšanas objektā uzņēmējam ir jāsaskaņo sava rīcība ar pazemes tīklu un komunikāciju īpašniekiem.

3.2.Pirms darbu uzsākšanas Izpildītājam ir pienākums precizēt iekārtu izvietojumu esošajā teritorijā.

3.3.Veicot zemes darbus betona pamatņu ierīkošanai saglabāt esošos pazemes inženiertīklus. Ja nepieciešams, izsaukt Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes komunālās saimniecības pārvaldes pārstāvi un attiecīgo dienestu pārstāvi.

3.4.Objektā pastāvīgi jānodrošina kārtība un tīrība. Pēc pirmā aizrādījuma 3 (triju) stundu laikā ir jālikvidē trūkumi.

3.5.Aizliegts bojāt esošos piebraucamos ceļus, ietves un/vai pieguļošo teritoriju;

3.6.Pēc būvdarbu pabeigšanas objektā būvobjektam pieguļošo teritoriju atjaunot sākotnējā vai labākā stāvoklī.

3.7.Par pielietoto materiālu, izpildīto darbu kvalitāti atbild pretendents. Pasūtītājam ir tiesības veikt kontroles pārbaudes un uzmērījumus, kā arī kontrolēt pretendenta darbu  izpildi;

3.8.Objekta apsardze un materiālu drošība darbu izpildes gaitā  ir Pretendenta pienākums, kas jāparedz piedāvājuma cenā.

4.GARANTIJAS LAIKS

4.1.Trīs gadi uz visām iekārtām, aprīkojumu un veiktajiem darbiem;

4.2.Garantijas apkalpošana – trīs gadu laikā tekošais garantijas remonts divas reizes gadā (aprīlis un augusts vai pēc nepieciešamības) uz visām iekārtām un veiktajiem darbiem.

5.DARBU IZPILDES TERMIŅŠ

5.1.Pilnībā izpildītus darbus jānodod Pasūtītājam ar nodošanas – pieņemšanas aktu iespējami īsā termiņā, bet ne vēlāk kā līdz 2017.gada 15.maijam.

6.IZPILDĪTO DARBU PIEŅEMŠANA

6.1. Pēc darbu pabeigšanas Izpildītājs nodod darbus Pasūtītājam;

6.2.Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam sagatavoto izpilddokumentāciju trijos oriģinālos eksemplāros saskaņā ar LR likumdošanas prasībām, obligāti pievienojot:

6.2.1.apliecinošie dokumenti par piegādāto rotaļu iekārtu atbilstību LVS EN 1176 “Spēļu laukumu aprīkojumu drošību” prasībām;

6.2.2.iekārtu tehniskās pases;

6.2.3.iekārtu tehniskie zīmējumi un krāsaini attēli;

6.2.4.parakstīta instruktāža par uzstādīto iekārtu lietošanu un apkopi;

6.2.5.aprīkojuma lietošanas un apkopes instrukcija;

6.2.6.būvmateriālu ekspluatācijas īpašību deklarācijas;

6.2.7.segto darbu akti;

6.2.8.izpilduzmērijumi;

6.3.Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam pieņemšanas nodošanas aktu divos eksemplāros un aktu par izpildītajiem darbiem divos eksemplāros, kurā tiek norādīts faktiski paveiktais darba apjoms.

6.4.Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam apliecinājumu par garantijas saistību pildīšanu pēc darbu pabeigšanas uz visām iekārtām un veiktajiem darbiem.

6.5.Abpusēji parakstīts pieņemšanas nodošanas akts ir pamats rēķina izrakstīšanai. Samaksa tiek veikta par faktiski izpildītajiem darbiem.

- Sagatavoja:

- Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

- „Komunālās saimniecības pārvalde” komunālinženiere            (personiskais paraksts) O.Grigorjeva

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Bērnu rotaļu laukuma izbūve zemes gabalā ar kadastra Nr.05000160505 (Ķieģeļu iela 19 mājas tuvumā), Daugavpilī

- (iepirkuma priekšmeta 3.daļā)

1.IEVADS

Šis uzdevums sniedz Pasūtītāja nosacījumus bērnu rotaļu laukuma izbūvei zemes gabalā ar kadastra Nr.05000160505 (Ķieģeļu iela 19 mājas tuvumā), Daugavpilī”.

Zemes gabals ar kadastra Nr.05000160505 pieder Daugavpils pilsētas pašvaldībai. Uz doto brīdi šis zemes gabals ir neapbūvēts un nelabiekārtots.

Projekta „Bērnu rotaļu laukuma izbūve zemes gabalā ar kadastra Nr.05000160505 (Ķieģeļu iela 19 mājas tuvumā), Daugavpilī” realizācija nodrošinās mikrorajona “Kalkūni” iedzīvotājiem drošu, ērtu, mūsdienīgu bērnu rotaļu laukumu, kā arī labiekārtotu un sakārtotu vidi  brīva laika pavadīšanai.

Saskaņā ar darba uzdevumu esošajā teritorijā ir nepieciešams izveidot gumijas segumu rotaļu laukuma zonās, piegādāt un uzstādīt rotaļu aprīkojumu un labiekārtojuma elementus.

2.UZDEVUMS

2.1.Izbūvēt rotaļu laukuma bruģa pievedceliņus un gumijas flīžu segumu bērnu rotaļu laukuma zonās.

2.1.1.Pretendentam, veicot darbus, jānodrošina izmantoto materiālu un darbu garantijas atbilstoši tehniskajai specifikācijai un pastāvošiem ES un Latvijas nacionāliem standartiem. Piegādātajam segumam jāatbilst LVS EN 1177 par „Triecienus slāpējošā spēļu laukumu virsmas”. Piedāvājumam pievienot akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegtu sertifikātu vai citus tās izsniegtus ekvivalentus dokumentus par seguma atbilstību standartam LVS EN 1177 par „Triecienus slāpējošā spēļu laukumu virsmas” un kurā jābūt norādītiem sertificētā seguma parametriem un biezumam.

2.1.2.Sertifikātam jābūt tulkotam latviešu valodā un attiecīgi apliecinātam.

2.1.3.Piedāvājumam jāpievieno gumijotā seguma detalizēts apraksts, ražošanas tehnoloģiju, izmantojamo materiālu un krāsu apraksts teksta veidā, kā arī ieklātā seguma parauga krāsains detalizēts attēls A4 formātā.

2.1.4.Ieklātajam segumam jābūt viendabīgam un līdzenam jebkurā seguma virsmas vietā.

2.1.5.Ietvju izbūves darbus veikt saskaņā ar „Ceļu specifikācijas 2015” prasībām.

2.1.6.Atgūtais materiāls, grunts, grants, šķembas u.c. ir pašvaldības īpašums, kuru pēc demontāžas ir jānodod uz norādīto vietu sastādot nodošanas - pieņemšanas aktu. Materiāla glabāšanas vietas maksimālais attālums – līdz 10 km no būvlaukuma.

2.1.7.Izbūves materiāli doti sablīvētā veidā, būvuzņēmējam ievērtēt uzirdinājuma koeficientu.

2.1.8.Par pielietoto materiālu un izpildīto darbu kvalitāti atbild pretendents. Pasūtītājam ir tiesības veikt kontroles pārbaudes un uzmērījumus, kā arī kontrolēt pretendenta darbu  izpildi;

2.1.9.Objekta apsardze un materiālu saglabāšana darbu izpildes gaitā  ir Pretendenta pienākums, kas jāparedz piedāvājuma cenā.

2.1.10.Pirms jeb kuras būvdarbu uzsākšanas, būvdarbu veicējam, jāsaskaņo pielietojamas tehnoloģijas un materiālus ar Pasūtītāju.

2.1.11.Darbu apjoms.

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 1. Demontāža darbi |  |  |
| 1.1 | Asfaltbetona segums nojaukšana | m2 | 100.00 |
| 1.2 | Esošās solis demontāža | gab. | 3.00 |
| 1.3 | Esošās smilts kaste demontāža | gab. | 1.00 |
| 1.4 | Metāla iekārtas demontāža | gab. | 5.00 |
|  | 2.Zemes darbi |  |  |
| 2.1 | Grunts I-II gr.,ekskav. | m3 | 180.00 |
|  | 3.Laukums Nr.1 |  |  |
| 3.1 | Blietētas šķembas graudu izmērs diam.0-32 mm - 150 mm | m3 | 15.94 |
| 3.2 | Smilts / akmens šķembu maisījums vai grants - graudu izmērs diam.0/8 mm - 30 mm | m3 | 5.32 |
| 3.3 | Ģeotekstila klājums | m2 | 106.25 |
| 3.4 | Gumijas flīzes 500*500*50 mm (dzeltens) | m2 | 106.25 |
| 3.5 | Saliekama betona apmale 100.20.8 | m | 42.00 |
| 3.6 | Betons B 15 | m3 | 0.59 |
|  | 4. Laukums Nr.2 |  |  |
| 4.1 | Blietētas šķembas graudu izmērs diam.0-32 mm - 150 mm | m3 | 22.31 |
| 4.2 | Smilts / akmens šķembu maisījums vai grants - graudu izmērs diam.0/8 mm - 30 mm | m3 | 7.44 |
| 4.3 | Ģeotekstila klājums | m2 | 148.75 |
| 4.4 | Gumijas flīzes 500*500*50 mm (sarkans) | m2 | 148.75 |
| 4.5 | Saliekama betona apmale 100.20.8 | m | 52 |
| 4.6 | Betons B 15 | m3 | 0.73 |
|  | 5. Laukums Nr.3 |  |  |
| 5.1 | Blietētas šķembas graudu izmērs diam.0-32 mm - 150 mm | m3 | 9.56 |
| 5.2 | Smilts / akmens šķembu maisījums vai grants - graudu izmērs diam.0/8 mm - 30 mm | m3 | 3.19 |
| 5.3 | Ģeotekstila klājums | m2 | 63.75 |
| 5.4 | Gumijas flīzes 500*500*50 mm (zaļš) | m2 | 63.75 |
| 5.5 | Saliekama betona apmale 100.20.8 | m | 32.00 |
| 5.6 | Betons B 15 | m3 | 0.45 |
|  | 6. Ceļi un laukumi |  |  |
| 6.1 | Betona bruģakmens seguma ieklāšana | m2 | 291.00 |
| 6.2 | 2. Smilts, 150 mm biez. | m3 | 43.65 |
| 6.3 | 3. Šķembas, 120 mm biez. | m3 | 34.92 |
| 6.4 | Betona apmales uzstādīšana | gab. | 134.00 |
|  | 7. Labiekārtošana |  |  |
| 7.1 | Augsnes sagatavošana zāliem ar 150 mm biez.melnzemes kārtas iestādi | m2 | 300.00 |
| 7.2 | Melnzeme | m3 | 45.00 |
| 7.3 | Zāliena sēšana | m2 | 300.00 |
| 7.4 | Zāliens | kg | 300.00 |
|  | 8. Dažādi darbi |  |  |
| 8.1 | Mobilais žogs uzstādīšana 3,33*2,0 m | gab. | 33.00 |
| 8.2 | Būvgružu konteiners /arenda/ | gab. | 1.00 |
| 8.3 | Pagaidu Bio tualete | gab. | 1.00 |

2.2.Piegādāt un uzstādīt bērnu rotaļu iekārtas, sporta aprīkojumu un labiekārtojuma elementus rotaļu laukuma teritorijā, ievērojot iekārtu drošības zonas parametrus un rotaļu laukuma vecuma zonējumu.

2.2.1.Pretendentam, veicot darbus, jānodrošina izmantoto materiālu un darbu garantijas atbilstoši tehniskajai specifikācijai un pastāvošiem ES un Latvijas nacionāliem standartiem. Piegādātām rotaļu iekārtām, elementiem un detaļām jāatbilst standartam LVS EN 1176 par “Spēļu laukumu aprīkojumu drošību”. Piedāvājumam pievienot akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegtu sertifikātu vai citus tās izsniegtus ekvivalentus dokumentus par iekārtu atbilstību standartam LVS EN 1176 par “Spēļu laukumu aprīkojumu drošība”.

2.2.2.Sertifikātiem vai ekvivalentiem dokumentiem jābūt tulkotiem latviešu valodā un attiecīgi apliecinātiem.

2.2.3.Piegādātām iekārtām jāizskatās vienotā stilā pēc krāsām un pēc ražošanas tehnoloģijas, veidojot viendabīgu tēlu krāsu un formu ziņā.

2.2.4.Piedāvājumam jāpievieno katras iekārtas tehniskais zīmējums A4 formātā, kur skaidri redzami visi iekārtas parametri, kā arī katras iekārtas krāsains attēls A4 formātā.

2.2.5.Piedāvājumam pievienot iekārtu ražošanas tehnoloģiju, izmantojamo materiālu un krāsu aprakstu teksta veidā.

2.2.6.Aprīkojuma parametru pieļaujamā deviācija sastāda 10%.

2.2.7.Bērnu laukuma aprīkojuma tehniskais apraksts un darba apjomi:

| Nr. p.k. | Iekārtas nosaukums un darba apraksts | Iekārtas skice un tehniskais raksturojums | Iekārtas elementu minimālais skaits | Iekārtas drošības zonas maksimālie gabarīti (m2) | Iekārtas vecuma grupa (no…gadiem-līdz…gadiem) | Iekārtas maksimālais krišanas augstums (m) | Iekārtu daudzums (gab.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Rotaļu komplekss Nr.1: -iekārtas piegāde; -betona pamatnes izbūve iekārtas pamatkonstrukcijas stiprināšanai; -iekārtas montāža. Visām detaļām ir jābūt iepriekš rūpnieciski izgatavotām un apstrādātām, nav pieļaujama bērnu rotaļu laukuma aprīkojuma metināšana vai izgatavošana uz vietas objektā. | Izmantotie materiāli: nerūsējošs tērauds, mitruma izturīgs saplāksnis, impregnēts, sauss līmēts koks, pulverkrāsa, UV staru izturīga krāsa, armēta virve, kokskrūvju apvalki. Kāpņu pakāpienu apstrādē izmantots abrazīvs materiāls, lai novērstu slīdēšanu. | Iekārta sastāv no elementiem: 1.Slīdkalniņš-1.gab.; 2.Platforma-2.gab.; 3.Kāpnes ar margām-1.gab.; 4.Tiltiņš ar margām-1.gab.; 5.Jumtiņš-1.gab.; 6.Slīpā platforma-1.gab; 7.Attīstošā spēle-2.kompl.; un citi elementi. Kopējais rotaļu elementu skaits-ne mazāks par 9 elementiem. | 48.0 | 1+ | 1.0 | 1 |
| 2. | Atspēršūpoles: -iekārtas piegāde; -betona pamatnes izbūve iekārtas pamatkonstrukcijas stiprināšanai; -iekārtas montāža. Visām detaļām ir jābūt iepriekš rūpnieciski izgatavotām un apstrādātām, nav pieļaujama bērnu rotaļu laukuma aprīkojuma metināšana vai izgatavošana uz vietas objektā. | Izmantotie materiāli: polietilēns, kas vienmērīgi krāsots ar ilgnoturīgu krāsu. Krāsas ir mitrumizturīgas, UV staru izturīgas, tērauda atspere. | Iekārta sastāv no elementiem: 1.Atspere-vismaz 1.gab.; 2.Sēdeklis-4.gab.; 3.Attīstošā spēle-1.gab. un/vai citi elementi. Kopējais elementu skaits-ne mazāks par 6 elementiem. | 16.0 | 2+ | 0.8 | 1 |
| 3. | Šūpoles balansieris: -iekārtas piegāde; -betona pamatnes izbūve iekārtas pamatkonstrukcijas stiprināšanai; -iekārtas montāža. Visām detaļām ir jābūt iepriekš rūpnieciski izgatavotām un apstrādātām, nav pieļaujama bērnu rotaļu laukuma aprīkojuma metināšana vai izgatavošana uz vietas objektā. | Izmantotie materiāli: polietilēns, kas vienmērīgi krāsots ar ilgnoturīgu krāsu. Krāsas ir mitrumizturīgas, UV staru izturīgas, tērauda atsperes, kas krāsotas ar pulverkrāsu. | Iekārta sastāv no elementiem: 1.Karkass-1.gab; 2.Sēdekļa konstrukcija ar rokturiem un kāju atbalstiem-2.kompl.; 3.Atspere-1.gab.; un citi elementi. Kopējais elementu skaits-ne mazāks par 4 elementiem. | 14.8 | 2+ | 0.9 | 1 |
| 4. | Smilšu kaste: -iekārtas piegāde; -betona pamatnes izbūve iekārtas pamatkonstrukcijas stiprināšanai; -iekārtas montāža. Visām detaļām ir jābūt iepriekš rūpnieciski izgatavotām un apstrādātām, nav pieļaujama bērnu rotaļu laukuma aprīkojuma metināšana vai izgatavošana uz vietas objektā. | Izmantotie materiāli: mitruma izturīgs saplāksnis, impregnēts, sauss, līmēts koks,pulverkrāsa, UV staru izturīga krāsa, plastmasas uzlikas. | Iekārta sastāv no elementiem: 1. Pamatkonstrukcija-1.gab. 2. Rotaļu virsmas-1.kompl. Kopējais elementu skaits-ne mazāks par 2 elementiem. | 16.0 | 0+ | 0.4 | 1 |
| 5. | Rotaļu komplekss Nr.2: -iekārtas piegāde; -betona pamatnes izbūve iekārtas pamatkonstrukcijas stiprināšanai; -iekārtas montāža. Visām detaļām ir jābūt iepriekš rūpnieciski izgatavotām un apstrādātām, nav pieļaujama bērnu rotaļu laukuma aprīkojuma metināšana vai izgatavošana uz vietas objektā. | Izmantotie materiāli: nerūsējošs tērauds, mitruma izturīgs saplāksnis, impregnēts, sauss līmēts koks, pulverkrāsa, UV staru izturīga krāsa, armēta virve, kokskrūvju apvalki. Kāpņu pakāpienu apstrādē izmantots abrazīvs materiāls, lai novērstu slīdēšanu. Kāpšļi alpīnistu sienai ir izgatavoti no kolofonija un kvarca smiltīm. | Iekārta sastāv no elementiem: 1.Slīdkalniņš-1.gab.; 2.Platforma-3.gab.; 3.Slīpā alpīnistu siena-1.gab.; 4.Tiltiņš ar margām-2.gab.; 5.Jumtiņš-3.gab.; 6.Vert.alp.siena-1.gab; 7.Trepes-1.gab.; 8.Ugunsdzēsēju stienis-1.gab.; un citi elementi. Kopējais rotaļu elementu skaits-ne mazāks par 13 elementiem. | 56.0 | 4+ | 1.8 | 1 |
| 6. | Karuselis: -iekārtas piegāde; -betona pamatnes izbūve iekārtas pamatkonstrukcijas stiprināšanai; -iekārtas montāža. Visām detaļām ir jābūt iepriekš rūpnieciski izgatavotām un apstrādātām, nav pieļaujama bērnu rotaļu laukuma aprīkojuma metināšana vai izgatavošana uz vietas objektā. | Izmantotie materiāli: metāls, kas pārklāts ar pulverkrāsu, saplāksnis, metāla pamati, UV staru izturīga krāsa. | Iekārta sastāv no elementiem: 1.Metāla pamatkonstrukcija-1gab.; 2.Rotējoša platforma-1.gab; 3.Sēdeklis-1.kompl.; un citi elementi. Kopējais elementu skaits-ne mazāks par 3 elementiem. | 25.0 | 2+ | 0.3 | 1 |
| 7. | Dubultās šūpoles: -iekārtas piegāde; -betona pamatnes izbūve iekārtas pamatkonstrukcijas stiprināšanai; -iekārtas montāža. Visām detaļām ir jābūt iepriekš rūpnieciski izgatavotām un apstrādātām, nav pieļaujama bērnu rotaļu laukuma aprīkojuma metināšana vai izgatavošana uz vietas objektā. | Izmantotie materiāli: mitrumizturīgs saplāksnis, kas vienmērīgi krāsots ar ilgnoturīgu krāsu, impregnēts, sauss līmēts koks. Krāsas ir mitrumizturīgas, UV staru izturīgas, metāla pamati, kas krāsoti ar pulverkrāsu.Visas skrūvju vietas ir segtas ar plastmasas uzlikām. | Iekārta sastāv no elementiem: 1.Statnes-1.gab.; 2.Nesošais stienis-1.gab; 3.Gumijas parastais sēdeklis uz elastīgās piekares ( ķēde)-1.gab.; 4.Gumijas sēdeklis-grozs uz elastīgās piekares (ķēde)-1.gab.; un citi elementi. Kopējais elementu skaits-ne mazāks par 4 elementiem. | 30.6 | 1+ | 1.5 | 1 |
| 8. | Vingrošanas iekārta: -iekārtas piegāde; -betona pamatnes izbūve iekārtas pamatkonstrukcijas stiprināšanai; -iekārtas montāža. Visām detaļām ir jābūt iepriekš rūpnieciski izgatavotām un apstrādātām, nav pieļaujama bērnu rotaļu laukuma aprīkojuma metināšana vai izgatavošana uz vietas objektā. | Iekārtas statnes (diametrs≥ 100 mm), horizontālais stienis (diametrs ≥ 33 mm) un metāla skavas izgatavotas no metāla. Cinkotas, gruntētas un krāsotas ar poliuretāna krāsas klājumu. Pievilkšanās stieņa augstums no zemes virsmas 2500 mm. | Iekārta sastāv no elementiem: 1.Metāla stātni-4.gab.; 2.Horiz.stieņi-3.gab.; 3.Atspiešanas stienis-1.gab.; 4.Pievilkšanas stienis-3.gab.; 5. Zviedru siena-1.gab.; 6. Vēderpreses soliņš-1.gab.; Kopējais elementu komplektu skaits-ne mazāks par 13 elementiem. | 35.0 | 12+ | 1.5 | 1 |
| 9. | Āra trenažieris Nr.1: -iekārtas piegāde; -betona pamatnes izbūve iekārtas pamatkonstrukcijas stiprināšanai; -iekārtas montāža. Visām detaļām ir jābūt iepriekš rūpnieciski izgatavotām un apstrādātām, nav pieļaujama bērnu rotaļu laukuma aprīkojuma metināšana vai izgatavošana uz vietas objektā. | Divu pozīciju trenažieris vispārējai, kompleksai ķermeņa muskulatūras trenēšanai un nostiprināšanai. Palīdz stabilizēt elpošanas ritmu, stimulē asinsriti, nodrošina intensīvu muskuļu bagātināšanu ar skābekli. Attīsta koordināciju. Lietošanai vienlaikus divām personām. Sākuma stāvoklis: uzkāpj uz kāju paliktņiem un turoties ar rokām pie roku balstiem, imitē slēpošanas kustības dažādā amplitūdā. Izmantotie materiāli: metāls, kas pārklāts ar pulverkrāsu, saplāksnis, metāla pamati, UV staru izturīga krāsa. | Iekārta sastāv no elementiem: 1.Metāla pamatkonstrukcija-1gab.; 2.Kustīgā daļa-1.kompl.; 3.Plastikas rokturi-1.kompl.; 4.Stiprinājuma uzlika pie pamatnes-1.gab.; un citi elementi. Kopējais elementu skaits-ne mazāks par 4 elementiem. | 4.65 | 12+ | 0.4 | 1 |
| 10. | Āra trenažieris Nr.1: -iekārtas piegāde; -betona pamatnes izbūve iekārtas pamatkonstrukcijas stiprināšanai; -iekārtas montāža. Visām detaļām ir jābūt iepriekš rūpnieciski izgatavotām un apstrādātām, nav pieļaujama bērnu rotaļu laukuma aprīkojuma metināšana vai izgatavošana uz vietas objektā. | Trenažieris kāju, augšstilbu vēdera muskulatūras trenēšanai. Trenažiera izmantošana veicina elpošanas ritma uzlabošanu, sirds-asinsvadu sistēmas stimulēšanu un nodarbināto muskuļu bagātināšanu ar skābekli. Trenažieris paredzēts lietošanai vienlaikus divām personām. 1.pozīcija: Sēdus stāvoklī novietojot kājas uz kāju balsta – rullīšiem; ar rokām aptver roku balstuz. Saliec un iztaisno kājas. 2.pozīcija: Sēdus uz sēdekļa, kājas liek uz kāju balstiem un veic atspiešanos ar kājām, tās saliecot un izstaisnojot ceļgalos. Izmantotie materiāli: metāls, kas pārklāts ar pulverkrāsu, saplāksnis, metāla pamati, UV staru izturīga krāsa. | Iekārta sastāv no elementiem: 1.Metāla pamatkonstrukcija-1gab.; 2.Kustīgā daļa-1.kompl.; 3.Plastikas rokturi-1.kompl.; 4.Stiprinājuma uzlika pie pamatnes-1.gab.; un citi elementi. Kopējais elementu skaits-ne mazāks par 4 elementiem. | 5.25 | 12+ | 0.4 | 1 |
| 11. | Soliņš ar atzveltni: -iekārtas piegāde; -betona pamatnes izbūve iekārtas pamatkonstrukcijas stiprināšanai; -iekārtas montāža. Visām detaļām ir jābūt iepriekš rūpnieciski izgatavotām un apstrādātām, nav pieļaujama bērnu rotaļu laukuma aprīkojuma metināšana vai izgatavošana uz vietas objektā. | Izmantotie materiāli: sola sēdvirsma un atzveltne izgatavota no impregnētiem, sausa līmēta koka dēļiem. Metāla kājas, pulverkrāsa, UV staru izturīga krāsa, kokskrūvju apvalki. | Iekārta sastāv no elementiem: 1.Pamatkonstrukcija-1.gab.; 2.Sēdvirsma-1.gab.; 3.Atzveltne-1gab.; Kopējais iekārtas elementu skaits- ne mazāks par 3 elementiem. | 6.0 | - | 0.5 | 3 |
| 12. | Atkritumu urna ar pretvandālisma risinājumiem: -iekārtas piegāde; -betona pamatnes izbūve iekārtas pamatkonstrukcijas stiprināšanai; -iekārtas montāža. Visām detaļām ir jābūt iepriekš rūpnieciski izgatavotām un apstrādātām, nav pieļaujama bērnu rotaļu laukuma aprīkojuma metināšana vai izgatavošana uz vietas objektā. | Izmantotie materiāli: cinka konstrukcija, metāls, pulverkrāsa, UV staru izturīga krāsa. | Iekārta sastāv no elementiem: 1.Pamatkonsktrukcija-1.gab.; 2.Ieliktnis- 1.gab.; 3.Vāks-1.gab.; Kopējais iekārtas elementu skaits- ne mazāks par 3 elementiem. | 2.25 | - | - | 3 |
| 13. | Informācijas stends ar pretvandālisma risinājumiem: -iekārtas piegāde; -betona pamatnes izbūve iekārtas pamatkonstrukcijas stiprināšanai; -iekārtas montāža. Visām detaļām ir jābūt iepriekš rūpnieciski izgatavotām un apstrādātām, nav pieļaujama bērnu rotaļu laukuma aprīkojuma metināšana vai izgatavošana uz vietas objektā. | Izmantotie materiāli: cinka konstrukcija, metāls, pulverkrāsa, UV staru izturīga krāsa. Maksimālais stenda augstums-1.5m. | Iekārta sastāv no elementiem: 1.Pamatkonstrukcija-1.gab.; 2.Informācijas plāksne-1.gab.; Kopējais iekārtas elementu skaits- ne mazāks par 2 elementiem. | - | - | - | 1.0 |

2.3.Pretendentam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā, t.sk. sagatavošanas  un objekta mobilizācijas darbi. Piedāvājumā ir jāiekļauj visi būvdarbi un palīgdarbi bez kuriem nebūtu iespējama darbu tehnoloģiski pareiza izpilde.

3.DARBU IZPILDE

3.1.Pirms darbu uzsākšanas objektā uzņēmējam ir jāsaskaņo sava rīcība ar pazemes tīklu un komunikāciju īpašniekiem.

3.2.Pirms darbu uzsākšanas Izpildītājam ir pienākums precizēt iekārtu izvietojumu esošajā teritorijā.

3.3.Veicot zemes darbus betona pamatņu ierīkošanai saglabāt esošos pazemes inženiertīklus. Ja nepieciešams, izsaukt Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes komunālās saimniecības pārvaldes pārstāvi un attiecīgo dienestu pārstāvi.

3.4.Objektā pastāvīgi jānodrošina kārtība un tīrība. Pēc pirmā aizrādījuma 3 (triju) stundu laikā ir jālikvidē trūkumi.

3.5.Aizliegts bojāt esošos piebraucamos ceļus, ietves un/vai pieguļošo teritoriju.

3.6.Pēc būvdarbu pabeigšanas objektā būvobjektam pieguļošo teritoriju atjaunot sākotnējā vai labākā stāvoklī.

3.7.Par pielietoto materiālu, izpildīto darbu kvalitāti atbild pretendents. Pasūtītājam ir tiesības veikt kontroles pārbaudes un uzmērījumus, kā arī kontrolēt pretendenta darbu  izpildi;

3.8.Objekta apsardze un materiālu drošība darbu izpildes gaitā  ir Pretendenta pienākums, kas jāparedz piedāvājuma cenā.

4.GARANTIJAS LAIKS

4.1.Trīs gadi uz visu aprīkojumu un veiktajiem darbiem;

4.2.Garantijas apkalpošana – trīs gadu laikā tekošais garantijas remonts divas reizes gadā (aprīlis un augusts vai pēc nepieciešamības) uz iekārtām un veiktajiem darbiem.

5.DARBU IZPILDES TERMIŅŠ

5.1.Pilnībā izpildītus darbus jānodod Pasūtītājam ar nodošanas – pieņemšanas aktu iespējami īsā termiņā, bet ne vēlāk kā līdz 2017.gada 15.maijam.

6.IZPILDĪTO DARBU PIEŅEMŠANA

6.1.Pēc darbu pabeigšanas Izpildītājs nodod darbus Pasūtītājam;

6.2.Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam sagatavoto izpilddokumentāciju trijos oriģinālos eksemplāros saskaņā ar LR likumdošanas prasībām, obligāti pievienojot:

6.2.1.apliecinošie dokumenti par piegādāto rotaļu iekārtas atbilstību LVS NE 1176 “Spēļu laukumu aprīkojumu drošību” prasībām;

6.2.2.apliecinošie dokumenti par piegādātā sintētiskā seguma atbilstību LVS NE 1177 par „Triecienus slāpējošā spēļu laukumu virsmas” prasībām, kur jābūt norādītam ieklātā seguma biezums.

6.2.3.iekārtu tehniskās pases;

6.2.4.iekārtu tehniskie zīmējumi un krāsaini attēli;

6.2.5.parakstīta instruktāža par uzstādīto iekārtu lietošanu un apkopi;

6.2.6.aprīkojuma lietošanas un apkopes instrukcija;

6.2.7.būvmateriālu ekspluatācijas īpašību deklarācijas;

6.2.8.segto darbu akti;

6.2.9.izpilduzmērijumi;

6.3.Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam pieņemšanas nodošanas aktu divos eksemplāros un aktu par izpildītajiem darbiem divos eksemplāros, kurā tiek norādīts faktiski paveiktais darba apjoms.

6.4.Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam apliecinājumu par garantijas saistību pildīšanu pēc darbu pabeigšanas uz visām iekārtām un veiktajiem darbiem.

6.5.Abpusēji parakstīts pieņemšanas nodošanas akts ir pamats rēķina izrakstīšanai. Samaksa tiek veikta par faktiski izpildītajiem darbiem.

- Sagatavoja:

- Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

- „Komunālās saimniecības pārvalde” komunālinženiere            (personiskais paraksts) O.Grigorjeva

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Bērnu rotaļu laukuma izbūve pie Ruģeļu ūdenskrātuves (kad.Nr.05000220018), Daugavpilī

- (iepirkuma priekšmeta 4.daļā)

1.IEVADS

Šis uzdevums sniedz Pasūtītāja nosacījumus bērnu rotaļu laukuma izbūvei pie Ruģeļu ūdenskrātuves (kad.Nr.05000220018), Daugavpilī”.

Zemes gabals ar kadastra Nr.0500022018 pieder Daugavpils pilsētas pašvaldībai. Uz doto brīdi teritorija ir brīva.

Saskaņā ar darba uzdevumu esošajā teritorijā ir nepieciešams izveidot smilts segumu rotaļu laukuma zonā, piegādāt un uzstādīt rotaļu aprīkojumu un labiekārtojuma elementus.

II.UZDEVUMS

2.1.Izveidot smilts segumu bērnu rotaļu laukuma zonā.

2.1.1. Darbu apjoms.

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Sagatavošanas darbi |  |  |
| 1.1. | Teritorijas uzmērīšana un nospraušana | m2 | 350.00 |
| 1.2. | Esošo teritorijas segumu noņemšana un transportēšana uz "Pasūtītāja" norādīto atbērtni attālumā līdz 10km | m2 | 350.00 |
| 1.3. | Teritorijas vertikālā planēšana līdz projekta atzīmei | 100m2 | 3.50 |
| 2. | Smilts seguma izbūve |  |  |
| 2.1. | Smilts maisījuma 0.2/2 seguma izveidošana 30 cm biezumā, ieskaitot blietēšanu ar mehānismiem | m3 | 77.00 |

2.2.Piegādāt un uzstādīt daudzfunkcionālo bērnu rotaļu iekārtu un labiekārtojuma elementus rotaļu laukuma teritorijā, ievērojot iekārtu drošības zonas parametrus.

2.2.1.Pretendentam, veicot darbus, jānodrošina izmantoto materiālu un darbu garantijas atbilstoši tehniskajai specifikācijai un pastāvošiem ES un Latvijas nacionāliem standartiem. Piegādātām rotaļu iekārtām, elementiem un detaļām jāatbilst standartam LVS EN 1176 par “Spēļu laukumu aprīkojumu drošību”. Piedāvājumam pievienot akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegtu sertifikātu vai citus tās izsniegtus ekvivalentus dokumentus par iekārtu atbilstību standartam LVS EN 1176 par “Spēļu laukumu aprīkojumu drošība”.

2.2.2.Sertifikātiem vai ekvivalentiem dokumentiem jābūt tulkotiem latviešu valodā un attiecīgi apliecinātiem.

2.2.3.Piedāvājumam jāpievieno katras iekārtas tehniskais zīmējums A4 formātā, kur skaidri redzami visi iekārtas parametri, kā arī katras iekārtas krāsains attēls A4 formātā.

2.2.4.Piedāvājumam pievienot iekārtu ražošanas tehnoloģiju, izmantojamo materiālu un krāsu aprakstu teksta veidā.

2.2.5.Bērnu laukuma aprīkojuma tehniskais apraksts un darba apjomi:

| Nr. p.k. | Iekārtas nosaukums un darba apraksts | Iekārtas skice un tehniskais raksturojums | Iekārtas elementu minimālais skaits | Iekārtas drošības zonas maksimālie gabarīti (m2) | Iekārtas vecuma grupa (no…gadiem-līdz…gadiem) | Iekārtas maksimālais krišanas augstums (m) | Iekārtu daudzums (gab.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Daudzfunkcionālā rotaļu iekārta: iekārtas piegāde; -betona pamatnes izbūve iekārtas pamatkonstrukcijas stiprināšanai; -iekārtas montāža. Visām detaļām ir jābūt iepriekš rūpnieciski izgatavotām un apstrādātām, nav pieļaujama bērnu rotaļu laukuma aprīkojuma metināšana vai izgatavošana uz vietas objektā. | Daudzfunkcionālā bērnu rotaļu iekārta sastāv no dažādiem elementiem, kopumā veidojot modernu attīstošu kompleksu. Iekārtas parametri: 10.6mx10.6m. Parametru pieļaujamā deviācija uz izmēru palielinājumu-5%. Iekārtas vertikālie balsti-nerūsējošais tērauds, cinkots metāls vai pulverkrāsots metāls, balstu diametrs ne mazāks par 16cm. Iekārtas trosēm un tīkliem jābūt armētiem, to diametrs- ne mazāk par 16mm. Iekārtas skrūves vietām un savienojumiem jābūt nosegtiem. | Iekārtas minimālais elementu skaits- 13.gab. Iekārtas elementu eksplikācija un izvietojums- saskaņā ar tehniskās dokumentācijas ĢP lapu. | 256.0 | 5-14 | 3.0 | 1.0 |
| 2. | Pretvandālisma soliņš: -iekārtas piegāde; -iekārtas montāža. | Betona soliņš ar impregnētu, divreiz nokrāsotu koka dēļu sēdvirsmu. Soliņa parametri: 7.75mx0.5mx0.5m. | Iekārta sastāv no elementiem: 1.Betona soliņš-1.gab.; 2.Sēdvirsma-1.gab.; Izvietojums - saskaņā ar tehniskās dokumentācijas ĢP lapu. | - | - | 0.5 | 4 |
| 3. | Pretvandālisma atkritumu urna: -iekārtas piegāde; -iekārtas montāža. | Betona urna ar metāla ieliktni. Urnas parametri: 0.5m x0.5m x 0.5m | Iekārta sastāv no elementiem: 1.Betona urma-1.gab.; 2.Metāla ieliktnis-1.gab.; Izvietojums - saskaņā ar tehniskās dokumentācijas ĢP lapu. | - | - | 0.5 | 2 |
| 3. | Informācijas stends ar pretvandālisma risinājumiem: -iekārtas piegāde; -betona pamatnes izbūve iekārtas pamatkonstrukcijas stiprināšanai; -iekārtas montāža. Visām detaļām ir jābūt iepriekš rūpnieciski izgatavotām un apstrādātām, nav pieļaujama bērnu rotaļu laukuma aprīkojuma metināšana vai izgatavošana uz vietas objektā. | Pamatkonstrukcija un plāksne-nerūsējošais tērauds, cinkots metāls vai pulverkrāsots metāls. | Iekārta sastāv no elementiem: 1.Pamatkonstrukcija-1.gab.; 2.Informācijas plāksne-1.gab.; | - | - | - | 1.0 |

2.3.Pretendentam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā, t.sk. sagatavošanas  un objekta mobilizācijas darbi. Piedāvājumā ir jāiekļauj visi būvdarbi un palīgdarbi bez kuriem nebūtu iespējama darbu tehnoloģiski pareiza izpilde.

3.DARBU IZPILDE

3.1.Pirms darbu uzsākšanas objektā uzņēmējam ir jāsaskaņo sava rīcība ar pazemes tīklu un komunikāciju īpašniekiem.

3.2.Pirms darbu uzsākšanas Izpildītājam ir pienākums precizēt iekārtu izvietojumu esošajā teritorijā.

3.3.Veicot zemes darbus betona pamatņu ierīkošanai saglabāt esošos pazemes inženiertīklus. Ja nepieciešams, izsaukt Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes komunālās saimniecības pārvaldes pārstāvi un attiecīgo dienestu pārstāvi.

3.4.Objektā pastāvīgi jānodrošina kārtība un tīrība. Pēc pirmā aizrādījuma 3 (triju) stundu laikā ir jālikvidē trūkumi.

3.5.Aizliegts bojāt esošos piebraucamos ceļus, ietves un/vai pieguļošo teritoriju;

3.6.Pēc būvdarbu pabeigšanas objektā būvobjektam pieguļošo teritoriju atjaunot sākotnējā vai labākā stāvoklī.

3.7.Par pielietoto materiālu, izpildīto darbu kvalitāti atbild pretendents. Pasūtītājam ir tiesības veikt kontroles pārbaudes un uzmērījumus, kā arī kontrolēt pretendenta darbu  izpildi;

3.8.Objekta apsardze un materiālu drošība darbu izpildes gaitā  ir Pretendenta pienākums, kas jāparedz piedāvājuma cenā.

4.GARANTIJAS LAIKS

4.1.Trīs gadi uz visu aprīkojumu un veiktajiem darbiem;

4.2.Garantijas apkalpošana – trīs gadu laikā tekošais garantijas remonts divas reizes gadā (aprīlis un augusts vai pēc nepieciešamības) uz iekārtām un veiktajiem darbiem.

5.DARBU IZPILDES TERMIŅŠ

5.1.Pilnībā izpildītus darbus jānodod Pasūtītājam ar nodošanas – pieņemšanas aktu iespējami īsā termiņā, bet ne vēlāk kā līdz 2017.gada 15.maijam.

6.IZPILDĪTO DARBU PIEŅEMŠANA

6.1.Pēc darbu pabeigšanas Izpildītājs nodod darbus Pasūtītājam;

6.2.Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam sagatavoto izpilddokumentāciju trijos oriģinālos eksemplāros saskaņā ar LR likumdošanas prasībām, obligāti pievienojot:

6.2.1.apliecinošie dokumenti par piegādāto rotaļu iekārtas atbilstību LVS EN 1176 “Spēļu laukumu aprīkojumu drošību” prasībām;

6.2.2.iekārtu tehniskās pases;

6.2.3.iekārtu tehniskie zīmējumi un krāsaini attēli;

6.2.4.parakstīta instruktāža par uzstādīto iekārtu lietošanu un apkopi;

6.2.5.aprīkojuma lietošanas un apkopes instrukcija;

6.2.6.būvmateriālu ekspluatācijas īpašību deklarācijas;

6.2.7.segto darbu akti;

6.2.8.izpilduzmērijumi;

6.3.Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam pieņemšanas nodošanas aktu divos eksemplāros un aktu par izpildītajiem darbiem divos eksemplāros, kurā tiek norādīts faktiski paveiktais darba apjoms.

6.4.Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam apliecinājumu par garantijas saistību pildīšanu pēc darbu pabeigšanas uz visām iekārtām un veiktajiem darbiem.

6.5.Abpusēji parakstīts pieņemšanas nodošanas akts ir pamats rēķina izrakstīšanai. Samaksa tiek veikta par faktiski izpildītajiem darbiem.

- Sagatavoja:

- Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

- „Komunālās saimniecības pārvalde” komunālinženiere            (personiskais paraksts) O.Grigorjeva

2.pielikums

nolikumam “Bērnu rotaļu laukumu izbūve

Daugavpils pilsētā”

identifikācijas Nr.DPD 2016/202

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

(veidne)

Pretendents:

| nosaukums: | __________________________________________ |
| --- | --- |
| reģ. Nr. | __________________________________________ |
| būvkomersanta reģ. Nr. | __________________________________________ |
| juridiskā adrese: | __________________________________________ |
| telefona/faksa numurs: e-pasts: | __________________________________________ __________________________________________ |
| Bankas rekvizīti: |  |
| nosaukums: | __________________________________________ |
| kods: | __________________________________________ |
| konts: | __________________________________________ |
| persona, kura tiesīga pārstāvēt pretendentu jeb pilnvarotās personas/amats/vārds/ uzvārds | __________________________________________ |

ar šī pieteikuma iesniegšanu pretendents:

- piesakās piedalīties iepirkuma “Bērnu rotaļu laukumu izbūve Daugavpils pilsētā” identifikācijas Nr.DPD 2016/202”, (daļas numurs).daļā (daļas nosaukums);

- apņemas veikt būvdarbus atbilstoši tehniskajai specifikācijai, piekrīt iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām un garantē nolikuma izpildi, nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami;

- apliecina, ka piekrīt nolikumam pievienotā līguma projekta noteikumiem un līguma slēgšanas tiesības piešķiršanas gadījumā slēgs līgumu ar Pasūtītāju, saskaņā ar pievienotā līguma projekta tekstu;

- apliecina, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā būs pietiekoši finanšu līdzekļi līguma izpildei un priekšapmaksa nebūs nepieciešama;

- garantē, ka visa piedāvājumā sniegtā informācija un ziņas ir patiesas.

2017.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

3.pielikums

nolikumam “Bērnu rotaļu laukumu izbūve

Daugavpils pilsētā”

identifikācijas Nr.DPD 2016/202

PRETENDENTA PIEREDZES SARAKSTS

(veidne)

| Nr. p.k. | Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona un saziņas līdzekļi) | Līguma nosaukums | Līguma ietvaros veikto būvdarbu detalizēts apraksts | Būvdarbu izmaksas (euro bez PVN) | Būvdarbu izpildes laiks (uzsākšanas, pabeigšanas gads, mēnesis) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |  |

Pielikumā: 1 (viena) atsauksme (kopija) kopā uz ___________ lpp.

2017.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

4.pielikums

nolikumam “Bērnu rotaļu laukumu izbūve

Daugavpils pilsētā”

identifikācijas Nr.DPD 2016/202

ATBILDĪGĀ BŪVDARBU VADĪTĀJA APLIECINĀJUMS

(veidne)

- Uzvārds:

- Vārds:

- Būvprakses sertifikāta Nr.:

- Būvprakses sertifikāta nosaukums:

- Darba devēja nosaukums:

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētā informācija ir patiesa.

Ar šo es apņemos, ja pretendenta (pretendenta nosaukums) piedāvājums iepirkumā “Bērnu rotaļu laukumu izbūve Daugavpils pilsētā”, identifikācijas Nr.DPD 2016/202, tiks akceptēts un tiks noslēgts līgums ar pretendentu iepirkuma priekšmeta (daļas numurs).daļā (daļas nosaukums), kā atbildīgais būvdarbu vadītājs strādāt pie iepirkuma priekšmeta (daļas numurs).daļas (daļas nosaukums) līguma izpildes.

2017.gada ___._____________			        _________________________

(paraksts, atšifrējums)

5.pielikums

nolikumam “Bērnu rotaļu laukumu izbūve

Daugavpils pilsētā”

identifikācijas Nr.DPD 2016/202

GALVENĀ PERSONĀLA SARAKSTS

(veidne)

| Nr.p.k. | Amata nosaukums līguma izpildē | Vārds, uzvārds | Sertifikāta nosaukums, Nr. | Tālruņa numurs, e-pasta adrese | Papildus informācija |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Speciālists ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā kā pretendenta speciālists | Speciālists nav reģistrēts Būvkomersantu reģistrā kā pretendenta speciālists, tad: |  |
|  |  |  |  |  |  | ar speciālista darba devēju – (persona, uz kuras iespējām balstās) – tiks noslēgts līgums par tā darbinieka piesaisti | ar speciālistu tiks noslēgts atsevišķs līgums |
|  |  |  |  |  | jā/nē (norādīt pareizo atbildi) |  |  |
| 1. | Atbildīgais būvdarbu vadītājs |  |  |  |  |  |  |

2017.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

6.pielikums

nolikumam “Bērnu rotaļu laukumu izbūve

Daugavpils pilsētā”

identifikācijas Nr.DPD 2016/202

Līguma SaisTĪBU izpildes garantijas noteikumi

Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības, kura ir tiesīga veikt darbību Latvijas Republikā, līguma saistību izpildes garantijā (turpmāk – Garantija) jābūt iekļautiem un jāatbilst šādiem noteikumiem:

- Garantijas datums;

- Garantijas veids – līguma saistību izpildes garantija;

- Garantijas Nr. (ja nepieciešams);

- Garantijas devējs (kredītiestāde, kas izdod garantiju) – (kredītiestādes nosaukums un reģistrācijas Nr. un juridiskā adrese);

- Garantijas pieprasītājs (pretendents, kuru saistību izpildi nodrošina garantija)  – (pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr. un juridiskā adrese);

- Garantijas saņēmējs (līgumslēdzējpuse, kam par labu tiek izdota garantija) – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”, reģistrācijas Nr.90009547852, Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401.

- iepirkuma nosaukums – Bērnu rotaļu laukumu izbūve Daugavpils pilsētā;

- iepirkuma identifikācijas Nr. – DPD 2016/202;

- iepirkuma priekšmeta daļas Nr. un nosaukums (atkarībā no iepirkuma daļas, kurā ar pretendentu ir noslēgts līgums):

  - 1.daļa “Bērnu rotaļu laukuma izbūve Akmens parkā, Daugavpilī”;

  - 2.daļa “Bērnu rotaļu iekārtu piegāde un uzstādīšana Baznīcas ielu rajonā (kad.Nr.05000172520), Daugavpilī”;

  - 3.daļa “Bērnu rotaļu laukuma izbūve zemes gabalā ar kadastra Nr.05000160505 (Ķieģeļu iela 19 mājas tuvumā), Daugavpilī”;

  - 4.daļa “Bērnu rotaļu laukuma izbūve pie Ruģeļu ūdenskrātuves (kad.Nr.05000220018), Daugavpilī”.

- Iepirkuma līguma nosaukums (atkarībā no iepirkuma daļas, kurā ar pretendentu ir noslēgts līgums):

  - Par bērnu rotaļu laukuma izbūvi Akmens parkā, Daugavpilī”;

  - Par bērnu rotaļu iekārtu piegādi un uzstādīšanu Baznīcas ielu rajonā (kad.Nr.05000172520), Daugavpilī;

  - “Par bērnu rotaļu laukuma izbūvi zemes gabalā ar kadastra Nr.05000160505 (Ķieģeļu iela 19 mājas tuvumā), Daugavpilī”;

  - “Par bērnu rotaļu laukuma izbūvi pie Ruģeļu ūdenskrātuves (kad.Nr.05000220018), Daugavpilī”.

- Garantijas devējs apņemas bez nosacījumiem samaksāt Garantijas saņēmēja pieprasīto summu Garantijas summas robežās pēc pirmā rakstiskā Garantijas saņēmēja pieprasījuma, kurā Garantijas saņēmējs norādījis, ka Garantijas pieprasītājs nav izpildījis līgumā noteiktās saistības;

- Garantijas summa ir 10 % (desmit procenti) no līguma summas (bez PVN) EUR valūtā;

- Garantija ir spēkā visu būvdarbu izpildes termiņu;

- Garantija no Garantijas devēja ir neatsaucama, beznosacījuma un izmaksājama bez ierunām pēc Garantijas saņēmēja pirmā pieprasījuma;

- Garantijai tiek piemēroti Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījuma garantijām” Nr.758 (“The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication, No.758) jeb URDG 758;

- visus ar Garantiju saistītos jautājumus, ko neregulē URDG 758, regulē Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie akti;

- visi strīdi saistībā ar Garantiju izskatāmi Latvijas Republikas tiesā;

- Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības paraksttiesīgas personas paraksts.

7.pielikums

nolikumam “Bērnu rotaļu laukumu izbūve

Daugavpils pilsētā”

identifikācijas Nr.DPD 2016/202

Garantijas laika garantijas noteikumi

Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības, kura ir tiesīga veikt darbību Latvijas Republikā, garantijas laika garantijā (turpmāk – Garantija) jābūt iekļautiem un jāatbilst šādiem noteikumiem:

- Garantijas datums;

- Garantijas veids – garantijas laika garantija;

- Garantijas Nr. (ja nepieciešams);

- Garantijas devējs (kredītiestāde, kas izdod garantiju) – (kredītiestādes nosaukums un reģistrācijas Nr. un juridiskā adrese);

- Garantijas pieprasītājs (pretendents, kuru saistību izpildi nodrošina garantija)  – (pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr. un juridiskā adrese);

- Garantijas saņēmējs (līgumslēdzējpuse, kam par labu tiek izdota garantija) – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”, reģistrācijas Nr.90009547852, Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401.

- iepirkuma nosaukums – Bērnu rotaļu laukumu izbūve Daugavpils pilsētā;

- iepirkuma identifikācijas Nr. – DPD 2016/202;

- iepirkuma priekšmeta daļas Nr. un nosaukums (atkarībā no iepirkuma daļas, kurā ar pretendentu ir noslēgts līgums):

  - 1.daļa “Bērnu rotaļu laukuma izbūve Akmens parkā, Daugavpilī”;

  - 2.daļa “Bērnu rotaļu iekārtu piegāde un uzstādīšana Baznīcas ielu rajonā (kad.Nr.05000172520), Daugavpilī”;

  - 3.daļa “Bērnu rotaļu laukuma izbūve zemes gabalā ar kadastra Nr.05000160505 (Ķieģeļu iela 19 mājas tuvumā), Daugavpilī”;

  - 4.daļa “Bērnu rotaļu laukuma izbūve pie Ruģeļu ūdenskrātuves (kad.Nr.05000220018), Daugavpilī”.

- Iepirkuma līguma nosaukums (atkarībā no iepirkuma daļas, kurā ar pretendentu ir noslēgts līgums):

  - Par bērnu rotaļu laukuma izbūvi Akmens parkā, Daugavpilī”;

  - Par bērnu rotaļu iekārtu piegādi un uzstādīšanu Baznīcas ielu rajonā (kad.Nr.05000172520), Daugavpilī;

  - “Par bērnu rotaļu laukuma izbūvi zemes gabalā ar kadastra Nr.05000160505 (Ķieģeļu iela 19 mājas tuvumā), Daugavpilī”;

  - “Par bērnu rotaļu laukuma izbūvi pie Ruģeļu ūdenskrātuves (kad.Nr.05000220018), Daugavpilī”.

- Garantijas devējs apņemas bez nosacījumiem samaksāt Garantijas saņēmēja pieprasīto summu Garantijas summas robežās pēc pirmā rakstiskā Garantijas saņēmēja pieprasījuma, kurā Garantijas saņēmējs norādījis, ka Garantijas pieprasītājs nav izpildījis līgumā noteiktās saistības, kas attiecas uz garantijas laiku;

- Garantijas summa ir 5 % (pieci procenti) no izpildīto būvdarbu kopsummas (bez PVN) EUR valūtā;

- Garantija ir spēkā 3 (trīs) gadus no būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas;

- Garantija no Garantijas devēja ir neatsaucama, beznosacījuma un izmaksājama bez ierunām pēc Garantijas saņēmēja pirmā pieprasījuma;

- Garantijai tiek piemēroti Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījuma garantijām (“The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication, No.758) jeb URDG 758;

- visus ar Garantiju saistītos jautājumus, ko neregulē URDG 758, regulē Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie akti;

- visi strīdi saistībā ar Garantiju izskatāmi Latvijas Republikas tiesā;

- Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības paraksttiesīgas personas paraksts

8.pielikums

nolikumam “Bērnu rotaļu laukumu izbūve

Daugavpils pilsētā”

identifikācijas Nr.DPD 2016/202

APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS

(veidne)

| Nr.p.k. | Apakšuzņēmējs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona un saziņas līdzekļi) | Veicamā Darba daļa (20% vai lielāka) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Darba nosaukums no tehniskās specifikācijas | Apjoms (euro) | % no piedāvātās līguma summas |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |

Pielikumā: katra apakšuzņēmēja apliecinājums (oriģināls) par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu visas kopā uz ___________ lp.

2017.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

9.pielikums

nolikumam “Bērnu rotaļu laukumu izbūve

Daugavpils pilsētā”

identifikācijas Nr.DPD 2016/202

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

(veidne)

Pretendents ____________________________, reģ.Nr. _______________________, piedāvā:

| Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums un apraksts | Piedāvātās iekārtas krāsains attēls, ražotājs un nosaukums, kods | Piedāvātās iekārtas parametri | Piedāvātās iekārtas drošības zonas platība m2 | Mērvienība | Iekārtu daudzums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Piedāvātās iekārtas krāsains attēls: Iekārtas ražotājs un nosaukums: Iekārtas kods: Iekārtas funkcionālie elementi: Kopējais elementu skaits: Iekārtas materiālu apraksts: Iekārtas sertifikāta numurs Citi (ja ir)________ | garums - ____m platums- ____m augstums- ___m Maksimālais krišanas augstums – Iekārtas vecuma grupa ____ Citi parametri____ | ____m2 | gab. |  |

Apliecinām, ka atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām, nodrošinās visām uzstādītajām bērnu rotaļu iekārtām trīs gadu garantiju un garantijas periodā nodrošinās iekārtu apkalpošanu trīs gadu laikā bez papildu samaksas, skaitot no darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.

Apzināmies un apņemamies, ka:

- Pirms darbu uzsākšanas objektā uzņēmējam, ja nepieciešams, ir jāsaskaņo sava rīcība ar pazemes tīklu un komunikāciju īpašniekiem.

- Pirms darbu uzsākšanas Izpildītājam ir pienākums precizēt iekārtu izvietojumu esošajā teritorijā.

- Veicot zemes darbus betona pamatņu ierīkošanai saglabāt esošos pazemes inženiertīklus. Ja nepieciešams, izsaukt Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde” pārstāvi.

- Objektā pastāvīgi jānodrošina kārtība un tīrība. Pēc pirmā aizrādījuma 3 (triju) stundu laikā ir jālikvidē trūkumi.

- Aizliegts bojāt esošos piebraucamos ceļus, ietves un/vai pieguļošo teritoriju;

- Pēc būvdarbu pabeigšanas objektā būvobjektam pieguļošo teritoriju atjaunot sākotnējā vai labākā stāvoklī.

- Par pielietoto materiālu, izpildīto darbu kvalitāti atbild pretendents. Pasūtītājam ir tiesības veikt kontroles pārbaudes un uzmērījumus, kā arī kontrolēt pretendenta darbu izpildi;

- Objekta apsardze un materiālu drošība darbu izpildes gaitā ir Pretendenta pienākums, kas jāparedz piedāvājuma cenā;

- Būvdarbu laikā jāveic citi pienākumi atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām.

2017.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

10.pielikums

nolikumam “Bērnu rotaļu laukumu izbūve

Daugavpils pilsētā”

identifikācijas Nr.DPD 2016/202

BŪvDarbu IZPILDES KALENDĀRAIS GRAFIKS

(veidne iepirkuma priekšmeta 1.daļā)

Pretendents uzrāda kopējo nepieciešamo laiku tehniskajā specifikācijā norādīto būvdarbu veikšanai, norādot termiņus katram darbu posmam un ņemot vērā nolikumā noteikto būvdarbu izpildes termiņu:

| Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Nedēļa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | n | n+1 |
| 1.Demontāžas darbi |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Esošā parka aprīkojuma demontāža |  |  |  |  |
| 1.2. | Esošo teritorijas segumu noņemšana un transportēšana uz "Pasūtītāja" norādīto atbērtni attāluma līdz 10 km |  |  |  |  |
| 2.Labiekārtošanas darbi |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Sagatavošanas darbi |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Teritorijas vertikālā planēšana noņemot grunti līdz projekta atzīmēm |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Bortakmens Br.100.20.8 montāža uz betona pamatnes |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Antiseptizētas koka apmales 1000x50x200mm montāža ar koka tapu stiprināšanu gruntī |  |  |  |  |
| 2.2. | Betona bruģa segums |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Vidēji rupjas smilts pamatnes izveidošana 150 mm biezumā, ieskaitot blietēšanu ar mehānismiem |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Betona bruģakmens seguma ierīkošana (b=100mm) (bruģa parametrus un zīmējumu iepriekš saskaņot ar KPS) |  |  |  |  |
| 2.3. | Smalkas mulčas iesegums |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Vidēji rupjas smilts seguma izveidošana 200 mm biezumā, ieskaitot blietēšanu ar mehānismiem |  |  |  |  |
| 2.3.2. | Ģeotekstila ieklāšana |  |  |  |  |
| 2.3.3 | Smalkas mulčas iesegums (b=300 mm), mulčas frakcija 20-80mm |  |  |  |  |
| 2.4. | Zālāja ierīkošana |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Augsnes sagatavošana zālājiem ar 15 cm biezu melnzemes kārtas iestrādi, melnzemi ņemot no atbērtnes (noņemtā augsnes virskārta) |  |  |  |  |
| 2.4.2 | Zālāju sēšana |  |  |  |  |
| 3.Aprīkojuma uzstādīsana |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Bērnu rotaļu iekārtu uzstādīšana rotaļu laukumā |  |  |  |  |
| 4.Dažādi darbi |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Būvgruži |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Būvgružu savākšana un iekraušana atkritumu konteinerā |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Būvgružu transportēšana uz izgāztuvi un utilizācija (8 m3 konteiners) |  |  |  |  |

2017.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

BŪvDarbu IZPILDES KALENDĀRAIS GRAFIKS

(veidne iepirkuma priekšmeta 2.daļā)

Pretendents uzrāda kopējo nepieciešamo laiku tehniskajā specifikācijā norādīto būvdarbu veikšanai, norādot termiņus katram darbu posmam un ņemot vērā nolikumā noteikto būvdarbu izpildes termiņu:

| Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Nedēļa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | n | n+1 |
| I.Teritorijas labiekārtošana |  |  |  |  |  |
| 1. | Betona konstrukcijas demontāža un utilizācija |  |  |  |  |
| 2. | Būvgrūžu demontāža un utilizācija |  |  |  |  |
| 3. | Celmu izraušana |  |  |  |  |
| 4. | Zālāja ierīkošana (augu zemes kārtas biezumam jābūt vismaz 10 cm, zālāju sēklu izlietojumam jābūt vismaz 40 g/m2. Zālāja sēklas sēšanas laikā ir jāiestrādā augsnē līdz 1 cm dziļumā, un augsnes kārta nekavējoties ir jāpieblīvē). |  |  |  |  |
| 5. | Paneļu žoga uzstādīšana ar vārtiem (augstums-1.2m, paneļu platums-2.5, vārtu platums- vismaz 1.2m) |  |  |  |  |
| II.Rotaļu laukuma seguma izbūve |  |  |  |  |  |
| 6. | Teritorijas uzmērīšana un nospraušana |  |  |  |  |
| 7. | Augu zemes kārtas noņemšana h=30cm un transportēšana uz "Pasūtītāja" norādīto atbērtni attālumā līdz 10km |  |  |  |  |
| 8. | Teritorijas vertikālā planēšana |  |  |  |  |
| 9. | Smilts maisījuma 0.2/2 seguma izveidošana 30 cm biezumā, ieskaitot blietēšanu ar mehānismiem |  |  |  |  |
| III.Pievedceļiņa izbūve |  |  |  |  |  |
| 10. | Salizturīgas kārtas būvniecība 15cm biezumā, ieskaitot blietēšanu ar mehānismiem |  |  |  |  |
| 11. | Pievedceļiņa (platums-1.2m, garums-15.0m) izbūve no 2/8 grants-smilts maisījuma 15cm biezumā, ieskaitot blietēšanu ar mehānismiem |  |  |  |  |
| IV.Aprīkojuma uzstādīsana |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Bērnu rotaļu iekārtu uzstādīšana rotaļu laukumā |  |  |  |  |

2017.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

BŪvDarbu IZPILDES KALENDĀRAIS GRAFIKS

(veidne iepirkuma priekšmeta 3.daļā)

Pretendents uzrāda kopējo nepieciešamo laiku tehniskajā specifikācijā norādīto būvdarbu veikšanai, norādot termiņus katram darbu posmam un ņemot vērā nolikumā noteikto būvdarbu izpildes termiņu:

| Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Nedēļa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | n | n+1 |
| 1.Demontāža darbi |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Asfaltbetona segums nojaukšana |  |  |  |  |
| 1.2 | Esošās solis demontāža |  |  |  |  |
| 1.3 | Esošās smilts kaste demontāža |  |  |  |  |
| 1.4 | Metāla iekārtas demontāža |  |  |  |  |
| 2.Zemes darbi |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Grunts I-II gr.,ekskav. |  |  |  |  |
| 3.Laukums Nr.1 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Blietētas šķembas graudu izmērs diam.0-32 mm - 150 mm |  |  |  |  |
| 3.2 | Smilts / akmens šķembu maisījums vai grants - graudu izmērs diam.0/8 mm - 30 mm |  |  |  |  |
| 3.3 | Ģeotekstila klājums |  |  |  |  |
| 3.4 | Gumijas flīzes 500*500*50 mm (dzeltens) |  |  |  |  |
| 3.5 | Saliekama betona apmale 100.20.8 |  |  |  |  |
| 3.6 | Betons B 15 |  |  |  |  |
| 4.Laukums Nr.2 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Blietētas šķembas graudu izmērs diam.0-32 mm - 150 mm |  |  |  |  |
| 4.2 | Smilts / akmens šķembu maisījums vai grants - graudu izmērs diam.0/8 mm - 30 mm |  |  |  |  |
| 4.3 | Ģeotekstila klājums |  |  |  |  |
| 4.4 | Gumijas flīzes 500*500*50 mm (sarkans) |  |  |  |  |
| 4.5 | Saliekama betona apmale 100.20.8 |  |  |  |  |
| 4.6 | Betons B 15 |  |  |  |  |
| 5.Laukums Nr.3 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Blietētas šķembas graudu izmērs diam.0-32 mm - 150 mm |  |  |  |  |
| 5.2 | Smilts / akmens šķembu maisījums vai grants - graudu izmērs diam.0/8 mm - 30 mm |  |  |  |  |
| 5.3 | Ģeotekstila klājums |  |  |  |  |
| 5.4 | Gumijas flīzes 500*500*50 mm (zaļš) |  |  |  |  |
| 5.5 | Saliekama betona apmale 100.20.8 |  |  |  |  |
| 5.6 | Betons B 15 |  |  |  |  |
| 6.Ceļi un laukumi |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Betona bruģakmens seguma ieklāšana |  |  |  |  |
| 6.2 | 2. Smilts, 150 mm biez. |  |  |  |  |
| 6.3 | 3. Šķembas, 120 mm biez. |  |  |  |  |
| 6.4 | Betona apmales uzstādīšana |  |  |  |  |
| 7.Aprīkojuma uzstādīsana |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Bērnu rotaļu iekārtu uzstādīšana rotaļu laukumā |  |  |  |  |
| 8.Labiekārtošana |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Augsnes sagatavošana zāliem ar 150 mm biez.melnzemes kārtas iestādi |  |  |  |  |
| 8.2 | Melnzeme |  |  |  |  |
| 8.3 | Zāliena sēšana |  |  |  |  |
| 8.4 | Zāliens |  |  |  |  |
| 9.Dažādi darbi |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Mobilais žogs uzstādīšana 3,33*2,0 m |  |  |  |  |
| 9.2 | Būvgružu konteiners /arenda/ |  |  |  |  |
| 9.3 | Pagaidu Bio tualete |  |  |  |  |

2017.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

BŪvDarbu IZPILDES KALENDĀRAIS GRAFIKS

(veidne iepirkuma priekšmeta 4.daļā)

Pretendents uzrāda kopējo nepieciešamo laiku tehniskajā specifikācijā norādīto būvdarbu veikšanai, norādot termiņus katram darbu posmam un ņemot vērā nolikumā noteikto būvdarbu izpildes termiņu:

| Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Nedēļa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | n | n+1 |
| 1.Sagatavošanas darbi |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Teritorijas uzmērīšana un nospraušana |  |  |  |  |
| 1.2. | Esošo teritorijas segumu noņemšana un transportēšana uz "Pasūtītāja" norādīto atbērtni attālumā līdz 10km |  |  |  |  |
| 1.3. | Teritorijas vertikālā planēšana līdz projekta atzīmei |  |  |  |  |
| 2.Aprīkojuma uzstādīsana |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Bērnu rotaļu iekārtu uzstādīšana rotaļu laukumā |  |  |  |  |
| 3.Smilts seguma izbūve |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Smilts maisījuma 0.2/2 seguma izveidošana 30 cm biezumā, ieskaitot blietēšanu ar mehānismiem |  |  |  |  |

2017.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

11.pielikums

nolikumam “Bērnu rotaļu laukumu izbūve

Daugavpils pilsētā”

identifikācijas Nr.DPD 2016/202

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

(veidne)

Pretendents, ____________________________, reģistrācijas Nr. _______________________,

piedāvā veikt būvdarbus iepirkuma “Bērnu rotaļu laukumu izbūve Daugavpils pilsētā”, identifikācijas Nr.DPD 2016/202, (daļas numurs).daļas (daļas nosaukums) ietvaros saskaņā ar iepirkuma nolikuma nosacījumiem par kopējo līguma summu:

Finanšu piedāvājums EUR bez PVN (cipariem, vārdiem)

Apliecinām, ka:

- iepirkuma dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību;

- šajā finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā  noteikto būvdarbu izpildi pilnā apjomā;

- piedāvātais būvdarbu izpildes termiņš ir noteikts saprātīgi un tehniskajā specifikācijā norādītais apjoms ir pilnībā realizējams šajā termiņā.

Apņemamies:

- slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši nolikumā ietvertajam Iepirkuma līguma projektam,

- pilnībā veikt būvdarbus no līguma abpusējas parakstīšanas dienas līdz 2017.gada 15.maijam.

Pielikumā: lokālā tāme (oriģināls) uz ___________ lp.

2017.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

12.pielikums

nolikumam “Bērnu rotaļu laukumu izbūve

Daugavpils pilsētā”

identifikācijas Nr.DPD 2016/202

LĪGUMS

Par _______ (daļas nosaukums)

(projekts)

Daugavpils                                                                                         	            2017.gada __._________

____________________________, reģistrācijas Nr._____________, __________________, ___________, ___________, turpmāk saukta PASŪTĪTĀJS, tās vadītāja _______________ personā, kurš darbojas uz iestādes nolikuma pamata no vienas puses,

____________________________, reģistrācijas Nr._____________, __________________, ___________, ___________, turpmāk saukta UZŅĒMĒJS, tās valdes locekļa ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi _______________ personā, no otras puses, abi kopā turpmāk saukti Puses,

pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes iepirkuma komisijas 2017.gada __.___________ lēmumu (iepirkumu komisijas sēdes protokols Nr.__) iepirkuma “Bērnu rotaļu laukumu izbūve Daugavpils pilsētā”, identifikācijas Nr.DPD 2016/202, iepirkuma priekšmeta (daļas numurs).daļā (daļas nosaukums) noslēdza šādu Līgumu:

- Līguma priekšmets

  - PASŪTĪTĀJS uzdod, bet UZŅĒMĒJS pret atlīdzību ar saviem spēkiem un saviem darba rīkiem, ierīcēm un materiāliem, atbilstoši Līguma nosacījumiem un Būvniecības likuma, 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, 2003.gada 25.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.92 „Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus”, 2014.gada 18.marta Ministru kabineta noteikumu Nr.143 „Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā”, 2016.gada 19.aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” un citu spēkā esošo normatīvo aktu prasībām uzņemas veikt (daļas nosaukums) (turpmāk tekstā – Būvdarbi). Būvdarbus veic saskaņā ar PASŪTĪTĀJA pievienoto tehnisko specifikāciju (Līguma pielikums Nr.1) (turpmāk tekstā – Tehniskā specifikācija), UZŅĒMĒJA iesniegto lokālo tāmi (Līguma pielikums Nr.2) (turpmāk tekstā – Tāme), UZŅĒMĒJA iesniegto Tehnisko piedāvājumu (Līguma pielikums Nr.3) (turpmāk tekstā – Tehniskais piedāvājums), UZŅĒMĒJA iesniegto galvenā personāla sarakstu (Līguma pielikums Nr.4) (turpmāk tekstā – Personāla saraksts), UZŅĒMĒJA iesniegto būvdarbu izpildes kalendāro grafiku (Līguma pielikums Nr.5) (turpmāk tekstā – Kalendārais grafiks), UZŅĒMĒJA iesniegto apakšuzņēmēju sarakstu (Līguma pielikums Nr.6) (turpmāk tekstā – Apakšuzņēmēju saraksts), PASŪTĪTĀJA pievienotiem līguma saistību izpildes garantijas noteikumiem (Līguma pielikums Nr.7) (turpmāk tekstā – Saistību izpildes noteikumi), PASŪTĪTĀJA pievienotiem garantijas laika garantijas noteikumiem (Līguma pielikums Nr.8) (turpmāk tekstā – Garantijas laika noteikumi), PASŪTĪTĀJA pievienoto Tehnisko dokumentāciju (Līguma pielikums Nr.9, kas tiek pievienots līgumam atsevišķi) (turpmāk tekstā – Tehniskā dokumentācija). Līguma pielikumi ir neatņemamas Līguma sastāvdaļas.

  - Būvdarbi sevī ietver visus Līgumā un Līguma pielikumos noteiktos būvobjekta izbūvei nepieciešamos būvdarbus, būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamo materiālu un iekārtu piegādi, ieregulēšanu, palaišanu, būvdarbu nodošanu, izpilddokumentācijas un citas dokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kuras izriet no Līguma vai Līguma pielikumiem.

  - UZŅĒMĒJS, parakstot Līgumu, apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar iepirkuma nolikuma un tam pievienoto dokumentu prasībām, tajā skaitā ar tajos ietvertajiem risinājumiem, darbu apjomiem, pielietojamiem materiāliem un prasībām un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas. UZŅĒMĒJS apliecina, ka Būvdarbi ir realizējami un ka Tāmēs ir iekļauti visi UZŅĒMĒJA ar Būvdarbu pilnīgu paveikšanu (atbilstoši Līguma pielikumiem) saistītie izdevumi.

- Līguma summa un norēķinu kārtība

  - Līguma summa par Līgumā noteiktajiem pienācīgi izpildītajiem Būvdarbiem tiek noteikta ____________ EUR (summa vārdiem euro) bez PVN (turpmāk tekstā – Līguma summa). PVN 21% sastāda ____________ EUR (summa vārdiem euro). Līguma summa ar PVN ir ________ EUR (summa vārdiem euro). Pievienotās vērtības nodoklis tiek aprēķināts un maksāts atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Līguma summa sevī ietver Būvdarbu procesā izmantojamos būvniecības izstrādājumus, darbu, piegādes un transporta, apdrošināšanas, elektroenerģijas, būvgružu aizvākšanas un būvlaukuma uzturēšanas izmaksas, iespējamos nodokļus, izņemot PVN, un nodevu maksājumus valsts un pašvaldības budžetos un citus maksājumus, kas būs jāizdara UZŅĒMĒJAM, lai pienācīgi un pilnībā izpildītu Būvdarbus.

  - Tāmēs noteiktās darbu izmaksu cenas paliek nemainīgas Līguma darbības laikā.

  - PASŪTĪTĀJS pārskaita Līguma summu uz UZŅĒMĒJA norādīto bankas norēķinu kontu 30 (trīsdesmit) dienu laikā, ja ir iestājušies visi zemāk minētie nosacījumi:

    - PUSES ir parakstījušas aktu par izpildīto Būvdarbu apjomu;

    - UZŅĒMĒJS ir iesniedzis PASŪTĪTĀJAM rēķinu un Tehniskajā specifikācijā minēto dokumentāciju.

  - Nekvalitatīvi vai Līguma pielikumiem neatbilstoši veiktie Būvdarbi netiek akceptēti un apmaksāti līdz defektu novēršanai.

  - Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums PASŪTĪTĀJA maksājuma uzdevumā.

  - Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJAM rodas pretenzijas par rēķinā norādīto summu pamatotību, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības rakstiski iesniegt UZŅĒMĒJAM motivētas pretenzijas un neapmaksāt rēķinu līdz brīdim, kamēr pretenzijas nav atrisinātas. Ja PASŪTĪTĀJS ir iesniedzis rakstisku pretenziju par rēķinā norādītās summas pamatotību, UZŅĒMĒJAM nav tiesības piemērot līgumsodu par maksājuma nokavējumu līdz strīda atrisināšanai starp PUSĒM.

- Termiņi

- Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz no tā izrietošo PUŠU saistību pilnīgai izpildei.

- Būvdarbu izpildes termiņš ir līdz 2017.gada 15.maijam. Būvdarbi tiek uzskatīti par pilnībā pabeigtiem brīdī, kad tiek parakstīts Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akts.

- Uzņēmējs veic Būvdarbus saskaņā ar Kalendāro grafiku. Ja tam ir  objektīvs pamatojums, PUSES var vienoties par izmaiņām Kalendārajā grafikā.

- Apdrošināšana un garantijas

- UZŅĒMĒJS uz sava rēķina uzņemas noslēgt atbildīgo būvdarbu vadītāju profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā un apmērā.

- UZŅĒMĒJS 5 (piecu) darba dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas iesniedz PASŪTĪTĀJAM atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par apdrošināšanas summu 10 % (desmit procenti) no būvdarbu kopējām būvizmaksām, bet ne mazāk par 15000,00 EUR (piecpadsmit tūkstoši euro 00 centi).

- Atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu UZŅĒMĒJS uztur spēkā visu Būvdarbu veikšanas un garantijas laiku.

- UZŅĒMĒJS 5 (piecu) darba dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas iesniedz PASŪTĪTĀJAM kredītiestādes vai apdrošinātāja izsniegtu Saistību izpildes noteikumiem atbilstošu Līguma saistību izpildes garantiju 10 % (desmit procentu) apmērā no kopējās Līguma summas.

- Līguma saistību izpildes garantiju PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs izmantot Līgumā noteiktajos gadījumos.

- Līguma saistību izpildes garantija ir spēkā visu Būvdarbu izpildes termiņu.

- UZŅĒMĒJS Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienā iesniedz PASŪTĪTĀJAM kredītiestādes vai apdrošinātāja izsniegtu Garantijas laika noteikumiem atbilstošu Būvdarbu garantijas laika garantiju 5 % (piecu procentu) apmērā no kopējās Līguma summas.

- Būvdarbu garantijas laika garantiju PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs izmantot, lai kompensētu garantijas laikā konstatēto būvdarbu, materiālu, defektu trūkumus.

- Būvdarbu garantijas laika garantiju UZŅĒMĒJS uztur spēkā 3 (trīs) gadus no Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.

- UZŅĒMĒJA pienākumi un tiesības

- UZŅĒMĒJS Būvdarbu izpildi būvobjektā uzsāk pēc iespējas ātri, lai varētu veikt Būvdarbus Līgumā noteiktajā termiņā.

- UZŅĒMĒJS uzņemas patstāvīgi organizēt un saskaņot Būvdarbus ar visām atbildīgajām institūcijām, kā arī juridiskajām un fiziskajām personām.

- UZŅĒMĒJS uzņemas Būvdarbu veikšanā izmantot tikai kvalitatīvus un Līguma un Līguma pielikumu prasībām atbilstošus būvizstrādājumus.

- UZŅĒMĒJS Līguma izpildes laikā ievēro vides aizsardzības nosacījumus, tai skaitā:

5.4.1.Būvdarbus organizē un veic tā, lai kaitējums videi būtu iespējami mazāks. Vides un dabas resursu aizsardzības, sanitārajās un drošības aizsargjoslās Būvdarbus organizē un veic, ievērojot tiesību aktos noteiktos ierobežojumus un prasības. Dabas resursu patēriņam jābūt ekonomiski un sociāli pamatotam.

5.4.2.Visus būvgružus, kas klasificējami kā bīstamie atkritumi, nodod atbilstoši normatīvajos aktos par bīstamo atkritumu apglabāšanu noteiktajām prasībām.

- Veikt Būvdarbus un nodot tos PASŪTĪTĀJA norādītajos termiņos, bet nepārsniedzot Līgumā 3.2.punktā noteikto termiņu.

- Būvdarbus veikt kvalitatīvi un atbilstoši būvnormatīvu u.c. spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, t.sk. pašvaldības iestāžu prasībām. UZŅĒMĒJS ir pilnvarots veikt Ministru kabineta  2003.gada 25.februāra noteikumos Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” (turpmāk – Noteikumi Nr.92) noteiktās  projekta vadītāja funkcijas, tajā skaitā nodrošina līguma izpildes nodrošināšanai kvalificēta darba aizsardzības koordinatora piesaisti, un ir atbildīgs par Noteikumu Nr.92 noteikto pienākumu izpildi.

- Pirms Būvdarbu uzsākšanas pārbaudīt situāciju būvobjektā, lai nepieļautu kļūdas Būvdarbu procesā un pieņemt būvobjektu ar būvobjekta nodošanas-pieņemšanas aktu.

- Uz sava rēķina veikt visas normatīvajos aktos noteiktās, pirms Būvdarbu uzsākšanas un Būvdarbu izpildes laikā veicamās materiālu un Būvdarbu kvalitātes pārbaudes, un iesniegt PASŪTĪTĀJAM atskaites (protokolus, aktus) par visām veiktajām pārbaudēm. Būvdarbu vietām, kur tas nepieciešams, sastādīt segto darbu aktus.

- No Līguma parakstīšanas brīža nekavējoties, bet ne vēlāk kā trīs dienu laikā, informēt PASŪTĪTĀJU par visiem tiesu procesiem, kas uzsākti pret UZŅĒMĒJU.

- UZŅĒMĒJS Līguma izpildes laikā katru nedēļu organizē darba sapulces, pieaicinot PASŪTĪTĀJA pārstāvjus un nepieciešamības gadījumā arī citus pārstāvjus.

- Nekavējoties, bet ne vēlāk kā divu dienu laikā, rakstiski ziņot PASŪTĪTĀJAM par visiem apstākļiem, kas atklājušies Būvdarbu izpildes procesā un var radīt šķēršļus turpmākai Būvdarbu kvalitatīvai un savlaicīgai izpildei. Ja UZŅĒMĒJS minētajā termiņā nav par šādiem apstākļiem ziņojis PASŪTĪTĀJAM, UZŅĒMĒJS zaudē tiesības atsaukties uz tiem nākotnē vai pamatot ar tiem jebkādus prasījumus, tai skaitā termiņu pagarinājumu.

- Pilnā apmērā atlīdzināt Būvdarbu izpildes laikā PASŪTĪTĀJAM, trešajām personām vai apkārtējai videi nodarītos tiešos zaudējumus.

- Līguma 5.12.punktā norādītos zaudējumus PASŪTĪTĀJS fiksē ar attiecīgo aktu un zaudējumus ietur no attiecīgā līguma summas maksājuma.

- UZŅĒMĒJS garantē visu ar darbu būvobjektā saistīto darba drošības, ugunsdrošības un apkārtējās vides aizsardzības pasākumu veikšanu, ko paredz Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvi un instrukcijas. UZŅĒMĒJS atbild par savu darbinieku rīcību - darba aizsardzības un darba drošības jautājumos veicot Būvdarbus Līguma darbības laikā.

- UZŅĒMĒJAM ir pienākums normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot Būvdarbu veikšanas dokumentāciju visā Būvdarbu veikšanas laikā.

- UZŅĒMĒJS izņem rakšanas atļauju saskaņā ar 2013.gada 10.oktobra Daugavpils pilsētas teritorijas saistošiem noteikumiem Nr.23 „Inženierkomunikāciju un transporta būvju aizsardzības noteikumi”.

- UZŅĒMĒJS saskaņo Darbus ar blakus esošiem tīklu īpašniekiem.

- PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt Būvdarbu izpildes pārbaudes.

- Ja Līgums tiek vienpusēji izbeigts, UZŅĒMĒJS nekavējoties pārtrauc Būvdarbus, par ko tiek sastādīts Būvdarbu nodošanas - pieņemšanas akts, atstāj darba vietu drošībā un kārtībā.

- UZŅĒMĒJS nodrošina Būvdarbu vadīšanu, ko veic UZŅĒMĒJA iepirkuma piedāvājumā norādītais būvdarbu vadītājs: __________ (būvprakses sertifikāta Nr.______), mob. tālrunis _________, e-pasts ___________.

- UZŅĒMĒJAM patstāvīgi jāorganizē savu nolīgto apakšuzņēmēju darbs un jādod  nepieciešamie norādījumi un uzdevumi atbilstoši Līgumam un Līguma pielikumiem, kā arī jāveic izpildīto darbu kontrole un pieņemšana. Norēķinus ar apakšuzņēmējiem UZŅĒMĒJS kārto patstāvīgi.UZŅĒMĒJS ir atbildīgs par apakšuzņēmēju veikumu tādā pat apmērā kā pats ir atbildīgs saskaņā ar Līgumu.

- UZŅĒMĒJS veic citus šajā Līgumā, Līguma pielikumos noteiktos pienākumus vai darbības.

- UZŅĒMĒJAM ir pienākums iesniegt Līguma un Līguma pielikumu prasībām atbilstošus Līguma 4.sadaļā minētos dokumentus. Vienlaikus UZŅĒMĒJAM  ir pienākums savlaicīgi pagarināt iesniegtos Līguma 4.sadaļā minēto dokumentus un iesniegt iepriekšminēto faktu apliecinošus dokumentus.

- UZŅĒMĒJA personāls un apakšuzņēmēji

- UZŅĒMĒJA personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju PASŪTĪTĀJAM, un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām PASŪTĪTĀJS ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām UZŅĒMĒJS balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, pēc Līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar PASŪTĪTĀJA rakstveida piekrišanu, ievērojot Līguma 6.sadaļas nosacījumus.

- Ja tiek veikta atbildīgā būvdarbu vadītāja maiņa, UZŅĒMĒJS to rakstveidā saskaņo ar PASŪTĪTĀJU, pievienojot attiecīgā atbildīgā būvdarbu vadītāja apliecinājumu, būvprakses sertifikāta apliecinātu kopiju un profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises apliecinātu kopiju.

- Ja tiek veikta apakšuzņēmēju maiņa, UZŅĒMĒJS to rakstveidā saskaņo ar PASŪTĪTĀJU, pievienojot apakšuzņēmēja apliecinājuma par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu oriģinālu.

- PASŪTĪTĀJS nepiekrīt Līguma 6.1.punktā minētā personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņai, ja:

- piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz pretendenta personālu vai apakšuzņēmējiem;

- tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkumā izraudzītais IZPILDĪTĀJS balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkumā izraudzītais IZPILDĪTĀJS atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkumā noteiktajām prasībām.

- PASŪTĪTĀJS pieņem lēmumu atļaut vai atteikt UZŅĒMĒJA personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Līguma noteikumiem.

- Ja UZŅĒMĒJS neievēro Līguma 6.sadaļā minēto kārtību, PASŪTĪTĀJS var apturēt Darbus līdz UZŅĒMĒJS ir novērsis konstatētos pārkāpumus, bet Līguma 3.2.punktā noteiktais Darbu izpildes termiņš netiek pagarināts.

- Personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņa vai apakšuzņēmēju piesaistīšana Līguma izpildē pēc UZŅĒMĒJA iniciatīvas neatbrīvo UZŅĒMĒJU no atbildības par šī Līguma izpildi kopumā, vai kādu no daļām, kā arī neuzliek PASŪTĪTĀJAM papildus pienākumus un saistības.

- PASŪTĪTĀJA pienākumi un tiesības

- Nozīmēt savu pārstāvi Būvdarbu izpildes, to kvalitātes un atbilstības Līgumam uzraudzīšanai. Būvuzraugam ir visas tās tiesības un pienākumi, kādi tam ir noteikti būvnormatīvos, citos normatīvajos aktos un Līgumā.

- Nodrošināt UZŅĒMĒJA personālam un autotransportam iespēju netraucēti piekļūt būvobjektam darbu izpildes noteiktajos laikos vai citos PUŠU saskaņotos laikos. Gadījumā, ja Būvdarbu izpildei nepieciešams izmantot būvobjektam blakus esošo teritoriju, ielu vai ietvi, UZŅĒMĒJS patstāvīgi vienojas ar attiecīgās teritorijas īpašnieku (valdītāju) par teritorijas izmantošanas nosacījumiem un sedz ar to saistītās izmaksas.

- UZŅĒMĒJA iesniegtos aktus par izpildīto Būvdarbu apjomu pārbaudīt 5 (piecu) darba dienu laikā pēc to saņemšanas un, ja tie ir pareizi, apstiprināt paveikto Būvdarbu apjomu un izmaksas. Ja PASŪTĪTĀJAM rodas pretenzijas par sniegto Būvdarbu kvalitāti un/vai apjomu, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības nepieņemt Būvdarbus ar nodošanas – pieņemšanas aktu līdz trūkumu novēršanas brīdim, rakstiski informējot par to UZŅĒMĒJU.

- PASŪTĪTĀJS uzņemas savlaicīgi un Līgumā noteiktā kārtībā izskatīt visus no UZŅĒMĒJA saņemtos paziņojumus, pieprasījumus, iesniegumus, vēstules un priekšlikumus.

- Par Būvdarbu izpildi samaksāt UZŅĒMĒJAM saskaņā ar Līguma noteikumiem.

- PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji apturēt Būvdarbus gadījumā, ja UZŅĒMĒJS pārkāpj būvnormatīvu vai citu normatīvo aktu prasības, kā arī citos Līgumā noteiktajos gadījumos.

- PASŪTĪTĀJAM ir pienākums pārbaudīt UZŅĒMĒJA iesniegto Līguma 4.sadaļā minēto dokumentu atbilstību Līguma un Līguma pielikumu prasībām. Gadījumā, ja UZŅĒMĒJA iesniegtais Līguma 4.sadaļā minētais dokuments neatbilst Līguma un Līguma pielikumu prasībām, tad PASŪTĪTĀJS pieprasa UZŅĒMĒJU 3 (trīs) darba dienu laikā atkārtoti iesniegt Līguma un Līguma pielikumu prasībām atbilstošu dokumentu.

- Būvdarbu pieņemšana – nodošana

- Pēc pilnīgas Būvdarbu pabeigšanas, izpildītos Būvdarbus UZŅĒMĒJS nodod PASŪTĪTĀJAM, parakstot Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas aktu, kā arī UZŅĒMĒJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM Tehniskajā specifikācijā minēto dokumentāciju un Būvdarbu garantijas laika garantiju.

- Būvdarbu garantija

- Būvdarbu garantijas termiņš ir 3 (trīs) gadi no Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.

- Garantijas laikā UZŅĒMĒJA pienākums ir novērst radušos defektus un nepilnības par saviem līdzekļiem, ja tie ir radušies UZŅĒMĒJA nekvalitatīva darba rezultātā vai izmantojot nekvalitatīvu materiālu, iekārtas vai izejvielas, kā arī pieļauto kļūdu rezultātā. Gadījumā, ja šie atklātie defekti vai to novēršanas darbi ir bijuši par iemeslu citu konstrukciju, iekārtu vai materiālu bojājumiem, UZŅĒMĒJAM ir pienākums saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem veikt visus nepieciešamos Būvdarbus.

- Par nepieciešamību novērst defektus, PASŪTĪTĀJS paziņo par to UZŅĒMĒJAM telefoniski un nosūtot pretenziju ar ierakstītu vēstuli.

- Pēc pretenzijas saņemšanas (pa tālruni un ar ierakstītu vēstuli), UZŅĒMĒJA pienākums ir trīs dienu laikā nodrošināt defektu vai nepilnību novēršana un par izpildītiem darbiem rakstiski paziņojot PASŪTĪTĀJAM.

- Gadījumā, ja starp PUSĒM rodas strīds par UZŅĒMĒJA veikto Būvdarbu atbilstību Līgumā noteiktajām prasībām vai Latvijas Republikā spēkā esošo būvniecību regulējošo normatīvo aktu un noteikumu prasībām, Būvdarbos konstatēto defektu cēloņiem un apjomiem, tiek noteikta neatkarīgā ekspertīze, kuras slēdziens ir saistošs abām PUSĒM. Šādā gadījumā ekspertīzes izdevumus sedz UZŅĒMĒJS.

- Ja UZŅĒMĒJS Līguma 9.4.punktā norādītajā laikā nevienojas par defektu novēršanu ar PASŪTĪTĀJU vai neveic defektu novēršanu Līguma 9.4.punktā norādītā termiņā, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs piesaistīt citu piegādātāju veikt defektu novēršanu. Defektu novēršanas izmaksas apmaksā UZŅĒMĒJS. Gadījumā, ja UZŅĒMĒJS atsakās izmaksāt PASŪTĪTĀJAM defektu novēršanas izmaksas, tad PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs minētās izmaksās ieturēt no Būvdarbu garantijas laika garantijas.

- PUŠU atbildība

- PUSES atbild viena otrai saskaņā ar Līgumu un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto.

- UZŅĒMĒJS apliecina, ka ir veicis visas nepieciešamās darbības un aprēķinus, kas nodrošina Būvdarbu veikšanu par Līguma summu, un UZŅĒMĒJS apliecina, ka Tāmē ir iekļauti visi Līguma mērķa sasniegšanai nepieciešamie un derīgie darbi un materiāli ar visiem riskiem, tai skaitā iespējamiem sadārdzinājumiem, kuri nepieciešami pilnīgai Būvdarbu veikšanai, lai nodrošinātu Būvdarbu izpildi atbilstoši Līguma noteikumiem. Visi Būvdarbi, par kuriem UZŅĒMĒJS bija informēts, bet nav ievērtēti Līguma summā, tiek veikti uz UZŅĒMĒJA rēķina.

- UZŅĒMĒJS ir pilnā mērā materiāli atbildīgs par savu darbaspēku, tā tehnisko nodrošinājumu, darbinieku kvalifikāciju un darba procesā pielietoto materiālu un iekārtu kvalitāti. UZŅĒMĒJS ir atbildīgs par to, lai visi materiāli tiktu izmantoti un uzstādīti saskaņā ar ražotāja noteiktajiem uzstādīšanas noteikumiem un tehnoloģiju.

- Ja UZŅĒMĒJS Līgumā noteiktajā termiņā neiesniedz Līguma 4.sadaļā minēto dokumentu/us vai iesniegtais dokuments/i neatbilst Līguma un Līguma pielikumu prasībām un pēc PASŪTĪTĀJA prasības UZŅĒMĒJS 3 (trīs) darba dienu laikā atkārtoti nav iesniedzis Līguma un Līguma pielikumu prasībām atbilstošu dokumentu/us, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs piemērot līgumsodu 0,5 % (nulle komats pieci procenti) apmērā no UZŅĒMĒJA piedāvātās Līguma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no līguma summas.

- Ja UZŅĒMĒJS savlaicīgi nepagarina iesniegto Līguma 4.sadaļā minēto dokumentu un neiesniedz iepriekšminēto faktu apliecinošu dokumentu, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs piemērot līgumsodu 0,5 % (nulle komats pieci procenti) apmērā no UZŅĒMĒJA piedāvātās Līguma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no līguma summas.

- Ja UZŅĒMĒJS bez pamatojuma kavē Būvdarbu izpildi saskaņā ar Kalendāro grafiku, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs piemērot līgumsodu 0,5 % (nulle komats pieci procenti) apmērā no UZŅĒMĒJA piedāvātās Līguma summas par katru Būvdarbu izpildes kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no līguma summas.

- Ja UZŅĒMĒJS nepabeidz Būvdarbus Līguma 3.2.punktā noteiktajā termiņā, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs ieturēt Līguma saistības izpildes garantijas summu pilnā apmērā.

- Ja PASŪTĪTĀJS bez pamatojuma neveic maksājumus Līgumā noteiktajos termiņos, PASŪTĪTĀJS maksā UZŅĒMĒJAM līgumsodu 0,5 % (nulle komats pieci procenti) apmērā no nokavēto maksājumu summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no līguma summas.

- UZŅĒMĒJS maksā Līgumā noteikto līgumsodu un atlīdzina zaudējumus PASŪTĪTĀJAM vai PASŪTĪTĀJS tos atskaita no tuvākā paredzētā maksājuma UZŅĒMĒJAM.

- Līgumsoda samaksa PUSES neatbrīvo no pienākuma izpildīt Līgumā noteiktās saistības.

- Nepārvarama vara

- PUSES tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, epizootijas, kara darbība, nemieri, blokādes, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi.

- PUSEI, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā jāpaziņo otrai PUSEI. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc PUSES uzskata, ir iespējama un paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras PUSES pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgā PUSE nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu.

- Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt Līgumā paredzētās saistības ilgāk kā trīs mēnešus, PUSES pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par Līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām PUSĒM, un izdara attiecīgus grozījumus Līgumā vai sastāda jaunu līgumu, vai arī lauž Līgumu.

- Līguma grozīšana un izbeigšana

- Līgums var tikt grozīts un/vai izbeigts, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties, vai arī Līgumā noteiktajā kārtībā, ievērojot Publisko iepirkumu likumā noteiktās prasības.

- PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji bez jebkāda zaudējumu atlīdzības pienākuma izbeigt Līgumu, rakstveidā brīdinot par to UZŅĒMĒJU 7 (septiņas) darba dienas iepriekš, ja:

- UZŅĒMĒJS nav spējīgs vai tiesīgs veikt Būvdarbus atbilstoši Līguma, Līguma pielikumu nosacījumiem un saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

- UZŅĒMĒJS Būvdarbu izpildē pārkāpj Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus;

- UZŅĒMĒJS pasludināts par maksātnespējīgu vai tā saimnieciskā darbība tiek izbeigta, pārtraukta vai apturēta.

- PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji bez jebkādu soda sankciju piemērošanas vai kompensācijas par labu UZŅĒMĒJAM atlīdzības pienākuma izbeigt Līgumu, rakstveidā brīdinot par to UZŅĒMĒJU 1 (vienu) mēnesi iepriekš lietderīguma, ekonomisko apsvērumu dēļ vai, ja ir iestājušies apstākļi, kurus PASŪTĪTĀJS iepriekš nevarēja paredzēt.

- Ja PASŪTĪTĀJS vienpusēji atkāpjas no Līguma, tad UZŅĒMĒJS nekavējoties pārtrauc Būvdarbus un piedaloties PASŪTĪTĀJA un UZŅĒMĒJA nozīmētajām atbildīgajām amatpersonām, tiek sastādīts akts par izpildītajiem Būvdarbu apjomiem no būvniecības sākuma. Par izpildītiem Būvdarbiem tiek uzskatīti tikai tie, kuri veikti atbilstoši Līguma un Līguma pielikumiem, kā arī par izpildītiem Būvdarbiem tiek uzskatīti tikai tie, kam ir Latvijas būvnormatīvos noteiktie tehniskie parametri, un par kuriem būvobjektā ir būvnoteikumos uzskaitītā būvdarbu veikšanas dokumentācija. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs veikt pārbaudes un pieaicināt neatkarīgus ekspertus izpildīto Būvdarbu apjoma noteikšanai.

- Īpašuma tiesības

- PASŪTĪTĀJAM īpašuma tiesības uz būvi tiek saglabātas visā Līguma darbības laikā, īpašuma tiesības uz visiem izmantotajiem materiāliem un uzstādītām iekārtām, tiek nodotas vienlaicīgi ar attiecīgo Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas aktu.

- Visa informācija un dokumentācijas, kuru UZŅĒMĒJS saņem no PASŪTĪTĀJA vai iegūst būvdarbu izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi Būvdarbu izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar PASŪTĪTĀJA rakstisku piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā.

- Visa informācija un dokumentācija, kuru PASŪTĪTĀJS saņem no UZŅĒMĒJA vai iegūst darbu izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi darbu izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar UZŅĒMĒJA rakstisku piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā.

- Strīdu izskatīšanas kārtība

- Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no Līguma, kas skar tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, starp PUSĒM tiek risināta sarunu ceļā.

- Ja vienošanās starp PUSĒM sarunu ceļā netiek panākta, tad strīds tiek izšķirts Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

- Noslēguma noteikumi

- Jebkuri Līguma grozījumi vai papildinājumi, tai skaitā Tāmē, būs spēkā tikai tad, ja tie būs motivēti saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un citām tiesību normām, sagatavoti rakstiskā veidā un abu PUŠU parakstīti.

- Par tādu darbu izpildi, kuru izpildes gaitā UZŅĒMĒJS ir patvaļīgi atkāpies no Līguma noteikumiem, UZŅĒMĒJS atlīdzību nesaņem.

- Ja kādai no PUSĒM tiek mainīts juridiskais statuss vai paraksta tiesības, vai adrese, tā nekavējoties, ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā, rakstiski par to paziņo otrai PUSEI.

- Līgums ir sagatavots un parakstīts divos eksemplāros ar visiem Līgumā minētajiem Līguma pielikumiem, pa 1 eksemplāram katrai PUSEI, ar vienādu juridisko spēku un ir saistošs PUSĒM no tā parakstīšanas brīža.

- Ar Līgumu uzņemto saistību izpildes nodrošināšanai PUSES nosaka sekojošas atbildīgās personas:

- no PASŪTĪTĀJA puses  –  _______, mob. tālrunis ______;

- no UZŅĒMĒJA puses –  _______, mob. tālrunis ______.

- Līguma pielikumi

- 1.pielikums – Tehniskā specifikācija uz __ (____) lapām;

- 2.pielikums – Tāmes uz __ (______) lapām;

- 3.pielikums – Tehniskais piedāvājums uz __ (______) lapām;

- 4.pielikums – Personāla saraksts uz __ (______) lapām;

- 5.pielikums – Kalendārais grafiks uz __ (______) lapām;

- 6.pielikums – Apakšuzņēmēju saraksts uz __ (______) lapām;

- 7.pielikums – Līguma saistību izpildes garantijas noteikumi __ (______) lapām;

- 8.pielikums – Būvdarbu garantijas laika garantijas noteikumi __ (______) lapām;

- 9.pielikums – Tehniskā dokumentācija (tiek pievienota līgumam atsevišķi).

- PUŠU juridiskās adreses un rekvizīti

13.pielikums

nolikumam “Bērnu rotaļu laukumu izbūve

Daugavpils pilsētā”

identifikācijas Nr.DPD 2016/202

TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA

– http://www.daugavpils.lv/lv/27

Saskaņā ar Būvniecības likuma 22.panta pirmo un otro daļu, lai veiktu komercdarbību vienā vai vairākās būvniecības jomās, kā arī arhitektūras vai elektroenerģētikas jomā, komersants reģistrējas būvkomersantu reģistrā, iesniedzot informāciju par visiem uz darba līguma pamata nodarbinātajiem būvspeciālistiem. Komersants ir tiesīgs darboties tādās būvniecības jomās, kurās tam ir attiecīgi būvspeciālisti.

Tehnisko piedāvājuma formas paraugu var paplašināt un pielāgot iekārtas īpatnībām piemēram, soliņiem, atkritumu urnām, stendiem, gumijotajam segumam

Var pievienot uz atsevišķas lapas, obligāti norādot vismaz iekārtas kārtas numuru tehniskajā piedāvājumā.