APSTIPRINĀTS:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

“Komunālās saimniecības pārvalde”

iepirkuma komisijas sēdē

2014.gada 22.oktobrī

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

___________________A.Pudāns

- IEPIRKUMA

“Videonovērošanas sistēmas modernizācijas un paplašināšanas ierīkošanas darbi Daugavpils pilsētā 2014.gadā”

identifikācijas nr.DPPI KSP 2014/40

- nolikums

- Daugavpils, 2014

1. 	Pasūtītājs

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”, reģistrācijas nr.90009547852, Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401.

2. 	Kontaktpersonas

- Tehniskajos jautājumos – elektroinženiere Snežana Afanasjeva, tālrunis 65476325, fakss 65476318, e-pasts snezana.afanasjeva@daugavpils.lv.

- Juridiskajos jautājumos – jurists Jānis Artekovs, tālrunis 65476324, fakss 65476318, e-pasts janis.artekovs@daugavpils.lv.

3. 	Informācija par iepirkuma priekšmetu

3.1.  	Videonovērošanas sistēmas modernizācijas un paplašināšanas ierīkošanas darbi Daugavpils pilsētā 2014.gadā (turpmāk – Būvdarbi) saskaņā ar tehnisko specifikāciju (nolikuma 2.pielikums).

3.2. 	Būvdarbu apraksts un apjoms ir noteikts nolikuma tehniskajā specifikācijā (nolikuma 2.pielikums) (turpmāk – Tehniskā specifikācija).

3.3.  	Būvdarbu izpildes termiņš ir 12 mēneši no līguma parakstīšanas dienas:

- izbūves darbi, uzlādes darbi, testēšanas darbi: 2 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas;

- sistēmas tehniskā apkalpošana: 10 mēnešu laikā no izbūves darbu, uzlādes darbu, testēšanas darbu pabeigšanas.

3.4. 	CPV kods – 45300000-0 (ēku instalācijas darbi), 32323500-8 (videonovērošanas sistēma).

4. 	Iepirkuma veids un identifikācijas nr.

- Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantā noteiktu kārtību.

- Iepirkuma id.nr.DPPI KSP 2014/40.

5. 	Informācijas apmaiņas kārtība

  - Informāciju par iepirkumu Pasūtītājs publicē savā mājas lapā internetā www.daugavpils.lv.

  - Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot mājas lapā publicētajai informācijai.

  - Rakstisku skaidrojumu pieprasījumu par nolikumu ieinteresētā persona var nosūtīt pa pastu vai faksu 65476318 (vienlaicīgi nosūtot pa e-pastu), adresējot iepirkuma komisijai.

  - Skaidrojumi par Nolikumā noteiktajām prasībām tiek sniegti rakstveidā uz rakstiski saņemta pieprasījuma pamata un ievietoti pasūtītāja mājas lapā internetā www.daugavpils.lv.

- Piedāvājumi iesniedzami:

  - Iesniegšanas termiņš – līdz 2014.gada 03.novembra plkst.10:00.

  - Piedāvājumi jāiesniedz personīgi vai nosūtot pa pastu.

  - Iesniegšanas vieta – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401.

  - Pasta sūtījumam jābūt nogādātam nolikuma 6.3.punktā norādītajā adresē līdz nolikuma 6.1.punktā noteiktajam termiņam un par to pilnu atbildību uzņemas iesniedzējs.

  - Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, neatvērts tiks atdots vai nosūtīts atpakaļ iesniedzējam.

  - Iesniegtie piedāvājumi, izņemot nolikuma 6.5.punktā noteikto gadījumu, ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

  - Katrs pretendents ir tiesīgs iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.

  - Piedāvājumu atklāta atvēršana notiks 2014.gada 03.novembrī plkst.10:05 Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde” konferenču zālē, Saules ielā 5a, Daugavpilī.

- Piedāvājumu noformēšana

  - Piedāvājums (1 oriģināls) ir iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē/iepakojumā, uz kuras jānorāda:

- Pasūtītāja nosaukums un adrese;

- pretendenta nosaukums, adrese un reģistrācijas nr.;

- atzīme „Piedāvājums iepirkumam “Videonovērošanas sistēmas modernizācijas un paplašināšanas ierīkošanas darbi Daugavpils pilsētā 2014.gadā”, identifikācijas nr.DPPI KSP 2014/40. Neatvērt līdz 2014.gada 03.novembra plkst.10:05”.

  - Piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem tā, lai tos nebūtu iespējams atdalīt, lapām jābūt sanumurētām. Uz piedāvājuma oriģināla jābūt attiecīgai norādei “ORIĢINĀLS”.

7.4.	Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.

7.5.	Dokumentu kopijas jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

7.6.	Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā.

7.7. 	Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu jāparaksta Pretendenta paraksttiesīgai personai vai šīs personas pilnvarotai persona, pievienojot atbilstošas pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju.

7.8. 	Piedāvājuma derīguma termiņš – 60 (sešdesmit) kalendāras dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas.

8. 	Pretendentiem izvirzītās kvalifikācijas prasības

8.1.	Attiecībā uz pretendentu nepastāv Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1. vai 2.punktā noteiktie pretendentu izslēgšanas nosacījumi.

8.2.	Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

8.3.	Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā Tehniskajā specifikācijā minēto darbu veikšanai saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstī, ja reģistrācija paredzēta.

8.4.	Pretendentam (personu apvienībai) iepriekšējo piecu gadu laikā (2009. – 2013.gadā ieskaitot 2014.gada periodu) jābūt pieredzei iepirkuma priekšmetā un tehniskā specifikācijā minēto līdzīgo darbu veikšanā. Jābūt pienācīgi pabeigtiem vismaz 2 (diviem) pēc darbu specifikas un darbu apjoma līdzvērtīgiem objektiem (līgumiem).

Lai apliecinātu pieredzi, tabulā norādīt informāciju par līgumiem, kas atbilst iepriekš minētajām prasībām:

| N.p. k. | Būvobjekta nosaukums, adrese | Līguma izpildes termiņš | Darbu apraksts līgumā, kas raksturo prasīto pieredzi | Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis | Līgumcena (EUR, bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabulā minētos objektus apliecina, pievienojot vismaz vienu attiecīgu pozitīvu atsauksmi. Atsauksmei ir jābūt Pasūtītāja paraksttiesīga pārstāvja parakstītai un uz Pasūtītāja veidlapas noformētai. Pieredze apliecināma ar pabeigtiem objektiem uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad visu personas apvienības dalībnieku pieredze uzrādāma kopā.

8.5.	Pretendentam ir pieejams personāls, instrumenti, iekārtas un tehniskais aprīkojums, kas pretendentam būs nepieciešams iepirkuma līguma izpildei atbilstoši visām tehniskās specifikacijās minētajām prasībām.

8.6.	Pretendentam ir jānodrošina, ka līguma izpildē piedalās būvdarbu vadītājs (-i), kuram (-iem) ir spēkā esoši būvprakses sertifikāti elektroietaišu izbūves darbu vadīšana un būvuzraudzība, telekomunikāciju sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība.

8.7.	Pretendentam ir jānodrošina, ka līguma izpildē piedalās darbu aizsardzības koordinators, kuram ir profesionālās kvalifikācijas apliecinoši dokumenti.

8.8.	Pretendentam ir jānodrošina savas profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana.

8.9.	Pretendentam ir jānodrošina atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.

- Iesniedzamie dokumenti

  - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā (saskaņā ar Nolikuma 1.pielikuma veidni) (oriģināls).

  - Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra vai atbilstošas ārvalsts institūcijas izdota izziņa par Pretendenta amatpersonām ar paraksta (pārstāvības) tiesībām (kopija).

  - Pretendenta sagatavots pieredzes saraksts (oriģināls), kas apliecina pretendenta atbilstību Nolikuma 8.4.punkta prasībām, klāt pievienojot  vismaz 2 (divas) pasūtītāju pozitīvas atsauksmes par dažādiem objektiem (kopija).

  - Apliecinājums, ka Pretendentam ir pieejams personāls, instrumenti, iekārtas un tehniskais aprīkojums, kas pretendentam būs nepieciešams iepirkuma līguma izpildei atbilstoši visām tehniskās specifikacijās minētajām prasībām (oriģināls).

  - Lai apliecinātu Nolikuma 8.6.punkta izpildi ir jāiesniedz Pretendenta piedāvātā būvdarbu vadītāja (-u) spēkā esoši sertifikāti (kopija).

  - Lai apliecinātu Nolikuma 8.7.punkta izpildi ir jāiesniedz Pretendenta piedāvātā darbu aizsardzības koordinatora izglītības dokuments (kopija), kas apliecina atbilstību 2003.gada 25.februāra Ministru kabineta noteikumu nr.92 „Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus” 8.1 punkta prasībām.dokumentus.

  - Apakšuzņēmēju saraksts (ja līguma daļu paredzēts nodot apakšuzņēmējiem) un šo uzņēmēju apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību konkrēta līguma izpildei (oriģināls).

  - Pretendenta civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise par Pasūtītajam un trešajām personām nodarīto zaudējumu ar atbildības limitu 10% apmērā no iesniegtā piedāvājuma vērtības vai apdrošināšanas sabiedrības apliecinājums par iespēju apdrošināt pretendenta civiltiesisko atbildību no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža uz darbu izpildes laiku (polises kopija vai apliecinājuma oriģināls).

  - Pretendenta piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise par Pasūtītajam un trešajām personām nodarīto zaudējumu ar atbildības limitu 10% apmērā no iesniegtā piedāvājuma vērtības, bet ne mazāku par 15 000 euro vai apdrošināšanas sabiedrības apliecinājums par iespēju apdrošināt Pretendenta piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālo civiltiesisko atbildību no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža uz darbu izpildes laiku (polises kopija vai apliecinājuma oriģināls).

  - Finanšu piedāvājums (saskaņā ar nolikuma 3.pielikuma veidni), kurā summu norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa, klāt pievienojot tāmes, kas sagatavotas saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 1.janvāra noteikumu nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 ”Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” pielikumiem nr.5, 6, 7 un Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu un atspoguļo katru darbu atbilstoši tehniskai specifikācijai un būvapjomiem. Visas izmaksas, kas saistītas ar Tehniskajā specifikācijā minēto būvdarbu pilnīgu un kvalitatīvu sniegšanu, sedz pretendents un tām ir jābūt ietvertām piedāvājuma cenā. (oriģināls).

- Piedāvājumu vērtēšana un izvēle, lēmuma pieņemšana

  - Iepirkuma komisija var izslēgt pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā un tā piedāvājumu tālāk nevērtēt, ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši nolikuma 7.punkta prasībām.

  - Iepirkuma komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu, ja nav iesniegts kāds no nolikuma 9.punktā noteiktajiem dokumentiem un/vai to saturs neatbilst nolikuma prasībām.

  - Ja pretendents neatbilst kādai pasūtītāja izvirzītajai pretendentu kvalifikācijas prasībai, Iepirkuma komisija tā piedāvājumu tālāk neizskata un pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkumā

  - Iepirkuma komisija publiski pieejamā datubāzē pārbaudīs, vai pretendents ir reģistrēts Uzņēmumu reģistra reģistros.

  - Iepirkuma komisija publiski pieejamā datubāzē pārbaudīs, vai pretendents ir reģistrēts būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi”.

  - Ja pretendents tāmi nav sagatavojis vai tās saturs neatbilst LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” prasībām vai Tehniskās specifikācijas prasībām un apjomiem, tad komisija šo pretendenta piedāvājumu noraida un tālāk neizskata.

  - Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai piedāvājumos nav pieļautas aritmētiskās kļūdas. Ja aritmētiskās kļūdas tiek konstatētas, komisija tās izlabo un par to informē attiecīgo pretendentu.

  - Vērtējot pretendenta piedāvājumu, komisija ņem vērā piedāvājuma kopējo līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa.

  - Ja pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 8.2panta piektās daļas 1. vai 2.punktā noteiktajām prasībām, Iepirkuma komisija piedāvājumu noraida.

  - Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu, kas pilnībā atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko piedāvāto kopējo cenu.

  - Attiecībā uz pretendentu (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas), kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, informāciju par Publisko iepirkumu likuma 8.2panta piektās daļas 1.punktā minētajiem faktiem iegūst no Uzņēmumu reģistra.

  - Attiecībā uz pretendentu (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas), kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, informāciju par Publisko iepirkumu likuma 8.2panta piektās daļas 2.punktā minēto faktu iegūst no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām.

  - Ja iepirkuma komisija konstatē nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādus, tā informē pretendentu par to, ka tam konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu – 10 darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas – konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc pasūtītāja nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no turpmākās dalības.

  - Attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu iepirkuma komisija papildus pieprasa, lai tas iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņu iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.

  - Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz Nolikuma 10.sadaļa pieprasītos dokumentus, Iepirkuma komisija to izslēdz no dalības Iepirkumā un par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, Iepirkuma komisija atzīst nākamo pretendentu, kurš atbilst visām Nolikuma prasībām un ir iesniedzis piedāvājumu par nākamo viszemāko cenu.

- Iepirkuma līgums

Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu, saskaņā ar iepirkuma līguma projektu (nolikuma 4.pielikums), pretendenta iesniegto piedāvājumu un nolikumā noteiktajām prasībām. Iepirkuma līguma pamatnosacījumi netiks mainīti. Pirms iepirkuma līguma noslēgšanas izraudzītam pretendentam ir jāiesniedz 9.8., 9.9.punktos minētās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises, ja tās netika iesniegta kopā ar piedāvājumu.

- Pretendenta pienākumi un tiesības

  - Iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju.

  - Segt visas un jebkuras izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no iepirkuma rezultāta.

  - Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

  - Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā iepirkuma komisijas lēmumu Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

  - Pretendenta tiesības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, nolikumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

- Iepirkuma komisijas pienākumi un tiesības

  - Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

  - Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, kā arī lūgt, lai pretendents izskaidro dokumentus, kas iesniegti iepirkuma komisijai.

  - Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta piedāvājumā, informējot par to pretendentu.

  - Pieaicināt atzinumu sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt iepirkuma līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums – nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst iepirkuma nolikuma vai tā pielikumos noteiktajām prasībām, ja pasūtītājam nav pietiekami finanšu resursi, vai nav vairs nepieciešamības pēc darbu realizācijas, kā arī citos gadījumos saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

  - Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, izvēlēties nākamo piedāvājumu, kurš atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar nākamo zemāko cenu.

  - Iepirkuma komisijas tiesības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, nolikumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Pielikumā:

1.pielikums – Pieteikums dalībai iepirkumā (veidne) uz 1 (vienas) lapas

2.pielikums – Tehniskā specifikācija uz 20 (divdesmit) lapām

3.pielikums – Finanšu piedāvājums (veidne) u 1 (vienas) lapas

4.pielikums – Iepirkuma līgums (projekts) uz 4 (četrām) lapām

1.pielikums nolikumam

(id.nr.DPPI KSP 2014/40)

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde

“Komunālās saimniecības pārvalde,

Saules iela 5a, Daugavpils,

LV-5401, Latvija

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMā

[„nosaukums”]

[Iepirkuma identifikācijas nr.]

Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ.nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā [personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu:

Piesakās piedalīties iepirkumā [„ nosaukums” un identifikācijas numurs];

Apņemas ievērot iepirkuma Nolikuma prasības;

Atzīst sava piedāvājuma spēkā esamību 60 kalendārās dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju - līdz attiecīgā līguma noslēgšanai;

Apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus;

Apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju;

| Pretendents |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas nr. |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona |  |
| Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts |  |
| Bankas nosaukums, filiāle |  |
| Bankas kods |  |
| Norēķinu konts |  |
| Vārds, uzvārds* |  |
| Amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |
| Zīmogs |  |

* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds

2.pielikums nolikumam

(id.nr.DPPI KSP 2014/40)

- TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

“Videonovērošanas sistēmas modernizācijas un paplašināšanas ierīkošanas darbi

Daugavpils pilsētā 2014.gadā”

1.Uzdevums

Nodrosināt videonovērošanas sistēmas modernizācijas un paplašināšanas ierīkošanas darbu izpildi  un  jaunierīkotās sistēmas tehnisko apkalpošanu.

2.Darbu apjomi:

| Nr. | Nosaukums | Mērv. | Daudz. | Piezīme |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | ELT daļa |  |  |  |
| 1 | SAULES/ĢIMNĀZIJAS IELU KRUSTOJUMS ĢIMNĀZIJAS IELA 34/36; JAUNAIS MEZGLS NR. 31. |  |  |  |
|  | ELT - 01 |  |  |  |
|  | Kabeļi un montāžas materiāli |  |  |  |
| 1 | Elektrokabelis NYM-J(St) 3x2,5 | m | 25 |  |
| 2 | Kabeļu kanāls | m | 25 |  |
| 3 | PVC caurule D32 | m | 10 |  |
|  | Elektroapgāde |  |  |  |
| 4 | Automātiskais slēdzis 1P B1.6A | gab | 1 |  |
| 5 | Palīgmateriāli | k-ts | 1 |  |
|  | Pārējie darbi |  |  |  |
| 6 | Izpilddokumentācijas izgatavošana | k-ts | 1 |  |
| 2 | RĪGAS/MIHOELSA IELU KRUSTOJUMS RĪGAS IELA 46; JAUNAIS MEZGLS NR. 32. |  |  |  |
|  | ELT - 02 |  |  |  |
|  | Kabeļi un montāžas materiāli |  |  |  |
| 1 | Elektrokabelis NYM-J(St) 3x2,5 | m | 25 |  |
| 2 | Kabeļu kanāls | m | 25 |  |
| 3 | PVC caurule D32 | m | 10 |  |
|  | Elektroapgāde |  |  |  |
| 4 | Automātiskais slēdzis 1P B1.6A | gab | 1 |  |
| 5 | Palīgmateriāli | k-ts | 1 |  |
|  | Pārējie darbi |  |  |  |
| 6 | Izpilddokumentācijas izgatavošana | k-ts | 1 |  |
| 3 | RĪGAS/VIESTURA IELU KRUSTOJUMS RĪGAS IELA 59; JAUNAIS MEZGLS NR. 33. |  |  |  |
|  | ELT - 03 |  |  |  |
|  | Kabeļi un montāžas materiāli |  |  |  |
| 1 | Elektrokabelis NYM-J(St) 3x2,5 | m | 35 |  |
| 2 | Kabeļu kanāls | m | 35 |  |
| 3 | PVC caurule D32 | m | 10 |  |
|  | Elektroapgāde |  |  |  |
| 4 | Automātiskais slēdzis 1P B1.6A | gab | 1 |  |
| 5 | Palīgmateriāli | k-ts | 1 |  |
|  | Pārējie darbi |  |  |  |
| 6 | Izpilddokumentācijas izgatavošana | k-ts | 1 |  |
| 4 | IMANTAS/VIENĪBAS IELU KRUSTOJUMS JAUNAIS MEZGLS NR. 34. |  |  |  |
|  | ELT - 04 |  |  |  |
|  | Kabeļi un montāžas materiāli |  |  |  |
| 1 | Elektrokabelis NYM-J(St) 3x2,5 | m | 5 |  |
| 2 | PVC caurule D32 | m | 5 |  |
|  | Elektroapgāde |  |  |  |
| 3 | Automātiskais slēdzis 1P B1.6A | gab | 1 |  |
| 4 | Palīgmateriāli | k-ts | 1 |  |
|  | Pārējie darbi |  |  |  |
| 5 | Izpilddokumentācijas izgatavošana | k-ts | 1 |  |
| 5 | PARĀDES/CIETOKŠŅA IELU KRUSTOJUMS JAUNAIS MEZGLS NR. 35. |  |  |  |
|  | ELT - 05 |  |  |  |
|  | Kabeļi un montāžas materiāli |  |  |  |
| 1 | Elektrokabelis NYM-J(St) 3x2,5 | m | 75 |  |
| 2 | Kabeļa ievilkšana kabeļu kanalizācijas sistēmā | m | 56 |  |
|  | Elektroapgāde |  |  |  |
| 3 | Automātiskais slēdzis 1P B1.6A | gab | 1 |  |
| 4 | Palīgmateriāli | k-ts | 1 |  |
|  | Pārējie darbi |  |  |  |
| 5 | Izpilddokumentācijas izgatavošana | k-ts | 1 |  |
| 6 | CENTRĀLAJĀ PARKĀ (no IMANTAS/VIESTURA IELAS) JAUNAIS MEZGLS NR. 36. |  |  |  |
|  | ELT - 06 |  |  |  |
|  | Kabeļi un montāžas materiāli |  |  |  |
| 1 | Elektrokabelis NYM-J(St) 3x2,5 | m | 5 |  |
| 2 | PVC caurule D32 | m | 5 |  |
|  | Elektroapgāde |  |  |  |
| 3 | Automātiskais slēdzis 1P B1.6A | gab | 1 |  |
| 4 | Palīgmateriāli | k-ts | 1 |  |
|  | Pārējie darbi |  |  |  |
| 5 | Izpilddokumentācijas izgatavošana | k-ts | 1 |  |
| 7 | SAKŅU/MIHOELSA IELU KRUSTOJUMS MIHOELSA IELA 68; JAUNAIS MEZGLS NR.37. |  |  |  |
|  | ELT - 07 |  |  |  |
|  | Kabeļi un montāžas materiāli |  |  |  |
| 1 | Elektrokabelis NYM-J(St) 3x2,5 | m | 25 |  |
| 2 | Kabeļu kanāls | m | 25 |  |
| 3 | PVC caurule D32 | m | 10 |  |
|  | Elektroapgāde |  |  |  |
| 4 | Automātiskais slēdzis 1P B1.6A | gab | 1 |  |
| 5 | Palīgmateriāli | k-ts | 1 |  |
|  | Pārējie darbi |  |  |  |
| 6 | Izpilddokumentācijas izgatavošana | k-ts | 1 |  |
| 8 | SLAVAS SKVĒRS (BĒRNU ROTĀĻU LAUKUMS) MEZGLS NR.38; |  |  |  |
|  | ELT - 08 |  |  |  |
|  | Kabeļi un montāžas materiāli |  |  |  |
| 1 | Elektrokabelis NYM-J(St) 3x2,5 | m | 120 |  |
| 2 | Kabeļa ievilkšana kabeļu kanalizācijas sistēmā | m | 110 |  |
|  | Elektroapgāde |  |  |  |
| 3 | Automātiskais slēdzis 1P B1.6A | gab | 1 |  |
| 4 | Palīgmateriāli | k-ts | 1 |  |
|  | Pārējie darbi |  |  |  |
| 5 | Izpilddokumentācijas izgatavošana | k-ts | 1 |  |
| 9 | CENTRĀLAJĀ PARKĀ (SOLIŅU ALEJA); MEZGLS NR.39. |  |  |  |
|  | ELT - 09 |  |  |  |
|  | Kabeļi un montāžas materiāli |  |  |  |
| 1 | Elektrokabelis NYM-J(St) 3x2,5 | m | 100 |  |
| 2 | Caurule D50 | m | 90 |  |
| 3 | Auglīgās kārtas atjaunošana | m3 | 13,5 |  |
| 4 | Zāliena sēklu sēšana | kg. | 3,6 |  |
| 5 | Tranšejas rakšana un aizbēršana | m | 90 |  |
| 6 | Brīdinājuma lente | m | 90 |  |
|  | Elektroapgāde |  |  |  |
| 7 | Automātiskais slēdzis 1P B1.6A | gab | 1 |  |
| 8 | Palīgmateriāli | k-ts | 1 |  |
|  | Pārējie darbi |  |  |  |
| 9 | Izpilddokumentācijas izgatavošana | k-ts | 1 |  |
|  | VS daļa |  |  |  |
| 10 | CIETOKŠŅA UN RĪGAS IELU KRUSTOJUMS ESOŠAIS MEZGLS NR.05 |  |  |  |
|  | VS - 01 |  |  |  |
|  | Videonovērošanas sistēmas iekārtas |  |  |  |
| 1 | PTZ int. videokamera (saskaņā ar tehniskām prasībām) | gab. | 1 |  |
| 2 | Videokameras kronšteins | k-ts | 1 |  |
| 3 | Micro SD karte 64Gb | gab | 1 |  |
| 4 | Maršrutētājs RB2011iL-IN | gab | 1 |  |
| 5 | Augstkāpēju darbi uz pacēlēja | st | 4 |  |
|  | Kabeli un montāžas materiāli |  |  |  |
| 6 | Kabelis UTP Cat.5e 4x2x0.5, āra darbiem | m | 40 |  |
| 7 | Patch kabelis 1m 5e. kat. | gab | 1 |  |
| 8 | PVC caurule D32 | m | 40 |  |
| 9 | Palīgmateriāli | k-ts | 1 |  |
|  | Elektroapgāde |  |  |  |
| 10 | Automātiskais slēdzis 1P C1A | gab | 1 |  |
| 11 | Barošānas bloks AC24V/3A | k-ts | 1 |  |
| 12 | Elektrokabelis NYM-J(St) 3x1,5/1,5 | m | 40 |  |
| 13 | PVC caurule D32 | m | 40 |  |
| 14 | Palīgmateriāli | k-ts | 1 |  |
|  | Pārējie darbi |  |  |  |
| 15 | Izpilddokumentācijas izgatavošana | k-ts | 1 |  |
| 16 | Sistēmas palaišana un nodošana ekspluatācijā | k-ts | 1 |  |
| 11 | LAUKUMS PIE TC "MADARA", PIEGUĻOŠĀ TRAMVAJU PIETURA. ESOŠAIS MEZGLS NR. 19. |  |  |  |
|  | VS - 02 |  |  |  |
|  | Videonovērošanas sistēmas iekārtas |  |  |  |
| 1 | PTZ int. videokamera (saskaņā ar tehniskām prasībām) | gab | 1 |  |
| 2 | Videokameras kronšteins | k-ts | 1 |  |
| 3 | Micro SD karte 64Gb | gab | 1 |  |
| 4 | Maršrutētājs RB2011iL-IN | gab | 1 |  |
| 5 | Esošā videokamera demontaža | k-ts | 1 |  |
| 6 | Augstkāpēju darbi uz pacēlēja | st | 5 |  |
|  | Elektroapgāde |  |  |  |
| 7 | Automātiskais slēdzis 1P C1A | gab | 1 |  |
| 8 | Barošānas bloks AC24V/3A | k-ts | 1 |  |
| 9 | Sadales kaste ar DIN sliedi | k-ts | 1 |  |
| 10 | Palīgmateriāli | k-ts | 1 |  |
|  | Pārējie darbi |  |  |  |
| 11 | Izpilddokumentācijas izgatavošana | k-ts | 1 |  |
| 12 | Sistēmas palaišana un nodošana ekspluatācijā | k-ts | 1 |  |
| 12 | VALKAS UN 18.NOVEMBRA IELU KRUSTOJUMS ESOŠAIS MEZGLS NR. 23. |  |  |  |
|  | VS - 03 |  |  |  |
|  | Videonovērošanas sistēmas iekārtas |  |  |  |
| 1 | PTZ int. videokamera (saskaņā ar tehniskām prasībām) | gab | 1 |  |
| 2 | Videokameras kronšteins | k-ts | 1 |  |
| 3 | Micro SD karte 64Gb | gab | 1 |  |
| 4 | Maršrutētājs RB2011iL-IN | gab | 1 |  |
| 5 | Augstkāpēju darbi uz pacēlēja | st | 4 |  |
|  | Kabeli un montāžas materiāli |  |  |  |
| 6 | Kabelis UTP Cat.5e 4x2x0.5, āra darbiem | m | 30 |  |
| 7 | Patch kabelis 1m 5e. kat. | gab | 1 |  |
| 8 | Palīgmateriāli | k-ts | 1 |  |
|  | Elektroapgāde |  |  |  |
| 9 | Automātiskais slēdzis 1C6A | gab | 1 |  |
| 10 | Pārsprieguma aizsardzība Cat-5E | gab | 1 |  |
| 11 | Barošānas bloks AC24V/3A | k-ts | 1 |  |
| 12 | Sadales kaste ar DIN sliedi | k-ts | 1 |  |
| 13 | Elektrokabelis NYM-J(St) 3x1,5/1,5 | m | 30 |  |
| 14 | Palīgmateriāli | k-ts | 1 |  |
|  | Pārējie darbi |  |  |  |
| 15 | Izpilddokumentācijas izgatavošana | k-ts | 1 |  |
| 16 | Sistēmas palaišana un nodošana ekspluatācijā | k-ts | 1 |  |
| 13 | 18.NOVEMBRA/VIESTURA IELU KRUSTOJUMS ESOŠAIS MEZGLS NR. 13. |  |  |  |
|  | VS - 04 |  |  |  |
|  | Videonovērošanas sistēmas iekārtas |  |  |  |
| 1 | Fiksēta "ANPR" videokamera (automašīnu numuru noteikšanai) | gab | 4 |  |
| 2 | Videokameras objektīvs 5Mp | k-ts | 4 |  |
| 3 | Videokameras kronšteins | k-ts | 4 |  |
| 4 | Videokameras apvalks | k-ts | 4 |  |
| 5 | "ANPR" kontrolieris 4 Ch. | k-ts | 1 |  |
| 6 | Maršrutētājs RB2011iL-IN | gab | 1 |  |
| 7 | Augstkāpēju darbi uz pacēlēja | st | 16 |  |
|  | Kabeli un montāžas materiāli |  |  |  |
| 8 | Kabelis UTP Cat.5e 4x2x0.5, āra darbiem | m | 140 |  |
| 9 | Patch kabelis 1m 5e. kat. | gab | 4 |  |
| 10 | Palīgmateriāli | k-ts | 1 |  |
|  | Elektroapgāde |  |  |  |
| 11 | Automātiskais slēdzis 1B6A | gab | 4 |  |
| 12 | Pārsprieguma aizsardzība Cat-5E | gab | 4 |  |
| 13 | Barošānas bloks AC24V/3A | k-ts | 4 |  |
| 14 | Sadales kaste ar DIN sliedi | k-ts | 2 |  |
| 15 | Elektrokabelis NYM-J(St) 3x1,5/1,5 | m | 140 |  |
| 16 | Palīgmateriāli | k-ts | 1 |  |
|  | Pārējie darbi |  |  |  |
| 17 | Izpilddokumentācijas izgatavošana | k-ts | 1 |  |
| 18 | Sistēmas palaišana un nodošana ekspluatācijā | k-ts | 1 |  |
| 14 | VIENĪBAS LAUKUMS ESOŠAIS MEZGLS NR. 04. |  |  |  |
|  | VS - 05 |  |  |  |
|  | Videonovērošanas sistēmas iekārtas |  |  |  |
| 1 | PTZ int. videokamera (saskaņā ar tehniskām prasībām) | gab | 1 |  |
| 2 | Videokameras kronšteins | k-ts | 1 |  |
| 3 | Micro SD karte 64Gb | gab | 1 |  |
| 4 | Esoša PTZ videokamera demontaža | k-ts | 1 |  |
| 5 | Videokameru ārējo apvalku krāsošana | k-ts | 1 |  |
| 6 | Maršrutētājs RB2011iL-IN | gab | 1 |  |
| 7 | Augstkāpēju darbi uz pacēlēja | st | 5 |  |
| 8 | Palīgmateriāli | k-ts | 1 |  |
|  | Elektroapgāde |  |  |  |
| 9 | Automātiskais slēdzis 1C6A | gab | 1 |  |
| 10 | Barošānas bloks AC24V/3A | k-ts | 1 |  |
| 11 | Elektrokabelis NYM-J(St) 3x1,5/1,5 | m | 20 |  |
| 12 | PVC caurule D32 | m | 20 |  |
| 13 | Palīgmateriāli | k-ts | 1 |  |
|  | Pārējie darbi |  |  |  |
| 14 | Izpilddokumentācijas izgatavošana | k-ts | 1 |  |
| 15 | Sistēmas palaišana un nodošana ekspluatācijā | k-ts | 1 |  |
| 15 | BĒRNU ROTAĻU LAUKUMS CENTRĀLAJĀ PARKĀ. ESOŠAIS MEZGLS NR. 14. |  |  |  |
|  | VS - 06 |  |  |  |
|  | Videonovērošanas sistēmas iekārtas |  |  |  |
| 1 | Esoša PTZ videokamera uzstādīšana | k-ts | 1 |  |
| 2 | Stiprinājums PTZ viedeokamerai | k-ts | 1 |  |
| 3 | Esošā videokamera demontaža | k-ts | 3 |  |
| 4 | Esošo kabeļu saglabāšana (nodrošinot iespēju izmantot nākotnē) | k-ts | 1 |  |
| 5 | Maršrutētājs RB2011iL-IN | gab | 1 |  |
| 6 | Augstkāpēju darbi uz pacēlēja | st | 7 |  |
| 7 | Palīgmateriāli | k-ts | 1 |  |
|  | Pārējie darbi |  |  |  |
| 8 | Izpilddokumentācijas izgatavošana | k-ts | 1 |  |
| 9 | Sistēmas palaišana un nodošana ekspluatācijā | k-ts | 1 |  |
| 16 | TERITORIJA APKĀRT "BETA" INŽENIERA 2. ESOŠAIS MEZGLS NR. 25. |  |  |  |
|  | VS - 07 |  |  |  |
|  | Videonovērošanas sistēmas iekārtas |  |  |  |
| 1 | PTZ int. videokamera (saskaņā ar tehniskām prasībām) | gab | 1 |  |
| 2 | Videokameras kronšteins | k-ts | 1 |  |
| 3 | Micro SD karte 64Gb | gab | 1 |  |
| 4 | Esošā videokamera demontaža | k-ts | 2 |  |
| 5 | Maršrutētājs RB2011iL-IN | gab | 1 |  |
| 6 | Augstkāpēju darbi uz pacēlēja | st | 6 |  |
| 7 | Palīgmateriāli | k-ts | 1 |  |
|  | Elektroapgāde |  |  |  |
| 8 | Automātiskais slēdzis 1P C1A | gab | 1 |  |
| 9 | Barošānas bloks AC24V/3A | k-ts | 1 |  |
| 10 | Elektrokabelis NYM-J(St) 3x1,5/1,5 | m | 20 |  |
| 11 | PVC caurule D32 | m | 20 |  |
| 12 | Sadales kaste | gab | 1 |  |
| 13 | Palīgmateriāli | k-ts | 1 |  |
|  | Pārējie darbi |  |  |  |
| 14 | Izpilddokumentācijas izgatavošana | k-ts | 1 |  |
| 15 | Sistēmas palaišana un nodošana ekspluatācijā | k-ts | 1 |  |
| 17 | CENTRĀLĀ ALEJA CENTRĀLAJĀ PARKĀ STACIJAS 45A ESOŠAIS MEZGLS NR. 15. |  |  |  |
|  | VS - 08 |  |  |  |
|  | Videonovērošanas sistēmas iekārtas |  |  |  |
| 1 | PTZ int. videokamera (saskaņā ar tehniskām prasībām) | gab | 1 |  |
| 2 | Videokameras kronšteins | k-ts | 1 |  |
| 3 | Micro SD karte 64Gb | gab | 1 |  |
| 4 | Esošā videokamera demontaža | k-ts | 3 |  |
| 5 | Maršrutētājs RB2011iL-IN | gab | 1 |  |
| 6 | Augstkāpēju darbi uz pacēlēja | st | 7 |  |
| 7 | Palīgmateriāli | k-ts | 1 |  |
|  | Elektroapgāde |  |  |  |
| 8 | Automātiskais slēdzis 1P C1A | gab | 1 |  |
| 9 | Barošānas bloks AC24V/3A | k-ts | 1 |  |
| 10 | Elektrokabelis NYM-J(St) 3x1,5/1,5 | m | 5 |  |
| 11 | PVC caurule D32 | m | 5 |  |
| 12 | Sadales kaste | gab | 1 |  |
| 13 | Palīgmateriāli | k-ts | 1 |  |
|  | Pārējie darbi |  |  |  |
| 14 | Izpilddokumentācijas izgatavošana | k-ts | 1 |  |
| 15 | Sistēmas palaišana un nodošana ekspluatācijā | k-ts | 1 |  |
| 18 | SAULES/ĢIMNĀZIJAS IELU KRUSTOJUMS ĢIMNĀZIJAS IELA 34/36; JAUNAIS MEZGLS NR. 31. |  |  |  |
|  | VS - 09 |  |  |  |
|  | Videonovērošanas sistēmas iekārtas |  |  |  |
| 1 | PTZ int. videokamera (saskaņā ar tehniskām prasībām) | gab | 2 |  |
| 2 | Videokameras kronšteins | k-ts | 2 |  |
| 3 | Kronšteinu un videokameru ārējo apvalku krāsošana | k-ts | 2 |  |
| 4 | Micro SD karte 64Gb | gab | 2 |  |
| 5 | Maršrutētājs RB2011iL-IN | gab | 1 |  |
| 6 | Patch panelis CAT.5e 12xRJ45 | gab | 1 |  |
| 7 | Arējais komutācijas skapis IP65 | k-ts | 1 |  |
| 8 | Augstkāpēju darbi uz pacēlēja | st | 8 |  |
| 9 | Palīgmateriāli | k-ts | 1 |  |
|  | Apsardzes sistēma |  |  |  |
| 10 | Signalizācijas panelis ar barošanas bloku SP4000 | k-ts | 1 |  |
| 11 | Ethernet modulis TRIKDIS E7 | gab | 1 |  |
| 12 | Kustības detektors, RX-40PT | gab | 1 |  |
| 13 | Dūmu un temperatūras detektors, EA 318-4H | gab | 1 |  |
| 14 | Durvju magnētiskais kontakts KA 2071 | gab | 1 |  |
|  | Kabeļi un montāžas materiāli |  |  |  |
| 15 | Signalizācijas kabelis, CQR 4x0,22 | m | 10 |  |
| 16 | Kabelis UTP Cat.5e 4x2x0.5, āra darbiem | m | 120 |  |
| 17 | Patch kabelis 1m 5e. kat. | gab | 2 |  |
| 18 | Elektrokabelis NYM-J(St) 3x1,5/1,5 | m | 120 |  |
| 19 | Kabeļu kanāls | m | 20 |  |
| 20 | Metāliskais kabeļu kanāls | m | 25 |  |
| 21 | Kabeļu kanāla krāsošana | k-ts | 1 |  |
| 22 | PVC caurule D32 | m | 10 |  |
|  | Elektroapgāde |  |  |  |
| 23 | Automātiskais slēdzis 1P C1.6A | gab | 1 |  |
| 24 | Automātiskais slēdzis 1P C1A | gab | 4 |  |
| 25 | Barošānas bloks AC24V/3A | k-ts | 2 |  |
| 26 | Transformators STM400 | gab | 1 |  |
| 27 | Nepārtrauktās barošanas bloks UPS 500VA | gab | 1 |  |
| 28 | Kontaktligzda 2-v v/a | gab | 2 |  |
| 29 | Sadalne v/a 8mod | gab | 1 |  |
| 30 | Sadales kaste | gab | 1 |  |
| 31 | Kopne PVC korpusā | gab | 1 |  |
| 32 | Palīgmateriāli | k-ts | 1 |  |
|  | Pārējie darbi |  |  |  |
| 33 | Izpilddokumentācijas izgatavošana | k-ts | 1 |  |
| 34 | Sistēmas palaišana un nodošana ekspluatācijā | k-ts | 1 |  |
| 19 | RĪGAS/MIHOELSA IELU KRUSTOJUMS RĪGAS IELA 46; JAUNAIS MEZGLS NR. 32. |  |  |  |
|  | VS - 10 |  |  |  |
|  | Videonovērošanas sistēmas iekārtas |  |  |  |
| 1 | PTZ int. videokamera (saskaņā ar tehniskām prasībām) | gab | 1 |  |
| 2 | Videokameras kronšteins | k-ts | 1 |  |
| 3 | Esoša videokamera uzstādīšana | k-ts | 1 |  |
| 4 | Kronšteinu un videokameru ārējo apvalku krāsošana | k-ts | 2 |  |
| 5 | Micro SD karte 64Gb | gab | 1 |  |
| 6 | Maršrutētājs RB2011iL-IN | gab | 1 |  |
| 7 | Patch panelis CAT.5e 12xRJ45 | gab | 1 |  |
| 8 | Arējais komutācijas skapis IP65 | k-ts | 1 |  |
| 9 | Augstkāpēju darbi uz pacēlēja | st | 8 |  |
| 10 | Palīgmateriāli | k-ts | 1 |  |
|  | Apsardzes sistēma |  |  |  |
| 11 | Signalizācijas panelis ar barošanas bloku SP4000 | k-ts | 1 |  |
| 12 | Ethernet modulis TRIKDIS E7 | gab | 1 |  |
| 13 | Kustības detektors, RX-40PT | gab | 1 |  |
| 14 | Dūmu un temperatūras detektors, EA 318-4H | gab | 1 |  |
| 15 | Durvju magnētiskais kontakts KA 2071 | gab | 1 |  |
|  | Kabeļi un montāžas materiāli |  |  |  |
| 16 | Signalizācijas kabelis, CQR 4x0,22 | m | 10 |  |
| 17 | Kabelis UTP Cat.5e 4x2x0.5, āra darbiem | m | 60 |  |
| 18 | Patch kabelis 1m 5e. kat. | gab | 2 |  |
| 19 | Elektrokabelis NYM-J(St) 3x1,5/1,5 | m | 60 |  |
| 20 | Kabeļu kanāls | m | 20 |  |
| 21 | Metāliskais kabeļu kanāls | m | 15 |  |
| 22 | Kabeļu kanāla krāsošana | k-ts | 1 |  |
| 23 | PVC caurule D32 | m | 10 |  |
|  | Elektroapgāde |  |  |  |
| 24 | Automātiskais slēdzis 1P C1.6A | gab | 1 |  |
| 25 | Automātiskais slēdzis 1P C1A | gab | 4 |  |
| 26 | Barošānas bloks AC24V/3A | k-ts | 1 |  |
| 27 | Barošānas bloks DC12V/3A | k-ts | 1 |  |
| 28 | Transformators STM400 | gab | 1 |  |
| 29 | Nepārtrauktās barošanas bloks UPS 500VA | gab | 1 |  |
| 30 | Kontaktligzda 2-v v/a | gab | 2 |  |
| 31 | Sadalne v/a 8mod | gab | 1 |  |
| 32 | Sadales kaste | gab | 1 |  |
| 33 | Kopne PVC korpusā | gab | 1 |  |
| 34 | Palīgmateriāli | k-ts | 1 |  |
|  | Pārējie darbi |  |  |  |
| 35 | Izpilddokumentācijas izgatavošana | k-ts | 1 |  |
| 36 | Sistēmas palaišana un nodošana ekspluatācijā | k-ts | 1 |  |
| 20 | RĪGAS/VIESTURA IELU KRUSTOJUMS RĪGAS IELA 59; JAUNAIS MEZGLS NR. 33. |  |  |  |
|  | VS - 11 |  |  |  |
|  | Videonovērošanas sistēmas iekārtas |  |  |  |
| 1 | PTZ int. videokamera (saskaņā ar tehniskām prasībām) | gab | 1 |  |
| 2 | Videokameras kronšteins | k-ts | 1 |  |
| 3 | Esoša videokamera uzstādīšana | k-ts | 1 |  |
| 4 | Kronšteinu un videokameru ārējo apvalku krāsošana | k-ts | 2 |  |
| 5 | Micro SD karte 64Gb | gab | 1 |  |
| 6 | Maršrutētājs RB2011iL-IN | gab | 1 |  |
| 7 | Patch panelis CAT.5e 12xRJ45 | gab | 1 |  |
| 8 | Arējais komutācijas skapis IP65 | k-ts | 1 |  |
| 9 | Augstkāpēju darbi uz pacēlēja | st | 8 |  |
| 10 | Palīgmateriāli | k-ts | 1 |  |
|  | Apsardzes sistēma |  |  |  |
| 11 | Signalizācijas panelis ar barošanas bloku SP4000 | k-ts | 1 |  |
| 12 | Ethernet modulis TRIKDIS E7 | gab | 1 |  |
| 13 | Kustības detektors, RX-40PT | gab | 1 |  |
| 14 | Dūmu un temperatūras detektors, EA 318-4H | gab | 1 |  |
| 15 | Durvju magnētiskais kontakts KA 2071 | gab | 1 |  |
|  | Kabeļi un montāžas materiāli |  |  |  |
| 16 | Signalizācijas kabelis, CQR 4x0,22 | m | 10 |  |
| 17 | Kabelis UTP Cat.5e 4x2x0.5, āra darbiem | m | 80 |  |
| 18 | Patch kabelis 1m 5e. kat. | gab | 2 |  |
| 19 | Elektrokabelis NYM-J(St) 3x1,5/1,5 | m | 80 |  |
| 20 | Kabeļu kanāls | m | 20 |  |
| 21 | Metāliskais kabeļu kanāls | m | 10 |  |
| 22 | Kabeļu kanāla krāsošana | k-ts | 1 |  |
| 23 | PVC caurule D32 | m | 10 |  |
|  | Elektroapgāde |  |  |  |
| 24 | Automātiskais slēdzis 1P C1.6A | gab | 1 |  |
| 25 | Automātiskais slēdzis 1P C1A | gab | 4 |  |
| 26 | Barošānas bloks AC24V/3A | k-ts | 1 |  |
| 27 | Barošānas bloks DC12V/3A | k-ts | 1 |  |
| 28 | Transformators STM400 | gab | 1 |  |
| 29 | Nepārtrauktās barošanas bloks UPS 500VA | gab | 1 |  |
| 30 | Kontaktligzda 2-v v/a | gab | 2 |  |
| 31 | Sadalne v/a 8mod | gab | 1 |  |
| 32 | Sadales kaste | gab | 1 |  |
| 33 | Kopne PVC korpusā | gab | 1 |  |
| 34 | Palīgmateriāli | k-ts | 1 |  |
|  | Pārējie darbi |  |  |  |
| 35 | Izpilddokumentācijas izgatavošana | k-ts | 1 |  |
| 36 | Sistēmas palaišana un nodošana ekspluatācijā | k-ts | 1 |  |
| 21 | IMANTAS/VIENĪBAS IELU KRUSTOJUMS JAUNAIS MEZGLS NR. 34. |  |  |  |
|  | VS - 12 |  |  |  |
|  | Videonovērošanas sistēmas iekārtas |  |  |  |
| 1 | PTZ int. videokamera (saskaņā ar tehniskām prasībām) | gab | 1 |  |
| 2 | Videokameras kronšteins | k-ts | 1 |  |
| 3 | Esoša videokamera uzstādīšana | k-ts | 1 |  |
| 4 | Micro SD karte 64Gb | gab | 1 |  |
| 5 | Maršrutētājs RB2011iL-IN | gab | 1 |  |
| 6 | Patch panelis CAT.5e 12xRJ45 | gab | 1 |  |
| 7 | Arējais komutācijas skapis IP65 | k-ts | 1 |  |
| 8 | Augstkāpēju darbi uz pacēlēja | st | 8 |  |
| 9 | Palīgmateriāli | k-ts | 1 |  |
|  | Apsardzes sistēma |  |  |  |
| 11 | Signalizācijas panelis ar barošanas bloku SP4000 | k-ts | 1 |  |
| 12 | Ethernet modulis TRIKDIS E7 | gab | 1 |  |
| 13 | Kustības detektors, RX-40PT | gab | 1 |  |
| 14 | Dūmu un temperatūras detektors, EA 318-4H | gab | 1 |  |
| 15 | Durvju magnētiskais kontakts KA 2071 | gab | 1 |  |
|  | Kabeļi un montāžas materiāli |  |  |  |
| 16 | Signalizācijas kabelis, CQR 4x0,22 | m | 10 |  |
| 17 | Kabelis UTP Cat.5e 4x2x0.5, āra darbiem | m | 60 |  |
| 18 | Patch kabelis 1m 5e. kat. | gab | 2 |  |
| 19 | Elektrokabelis NYM-J(St) 3x1,5/1,5 | m | 60 |  |
| 20 | Caurule D100mm | m | 3 |  |
| 21 | Auglīgās kārtas atjaunošana | m3 | 0,45 |  |
| 22 | Zāliena sēklu sēšana | kg. | 0,12 |  |
| 23 | Tranšejas rakšana un aizbēršana | m | 3 |  |
| 24 | Brīdinājuma lente | m | 3 |  |
|  | Elektroapgāde |  |  |  |
| 25 | Automātiskais slēdzis 1P C1.6A | gab | 1 |  |
| 26 | Automātiskais slēdzis 1P C1A | gab | 4 |  |
| 27 | Barošānas bloks AC24V/3A | k-ts | 1 |  |
| 28 | Barošānas bloks DC12V/3A | k-ts | 1 |  |
| 29 | Transformators STM400 | gab | 1 |  |
| 30 | Nepārtrauktās barošanas bloks UPS 500VA | gab | 1 |  |
| 31 | Kontaktligzda 2-v v/a | gab | 2 |  |
| 32 | DIN sliede perforēta | gab | 1 |  |
| 33 | Sadales kaste | gab | 1 |  |
| 34 | Kopne PVC korpusā | gab | 1 |  |
| 35 | Pārsprieguma novadītājs (B+C) 1P 35kA P-HMS 280 | gab | 2 |  |
| 36 | Pārsprieguma aizsardzība Cat-5E | gab | 4 |  |
| 37 | Pārsprieguma aizsardzība 1-pāru DC12V | gab | 1 |  |
| 38 | Pārsprieguma aizsardzība 1-pāru AC24V | gab | 1 |  |
| 39 | Zemējuma komplekts | k-ts | 2 |  |
| 40 | Palīgmateriāli | k-ts | 1 |  |
|  | Pārējie darbi |  |  |  |
| 41 | Izpilddokumentācijas izgatavošana | k-ts | 1 |  |
| 42 | Sistēmas palaišana un nodošana ekspluatācijā | k-ts | 1 |  |
| 22 | PARĀDES/CIETOKŠŅA IELU KRUSTOJUMS JAUNAIS MEZGLS NR. 35. |  |  |  |
|  | VS - 13 |  |  |  |
|  | Videonovērošanas sistēmas iekārtas |  |  |  |
| 1 | PTZ int. videokamera (saskaņā ar tehniskām prasībām) | gab | 1 |  |
| 2 | Videokameras kronšteins | k-ts | 1 |  |
| 3 | Esoša videokamera uzstādīšana | k-ts | 1 |  |
| 4 | Micro SD karte 64Gb | gab | 1 |  |
| 5 | Maršrutētājs RB2011iL-IN | gab | 1 |  |
| 6 | Patch panelis CAT.5e 12xRJ45 | gab | 1 |  |
| 7 | Arējais komutācijas skapis IP65 | k-ts | 1 |  |
| 8 | Augstkāpēju darbi uz pacēlēja | st | 8 |  |
| 9 | Palīgmateriāli | k-ts | 1 |  |
|  | Apsardzes sistēma |  |  |  |
| 10 | Signalizācijas panelis ar barošanas bloku SP4000 | k-ts | 1 |  |
| 11 | Ethernet modulis TRIKDIS E7 | gab | 1 |  |
| 12 | Kustības detektors, RX-40PT | gab | 1 |  |
| 13 | Dūmu un temperatūras detektors, EA 318-4H | gab | 1 |  |
| 14 | Durvju magnētiskais kontakts KA 2071 | gab | 1 |  |
|  | Kabeļi un montāžas materiāli |  |  |  |
| 15 | Signalizācijas kabelis, CQR 4x0,22 | m | 10 |  |
| 16 | Kabelis UTP Cat.5e 4x2x0.5, āra darbiem | m | 105 |  |
| 17 | Patch kabelis 1m 5e. kat. | gab | 2 |  |
| 18 | Elektrokabelis NYM-J(St) 3x1,5/1,5 | m | 105 |  |
| 19 | Caurule D100mm | m | 18 |  |
| 20 | Auglīgās kārtas atjaunošana | m3 | 2,7 |  |
| 21 | Zāliena sēklu sēšana | kg. | 0,72 |  |
| 22 | Bruģa segums atjaunošana | m2 | 6 |  |
| 23 | Tranšejas rakšana un aizbēršana | m | 18 |  |
| 24 | Brīdinājuma lente | m | 18 |  |
|  | Elektroapgāde |  |  |  |
| 25 | Automātiskais slēdzis 1P C1.6A | gab | 1 |  |
| 26 | Automātiskais slēdzis 1P C1A | gab | 4 |  |
| 27 | Barošānas bloks AC24V/3A | k-ts | 1 |  |
| 28 | Barošānas bloks DC12V/3A | k-ts | 1 |  |
| 29 | Transformators STM400 | gab | 1 |  |
| 30 | Nepārtrauktās barošanas bloks UPS 500VA | gab | 1 |  |
| 31 | Kontaktligzda 2-v v/a | gab | 2 |  |
| 32 | DIN sliede perforēta | gab | 1 |  |
| 33 | Sadales kaste | gab | 1 |  |
| 34 | Kopne PVC korpusā | gab | 1 |  |
| 35 | Pārsprieguma novadītājs (B+C) 1P 35kA P-HMS 280 | gab | 2 |  |
| 36 | Pārsprieguma aizsardzība Cat-5E | gab | 4 |  |
| 37 | Pārsprieguma aizsardzība 1-pāru DC12V | gab | 1 |  |
| 38 | Pārsprieguma aizsardzība 1-pāru AC24V | gab | 1 |  |
| 39 | Palīgmateriāli | k-ts | 1 |  |
|  | Pārējie darbi |  |  |  |
| 40 | Izpilddokumentācijas izgatavošana | k-ts | 1 |  |
| 41 | Sistēmas palaišana un nodošana ekspluatācijā | k-ts | 1 |  |
| 23 | CENTRĀLAJĀ PARKĀ (no IMANTAS/VIESTURA IELAS) JAUNAIS MEZGLS NR. 36. |  |  |  |
|  | VS - 14 |  |  |  |
|  | Videonovērošanas sistēmas iekārtas |  |  |  |
| 1 | PTZ int. videokamera (saskaņā ar tehniskām prasībām) | gab | 1 |  |
| 2 | Videokameras kronšteins | k-ts | 1 |  |
| 3 | Esoša videokamera uzstādīšana | k-ts | 1 |  |
| 4 | Micro SD karte 64Gb | gab | 1 |  |
| 5 | Maršrutētājs RB2011iL-IN | gab | 1 |  |
| 6 | Patch panelis CAT.5e 12xRJ45 | gab | 1 |  |
| 7 | Arējais komutācijas skapis IP65 | k-ts | 1 |  |
| 8 | Augstkāpēju darbi uz pacēlēja | st | 8 |  |
| 9 | Palīgmateriāli | k-ts | 1 |  |
|  | Apsardzes sistēma |  |  |  |
| 10 | Signalizācijas panelis ar barošanas bloku SP4000 | k-ts | 1 |  |
| 11 | Ethernet modulis TRIKDIS E7 | gab | 1 |  |
| 12 | Kustības detektors, RX-40PT | gab | 1 |  |
| 13 | Dūmu un temperatūras detektors, EA 318-4H | gab | 1 |  |
| 14 | Durvju magnētiskais kontakts KA 2071 | gab | 1 |  |
|  | Kabeļi un montāžas materiāli |  |  |  |
| 15 | Signalizācijas kabelis, CQR 4x0,22 | m | 10 |  |
| 16 | Kabelis UTP Cat.5e 4x2x0.5, āra darbiem | m | 60 |  |
| 17 | Patch kabelis 1m 5e. kat. | gab | 2 |  |
| 18 | Elektrokabelis NYM-J(St) 3x1,5/1,5 | m | 60 |  |
| 19 | Caurule D100mm | m | 8 |  |
| 20 | Auglīgās kārtas atjaunošana | m3 | 1,2 |  |
| 21 | Zāliena sēklu sēšana | kg. | 0,32 |  |
| 22 | Bruģa segums atjaunošana | m2 | 6 |  |
| 23 | Tranšejas rakšana un aizbēršana | m | 8 |  |
| 24 | Brīdinājuma lente | m | 8 |  |
|  | Elektroapgāde |  |  |  |
| 25 | Automātiskais slēdzis 1P C1.6A | gab | 1 |  |
| 26 | Automātiskais slēdzis 1P C1A | gab | 4 |  |
| 27 | Barošānas bloks AC24V/3A | k-ts | 1 |  |
| 28 | Barošānas bloks DC12V/3A | k-ts | 1 |  |
| 29 | Transformators STM400 | gab | 1 |  |
| 30 | Nepārtrauktās barošanas bloks UPS 500VA | gab | 1 |  |
| 31 | Kontaktligzda 2-v v/a | gab | 2 |  |
| 32 | DIN sliede perforēta | gab | 1 |  |
| 33 | Sadales kaste | gab | 1 |  |
| 34 | Kopne PVC korpusā | gab | 1 |  |
| 35 | Pārsprieguma novadītājs (B+C) 1P 35kA P-HMS 280 | gab | 2 |  |
| 36 | Pārsprieguma aizsardzība Cat-5E | gab | 4 |  |
| 37 | Pārsprieguma aizsardzība 1-pāru DC12V | gab | 1 |  |
| 38 | Pārsprieguma aizsardzība 1-pāru AC24V | gab | 1 |  |
| 39 | Zemējuma komplekts | k-ts | 2 |  |
| 40 | Palīgmateriāli | k-ts | 1 |  |
|  | Pārējie darbi |  |  |  |
| 41 | Izpilddokumentācijas izgatavošana | k-ts | 1 |  |
| 42 | Sistēmas palaišana un nodošana ekspluatācijā | k-ts | 1 |  |
| 24 | SAKŅU/MIHOELSA IELU KRUSTOJUMS MIHOELSA IELA 68; JAUNAIS MEZGLS NR.37. |  |  |  |
|  | VS - 15 |  |  |  |
|  | Videonovērošanas sistēmas iekārtas |  |  |  |
| 1 | PTZ int. videokamera (saskaņā ar tehniskām prasībām) | gab | 1 |  |
| 2 | Videokameras kronšteins | k-ts | 1 |  |
| 3 | Esoša videokamera uzstādīšana | k-ts | 1 |  |
| 4 | Kronšteinu un videokameru ārējo apvalku krāsošana | k-ts | 2 |  |
| 5 | Micro SD karte 64Gb | gab | 1 |  |
| 6 | Maršrutētājs RB2011iL-IN | gab | 1 |  |
| 7 | Patch panelis CAT.5e 12xRJ45 | gab | 1 |  |
| 8 | Arējais komutācijas skapis IP65 | k-ts | 1 |  |
| 9 | Augstkāpēju darbi uz pacēlēja | st | 8 |  |
| 10 | Palīgmateriāli | k-ts | 1 |  |
|  | Apsardzes sistēma |  |  |  |
| 11 | Signalizācijas panelis ar barošanas bloku SP4000 | k-ts | 1 |  |
| 12 | Ethernet modulis TRIKDIS E7 | gab | 1 |  |
| 13 | Kustības detektors, RX-40PT | gab | 1 |  |
| 14 | Dūmu un temperatūras detektors, EA 318-4H | gab | 1 |  |
| 15 | Durvju magnētiskais kontakts KA 2071 | gab | 1 |  |
|  | Kabeļi un montāžas materiāli |  |  |  |
| 16 | Signalizācijas kabelis, CQR 4x0,22 | m | 10 |  |
| 17 | Kabelis UTP Cat.5e 4x2x0.5, āra darbiem | m | 60 |  |
| 18 | Patch kabelis 1m 5e. kat. | gab | 2 |  |
| 19 | Elektrokabelis NYM-J(St) 3x1,5/1,5 | m | 60 |  |
| 20 | Kabeļu kanāls | m | 15 |  |
| 21 | Metāliskais kabeļu kanāls | m | 10 |  |
| 22 | Kabeļu kanāla krāsošana | k-ts | 1 |  |
| 23 | PVC caurule D32 | m | 10 |  |
|  | Elektroapgāde |  |  |  |
| 24 | Automātiskais slēdzis 1P C1.6A | gab | 1 |  |
| 25 | Automātiskais slēdzis 1P C1A | gab | 4 |  |
| 26 | Barošānas bloks AC24V/3A | k-ts | 1 |  |
| 27 | Barošānas bloks DC12V/3A | k-ts | 1 |  |
| 28 | Transformators STM400 | gab | 1 |  |
| 29 | Nepārtrauktās barošanas bloks UPS 500VA | gab | 1 |  |
| 30 | Kontaktligzda 2-v v/a | gab | 2 |  |
| 31 | Sadalne v/a 8mod | gab | 1 |  |
| 32 | Sadales kaste | gab | 1 |  |
| 33 | Kopne PVC korpusā | gab | 1 |  |
| 34 | Palīgmateriāli | k-ts | 1 |  |
|  | Pārējie darbi |  |  |  |
| 35 | Izpilddokumentācijas izgatavošana | k-ts | 1 |  |
| 36 | Sistēmas palaišana un nodošana ekspluatācijā | k-ts | 1 |  |
| 25 | SLAVAS SKVĒRS (BĒRNU ROTĀĻU LAUKUMS) MEZGLS NR.38; |  |  |  |
|  | VS - 16 |  |  |  |
|  | Videonovērošanas sistēmas iekārtas |  |  |  |
| 1 | PTZ int. videokamera (saskaņā ar tehniskām prasībām) | gab | 1 |  |
| 2 | Videokameras kronšteins | k-ts | 1 |  |
| 3 | Esoša videokamera uzstādīšana | k-ts | 1 |  |
| 4 | Micro SD karte 64Gb | gab | 1 |  |
| 5 | Maršrutētājs RB2011iL-IN | gab | 2 |  |
| 6 | Gigabit Ethernet optiskais konvertors (Multomode) | k-ts | 2 |  |
| 7 | Optiskais panelis, 2 portu SC DU | k-ts | 2 |  |
| 8 | Patch panelis CAT.5e 12xRJ45 | gab | 1 |  |
| 9 | Arējais komutācijas skapis IP65 | k-ts | 1 |  |
| 10 | Augstkāpēju darbi uz pacēlēja | st | 8 |  |
| 11 | Palīgmateriāli | k-ts | 1 |  |
|  | Apsardzes sistēma |  |  |  |
| 12 | Signalizācijas panelis ar barošanas bloku SP4000 | k-ts | 1 |  |
| 13 | Ethernet modulis TRIKDIS E7 | gab | 1 |  |
| 14 | Kustības detektors, RX-40PT | gab | 1 |  |
| 15 | Dūmu un temperatūras detektors, EA 318-4H | gab | 1 |  |
| 16 | Durvju magnētiskais kontakts KA 2071 | gab | 1 |  |
|  | Kabeļi un montāžas materiāli |  |  |  |
| 17 | Signalizācijas kabelis, CQR 4x0,22 | m | 10 |  |
| 18 | Kabelis UTP Cat.5e 4x2x0.5, āra darbiem | m | 50 |  |
| 19 | Patch kabelis 1m 5e. kat. | gab | 6 |  |
| 20 | Optiskais kabelis 4X50/125 (MM) | m | 120 |  |
| 21 | Savienotājkab SC-SC,MM 50/125,Dupl 1m | gab | 2 |  |
| 22 | Elektrokabelis NYM-J(St) 3x1,5/1,5 | m | 50 |  |
| 23 | Caurule D100mm | m | 110 |  |
| 24 | Kabeļu aka 1230x950x800mm 40t PE KKS2 (Klase A) | k-ts | 1 |  |
| 25 | Auglīgās kārtas atjaunošana | m3 | 15,45 |  |
| 26 | Zāliena sēklu sēšana | kg. | 4,12 |  |
| 27 | Bruģa segums atjaunošana | m2 | 8 |  |
| 28 | Tranšejas rakšana un aizbēršana | m | 103 |  |
| 29 | Brīdinājuma lente | m | 103 |  |
| 30 | Stabs parka 5.5m (5m virs zemes) cinkots P5,5 | k-ts | 1 |  |
| 31 | Pamats parka stabiem līdz 6m 82kg P-0.8 | k-ts | 1 |  |
|  | Elektroapgāde |  |  |  |
| 32 | Automātiskais slēdzis 1P C1.6A | gab | 1 |  |
| 33 | Automātiskais slēdzis 1P C1A | gab | 4 |  |
| 34 | Barošānas bloks AC24V/3A | k-ts | 1 |  |
| 35 | Barošānas bloks DC12V/3A | k-ts | 1 |  |
| 36 | Transformators STM400 | gab | 1 |  |
| 37 | Nepārtrauktās barošanas bloks UPS 500VA | gab | 1 |  |
| 38 | Kontaktligzda 2-v v/a | gab | 2 |  |
| 39 | DIN sliede perforēta | gab | 1 |  |
| 40 | Sadales kaste | gab | 1 |  |
| 41 | Kopne PVC korpusā | gab | 1 |  |
| 42 | Pārsprieguma novadītājs (B+C) 1P 35kA P-HMS 280 | gab | 4 |  |
| 43 | Pārsprieguma aizsardzība Cat-5E | gab | 4 |  |
| 44 | Pārsprieguma aizsardzība 1-pāru DC12V | gab | 1 |  |
| 45 | Pārsprieguma aizsardzība 1-pāru AC24V | gab | 1 |  |
| 46 | Zemējuma komplekts | k-ts | 2 |  |
| 47 | Palīgmateriāli | k-ts | 1 |  |
|  | Pārējie darbi |  |  |  |
| 48 | Izpilddokumentācijas izgatavošana | k-ts | 1 |  |
| 49 | Sistēmas palaišana un nodošana ekspluatācijā | k-ts | 1 |  |
| 26 | CENTRĀLAJĀ PARKĀ (SOLIŅU ALEJA); MEZGLS NR.39. |  |  |  |
|  | VS - 17 |  |  |  |
|  | Videonovērošanas sistēmas iekārtas |  |  |  |
| 1 | PTZ int. videokamera (saskaņā ar tehniskām prasībām) | gab | 1 |  |
| 2 | Videokameras kronšteins | k-ts | 1 |  |
| 3 | Esoša videokamera uzstādīšana | k-ts | 2 |  |
| 4 | Micro SD karte 64Gb | gab | 1 |  |
| 5 | NanoBeam M5 16dBi ar stiprinājumu | k-ts | 2 |  |
| 6 | Maršrutētājs RB2011iL-IN | gab | 2 |  |
| 7 | PoE inžektors | gab | 2 |  |
| 8 | Patch panelis CAT.5e 12xRJ45 | gab | 1 |  |
| 9 | Arējais komutācijas skapis IP65 | k-ts | 1 |  |
| 10 | Augstkāpēju darbi uz pacēlēja | st | 16 |  |
| 11 | Palīgmateriāli | k-ts | 1 |  |
|  | Apsardzes sistēma |  |  |  |
| 12 | Signalizācijas panelis ar barošanas bloku SP4000 | k-ts | 1 |  |
| 13 | Ethernet modulis TRIKDIS E7 | gab | 1 |  |
| 14 | Kustības detektors, RX-40PT | gab | 1 |  |
| 15 | Dūmu un temperatūras detektors, EA 318-4H | gab | 1 |  |
| 16 | Durvju magnētiskais kontakts KA 2071 | gab | 1 |  |
|  | Kabeļi un montāžas materiāli |  |  |  |
| 17 | Signalizācijas kabelis, CQR 4x0,22 | m | 10 |  |
| 18 | Kabelis UTP Cat.5e 4x2x0.5, āra darbiem | m | 60 |  |
| 19 | Patch kabelis 1m 5e. kat. | gab | 8 |  |
| 20 | Elektrokabelis NYM-J(St) 3x1,5/1,5 | m | 60 |  |
| 21 | Caurule D100mm | m | 5 |  |
| 22 | Auglīgās kārtas atjaunošana | m3 | 0,75 |  |
| 23 | Zāliena sēklu sēšana | kg. | 0,2 |  |
| 24 | Tranšejas rakšana un aizbēršana | m | 5 |  |
| 25 | Brīdinājuma lente | m | 5 |  |
| 26 | Stabs parka 5.5m (5m virs zemes) cinkots P5,5 | k-ts | 1 |  |
| 27 | Pamats parka stabiem līdz 6m 82kg P-0.8 | k-ts | 1 |  |
|  | Elektroapgāde |  |  |  |
| 28 | Automātiskais slēdzis 1P C1.6A | gab | 1 |  |
| 29 | Automātiskais slēdzis 1P C1A | gab | 5 |  |
| 30 | Barošānas bloks AC24V/3A | k-ts | 1 |  |
| 31 | Barošānas bloks DC24V/1A | k-ts | 1 |  |
| 32 | Barošānas bloks DC12V/3A | k-ts | 2 |  |
| 33 | Transformators STM400 | gab | 1 |  |
| 34 | Nepārtrauktās barošanas bloks UPS 500VA | gab | 1 |  |
| 35 | Kontaktligzda 2-v v/a | gab | 2 |  |
| 36 | DIN sliede perforēta | gab | 1 |  |
| 37 | Sadales kaste | gab | 2 |  |
| 38 | Kopne PVC korpusā | gab | 1 |  |
| 39 | Pārsprieguma novadītājs (B+C) 1P 35kA P-HMS 280 | gab | 2 |  |
| 40 | Pārsprieguma aizsardzība Cat-5E | gab | 8 |  |
| 41 | Pārsprieguma aizsardzība 1-pāru DC12V | gab | 2 |  |
| 42 | Pārsprieguma aizsardzība 1-pāru AC24V | gab | 1 |  |
| 43 | Zemējuma komplekts | k-ts | 2 |  |
| 44 | Palīgmateriāli | k-ts | 1 |  |
|  | Pārējie darbi |  |  |  |
| 45 | Izpilddokumentācijas izgatavošana | k-ts | 1 |  |
| 46 | Sistēmas palaišana un nodošana ekspluatācijā | k-ts | 1 |  |
| 27 | SERVERU TELPAS |  |  |  |
|  | VS - 18 |  |  |  |
|  | Serveru telpa Muzeja ielā 6, Daugavpils |  |  |  |
|  | Videonovērošanas sistēmas iekārtas |  |  |  |
| 1 | Serveris videoattēlu fiksētu "ANPR" videokameru apstrādei un videoattēlu ierakstīšanai (saskaņā ar tehniskām prasībām) | k-ts | 1 |  |
| 2 | Ciets disks HDD TB 2 | gab | 4 |  |
| 3 | Serveris videoattēlu "PTZ Int." videokameru apstrādei, vādībai un videoattēlu ierakstīšanai (saskaņā ar projekta prasībām) | k-ts | 1 |  |
| 4 | Ciets disks HDD TB 2 | gab | 16 |  |
| 5 | Ciets disks HDD TB 2 | gab | 20 |  |
| 6 | Patch kabelis 2m 5e. kat. | gab | 8 |  |
| 7 | Komutācijas skapis 42U | k-ts | 2 |  |
| 8 | 19'' 1U kabeļu organizators | gab | 6 |  |
|  | Elektroapgāde |  |  |  |
| 9 | 19" UPS 2000VA, Vanguard (on-line) | k-ts | 1 |  |
| 10 | 19"rozešu bloks | gab | 1 |  |
| 11 | Kontaktligzda, 3-v, WOW-300U | k-ts | 1 |  |
| 12 | Palīgmateriāli | k-ts | 0,5 |  |
|  | Pārējie darbi |  |  |  |
| 13 | Izpilddokumentācijas izgatavošana | k-ts | 0,5 |  |
| 14 | Sistēmas palaišana un nodošana ekspluatācijā | k-ts | 0,5 |  |
| 28 | Operatora telpa, Saules ielā 5a, Daugavpilī |  |  |  |
|  | VS - 18 |  |  |  |
|  | Videonovērošanas sistēmas iekārtas |  |  |  |
| 15 | Serveris skatīšānai "ANPR" videokameru videoattēlu reālajā laikā (saskaņā ar tehniskām prasībām) | k-ts | 1 |  |
| 16 | Serveris skatīšānai "PTZ int." videokameru videoattēlu reālajā laikā (saskaņā ar tehniskām prasībām) | k-ts | 1 |  |
| 17 | Programmnodrošinājums "ANPR" un "PTZ int." videokameram (saskaņā ar tehniskām prasībām) | k-ts | 1 |  |
| 18 | LCD monitors 27" (WGA, HDMI) | gab | 6 |  |
|  | Elektroapgāde |  |  |  |
| 19 | 19" UPS 2000VA, Vanguard (on-line) | k-ts | 1 |  |
| 20 | 19"rozešu bloks | gab | 1 |  |
| 21 | Kontaktligzda, 3-v, WOW-300U | k-ts | 1 |  |
| 22 | Palīgmateriāli | k-ts | 0,5 |  |
|  | Pārējie darbi |  |  |  |
| 23 | Izpilddokumentācijas izgatavošana | k-ts | 0,5 |  |
| 24 | Sistēmas palaišana un nodošana ekspluatācijā | k-ts | 0,5 |  |
| 29 | Jaunierīkotas sistēmas tehniskā apkalpošana (sk. tehn.prasībās, objektu saraksts) | mēnesis | 10 |  |

3.Tehniskās prasības:

Ierīkošanas darbi:

- Būvniecības darbus veikt atbiltoši saskaņotājai tehniskai dokumentācijai.

- Būvdarbus jāveic atbistošī  MK noteikumiem Nr.112 “Vispārīgie būvnoteikumi” prasībam, LVS prasībam, LBN prasībam un visam spēkā esošo normatīvo dokumentu prasībam.

- Pēc būvdarbu pabeigšanas nodrošināt sistēmas uzlādi un testēšanu.

- Objektu nodošanu ekspluatācijā jāveic atbilstoši MK noteikumiem Nr.299 “Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspuatācija”.

3.1  Prasības jaunām vadāmām "PTZ int." videokamerām:

3.1.1	Videonovērošanas sistēmas ar intelektuālām funkcijām komplekta daļa

3.1.2	Matrica:				1/3” Exmor CMOS

3.1.3	Izšķirtspēja:				1944(H) x 1092(V), 2 Megapixels

3.1.4	Jūtīgums:				Color: 0.05Lux@F1.6,B/W:0.005Lux@F1.6

3.1.5	Kodēšana:				H.264 & MJPEG Three-stream encoding

3.1.6	Joslas platums:			H.264: 56K ~ 8192Kbps, MJPEG: 56K ~

20480Kbps

3.1.7	Ātrums:				Max 60fps@720P and 30fps@1080P resolution

3.1.8	Tīkla mijiedarbība:			Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS

3.1.9	PTZ parametri:

	30 x optical zoom

	Pan/Tilt diapozons - Pan: 0° ~ 360° endless; Tilt: -2° ~ 90°, auto flip 180°

	Rokas ātruma regulēšana - Pan: 0.1° ~ 300°/s; Tilt: 0.1° ~250°/s

	Automātiskā režīma ātrums - Pan: 400°/s; Tilt: 300°/s

	PTZ režīms Up to 260 presets, 5 auto scan, 9 tour, 5 pattern

	Protokoli - Pelco-P/D (Auto recognition) un DH-SD

3.1.10	Iebūvētās ieejas/izejas:		6/2 alarm

3.1.11	Atbalsts:

	ONVIF Profile S

	Auto tracking and IVS

	Intelligent 3D positioning with DH-SD protocol

	Defog(220/230),

	WDR,

	Day/Night(ICR),

	Ultra DNR,

	EIS(220/230),

	Auto iris,

	Auto focus

	Edge memory synchronization

3.1.12	Papildus atmiņa:		Micro SD memory, Max. 64GB

3.1.13	Darba temperatūra:		-40ºC ~ 60ºC / mitrums zem 90%

3.1.14	Aizsardzības klase:		IP67

3.2    Prasības jaunām "ANPR" fiksētām videokamerām:

3.2.1	Fiksētas videokameras ir videonovērošanas sistēmas ar automātisku automašīnu numuru 	noteikšanu komplekta daļa krustojumā 18.Novembra un Viestura ielas krustojumā.

3.2.2	Procesors: 				TI DaVinci high-perfomance DSP

3.2.3	Matrica:				1” progressive CCD

3.2.4	Izšķirtspēja:				2592(H) x 2048(V), 5 Megapixels

3.2.5	Kodēšana:				JPEG, H.264 standard, main profile 5.0

3.2.6	Ātrums:				25fps

3.2.7	Tīkla mijiedarbība:			Web client config and control

3.2.8	Interfeisi:

	Cilpas ievada/izvada interfeiss:	6 kanāli

	Trauksmes signāla ieejas interfeiss:	1 kanāls

	Trauksmes signāla izejas interfeiss:	1 kanāls

	Stikla tīrītāja kontroliera vadības interfeiss:	1 kanāls

	Ārējā sinhronizācijas avota ieeja:	1 kanāls

	Gaismas diožu apgaismojuma sinhronizācijas interfeiss:	1 kanāls

	Zibspuldzes sinhronizācijas interfeiss:	5 kanāli

	Videosignāla interfeiss:		1 VBS/HD-SDI

	Virknes ports:				1 RS232

	Virknes ports radara pieslēgšanai:	3 RS232

	Transportlīdzekļu detektora pieslēgšanas ports:	1 RS458

	Datu pārraides tīkla pieslēgšanas ports:100MBps Ethernet

3.2.9	Atbalsts:

	Neskaidru attēlu uzlabošanas funkcija

	Multi-channel Integration

	Kontūru izcelšanas funkcija

	Bojāta elementa korekcijas funkcija

	Trokšņu automātiska slāpēšana

	Automātiska ekspozīcija

	Baltās krāsas automātiskā balansa funkcija (AWB)

	Holographic Dual-shutter

	Diena/nakts režīms

	Ieslēgšanas iespēja pēc signāla no cilpas

	Ieslēgšanas iespēja pēc signāla no videodetektora

	Transportlīdzekļu numuru noteikšana

	Ieraksts uz SD-karti

	Edge memory synchronization

3.2.10	OSD informācijas uzlikšanas funkcija (informācija par saņemto attēlu):

	Laiks un vieta (kanāla numurs, adrese),

	Kustības josla (joslas numurs un virziens),

	Reģistrācijas numura dati (numurs un krāsa),

	Transportlīdzekļa informācija (ātrums, garums, krāsa, tips),

	CSN pārkāpums (pārkāpuma nosaukums vai koda apzīmējums),

	Cita informācija

3.2.11	Darba temperatūra:	-30ºC ~ 70ºC / mitrums 10% ~ 90%

3.3.	Prasības programmnodrošinājumam un videonovērošanas sistēmas iekārtu

daļai, kas atbild par jauno vadāmo videokameru funkcionēšanu:

3.3.1	Automātiska sekošana:

3.3.1.1	Viens notikums,

3.3.1.2	Vairāki notikumi,

3.3.1.3	Panorāma.

3.3.2	Līnijas pārkāpšana:

3.3.2.1	Objekta noteikšana, kas pārkāpj uzdotu līniju,

3.3.2.2	Objekta noteikšana, kas pārkāpj uzdotu zonu vai kustās šajā zonā,

3.3.2.3	Objekta noteikšana, kas pārkāpj uzdotu perimetru,

3.3.2.4	Objekta noteikšana, kas atrodas uzdotā zonā noteiktu laiku,

3.3.2.5	Objektu noteikšana, kas atstāti uzdotā zonā,

3.3.2.6	Objekta pazušanas noteikšana uzdotā zonā,

3.3.2.7	Objekta nepareizas apstāšanās noteikšana uzdotā zonā,

3.3.2.8	Ātras kustības noteikšana uzdotā zonā.

3.3.3	Rokas un automātiska notikumu palaišanas atbalsts, tādu kā:

3.3.3.1	Orientēšana,

3.3.3.2	Pietuvošana,

3.3.3.3	Sekošana,

3.3.3.4	Ieraksts,

3.3.3.5	Attēls,

3.3.3.6	Signalizācija.

3.3.4	Ieraksta un arhivēšanas funkcijas ir jānodrošina serveru telpā pēc adreses Daugavpils, Muzeja iela 6, uzstādot papildus serveri ar parametriem ne sliktākiem kā:

3.3.4.1	Ierakstāmā attēla kvalitāte - Full HD 1080P

3.3.4.2	Ierakstāmo videokanālu skaits - 96 х Full HD 1080P

3.3.4.3	Videoattēla ieraksta plūsma - 25 kadri/sekundē

3.3.4.4	Attēla glabāšanas laiks no 26 videokamerām - 31 kalendārā diena

3.3.4.5	Videoattēla ieraksta parametri - reālā laikā, nepārtraukti

3.3.4.6	Iebūvējamā disku masīva minimāli pieejamā ietilpība -128ТВ ar RAID5 atbalstu

3.3.4.7	Minimālais pieslēdzamo disku (videonovērošanas sistēmām) skaits - 32 gab.

3.3.4.8	Arhīva sinhronizācijas ar ārējo NTP serveri

3.3.4.9	Tīkla un barošanas ievadu rezervēšana

3.3.4.10	Edge memory synchronization

3.3.5	Video attēla caurlūkošanas funkcijas reālā laikā ir jānodrošina diennakts novērošanas t	elpā pēc adreses Daugavpils, Saules iela 5a, uzstādot papildus serveri ar parametriem ne 	sliktākiem kā:

3.3.5.1	Monitoru pieslēgšanas interfeisi - 6хVGA и 6xHDMI

3.3.5.2	Iespēja vienlaicīgi caurlūkot attēlu no 48 videokamerām D1 kvalitātē vai līdz 9 			videoattēliem Full HD kvalitātē ar plūsmas ātrumu ne mazāk kā 25 kadri/sekundē.

3.3.5.3	Videokameru un videoattēlu uz monitoriem rokas vadībai ir jābūt nodrošinātai, izmantojot 	esošās vadības pultis.

3.3.6	Serveru programmnodrošinājuma funkcionalitātes vispārējās prasības:

3.3.6.1		Ne mazāk kā 2000 videokanālu pieslēgšana un apstrāde HD kvalitātē

3.3.6.2	Sadalītas tīkla arhitektūras atbalsts

3.3.6.3	Iespēja pieslēgt papildus ieraksta serverus

3.3.6.4	Vadošā un rakstošo serveru rezervēšana

3.3.6.5	Videonovērošanas bāzes platformas iespēja paplašināt ar komerciāli gataviem moduļiem 		transportlīdzekļu un seju noteikšanai

3.3.6.6	Datu bāzes pieslēgšanas iespēja analītisku datu glabāšanai un mijiedarbībai ar ārējām datu bāzēm

3.3.6.7	Savietojamība ar piegādājamo gala iekārtu un palīgiekārtu analītiskiem, kontroles moduļiem

3.3.6.8	Analītisko noteikumu uzstādīšana, analītikas rezultātu izvade avārijas ziņojumu, atskaišu un 		iekārtu secīgu rīcību veidā

3.3.6.9	Tīkla karte ar ne mazāk kā 200 kanālu atbalstu uz vienas lapas

3.3.6.10	Iespēja pieslēgt sistēmai esošās videokameras, arhīvus un dekodējošās iekārtas bez 			programmnodrošinājuma modifikācijas izmaksām

3.3.6.11	Neierobežots lietotāju ar individuālu profilu sistēmā skaits

3.3.6.12	Lietotāju darba vietu atbalsts WEB-Client, Windows-Client, Mobile-Client veidā.

3.4.	Prasības programnodrošinājumam un videonovērošanas sistēmas iekārtu daļai, kas atbild par jauno fiksēto videokameru funkcionēšanu:

3.4.1	Automātiska visu transportlīdzekļu, kas šķērso 18.Novembra un Viestura ielau krustojumu, 		numuru noteikšana - četri virzieni līdz trīs joslām vienā virzienā.

3.4.2	Atpazīto numuru saglabāšana datu bāzē

3.4.3	Nodrošināt visu krustojuma zonu panarāmas attēlu

3.4.4	Transportlīdzekļa maksimālais ātrums 250 km/h

3.4.5	Automātiskās noteikšanas varbūtība ne mazāk kā 95%

3.4.6	Izslēgt nepieciešamību virs ceļa būvēt metāla tiltus, videokameras var uzstādīt uz apgaismojuma 	stabiem.

3.4.7	Nodrošināt nākotnes funkcionalitātes paplašināšanu bez iekārtu nomaiņas:

3.4.7.1	Automātiska ātruma noteikšana

3.4.7.2	Automātiska pārkāpumu fiksēšana krustojumā (šķersošana pie aizliedzoša signāla, pārkārtošanās 	utt.)

3.4.7.3	Automātiska transportlīdzekļa tipa noteikšana

3.4.8	Ieraksta un arhivēšanas funkcijas ir jānodrošina serveru telpā pēc adreses Daugavpils, 	Muzeja iela 6, uzstādot papildus serveri ar parametriem ne sliktākiem kā:

3.4.8.1	Ierakstāmā attēla kvalitāte - Full HD 1080P

3.4.8.2	Ierakstāmo videokanālu skaits - 32 х Full HD 1080P

3.4.8.3	Videoattēla ieraksta plūsma - 25 kadri/sekundē

3.4.8.4	Attēla glabāšanas laiks no 8 videokamerām - 31 kalendārā diena

3.4.8.5	Videoattēla ieraksta parametri - reālā laikā, nepārtraukti

3.4.8.6	Iebūvējamā disku masīva minimāli pieejamā ietilpība -64ТВ ar RAID5 atbalstu

3.4.8.7	Minimālais pieslēdzamo disku (videonovērošanas sistēmām) skaits - 16 gab.

3.4.8.8	Arhīva sinhronizācijas ar ārējo NTP serveri

3.4.8.9	Tīkla un barošanas ievadu rezervēšana

3.4.8.10	Edge memory synchronization

3.4.9	Video attēla caurlūkošanas funkcijas reālā laikā ir jānodrošina diennakts

novērošanas 	telpā pēc adreses Daugavpils, Saules iela 5a, uzstādot papildus serveri

ar parametriem ne 	sliktākiem kā:

3.4.9.1	Monitoru pieslēgšanas interfeisi - 2хVGA и 2xHDMI

3.4.9.2	Iespēja vienlaicīgi caurlūkot attēlu no 20 videokamerām D1 kvalitātē vai līdz 5 		videoattēliem Full HD kvalitātē ar plūsmas ātrumu ne mazāk kā 25 kadri/sekundē.

3.4.9.3	Videokameru un videoattēlu uz monitoriem rokas vadībai ir jābūt nodrošinātai, izmantojot 	esošās vadības pultis.

3.5 Videonovērošanas sistēmas tehniskās apkopes reglamenta darbu saraksts

| Mezgls № | Videonovērošanas objektu nosaukums |
| --- | --- |
|  | Videonovērošanas sistēma Daugavpils pilsētā |
| 31 | SAULES/ĢIMNĀZIJAS IELU KRUSTOJUMS |
| 32 | RĪGAS/MIHOELSA IELU KRUSTOJUMS; |
| 33 | RĪGAS/VIESTURA IELU KRUSTOJUMS |
| 34 | IMANTAS/VIENĪBAS IELU KRUSTOJUMS |
| 35 | PARĀDES/CIETOKŠŅA IELU KRUSTOJUMS |
| 36 | CENTRĀLAJĀ PARKĀ (no IMANTAS/VIESTURA IELAS) |
| 37 | SAKŅU/MIHOELSA IELU KRUSTOJUMS |
| 38 | SLAVAS SKVĒRS (BĒRNU ROTĀĻU LAUKUMS) |
| 39 | CENTRĀLAJĀ PARKĀ (SOLIŅU ALEJA) |

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Darbu izpildes periodiskums |
| --- | --- | --- |
|  | Programmnodrošinājums |  |
| 3.5.1. | Videoserveru, videokameru, tīkla maršrutētāju programmnodrošinājumu iestatījumu pārbaude un ieregulēšana | Reizi ceturksnī |
| 3.5.2. | Videoservera programmnodrošinājuma jaunāku versiju uzstādīšana un konfigurēšana | Nedēļas laikā pēc programmnodrošinājuma publicēšanas |
| 3.5.3. | Videokameru programmnodrošinājuma jaunāku versiju uzstādīšana un konfigurēšana | Nedēļas laikā pēc programmnodrošinājuma publicēšanas |
| 3.5.4. | Tīkla maršrutētāju jaunāku versiju uzstādīšana un konfigurēšana | Nedēļas laikā pēc programmnodrošinājuma publicēšanas |
|  | Mezglu stāvoklis |  |
| 3.5.5. | Iekārtojumu mezglu stāvokļa pārbaude (kabeļu pieslēguma un konvektoru pārbaude; tālvadības līniju iestatījumu pārbaude) | Reizi ceturksnī |
|  | Videokameru fiziskais stāvoklis (bez pārvietošanas) |  |
| 3.5.6. | Objektīva fokusa attāluma ieregulēšana | Pēc Pasūtītāja pieprasījuma |
| 3.5.7. | Videokameras pozīcijas ieregulēšana | Pēc Pasūtītāja pieprasījuma |
| 3.5.8. | Infrasarkanā prožektora pozīcijas ieregulēšana | Pēc Pasūtītāja pieprasījuma |
| 3.5.9. | Kameru demontāža un uzstādīšana, kad notiek fasādes remontdarbi | Pēc Pasūtītāja pieprasījuma |
|  | Konsultācijas |  |
| 3.5.10. | Atkārtota apmācība darbam ar sistēmas programmnodrošinājumu | Pēc Pasūtītāja pieprasījuma |
| 3.5.11. | Konsultācijas par sistēmas darbību un tās iespējām | Pēc Pasūtītāja pieprasījuma |
| 3.5.12. | Sistēmas konfigurēšana | Pēc Pasūtītāja pieprasījuma |

4.Darbu izpildes termiņš:

Būvdarbu izpildes termiņš ir 12 mēneši no līguma parakstīšanas dienas jeb:

- izbūves darbi, uzlādes darbi, testēšanas darbi: 2 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas;

- sistēmas tehniskā apkalpošana: 10 mēnešu laikā no izbūves darbu, uzlādes darbu, testēšanas darbu pabeigšanas.

5.Garantija izpildītiem darbiem:

Būvdarbiem - 2 gadi.

6.Īpašie noteikumi:

- Testēšanas un uzlādes laikā pretendentam jānodrošina jaunierīkotiem un modernizētiem videonovērošanas sistēmas mezgliem attiecīgo datu pārraides pieslēgumu un elektroenerģijas pieslēgumu.

- Visām iekārtām jābūt sertificētam ES.

Sastādīja:

Daugavpils pilsētas pasvaldības iestādes

„Komunālās saimniecības pārvalde”

elektroinženiere								S.Afanasjeva

Saskaņoja:

Daugavpils pilsētas pasvaldības iestādes

„Komunālās saimniecības pārvalde”

vadītaja vietnieks							V.Semoņenko

3.pielikums nolikumam

(id.nr.DPPI KSP 2014/40)

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Kam: | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401, Latvija |
| --- | --- |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība: |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība Bankas rekvizīti: |  |

Piedāvājam veikt “videonovērošanas sistēmas modernizācijas un paplašināšanas ierīkošanas darbus Daugavpils pilsētā 2014.gadā”, saskaņā ar iepirkuma “Videonovērošanas sistēmas modernizācijas un paplašināšanas ierīkošanas darbi Daugavpils pilsētā 2014.gadā”, identifikācijas nr.DPPI KSP 2014/40, nolikuma nosacījumiem par piedāvājuma cenu:

Cena EUR bez PVN cipariem (vārdiem)

Finanšu piedāvājuma pielikumā iesniedzam tā aprēķinu saskaņā ar tehniskajā specifikācijā norādītiem darbu veidiem un daudzumu, norādot darbu izcenojumus, kas būs spēkā noslēgtā  līguma darbības laikā.

Mēs apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma “Videonovērošanas sistēmas modernizācijas un paplašināšanas ierīkošanas darbi Daugavpils pilsētā 2014.gadā”, identifikācijas nr.DPPI KSP 2014/40, nolikumu un tam pievienoto dokumentāciju, mūsu piedāvājums paredz tādu derīguma termiņu, kādu prasa iepirkuma nolikums, mēs garantējam sniegto ziņu patiesīgumu un precizitāti.

Apņemamies (ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu) slēgt iepirkuma līgumu un izpildīt visus līguma nosacījumus.

Mēs piekrītam visām iepirkuma “Videonovērošanas sistēmas modernizācijas un paplašināšanas ierīkošanas darbi Daugavpils pilsētā 2014.gadā”, identifikācijas nr.DPPI KSP 2014/40, nolikumā izvirzītajām prasībām.

| Pretendenta pārstāvis: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

4.pielikums nolikumam

(id.nr.DPPI KSP 2014/40)

IEPIRKUMA LĪGUMS

par videonovērošanas sistēmas modernizācijas un paplašināšanas ierīkošanas darbiem Daugavpils pilsētā 2014.gadā

Daugavpils                                                                                         	            2014.gada __._________

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, reģ.Nr. 90009547852, juridiska adrese: Saules iela 5a, Daugavpilī, LV-5401, turpmāk saukts PASŪTĪTĀJS, tās vadītāja Aivara Pudāna personā, kurš rīkojas pamatojoties uz iestādes Nolikumu, no vienas puses, un

(Nosaukums) reģ.nr._________, juridiskā adrese: ______________, turpmāk saukta IZPILDĪTĀJS, tās valdes locekļa ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi ___________ personā, no otras puses,

abi kopā vai katrs atsevišķi turpmāk saukti “PUSES”, pamatojoties uz Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde” iepirkuma komisijas 2014.gada __._______ lēmumu (iepirkumu komisijas sēdes protokols nr.__) iepirkumā “Videonovērošanas sistēmas modernizācijas un paplašināšanas ierīkošanas darbi Daugavpils pilsētā 2014.gadā”, identifikācijas nr.DPPI KSP 2014/40, noslēdza šādu LĪGUMU:

1.Līguma priekšmets

1.1.PASŪTĪTĀJS uzdot, bet IZPILDĪTĀJS uzņemas veikt videonovērošanas sistēmas modernizācijas un paplašināšanas ierīkošanas darbus Daugavpils pilsētā 2014.gadā, saskaņā ar tehnisko specifikāciju, apstiprinātu tāmi, kas ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas, un tehniskajai dokumentācijai

1.2.IZPILDĪTĀJS veic darbus ar saviem spēkiem un līdzekļiem, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.

1.3.Darba saturs, apjoms un vērtība ir noteikti tehniskajās specifikācijās un abpusēji apstiprinātajās tāmēs, kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa.

1.4.Pēc darbu pabeigšanas tos pieņem un novērtē saskaņā ar līguma noteikumiem un tāmi, sastādot nodošanas - pieņemšanas aktu.

2.Pasūtītāja tiesības un pienākumi

2.1.PASŪTĪTĀJU uz visu šī līguma ietvaros paredzēto darbu veikšanas laika posmu pārstāv, darbu organizāciju, uzraudzību veic iestādes nozīmēta atbildīga persona – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde” elektroinženiere Snežana Afanasjeva, mob.tālr.29297901. Darbu pieņemšanu veic speciāli izveidota komisija.

2.2.PASŪTĪTĀJAM pēc IZPILDĪTĀJA darbu pabeigšanas ir jāpieņem tie ar nodošanas - pieņemšanas aktu.

2.3.PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs samazināt apjomu vadoties no budžeta iespējām.

2.4.PASŪTĪTĀJS ir atbildīgs par IZPILDĪTĀJA padarīto darbu apmaksu saskaņā ar šī līguma noteikumiem.

2.5.PASŪTĪTĀJS ir pilnībā atbildīgs par savlaicīgu darbu apmaksu, saskaņā ar līguma nosacījumiem. Ja PASŪTĪTĀJA vainas dēļ apmaksa netiek veikta līgumā noteiktā termiņā, PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM soda naudu 0.1% apmērā no termiņā neapmaksātās summas.

3.Izpildītāja pienākumi

3.1.IZPILDĪTĀJS uz visu šī līguma ietvaros paredzēto darbu veikšanas laika posmu nozīmē savu pilnvaroto pārstāvi – ____________, mob. tālr. ______.

3.2.IZPILDĪTĀJS ir pilnībā atbildīgs par savlaicīgu un kvalitatīvu darbu izpildi, saskaņā ar līguma nosacījumiem. Ja IZPILDĪTĀJS vainas dēļ darbi netiek izpildīti līgumā noteiktā termiņā un apjomā, IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM soda naudu 0.1% apmērā no termiņā neapmaksātās summas.

3.3.Ja civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu termiņi ir notecējuši darbu izpildes laikā, IZPILDĪTĀJAM ir pienākums noslēgt jaunus apdrošināšanas līgumus uz atlikušo darbu izpildes laiku.

3.4.IZPILDĪTĀJAM ir pienākums pienācīgā kvalitātē izpildīt darbus, kurus paredz šī Līguma priekšmets. Izpildītāja darbu pabeigšana un nodošana tiek noformēta ar pieņemšanas - nodošanas aktu ievērojot spēkā esošos normatīvos aktus.

3.5.IZPILDĪTĀJS apliecina, ka viņam ir visas nepieciešamās atļaujas un kvalifikācija šo darbu veikšanai.

3.6.IZPILDĪTĀJS apņemas veikt līgumā paredzētos darbus, garantēt pielietojamo materiālu atbilstību izsniegtajiem sertifikātiem, kā arī ar citiem spēkā esošajiem standartiem un citu normatīvo aktu prasībām.

3.7.Atrodoties objektā IZPILDĪTĀJAM ir pienākums ievērot darba organizācijas, drošības tehnikas, ugunsdrošības, apkārtējās vides aizsardzības instrukcijas, iekšējās kārtības noteikumus, ražošanas higiēnas prasības, kā arī citus normatīvos aktus, kas regulē šādu darbu veikšanu.

3.8.Darbu izpildes procesā IZPILDĪTĀJS noformē nepieciešamos dokumentus saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, ņem vērā tehniskās uzraudzības piezīmes un iebildumus, ir atbildīgs par objekta inženierkomunikāciju saglabāšanu.

3.9.IZPILDĪTĀJS darbu izpildē ir atbildīgs par darba kvalitāti. Darba izpildē konstatētos defektus IZPILDĪTĀJS novērš par saviem līdzekļiem PASŪTĪTĀJA noteiktā laikā. Ja IZPILDĪTĀJS nenovērš Defektus PASŪTĪTĀJA noteiktajā laikā vai atsakās tos novērst, PASŪTĪTĀJS var nolīgt citu personu Defektu novēršanai, un IZPILDĪTĀJAM jāsedz Defektu novēršanas izmaksas. Par lēmumu veikt defektu novēršanu PASŪTĪTĀJAM jāinformē IZPILDĪTĀJU 5 dienas iepriekš.

3.10.IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par apakšuzņēmējam nodotās līguma daļas darbu izpildi un kvalitāti.

3.11.IZPILDĪTĀJAM ir pienākums garantijas laikā bezmaksas novērst konstatētos defektus un veikt uzturēšanas darbus. Garantijas laiks ir 2 (divi) gadi no Darbu pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

4.Līguma summa un norēķinu kārtība

4.1.Kopējā līguma summa pēc tehniskajās specifikācijās uzrādītā darbu apjoma un saskaņā ar pievienoto tāmi sastāda EUR _______ /summa vārdos/ bez PVN 21%.

4.2.Pievienotās vērtības nodoklis tiek aprēķināts atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, bet maksāts budžetā, piemērojot „reverso” (apgriezto) maksāšanas kārtību saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu.

4.3.Šī Līguma priekšmetā paredzēto Darbu vērtība un izcenojumi ir uzrādīti apstiprinātajā koptāmē. Darbu izpildes procesā pēc PASŪTĪTĀJA pārstāvja norādījuma var tikt mainīti Darbu veidu apjomi, taču nemainīgi paliek Darbu veidu izcenojumi un netiek pārsniegta 4.1.punktā minētā līguma summa.

4.4.Samaksa par izpildītiem Darbiem tiek veikta 45 /četrdesmit piecu/ darba dienu laikā pēc izpildīto Darbu pieņemšanas - nodošanas akta noformēšanas bez iebildumiem no PASŪTĪTĀJA puses un attiecīga rēķina piestādīšanas.

4.6.IZPILDĪTĀJS katra mēneša sākumā, līdz 10.datumam, izsūta PASŪTĪTĀJAM rēķinu par iepriekšējo mēnesi par sistēmas tehniskā apkalpošanas darbiem pēc attiecīgo darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas.

4.7.PASŪTĪTĀJAM ir jāveic visi līgumā minētie maksājumi pārskaitot naudas līdzekļus uz IZPILDĪTĀJA norēķinu kontu.

4.8.Gadījumā, ja līguma darbības laikā tiek ieviestas izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos par nodokļu likmēm un Latvijas Republikas nacionālās valūtas nomaiņu, tad nodokļu apmērs un valūta tiek pārrēķināti un kārtējie rēķini tiek izrakstīti, ievērojot Latvijas Republikā attiecīgajā brīdī spēkā esošos normatīvos aktus.

5.Darbu nodošanas - pieņemšanas kārtība

5.1.Līgumā uzdotais darbs ir jāveic 12 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas jeb:

5.1.1.izbūves darbi, uzlādes darbi, testēšanas darbi 2 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas;

5.1.2.sistēmas tehniskā apkalpošana 10 mēnešu laikā no izbūves darbu, uzlādes darbu, testēšanas darbu pabeigšanas.

5.2.Šajā Līguma priekšmetā paredzēto darbu vērtība un izcenojumi ir uzrādīti apstiprinātajās tāmēs. Darbu izpildes procesā pēc PASŪTĪTĀJA pārstāvja norādījuma var tikt mainīti darbu veidu apjomi, taču nemainīgi paliek darbu veidu izcenojumi un netiek pārsniegta 4.1.punktā minētā līguma summa.

5.3.IZPILDĪTĀJAM jānodod darbus PASŪTĪTĀJAM  ar pieņemšanas - nodošanas aktu.

5.4.PASŪTĪTĀJAM 3 (trīs) darba dienu laikā no darba nodošanas un pieņemšanas akta saņemšanas jānosūta IZPILDĪTĀJAM parakstīts akts vai motivēts atteikums pieņemt darbu (darba posmu).

5.5.Ja ir saņemts PASŪTĪTĀJA motivēts atteikums pieņemt darbu, puses sastāda divpusēju aktu, kam pievienots saraksts par darbiem, kurus nepieciešams paveikt līdz galam ar norādi par to izpildes termiņiem. Trūkumi, ko pieļāvis IZPILDĪTĀJS, novēršami par IZPILDĪTĀJA līdzekļiem aktā noteiktajā termiņā un kārtībā.

5.6.Sistēmas tehniskā apkalpošanas darbi, kas tiek veikti katru mēnesi saskaņā ar tehnisko specifikāciju, tiek nodoti PASŪTĪTĀJAM ar pieņemšanas-nodošanas aktu, kas sastādīts 2 (divos) eksemplāros un iesniegts līdz katra nākamā mēneša 05.datumam PASŪTĪTĀJAM parakstīšanai.

6.Pušu atbildība un strīdu izšķiršana

6.1.Ja šī līguma saistības netiek izpildītas vai tās tiek izpildītas nepienācīgi, vainīgā puse ir materiāli atbildīga saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

6.2.Strīdi šī līgumu sakarā izšķirami pusēm vienojoties, bet, ja tas nav iespējams, strīdus izšķir Latvijas Republikas tiesā.

7.Līguma darbības izbeigšana

7.1.Līgums ir spēkā no tā parakstīšanas dienas līdz pilnīgai līguma saistību izpildei.

7.2.PASŪTĪTAJAM ir tiesības vienpusēji pārtraukt Līguma darbību gadījumos:

7.2.1.IZPILDĪTĀJA vainas dēļ ir radušās būtiskas darbu neatbilstības;

7.2.2.IZPILDĪTĀJS bankrotē vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta;

7.2.3.IZPILDĪTĀJS darbu vietā nepamatoti pārtrauc darbu vai veic darbības, kas negatīvi ietekmē darbu izpildi;

7.2.4.Darbi nav uzsākti un to pabeigšanai nepieciešamais laiks pārsniedz noteikto termiņu.

8.Nepārvarama vara

  - Neviena no līguma pusēm nav atbildīga par savu līgumā noteikto saistību neizpildi, ja šo saistību izpilde nav iespējama nepārvaramas varas apstākļu dēļ.

  - Nepārvaramas varas apstākļi ir tādi apstākļi, kurus puses nevar ietekmēt un par ko tās nevar būt atbildīgas, ieskaitot tādus kā karu un jebkādu karadarbību, blokādi, embargo, eksporta un importa aizliegumu, epidēmijas, zemestrīces, ugunsgrēkus, plūdus un citas katastrofas, valsts varas institūciju lēmumus un citus ārkārtēja rakstura apstākļus, kurus puses nevarēja paredzēt līguma noslēgšanas laikā.

  - Darbaspēka nepietiekamība un materiālu trūkums netiek atzīti par nepārvaramas varas apstākļiem.

  - Pusei, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības nepārvaramas varas apstākļu dēļ, ir pienākums nekavējoties 5 (piecu) dienu laikā rakstiski informēt otru pusi par šādu apstākļu rašanos un jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu pusēm zaudējumu rašanos.

  - Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, līguma darbības laiks pagarinās uz šo apstākļu darbības periodu. Ja šie apstākļi turpinās ilgāk nekā 6 (sešus) mēnešus, otrai pusei ir tiesības līgumu lauzt.

9.Pārējie nosacījumi

- Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi līgumā ir izdarāmi rakstveidā un ir spēkā tikai pēc to abpusējas parakstīšanas.

- Jebkura no pusēm iepriekš rakstiski brīdinot otru pusi ir tiesīga, lauzt šo līgumu un pieprasīt atlīdzināt tai nodarītos zaudējumus, ja otra puse pieļāvusi šī līguma saistību pārkāpšanu.

- Līgums sastādīts divos eksemplāros uz 4 (četrām) lapām.

Pielikumā: tehniskā specifikācija (oriģināls), kopsavilkuma aprēķini par darbu vai konstruktīvo elementu veidiem (oriģināls), būvniecības koptāme (oriģināls), apstiprināta tāme (oriģināls), pretendenta civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise nr._____ (kopija), būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise nr._____ (kopija).

10.Pušu juridiskās adreses un rekvizīti

| Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”, reģ.nr.90009547852, Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401 AS “Citadele banka”, kods PARXLV22, konts LV05PARX0000850062701 Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde” vadītājs ________________________ A.Pudāns | Izpildītājs: |
| --- | --- |