Pielikums 2

Apgaismojuma profila shēma

Apgaismojuma būvniecība Porohovkas ezera teritorijā

| Profila Nr. | Ielas klase | Uzstādīšanas augstums (1), m | Kronšteina garums (2+4), m | Uzstādīšanas leņķis* (3), grādi | Attālums no gaismekļa līdz ielas malai (2)*, m | Ielas platums (5), m | Vidējais stabu attālums (6), m | Ielas, kas atbilst profila shēmai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S5 vai A4 | 5 | nav | 0 | - 0.6 | 2.5 | 18-20 | Gājēju celiņi parka zonā |
| 2 | S5 vai A4 | 5 | nav | 0 | - 0.6 | 1.5 | 17-20 | Gājēju celiņi parka zonā |
| 3 | S5 vai A4 | 5 | nav | 0 | - 0.6 | 7.4 | 10-20 | Gājēju celiņi parka zonā |
| 4 | S5 vai A4 | 5 | nav | 0 | - 0.6 | 5.5 | 18-20 | Gājēju celiņi parka zonā |

Iela apgaismojuma klases izvēle saskaņā ar LVS CEN/TR 13201-1:2004 standartu „Ceļu apgaisme. 1. daļa: Apgaismes klases izvēle”.