Paskaidrojuma apraksts

1. Ievads

Būvniecības ieceres dokumentācijas objekta nosaukums "Gājēju ietves pārbūve 18. novembra ielas posmā no Varšavas ielas līdz Krustpils ielai, Daugavpilī”. Izstrādāts pēc Daugavpils pilsētas pašvaldības  iestādes “Komunālās saimniecības pārvaldes” pasūtījuma.

Būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādāja SIA ‘’JOE’’ (būvkomersanta reģistrācijas apliecība Nr. 12065).

Kā izejas materiāli būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei izmantoti:

- Projektēšanas uzdevums;

- VAS ”LATVIJAS VALSTS CEĻI” izsniegtie tehniskie noteikumi Nr.4.6.6/112;

- PAS “DAUGAVPILS SILTUMTĪKLI” izsniegtie tehniskie noteikumi Nr.1.1-12/681;

- DPPI “KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS PĀRVALDE” izsniegtie tehniskie noteikumi Nr.4-12/60;

- A/S "LATVIJAS GĀZE" izsniegtie tehniskie noteikumi Nr.1432/32-6;

- SIA “DAUGAVPILS ŪDENS” izsniegtie tehniskie noteikumi Nr. 13-4/056

- SIA “DAUTKOM TV” izsniegtie tehniskie noteikumi Nr.233

- A/S "SADALES TĪKLS" izsniegtie tehniskie noteikumi Nr.30EF10-11.01/301;

- VAS “LATVIJAS VALSTS RADIO UN TELEVĪZIJAS CENTRS” izsniegtie tehniskie noteikumi Nr. 30.04-01/15/00/1174

- SIA “LATTELECOM” izsniegtie tehniskie noteikumi Nr. 37.8-10/541/0764

- SIA “Ģeo Eko Risinājumi“ veiktais topogrāfiskais uzmērījums;

- SIA “Grundbau” veiktā ģeotehniskā izpēte.

Projekta risinājumi izstrādāti atbilstoši Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām, ievērtējot esošo situāciju.

2. Pastāvošās situācijas raksturojums

Pastāv esoša iestaigāta taciņa, sausā laikā tā ir apmierinošā stāvoklī, lietainā laikā pa to praktiski nav iespējams pārvietoties. Esošā taciņa atrodas vietā, pa kuru pārvietojas visvairāk cilvēku, visērtākajā vietā. Nepieciešams veikt ietves segas uzlabošanu uz bruģa segumu, lai paaugstinātu gājēju drošības un komforta līmeni. Jauno ietvi jāparedz tā, lai pa to spēj pārvietoties arī invalīdi ar ratiņkrēsliem, šobrīd šiem cilvēkiem to nav iespējams izdarīt.

- Vispārīgie norādījumi.

Darba rasējumi izstrādāti pamatojoties uz projektēšanas uzdevumu un būvniecības zonā esošo komunikāciju īpašnieku izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem. Projekta daļā visi izmēri doti metros (m), kritumi procentos (%), ja nav norādītas citas mērvienības.

Darbu izpildes gaitā jāievēro drošības tehnikas noteikumi, būvdarbu tehnoloģijas noteikumi materiālu izgatavotāju prasības darbu veikšanai, kā arī būvniecības ieceres dokumentācijas daļās dotie norādījumi.

Galvenā būvuzņēmēja pienākums ir savlaicīgi un pilnībā iepazīties ar visa projekta dokumentāciju. Visas atkāpes no projekta, kā arī no tā izrietošās mezglu un risinājumu papildus detalizācijas, savlaicīgi, pirms darbu uzsākšanas vai pasūtījuma izdarīšanas, saskaņojams ar būvniecības ieceres dokumentācijas autoru.

Būvniecības darbus veikt saskaņā ar darba projektu, Latvijas būvnoteikumiem un ievērojot dotā objekta tehniskos noteikumus.

Topogrāfisko uzmērīšanu veica SIA “Ģeo Eko Risinājumi”. Plāni izstrādāti digitālā sistēmā. Uzmērīšana veikta LKS-92TM koordinātu sistēmā un Latvijas normālo augstumu sistēmā. Pirms būvdarbu uzsākšanas informēt ieinteresēto organizāciju pārstāvjus un saskaņot darbu veikšanu.

Veicot būvniecību ievērot sekojošo darbu secību:

- Trases nospraušana (skatīt lapā CD-2-1);

- Gultnes rakšana un zemes planēšana (skatīt lapā CD-2-2; CD-2-3);

- Pamata un seguma izbūve (skatīt lapā CD-3-1; CD-4-1);

- Labiekārtojuma izbūve (skatīt lapā CD-1-2).

4.Projekta risinājums

Būvniecības ieceres dokumentācijas ietvaros paredzēts veikt esošā bezseguma ietves pārbūvi, paredzot gājēju ietves segas uzlabošanu ar bruģa seguma konstrukciju. Ietve veidota tā, lai pa to spētu pārvietoties invalīdi ar ratiņkrēsliem.

Darbi jāsāk ar trases izspraušanu un esošo komunikāciju atšurfēšanu, vietās, kur esošās komunikācijas dziļums ir nepietiekams būvdarbus veikt bez mehānisku līdzekļu palīdzības.

Pandusa (ietves) platums – 1,5m, garenkritums no 2,0%-8%, garums 110metri.

Abās pandusa pusēs paredzēts uzstādīt nerūsējošā tērauda margas ar divlīmeņu roku balstiem, viens 0,7m augstumā un otrs 0,9m augstumā. Pandusa viena slīpā posma garums ir 6,0 metri, pēc šiem 6,0 metriem paredzēts manevrēšanas laukums, kura garums ir vismaz 1,5 metri. Panduss veidots ievērojot LVS 190-10:2007/A1:2010 parametru prasības un ieteikumus.

Nerūsējošā tērauda margu balstu solis, vietās, kur vien tas ir iespējams, jāparedz 1,0m, balstus nepieciešams iebetonēt 30cm platumā un 75cm dziļumā (30x75), betona stiprības klase C12/15. Margai jābūt par 30cm garākai par pašu pandusu visos to galos. Jaunizbūvējamā marga jāsavieno ar jau esošo margu (skatīt lapās CD-1-2, CD-3-1).

Vietā, kur pandusam veidojas pieslēgums tiek veidotas kāpnes. Kāpnes sastāv no 5 pakāpieniem, tie ir rūpnieciski izgatavoti betona pakāpieni, 150x1500x300mm. Pakāpieni jānostiprina uz metāla leņķiem 50x50x6, zem tiem jāparedz sablietēta salizturīgā kārta 25cm biezumā. Pēdējais pakāpiens jānostiprina uz metāla leņķi 40x40x5, kas savukārt nostiprināts ar armētu betona balstu (skatīt lapā CD-3-1).

Lai samazinātu projekta izmaksas veicot būvdarbus jāparedz esošās augu zemes norakšanu, kuru vēlāk jāizmanto zāliena ierīkošanā. Esošai atkārtoti izmantojamai augu zemei jāatbilst tehniskajām prasībām, tā nedrīkst saturēt smilts piejaukumus, būvgružu piejaukumus. Lieko augu zemi nepieciešams transportēt uz atbērtni.

Veicot pandusa zemes klātnes planēšanu un gultnes rakšanu pēc projektējamām augstuma atzīmēm, izrakto grunti paredzēt izmantot uzbēruma veidošanā. Grunts, kas neatbilst uzbērumu tehniskajām prasībām nepieciešams transportēt uz atbērtni, tāpat uz atbērtni nepieciešams transportēt lieko grunti.

Pandusa (ietves) konstrukcija:

- Betona bruģakmens PRIZMA6, h=6cm;

- šķembu 2-8mm izlīdzinoša slāņa būvniecība, h=3cm;

- nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/32p, h=16cm;

- salizturīgā kārta, h=25cm;

- esošā vai uzbērtā grunts.

Gar pandusa (ietves) malām paredzēts uzstādīt betona apmales 100x20x8, kuras jāparedz uzstādīt uz betona C30/37, h=10cm, zem kura jāparedz šķembu maisījuma (fr. 0/45) kārta, h=10cm. Pašu konstrukciju skatīt lapā CD-3-1.

Projektā divās vietās paredzēts pandusu (ietvi) savienot ar esošo bruģakmeni. Vienā vietā panduss (ietve) savienosies ar jaunizbūvējamo asfalta segumu, starp šiem segumiem paredzēts uzstādīt pazeminātu betona ietves apmali 100x22x15.

Lai uzlabotu satiksmes drošību pie pandusa Krustpils un Kronvalda ielas krustā, tad projektā paredzēts paplašināt asfaltbetona laukumu. Kopsummā paredzēts veikt 62,4m2 izbūvi, kur paredzēts veikt pilnu segas konstrukcijas nomaiņu.

Asfalta segas konstrukcija:

- karstā asfalta dilumkārta AC11surf, h=4cm;

- karstā asfalta apakškārta AC16base, h=6cm;

- nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/32p, h=10cm;

- nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/45, h=15cm;

- salizturīgā kārta, h=30cm;

- esošā grunts.

Otrā asfalta pusē paredzēts veikt esošo betona apmaļu 100x30x12 nomaiņu pret jaunām apmalēm.

Projekta ietvaros paredzēts demontēt esošo atbalstsienu 45,8m garumā, kura ir izvietota ap esošo stāvlaukumu Krustpils un Kronvalda ielas galā. To nepieciešams demontēt pirms pandusa izbūves. Tāpat pirms pandusa izbūves nepieciešams demontēt esošo traucējušo asfalta segumu, demontēto materiālu aizvedot uz atbērtni.

Pandusa nogāzes paredzētas nostiprināt ar augu zemi, nogāžu slīpumam jābūt vismaz 1:2,5 jeb lēzenāk, nogāzes pēc tam nepieciešams apsēt ar zāļu sēklām.

Esošo stāvlaukumu daļēji ir nepieciešams saglabāt. Lai atdalītu zaļo zonu no stāvlaukuma asfalta seguma, tad nepieciešams uzstādīt betona ietves apmali 100x30x15. Gar šo apmali paredzēta esošā asfalta seguma frēzēšana, Hvid=4cm, kuru pēc tam paredzēts atjaunot ar asfalta AC11surf izbūvi, savienojuma vietas apstrādājot ar bitumena mastiku.

Lai apkalpotu esošo siltumtrasi, projektā paredzēts šķembu-augu zemes maisījuma piebraucamais ceļš, kur apakškārtā paredzēts izbūvēt nesaistītu minerālmateriālu maisījumu 0/45, h=15cm; virskārtā šķembu - augu zemes maisījums, h=25cm.

Veicot darbus jāievēro būvnormatīvu, "Ceļu specifikāciju 2015", standartu un tehnisko noteikumu prasības. Būvdarbi veicami sertificēta būvdarbu vadītāja vadībā.

- Labiekārtošana.

Krūmus un kokus, kurus paredzēts nocirst, pēc zāģēšanas jāaizved uz atbērtni, nozāģēto koku celmus nepieciešams izraut un utilizēt.

Veicot esošo nogāžu sakārtošanu, tās nepieciešams labiekārtot tā, lai tās būtu ar slīpumu vismaz 1:2,5 jeb lēzenāk.

Teritorijas labiekārtošanā paredzēta zāliena ierīkošana, kā arī būvdarbu skartās teritorijas sakārtošana, nosedzot ar augu zemi un apsējot ar zālāja sēklām. Zālāja ierīkošanai nepieciešams izmantot būvdarbos iegūto augu zemi, ja būvdarbos iegūtā augu zeme ir mazāk nekā nepieciešams labiekārtošanai, tad būvuzņēmējam nepieciešams to sagādāt no tuvāko apkārtņu ieguves vietām.

Veicot labiekārtošanu nepieciešams veikt esošo aku līmeņošanu, aku tīrīšanu un  remontu, kas ietver vecā tipa lūkas nomaiņu pret jaunā tipa, betonu riņķu nomaiņu, kā arī, iespējams pārsedzes nomaiņu.

- Prasības dabas aizsardzībai.

Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu dabas aizsardzības likumu un noteikumu izpildi. Nav pieļaujama apkārtnes piesārņošana.

Būvuzņēmējam ir jālieto tādas būvniecības metodes, kas nepiesārņo zemi, ūdeni un gaisu blakus teritorijā un gar būvmateriālu transportēšanas ceļiem.

Būvuzņēmējam jāveic piesardzības pasākumi, kas ierobežo trokšņa, smaku, vibrāciju utt., kaitīgo ietekmi uz personālu, kas atrodas būvlaukumā, blakus esošajiem iedzīvotājiem, gājējiem, autobraucējiem utt.

Maksimāli jāsamazina troksnis, kas radīsies segas noņemšanas laikā, lai netraucētu tuvējo māju iedzīvotājus.

Demontētos būvmateriālus novieto pagaidu novietnē, kuras novietojums ir saskaņots gan ar būvuzraugu, gan ar vietējas varas pārstāvjiem, vai arī tos uzreiz aizved uz novietni vai izgāztuvi, kas saskaņota ar rajona Vides aizsardzības pārvaldes pārstāvjiem.

Būvdarbos izmantojamos ceļa būvmateriālus - smilts, šķembas, asfalts u.c. paredzēts piegādāt no būvuzņēmēja piedāvātajām būvmateriālu iegādes vietām, uzrādot pielietojamo materiālu sertifikātus un laboratoriju pārbaužu protokolus, dokumentus pirms darbu uzsākšanas nepieciešams saskaņot ar būvuzraugu, kā arī ar vietējās varas pārstāvjiem.

Pēc būvdarbu pabeigšanas Būvuzņēmējam ir jāsakārto un jāattīra būvlaukums no būvgružiem, pagaidu konstrukcijām. Sakārtotā teritorija pēc darbu pabeigšanas ir nododama zemes īpašniekam un lietotājiem.

- Drošības tehnika un darba aizsardzība.

Par darba drošības tehniku un darba aizsardzību būvlaukumā ir atbildīgs būvuzņēmējs. Pirms būvdarbu uzsākšanas izstrādāt Darba aizsardzības plānu saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 372 "Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus". Būvlaukumā visām būvniecībā iesaistītajām personām obligāti jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi (signālvestes, aizsargbrilles, cimdi, zābaki, ķiveres u.t.t.).

- Būvdarbu organizācija.

Būvdarbi būvobjektā jāveic sertificēta būvdarbu vadītāja vadībā saskaņā ar šo būvniecības ieceres dokumentācijas un būvatļaujas nosacījumiem, ievērojot darba drošības un veselības aizsardzības organizēšanas un darba vietu iekārtošanas prasības.

Par būvdarbu uzsākšanu jāinformē visas ieinteresētās organizācijas un jāpieaicina to pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo komunikāciju atrašanās vietas un dziļumus.

Būvdarbi veicami atbilstoši darbu daudzumu sarakstiem, ievērojot Latvijas būvnormatīvu, "Ceļu specifikāciju 2015" un projekta ietvaros izstrādāto specifikāciju un citu normatīvo aktu prasības.

Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzumu sarakstos minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajos sarakstos, bet bez kuriem nebūtu iespējama galveno būvdarbu veikšana pilnā apjomā, atbilstoši tehnoloģijai un spēkā esošajiem normatīviem

- Satiksmes organizācija būvdarbu laikā.

Būvdarbu laikā, veicot ietve izbūves darbus, būvuzņēmējam jāizpilda MK noteikumu Nr.421 ”Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” un “Ceļu Specifikācijas 2015” prasības.

Darba vietas aprīkošanu ar tehniskajiem līdzekļiem nodrošina persona, kas veic ceļu būvniecības, remonta, kā arī citus darbus uz ceļiem, to saskaņojot ar ceļa pārvaldītāju un valsts akciju sabiedrību “Latvijas Valsts ceļi”.

Būvniecības ieceres dokumentācijas risinājumus skatīt projekta rasējumu lapās.

Izstrādāja                                                                                               K. Krūkliņš