Specifikācijas

- Ievads

Specifikācijas sastādītas atbilstoši darbu daudzumu sarakstiem. Ja konkrētā darba apraksts dots krājumā ”Ceļu specifikācijas 2015”, tad tekstā dota tikai atsauce uz šo krājumu, nepieciešamības gadījumā dodot papildinājumus. Veicot darbus ievērot būvnormatīvu, standartu, tehnisko noteikumu un šo specifikāciju prasības.

Būvuzņēmējs, pēc būvdarbu līguma noslēgšanas, bet pirms būvdarbu uzsākšanas, veic sagatavošanās darbus saskaņā ar „Ceļu specifikāciju 2015” 2.nodaļu, pieņem būvlaukumu un saņem Projekta Būvinženiera atļauju uzsākt darbus.

Būvuzņēmējam veicot darbu daudzumu izmaksu aprēķinu jāievērtē darbu daudzumu sarakstos minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajos sarakstos, bet bez kuriem nebūtu iespējama galveno būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.

- Būvobjekta raksturojošie lielumi

| Objekta nosaukums | “Gājēju ietves pārbūve 18. novembra ielas posmā no Varšavas ielas līdz Krustpils ielai, Daugavpilī” |
| --- | --- |
| Ietves seguma platība, m² | 176,50 m2 |
| Ietves segums | Betona bruģakmens |
| Nomales seguma platība, m² | 121,80 m2 |
| Nomales segums | Šķembu – auglīgās augsnes maisījums |

- Darbu veikšanas specifikācija

Pirms būvdarbu uzsākšanas precizēt pie komunikāciju turētājiem esošo komunikāciju novietojumus plānā un to augstumu atzīmes, uzrādot tiem visas vietas, kurās notiks rakšanas darbi, pārliecinoties, ka visas komunikācijas ir attēlotas topogrāfiskajos plānos.

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāatšurfē visas apakšzemes komunikācijas un jāfiksē to atrašanās atbilstība topogrāfiskajā plānā attēlotajam, un jāfiksē to atrašanās dziļumi. Tad būvuzņēmējam jāpārliecinās par būvniecības ieceres dokumentācijas risinājumu iespēju izbūvēt dabā, nodrošinot esošo un izbūvēto tīklu nepārtrauktu un netraucētu darbību.

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam, konstatējot reālo situāciju, jāiesniedz Pasūtītājam rakstisks apliecinājums par būvniecības ieceres dokumentācijas risinājumu netraucētu izbūvi vai par konstatētajām neatbilstībām, kuru sekas būs par iemeslu būvniecības ieceres dokumentācijas risinājumu koriģēšanai.

Šādi apliecinājumi var tikt iesniegti par objektu kopumā vai par reāliem būvdarbu veikšanas posmiem – etapiem, bet tiem jābūt iesniegtiem savlaicīgi, lai nepieciešamības gadījumā varētu veikt būvniecības ieceres dokumentācijas risinājumu korekcijas, bet netiktu aizkavēts būvdarbu veikšanas grafiks.

1. Sagatavošanās darbi

1.1. Trases nospraušana un uzmērīšana - Darbu apjoms ietver ietves, nomales un esošo atjaunojamo segumu uzmērīšanu un nospraušanu pilnā apjomā, saskaņā ar projekta rasējuma lapu CD-2-1. Būvuzņēmējam veicot horizontālo un vertikālo risinājumu izspraušanu dabā jāpārliecinās par šo risinājumu atbilstību esošajai situācijai un iespēju tos netraucēti realizēt. Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2015”.

1.2. Asfalta seguma demontāža projektā paredzētajā platībā, demontēto materiālu aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni. - Metodi darbu veikšanai izvēlas būvuzņēmējs.

1.3. Asfalta seguma frēzēšana pieslēgumos esošajam segumam, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni. - Metodi darbu veikšanai izvēlas būvuzņēmējs, prasība izpildītajam darbam - iespēja ieklāt asfalta kārtu paredzētajā biezumā gar taisnu esošā asfalta malu, nodrošinot lietus ūdens noteci.

1.4. Esošā bruģa seguma noņemšana pieslēgumu vietās, uzglabājot atkārtotai izmantošanai. Metodi darbu veikšanai izvēlas būvuzņēmējs, prasība izpildītajam darbam – šķembu/grunts slānis bez bruģakmens. Bruģakmens segumu noņem to nebojājot un novieto būvuzņēmēja apsargātā noliktavā, atkārtotai izmantošanai.

1.5. Esošo apmaļu nojaukšana, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni - Darbu apjoms ietver esošo apmaļu demontāžu un aizvešanu uz būvuzņēmēja atbērtni.

1.6. Krūma nociršana, celma laušana vai frēzēšana, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni. – Būvniecības ieceres dokumentācijas ietvaros paredzēts krūma zāģešana, celma laušana, kas traucē ietves izbūvei. Ja būvdarbos, precizējot apakšzemes komunikāciju atrašanās vietas, celma laušana nav lietderīga var veikt frēzēšanu ar speciālu celmu frēzi. Viss darbu apraksts dots "Ceļu specifikācijās 2015"

1.7. Esošās atbalstsienas demontāža, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni. - Darbi ietver darbaspēka, materiālu, palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar atbalstsienas demontāžu un aizvešanu uz būvuzņēmēja atbērtni.

2. Zemes darbi

2.1. Augu zemes norakšana hvid=0,3 m; vēlākai iestrādei - Augu zeme bez būvgružiem un cita veida atkritumiem norokama un novietojama būvuzņēmēja krautnē tālākai izmantošanai būvobjekta labiekārtošanas darbos.

2.2. Grunts/šķembu norakšana vēlākai iestrādei, liekās grunts aizvešana uz būvuzņēmēja atbērtni. - Darbi ietver visu derīgo grunts norakšanu un novietošanu būvuzņēmēja krautnē tālākai izmantošanai būvobjekta darbos, kā arī ietver visu nederīgo (lieko) grunts norakšanu un aizvešanu uz būvuzņēmēja atbērtni vai sertificētu izgāztuvi. Veicot darbus aizliegts bojāt saglabājamo koku sakņu sistēmu. Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2015”.

2.3. Zemes klātnes uzbēruma izbūve ar esošo izmantojamo grunti. - Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2015”.

2.4. Zemes klātnes planēšana segumu izbūvei (pēc projekta atzīmēm). - Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2015”.

2.5. Nogāžu planēšana zāliena ierīkošanai, slīpums vismaz 1:2.5 - Darbi ietver darbaspēka, materiālu, palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar nogāžu uzirdināšanu, kārtas planēšanu un virsmas blīvēšanu, veidojot tai projektēto nogāzes šķērskritumu.

3. Betona bruģakmens ietves segas konstrukcijas izbūve

3.1. Salizturīgās kārtas izbūve 25cm biezumā. - Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2015”.

3.2. Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 0/32p pamata izbūve 16cm biezumā. - Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2015”.

3.3. Betona ietves apmaļu 100x20x8 uzstādīšana uz betona C 30/37 un nesaistīta minerālmateriālu pamata. - Detalizēti ietves betona apmaļu izbūve parādīta rasējuma lapā CD-3-1. Starp betona apmalēm nodrošināt 2 ÷ 4 mm atstarpi. Izbūvējot pagriezienu rādiusus, tās rūpīgi jāpiezāģē, lai vizuāli veidotu nepārtrauktu pagrieziena rādiusu bez atstarpēm. Darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2015”.

3.4. Betona ielas apmaļu 100.30.15 uzstādīšana uz betona C30/37 un nesaistīta minerālmateriāla pamata ( t. sk. pazeminātās un slīpās) - Darbi paredz izbūvēt betona ielas apmales 100x30x15, pazeminātās un pagriezienu rādiusu versijas pilnā apjomā saskaņā ar būvniecības ieceres dokumentācijas risinājumiem. Betona ielas apmales izbūve parādīta rasējuma lapā CD-3-1. Starp betona ielas apmalēm nodrošināt 2 ÷ 4 mm atstarpi. Izbūvējot lielos pagrieziena rādiusus no betona ielas apmalēm 100x30x15, rūpīgi tās jāpiezāģē. Darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2015”.

3.5. Šķembu 2-8mm izlīdzinoša slāņa būvniecība 3cm biezumā. -  Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2015”.

3.6. Betona bruģakmens seguma izbūve (pelēks), h=6cm - Segums izbūvējams no pelēkas krāsas betona bruģakmens h=6cm. Uz izbūvēta šķembu pamata un izlīdzinošā šķembu 2-8mm slāņa veikt betona bruģakmens seguma izbūvi saskaņā ar „Ceļu specifikācijām 2015”.

4. Nomales konstrukcijas izbūve

4.1. Salizturīgās kārtas izbūve 35cm biezumā. - Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2015.

4.2. Šķembu – auglīgās augsnes maisījums, izbūve 15cm biezumā. - Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2015.

5. Asfalta segas konstrukcijas izbūve

5.1. Salizturīgās kārtas izbūve 30cm biezumā. - Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2015.

5.2. Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 0/45 pamata izbūve 15cm biezumā. - Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2015.

5.3. Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 0/32p pamata izbūve 10cm biezumā. - Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2015.

5.4. Karstā asfalta apakškārtas AC16base izbūve 6cm biezumā. - Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2015”.

5.5. Karstā asfalta AC11surf izbūve 4cm biezumā, savienojumu vietas apstrādāt ar bitumena mastiku - Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2015”.

6. Segas konstrukcijas izbūve savienojuma vietā

6.1. Karstā asfalta AC11surf izbūve 4cm biezumā, savienojumu vietas apstrādāt ar bitumena mastiku- Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2015”.

6.2. Esošā bruģa seguma atjaunošana pieslēgumu vietās – Darbi ietver ietves seguma atjaunošanu sākotnējā stāvoklī.

7. Piebraucamā ceļa izbūve

7.1. Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 0/45 pamata izbūve 15cm biezumā. - Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2015.

7.2. Šķembu – auglīgās augsnes maisījums, izbūve 25cm biezumā. - Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2015.

8. Satiksmes organizācija būvdarbu laikā.

8.1. Satiksmes organizācija būvdarbu laikā - Darbi ietver satiksmes organizācijas shēmas izstrādi, koriģēšanu, apstiprināšanu, pārskaņošanu visās nepieciešamajās instancēs, pagaidu ceļa zīmju uzstādīšanu pēc saskaņotās shēmas, pārvietošanu un noņemšanu būvlaukumam.

8. Labiekārtošana.

9.1. Zāliena ierīkošana, izmantojot būvdarbos iegūto augu zemi - Zālienu jāierīko uz vismaz 10cm biezas augu zemes kārtas, kas izlīdzināta atbilstoši esošajai situācijai, piepildot visus padziļinājumus, nolīdzinot izciļņus, neveidojot paaugstinājumus zaļajā zonā starp ietvi un ceļu. Pāreja uz esošo zālienu jāveido lēzena. Visām nogāzēm jābūt ar slīpumu 1:2.5 jeb lēzenāk. Augu zemes slānī nedrīkst atrasties būvgruži, koku saknes u. c. neatbilstoši priekšmeti. Jāiesēj zāle, iesēt mitrā laikā ne vēlāk kā līdz 15.septembrim, lai sēklas varētu apsakņoties. Pēc iesēšanas sēklas jāiestrādā ar grābekli un jāpieblietē ar rokas veltni. Ja labiekārtošanas darbi tiek veikti vēlā rudenī, darbu izpildītājam jādod rakstiska garantija par kvalitatīva zāliena iesēšanu nākamā gada pavasarī.

9.2. Esošo aku līmeņošana, tīrīšana, remonts, t.i. lūku nomaiņu, betona riņķu nomaiņu. - Esošie komunikāciju aku vāki, kas būvdarbu laikā tiek novērtēti par atbilstošiem ekspluatācijai, nepieciešams regulēt pēc izbūvējamā seguma līmeņa. Aku vāki, kuri novērtēti kā neatbilstoši nepieciešams demontēt līdz komunikāciju pārsedzei, tad tas jānoceļ. Ja tiek konstatēts, ka esošā pārsedze un/vai grods neatbilst nepieciešamai slodzei, tad demontē esošo komunikāciju pārsedzi un/vai grodu, veic komunikāciju akas tīrīšanas un sakārtošanas darbus un uzstāda jaunu, atbilstošu nepieciešamajai slodzei, nostiprinot ar cementa javu. Ja nepieciešams nomaina akas vāku ar atbilstošas klases peldošā tipa lūkām. Akas vāka tipu un izskatu saskaņot ar pasūtītāju, atkarībā no komunikācijas piederības. Darbu veicot ievērtēt komunikācijas akas vākam nepieciešamos augstumus un slīpumus.

9.3. Esošās gūlijas nomaiņa, pieslēguma izveide - Darbi ietver darbaspēka, materiālu, palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar akas demontāžu, izbūvi, hermetizāciju, cauruļvada pieslēguma izbūvi, akas vāka uzstādīšanu un tā augstuma regulēšanu projektā paredzētajā augstumā.

9.4. Margu montāža, margu balstus iebetonējot - Darbi ietver darbaspēka, materiālu, palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar margu uzstādīšanu un balstu iebetonēšanu. Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2015.

9.5. Kāpņu montāža un nostiprināšana - Darbi ietver darbaspēka, materiālu, palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar kāpņu montāžu un nostiprināšanu. Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2015.

9.6. Kāpnes pakāpiens 15x1500x30 - Darbi ietver materiālu, palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar kāpņu pakāpienu izbūvi un nogādāšanu būvlaukumā. Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2015.

10.  Nobeiguma darbi.

10.1. Būvdarbu apjomu uzmērīšana digitālā formā, izpilddokumentācijas sagatavošana. - Objekta uzmērīšana jāveic, pieaicinot sertificētu mērnieku. Uzmērījumi jāveic un jāizpilda digitālā formā ar ietves un tās elementu kopu topogrāfisko attēlojumu darbu veikšanas robežās MicroStation vai AutoCad programmas vidē. Pēc uzmērījumu veikšanas jāiesniedz topogrāfiskās shēmas M1:500 kopija (kompaktdiska formātā), kurā ir grafiskā veidā parādīti sekojoši lielumi:

- segumu izbūves robežas un apjomi,

- zaļo zonu atjaunošanas robežas un apjomi,

- atjaunoto komunikāciju novietojums un apjomi,

Topogrāfisko uzmērījumu shēmās jābūt sertificēta mērnieka vai mērniecībā licencēta uzņēmuma apliecinājumam par uzmērītā atbilstību faktiskajam dabā. Izpilddokumentācijas sagatavošana pēc MK noteikumu Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” prasībām.

Sastādīja                                                              			K. Krūkliņš