Paskaidrojuma raksts

Būvprojekts "Piebraucamā ceļa Stropu ezera krasta virzienā no 18. novembra ielas 335D DUS “Dinaz” rajonā izbūve, Daugavpilī", izstrādāts pēc Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvaldes” pasūtījuma. Projekts saskaņots Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā 2016.gada 11.oktobrī, būvatļaujas Nr. BIS/BV – 4.5 – 2016 – 261 (32-16J).

Būvprojektu izstrādāja SIA ‘’JOE’’ (būvkomersanta reģistrācijas apliecība Nr. 12065). Būvprojekta vadītājs Gaidis Beitiņš (LBS būvprakses sertifikāts Nr. 20-6011).

Saskaņota būvprojektā izdarītas izmaiņas CD, LKT daļās kas neskar tehnisko noteikumu nosacījumus un nav pretrunā ar Latvijas Būvnormatīvos un citos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

Būvprojekts sadalīts divās daļās –

1.kārtā paredzēts izbūvēt LKT, DT, ELT daļas pilnībā kā arī CD daļu, kurā paredzēts izbūvēt brauktuvi ar nomalēm, kā arī veikt visus pārējos ceļa trases izveides darbus – uzbērums, ierakums, koku zāģēšanas. LKT, DT un ELT detalizētākus risinājumus skatīt attiecīgajās sadaļās.

Brauktuves, nomales pīrāgs – nolīdzināta esošā/uzbērtā grunts, salizturīgā kārta - 30cm, nesaistīts minerālmateriālu maisījums 0/63 - 20cm, nesaistīts minerālmateriālu maisījums 0/32s - 10cm, nomaļu platums 0,75m ar slīpumu 5,00%, posmā no CG-1 līdz nobrauktuvei Nr.2 nomales platums vienā pusē 0,50m.

1.Tips. Segas konstrukcijas projektētajai brauktuvei, ceļa nomalei:

- salizturīgā kārta, h=30cm;

- nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/63, h=20cm;

- nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/32s, h=10cm;

Grāvja nogāzi sākt izbūvēt 0,70m attālumā no nesaistītās minerālmateriāla nomales, vietās, kur tas nav iespējams samazināt attālumu līdz 0,60m.

Pieslēgumu pie 18.novembra ielas izbūvēt 10m garumā ar asfaltbetona segumu (pīrāgu skatīt lapā CD-3-1-i(1k)) pēc tam vismaz 10m garā posmā veikt segumu augstumu izlīdzināšanu, pie pieslēguma vietas veikt horizontālā marķējuma izbūvi.

2.Tips. Asfaltbetona segas konstrukcijas izbūve ielas pieslēgumam:

- salizturīgā kārta, h=30cm;

- nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/63ps, h=20cm;

- nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/45, h=10cm;

- karstā asfalta apakškārta AC16 base, h=6cm;

- karstā asfalta dilumkārta AC11 surf, h=4cm.

LKT akas 1.kārtā izbūvēt tā, lai tās būtu 10cm zem nesaistīta minerālmateriāla maisījuma brauktuves virsmas, tas nepieciešams, lai novērstu iespējamos bojājumus pēc ceļa greiderēšanas.

Akceptētā būvprojekta izmaiņas saskaņotas ar Pasūtītāju.

Izstrādāja                                                                                               K. Krūkliņš