TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

PVC LOGU  UN  DURVJU BLOKU  UZSTĀDĪŠANAI

5. pirmsskolas izglītības iestādes ēkai Stāvu ielā 41, Daugavpilī

| Poz. | Logu un durvju izmēri (platums x augstums) | Logu un durvju shēma | Daudz. | Profila krāsa, palodzes, ārējās notekas | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ( gab. ) |  |  |
| L-1 | 3900x1500 |  | 1 | Balts Stikla pak. U≤1,1W/m2K Ār. notekas 260mm - 1 gab. Iekš. palodzes 400mm - 1 gab. | Moskītu tīkls -1 gab., logu bloku savienotājs ar inerces momentu Ix=20,4cm4 - 1 gab. vēdināšanas sistēma "Aereco" 1kompl. |
| L-2 | 5400x1500 |  | 27 | Balts Stikla pak. U≤1,1W/m2K Ār. notekas 260mm - 27 gab. Iekš. palodzes 400mm - 27 gab. | Moskītu tīkls -27 gab., logu bloku savienotājs ar inerces momentu Ix=20,4cm4 - 54 gab. vēdināšanas sistēma "Aereco" 27kompl. |
| L-3 | 3900x1500 |  | 1 | Balts Stikla pak. U≤1,1W/m2K Ār. notekas 260mm - 1 gab. Iekš. palodzes 400mm - 1 gab. | Moskītu tīkls -1 gab., logu bloku savienotājs ar inerces momentu Ix=20,4cm4 - 1 gab. vēdināšanas sistēma "Aereco" 1kompl. |
| L-4 | 1850x900 |  | 13 | Balts Stikla pak. U≤1,1W/m2K Ār. notekas 260mm - 13 gab. Iekš. palodzes 400mm - 13 gab. | Moskītu tīkls -13gab. vēdināšanas sistēma "Aereco" 13kompl. |
| L-5 | 1850x900 |  | 7 | Balts Stikla pak. U≤1,1W/m2K Ār. notekas 260mm - 7 gab. Iekš. palodzes 400mm - 7 gab. | Moskītu tīkls -7gab. vēdināšanas sistēma "Aereco" 7kompl. |
| L-6 | 1850x900 |  | 4 | Balts Stikla pak. U≤1,1W/m2K Ār. notekas 260mm - 4 gab. Iekš. palodzes 400mm - 4 gab. | Moskītu tīkls -4gab. |
| L-7 | 3620x1500 |  | 6 | Balts Stikla pak. U≤1,1W/m2K Ār. notekas 260mm - 6 gab. Iekš. palodzes 400mm - 6 gab. | Moskītu tīkls -6 gab., logu bloku savienotājs ar inerces momentu Ix=20,4cm4 - 6 gab. vēdināšanas sistēma "Aereco" 6kompl. |
| L-8 | 3620x1500 |  | 5 | Balts Stikla pak. U≤1,1W/m2K Ār. notekas 260mm - 5 gab. Iekš. palodzes 400mm - 5 gab. | Moskītu tīkls -5 gab., logu bloku savienotājs ar inerces momentu Ix=20,4cm4 - 5 gab. vēdināšanas sistēma "Aereco" 5kompl. |
| L-9 L9* | 2100x1500 |  | 3 1 | Balts Stikla pak. U≤1,1W/m2K Ār. notekas 260mm - 4 gab. Iekš. palodzes 400mm - 4 gab. | Moskītu tīkls -3gab. vēdināšanas sistēma "Aereco" 3kompl. |
| L-10 L-10* | 1850x1500 |  | 2 2 | Balts Stikla pak. U≤1,1W/m2K Ār. notekas 260mm - 4 gab. Iekš. palodzes 400mm - 4 gab. | Moskītu tīkls -2gab. vēdināšanas sistēma "Aereco" 2kompl/ |
| L-11 | 1000 x 1130 |  | 2 | Balts Stikla pak. U≤1,1W/m2K Ār. notekas 260mm - 2 gab. Iekš. palodzes 400mm - 2 gab. |  |
| L-12 | 1000 x 1580 |  | 1 | Balts Stikla pak. U≤1,1W/m2K Ār. notekas 260mm - 1 gab. Iekš. palodzes 400mm - 1 gab. |  |
| L-13 | 900x900 |  | 4 | Balts Stikla pak. U≤1,1W/m2K Ār. notekas 260mm - 4 gab. Iekš. palodzes 400mm - 4 gab. |  |
| L-14 | 3630x1500 |  | 1 | Balts Stikla pak. U≤1,1W/m2K Ār. notekas 260mm - 1 gab. Iekš. palodzes 400mm - 1 gab. | Moskītu tīkls -1 gab., logu bloku savienotājs ar inerces momentu Ix=20,4cm4 - 1 gab. vēdināšanas sistēma "Aereco" 1kompl. |
| L-15 | 3630x1500 |  | 1 | Balts Stikla pak. U≤1,1W/m2K Ār. notekas 260mm - 1 gab. Iekš. palodzes 400mm - 1 gab. | Moskītu tīkls -1 gab., logu bloku savienotājs ar inerces momentu Ix=20,4cm4 - 1 gab. vēdināšanas sistēma "Aereco" 1kompl. |
| L-16 | 3000x1500 |  | 2 | Balts Stikla pak. U≤1,1W/m2K Ār. notekas 260mm - 2 gab. Iekš. palodzes 400mm - 2 gab. | Moskītu tīkls -2gab. vēdināšanas sistēma "Aereco" 2kompl. |
| L-17 | 1850x1500 |  | 1 | Balts Stikla pak. U≤1,1W/m2K Ār. notekas 260mm - 1 gab. Iekš. palodzes 400mm - 1 gab. | Moskītu tīkls -1gab. vēdināšanas sistēma "Aereco" 1kompl. |
| L-18 | 3510x900 |  | 1 | Balts Stikla pak. U≤1,1W/m2K Ār. notekas 260mm - 1 gab. Iekš. palodzes 400mm - 1 gab. | Moskītu tīkls -1gab. vēdināšanas sistēma "Aereco" 1kompl. |
| L-19 | 3510x900 |  | 1 | Balts Stikla pak. U≤1,1W/m2K Ār. notekas 260mm - 1 gab. Iekš. palodzes 400mm - 1 gab. | Moskītu tīkls -1gab. vēdināšanas sistēma "Aereco" 1kompl. |
| L-20 L-20* | 2100x900 |  | 2 1 | Balts Stikla pak. U≤1,1W/m2K Ār. notekas 260mm - 3 gab. Iekš. palodzes 400mm - 3 gab. | Moskītu tīkls -2gab. vēdināšanas sistēma "Aereco" 2kompl. |
| L-21 | 3560x1500 |  | 1 | Balts Stikla pak. U≤1,1W/m2K Ār. notekas 260mm - 1 gab. Iekš. palodzes 400mm - 1 gab. | Moskītu tīkls -1 gab., logu bloku savienotājs ar inerces momentu Ix=20,4cm4 - 1 gab. vēdināšanas sistēma "Aereco" 1kompl. |
| L-22 | 2100x1500 |  | 1 | Balts Stikla pak. U≤1,1W/m2K Ār. notekas 260mm - 1 gab. Iekš. palodzes 400mm - 1 gab. | Moskītu tīkls -1gab. vēdināšanas sistēma "Aereco" 1kompl. |
| L-23 | 5300x1500 |  | 1 | Balts Stikla pak. U≤1,1W/m2K Ār. notekas 260mm - 1 gab. Iekš. palodzes 400mm - 1 gab. | Moskītu tīkls -1 gab., logu bloku savienotājs ar inerces momentu Ix=20,4cm4 - 2 gab. vēdināšanas sistēma "Aereco" 1kompl. |
| L-24 | 5300x1500 |  | 1 | Balts Stikla pak. U≤1,1W/m2K Ār. notekas 260mm - 1 gab. Iekš. palodzes 400mm - 1 gab. | Moskītu tīkls -1 gab., logu bloku savienotājs ar inerces momentu Ix=20,4cm4 - 2 gab. vēdināšanas sistēma "Aereco" 1kompl. |
| L-25 | 1890x1500 |  | 1 | Balts Stikla pak. U≤1,1W/m2K Ār. notekas 260mm - 1 gab. Iekš. palodzes 400mm - 1 gab. |  |
| L-26 | 2100x900 |  | 1 | Balts Stikla pak. U≤1,1W/m2K Ār. notekas 260mm - 1 gab. Iekš. palodzes 400mm - 1 gab. | Moskītu tīkls -1gab. vēdināšanas sistēma "Aereco" 1kompl. |
| ĀD-1 | 950x2200 |  | 1L 3K | Baltas Stikla pak. U≤1,1W/m2K Durvis ar vēršanas mehanismu Ar parasto rokturi un trīs punktu slēdzeni un atvērēju no iekšpuses | PVC ārdurvis ar siltināto paneli un stikla paketēm |
| ĀD-2 | 1500x2200 |  | 2L | Baltas Stikla pak. U≤1,1W/m2K Durvis ar vēršanas mehanismu Ar parasto rokturi un trīs punktu slēdzeni un atvērēju no iekšpuses | PVC ārdurvis ar siltināto paneli un stikla paketēm |
| ĀD-3 | 1020x2200 |  | 4L 4K | Baltas Stikla pak. U≤1,1W/m2K Durvis ar vēršanas mehanismu Ar parasto rokturi un trīs punktu slēdzeni un atvērēju no iekšpuses | PVC ārdurvis ar siltināto paneli un stikla paketēm |
| ĀD-4 | 1500x2100 |  | 2L | Baltas Stikla pak. U≤1,1W/m2K Durvis ar vēršanas mehanismu Ar parasto rokturi un trīs punktu slēdzeni un atvērēju no iekšpuses | PVC ārdurvis ar siltināto paneli un stikla paketēm |
| ĀD-5 | 780x2000 |  | 3L 2K | Baltas Stikla pak. U≤1,1W/m2K Durvis ar vēršanas mehanismu Ar parasto rokturi un trīs punktu slēdzeni un atvērēju no iekšpuses | PVC ārdurvis ar siltināto paneli un stikla paketēm |
| ĀD-6 | 1300x1900 |  | 1K | Tērauda durvis ar minerālvates siltumizolāciju Durvis El-30 |  |

*Logu/ durvju bloku nomaiņa javeic atbilstoši ar projektēšanas institūta “LK Projektu Grupa” izstradātās fasādes vienkāršotās renovācijas kartē norādītajām rekomendācijām un prasībām.

*Ja remontdarbu veikšanas laikā Izpildītāja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram radušies bojājumi, Izpildītājs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

Prasības logu blokiem:

- Visiem uzstādāmajiem izstrādājumiem jābūt ar CE marķējumu.

- PVC profilu ķīmiskajam sastāvam jābūt ekoloģiski tīram –svinu nesaturošam.

- Logu un durvju izgatavošanai jāpielieto 5-kameru PVH profils, būvdziļums 70mm, ar cinkotā tērauda armējumu pa visu perimetru. Profila

- siltumcauraidības koeficients Uf, ne lielāks par 1,3 W/m2K.

- Stikla paketes, pildītas ar argona gāzi. Siltumcauraidības koeficients Ug, ne lielāks par 1,1 W/m2K.

- Logu noturība pret vēja slodzi – klase, ne zemāka par C5 pēc LVS EN 14351-1;

- Logu gaisa caurlaidība – klase, ne zemāka par 4. pēc LVS EN 14351-1;

- Logu ūdens necaurlaidība – klase, ne zemāka par E900 pēc LVS EN 14351-1;

- Logu skaņas izolācija –  ne zemāka par 34 dB pēc LVS EN 14351-1;

- Mehāniskā stiprība (logu atvēršanas un aizvēršanas cikliskums) – klase , ne zemāka par 3. pēc LVS EN 14351-1;

- Visiem logiem, pie kurām paredzēts stiprināt ārējās skārda palodzes, jābūt aprīkotiem ar PVH palodzes profili.

Logu un bloku veiktspējas raksturlielumiem, kurus nosaka LVS EN 14351-1, jābūt apliecinātiem ar akreditētas testēšanas laboratorijas

pārbaužu apliecinājumu kopijām.

- Pieslēguma vietām pie būvķermeņa jāatbilst būvfizikas prasībām pret šuvju kustībām, skaņas izolāciju, drošību pret mitrumu un karstumu.

- Šuvju ārējai blīvēšanai jāizmanto elastīgi darba materiāli, kas ir izturīgi pret novecošanu un laika apstākļu ietekmi. Iekšējajam blīvējumam jābūt izveidotam tvaiknecaurlaidīgi. Blīvējumam pret būvķermeni jābūt iekļautam vienoto cenu aprēķinos.

- Pieslēguma vietām starp logiem un būvķermeni jābūt izveidotām, ievērojot logu skaņas izolācijas prasības.  Jāievēro pilnīga tukšo telpu aizpildīšana un pilnīgi gaisu necaurlaidīgu šuvju izveidošana.

- Redzamajiem rāmju un logu profilu virsmas laukumiem jābūt gludiem un līdzeniem, uz tiem nedrīkst atrasties svešķermeņi vai bojājuma vietas.

- Profiliem jābūt vismaz 5 gadu garantija par izturību un stabilitāti laika apstākļu ietekmē. Logu un durvju blokiem – vismaz 5 gadi.

Būvdarbu sastāvā ietilpst:

- Precīza PVC vitrīnu un  durvju uzmērīšana objektā.

- Veco durvju bloku demontāža, to utilizācija, jauno PVC logu un durvju bloku transportēšana uz objektu, to uzstādīšana.

- Veicot logu un durvju nomaiņu (veco durvju, logu demontāža, jauno durvju, logu montāža, bojātās iekštelpu apdares atjaunošanu iepriekšējā stāvoklī) piegādātājs nodrošina darba vietas tīrību, nepieciešamības gadījumā pārklājot mēbeles un grīdu, lai netiktu radīti bojājumi un pēc darbu pabeigšanas savāc būvgružus un veic telpas, logu un durvju tīrīšanu;

- Apdare - izlūzušā apmetuma atjaunošana. Ārējās hidroizolācijas un tvaika izolācijas kārtas no telpas iekšpuses uzklāšana uz  montāžas šuvēm. Durvju iekšējo ailsānu apdare ar stikla vates siltumizolācijas pildījumu, uz stūriem liekot metāla leņķīšus. Virsmas sagatavošana krāsošanai. Ārējo ailsānu apdare, sagatavošana krāsošanai, krāsošana ar silikātsastāva fasādes krāsu.

- Būvgružu transportēšana no objekta.

- Darba vietas sakopšana pēc darbu pabeigšanas.

- Garantija uzstādīšanas un apdares darbiem vismaz 2 (divi) gadi.

- Bezmaksas apkalpošana vismaz 5 (pieci) gadi.

Sastādīja:

Vispārējās un profesionālās

izglītības pārvaldes būvinženieris                                                                                                    					         V. Kalniņš

654 40576

Saskaņots:

Daugavpils 5. pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja                                                				   			      G. Golubeva