Valsts akciju sabiedrība LATVIJAS VALSTS CEĻI Latgales reģiona Daugavpils nodaja

Reģistrācijas Nr. 40003344207

18. Novembra iela 333, Daugavpils, LV-5402 Tālr.: 54 29100 Fakss: 54 31861 www.lad.lv

Daugavpils 09.03.2011.g. Nr. 4.6.6/37

TEHNISKIE NOTEIKUMI

par rekonstrukcijas projekta izstrādāšanu

Tehniskie noteikumi izdoti: Daugavpils Dome, Komunālas saimniecības nodaļai. Imantas ielā 35a, Daugavpilī, LV-5401

Objekta adrese: Vidzemes un Ventas ielas. Lēmums:

Atļaut izstrādāt, Vidzemes un Ventas ielu, projektu

Tehniskās prasības un sevišķie noteikumi:

- Ierīkot apgaismojumu visā Vidzemes un Ventas ielu posmā;

- Nodrošināt izbrauktuves no māju un ofisu pagalmiem ;

- Abās pusēs, izveidot gājēju ietvi l,5.m. platumā ;

- Brauktuves vienas joslas platums min. 3,50 m.;

- Pret servisa objektu un ofisu ēkām paredzēt autostāvvietas ;

- Krustojumos, atbilstoši LVS, ierīkot gājēju pārejas ;

- Krustojumu ar Aveņu ielu veidot ar trim joslām ierīkojot luksoforu ar plūsmas sensoru ;

- Uz ielas un stāvvietās uznest horizontālos apzīmējumus ;

- Visos krustojumos uzstādīt prioritātes zīmes ;

- Izstrādāt satiksmes organizācijas un c/zīmju uzstādīšanas shēmas ;

- Projektā ietvert pagaidu c/zīmju izvietošanas shēmas, veicot remontdarbus;

- Satiksmes organizāciju un c/zīmes izvietošanas lapas saskaņot atsevišķi.

Tehniskie noteikumi izdoti pamatojoties uz :

- Daugavpils Dome, Komunālās saimniecības nodaļas iesniegumu Nr. 08-05/106

- 1992.gada 11 .marta likumu ,,Par autoceļiem"

Šo administratīvo aktu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā Satiksmes ministrijā.

Daugavpils nodaļas vadītājs

Tālr. 6-54-29100

G. Hmeļņickis