PASKAIDROJUMA RAKSTS

Siltumtīklu rekonstrukcijas Motoru ielā, Daugavpilī no NB –10 līdz K –6-7 (I posms) un siltumtīklu rekonstrukcijas no Ķieģeļu ielas 23 līdz

Ķieģeļu ielai 4 un Ķieģeļu ielai 5, Daugavpilī (II posms).

- Vispārīgā daļa

Celtniecības organizēšanas projekts ir izstrādāts pamatojoties uz darba rasējumiem, topogrāfisko uzmērīšanu un saskaņā ar normatīviem dokumentiem:

- LR MK nr.112 „Vispārīgie Būvnoteikumi” p.5.5.; 183.2.; 144.3.

- LR MK not.Nr.92 no 2003.gada 23.februāra „Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus”, kā arī spēkā esošajiem LR celtniecības likumdošanas aktiem (Darba aizsardzības likums. Saeima 2001.20.06.).

DOP ir pamats darbuzņēmējiem darbu veikšanas projekta izstrādei (LBN 310-05 „Darbu veikšanas projekts”), kurā atsevišķi tiek izstrādāts darba aizsardzības plāns (skat.MK Vispārīgie noteikumi p.144.3.).

Pirms darbu veikšanas ir nepieciešams izpildīt sagatavošanas darbus, kuru sastāvā ir:

- nodrošināt ar pagaidu ēkām (sadzīves telpas, nepieciešamas uz specautomašīnas),

- pagaidu materiālu nokraušanas vietas norāda pasūtūtājs;

- trases iezīmēšana ar ass iznešanu dabā ar orientieru izvēli;

- esošo pazemes tīklu lūku norobežošana;

- mehānismu darbības zonā esošo koku norobežošana;

- inventāra nožogojumu uzstādīšana (var būt brīdinājuma lenta), uz kuru balstiem uzstāda sarkanas signāllampas.

- Apbūves teritorijas raksturojums

Rekonstruējamie siltumtrase I posms izvietota Motoru ielā  uz cietuma teritorijas. II posma siltumtrase izvietota Ķieģeļu iela Kalkunu rajonā

- Celtniecības organizēšanas pamatprincipi

I posma (Motoru iela) pirms pazemēs siltumtrases likšanu veikt esošas  virszemes siltumtrases un tas balstus demontēšanu ( no NB –10 līdz K –6-7).

Pēc demontāža veikt jaunas siltumtrases likšanu (skat. DOP –1).

II posma (Ķieģeļu iela) veikt sagatavošanas darbus un ceļazīmes Nr.9 uzstādīšanu (ielas platums –5 m, minimāla braukšanas josla –2.75 m). Objekta apbraukšanu veikt pa esošām rajona ielām.

Veicot siltumtīklu izbūvi un demontāžas darbu veikšanu saglabāt esošos pazemes inženiertīklus, kokus un krūmus.

Ķieģeļu ielā, brauktuvju, pagalma teritorijās, ietvju un zāliena zonās paredzēt seguma pilnas konstrukcijas atjaunošanu, t.i. ietvēs;

asfalts ACšurf8 h=4cm, šķembas vai grants pamats h=15cm, smilts h=20cm; brauktuves ar melno segumu: asfalts ACšurf11 h=4cm +ACbase16 h=6cm, šķembu h=20cm pamats  un h=30cm smilts; brauktuvēs ar grants segumu; grants –šķembu 0/32s maisījums h =18cm, smilts kārta h =30cm; zāliens: auglīgā augsne h =10cm, iesējot daudzgadīgas zāliena sēklas.

Ja rakšanas darbu rezultātā tiks bojātas 2/3 no brauktuves vai ietves platuma, segums atjaunojams visā platumā.

Pa visām brauktuvēm ar grants segumu, bojāto ceļu segumu atjaunot ar šķembu un grants maisījumu slāņiem, ne mazāk kā 15cm biezumā.

Pēc darbu beigšanas nožogojums un ceļazīmes tiek noņemti.

4. Būvniecības ilgums.

Būvniecības ilgumu nosaka pasūtītājs, vienojoties ar būvuzņēmēju. Izvērstu būvdarbu kalendāro grafiku sastāda būvuzņēmējs darbu veikšanas projektā.

Darbaspēka, mehānismu un būvmateriālu plūsma tiek plānota tā, lai būvniecība iekļautos plānotajos termiņos.

Lai panāktu ražošanas  līdzekļu efektīvu izmantošanu, būvniekam jāparedz  šādi pasākumi:

- Savlaicīgi visu sagatavošanas darbu izpilde, lai nodrošinātu pamatdarbu racionālu norisi;

-	Jāplāno galveno būvdarbu mehanizācija un nacionāla tehnoloģija;

-	Jāizmanto plūsmas metode būvdarbu tehnoloģisko procesu veikšanai;

-	Racionāli jāizvēlas brigādes un posma sastāvs kārta būvdarbu procesa veikšanai;

-	Jāieplāno vienmērīgs darbaspēka patēriņš visā būvniecības laikā.

Nepieciešamo mašīnu un mehānismu tabula

| N.p.k. | Nosaukums | Marka | Skaits | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ekskavators | EO-2521 | 1 | Zemes darbiem tranšeju, būvbedru izstrāde |
| 2. | Ekskavators | JMZ-6 | 1 | Zemes darbiem tranšeju, būvbedru izstrāde |
| 3. | Buldozers | DT-75 | 1 | Zemes darbiem tranšejas, to aizbēršanai |
| 4. | Autoceltnis | KS-3571 | 1 | Tērauda un dzelzsbetona elementu montāža, demontāža |
| 5. | Kompresors |  | 1 |  |
| 6. | Elektrometināšanas agregāts | TC-300 | 2 | Metāla izstrādājumu metināšana |
| 7. | Gāzmetināšanas agregāts |  | 2 | Metāla izstrādājumu metināšana |
| 8. | Automašīna -pašizgāzējs |  | 2 | Grants, augsnes u.c. transportēšana |
| 9. | Elektroāmurs |  | 1 | Betona nojaukšana |
| 10. | Elektrourbji, perforatori |  | 2 | Caurumi |
| 11. | Hidrauliskā prese |  | 1 | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude |
| 12. | Pārnēsājamie elektroinstrumeti (zāģi, ēveles) |  | 5-6 | Akmens, betona, namdara, krāsotāju darbi |

Augstāk minētās mašīnas un mehānismi var būt aizvietoti ar citiem, kuriem ir atbilstošas darba funkcijas.

5. Pamatnorādījumi drošības tehnikā un ugunsdrošības pasākumos

  - Visi darbi jāveic saskaņā ar LR MK Noteikumiem „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” un citiem spēkā esošiem norādījumiem un instrukcijām drošības tehnikā, darba aizsardzībā, ražošanas sanitārijā.

  - visiem strādniekiem, inženiertehniskajiem darbiniekiem jābūt sertificētiem.

  - pirms darbu uzsākšanas darbu vadītājam ir jāsagatavo drošības tehnikas žurnāls, jāveic drošības tehnikas instruktāža (ar parakstiem).

  - darba aizsardzības organizācijai jābalstās uz spēkā esošajiem standartiem, noteikumiem, normām, instrukcijām, darba plāniem, drošības pasākumiem un priekšrakstu.

Veicot darbu, īpašu uzmanību pievērst sekojošu pasākumu izpildei:

- būvlaukumu nožogo ar inventāra koka žogu vai ar brīdinājuma lentu,

- visos būvlaukumos, kur tas ir nepieciešams pēc darba norādījumiem: mašīnās un mehānismos; autotransporta ceļos un citās bīstamās vietās ir nepieciešami labi saredzami, kā arī tumšajā diennakts laikā apgaismoti brīdinājumu un norādījumu uzraksti vai drošības zīmes, plakāti un drošības tehnikas instrukcijas.

- ir aizliegts strādāt ar ekskavatoru un citām mašīnām zem strādājošiem elektropadeves gaisa līniju vadiem (jebkura sprieguma). Strādāt ar mašīnām elektropadeves līniju tuvumā, kas atrodas zem sprieguma, ir atļauts tikai, ja mašīnistam ir izdota caurlaide.

- zemes darbu veikšana pazemes komunikāciju izvietošanas zonā (elektrokabeļi, gāzesvadi un citi) ir pieļaujama tikai ar rakstisku organizācijas atļauju, kura ir atbildīga par šo komunikāciju ekspluatāciju. Pirms darbu uzsākšanas ir nepieciešams uzstādīt zīmes, kas norāda, kur atrodas pazemes komunikācijas.

- Grunts izstrāde darbojošos pazemes komunikāciju tuvumā ir pieļaujama tikai piesardzīgi strādājot, bez straujiem sitieniem; izmantot sitienu instrumentus (laužņus, cērtes, ķīļus un pneimatiskos instrumentus) ir aizliegts.

- Ekskavatora darbības laikā ir aizliegts veikt jebkādus citus darbus no raktnes puses un cilvēkiem atrasties ekskavatora darbības rādiusā. Zemes rakšanas mašīnu un kravas cēlējmehānismu darbības zonā svešu  cilvēku klātbūtne ir aizliegta.

Darba vietām, kas izvietotas virs zemes vai ar pārsegumu attālumā 1 m un augstāk, ir jabūt nožogotām.

- automobiļu ātrums ceļamo objektu tuvumā nedrīkst pārsniegt 2.8 m/s, bet pagriezienos – 1.4 m/s.

  - Veicot būvdarbus ir jāievēro sekojošu dokumentu prasības:

- LR MK noteikumi Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi”,

- Celtniecības un montāžas darbu ugunsdrošības noteikumi,

- Ugunsdrošības instrukcija veicot darbus ar atklātu uguni.

  - Būvlaukumā ir jābūt nepieciešamajiem primārajiem ugunsdzēsības līdzekļiem.

Uz visiem segtiem darbiem jāsastāda segto darbu izpildes akts.

- Dabas aizsardzības pasākumi

Aizliegts:

- Izveidot būvlaukumā pagaidu caurbrauktuves, kas iznīcina augsnes kārtu un nav paredzētas būvniecības ģenerālplānā.

- Sadedzināt būvgružus un citus atkritumus, kā arī aprakt tos būvlaukumā.

Jāizpilda:

- Jāaizsargā zaļie stādījumi no bojājumiem, izpildot to atjaunošanu pilnā apjomā.

- Kokus, kas nokļūst mehānismu darbības zonā, norobežo. Izpostītie zālāji tiek atjaunoti vai ierīkoti no jauna.

- Materiāli, kas satur kaitīgas vielas, jāglabā slēgtos, hermētiski noslēgtos traukos.

- Nepieļaut bīstamu un netīru notekūdeņu noplūšanu gruntī.

- Degvielas un eļļas novietnes vietās jāizveido ciets segums, lai nepieļautu šo vielu uzsūkšanos augsnē.

- Nepieļaut bīstamu un neattīrītu notekūdeņu iepludināšanu atklātās ūdenskrātuvēs, kā arī to iesūkšanos gruntī.

Buvinženieris:				                                  J.Buklovskis