apstiprinĀts
 Daugavpils pilsētas domes Iepirkumu komisijas 
2012.gada 29.februāra sēdē, prot. Nr.1

NOLIKUMS

Iepirkumam Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta noteiktajā kārtībā

“Kompleksa tehniska risinājuma izstrāde un ieviešana Daugavpils pilsētas domes informatīvās interneta televīzijas kanāla izveidei un studijas aprīkošanai”

Identifikācijas numurs DPD 2012/13

Daugavpils, 2012

# I. Vispārīgie jautājumi

  - Iepirkuma identifikācijas Nr. DPD 2012/13.

  - Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas dome, NMR Nr. 90000077325, juridiskā adrese: K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, Latvijas Republika.

  - Iepirkuma metode: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.pantu.

  - Kontaktpersonas ar specifikāciju saistītos jautājumos:

1.4.1. Daugavpils pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļas galvenā redaktore Marina Gorkina, tālr. 65404374,

1.4.2. Daugavpils pilsētas domes datortīkla vecākais administrators Dmitrijs Burunovs 654 04356, e-pasts: dmitrijs.burunovs@daugavpils.lv

  - Kontaktpersona juridiskajos jautājumos: Daugavpils pilsētas domes Iekšējās inspekcijas nodaļas jurists Jurijs Bārtuls, tālr.: 65404320, e-pasts: jurijs.bartuls@daugavpils.lv.

  - Nolikumam atbilstošo piedāvājumu izvēles kritērijs: zemākā cena.

  - Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pieteikums iesniedzams par visu tehniskajās specifikācijās noteikto iepirkuma priekšmetu kopumā.

  - Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājumu variantus.

  - Piedāvājuma derīguma termiņš: 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas no pieteikšanās beigu termiņa dienas.

II. Informācijas apmaiņas nosacījumi

2.1. Iepirkuma komisijas atbildes uz iespējamo pretendentu rakstiski uzdotajiem jautājumiem tiks publicētas Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā „Pašvaldības iepirkumi, izsoles, noma” Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.

2.2. Norādītajā interneta adresē ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma komisija, nepieciešamības gadījumā, ievietos papildus informāciju un iespējamās izmaiņas un/vai papildinājumus Nolikumā, kā arī sniegs atbildes uz pretendentu jautājumiem. Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājaslapā par konkrēto iepirkumu.

2.3. Pretendentu rakstiski iesniegtie jautājumi un iepirkumu komisijas atbildes uz tiem, kā arī izmaiņas un papildinājumi Nolikumā kļūst saistoši visiem iepirkuma iespējamiem pretendentiem ar to publicēšanas brīdi Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā.

2.4. Nolikuma grozījumu gadījumā, tiks pagarināts piedāvājumu isniegšanas termiņš Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.

2.5. Ieinteresētajiem Pretendentiem ir pienākums sekot līdzi Nolikumā publicētajai un/vai aktualizētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

III. Iepirkuma priekšmets

3.1. Iepirkuma priekšmets: kompleksa, radoša un inovatīva tehniska risinājuma izstrāde un ieviešana Daugavpils pilsētas domes informatīvās interneta televīzijas kanāla izveidei un studijas aprīkošanai (sīkāk skat. līguma projektu – 5.pielikums).

3.2. Iepirkuma nomenklatūra: 30200000-1 (Datoru iekārtas un piederumi), 32300000-6 (radio, televīzijas, komunikāciju, telekomunikāciju un saistītās iekārtas un aparāti), 72000000-5 (IT pakalpojumi konsultēšana, programmatūras izstrāde, internets un atbalsts), 51310000-8 (Radio,televīzijas skaņas un video iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi).

3.3. Paredzamā līguma izpildes vieta: Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils.

3.4. Kopējā paredzamā līgumcena līdz Ls 20 000 bez PVN.

3.5. Paredzamā līguma izpildes termiņš: divu mēnešu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.

IV. Piedāvājumu iesniegšanas laiks un kārtība

4.1. Piedāvājumu drīkst iesniegt personīgi Daugavpils pilsētas domes 205.kabinetā, vai atsūtīt pa pastu pēc adreses: Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, sākot ar dienu, kad attiecīgs paziņojums par iepirkumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā.

4.2. Piedāvājuma iesniegšanas pēdējais termiņš – ne vēlāk kā līdz 2012.gada 14.martam, plkst. 10.00 pēc vietējā laika. Ja piedāvājums tiek iesniegts pēc norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, to neatvērtā veidā nosūta atpakaļ pretendentam.

4.3. Piedāvājumu atvēršanas datums nav noteikts.

4.4. Piedāvājumu vērtēšanu un lēmumu pieņemšanu komisija veic slēgtā sēdē.

V. Piedāvājumu noformēšana

5.1. Piedāvājuma noformēšana: dokumenti jāiesniedz latviešu valodā, drukātā veidā, vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas.

5.2. Dokumenti ir jāiesniedz aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē uz kuras ir norādīta  pretendenta un pasūtītāja adrese: Daugavpils pilsētas dome, Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, ar atzīmi:

Iepirkumam Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta noteiktajā kārtībā

“Kompleksa tehniska risinājuma izstrāde un ieviešana Daugavpils pilsētas domes informatīvās interneta televīzijas kanāla izveidei un studijas aprīkošanai”

identifikācijas numurs DPD 2012/13

neatvērt līdz 2012.gada 14.martam, plkst. 10.00.

5.3. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem ir jābūt latviešu valodā, skaidri salasāmiem, bez neatrunātiem labojumiem. Ja dokumenti iesniegti citā valodā, pretendents pievieno tiem notariāli apliecinātu tulkojumu.

5.4. Ja pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, tās pareizību apliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

5.5. Pieteikums, apliecinājums, finanšu - tehniskais piedāvājums un citi dokumenti jāsagatavo saskaņā ar pievienotajiem paraugiem. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

5.6. Aizpildot finanšu - tehnisko piedāvājumu, cenā jāiekļauj visus izdevumus un visus iespējamos riskus, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām gada laikā, un citus iespējamos riskus un preču piegādes izmaksas.

5.7. Pretendentu iesniegtie dokumenti pēc iepirkuma procedūras pabeigšanas netiek atdoti atpakaļ.

VI. Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti

6.1. Prasības pretendentiem:

6.1.1. Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un ir tiesīgs sniegt Pasūtītājam nepieciešamo pakalpojumu Latvijas Republikā;

6.1.2. Uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta piektās daļas izslēgšanas nosacījumi;

6.1.3. Pretendents ir iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus savas kvalifikācijas novērtēšanai.

6.2. Iesniedzamie dokumenti:

6.2.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā (1.pielikums);

6.2.2. Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību vai komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstī izdota reģistrācijas apliecības apliecināta kopija;

6.2.3. Kvalitātes vadības sistēmas ISO 9001:2008 sertifikāta kopiju (kvalitātes vadības sistēma atbilst iepirkuma priekšmetam; Pasūtītājs atzīs ekvivalentu sertifikātu, ko izdevusi institūcija citā Eiropas Savienības dalībvalstī, kā arī akceptēs citus pretendenta iesniegtos pierādījumus par kvalitātes vadības sistēmas nodrošinājuma pasākumiem), kā arī citus tehniskajā specifikācijā norādītus dokumentus;

6.2.4. Pretendenta apliecinājums par Publisko iepirkumu likuma 8.1panta piektajā daļā norādīto izslēdzošo nosacījumu neesību (4.pielikums);

6.2.5. Pretendenta rakstisks apliecinājums brīvā formā, ka pretendents spēj nodrošināt reakcijas laiku garantijas periodā (pretendents atsaucas uz izsaukumu izbraucot pie Pasūtītāja) ne ilgāk kā 1 (vienu) stundu darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00;

6.2.6. Pretendenta rakstisks apliecinājums, brīvā formā, ka pretendents darbojas tehniskajā specifikācijā norādītās tehnikas (aparatūras) tirdzniecības nozarē vismaz 2 (divus) gadus un spēj izpildīt pasūtījumu pilnā apmērā;

6.2.7. Vismaz divas pozitīvas atsauksmes par tehniskajā specifikācijā norādītās tehnikas (aparatūras) veiktām piegādēm no iepriekšējiem pasūtītājiem (uzņēmuma/iestādes vadītāja, citas amatpersonas, kurai ir paraksta tiesības, parakstītas, sastādītas uz uzņēmuma veidlapas), kuras izsniegtas ne agrāk kā 2 (divus) gadus pirms pieteikšanās beigu termiņa;

6.2.8. Finanšu - tehniskais piedāvājums (3.pielikums);

6.2.9. Speciālpilnvaras oriģināla eksemplārs – ja pieteikumu paraksta pilnvarota persona;

6.2.10. Apakšuzņēmēju sarakstu (ja līguma daļu paredzēts nodot apakšuzņēmējiem) un šo uzņēmēju apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību konkrēta līguma izpildei.

6.3. Pretendentam, kuram atbilstoši šī Nolikuma prasībām būs piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, komisija pieprasīs izziņu, ko izsniegusi Latvijas vai ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), kas apliecina, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus. (Pretendents ir tiesīgs iesniegt Valsts ieņēmumu dienesta izziņu kopā ar piedāvājumu, ja tā izdota ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas).

6.4. Ja tiks konstatēts, ka pretendents sniedzot pieprasītos dokumentus, norādījis nepatiesas ziņas vai nav iesniedzis visus pieprasītos dokumentus, vai arī no iesniegtajiem dokumentiem būs konstatējams, ka pretendents atbilst Publisko iepirkumu likuma 8.1panta piektās daļas  izslēdzošajiem nosacījumiem, tad iepirkuma komisija pieņems lēmumu par pretendenta piedāvājuma neizskatīšanu un izslēgšanu no turpmākas dalības iepirkumā.

6.5. Pasūtītājs ir tiesīgs izslēgt pretendentu no tālākas dalības iepirkumā arī gadījumā, ja viņš nespēj, vai arī no pretendenta iesniegtajiem dokumentiem nav konstatējams, ka pretendents spēj nodrošināt Nolikuma 3.1. – 3.5. punktos noteiktās prasības. Šim nolūkam pretendents sagatavo finanšu - tehnisko piedāvājumu saskaņā ar pievienoto paraugu un iekļauj tajā visu nepieciešamo informāciju.

6.6. Pasūtītājs ir tiesīgs izslēgt pretendentu no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskatīt pretendenta piedāvājumu, ja tiek pārkāpti citi nozīmīgi šī Nolikuma noteikumi vai prasības.

6.7. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt no pretendenta, kas izturējis kvalifikācijas atlasi, apliecinājumu, ka viņa kvalifikācija joprojām atbilst iepirkuma Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.

VII. Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana

7.1. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu par vienu vienību, kuru iepirkumu komisija atzinusi par atbilstošu Publisko iepirkumu likuma, šī Nolikuma un Tehnisko specifikāciju prasībām.

7.2. Iepirkuma komisija:

7.2.1.  Atvērs piedāvājumus un noteiks pretendentu līgumcenu;

7.2.2. Pārbaudīs vai uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.1panta piektajā daļā noteiktie izslēdzošie nosacījumi, kā arī citas Nolikumā norādītās prasības. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām Nolikumā norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti;

7.2.3. Pārbaudīs finanšu - tehnisko piedāvājumu atbilstību tehniskajai specifikācijai. Neatbilstoši finanšu - tehniskie piedāvājumi netiks vērtēti;

7.2.4. Noteiks piedāvājumu ar zemāko cenu;

7.2.5. Pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pieprasīs Publisko iepirkumu likuma 8.1panta 5.2 daļā minētos dokumentus.

7.2.6. Noteiks iepirkuma uzvarētāju.

7.3. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma par uzvarētāju pieņemšanas, visi pretendenti vienlaikus tiks informēti par komisijas pieņemto lēmumu.

VIII. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

8.1. Iepirkuma Komisija darbojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma un dotā Nolikuma prasībām.

8.2. Savus lēmumus komisija pieņem sēžu laikā.

8.3. Komisijas loceklis nevar vienlaikus pārstāvēt pasūtītāja un pretendenta intereses, kā arī nevar būt saistīts ar pretendentu.

8.4. Komisija organizē iepirkumu, nodrošina visa iepirkuma atspoguļojumu, dokumentējot katru tā stadiju, sastādot attiecīgus protokolus un citus dokumentus.

8.5. Komisijai ir šādas tiesības:

8.5.1. pieprasīt papildu informāciju no pretendentiem;

8.5.2. lemt par iesniegtā pieteikuma atstāšanu bez izskatīšanas, vai bez tālākas vērtēšanas, ja tiek konstatēts, ka tas neatbilst dotā Nolikuma prasībām;

8.5.3. pieņemt lēmumu par iepirkuma uzvarētāju vai izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu;

8.5.4. pieaicināt komisijas darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām;

8.5.5. veikt citas darbības, kas izriet no šī iepirkuma Nolikuma un Publisko iepirkumu likuma.

8.6. Komisijai ir šādi pienākumi:

8.6.1. izskatīt un izvērtēt pretendentu piedāvājumus un noteikt uzvarētāju;

8.6.2. pārbaudīt, vai piedāvājumos nav aritmētisku kļūdu;

8.6.3. pēc lēmuma pieņemšanas, nosūtīt paziņojumu  visiem pretendentiem.

8.7. Komisijas darba organizācija:

8.7.1. Komisijas sēdes vada komisijas priekšsēdētājs, kurš:

8.7.1.1. organizē un vada komisijas darbu;

8.7.1.2. nosaka komisijas sēžu laiku un apstiprina darba kārtību;

8.7.1.3. sasauc un vada komisijas sēdes.

8.8. Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

8.9. Iepirkuma komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas komisijas locekļu, bet ne mazāk kā trīs locekļi. Iepirkuma komisija pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja iepirkuma komisijas locekļu balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.

IX. Pretendenta tiesības un pienākumi

9.1. Pretendents nodrošina, lai piedāvājums tiktu noformēts atbilstoši Nolikuma prasībām.

9.2. Katrs pretendents, iesniedzot pieteikumu iepirkumam, apņemas ievērot visus iepirkuma Nolikumā minētos nosacījumus.

9.3. Līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents ir tiesīgs atsaukt savu piedāvājumu.

9.4. Kad piedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies, pretendents nedrīkst savu piedāvājumu labot vai papildināt.

9.5. Pretendentiem ir pienākums sekot līdzi iespējamiem iepirkuma Nolikuma, tehnisko specifikāciju grozījumiem un ņemt vērā iepirkumu komisijas skaidrojumus vai atbildes, kas tiek publicētas pašvaldības mājas lapā internetā.

Pielikumā:

- Pieteikums;

- Tehniskā specifikācija;

- Finanšu - tehniskais piedāvājums;

- Apliecinājums;

- Iepirkuma līgums (Projekts).

1. Pielikums nolikumam

## “Kompleksa tehniska risinājuma izstrāde  un ieviešana

## Daugavpils pilsētas domes informatīvās

## interneta televīzijas kanāla izveidei un studijas aprīkošanai”

## Identifikācijas numurs DPD 2012/13

PIETEIKUMS

Daugavpilī

Komersants

_____________________________________________________________________________

(nosaukums)

Reģistrācijas Nr. _______________________________________________________________

Juridiskā adrese _____________________________________________________________________________

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. __________________________________________

tālr.,fakss___________________________ e-pasts____________________________________

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Bankas rekvizīti __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

tā direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

- Piesakās piedalīties iepirkumā “Kompleksa tehniska risinājuma izstrāde un ieviešana Daugavpils pilsētas domes informatīvās interneta televīzijas kanāla izveidei un studijas aprīkošanai”, identifikācijas numurs DPD 2012/13, piekrīt visiem Nolikuma nosacījumiem un garantē Nolikuma un normatīvo aktu prasību izpildi. Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami.

- Apliecina, ka iesniegtā piedāvājuma derīguma termiņš ir 90 (deviņdesmit kalendārās dienas) no pieteikšanās beigu termiņa dienas.

- Apliecina, ka visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts Datums |  |

2. Pielikums nolikumam

## “Kompleksa tehniska risinājuma izstrāde  un ieviešana

## Daugavpils pilsētas domes informatīvās

## interneta televīzijas kanāla izveidei un studijas aprīkošanai”

## Identifikācijas numurs DPD 2012/13

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

| Nr. | Nosaukums | Minimālās tehniskās prasības |
| --- | --- | --- |
| - Videokamera – 1 gab. |  |  |
| 1.1. | Kamera: | Vismaz: Attēla devējs - trīs 1/3-collu Exmor CMOS tipa ar ClearVid matricu Lietderīgo kustīgo attēlu pikseļi – apmēram 1 037 000 pikseļi Iebūvēts optiskais filtrs Minimālais apgaismojums – 1.5 lukss (automātiska pastiprinājuma regulēšana, automātiska diafragmas regulēšana, aizslēga ātrums 1/25) Aizslēga darbības ātrums – automātiskais vai manuālais režīms 50i/50p/25p: 1/3 - 1/10000 sek. Lēns aizslēga režīms - 1/3, 1/6, 1/12, 1/25 sek. Paātrinātas un palēninātas kustības funkcija – 200 laukumu sekundē (fiksēts lielums), lai uzlabotu Smooth Slow Rec funkciju (ieraksts ar palēninātas kustības plūstošu pārraidi) Baltās krāsas līdzsvars – automātiskais režīms, pārslēgšanās starp pozīcijām A un B ar vienu spiedienu, iekšpusē (3200K), ārpusē (līmeņa izvēle apmēram no -7 līdz +7, ar soli 500K), manuālā baltās krāsas līdzsvarošana (izvēle no 2300K līdz 15000K). Pastiprinājuma regulēšana – -6, -3, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 dB, automātiska pastiprinājuma regulēšana |
| 1.2. | Objektīvs: | Vismaz: Optiskā tālummaiņa – 20x Digitālais palielinājums – 1.5x Fokusa attālums – f = 4.1 to 82.0 mm (ekvivalents f = 29.5 līdz 590 mm (16:9 formātā ), 35 mm objektīva ekvivalents f = 36.1 līdz 722 mm (4:3 formātā) ) Fokusēšana – AF/MF režīma izvēle, no 800 mm līdz bezgalībai (MACRO funkcija izslēgta), no 10 mm līdz bezgalībai (MACRO funkcija ieslēgta, ierobežojums Wide), no 800 mm līdz bezgalībai (MACRO funkcija izslēgta, ierobežojums Tele) Attēlu stabilizators – pēc izvēles Ieslēgts/Izslēgts, lēcu nobīde Filtra diametrs - 72 mm |
| 1.3. | Ieraksta sekcija: | Vismaz: Videoieraksta formāts HD - MPEG-4 AVC/H.264 (AVCHD) Videoieraksta formāts SD Video – MPEG-2 PS Skaņas ieraksta formāts HD – Linear PCM 2ch, 16bit, 48kHz / Dolby Digital 2ch, 16bit, 48kHz Skaņas ieraksta formāts SD – Dolby Digital 2ch, 16bit, 48kHz Kadru biežums ierakstot - AVCHD FX (24Mbps) 1920x1080/50i, AVCHD FH (17Mbps) 1920x1080/50i, AVCHD HQ (9Mbps) 1440x1080/50i, AVCHD LP (5Mbps) 1440x1080/50i, AVCHD FX (24Mbps) 1920x1080/25p, AVCHD FH (17Mbps) 1920x1080/25p, AVCHD FX (24Mbps) 1280x720/50p, AVCHD FH (17Mbps) 1280x720/50p, MPEG SD HQ (9Mbps) 720x576/50i, MPEG SD HQ (9Mbps) 720x576/50i (25p Scan) Ieraksta laiks/ atskaņošana – 170 min (2h 50m) ar 32GB lineāru PMC 2 kanālu ieraksta atmiņas karti PRO-HX Duo FX (24Mbps) |
| 1.4. | Kontrole (monitorings): | Vismaz: Skatu meklētājs – apmēram 0.45 collu, 1,226,880 punkti (852 x 3[RGB] x 480), 16:9 formāts Iebūvēts LCD – monitors – 3.2 collu XtraFine LCD, 921,600 punkti, hibrīds, 16:9 |
| 1.5. | Audio: | Iebūvēts mikrofons - stereo mikrofons |
| 1.6. | Media: | Vismaz: Tipi – Atmiņas karte PRO Duo(Mark2), atmiņas karte PRO-HG Duo, atmiņas karte PRO-HG Duo HX, SDHC karte |
| 1.7. | Ieejas/Izejas: | Vismaz: Audio ieeja - XLR 3-pin (female) (x 2), line/mic/mic +48 V ar iespēju izvēlēties Kompozītsignala ieeja - RCA tipa (x 1) Audio izeja - RCA tipa (CH-1,CH-2) Komponentu izeja – RCA tipa (x 3) caur A/V multi savienotāju SDI izeja– BNC (x 1), HD-SDI/SD-SDI pēc izvēles USB – USB ierīce, Mini-B (x 1) Austiņu izeja – Stereo mini jack (x 1) HDMI izeja – HDMI savienotājs (x 1) |
| 1.8. | Kopējās prasības: | Vismaz: Svars (ar objektīva blendi un objektīva aizkaru) – 2.2 kg Izmēri (P x A x D) (ar objektīva blendi un objektīva aizkaru) – 173 x 187x 342 mm Strāvas prasības (tīkla adapters / akumulatora baterija) – 8.4V / 7.2V |
|  |  | Darba temperatūra – 0 C līdz + 40 C Akumulatora darbības laiks – 385 minūtes Garantija – 2 gadi, „Prime Support” serviss Papildus informācija – Ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja apliecinājums, kurā norādītas ražotāja saistības attiecībā uz klientu, tajā skaitā pakalpojums „Prime Support”. |
| - Baterija videokamerai – 2 gab. |  |  |
| 2.1. | Baterija: | Vismaz: Saderība – iekļauta aksesuāru sarakstā no videokameras ražotāja Ietilpība – 7.2V (6600mAh/47.4Wh) Svars – 300 g Izmērs – W 38.4 x H 60.0 x D 70.8 mm Garantijas termiņš – vismaz 1 gads |
| - Atmiņas karte videokamerai – 2 gab. |  |  |
| 3.1. | Atmiņas karte: | Vismaz: Atmiņas tips – Secure Digital HC Atmiņas apjoms – 32GB Datu pārsūtīšanas min. ātrums – 10MB/s Garantijas termiņš – vismaz 5 gadi |
| - Statīvs – 1 gab. |  |  |
| 4.1. | Pamata: | Vismaz: Lietderīgā slodze – 0- 4 kg Svars (bez somas) – ne lielāks par 4.4 kg Somas svars – ne lielāks par 0.5 kg Minimālais darba augstums - ne mazāk kā 76 cm Maksimālais darba augstums - ne vairāk kā 172 cm Garums transportēšanas stāvoklī – 85 cm |
| 4.2. | Statīva fluīdā galva: | Svars – ne lielāks par 1.7 kg Lietderīgā slodze – 0 - 4 kg Slīdes diapazons – 104 mm Pretsvars – 5 soļi (in 5 steps) Slīpuma diapazons – +90° / -75° Ekspluatācijas temperatūras diapazons – -30°C / +60°C Savienošana ar kameru – pieslēgumu panelis. Savienošana ar statīvu – 75 mm galviņa Garantijas termiņš – vismaz 2 gadi |
| - Telesuflieris – 1 komplekts |  |  |
| 5.1. | Pamata: | Vismaz: Atbalsta jebkura izmēra kameru no MiniDV līdz ENG Lasāmība – no attāluma līdz 5.1 m |
|  |  | Regulēšana – augstums, atspoguļošanas leņķis Programmnodrošinājums – Flip-Q Pro programmatūra Mac vai personāldatoram ar USB zibatmiņu, brīva PowerPoint programmatūra (FREE PowerPoint prompting software) Ierīkošana (montāža) – iespējama bez instrumentu pielietošanas Komplektā ietilpst - 60/40 Ultra clear optiskais spoguļsadalītājs Komplektā ietilpst – viss montāžas tehniskais nodrošinājums, aparatūra; stāvvads lietošanai ar mazākām kamerām; 60/40 (Ultra clear beam splitter mirror) īpaši tīrs stikls; Flip-Q Pro telepromptera programmatūra PC un Mac; PowerFlip –PowerPoint programmatūra; USB zibatmiņas sistēmas disks; 6m VGA ievades kabeļi; Garantijas termiņš – vismaz 3 gadi |
| 5.2. | Iekārta „Beam splitter”: | Materiāls – zems dzelzs saturs, Ultra Clear Glass 1/8” thick (īpaši tīrs stikls 1/8” plāns) Pārklājums (Coating) – priekšā 60/40 optiskais, mugurpusē – pretatstarojošais pārklājums. |
| 5.3. | LCD Displejs: | LCD tips– 15”, īpaši viegls, 4:3 formāts; Ieejas – VGA, Composite Video; Barošana – 12v DC, iekļauts adapters 100-240v AC; Papildus funkcijas – Reversīvs LCD un Augsta spilgtuma LCD reversēšana; Citas funkcijas – tālvadība, iebūvēti skaļruņi Garantijas termiņš – vismaz 3 gadi. |
| - Gaismas aprīkojums – 1 komplekts |  |  |
| 6.1. | Gaismas komplekts: | C-110R vai ekvivalents gaismas komplekts – 2 gab.; C-110DIM vai ekvivalents gaismas komplekts – 1 gab.; OSRAM DL55/930 55W 3000 K vai ekvivalenta lampa – 6 gab.; OSRAM DL55/954 55W 5400 K vai ekvivalenta lampa – 6 gab.; cieta kaste gaismas komplektam – 1 gab.; 2x lampas rezervju lampu turētājs – 1 gab.; statīvs 280 cm – 3 gab. Garantijas termiņš aprīkojumam – vismaz 2 gadi, lampas-vismaz 1 gads |
| - Vadu mikrofons – 1 gab. |  |  |
| 7.1. | Mikrofons: | Vismaz: Pārveidotāja darba princips – dinamisks Uzķeršanas veids – kardioīds (pick-up pattern - cardioids) Frekvences diapazons 40-16000 Hz |
|  |  | Jūtība brīvajā laukā, bez slodzes (1kHz) – 2,7 mV/Pa Nominālā impedance – 350 Ohm Minimālā noslēdzošā impedance – 1000 Ohm Savienotājs – XLR-3 Izmērs – d 48 x 180 mm Svars bez kabeļa – ne lielāks par 330 g. Garantijas termiņš – vismaz 2 gadi |
| - Bezvadu mikrofons – 1 komplekts |  |  |
| 8.1. | Raksturojums: | Vismaz: 4 pārslēdzamas UHF frekvences brīvas no interferences Stabila, droša signāla pārraide Diversity tehnoloģija augstākai signāla uztveršanas Regulējama funkcija Squelch aizsardzībai pret radiofrekvenču traucējumiem Uztvērēji iebūvēti stabilos, metāliskos korpusos Dinamiskas apstrādes procesors kristāldzidras skaņas nodrošināšanai Tehniskie parametri: Radiofrekvenču diapazons: 863 – 865 МHz Ievades/izvades frekvenču skaits: 4 Caurlaides josla: 2 MHz Skaņas frekvenču diapazons 18 – 16000 Hz Attiecība signāls/troksnis: 95 dB (А) Nelineāru noviržu koeficients: <1% Radiofrekvenču izejas jauda: 10mBt Pārveidotājs (veids/uztveršana): kondensatora/apļveida Audio izeja (balansa): XLR, + 16 dB Audio izeja (ne balansa): 1/4" (6,3 mm), +10 dB Uztvērēja elektropadeve: 12 V DC Raidītāja elektropadeve: 9 V DC Darba laiks: 10 stundas Izmērs (uztvērējs): 35 х 213 х 98 mm Izmērs (raidītājs): 60 х 100 х 30 mm Svars (uztvērējs): 570 g Svars (raidītājs): 90 g (bez baterijas) Garantijas termiņš – vismaz 2 gadi |
| 8.2. | Komplektācija: | 1 portatīvais raidītājs 1 piespraužamais (clip-on) mikrofons 1 Diversity uztvērējs 1 barošanas adapteris (12V DC) 1 lietošanas instrukcija |
| - Video pults – 1 gab. |  |  |
| 9.1. | Kopējie parametri: | Strāvas prasības – 100 V AC to 240 V AC ±10% 50/60 Hz Patērējamā jauda – Max. 80 W Izmēri (P x A x D) – ne vairāk kā 432 х 281 х 129 mm Svars – ne vairāk kā 5,2 kg Darba temperatūra – no 5 °C līdz 40 °C Atbalstāmie paplašinājumi (formāti) – 1080i/59.94, 1080i/50, 720p/59.94, 720p/50, 480i/59.94, 576i/50 Garantijas termiņš – vismaz 2 gadi , tajā skaitā – “Prime support” pakalpojums („Primārais atbalsts”) Ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja apliecinājums, kur tiks norādītas ražotāja saistības pret klientu, tajā skaitā pakalpojums „Prime Support”. |
| 9.2. | Ieejas/Izejas savienotāji: | Video ieejas – SDI: BNC (x4), HDMI (x3), DVI (x1), kombinācija (x3) Atbalsta signāla ieeja – BNC (x1) Audio ieeja – Combo jack (x1),TRS jack (x4),RCA pin jack (x2) Video izejas – SDI: BNC (x4), DVI-D (X2), kombinācija (x1) Atbalsta signāla izeja– BNC (x1) Audio izejas – XLR jack (x2),TRS jack (x4), RCA pin jack (x2), Phone jack (x2) Attālā vadība – D-sub 9-pin (x1) GPI savienotājs– D-sub 5-pin (x1) |
| - Monitors – 2 gab. |  |  |
| 10.1. | Monitors: | Monitora tips – TFT-LCD LED sistēma ar HDMI, Audio, Smart Touch; Diagonāle – vismaz 23” (58 cm) Maksimālā izšķirtspēja – 1920 x 1080 Krāsas (miljoni) – 16.7 Skata leņķis – vismaz 176°/170° Kontrasts – vismaz 20.000.000:1 Atbildes laiks– 5 ms Savienojamība – VGA (Analog ), DVI-D (digital HDCP), HDMI Audio Ieeja/Izeja – Stereo Audio, PC audio-in, Austiņas- out (3.5 mm jack) x 1 Montāžas veids – VESA 100 Garantija – vismaz 2 gadi. |
| - Monitora stiprinājums – 2 gab. |  |  |
| 11.1. | Stiprinājums: | Tips – Desk Bracket Mount; Displeja diagonāle – 10"-23"; |
|  |  | Displeja svars – max. 15Kg; Augstuma regulācija – līdz 400mm; Slīpums– -15°~15° ; Pagriešana – 180° ; Pagrieziens ap asi – 360°; Stiprinājuma saderība– VESA 75, VESA 100. Garantijas laiks – vismaz 1 gads |
| - Audio pults – 1 gab. |  |  |
| 12.1. | Pults: | Tips – analogais Kanāli – 8 Ieeja – Mikrofona ar priekšpastiprinātāju – 4 x XLR Ieeja – Līnijas – 8 x TRS, 2 x RCA Ieejas – Citi – nav Izeja – Galvenie – 2 x XLR, 2 x TRS Izeja –Citi – 2 x RCA Izeja austiņām – 1 x 1/4" Stereo ieeja/izeja – 2 x 1/4" ieeja, 4 x 1/4" izeja Phantom jauda - ir EQ Bands – trīsjoslu izlīdzinātājs (equalizer) Aux Sends – 1 x Pre, 1 x Post Busses/Groups – 2 apakšgrupas ar dažādām izejām Faders - 9 x 60mm Throw Savienojums ar datoru – 1 x USB Garantijas laiks – vismaz 2 gadi |
| - Video/Audio kabeļi – 1 komplekts |  |  |
| 13.1. | Kabeļi: | 2х BNC>BNC 10m – SDI signālam 1х BNC>BNC 5m – SDI signālam 2х DVI-D>DVI-D 10m – DVI avotam un kopējam monitoram 1x DVI-D>DVI-D 3m – video pults operatoram 1x audio kabelis XLR>XLR 10m – mikrofonam 2х HDMI>HDMI 10m – HDMI signālam 1х HDMI>HDMI 5m – HDMI signālam Garantijas laiks – vismaz 1 gads |
| - Mini Konvertors SDI uz HDMI – 1 gab. |  |  |
| 14.1 | Konvertors: | SDI video ieeja – iespēja pārslēgties starp SD, HD un 3 Gb/s SDI Rezerves SDI ieeja – automātiski pārslēdzas, ja galvenā SDI ieeja ir pazudusi SDI video izeja – automātiski atbilst SD, HD un 3 Gb/s SDI video ieejai HDMI – HDMI izeja Analogais audio – 2 kanālu, profesionāls, balansēts analogais audiosignāls ar standarta 1/4” savienojumu AES/EBU digitālā skaņa – 2 kanālu, profesionāls, balansēts digitālais audiosignāls ar standarta 1/4” |
|  |  | savienojumu Atbalsta SDI formātus - 625/25 PAL, 525/29.97 NTSC, 1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 720p50, 720p59.94 un 720p60 Atbalsta HDMI formātus – 625/25 PAL, 525/29.97 NTSC, 625/50p PAL, 525/59.94p NTSC, 1080p23.98/24, 1080i50, 1080i59.94/60, 720p50 un 720p59.94/60 Programmatūras kontrole - Mac OS X™ and Windows™ programmatūras atjaunināšana caur USB. Iestatījumu kontrole – ar mini pārslēdzēju vai USB programmatūras palīdzību Barošanas avots – 12 voltu universālais barošanas bloks Garantijas laiks – vismaz 1 gads |
| - Datu glabāšanas un publikācijas ierīce - 1 gab. |  |  |
| 15.1. | Storage Serveris: | Vismaz 6 ТВ ar iespēju palielināt līdz 24 ТВ; Ne mazāk kā 8 karstās mijmaiņas plāksnes (hot-swappable tray); Vismaz 2 Gigabiti RJ-45 Ethernet porti; Vismaz 4 x USB 2.0 porti; Vismaz 2 x eSATA porti; Ne lielāks par 2U rackmount; 2 x redundanta enerģijas padeve; Vismaz RAID (0,1,5,5+spare,6,6+spare,10,10+spare,single). Online RAID līmeņa migrācija. |
| 15.2. | Programmatūra: | Failu serveris – failu pieejas atbalsts priekš Windows, Mac, Linux; Iebūvēts FTP & WEB serveris; Iebūvēts drukas serveris; Iebūvēts Media serveris; Iebūvēts Rezerves kopēšanas serveris; RSync replikācijas atbalsts; VLAN atbalsts; iSCSI atbalsts; DLNA atbalsts; VMware vSphere, Citrix XenServer, Windows Server 2008 Hyper-V atbalsts; WEB – vadības interfeiss; Iespēja paplašināt funkcionalitāti izstrādājot vai iegādājoties papildus programmatūras moduļus. Iespēja veikt rezerves kopēšanu mākoņos; Windows Active Directory atbalsts. |
| - Serveris – 1 gab. |  |  |
| 16.1. | Serveris: | Vismaz 2 CPU x 4 Core Atmiņa: vismaz 24GB RAM Cietais disks: 2 hot swap SFF HDD apjoms ne |
|  |  | mazāks kā 300 GB katrs, 10k(ne mazāk) SAS Barošanas bloks: 2xPSU Optiskā iekārta: DVD-ROM vai DVD-RW Maksimālais atmiņas apjoms – Vismaz 384 GB Atmiņas sloti – Vismaz 18 Atmiņas tips: vismaz PC3-10600R RDIMMs DDR3 vai PC3-10600E UDIMMs DDR3 Tīkla kontrolieris – 2 x 10/100/1000 RJ-45 Ethernet Integrēts RAID – Kontrolieris (līmenis 0,1,1+0,5,5+0) Tiek nodrošināta iespēja papildus uzstādīt 4 HotSwap cietos diskus SAS Izmērs: Rackmount – ne lielāks ka 2U Sertificēts priekš Hyper-V Vadība – Insight Control ar iLO Advanced. |
| - Nepārtrauktās barošanas iekārta – 1 gab. |  |  |
| 17.1. | UPS: | Veids: RackMount 2U Izejas energoietilpība 1000 Watts / 1500 VA Maksimālā konfigurējamā jauda 1000 Watts / 1500 VA nominālvērtība Izejas spriegums konfigurējams priekš nominālvērtības 220 : 230 vai 240 Novirze izejas spriegumā mazāk nekā 5% pie pilnas noslogotības Izejas frekvence (sync to mains) 57 - 63 Hz priekš 60 Hz nominālvērtības Viļņa veids Type Sine wave Izejas savienojumi (4) IEC 320 C13 Ieejas sprieguma nominālvērtība 230V Ieejas frekvence 50/60 Hz +/- 3 Hz Ieejas savienojumi IEC-320 C14 Ieejas sprieguma diapazons galvenajām operācijām 160 - 286V Ieejas sprieguma pielāgojamais diapazons galvenajām operācijām 151 - 302V Interfeisa ports(i) RJ-45 Serial, SmartSlot, USB Pieejamais SmartSlot™ interfeisa daudzums - 1 Vadības panelis – multi funkcionāla LCD statusa un kontroles konsole Brīdinājuma skaņas signāls – brīdinājums par pāreju uz bateriju : atšķirt spējīgs brīdinājums par zemu akumulatora līmeni : konfigurējamas aiztures Vadība – programma PowerChute (savietojamībai). |
| - Mobilā darba vieta ieraksta translācijai |  |  |
| 18.1. | Portatīvais dators | CPU – procesors Intel Core i5-2450M (2 kodoli/4 Threads) 2,5 GHz vai labāks Kešatmiņa – 3 MB Mikroshēma – Intel HM65 Express |
|  |  | Galvenā atmiņa – 4096 MB vai vairāk Galvenā atmiņa (maks.) – 8 GB vai vairāk Kopējais atmiņas slotu skaits – 2 vai vairāk Pieejamie atmiņas sloti – 1 vai vairāk Atmiņas kopne - DDR3-1333 Cietais disks (GB) - 500 GB vai vairāk Cietā diska RPM – 7200 rpm vai vairāk Cietā diska kontrolieris – SATA2 (3Gb/s) Displejs – TFT WXGA izmērs 15.6" Maksimālā izšķirtspēja – 1366 x 768 Grafiskā karte – Intel HD Graphics 3000 integrēts procesors, ārēja analogā displeja atbalsts ar VGA DB-15 savienotāju un digitālā displeja atbalsts ar HDMI (atbalstot HDCP aizsargāta satura izplatīšanai); divu neatkarīgu attēlojumu atbalsts; maksimālā ārējā izšķirtspēja - 2048x1536 (VGA)@75Hz; 1920x1200 (HDMI)@60Hz Baterijas ietilpība 6-cell (57Whr) – līdz 6.2 st. Dziņa veids - DVD +-RW Operētājsistēma – uzstādīta Windows 7 Professional 64 Lokālais tīkls (LAN) - 1 Gigabit Ethernet WLAN - jā b/g/n Skaļruņi – stereo skaļruņi, 1 watt x 2/ mono digitāls mikrofons, kombinēta audio/mic ligzda PCMCIA-SLOTS - 1 EXPRESS CARD 34 Paplašināšanas porti – AC adapteris, viens USB 2.0/eSATA kombinētais ports, TV Out HDMI, Line Out, RJ-45, trīs USB 2.0 (viens aktivizēts), VGA-out Drošības sistēma – pieslēgšanās ar paroli Programmatūra: uzstādīta Microsoft Office Starter 2010. (Produkta atslēga vai DVD iegāde nepieciešama, lai aktivizētu pilnu uzstādītās Office programmatūras funkcionalitāti). Garantijas termiņš 1 gads |
| 18.2 | Bezvadu maršrutētājs (router) | Maksimālais pārraides ātrums - 300 Mbps WIRELESS standarts - 802.11n Maksimālais ātrums - 300Mbps Portu skaits - Gigabit Ethernet 4-port switch + Internet port USB 2.0 ports – 1 gab. Garantijas termiņš 2 gadi |
| 18.3 | Konverters video un skaņas signālu kodēšanai formātā H.264 | Savienojumi: Video ieejas SDI – 1 x 12 biti ar iespēju pārslēgties starp SD un HD formātiem Analogā video ieeja – 1x komponentes YUV ieeja ar 3 BNC savienotājiem ar iespēju pārslēgties uz kompozīta vai S-Video režīmu HDMI video ieeja – 1 x HDMI tipa A savienotājs Analogā audio ieeja – 2 profesionāli balansēta analogā audio kanāli ar standarta 1/4” savienotājligzdām |
|  |  | SDI audio ieeja – 2 kanāli, iegulti SDI signālā HDMI audio ieeja – 2 kanāli, iegulti HDMI signālā Ierīču vadība – RS422 deck control port Datora saskarne – USB 2.0 (480Mb/s) Atbalstāmie standarti: SD formāta atbalsts – 625/25 PAL, 525/29.97 NTSC un 480p. HD formāta atbalsts – 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080PsF23.98, 1080p23.98, 1080PsF24, 1080p24, 1080PsF25, 1080p25, 1080PsF29.97, 1080p29.97, 1080PsF30, 1080p30, 1080i50, 1080p50, 1080i59.94, 1080p59.94, 1080i60, un 1080p60. SDI standarti – SMPTE 259M un 292. Video iztveršana – 4:2:2 Audio iztveršana – televīzijas standarta iztveršanas frekvence 48 kHz ar 24-bitu izšķirtspēju Krāsu precizitāte – 12 bit Krāsu telpa – 4:2:2 YUV HDMI krāsu precizitāte – 12 bit Dažādu ātrumu savienojumu atbalsts - SDI, HDMI un komponents analogais videosavienojums ar iespēju pārslēgties starp 270 Mb/s SD-SDI, 1.5 Gb/s HD-SDI un 3 Gb/s HD formātiem Aizsardzība pret kopēšanu – Nelegālas materiāla kopēšanas nepieļaušanas nolūkos HDMI ieeja neļauj veikt aizsargātu HDMI avotu tveršanu. Pirms satura tveršanas vai izplatīšanas vienmēr saskaņot tamlīdzīgas darbības ar īpašuma tiesībām. Apstrāde: Kodēšana – uz aparatūras bāzēta H.264 kodēšana reālā laika režīmā ar dažādu profilu atbalstu: sākot no portatīvām video ierīcēm līdz pilnvērtīgam HDTV formātam. Mērogošana reālajā laikā – tveršana notiek ar pilnu HD vai SD izšķirtspēju vai tiek izmantota mērogošana reālajā laika režīmā, lai dabūtu nepieciešamo izšķirtspēju (piemēram, priekš iPhone, iPad vai iPod). Apcirpšana reālajā laikā – pielāgojami rīki, kas tveršanas laikā ļauj veikt nevajadzīgu video elementu apcirpšanu (crop), tādu kā melnās apmales un VHS artefakti. Papildus Komplektā iekļautā programmatūra - Media Express, Blackmagic System Preferences un Blackmagic draiveris operētājsistēmām Mac OS X™, Media Express, Blackmagic Control Panel un Blackmagic draiveris operētājsistēmai Windows™. Garantijas laiks – vismaz 1 gads |
| 18.4 | Programmatūra | Adobe Visual Communicator – 1 gab. Telestream Wirecast – 1 gab. Telestream Wirecast HD – 1 gab. |
| - Servera programmatūra |  |  |
| 19.1. | Programmatūra: | Microsoft Windows Server 2008R2 Standard, vai jaunāka versija – 1 gab. Microsoft Windows Web Server 2008R2, vai jaunāka versija – 1 gab. |
| 19.2. | Programmatūra: | Microsoft Windows Server 2008 CAL – 5 gab. |
| 19.3. | Programmatūra: | Adobe Flash Media Server Stream Edition 4., vai jaunāka versija, License Per CPU – 1 gab. |
| - Papildus prasības |  |  |
| 20.1. | Reakcijas laiks: | Reakcijas laiks uz izsaukumu un ierašanās pie pasūtītājā pēc izsaukuma - 1 stunda. |
| 20.2. | Darbs: | Piegādātājs piegādā preces uz pasūtītāja norādīto adresi, veic preces uzstādīšanu, nodrošina visu preču funkcionalitātes pārbaudi, testēšanu un ieviešanu darbā. |
| - Video translāciju interneta vietne |  |  |
| 21.1. Funkcionālās prasības: |  |  |
|  | - Vietnei ir jānodrošina online translācijas (Live Video), video satura apstrādi un pārraidīšanu no arhīva (Video on Demand). - Vietnei ir jānodrošina translāciju H.264 formātā. - Vietnei ir jāatbalsta vairākas dažādas kvalitātes plūsmas, tai skaitā arī HD. - Vietnei jāuztur apmēram 300 vienlaicīgus pieslēgumus online plūsmai. Tehnoloģijai jāļauj nepieciešamības gadījumā neierobežoti palielināt šo skaitu bez izmaiņām pašā vietnē. - Vietnei jāatbalsta darbs kā ar datoru, tā arī ar mobilajām ierīcēm (Android, WP7, iOS). - Vietnei ir jānodrošina lietotājiem iespēja online translācijas laikā uzdot jautājumus. - Vietnei ir jānodrošina balsošanas iespējas. - Vietnei ir jānodrošina iespēja izveidot un vadīt video blogus. - Vietnei ir jānodrošina iespēja publicēt jaunumus. - Vietnei ir jāsatur detalizēta statistika. - Vietnes izstrādes procesā ir jāņem vērā tas, ka nākotnē, iespējams, būs nepieciešama raidāmā satura aizsardzība. - Vietnei ir jābūt izstrādātai neizmantojot Flash Player. - Vietnei ir jāstrādā uz Windows Server platformas. |  |
| 21.2 Vietnes sadaļas |  |  |
|  | - Par projektu – tekstuāla sadaļa, kas apraksta projektu. - Jaunumi – video ziņas, sakārtotas pēc datumiem. - Translācijas – tiešās translācijas, ja tādas uz doto brīdi notiek, ja nē, tad translāciju saraksts. - Arhīvs – raidījumu arhīvs. - Aktuālā tēma – vietnes sadaļa, kurā tiek rādīti līdz 5 paši aktuālākie ieraksti. - Notikumi – vietnes sadaļa, kurā tiek rādīti pēdējie ieraksti. - Rubrikas – rubriku saraksts, kas ļauj kārtot ierakstus. - Video blogi – pazīstamu cilvēku video ieraksti un vēršanās pie lietotājiem. - Vietnes mobilā versija – vietnes satura vienkāršota versija, kas paredzēta mobilajām ierīcēm. |  |

3. Pielikums nolikumam

## “Kompleksa tehniska risinājuma izstrāde  un ieviešana

## Daugavpils pilsētas domes informatīvās

## interneta televīzijas kanāla izveidei un studijas aprīkošanai”
Identifikācijas numurs DPD 2012/13

FINANŠU - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Daugavpilī

2012.gada ____._______________

## Iepazinušies ar Nolikuma “Kompleksa tehniska risinājuma izstrāde  un ieviešana Daugavpils pilsētas domes informatīvās interneta televīzijas kanāla izveidei un studijas aprīkošanai”, identifikācijas numurs DPD 2012/13, tehniskās specifikācijas nosacījumiem mēs piedāvājam Jums šādas preces par šādu cenu:

| Nr. | Nosaukums | Minimālās tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums | Vienības cena bez PVN | Kopā Ls bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Videokamera – 1 gab. |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Kamera: | Vismaz: Attēla devējs - trīs 1/3-collu Exmor CMOS tipa ar ClearVid matricu Lietderīgo kustīgo attēlu pikseļi – apmēram 1 037 000 pikseļi Iebūvēts optiskais filtrs Minimālais apgaismojums – 1.5 lukss (automātiska pastiprinājuma regulēšana, automātiska diafragmas regulēšana, aizslēga ātrums 1/25) Aizslēga darbības ātrums – automātiskais vai manuālais režīms 50i/50p/25p: 1/3 - 1/10000 sek. Lēns aizslēga režīms - 1/3, 1/6, 1/12, 1/25 sek. Paātrinātas un palēninātas kustības funkcija – 200 laukumu sekundē (fiksēts lielums), lai uzlabotu Smooth Slow Rec funkciju (ieraksts ar palēninātas kustības plūstošu pārraidi) Baltās krāsas līdzsvars – automātiskais režīms, pārslēgšanās starp pozīcijām A un B ar vienu spiedienu, iekšpusē (3200K), ārpusē (līmeņa izvēle apmēram no -7 līdz +7, ar soli 500K), manuālā baltās krāsas līdzsvarošana (izvēle no 2300K līdz 15000K). Pastiprinājuma regulēšana – -6, -3, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 dB, automātiska pastiprinājuma regulēšana |  |  |  |
| 1.2. | Objektīvs: | Vismaz: Optiskā tālummaiņa – 20x Digitālais palielinājums – 1.5x Fokusa attālums – f = 4.1 to 82.0 mm (ekvivalents f = 29.5 līdz 590 mm (16:9 formātā ), 35 mm objektīva ekvivalents f = 36.1 līdz 722 mm (4:3 formātā) ) Fokusēšana – AF/MF režīma izvēle, no 800 mm līdz bezgalībai (MACRO funkcija izslēgta), no 10 mm līdz bezgalībai (MACRO funkcija ieslēgta, ierobežojums Wide), no 800 mm līdz bezgalībai (MACRO funkcija izslēgta, ierobežojums Tele) Attēlu stabilizators – pēc izvēles Ieslēgts/Izslēgts, lēcu nobīde Filtra diametrs - 72 mm |  |  |  |
| 1.3. | Ieraksta sekcija: | Vismaz: Videoieraksta formāts HD - MPEG-4 AVC/H.264 (AVCHD) Videoieraksta formāts SD Video – MPEG-2 PS Skaņas ieraksta formāts HD – Linear PCM 2ch, 16bit, 48kHz / Dolby Digital 2ch, 16bit, 48kHz Skaņas ieraksta formāts SD – Dolby Digital 2ch, 16bit, 48kHz Kadru biežums ierakstot - AVCHD FX (24Mbps) 1920x1080/50i, AVCHD FH (17Mbps) 1920x1080/50i, AVCHD HQ (9Mbps) 1440x1080/50i, AVCHD LP (5Mbps) 1440x1080/50i, AVCHD FX (24Mbps) 1920x1080/25p, AVCHD FH (17Mbps) 1920x1080/25p, AVCHD FX (24Mbps) 1280x720/50p, AVCHD FH (17Mbps) 1280x720/50p, MPEG SD HQ (9Mbps) 720x576/50i, MPEG SD HQ (9Mbps) 720x576/50i (25p Scan) Ieraksta laiks/ atskaņošana – 170 min (2h 50m) ar 32GB lineāru PMC 2 kanālu ieraksta atmiņas karti PRO-HX Duo FX (24Mbps) |  |  |  |
| 1.4. | Kontrole (monitorings): | Vismaz: Skatu meklētājs – apmēram 0.45 collu, 1,226,880 punkti (852 x 3[RGB] x 480), 16:9 formāts Iebūvēts LCD – monitors – 3.2 collu XtraFine LCD, 921,600 punkti, hibrīds, 16:9 |  |  |  |
| 1.5. | Audio: | Iebūvēts mikrofons - stereo mikrofons |  |  |  |
| 1.6. | Media: | Vismaz: Tipi – Atmiņas karte PRO Duo(Mark2), atmiņas karte PRO-HG Duo, atmiņas karte PRO-HG Duo HX, SDHC karte |  |  |  |
| 1.7. | Ieejas/Izejas: | Vismaz: Audio ieeja - XLR 3-pin (female) (x 2), line/mic/mic +48 V ar iespēju izvēlēties Kompozītsignala ieeja - RCA tipa (x 1) Audio izeja - RCA tipa (CH-1,CH-2) Komponentu izeja – RCA tipa (x 3) caur A/V multi savienotāju SDI izeja– BNC (x 1), HD-SDI/SD-SDI pēc izvēles USB – USB ierīce, Mini-B (x 1) Austiņu izeja – Stereo mini jack (x 1) HDMI izeja – HDMI savienotājs (x 1) |  |  |  |
| 1.8. | Kopējās prasības: | Vismaz: Svars (ar objektīva blendi un objektīva aizkaru) – 2.2 kg Izmēri (P x A x D) (ar objektīva blendi un objektīva aizkaru) – 173 x 187x 342 mm Strāvas prasības (tīkla adapters / akumulatora baterija) – 8.4V / 7.2V |  |  |  |
|  |  | Darba temperatūra – 0 C līdz + 40 C Akumulatora darbības laiks – 385 minūtes Garantija – 2 gadi, „Prime Support” serviss Papildus informācija – Ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja apliecinājums, kurā norādītas ražotāja saistības attiecībā uz klientu, tajā skaitā pakalpojums „Prime Support”. |  |  |  |
| - Baterija videokamerai – 2 gab. |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Baterija: | Vismaz: Saderība – iekļauta aksesuāru sarakstā no videokameras ražotāja Ietilpība – 7.2V (6600mAh/47.4Wh) Svars – 300 g Izmērs – W 38.4 x H 60.0 x D 70.8 mm Garantijas termiņš – vismaz 1 gads |  |  |  |
| - Atmiņas karte videokamerai – 2 gab. |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Atmiņas karte: | Vismaz: Atmiņas tips – Secure Digital HC Atmiņas apjoms – 32GB Datu pārsūtīšanas min. ātrums – 10MB/s Garantijas termiņš – vismaz 5 gadi |  |  |  |
| - Statīvs – 1 gab. |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Pamata: | Vismaz: Lietderīgā slodze – 0- 4 kg Svars (bez somas) – ne lielāks par 4.4 kg Somas svars – ne lielāks par 0.5 kg Minimālais darba augstums - ne mazāk kā 76 cm Maksimālais darba augstums - ne vairāk kā 172 cm Garums transportēšanas stāvoklī – 85 cm |  |  |  |
| 4.2. | Statīva fluīdā galva: | Svars – ne lielāks par 1.7 kg Lietderīgā slodze – 0 - 4 kg Slīdes diapazons – 104 mm Pretsvars – 5 soļi (in 5 steps) |  |  |  |
|  |  | Slīpuma diapazons – +90° / -75° Ekspluatācijas temperatūras diapazons – -30°C / +60°C Savienošana ar kameru – pieslēgumu panelis. Savienošana ar statīvu – 75 mm galviņa Garantijas termiņš – vismaz 2 gadi |  |  |  |
| - Telesuflieris – 1 komplekts |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Pamata: | Vismaz: Atbalsta jebkura izmēra kameru no MiniDV līdz ENG Lasāmība – no attāluma līdz 5.1 m |  |  |  |
|  |  | Regulēšana – augstums, atspoguļošanas leņķis Programmnodrošinājums – Flip-Q Pro programmatūra Mac vai personāldatoram ar USB zibatmiņu, brīva PowerPoint programmatūra (FREE PowerPoint prompting software) Ierīkošana (montāža) – iespējama bez instrumentu pielietošanas Komplektā ietilpst - 60/40 Ultra clear optiskais spoguļsadalītājs Komplektā ietilpst – viss montāžas tehniskais nodrošinājums, aparatūra; stāvvads lietošanai ar mazākām kamerām; 60/40 (Ultra clear beam splitter mirror) īpaši tīrs stikls; Flip-Q Pro telepromptera programmatūra PC un Mac; PowerFlip –PowerPoint programmatūra; USB zibatmiņas sistēmas disks; 6m VGA ievades kabeļi; Garantijas termiņš – vismaz 3 gadi |  |  |  |
| 5.2. | Iekārta „Beam splitter”: | Materiāls – zems dzelzs saturs, Ultra Clear Glass 1/8” thick (īpaši tīrs stikls 1/8” plāns) Pārklājums (Coating) – priekšā 60/40 optiskais, mugurpusē – pretatstarojošais pārklājums. |  |  |  |
| 5.3. | LCD Displejs: | LCD tips– 15”, īpaši viegls, 4:3 formāts; Ieejas – VGA, Composite Video; Barošana – 12v DC, iekļauts adapters 100-240v AC; Papildus funkcijas – Reversīvs LCD un Augsta spilgtuma LCD reversēšana; Citas funkcijas – tālvadība, iebūvēti skaļruņi Garantijas termiņš – vismaz 3 gadi. |  |  |  |
| - Gaismas aprīkojums – 1 komplekts |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Gaismas komplekts: | C-110R vai ekvivalents gaismas komplekts – 2 gab.; C-110DIM vai ekvivalents gaismas komplekts – 1 gab.; OSRAM DL55/930 55W 3000 K vai ekvivalenta lampa – 6 gab.; OSRAM DL55/954 55W 5400 K vai ekvivalenta lampa – 6 gab.; cieta kaste gaismas komplektam – 1 gab.; 2x lampas rezervju lampu turētājs – 1 gab.; statīvs 280 cm – 3 gab. Garantijas termiņš aprīkojumam – vismaz 2 gadi, lampas-vismaz 1 gads |  |  |  |
| - Vadu mikrofons – 1 gab. |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Mikrofons: | Vismaz: Pārveidotāja darba princips – dinamisks Uzķeršanas veids – kardioīds (pick-up pattern - cardioids) Frekvences diapazons 40-16000 Hz |  |  |  |
|  |  | Jūtība brīvajā laukā, bez slodzes (1kHz) – 2,7 mV/Pa Nominālā impedance – 350 Ohm Minimālā noslēdzošā impedance – 1000 Ohm Savienotājs – XLR-3 Izmērs – d 48 x 180 mm Svars bez kabeļa – ne lielāks par 330 g. Garantijas termiņš – vismaz 2 gadi |  |  |  |
| - Bezvadu mikrofons – 1 komplekts |  |  |  |  |  |

| 8.1. | Raksturojums: | Vismaz: 4 pārslēdzamas UHF frekvences brīvas no interferences Stabila, droša signāla pārraide Diversity tehnoloģija augstākai signāla uztveršanas Regulējama funkcija Squelch aizsardzībai pret radiofrekvenču traucējumiem Uztvērēji iebūvēti stabilos, metāliskos korpusos Dinamiskas apstrādes procesors kristāldzidras skaņas nodrošināšanai Tehniskie parametri: Radiofrekvenču diapazons: 863 – 865 МHz Ievades/izvades frekvenču skaits: 4 Caurlaides josla: 2 MHz Skaņas frekvenču diapazons 18 – 16000 Hz Attiecība signāls/troksnis: 95 dB (А) Nelineāru noviržu koeficients: <1% Radiofrekvenču izejas jauda: 10mBt Pārveidotājs (veids/uztveršana): kondensatora/apļveida Audio izeja (balansa): XLR, + 16 dB Audio izeja (ne balansa): 1/4" (6,3 mm), +10 dB Uztvērēja elektropadeve: 12 V DC Raidītāja elektropadeve: 9 V DC Darba laiks: 10 stundas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Izmērs (uztvērējs): 35 х 213 х 98 mm Izmērs (raidītājs): 60 х 100 х 30 mm Svars (uztvērējs): 570 g Svars (raidītājs): 90 g (bez baterijas) Garantijas termiņš – vismaz 2 gadi |  |  |  |  |
| 8.2. | Komplektācija: | 1 portatīvais raidītājs 1 piespraužamais (clip-on) mikrofons 1 Diversity uztvērējs 1 barošanas adapteris (12V DC) 1 lietošanas instrukcija |  |  |  |  |
| - Video pults – 1 gab. |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Kopējie parametri: | Strāvas prasības – 100 V AC to 240 V AC ±10% 50/60 Hz Patērējamā jauda – Max. 80 W |  |  |  |  |
|  |  | Izmēri (P x A x D) – ne vairāk kā 432 х 281 х 129 mm Svars – ne vairāk kā 5,2 kg Darba temperatūra – no 5 °C līdz 40 °C Atbalstāmie paplašinājumi (formāti) – 1080i/59.94, 1080i/50, 720p/59.94, 720p/50, 480i/59.94, 576i/50 Garantijas termiņš – vismaz 2 gadi , tajā skaitā – “Prime support” pakalpojums („Primārais atbalsts”) Ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja apliecinājums, kur tiks norādītas ražotāja saistības pret klientu, tajā skaitā pakalpojums „Prime Support”. |  |  |  |  |
| 9.2. | Ieejas/Izejas savienotāji: | Video ieejas – SDI: BNC (x4), HDMI (x3), DVI (x1), kombinācija (x3) Atbalsta signāla ieeja – BNC (x1) Audio ieeja – Combo jack (x1),TRS jack (x4),RCA pin jack (x2) Video izejas – SDI: BNC (x4), DVI-D (X2), kombinācija (x1) Atbalsta signāla izeja– BNC (x1) Audio izejas – XLR jack (x2),TRS jack (x4), RCA pin jack (x2), Phone jack (x2) Attālā vadība – D-sub 9-pin (x1) GPI savienotājs– D-sub 5-pin (x1) |  |  |  |  |
| - Monitors – 2 gab. |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Monitors: | Monitora tips – TFT-LCD LED sistēma ar HDMI, Audio, Smart Touch; Diagonāle – vismaz 23” (58 cm) Maksimālā izšķirtspēja – 1920 x 1080 |  |  |  |  |
|  |  | Krāsas (miljoni) – 16.7 Skata leņķis – vismaz 176°/170° Kontrasts – vismaz 20.000.000:1 Atbildes laiks– 5 ms Savienojamība – VGA (Analog ), DVI-D (digital HDCP), HDMI Audio Ieeja/Izeja – Stereo Audio, PC audio-in, Austiņas- out (3.5 mm jack) x 1 Montāžas veids – VESA 100 Garantija – vismaz 2 gadi. |  |  |  |  |
| - Monitora stiprinājums – 2 gab. |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Stiprinājums: | Tips – Desk Bracket Mount; Displeja diagonāle – 10"-23"; |  |  |  |  |
|  |  | Displeja svars – max. 15Kg; Augstuma regulācija – līdz 400mm; Slīpums– -15°~15° ; Pagriešana – 180° ; Pagrieziens ap asi – 360°; Stiprinājuma saderība– VESA 75, VESA 100. Garantijas laiks – vismaz 1 gads |  |  |  |  |
| - Audio pults – 1 gab. |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Pults: | Tips – analogais Kanāli – 8 Ieeja – Mikrofona ar priekšpastiprinātāju – 4 x XLR Ieeja – Līnijas – 8 x TRS, 2 x RCA |  |  |  |  |
|  |  | Ieejas – Citi – nav Izeja – Galvenie – 2 x XLR, 2 x TRS Izeja –Citi – 2 x RCA Izeja austiņām – 1 x 1/4" Stereo ieeja/izeja – 2 x 1/4" ieeja, 4 x 1/4" izeja Phantom jauda - ir EQ Bands – trīsjoslu izlīdzinātājs (equalizer) Aux Sends – 1 x Pre, 1 x Post Busses/Groups – 2 apakšgrupas ar dažādām izejām Faders - 9 x 60mm Throw Savienojums ar datoru – 1 x USB Garantijas laiks – vismaz 2 gadi |  |  |  |  |
| - Video/Audio kabeļi – 1 komplekts |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Kabeļi: | 2х BNC>BNC 10m – SDI signālam 1х BNC>BNC 5m – SDI signālam 2х DVI-D>DVI-D 10m – DVI avotam un kopējam monitoram 1x DVI-D>DVI-D 3m – video pults operatoram 1x audio kabelis XLR>XLR 10m – mikrofonam 2х HDMI>HDMI 10m – HDMI signālam 1х HDMI>HDMI 5m – HDMI signālam Garantijas laiks – vismaz 1 gads |  |  |  |  |
| - Mini Konvertors SDI uz HDMI – 1 gab. |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Konvertors: | SDI video ieeja – iespēja pārslēgties starp SD, HD un 3 Gb/s SDI Rezerves SDI ieeja – automātiski pārslēdzas, ja galvenā SDI ieeja ir pazudusi SDI video izeja – automātiski atbilst SD, HD un 3 Gb/s SDI video ieejai HDMI – HDMI izeja Analogais audio – 2 kanālu, profesionāls, balansēts analogais audiosignāls ar standarta 1/4” savienojumu AES/EBU digitālā skaņa – 2 kanālu, profesionāls, balansēts digitālais audiosignāls ar standarta 1/4” savienojumu Atbalsta SDI formātus - 625/25 PAL, 525/29.97 NTSC, 1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 720p50, 720p59.94 un 720p60 Atbalsta HDMI formātus – 625/25 PAL, 525/29.97 NTSC, 625/50p PAL, 525/59.94p NTSC, 1080p23.98/24, 1080i50, 1080i59.94/60, 720p50 un 720p59.94/60 Programmatūras kontrole - Mac OS X™ and Windows™ programmatūras atjaunināšana caur USB. |  |  |  |  |
|  |  | Iestatījumu kontrole – ar mini pārslēdzēju vai USB programmatūras palīdzību Barošanas avots – 12 voltu universālais barošanas bloks Garantijas laiks – vismaz 1 gads |  |  |  |  |
| - Datu glabāšanas un publikācijas ierīce - 1 gab. |  |  |  |  |  |  |
| 15.1. | Storage Serveris: | Vismaz 6 ТВ ar iespēju palielināt līdz 24 ТВ; Ne mazāk kā 8 karstās mijmaiņas plāksnes (hot-swappable tray); Vismaz 2 Gigabiti RJ-45 Ethernet porti; |  |  |  |  |
|  |  | Vismaz 4 x USB 2.0 porti; Vismaz 2 x eSATA porti; Ne lielāks par 2U rackmount; 2 x redundanta enerģijas padeve; Vismaz RAID (0,1,5,5+spare,6,6+spare,10,10+spare,single). Online RAID līmeņa migrācija. |  |  |  |  |
| 15.2. | Programmatūra: | Failu serveris – failu pieejas atbalsts priekš Windows, Mac, Linux; Iebūvēts FTP & WEB serveris; Iebūvēts drukas serveris; Iebūvēts Media serveris; Iebūvēts Rezerves kopēšanas serveris; RSync replikācijas atbalsts; VLAN atbalsts; iSCSI atbalsts; DLNA atbalsts; VMware vSphere, Citrix XenServer, Windows Server 2008 Hyper-V atbalsts; WEB – vadības interfeiss; Iespēja paplašināt funkcionalitāti izstrādājot vai iegādājoties papildus programmatūras moduļus. Iespēja veikt rezerves kopēšanu mākoņos; Windows Active Directory atbalsts. |  |  |  |  |
| - Serveris – 1 gab. |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. | Serveris: | Vismaz 2 CPU x 4 Core Atmiņa: vismaz 24GB RAM Cietais disks: 2 hot swap SFF HDD apjoms ne |  |  |  |  |
|  |  | mazāks kā 300 GB katrs, 10k(ne mazāk) SAS Barošanas bloks: 2xPSU Optiskā iekārta: DVD-ROM vai DVD-RW Maksimālais atmiņas apjoms – Vismaz 384 GB Atmiņas sloti – Vismaz 18 Atmiņas tips: vismaz PC3-10600R RDIMMs DDR3 vai PC3-10600E UDIMMs DDR3 Tīkla kontrolieris – 2 x 10/100/1000 RJ-45 Ethernet Integrēts RAID – Kontrolieris (līmenis 0,1,1+0,5,5+0) Tiek nodrošināta iespēja papildus uzstādīt 4 HotSwap cietos diskus SAS Izmērs: Rackmount – ne lielāks ka 2U Sertificēts priekš Hyper-V Vadība – Insight Control ar iLO Advanced. |  |  |  |  |
| - Nepārtrauktās barošanas iekārta – 1 gab. |  |  |  |  |  |  |
| 17.1. | UPS: | Veids: RackMount 2U Izejas energoietilpība 1000 Watts / 1500 VA Maksimālā konfigurējamā jauda 1000 Watts / 1500 VA nominālvērtība Izejas spriegums konfigurējams priekš nominālvērtības 220 : 230 vai 240 Novirze izejas spriegumā mazāk nekā 5% pie pilnas noslogotības Izejas frekvence (sync to mains) 57 - 63 Hz priekš 60 Hz nominālvērtības Viļņa veids Type Sine wave |  |  |  |  |
|  |  | Izejas savienojumi (4) IEC 320 C13 Ieejas sprieguma nominālvērtība 230V Ieejas frekvence 50/60 Hz +/- 3 Hz Ieejas savienojumi IEC-320 C14 Ieejas sprieguma diapazons galvenajām operācijām 160 - 286V Ieejas sprieguma pielāgojamais diapazons galvenajām operācijām 151 - 302V Interfeisa ports(i) RJ-45 Serial, SmartSlot, USB Pieejamais SmartSlot™ interfeisa daudzums - 1 Vadības panelis – multi funkcionāla LCD statusa un kontroles konsole Brīdinājuma skaņas signāls – brīdinājums par pāreju uz bateriju : atšķirt spējīgs brīdinājums par zemu akumulatora līmeni : konfigurējamas aiztures Vadība – programma PowerChute (savietojamībai). |  |  |  |  |
| - Mobilā darba vieta ieraksta translācijai |  |  |  |  |  |  |
| 18.1. | Portatīvais dators | CPU – procesors Intel Core i5-2450M (2 kodoli/4 Threads) 2,5 GHz vai labāks Kešatmiņa – 3 MB Mikroshēma – Intel HM65 Express |  |  |  |  |
| 18.2 | Bezvadu maršrutētājs (router) | Maksimālais pārraides ātrums - 300 Mbps WIRELESS standarts - 802.11n Maksimālais ātrums - 300Mbps Portu skaits - Gigabit Ethernet 4-port switch + Internet port USB 2.0 ports – 1 gab. Garantijas termiņš 2 gadi |  |  |  |  |
| 18.3 | Konverters video un skaņas signālu kodēšanai formātā H.264 | Savienojumi: Video ieejas SDI – 1 x 12 biti ar iespēju pārslēgties starp SD un HD formātiem Analogā video ieeja – 1x komponentes YUV ieeja ar 3 BNC savienotājiem ar iespēju pārslēgties uz kompozīta vai S-Video režīmu HDMI video ieeja – 1 x HDMI tipa A savienotājs Analogā audio ieeja – 2 profesionāli balansēta analogā audio kanāli ar standarta 1/4” savienotājligzdām SDI audio ieeja – 2 kanāli, iegulti SDI signālā HDMI audio ieeja – 2 kanāli, iegulti HDMI signālā Ierīču vadība – RS422 deck control port Datora saskarne – USB 2.0 (480Mb/s) |  |  |  |  |
|  |  | Atbalstāmie standarti: SD formāta atbalsts – 625/25 PAL, 525/29.97 NTSC un 480p. HD formāta atbalsts – 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080PsF23.98, 1080p23.98, 1080PsF24, 1080p24, 1080PsF25, 1080p25, 1080PsF29.97, 1080p29.97, 1080PsF30, 1080p30, 1080i50, 1080p50, 1080i59.94, 1080p59.94, 1080i60, un 1080p60. SDI standarti – SMPTE 259M un 292. Video iztveršana – 4:2:2 Audio iztveršana – televīzijas standarta iztveršanas frekvence 48 kHz ar 24-bitu izšķirtspēju Krāsu precizitāte – 12 bit Krāsu telpa – 4:2:2 YUV HDMI krāsu precizitāte – 12 bit Dažādu ātrumu savienojumu atbalsts - SDI, HDMI un komponents analogais videosavienojums ar iespēju pārslēgties starp 270 Mb/s SD-SDI, 1.5 Gb/s HD-SDI un 3 Gb/s HD formātiem Aizsardzība pret kopēšanu – Nelegālas materiāla kopēšanas nepieļaušanas nolūkos HDMI ieeja neļauj veikt aizsargātu HDMI avotu tveršanu. Pirms satura tveršanas vai izplatīšanas vienmēr saskaņot tamlīdzīgas darbības ar īpašuma tiesībām. Apstrāde: Kodēšana – uz aparatūras bāzēta H.264 kodēšana reālā laika režīmā ar dažādu profilu atbalstu: sākot no portatīvām video ierīcēm līdz pilnvērtīgam HDTV formātam. Mērogošana reālajā laikā – tveršana notiek ar pilnu HD vai SD izšķirtspēju vai tiek izmantota |  |  |  |  |
|  |  | mērogošana reālajā laika režīmā, lai dabūtu nepieciešamo izšķirtspēju (piemēram, priekš iPhone, iPad vai iPod). Apcirpšana reālajā laikā – pielāgojami rīki, kas tveršanas laikā ļauj veikt nevajadzīgu video elementu apcirpšanu (crop), tādu kā melnās apmales un VHS artefakti. Papildus Komplektā iekļautā programmatūra - Media Express, Blackmagic System Preferences un Blackmagic draiveris operētājsistēmām Mac OS X™, Media Express, Blackmagic Control Panel un Blackmagic draiveris operētājsistēmai Windows™. Garantijas laiks – vismaz 1 gads |  |  |  |  |
| 18.4 | Programmatūra | Adobe Visual Communicator – 1 gab. Telestream Wirecast – 1 gab. Telestream Wirecast HD – 1 gab. |  |  |  |  |
| - Servera programmatūra |  |  |  |  |  |  |
| 19.1. | Programmatūra: | Microsoft Windows Server 2008R2 Standard, vai jaunāka versija – 1 gab. Microsoft Windows Web Server 2008R2, vai jaunāka versija – 1 gab. |  |  |  |  |
| 19.2. | Programmatūra: | Microsoft Windows Server 2008 CAL – 5 gab. |  |  |  |  |
| 19.3. | Programmatūra: | Adobe Flash Media Server Stream Edition 4., vai jaunāka versija, License Per CPU – 1 gab. |  |  |  |  |
| - Papildus prasības |  |  |  |  |  |  |
| 20.1. | Reakcijas laiks: | Reakcijas laiks uz izsaukumu un ierašanās pie pasūtītājā pēc izsaukuma - 1 stunda. |  |  |  |  |
| 20.2. | Darbs: | Piegādātājs piegādā preces uz pasūtītāja norādīto adresi, veic preces uzstādīšanu, nodrošina visu preču funkcionalitātes pārbaudi, testēšanu un ieviešanu darbā. |  |  |  |  |
| - Video translāciju interneta vietne |  |  |  |  |  |  |
| 21.1. Funkcionālās prasības: |  |  |  |  |  |  |
|  | - Vietnei ir jānodrošina online translācijas (Live Video), video satura apstrādi un pārraidīšanu no arhīva (Video on Demand). - Vietnei ir jānodrošina translāciju H.264 formātā. - Vietnei ir jāatbalsta vairākas dažādas kvalitātes plūsmas, tai skaitā arī HD. |  |  |  |  |  |
|  | - Vietnei jāuztur apmēram 300 vienlaicīgus pieslēgumus online plūsmai. Tehnoloģijai jāļauj nepieciešamības gadījumā neierobežoti palielināt šo skaitu bez izmaiņām pašā vietnē. - Vietnei jāatbalsta darbs kā ar datoru, tā arī ar mobilajām ierīcēm (Android, WP7, iOS). - Vietnei ir jānodrošina lietotājiem iespēja online translācijas laikā uzdot jautājumus. - Vietnei ir jānodrošina balsošanas iespējas. - Vietnei ir jānodrošina iespēja izveidot un vadīt video blogus. - Vietnei ir jānodrošina iespēja publicēt jaunumus. - Vietnei ir jāsatur detalizēta statistika. - Vietnes izstrādes procesā ir jāņem vērā tas, ka nākotnē, iespējams, būs nepieciešama raidāmā satura aizsardzība. - Vietnei ir jābūt izstrādātai neizmantojot Flash Player. - Vietnei ir jāstrādā uz Windows Server platformas. |  |  |  |  |  |
| 21.2 Vietnes sadaļas |  |  |  |  |  |  |
|  | - Par projektu – tekstuāla sadaļa, kas apraksta projektu. - Jaunumi – video ziņas, sakārtotas pēc datumiem. - Translācijas – tiešās translācijas, ja tādas uz doto brīdi notiek, ja nē, tad translāciju saraksts. - Arhīvs – raidījumu arhīvs. |  |  |  |  |  |
|  | - Aktuālā tēma – vietnes sadaļa, kurā tiek rādīti līdz 5 paši aktuālākie ieraksti. - Notikumi – vietnes sadaļa, kurā tiek rādīti pēdējie ieraksti. - Rubrikas – rubriku saraksts, kas ļauj kārtot ierakstus. - Video blogi – pazīstamu cilvēku video ieraksti un vēršanās pie lietotājiem. - Vietnes mobilā versija – vietnes satura vienkāršota versija, kas paredzēta mobilajām ierīcēm. |  |  |  |  |  |
| KOPĀ bez PVN: |  |  |  |  |  |  |
| KOPĀ ar PVN |  |  |  |  |  |  |

Garantējam Jums:

- Piegādāt preces _________________ laikā no līguma noslēgšanas dienas;

Mēs apliecinām, ka:

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskās specifikācijās norādītās prasības.

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts Datums |  |

4. Pielikums nolikumam

## “Kompleksa tehniska risinājuma izstrāde  un ieviešana

## Daugavpils pilsētas domes informatīvās

## interneta televīzijas kanāla izveidei un studijas aprīkošanai”

## Identifikācijas numurs DPD 2012/13

APLIECINĀJUMS

Daugavpilī

2012.gada ____.___________________

## ____________________ piesakoties iepirkumam “Kompleksa tehniska risinājuma izstrāde  un ieviešana Daugavpils pilsētas domes informatīvās interneta televīzijas kanāla izveidei un studijas aprīkošanai”, identifikācijas numurs DPD 2012/13, apliecina, ka atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.1panta piektajai daļai:

1. Nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu un nav paredzams, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;

2. Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts Datums |  |

5. Pielikums nolikumam

## “Kompleksa tehniska risinājuma izstrāde  un ieviešana

## Daugavpils pilsētas domes informatīvās

## interneta televīzijas kanāla izveidei un studijas aprīkošanai”

Identifikācijas numurs DPD 2012/13

(PROJEKTS)

Līgums

par kompleksa tehniska risinājuma izstrādi un ieviešanu Daugavpils pilsētas domes informatīvās interneta televīzijas kanāla izveidei un studijas aprīkošanai

Daugavpilī, 2012.gada ___.martā

Daugavpils pilsētas dome, reģistrācijas Nr. 90000077325, juridiskā adrese K. Valdemāra iela 1, Daugavpils, Domes priekšsēdētājas Žannas Kulakovas personā, kura rīkojas pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 62.panta 4.punkta un Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošo noteikumu Nr. 5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums" 16.6. apakšpunkta pamata, (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un

___________, reģ. Nr. __________, juridiskā adrese ____, ___________, tās valdes priekšsēdētāja __________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar Statūtiem, (turpmāk – Izpildītājs) no otras puses, bet abi kopā –Puses,

pamatojoties uz iepirkumu komisijas 2012.gada __._________ lēmumu iepirkumā “Kompleksa tehniska risinājuma izstrāde un ieviešana Daugavpils pilsētas domes informatīvās interneta televīzijas kanāla izveidei un studijas aprīkošanai” DPD 2012/13, noslēdza šāda satura līgumu (turpmāk – Līgums):

I. Līguma priekšmets

  - Pasūtītājs pasūta un apmaksā, bet Izpildītājs šajā līgumā noteiktajā kārtībā apņemas kvalitatīvi izpildīt kompleksa, radoša un inovatīva tehniska risinājuma izstrādi un ieviešanu Daugavpils pilsētas domes informatīvās interneta televīzijas kanāla izveidei un studijas aprīkošanai, kas ietver sevī šādus veicamos uzdevumus (turpmāk – darba uzdevums):

1.1.1. studijas aprīkošanai nepieciešamā tehniskā aprīkojuma – videokameras, monitoru, datu glabāšanas ierīču, portatīvā datora, servera, programmatūras un cita šī līguma 1. pielikumā noteiktā aprīkojuma piegādi Pasūtītājam (turpmāk – prece);

1.1.2. preces un tās komponentu uzstādīšanu, sasaisti un darbspējas nodrošināšanu. Rezultāts – pilnībā aprīkota radošā darba studija (turpmāk – radošā darba studija);

1.1.3. video translāciju interneta vietnes izstrādi tādā funkcionalitātē, kas noteikta šī līguma 1.pielikumā, ņemot vērā šī līguma II. nodaļā noteikto kārtību (turpmāk – interneta vietne).

1.1.4. radošās darba studijas un interneta vietnes funkcionālu un tehnisku sasaisti, akcepttestēšanu un palaišanu darba režīmā.

  - Izpildītājs pārdod un piegādā, bet Pasūtītājs pērk un pieņem preces tādā skaitā un funkcionalitātē, kas noteikta šī līguma 1.pielikumā. Par atsavinātās lietas trūkumiem Izpildītājs ir atbildīgs saskaņā ar Civillikumu.

  - Līguma priekšmets neietver radošā darba studijas un interneta vietnes uzturēšanas pakalpojumu.

II. Interneta vietnes izstrādes kārtība

2.1. Interneta vietne, ņemot vērā šā līguma 1.pielikumā noteiktās prasības, izstrādājama šādā kārtībā:

    - vietnes stila (dizaina) risinājuma izvēle un saskaņošana ar pasūtītāju;

    - vietnes tehniskā izstrāde (struktūras, sadaļu, lapu programmas moduļu izstrāde un integrēšana, vietnes vadības sistēmas izstrāde u.tml.);

    - vietnes testēšana un atkļūdošana;

    - vietnes prezentēšana Pasūtītājam tās iespēju novērtēšanai, labojumu un priekšlikumu veikšanai;

    - vietnes piestrāde, ievērojot Pasūtītāja labojumus un priekšlikumus;

    - vietnes izvietošana Interneta tīklā;

    - vietnes šablona aizpildīšana ar saturu;

    - vietnes lapas sasaiste ar oficiālo pašvaldības mājas lapu www.daugavpils.lv

III. Līguma summa un norēķinu kārtība

        - 3.1. Līguma summa ir noteikta Latvijas latos LVL un sastāda ____ (vārdiem) bez pievienotās vērtības nodokļa un _________ (vārdiem) ar pievienotās vērtības nodokli. Preces vienības vērtības noteiktas līguma 1.pielikumā.

        - 3.2. Pasūtītājs veic līguma summas samaksu, pārskaitot naudas līdzekļus uz Izpildītāja rēķinā norādīto bankas norēķinu kontu, šādā kārtībā:

        - 3.2.1. 30 % no līguma kopējās summas, kas sastāda Ls _____ (summa vārdiem), Pasūtītājs samaksā Izpildītājam avansā pamatojoties uz Izpildītāja izrakstītu rēķinu ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā avansa pieprasījuma (rēķina) saņemšanas brīža, pārskaitot naudas līdzekļus Izpildītāja reķinā norādītajā bankas norēķinu kontā;

        - 3.2.2. pārējo līguma summas daļas apmaksu Pasūtītājs veic 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pilnībā izpildīta darba uzdevuma pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas, pamatojoties uz Izpildītāja izsniegtu rēķinu, pārskaitot naudas līdzekļus Izpildītāja reķinā norādītajā bankas norēķinu kontā.

        - 3.3. Par samaksas dienu šā līguma izpratnē uzskatāms Pasūtītāja bankas maksājuma uzdevumā minētais datums.

IV. Līguma izpildes kārtība

  - 4.1. Darba uzdevuma izpilde notiek paralēli veicot preču piegādi, radošās darba studijas aprīkošanu un interneta vietnes izstrādi.

  - 4.2. Izpildītājs apņemas kvalitatīvi un atbilstoši līguma nosacījumiem pilnībā izpildīt darba uzdevumu un nodot pasūtītājam izpildītā uzdevuma rezultātu – aprīkotu radošā darba studiju un interneta vietni divu mēnešu laikā no šā līguma spēkā stāšanās dienas.

  - 4.3. Studija aprīkojama Daugavpils pilsētas domes telpās, pēc adreses K.Valdemāra iela 1, Daugavpils.

  - 4.4. Kvalitatīvi un līguma nosacījumiem pilnībā izpildīta darba uzdevuma nodošana notiek Pusēm parakstot pieņemšanas – nodošanas aktu, kas tādējādi kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu. Ja darbu pieņemšanas laikā tiek konstatēti trūkumi, defekti vai neatbilstība līguma noteikumiem, Pasūtītājs ir tiesīgs neparakstīt aktu.

  - 4.5. Visus izdevumus, kas saistīti ar preču piegādi nes Izpildītājs. Izpildītājs nodrošina preču piegādi izmantojot savu darbaspēku un autotransportu. Līdz brīdim, kamēr Pasūtītājs nav saņēmis preci, visu risku par preci nes Izpildītājs. Prece ir uzskatāma par saņemtu brīdī, kad tā tiek nodota Pasūtītāja telpās.

  - V. Īpašuma tiesības

  - 5.1. Ar darba uzdevuma pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīdi Pasūtītājs iegūst īpašuma tiesības uz:

  - 5.1.1. preci un ar to saistītajiem uzstādītajiem komponentiem (vadiem, savienotājiem utml.), kā arī radošās darba studijas mākslinieciskā un tehniskā risinājuma ideju;

  - 5.1.2. interneta vietnes sistēmas izejas kodu, platformu, vizuālo un grafisko noformējumu (dizainu) un citu ar mājas lapas izstrādi radīto intelektuālo īpašumu.

  - VI. Preces garantija

  - Izpildītājs nodrošina precei garantiju. Garantijas termiņš katras preces vienībai ir noteikts Izpildītāja konkursam iesniegtajā finanšu – tehniskajā piedāvājumā, kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa – 1.pielikums.

  - Izpildītājs garantē, ka visā preces garantijas laikā, ievērojot pareizu preces ekspluatāciju (saskaņā ar Izpildītāja izsniegtajiem preces lietošanas noteikumiem), tā saglabās savas lietošanas īpašības un darbspēju.

  - Preces garantijas termiņu skaita no darba uzdevuma pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīža.

  - Garantijas laikā Izpildītājs bez maksas veic bojātās tehnikas, tehnikas daļu nomaiņu vai remontu uz sava rēķina.

  - Garantijas remontu Izpildītājs veic Pasūtītāja telpās.

  - Gadījumā, ja preces remonta veikšanai nepieciešams Preci nogādāt Izpildītāja telpās, atbildību un visus izdevumus par preces nogādi Izpildītāja telpās vai servisa centrā un atpakaļ, kā arī visa veida riskus, kas saistīti ar preces pārvietošanu uzņemas Izpildītājs.

  - Garantijas remontu Izpildītājs veic darba dienās 24 stundu laikā no paziņojuma saņemšanas brīža.

  - Ja Izpildītājs nevar veikt garantijas remontu līguma 6.7. punktā noteiktajā termiņā, tad Izpildītājs nodrošina Pasūtītāju, uz preces garantijas remonta laiku ar citu, analogu vai labāku preci bez papildus samaksas.

  - Ja garantijas laikā tiek konstatēts preces bojājums Pasūtītājs nosūta Izpildītājam vai tā pilnvarotajai kontaktpersonai bojājuma pieteikumu.

  - Pasūtītājs nosūta bojājumu pieteikumus savās darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. uz e-pastu_______, ar apstiprinājumu pa tālruni __________.

  - Bojājumu pieteikumi, kuri iesniegti ārpus Pasūtītāja darba laika, uzskatāmi par iesniegtiem nākamajā Pasūtītāja darba dienā plkst. 8.00.

  - Ierodoties pie Pasūtītāja, tiek sastādīts defektācijas akts, kurā tiek norādīts:

    - Pasūtītāja nosūtītā pieteikuma laiks;

    - Izpildītāja pārstāvja ierašanās laiks;

    - bojājuma iemesls un apraksts;

    - bojātās preces specifikācija un piegādes datums.

  - Garantijas saistības neattiecas uz precēm, kuras bojātas Pasūtītāja vainas, tajā skaitā ekspluatācijas noteikumu neievērošanas dēļ, kā arī nepārvaramas varas darbības rezultātā.

  - Garantija neietekmē Pasūtītāja tiesības pieteikt Izpildītājam pretenziju par preces neatbilstību līguma nosacījumiem.

VII. Strīdu risināšana un atbildība

7.1. Visi strīdi un nesaskaņas līguma sakarā, ko nevar atrisināt pārrunu ceļā, tiek risinātas Latvijas Republikas tiesu iestādēs atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

7.2. Puses ir atbildīgas par līguma saistību neizpildi atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem.

7.3. Par darba uzdevuma nesavlaicīgu izpildi, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5 % (pus procenta) apmērā no kopējās līguma summas par katru nokavēto piegādes dienu. Līgumsoda kopējā summa nedrīkst pārsniegt 10 % (desmit procentus) no kopējās līguma summas.

7.4. Ja Izpildītājs pārkāpj šā līguma 6.8. punkta nosacījumus, tad maksā Pasūtītājam vienreizēju līgumsodu Ls 50,00 (piecdesmit latu) apmērā, pamatojoties uz Pasūtītāja izrakstītu rēķinu.

7.5. Ja Pasūtītājs kavē jebkuru šajā Līgumā noteikto maksājuma termiņu, tad Pasūtītāja pienākums ir maksāt Izpildītājam līgumsodu 0,5% (pus procenta) apmērā no kavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no Līguma summas.

VIII. Līguma darbības termiņš un izbeigšanas kārtība

8.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei.

8.2. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo līgumu, nosūtot Izpildītājam rakstisku paziņojumu par līguma izbeigšanu gadījumos, ja:

8.2.1. Izpildītājs kavē darbu nodošanu vairāk kā divus mēnešus un nav ziņojis vai pierādījis nepārvaramas varas apstākļu esību;

8.2.2. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība.

8.3. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Pasūtītājs kavē Izpildītājam avansa apmaksu vairāk nekā 20 (divdesmit) darba dienas.

8.4. Katrai no Pusēm ir tiesības izbeigt līgumu 9.3. punktā paredzētajā gadījumā.

8.5. Līguma pirmstermiņa izbeigšanās gadījumā, ja tas noticis Izpildītāja pārkāpumu vai dēļ, Izpildītājs nesaņem samaksu par veiktajiem darbiem. Šajā gadījumā Izpildītājam ir jāatmaksā saņemtais avanss (ja tāds ir samaksāts) ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas dienas.

IX. Nepārvarama vara

- Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst.

- Puse, kura atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc šādu apstākļu iestāšanās rakstveidā paziņo par to otrai Pusei. Paziņojumā jānorāda, kādā termiņā iespējama vai paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde, un pēc pieprasījuma šādam paziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Savlaicīga paziņojuma neiesniegšana Pusēm liedz tiesības atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem.

- Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, katrai no Pusēm ir tiesības atteikties no Līguma izpildes, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi vismaz 20 (divdesmit) darba dienas iepriekš. Šādā gadījumā neviena no Pusēm nevar prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas tai radušies izbeidzot Līgumā noteiktās saistības, izņemot gadījumus, kad nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās iemesls ir bijis varas un pārvaldes institūciju rīcība vai normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā. Šādos gadījumos Pasūtītājs norēķinās par Pasūtījumu ietvaros Izpildītāja paveiktajiem darbiem.

X. Konfidencialitāte

10.1. Attiecībā uz šo Līgumu un jebkuru informāciju, kas sniegta sakarā ar Līgumu un ko informācijas sniedzējs ir apzīmējis kā konfidenciālu, informācijas saņēmējs apņemas:

10.1.1. izsargāt konfidenciālo informāciju saprātīgā un piemērotā veidā;

10.1.2. izmantot konfidenciālo informāciju tikai, lai pildītu savas Līgumā noteiktās saistības;

10.1.3. sniegt konfidenciālo informāciju tikai tādā apmērā, kāds nepieciešams, lai pildītu savas Līgumā noteiktās saistības.

10.2. Iepriekšējais Līguma punkts neattiecas uz informāciju, kas ir publiska, jau zināma informācijas saņēmējam, bez ierobežojumiem jau atklāta trešajai personai vai atklājama saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

10.3. Konfidencialitātes noteikumi ir saistoši arī šī līguma Kontaktpersonām.

XI. Kontaktpersonas

11.1. Līguma izpildes sekmīgai nodrošināšanai Puses pilnvaro kontaktpersonas, kuras ir atbildīgas par Līguma ietvaros  risināmajiem darba jautājumiem un kuras ir pilnvarotas  veikt nepieciešamās darbības, kas nodrošinātu sekmīgu Līguma izpildi:

11.1.1. No Pasūtītāja puses kontaktpersona ir	.

11.1.2. No Izpildītāja puses kontaktpersona ir	.

11.2.	Līguma pārraudzīšanai un sekmīgam rezultātam nepieciešamo priekšnosacījumu nodrošināšanai, kā arī savstarpējo problēmu un konfliktsituāciju risināšanai Puses deleģē vadības pārstāvjus:

- No Pasūtītāja puses vadības pārstāvis ir	.

- No Izpildītāja puses vadības pārstāvis ir	.

11.3.	Gadījumā, ja kāda kontaktpersona vai vadības pārstāvis nespēj pildīt savus uzdevumus, tad attiecīgā Puse trīs (3) darba dienu laikā nozīmē citu darbinieku, par ko nekavējoties rakstiski paziņo otrai Pusei.

XII. Noslēguma jautājumi

12.1. Parakstot šo Līgumu, abas Puses apliecina, ka ir pilnībā iepazinušās ar šī Līguma nosacījumiem, atzīst tos par sev saistošiem un apņemas tos pildīt un ievērot.

12.2. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi šajā Līgumā izdarāmi rakstveidā un pēc abpusējas to parakstīšanas kļūst par neatņemamu Līguma sastāvdaļu.

12.3. Sūtījums, korespondence, ko viena Puse nodod otrai Pusei saskaņā vai sakarā ar šo Līgumu, ir atzīstama par pienācīgi nodotu un saņemtu, ja tā ir nosūtīta uz šajā Līgumā norādīto Puses adresi ar ierakstītu vēstuli vai personīgi nodota otrai Pusei pret parakstu. Dokumenti atzīstami par pienācīgi iesniegtiem un saņemtiem 3. dienā pēc nosūtīšanas (pasta zīmogs), ja nosūtīti uz Līgumā minētajām adresēm ierakstītā vēstulē vai agrāk, ja ir saņemts attiecīgs pasta iestādes paziņojums par korespondences izsniegšanu adresātam, tajā pašā dienā, ja tie nosūtīti ar kurjeru vai personīgi nodoti Pusei vai tās pārstāvim.

12.4. Visos jautājumos, kas nav regulēti šajā Līgumā, Puses vadās no spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

12.5. Šis Līgums ir saistošs attiecīgajiem Pušu saistību un tiesību pārņēmējiem.

12.6. Līgums ir sastādīts latviešu valodā uz piecām lappusēm ar 1.pielikumu uz ___ lapām, kopā uz ___ lapām un parakstīts 2 (divos) eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai pusei. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

XIII. Pušu rekvizīti un paraksti

| PASŪTĪTĀJS: ### Daugavpils pilsētas dome reģ.Nr. 90000077325 K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV – 5401 A/S SWEDBANK, kods:HABALV22 Nor.konts LV69HABA 0001402041250 Domes priekšsēdētāja Ž.Kulakova | IZPILDĪTĀJS: |
| --- | --- |

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

Daugavpils pilsētas domes izpilddirektora vietnieks					V. Kononovs